关于平顶山朗新玻璃有限公司玻璃加工项目（一期）环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第32号

平顶山朗新玻璃有限公司:

你单位报送的由 河南启新环保科技有限公司 编制的《平顶山朗新玻璃有限公司玻璃加工项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山朗新玻璃有限公司玻璃加工项目（一期）位于平顶山市宝丰县产业集聚区，租用宝丰县产业集聚宝新实业公司现有标准化厂房4612.6m2，新建玻璃加工项目一期，年产30万平方米玻璃。生产工艺：外购玻璃原片-切割-磨边-清洗-钢化-包装-成品。主要设备：切割机、磨边机、清洗机、钢化炉、打孔机等。

本项目为一期工程，总投资5000万元，其中环保投资81.5万元，占总投资比例的16.3%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气、水、土壤和农业农村污染治理攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，严格落实扬尘治理“六个百分之百”要求，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

1、大气污染物防治措施

运营期大气污染物主要来源于生产车间产生的有机废气，要求在产生有机废气的设备顶部安装集气装置，经收集后引至UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒达标排放，确保满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准限值。

无组织废气应严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求，最大程度降低无组织废气对外环境的影响，同时每日及时清扫地面，加强车间通风，减少铝条切割对外环境的影响。

2、废水

生活污水：生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求，经市政污水管网进入污水处理厂处理后达标排放。

生产废水：生产过程中磨边废水、钻孔废水、清洗废水经三格沉淀池沉淀处理后全部循环使用，综合利用不外排。

3、噪声

项目运营后，各设备均在封闭车间内，先用低噪声设备，安装减振基础等。采取合理措施后，运营期噪声可得到最大程度地降低，确保厂区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，可以实现达标排放。

4、固废

项目在运营过程中，玻璃边角料、废铝边角料暂存后出售后玻璃生产加工企业；沉淀池沉渣定期清理后出售；不合格产品暂存后出售给废品回收站；危险废物分类收集，暂存后定期交资质单位安全处置。

生活垃圾在厂区内集中收集后交当地环卫部门统一处置。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年10月11日