关于宝丰县莲花酒业有限公司原酒生产迁建项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第31号

宝丰县莲花酒业有限公司：

你单位报送的由 平顶山市润青环保科技有限公司 编制的《宝丰县莲花酒业有限公司原酒生产迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质： 迁建项目

二、主要建设内容

宝丰县莲花酒业有限公司原酒生产迁建项目，位于宝丰县文峰路东段亿联万洋博览城西邻，占地面积1800平方米。项目属于现有企业迁建项目。本次迁建工程保持原有生产产能，不新增产能，迁建完成后实现年产白酒60吨的生产规模。

项目总投资50万元，其中环保投资14万元，占总投资比例的28%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目施工和运营期间应做好以下工作：

施工期：项目施工期间要严格落实《宝丰县2021年大气、水、土壤和农业农村污染治理攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期污染防治措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

项目运营期燃气锅炉直接经一根8m高的排气筒排放；原粮及曲块破碎环节粉尘采用集气罩+袋式除尘器对粉尘进行收集处理后经一根15m高的排气筒高空排放；酿造及蒸酒过程产生的废气以无组织形式通过车间换气系统扩散；污水处理站废气通过对处理设施进行密闭处理，喷洒除臭剂等方式减少废气排放。

（2）水污染防治措施

项目运营期锅炉排水、设备清洗水以及职工生活污水，软水制备的反冲洗水、蒸粮/酒过程产生的锅底水等经收集管道引至厂区内的污水处理系统内进行集中处理，污水处理站的处理能力为8t/d，采用“厌氧+好氧”的处理工艺，处理后的废水进入市政管网最终进入宝丰县污水处理厂进行进一步处理。

（3）噪声污染防治措施防治措施

项目运营期间噪声污染主要是锅炉房内的风机、水泵以及破碎机、除尘器风机等设备运行过程产生的噪声。通过对厂区内的高噪声设备安装减振垫等减振降噪措施以及在封闭厂房内作业后，确保运营期间厂界处的噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的排放要求。

（4）固体废物防治措施

项目运行过程中袋式除尘器收集的粉尘进入生产工序综合利用；丢糟作为副产品外售至当地的养殖户；废旧包装袋在厂区内收集后定期外售；废弃的离子交换树脂在厂区内更换后由厂家回收；污水处理站污泥干化后交当地环卫部门转运；职工生活垃圾收集后交由环卫部门进行统一处理。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。建设单位应将原有项目应急预案进行修编，并按照要求进行报备。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办人：审批股

2021年10月11日