关于宝丰县天宝建材有限公司

年产10万吨节能环保耐火材料项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]34号

宝丰县天宝建材有限公司：

你单位报送的由 深圳市统霸环保科技有限公司 编制的《宝丰县天宝建材有限公司年产10万吨节能环保耐火材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县天宝建材有限公司年产10万吨节能环保耐火材料项目位于宝丰县大营镇段寨村宝大路南300米，该项目占地1150.1平方米，总建筑面积约960平方米，建设年产10万吨节能环保耐火材料项目。工艺流程：原料-破碎-筛分-成品，主要设备：破碎机、振动筛等。

项目总投资100万元，其中环保投资30.8万元，占总投资比例的30.8%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

营运期大气污染物主要为原料成品堆存与装卸粉尘；上料、破碎、筛分粉尘与运输车辆动力起尘。

项目原料成品堆存与装卸粉尘为无组织排放，采取以下措施：项目建设全封闭车间，仅保留运输车辆通道，通道口安装封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。针对机械装载粉尘，企业在车间上方设置喷干雾装置，定期对原料进行洒水、抑尘，以确保有效降尘。

项目原料在上料、破碎和筛分过程会产生粉尘，项目上料配备1台除尘器，颚破机、细颚破机、振动筛、滚筒筛配备1台除尘器+15m高排气筒（P1）排放，确保排放浓度，排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

（2）水污染防治措施

生活污水：生活污水排入化粪池处理，处理后用于周边农田灌溉，不外排。

生产废水：该项目生产过程中产生的废水主要为车辆冲洗废水和喷淋废水，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，喷淋废水在物料表面蒸发耗散，无废水产生。

（3）噪声污染防治措施防治措施

项目营运后设备噪声通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施，同时加强管理，合理安排生产时间，限制车速等措施后，确保厂界噪声昼夜均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的排放要求，达标排放。

（4）固体废物防治措施

生活垃圾：生活垃圾由厂内垃圾筒分类收集后，交由当地环卫部门统一进行处理。一般工业固废全部综合利用或合理处置，不外排。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年11月18日