《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨传忠 |  |  |  | 联系人 |  | 王薇 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市宝丰县产业集聚区宝新宝隆产业园10号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13041257728 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 467400 |
| 建设地点 | 平顶山宝丰县产业集聚区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 宝丰县产业集聚区管理委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2020-410421-35-03-072613 |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3591环境保护专用设备制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6984 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 3000 | 其中：环保投资(万元) |  | 51 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.7% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 一、项目由来 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司拟投资3000万元，租赁宝丰县宝新实业有限公司位于平顶山市宝丰县产业集聚区宝新宝隆产业园10号厂房建设华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（2020年部令第16号），本项目属于第三十二类、专用设备制造业第70条“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359”中“其他（仅切割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 受华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司委托（详见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员，进行现场勘察，通过查阅有关资料，本着“科学、公平、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、厂址概况及周边环境概况 项目厂址位于平顶山市宝丰县产业集聚区宝新宝隆产业园10号厂房，项目区厂址北侧为好美佳馒头机械厂（宝丰县宝新实业有限公司院内），东侧为宝丰县宝新实业有限公司院办公楼，南侧一条小路，隔路为平顶山市利嘉金属制品有限公司，西侧为养鸡厂，隔养鸡厂约79m处为铁路。距离厂址较近的敏感点为西侧154m处的小店村，西侧872m处的小温村，西南侧331m处的应河村，南侧809m处的马渡寨村以及东南侧1064m处的太平庄，西北侧889m处的石洼村，西北侧678m处的大温庄村。距离厂区较近的地表水体为西南侧381m处的应河，西南侧1172m处的南水北调中线总干渠。 项目地理位置见附图一。项目周围环境概况图详见附图二。 2、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第三章第十三条之规定：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》，因此本项目属于国家允许类。本项目不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，属于允许建设项目。本项目已在宝丰县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410421-35-03-072613（详见附件2），符合国家相关产业政策要求。 项目建设情况与备案相符情况详见下表。 表1 项目建设情况与备案相符性分析一览表 类别; 备案内容; 建设内容; 相符性. 项目名称; 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备; 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备建设项目; 相符. 建设单位; 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司; 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司; 相符. 建设地点; 平顶山宝丰县产业集聚区; 平顶山市宝丰县产业集聚区; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 主要建设内容; 项目位于宝新宝隆产业园10号厂房，占地面积6984m2，年加工5000套环保设备项目；工艺技术：原料——切割——焊接——组装——喷涂——调试——成品; 本项目位于宝新宝隆产业园10号厂房，占地面积6984m2，年加工5000套环保设备，其中碳钢产品400套，不锈钢产品4600套。工艺技术：原料——切割——抛丸——焊接——组装——喷涂——调试——成品；; 实际工艺增加了抛丸工序，主要用于工件除锈，不影响项目整体工艺，实际拟建设内容与备案基本项目. 主要设备; 卷板机、剪板机、折弯机、自动埋弧焊机、数控车床、切割机、电焊机等; 卷板机、剪板机、折弯机、自动埋弧焊机、数控车床、切割机、电焊机、抛丸机、抛光机、喷涂机等; 根据工艺要求，实际增加了抛丸机、抛光机、喷涂机. 3、建设内容和规模 3.1项目建设内容和规模 本项目经济技术指标见下表。 表2 项目经济技术指标一览表 序号; 名称; 建设内容; 备注. 1; 项目名称; 华夏碧水环保科技（宝丰县）有限公司年加工5000套环保设备; /. 2; 建设单位; 华夏碧水环保科技（宝丰县）有限公司; /. 3; 建设地点; 平顶山市宝丰县产业集聚区宝新宝隆产业园10号厂房; /. 4; 生产规模; 年加工5000套环保设备; /. 5; 总投资; 3000万元; /. 6; 环保投资; 51万元; /. 7; 占地面积; 6984m2; /. 8; 建筑面积; 6984m2; 租赁厂房. 9; 劳动定员; 60人; 不在厂区食宿. 10; 年工作日; 350天，每天9小时; 夜间不生产. 本项目建设内容主要为生产车间，项目组成见下表。 表3 本项目组成及主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积6984m2，1F。主要包括原料区、生产区、成品库; 租赁厂房. 辅助工程; 办公区; 占地面积约220m2; 位于生产厂房内. 公用工程; 给水; 产业集聚区市政供水; /. 用电; 宝丰县产业集聚区供给; /. 排水; 本项目不产生生产废水，生活污水经处理后经市政管网排入宝丰县第二污水处理厂进一步处理; /. 环保工程; 废气治理; 抛丸 粉尘; 密闭管道通入1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 新建. 焊接 烟尘; 经移动式焊烟净化器处理后无组织排放; 新建. 喷漆 废气; 1套“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，由1根15m高排气筒排放; 新建. 废水治理; 生活 污水; 本项目不产生生产废水，生活污水经处理后经市政管网排入宝丰县第二污水处理厂进一步处理; /. 固废治理; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置；废弃边角料、焊渣、焊条头、抛丸工序除尘器收集粉尘经统一收集后外售综合利用；危险废物暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处置; /. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声; /. 4、产品方案 本项目加工5000套环保设备，具体产品方案详见下表。 表4 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（套）. 1; 一体化污水处理生化设备（碳钢）; 200. 2; 调节池（碳钢）; 200. 3; 不锈钢储罐; 4600. 5、生产设备 根据建设单位提供资料，项目主要生产设备详见下表。 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 折弯机; WC67K-300/3200; 台; 1. 2; 剪板机; QC11K-12X3200; 台; 1. 3; 抛光机; 12/2; 台; 1. 4; 数控机床; 2818; 台; 1. 5; 空气压缩机; MA_25AV; 台; 1. 6; 卷板机; W11SNC-18x3000; 台; 1. 7; 电焊机; 380V; 台; 30. 8; 抛丸机; /; 台; 1. 9; 喷涂机; /; 台; 1. 6、主要原辅材料 6.1原辅材料消耗量 本项目主要原辅材料及能源消耗量见下表。 表6 主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 单位; 消耗量; 规格; 备注. 1; 碳钢钢板; t/a; 200; /; 外购. 2; 不锈钢钢板; t/a; 2300; /; 外购. 3; 焊条、焊剂; t/a; 3; /; 外购. 4; 水泵; 台/年; 10000; /; 外购. 5; 钢管; 米/年; 100000; D50; 外购. 6; 超强环氧漆; t/a; 3.456; 高固态环氧漆; 外购. 4; 固化剂; t/a; 0.576; 高固态环氧漆 固化剂; 外购，每桶20kg. 5; 稀释剂; t/a; 0.576; 91-92; 外购，每桶20kg. 6.2油漆成分 本工程所用高固态环氧漆、固化剂及稀释剂成分详见表7，主要成分详见表8。 表7 项目用漆成分一览表 成分; 含量（%）; 备注. 超强环氧漆; 有机物粘土; 15; /. 滑石; 15; /. 环氧树脂; 40; /. 醇醚类助剂; 5; VOCS. 二甲苯 异构体混合物; 5; 二甲苯. 耐蚀剂; 20; /. 固化剂; 环氧树脂; 40; /. 醇醚酮类; 15; VOCS. 1,3-苯二甲胺; 10; VOCS. 乙苯; 10; VOCS. 二甲苯 异构体混合物; 5; 二甲苯. 2,4,6-三[（二甲氨基）]苯酚; 10; VOCS. 双酚A; 10; /. 稀释剂; 二甲苯; 30; 二甲苯. 异丁醇; 45; VOCS. 乙苯; 24.5; VOCS. 甲苯; 0.5; 甲苯. 表8 主要成分性质一览表 序号; 名称; 主要性质. 1; 滑石粉; 为白色或类白色、微细、无砂性的粉末，手摸有油腻感。无臭，无味。本品在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中均不溶解。可作药用。. 2; 苯乙烯化苯酚; 浅黄色透明粘稠液体，主要用作丁苯、氯丁、乙丙等合成橡胶和天然橡胶的稳定剂、防老剂；. 3; 环氧树脂; 环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。环氧树脂具有仲羟基和环氧基，仲羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基参加反应，环氧基未能反应。用酸性树脂的、羧基，使环氧开环，再与聚氨酯胶黏剂中的异氰酸酯反应。还可以将环氧树脂溶解于乙酸乙酯中，添加磷酸加温反应，其加成物添加到聚氨酯胶黏剂中;胶的初黏;耐热以及水解稳定性等都能提高还可用醇胺或胺反应生成多元醇，在加成物中有叔氮原子的存在，可加速NCO反应。用环氧树脂作多羟基组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，具有较好的粘接强度和耐化学性能。. 4; 乙苯; 是一个芳香族的有机化合物，主要用途是在石油化学工业作为生产苯乙烯的中间体，所制成的苯乙烯一般被用来制备常用的塑料制品--聚苯乙烯。尽管在原油里存在少量的乙苯，但大批量生产仍然是靠在酸催化下苯与乙烯反应。乙苯经过催化脱氢，生成氢气和苯乙烯。乙苯也存在与某些颜料中。. 5; 1,3-苯二甲胺; 为有杏仁味的无色液体，分子式C8H14N2，用于制环氧树脂固化剂、光敏塑料、橡胶助剂、聚氨酯树脂及涂料等;主要用于制造耐热、无毒、水下施工、加热快速固化的高性能环氧树脂固化剂，是聚氨酯树脂、合成功能性环氧树脂的原料；. 6; 双酚A; 为白色晶体，是重要的有机化工原料，苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。. 7; 二甲苯; 为无色透明液体，分子式C8H10，是在苯环上取代两个甲基后得到的化合物，被用作溶剂。. 8; 异丁醇; 是一种无色易燃、有特殊气味的有机化合物。主要用途有1、用作硝酸纤维素的助溶剂，乙基纤维素、聚乙烯醇缩丁醛、多种油类、橡胶、天然树脂的溶剂；2、测定钙、锶、钡、钠、钾、锂、银、氯和亚磷酸盐的试剂；3、基本有机化工原料，用作胶黏剂的稀释剂，乙基纤维素、聚乙烯醇缩丁醛、橡胶、天然树脂及各种油类的溶剂；4、主要用作溶剂及用于有机合成。. 9; 甲苯; 无色澄清液体，有类似苯的芳香气味。不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂，用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物的主要原料. 6.3油漆用量核算 本项目一体化污水处理设备以及调节池生产需要进行喷漆处理，共喷涂1遍，厚度约为100μm，单面积喷涂量为0.08kg/m2，根据建设单位设计资料，建设单位一体化污水处理生化设备单套喷涂面积约220m2，调节池单套喷涂面积约68m2。其项目用漆总量详见下表。 表9 项目喷漆量核算一览表 产品; 产量（套）; 单套面积（m2）; 总面积（m2）; 单面积喷漆量（kg/m2）; 总用漆量（t/a）. 一体化污水处理生化设备; 200; 220; 44000; 0.08; 3.52. 调节池; 200; 68; 13600; 1.088. 合计; 4.608. 6.4油漆固份及挥发份量核算 根据项目油漆配比量计算，则项目所用漆料固体份及挥发分用量核算详见下表。 表10 项目所用漆料固体份及挥发份用量核算一览表 单位：t/a 项目; 固份; 挥发份. 非甲烷总烃; 甲苯; 二甲苯. 环氧漆（3.456）; 3.1104（含量90%，主要为环氧树脂、滑石等）; 0.1728（含量5%，主要为醇醚类助剂）; /; 0.1728 （含量5%）. 固化剂（0.576）; 0.288（含量50%，主要环氧树脂等）; 0.2592（含量45%，主要醇醚类助剂）; /; 0.0288 （含量5%）. 稀释剂（0.576）; /; 0.4003（含量69.5%，主要为异丁醇、乙苯）; 0.0029（含量0.5%）; 0.1728 （含量30%）. 合计（4.608）; 3.3984; 0.8323; 0.0029; 0.3744. 6.5项目涂料平衡核算 本项目需对碳钢产品进行喷漆处理，喷涂一层高固份环氧漆，喷漆工序在密闭移动式喷漆房内进行喷涂。 喷涂用的环氧漆需要调配，环氧漆、固化剂与稀释剂调配比例为6:1:1，油漆调配在喷漆房内进行。油漆在喷涂件上的附着率为70%，漆渣10%，漆雾20%，挥发份在喷漆及晾干过程中全部挥发，挥发出来的主要物质为甲苯、二甲苯以及非甲烷总烃。 由于本项目喷漆室正常运行时为负压运行，不会有气体溢出，只有在开关门时，有少量气体溢出。本次评价废气的收集效率取值0.85，则无组织部分挥发量按0.15计算漆雾经过滤棉吸附处理（过滤棉对漆雾去除效率可达90%），喷漆有机废气进入“UV光氧+活性炭”处理装置（处理效率可达90%）处理后，通过15m高排气筒排放。 本项目用漆量平衡表详见下表。 表11 项目用漆量平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 环氧漆; 3.456; 产品附着; 2.3789. 固化剂; 0.576; 漆渣; 0.3398. 稀释剂; 0.576; 漆雾; 0.6797. /; /; 其中; 有组织; 排放量; 0.0578. /; /; 去除量; 0.05199. /; /; 无组织; 0.102. /; /; 挥发性份; 1.2096. /; /; 其中; 甲苯; 0.0029. /; /; 其中; 有组织; 排放量; 0.0002. /; /; 去除量; 0.0022. /; /; 无组织; 0.0005. /; /; 二甲苯; 0.3744. /; /; 其中; 有组织; 排放量; 0.0318. /; /; 去除量; 0.2864. /; /; 无组织; 0.0562. /; /; 非甲烷总烃; 0.8323. /; /; 其中; 有组织; 排放量; 0.0707. /; /; 去除量; 0.6368. /; /; 无组织; 0.1248. 合计; 4.608; 合计; 4.608. 项目漆料平衡图详见下图。 漆料4.608 固份3.3984 挥发份1.2096 工件2.3789 漆渣0.3398 漆雾0.6797 无组织排放0.102 0.5777 过滤棉0.5199 有组织排放0.0578 非甲烷总烃0.8323 甲苯0.0029 二甲苯0.3744 “光氧+活性炭吸附”处理设施 非甲烷总烃0.6368、甲苯0.0022、二甲苯0.2864 无组织排放0.1248 无组织排放0.0005 无组织排放0.0562 有组织排放：非甲烷总烃0.0707、甲苯0.0002、二甲苯0.0318 0.7075 0.0024 0.3182 图1 项目漆料平衡图 单位：t/a 7、公用工程 （1）供水 本项目用水主要为职工生活用水。项目用水主要来源于宝丰县产业集聚区市政供水系统。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制。项目不产生生产废水，生活污水经处理后经市政管网排入宝丰县第二污水处理厂进一步处理。 （3）供电 本项目用电来源于宝丰县产业集聚区供电系统。 8、工作制度和劳动定员 工作制度为年工作350天，每天9小时，只在白天进行生产，夜间不生产。全公司总定员人数为60人，不在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目租赁平顶山市宝丰县杨庄镇宝丰县宝新实业有限公司10号厂房进行建设。根据现场调查，项目租赁厂房于2019年建设，厂房内未有遗留设备等，不存在污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 平顶山市位于河南省中南部，中国煤炭工业城市，西靠伏牛山，并联接洛阳；东接黄淮平原和漯河市；南与驻马店市、南阳市为邻；北与郑州市、许昌市相接，北纬33°08′～34°20′，东经112°14′～113°45′之间。现辖舞钢市、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县和新华区、卫东区、湛河区、石龙区、新城区、高新区，总面积7882km2。全境西高东低，呈阶梯状递降，海拔最高2153m，最低68.5m；东西长150km，南北宽140km，现已成为以能源、原材料工业为主体，煤炭、电力、钢铁、纺织、化工等工业综合发展的新兴工业城市，以其得天独厚的地理位置、丰富的自然资源、雄厚的经济实力以及源远流长的灿烂文化，越来越为中外所瞩目。平顶山地处京广、焦枝两大铁路干线之间，并有漯宝铁路与两大干线相连。 宝丰县系平顶山市所辖，位于河南省中部、豫西伏牛山余脉外方山东麓，东经112°42′～113°18′，北纬33°39′～34°02′，面积722km2，东依平顶山市，西接汝州市，南邻鲁山县，北与郏县隔北汝河相望。宝丰县距省会郑州134km，距平顶山市区30km，距洛阳市141km，漯宝铁路与焦枝铁路在城南相连，焦枝铁路纵贯全境，207国道南石公路及洛（阳）平（顶山）漯（河）高速公路穿境而过，是河南省中西部重要交通枢纽。 本项目位于平顶山市宝丰县杨庄镇宝丰县宝新实业有限公司10#厂房，项目地理位置图详见附图一。 2、地形地貌 宝丰县处于伏牛山余脉外方山东南麓，属浅山丘陵区，地势西高东低，由西部浅山向东逐渐倾斜，中部丘陵起伏，延伸东南部隆起，形成山峰。总的地貌特征是东南及西部环山，东北即北部是平原和岗丘，中部则岭、平、洼交错。境内有山峰85个，西部最高山峰为宝丰与鲁山交界处的无名山峰，海拔740米，东部最高山峰为擂鼓台，海拔505米，最低处是东部闹店乡的洪寺营村，海拔98米。全县山地、丘陵、平原分别占土地总面积的 18.78%、42.56%、38.66%。 集聚区内地质构造简单，无活动断裂通过，未发现不良地质现象，场地和地基稳定，地基土均匀，适宜进行工程建设。 3、地震烈度 根据中国地震局、国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），路线穿越地区地震动峰值加速度为0.05g。根据建设部建标[2001]156 号文关于发布国家标准《建筑抗震设计规范》的通知，本路线所经地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度。 4、气候气象 宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4 倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期229 天；全年最多风向为NNW，频率9.7%，次多风向为ENE，频率为9.4%，静风频率14.5%，多年平均风速2.35m/s，主要气象特征见下表所示。 表12 主要成分性质一览表 气象要素; 统计数据; 气象要素; 统计数据. 年平均气压; 1000.8hPa; 年平均相对湿度; 69%. 年平均气温; 14.5℃; 年最多风向; NNW. 极端最高气温; 42.5℃; 次多风向; ENE. 极端最低气温; -17.8℃; 多年平均风速; 2.35m/s. 年平均降水量; 740.3mm; 年均蒸发量; 1784.5mm. 5、水文 （1）地表水 全境流域面积在10km2以上的河流有18条，属淮河流域的汝、沙水系，属北汝河水系的有石河、净肠河、玉带河、泥河、柳杨河等13条，属沙颍河水系的有应河、大浪河等5条，流向自西向东，以北汝河、石河、净肠河为界。现有大中型水库17座，水库总容量14527万m3，全县地下水资源为8988万m3。县内李庄乡有日涌量为2800t的天然优质矿泉水源。 应河：发源于张八桥乡阎洼村和张八桥村附近浅山，经小店乡薛谭村入平顶山市郊，绕应山而南入白龟山水库，县境内河长19.1km，流域面积78km2，现为季节性河流，仅在雨季雨量充沛时有水。 净肠河：发源于宝丰县西部山区，石河支流，北汝河二级支流，其两大支流玉带河、泥河于宝丰县城西汇合，干流绕城区长度约3km向东北方向流去，最后汇入北汝河。在宝丰境内河段总长43.5km，河床平均宽度20m，流域面积225km2，宝丰境内河段枯水期95%保证率流量为0.42m3/s，平水期流量在0.85m3/s，丰水期流量约为7.0m3/s，历年最大流量为30.4m3/s。净肠河在下游12km处教场村北与南水北调总干渠相交，净肠河目前为宝丰县第二污水处理厂的纳污河流。 玉带河源于宝丰县大营镇白石坡、斋公庄一带，南下经石龙区蜿蜒东去，过宝丰县张八桥、杨庄，在县城西北入净肠河，全长21公里，流域面积47平方公里。本项目北侧1600m处为玉带河。 北汝河：源于河南省嵩县东村乡，流经汝阳县、汝州市，于赵庄镇入境，东南流入石桥镇、于舞阳县和沙河汇流入淮河。在宝丰境内河段总长25km，河床平均宽度2000m，流域面积603km2，宝丰境内河段枯水期95%保证率流量为4.91m3/s，平水期流量在5.48m3/s，丰水期流量约为10.0m3/s，历年最大流量为614m3/s。 距离本项目最近的地表水体为西南侧381m处的应河。 （2）地下水 宝丰县境内地下水含水层主要为洛峪群、寒武系、石炭系等各种灰岩中的裂隙岩溶水，二叠系、第三系砾岩、砂岩等构造裂隙水，第四系砂岩石层中浅水和承压水等。宝丰县含水层以砂（砾）卵石、粗砂、细粉砂为主，目前探明含水层有3～4层，总厚度15～36m。第一层，以玉带河和净肠河冲积层为主，埋深5m左右，厚度2～3m，向南至江湾村由砂卵石逐渐变为粗砂，细粉砂逐渐消失，城北以细粉砂为主，不具备供水意义。第二层，顶板埋深20m左右，以带泥沙砾石为主，部分为砂砾石，含粗砂，厚度为4～12m。第三层，顶板埋深38～45m，以砂砾石为主，部分含泥，局部为粗砂，厚度为5～12m。第四层不普遍，只在城北以含砂砾石存在，埋深65m以下，厚度5～12m。全县地下水资源为8988.94万m3，目前已发现天然泉水8处。 6、土壤 宝丰县由淮河多年泛滥冲积而成，土壤类型属南方黄红土壤向北方的褐土过渡地带，一般具有石灰质的成分，土壤承载力一般在12～15t/m2，基本上发育在第四世纪中更新世离石黄土上，为熟化度低的土壤。全县土壤类型为5个土类、10个亚类、11个土属、15个土种。5个土类分别为：褐土、砂姜黑土、石质土、潮土、粗骨土。其中褐土土类是境内面积最大、分布最广的一个土类，占全市土壤总面积的84.2%。 7、矿产资源 宝丰县地下蕴藏的矿产资源相当丰富，主要分布在西南部和东南部地区。现已查明的有原煤、铝钒土、紫砂石、石英石、石灰石、硫矿区、硅石、磷矿石、铁矿石等20余种，产地58处。该县是全国百名重点产煤大县之一，根据地质部门勘探，该县煤炭储量3.4×108t，属B组优质主焦煤。铝钒土储量8.3×107t以上，紫砂陶土储量5×108t，石灰土储量6×108t以上，石膏储量3.4×108t，伊利石储量1.5×107t，耐火粘土储量6.6×107t，磷矿2.813×107t，铁矿石1.0×106t等。 8、植被及多样性 宝丰县位于华北落阔叶林向华中常绿阔叶林的过渡地带，适合多种生物繁衍生息。故境内生物资源比较丰富，种类繁多。1982 年县情普查，栽培植物有90余种，野生植物290余种，饲养动物有30余种，野生动物有220余种。主要粮食作物有小麦、玉米、红薯、高粱、大米和豆类10余种，经济作物有烟叶、芝麻、花生、油菜等20余种，林业树种30余种，家禽家畜10余种，野生动物资源70余种。评价区域内生物资源较为简单，主要为人工花草和树木，农田作物以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫及鱼类，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 规划及政策相符性分析 9、与《宝丰县城乡总体规划（2016-2030）》的相符性分析 （1）规划范围 规划分为县城、城市规划区、中心城区三个空间层次： 县域即宝丰县行政范围，包括城关镇、杨庄镇、周庄镇、闹店镇、石桥镇、张八桥镇、大营镇、商酒务镇、赵庄镇9个镇，肖旗乡、李庄乡、前营乡3个乡和观音堂林站，面积729.5平方公里。 城市规划区包括城关镇、杨庄镇的行政辖区，以及肖旗乡、周庄镇拟纳入街道办事处的行政村，面积92.2平方公里。 中心城区东至宁洛高速、西至南水北调干渠边线、东南至宝丰县行政边界，面积63.5平方公里。 规划期限：2016-2030年，近期至2020年。 （2）发展目标与战略 城市发展目标：建设生态宜居、智慧人文、富有活力、高效集约、城乡一体的中原先进制造基地、全国文化旅游名城。 城市性质与职能：宝丰中心城区的城市性质为中原城市群的先进制造城市，豫西南地区的交通枢纽城市，平顶山城市副中心，中原文化特色的生态宜居城市。 城市职能为中原城市群以不锈钢、装备制造产业为主导的先进制造基地，豫西南地区集铁路、城际轨道、高速公路于一体的交通枢纽，平顶山市重要的商贸物流和旅游集散中心，平顶山城区的副中心组团，平顶山城乡一体化示范区的核心区，中原文化艺术体验消费地。 城市发展规模：至2030年，全县常住人口70万人，城镇化水平达到70%左右；其中中心城区常住人口36万人。至2030年，县域城乡建设用地约108平方公里。城市规划区城乡建设用地控制在44.5平方公里以内。中心城区城市建设用地规模控制在39.5平方公里以内，人均城市建设用地面积控制在110平方米/人以内。 城市发展指标：为有效落实城市发展目标，规划从“集约发展、经济转型、服务提质、基础高效、环境改善”五个方面制定城市发展目标指标体系，作为检测和评价规划实施效果的手段和依据。 由上述可知，宝丰县城市职能为不锈钢、装备制造产业为主导的先进制造基地，本项目为环保设备生产项目，符合《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》主导产业政策。 10、与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》相符性分析 目前，《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》规划期限已经到期，通过咨询相关部门，目前宝丰县产业集聚区最新的总体发展规划正在编制，本项目厂址位置规划内容不发生变化。本次相符性参照《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》进行分析。 10.1规划内容 （1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 （2）规划期限 规划期限为 2016～2020年。 （3）发展定位 宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为： 长江以北最大的不锈钢加工基地； 全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心； 中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 （4）发展目标 通过合理规划布局、加强内引外联、大力招商引资、推进产业集聚、做好服务引导等措施，力争将产业集聚区发展为： ①以不锈钢和装备制造为主导的综合性产业集聚区，使之成为宝丰县经济发展强有力的增长极，宝丰县城重要的城市功能区和县域经济发展的主导区，大幅提高宝丰县区域经济综合竞争力。到2020年，主营业务收入达到700亿元，其中不锈钢产业集群规模超过500亿元，装备制造产业集群200亿元。 ②形成基础设施完善，服务功能齐全，节能节地，运行高效且具有良好人居环境的产业园区。 ③现代化产业的示范区，促进规模企业、外资企业和高新技术产业的集聚，发挥工业区对全县产业升级和现代化的示范带头作用，强化信息产业支撑体系。 （5）主导产业定位 主导产业为不锈钢、装备制造业。 （6）规划布局结构 ①空间结构 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。 一心：袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。 两轴：主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、健康发展；次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。 三组团：根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。 ②空间布局 宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 西部园区分为南北两个区，其中南部为装备制造产业园，布置以装备制为主的工业，入驻的河南中材环保有限公司、河南莱茵贝恩电梯有限公司和河南省飞宇重工机械制造有限公司加工企业，要注重提高产品档次和产品的附加值，除了在扩大产品规模、提高效益上下功夫外，还要对新产品开发多投入研究，形成充满活力和富有创新机制的新型企业；北部为综合产业园区，该组团保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业，作为不锈钢产业的未来拓展空间。 （7）基础设施规划 ①给水工程规划 供水水源：采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 供水水管：产业集聚区的供水管网与宝丰县城的供水管网相互连通成环，互为补给，由张八桥镇水厂和南水北调供水厂共同供水。其中，张八桥镇水厂的规模为5万吨/日。近期沿长安大道、洁石路和西二环敷设给水干管，由张八桥镇水厂向规划产业集聚区西部园区供水。 ②排水工程规划 A、污水工程 污水处理厂：宝丰县第二污水处理厂位于宝丰县前进路东段，设计规模为2万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。规划范围内的东部园区位于宝丰县第二污水处理厂服务区域内，东区范围内的生活污水和生产废水进入宝丰县第二污水处理厂进行处理。 规划产业集聚区西部园区的产业集聚区污水厂设计污水处理能力为2万立方米/日，规划用地面积为7.44公顷，一期建设规模暂定为1.0万立方米/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，西部园区的污水进入产业集聚区污水处理厂进行处理。西区废水进入规划中的西区污水厂，尾水部分回用，多余部分向北排入玉带河，尾水执行一级 A 标准。根据规划西部园区内的废水将排入规划建设的西区污水处理厂，近期处理规模为1 万吨/日，尾水约 3500 吨/日回用于垃圾焚烧电厂循环冷却水，剩余部分排入玉带河，规划排污口位于玉带河与西环公路桥相交处，不在南水北调干渠二级保护区范围内（排口距离二级保护区边界直线距离约 1.5km），不在南水北调总干渠水源保护区管控要求。 污水排放分区：根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》、《张八桥镇总体规划（2016-2030）》和现状地形地势，规划范围内的东部园区污水经汇入宝丰县第二污水处理厂进行处理；产业集聚区西部园区污水汇入产业集聚区污水厂进行处理。 管网布局：规划沿长安大道、西二环路、洁石路、龙兴路、豫 02线和商杨公路布置 D500～D1000污水主干管，沿集聚区次干道部分路段布置DN500～D800污水次干管，沿其它道路布置DN400污水支管，道路红线超过50米的道路宜沿道路两侧设置污水管道，污水管道管径不宜小于300mm。 B、中水工程 中水水厂规划：宝丰县再生水厂建设目标为城区污水处理厂（包括宝丰县污水处理厂及宝丰县第二污水处理厂）再生利用总规模为 4 万 m³/d，再生水利用率达到100%。产业集聚区西区污水厂2020年期末处理规模为1万m³/d，再生水利用率达到 30%。再生水利用设施主要包含在污水处理厂深度处理设施后端增加清水池、吸水井、送水泵房等建构筑物，其中清水池容积不应小于再生水利用规模10%。 C、供热工程规划 热源规划：根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，向宝丰城区供热的热源为姚孟电厂，产业集聚区的东部园区按照城乡总规的规划，由姚孟电厂为产业集聚区东部园区供热。产业集聚区的西部园区由位于产业集聚区西部园区北侧的垃圾发电厂供热。规划总规模4×600t/d 生活垃圾处理能力。设计为建设焚烧 2×600t/d、配置2×12MW 的热电联产发电机组。项目采用先进的垃圾焚烧设备和烟气净化技术，各项主要排放指标均优于国家标准，等同或优于欧盟标准。向厂区周边地区供热，供热蒸汽参数1.2MPa，250℃，流量30t/h，选择抽凝式发电机组，安装 2台12MW的中温中压抽凝式汽轮机配2台QF-12发电机。 管网规划：规划沿长安大道、商杨公路、豫02线布置 DN200～DN450供热主干管，沿其余部分主干路和次干道布置DN100～DN300供热支管。 D、电力工程规划 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，产业集聚区内将新建工业 110k变和张八桥镇110kv变等2座110kv 变电站，工业110kv变位于产业集聚区东部园区的园区三号路西段，变电站主变容量为 2×50MVA；张八桥镇 110kv变位于产业集聚区西部园区的商杨公路和长安大道南侧，变电站主变容量为3×50MVA；城南 110kv 变位于产业集聚区东部南四环路北侧，变电站主变容量为 3×50MVA。产业集聚区规划期由堂洼 110kv 变和西彭庄 35kv 变电站供电。 10.2宝丰县产业集聚区环境准入负面清单 根据《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》中对集聚区项目准入提出的负面清单，项目建设符合性分析如下： 表13 与宝丰县产业集聚区环境准入负面清单的相符性分析 序号; 负面清单要求; 项目情况; 备 注. 1; 所有进区企业都必须满足排水量小、污染轻、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率须达同行业清洁生产国内先进水平或国际先进的要求；所有生产工艺废气必须达标排放；各类固体废物分质安全处置。; 项目营运期无生产废水产生，项目生产工艺废气达标排放；各类固体废物分质安全处置。; 相符. 2; 原辅材料禁止使用有毒有害物质，生产设备应达国内先进水平，确保10年内不淘汰。生产规模必须符合国家产业政策要求。; 本项目使用原辅材料均为环保型材料，生产设备均达到国内先进水平，生产规模符合国家产业政策要求。; 相符. 3; 禁止耗水量大的项目，大力发展节水和中水回用。; 项目无生产废水产生; 相符. 4; 集聚区西区在污水处理厂建成投产前，入区项目必须做到废水零排放。; 本项目位于集聚区东区; 相符. 5; 不得新建大气污染物最大落地浓度位于总干渠范围内的建设项目；位于南水北调干渠二级保护区内用地发展必须满足相关管控要求。; 根据预测，大气污染物最大落地浓度不在总干渠范围内；选址不在南水北调干渠二级保护区内。; 相符. 6; 区内现有项目如需扩建，必须做到增产减污。; 本项目为新建项目。; 相符. 10.3本项目与宝丰县产业集聚区相符性分析 本项目为环保设备制造，符合宝丰县产业集聚区主导产业定位。根据宝丰县产业集聚区土地规划图（详见附图四），本项目用地性质为一类工业用地；通过比对宝丰县产业集聚区环境准入负面清单，本项目不在其负面清单要求范围内。根据宝丰县产业集聚区管理委员会出具证明（详见附件3），本项目建设符合宝丰县产业集聚区总体发展规划。 11、与饮用水源环境保护规划的相符性分析 11.1平顶山市饮用水水源地环境保护规划的相符性分析 （1）白龟山水库地表水饮用水源保护区 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函[2009]57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。主要划分情况如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 （2）沙北地下水井群饮用水水源保护区（共12眼井） 一级保护区：水井外围100m的区域。 二级保护区：一级保护区外水井外围500m以内的区域。 准保护区：白龟山水库大坝以东，河山以西，沙河区的李堂、北渡、徐庄以南，沙河以北的区域。 本项目位于宝丰县产业集聚区，距离白龟山水库约9.5km，且距离应河入库口上游2000m处约7.8km；距离沙北地下水井群约为22km。项目选址不在平顶山市饮用水源一级、二级和准保护区内。 11.2与宝丰县县级集中式饮用水源保护规划的相符性分析 （1）与宝丰县乡镇集中式饮用水源保护规划的协调性 ①宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ②宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目选址位于杨庄镇，距离上述划定集中式饮用水水源保护区的乡镇较远，不在四个乡镇的水源保护区范围内。 11.3与南水北调中线工程的相符性分析 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目距离南水北调中线工程最近的桩位为南水北调宝丰段SH23+703.2~SH35+844.2，宝丰段一级保护区宽度为50m，二级保护区宽度为500m 项目位于南水北调中线工程左岸，边界距离其护栏1172km，不在其设定的保护区范围内，符合南水北调中线工程水源保护的要求。 12、与相关环境保护政策相符性分析 12.1与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）—附件4 河南省2019年挥发性有机物治理方案相符性分析 一、总体要求。 以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 二、工作目标。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 三、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。 （二）推进化工、医药行业综合治理。 （三）推进印刷行业综合整治。 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目生产过程中的废气主要为焊接、抛丸产生的粉尘以及喷漆固化过程产生的有机废气，有机废气经集气罩收集后通过干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置处理后，经排气筒排放，此部分废气处理设施不属于文件禁止使用的单一吸附、催化氧化等处理技术。经上述措施处理后，非甲烷总烃排放浓度满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中排放建议值要求。 综上可知，本项目建设满足河南省2019年挥发性有机物治理方案相关要求。 12.2与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关要求相符性分析 河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染 防治 6 个专项方案的通知》（豫环文[2019]84 号），本项目与《河南省 2019 年 工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准相符性分析见下表： 表14 项目与其他行业无组织排放治理标准相符性分析一览表 项目; 序号; 相关要求; 本身项目情况; 相符性. 生产环节治理; 1; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 喷漆在厂房内的喷漆室内进行，为二次封闭，喷漆有机废气经干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置处理后通过排气筒排放。; 相符. 2; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车辆内运行。; 生产车间内无散放原料，无分装物料，生产环节均在密闭良好的车间内运行。; 相符. 厂区车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 项目所有厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空绿化。; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 项目所在厂区道路有定期洒水清扫。; 相符. 综上，本项目建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准要求。 12.3与其他相关文件相符性分析 本项目与其他相关文件相符性分析详见下表。 表15 相关文件相符性分析一览表 文件名; 相关要求; 本项目情况; 相符性分析. 《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》; 深化挥发性有机物污染治理。实施源头替代，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业毛圈棉推进源头替代。加强废气收集和处理，提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，实行去除效率控制，去除率不低于80%。强化设施运行管理，企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实具体负责人。; 本项目喷漆所用漆料为高固份低挥发性涂料，本项目对喷漆废气采用干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置处理后排放，处理效率为80%。企业计划安排专人负责VOCs设备启停及检修，制定相关操作规程。; 符合. 《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》; 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 米/秒。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。; 本项目属于涉VOCs类项目，有机废气经集气罩收集后经“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”废气处理系统处理后通过排气筒排放。; 符合. 宝丰县人民政府关于印发宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案 （2018-2020 年）; （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs 排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （2）加强喷漆行业VOCs 治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。大力推广使用水性、高固分等低挥发性涂料，涂料必须符合国家及地区VOCs 含量限值标准,推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作必须置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪要密闭清洗，产生的VOCs 要集中收集并导入治理设施。对达不到VOCs 治理要求的喷漆单位或生产工序，依法实施停产治理。县产业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目为全封闭式负压喷漆房、使用高固份低挥发性涂料，项目产生废气经负压抽吸后经“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”废气处理系统处理，处理后通过排气筒排放。; 符合. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》; 总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相 结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材 涉 料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标行改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设， 全面成建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 工作目标。其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。; 本项目属于涉VOCs类项目，漆料为高固份低挥发性涂料，有机废气经负压抽吸后经“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”废气处理系统处理，处理后通过排气筒排放。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）; 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：……采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等……； 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制：…….督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改…….； 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：……企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换……; 本项目本项目喷漆所用漆料为高固份油漆，属于低VOCs原料，满足相关产品要求；二、项目的漆料为外购桶装，其为液体，使用及储存、专用过程均密闭；三、项目的喷漆进行二次密闭，产生废气经负压抽吸后统一收集，后经“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”废气处理系统处理，处理之后通过排气筒排放。; 符合. 13、与《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）相符性分析 ……第四章 铁路线路安全 第二十七条 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目距离西北侧铁路约65m，满足《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）要求。

- 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 1.1评价范围内环境空气质量 本项目选址位于平顶山宝丰县产业集聚区，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状引用 平顶山市县（市、区）环境空气统计结果（2019），检测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时等共6项，其检测结果见下表： 表16 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果; 标准; 是否达标. 宝丰县; 二氧化硫; 年平均; 14μg/m3; 60μg/m3; 达标. 二氧化氮; 年平均; 32μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年平均; 87μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 52μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8小时平均; 113μg/m3; 160μg/m3; 达标. CO; 24小时平均; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（平政[2018]27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2020]16号），工作目标为2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。通过《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 1.2特征污染物环境质量现状 为了解本项目特征污染因子，建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司于2020年12月18日至2020年12月24日对本项目厂区和马渡寨村进行了现状监测。监测点位、监测因子、监测时段及监测结果见下表。 表17 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 检测频次; 相对厂址方位. 厂区; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 1小时平均浓度，连续检测7天，每天采样4次，每次至少采样45min; /. 马渡寨; 东南. 厂区; TSP; 24小时平均浓度，连续检测7天，每日至少采样24小时; /. 马渡寨; 东南. 表18 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 污染物; 监测时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率; 达标情况. 厂区; 非甲烷总烃; 12.18; 1200; 0.60~0.68; 56.67; 0; 达标. 12.19; 1200; 0.46~0.65; 54.17; 0; 达标. 12.20; 1200; 0.50~0.63; 52.50; 0; 达标. 12.21; 1200; 0.56~0.66; 55.00; 0; 达标. 12.22; 1200; 0.50~0.68; 56.67; 0; 达标. 12.23; 1200; 0.50~0.66; 55.00; 0; 达标. 12.24; 1200; 0.47~0.60; 50.00; 0; 达标. 马渡寨; 12.18; 1200; 0.30~0.35; 29.17; 0; 达标. 12.19; 1200; 0.35~0.48; 40.00; 0; 达标. 12.20; 1200; 0.32~0.40; 33.33; 0; 达标. 12.21; 1200; 0.30~0.39; 32.50; 0; 达标. 12.22; 1200; 0.32~0.48; 40.00; 0; 达标. 12.23; 1200; 0.31~0.46; 38.33; 0; 达标. 12.24; 1200; 0.32~0.37; 30.83; 0; 达标. 厂区; TSP; 12.18; 300; 182; 60.67; 0; 达标. 12.19; 300; 173; 57.67; 0; 达标. 12.20; 300; 192; 64.00; 0; 达标. 12.21; 300; 175; 58.33; 0; 达标. 12.22; 300; 188; 62.67; 0; 达标. 12.23; 300; 176; 58.67; 0; 达标. 12.24; 300; 188; 62.67; 0; 达标. 马渡寨; 12.18; 300; 167; 55.67; 0; 达标. 12.19; 300; 164; 54.67; 0; 达标. 12.20; 300; 152; 50.67; 0; 达标. 12.21; 300; 172; 57.33; 0; 达标. 12.22; 300; 183; 61.00; 0; 达标. 12.23; 300; 188; 62.67; 0; 达标. 12.24; 300; 172; 57.33; 0; 达标. 厂区; 甲苯; 12.18; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.19; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.20; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.21; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.22; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.23; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.24; 600; 未检出; /; 0; 达标. 马渡寨; 12.18; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.19; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.20; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.21; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.22; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.23; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.24; 600; 未检出; /; 0; 达标. 厂区; 二甲苯; 12.18; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.19; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.20; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.21; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.22; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.23; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.24; 600; 未检出; /; 0; 达标. 马渡寨; 12.18; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.19; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.20; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.21; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.22; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.23; 600; 未检出; /; 0; 达标. 12.24; 600; 未检出; /; 0; 达标. 综上，各监测点非甲烷总烃、甲苯、二甲苯浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关限值，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中300µg/m3。 2、地表水环境质量现状 本项目位于宝丰县产业集聚区，项目营运过程中不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入宝丰县第二污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入净肠河。因此为了解本项目所在区域地表水体现状，地表水现状参考2019 年度平顶山市环境监测站对宝丰县净肠河石桥吕寨桥断面常规监测数据（年均值），监测结果见下表： 表19 地表水环境质量监测分析结果 单位：mg/L 监测项目; 监测点位; Ⅲ类标准. 净肠河石桥吕寨桥断面（年均值）. pH; 7.74; 达标; 6~9. COD; 16; 达标; 20. BOD5; 3.4; 达标; 4. NH3-H; 0.677; 达标; 1.0. 从统计结果看，各项监测因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》 （GB3838- 2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本次评价委托河南鼎晟检测技术有限公司于2020年12月18~19日对项目厂界四周及小店村进行了监测，监测结果见表。 表20 声环境现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 2020.12.18; 53; 43; 昼间65 夜间55. 2020.12.19; 52; 40. 南厂界; 2020.12.18; 52; 42. 2020.12.19; 50; 43. 西厂界; 2020.12.18; 50; 40. 2020.12.19; 52; 41. 北厂界; 2020.12.18; 53; 42. 2020.12.19; 50; 44. 小店村; 2020.12.18; 50; 39; 昼间60 夜间50. 2020.12.19; 48; 40. 由上表可知，项目厂界噪声现状值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，小店村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 4、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A 土壤环境影响评价项目类别”“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”， 属于“I类”。项目占地规模属小型，根据调查项目位于产业集聚区，项目租赁平顶山市宝丰县产业集聚区宝新宝隆产业园10号厂房，位于宝新宝隆产业园内，项目北侧为好美佳馒头机械厂（宝丰县宝新实业有限公司院内），东侧为宝丰县宝新实业有限公司院办公楼，南侧一条小路，隔路为平顶山市利嘉金属制品有限公司，西侧为养鸡场，项目敏感程度为不敏感，因此项目土壤评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目需在占地范围内布设3个柱状样点、1个表层样点。根据现场踏勘，项目租用区域已全部进行硬化，根据生态环境部2020年8月10日，部长信箱来信回复：根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需要详细说明无法取样原因。 根据厂址周围环境特点，本次监测在场外设置2个表层样点，由河南鼎晟检测技术有限公司于2020年12月18日进行采样监测。 监测点位布设、监测因子、频次及方法，具体见下表。 表21 土壤环境现状监测情况 序号; 监测点位置; 监测因子; 样点类型. 1#; 厂址外南侧; pH值、石油烃; 表层样点. 2#; 厂址外西侧; pH值、（GB36600—2018）45项基本因子、石油烃; 表层样点. 取样深度：每个表层样在0~0.2m取样。 现场记录：颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物。 实验室测定：pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。. 土壤理化性质及各监测因子监测结果见下表。 表22 土壤理化特性调查表 点位; T1厂区外南部; T2厂区外西部. 时间; 2020.12.18; 2020.12.18. 经纬度; E:113.047782° N:33.831589°; E:113.047044° N:33.832639°. 层次; 0-0.2m; 0-0.2m. 现场记录; 颜色; 黄色; 黄色. 结构; 块状; 块状. 质地; 壤土; 壤土. 砂砾含量（%）; 24; 22. 其他异物; 无; 无. 实验室测定; pH值; 7.82; 7.79. 阳离子交换量（cmol/kg）; 15.2; 14.3. 氧化还原电位（mV）; 356; 372. 饱和导水率（cm/s）; 1.15; 1.24. 土壤容重（g/cm3）; 1.05; 1.08. 孔隙度（%）; 42.5; 43.2. 表23 土壤检测结果一览表 采样时间; 检测因子; 标准值（筛选值）; 单位; 检测结果. T1厂区外南部; T2厂区外西部. 0-0.2m; 0-0.5m. 2020.12.18; 砷; 60; mg/kg; /; 7.21. 镉; 65; mg/kg; /; 0.40. 六价铬; 5.7; mg/kg; /; 未检出. 铜; 18000; mg/kg; /; 50. 铅; 800; mg/kg; /; 22. 汞; 38; mg/kg; /; 0.056. 镍; 900; mg/kg; /; 13. 四氯化碳; 2.8; mg/kg; /; 未检出. 氯仿; 0.9; mg/kg; /; 未检出. 氯甲烷; 37; mg/kg; /; 未检出. 1,1-二氯乙烷; 9; mg/kg; /; 未检出. 1,2-二氯乙烷; 5; mg/kg; /; 未检出. 1,1-二氯乙烯; 66; mg/kg; /; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; mg/kg; /; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; 54; mg/kg; /; 未检出. 二氯甲烷; 616; mg/kg; /; 0.0030. 1,2-二氯丙烷; 5; mg/kg; /; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; mg/kg; /; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg; /; 未检出. 四氯乙烯; 53; mg/kg; /; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; 840; mg/kg; /; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg; /; 未检出. 三氯乙烯; 2.8; mg/kg; /; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; mg/kg; /; 未检出. 氯乙烯; 0.43; mg/kg; /; 未检出. 苯; 4; mg/kg; /; 未检出. 氯苯; 270; mg/kg; /; 未检出. 1,2-二氯苯; 560; mg/kg; /; 未检出. 1,4-二氯苯; 20; mg/kg; /; 未检出. 乙苯; 28; mg/kg; /; 未检出. 苯乙烯; 1290; mg/kg; /; 未检出. 甲苯; 1200; mg/kg; /; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; 570; mg/kg; /; 未检出. 邻二甲苯; 640; mg/kg; /; 未检出. 硝基苯; 76; mg/kg; /; 未检出. 苯胺; 260; mg/kg; /; 未检出. 2-氯酚; 2256; mg/kg; /; 未检出. 苯并[a]蒽; 15; mg/kg; /; 未检出. 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg; /; 0.1. 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg; /; 未检出. 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg; /; 未检出. 䓛; 1293; mg/kg; /; 未检出. 二苯并[a，h]蒽; 1.5; mg/kg; /; 未检出. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; mg/kg; /; 未检出. 萘; 70; mg/kg; /; 未检出. 石油烃; 4500; mg/kg; 39; 26. 监测数据表明，各监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。该项目场地所在区域土壤环境质量较好。 5、生态环境质量现状 评价范围内没有野生植被及大型的野生动物，没有国家或省级批准建立的自然保护区。项目所在地区属工业区，沿线地势平坦，地形起伏不大。工程评价范围内是以人类活动为中心，主要为人工生态系统。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表24 项目主要环境保护目标表 环境 要素; 敏感点名称; 方位/距离; 性质; 规模; 环境功能. 环境 空气; 小店村; 西侧/154m; 居民区; 896人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 小温村; 西侧/872m; 居民区; 672人. 大温庄村; 西北/678m; 居民区; 561人. 石洼村; 西北/889m; 居民区; 1325人. 应河村; 西南/331m; 居民区; 242人. 马渡寨; 南侧/809m; 居民区; 353人. 太平庄; 东南/1064m; 居民区; 269人. 声环境; 小店村; 西侧/154m; 居民区; 896人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 应河; 西南/381m; 地表水; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 净肠河; 西北/4.9km. 南水北调中线总干渠; 西南/1172m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求，详见下表。 表25 环境空气质量评价标准 单位：µg/m3 污染物; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO（mg/m3）; O3; TSP. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10000; 200; /. 24小时（日最大8h）平均; 150; 80; 150; 75; 4000; 160; 300. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /; 200. 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值，详见下表。 表26 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 单位：μg/m3 污染物名称; 标准值. 甲苯; 200（1h平均）. 二甲苯; 200（1h平均）. 总挥发性有机物（TVOC）; 600（8h平均）. 注：非甲烷总烃参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值中的TVOC：1200µg/m3（8小时平均值的2倍）。 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类，详见下表。 表27 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮. 浓度限值; 6~9; 20; 4.0; 1.0. 3、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及3类标准，详见下表。 表28 声环境质量标准限值 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4、土壤环境 建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和管制值，详见下表。 表29 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位：mg/kg 编号; 检测因子; 标准值; 编号; 检测因子; 标准值. 筛选值; 管制值; 筛选值; 管制值. 1; 镉; 65; 172; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 2; 铅; 800; 2500; 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 3; 六价铬; 5.7; 78; 26; 苯; 4; 40. 4; 铜; 18000; 36000; 27; 氯苯; 270; 1000. 5; 镍; 900; 2000; 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 6; 汞; 38; 82; 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 7; 砷; 60; 140; 30; 乙苯; 28; 280. 8; 四氯化碳; 2.8; 36; 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 9; 氯仿; 0.9; 10; 32; 甲苯; 1200; 1200. 10; 氯甲烷; 37; 120; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100; 34; 邻二甲苯; 640; 640. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21; 35; 硝基苯; 76; 760. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200; 36; 苯胺; 260; 663. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000; 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163; 38; 苯并【a】蒽; 15; 151. 16; 二氯甲烷; 616; 2000; 39; 苯并【a】芘; 1.5; 15. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47; 40; 苯并【b】荧蒽; 15; 151. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100; 41; 苯并【k】荧蒽; 151; 1500. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50; 42; 䓛; 1293; 12900. 20; 四氯乙烯; 53; 183; 43; 二苯并【a，h】蒽; 1.5; 15. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840; 44; 茚【1,2,3-cd】并芘; 15; 151. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15; 45; 萘; 70; 700. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20; 46; 石油烃（C10- C40）; 4500; 9000. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，非甲烷总烃执行河南省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号中的要求，详见表30~32。 表30 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表31 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） 行业; 污染物; 建议有组织排放浓度. 专用设备制造业（C35）; 非甲烷总烃（有组织）; 排放浓度限值50mg/m3，处理装置处理效率不低于80%. 甲苯与二甲苯合计; 排放浓度限值20mg/m3. 表32 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》中排放建议值（豫环攻坚办[2017]162号） 行业; 污染物; 建议无组织排放浓度. 附件2 工业企业边界; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 甲苯; 0.6. 二甲苯; 0.2. 焊接烟尘执行《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194- 1996）车间空气中电焊烟尘最高容许浓度限值（6.0mg/m3）和《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）表2工作场所空气中粉尘容许浓度电焊烟尘最高容许浓度限值（4.0mg/m3）。 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及宝丰县第二污水处理厂进水水质标准要求，详见下表。 表33 废水执行标准 单位：mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; 6~9; 500; 300; 400; —. 宝丰县第二污水处理厂进水水质标准; —; 350; 180; 140; 30. 3、噪声 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准见下表。 表34 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，项目VOCS排放量为0.2841t/a； 项目不产生生产废水，生活污水经项目园区化粪池处理后排入宝丰县第二污水处理厂进一步处理，本项目年生活污水产生量为672m3/a，宝丰县第二污水水处理，则项目排放COD为0.047t/a，氨氮0.0047t/a。 因此本项目总量控制指标为：VOCS0.2841t/a、COD为0.047t/a，氨氮0.0047t/a。 |

- 建设项目工程分析

本项目建设对环境造成污染可分为建设施工期和营运期两个阶段。 一、施工期 本项目为租赁厂房，施工期主要为设备安装，其环境影响主要为噪声，对周边环境影响较小，本次评价不再对施工期进行分析。 二、运营期 1、运营期工艺流程 本项目产品主要分为一体化污水处理生化设备、调节池以及不锈钢储罐，其中一体化污水处理生化设备、调节池为碳钢材质，表面需进行喷漆工艺处理，不锈钢储罐为不锈钢材质，不需进行喷漆处理。 一体化污水处理生化设备、调节池生产工艺流程及产污环节详见下图。 切割 抛丸 焊接 组装 喷涂 调试 原料 成品 粉尘、噪声 粉尘、噪声 有机废气 碳钢材质 图2 项目碳钢产品工艺及产污流程图 工艺简介如下： （1）钢板机加工处理 外购的碳钢钢材放置于原料区，本项目按照工程图纸，使用数控切割及对钢板、钢管进行裁剪，切割后进行抛丸处理；此段工序中产生的主要污染物为切割过程中产生的废边角料，抛丸产生的粉尘以及设备运行过程中产生的噪声。 （2）钢板焊接 采用人工焊接对抛丸后的产品进行焊接，选择采用二保焊。此段工序中产生的主要污染物为焊接过程中产生的焊接烟尘。 （3）组装 将焊接后的箱体及钢管、水泵等材料进行人工组装得到半成品。碳钢材质半成品进入负压式喷漆房进行喷漆处理。 （4）喷漆 项目采用全封闭式的负压喷漆房，喷漆过程中采用前端进风后段引风的方式，确保喷漆过程中喷漆房负压，后段引风机风量约为30000m3/h。油漆喷涂1遍，喷涂厚度约为100μm，喷完后在喷漆房内进行自然晾干（冬季加温）处理（约1h）。喷涂后不需要对产品进行打磨，晾干后既为成品，进入调试阶段。 （5）调试 经喷漆后产品，各设备参数、设备部件启动调试，调整设备至正常运行。 切割 焊接 组装 原料 成品 粉尘、噪声 调试 不锈钢储罐生产工艺流程详见下图。 图3 项目不锈钢产品工艺及产污流程 工艺简介如下： （1）钢板机加工处理 外购的不锈钢钢材放置于原料区，本项目按照工程图纸，使用数控切割及对钢板、钢管进行裁剪，切割后进行抛丸处理；此段工序中产生的主要污染物为切割过程中产生的废边角料，抛丸产生的粉尘以及设备运行过程中产生的噪声。 （2）钢板焊接 采用人工焊接对抛丸后的产品进行焊接，选择采用二保焊。此段工序中产生的主要污染物为焊接过程中产生的焊接烟尘。 （3）组装 将焊接后的箱体及钢管、水泵等材料进行人工组装得到半成品。 （4）调试 经喷漆后产品，各设备参数、设备部件启动调试，调整设备至正常运行。 2、运营期产污环节分析 （1）废气 1）抛丸过程产生的粉尘； 2）焊接过程产生的烟尘； 3）喷漆晾干产生的有机废气。 （2）废水 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。 （3）噪声 主要是各生产设备产生的机械噪声。 （4）固体废物 1）切割产生的废弃边角料； 2）除尘器收集的粉尘； 3）喷漆工序中产生的漆渣和废弃油漆桶； 4）废气处理设施产生的废过滤棉、废活性炭； 5）员工生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 抛丸工序 |  | 颗粒物 | 31.7460mg/m3，0.2t/a | 0.32mg/m3，0.002t/a |
|  | 焊接工序 |  | 烟尘 | 0.021t/a | 0.004t/a |
|  | 喷漆工序 | 有组织 | 颗粒物 | 6.1135 mg/m3，0.5777t/a | 0.6114mg/m3，0.0578t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 0.1554mg/m3，0.0024t/a | 0.0155mg/m3，0.0002t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 20.2057mg/m3，0.3182t/a | 2.0206mg/m3，0.0318t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 44.9189mg/m3，0.7075t/a | 4.4919 mg/m3，0.0707t/a |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.1020t/a | 0.1020t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0005t/a | 0.0005t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0562t/a | 0.0562t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1248t/a | 0.1248t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 672m3/a |  | COD | 350mg/L，0.2352t/a | 50mg/L，0.0470t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0168t/a | 5mg/L，0.0047t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，0.1344t/a | 10mg/L，0.0067t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.1244t/a | 10mg/L，0.0062t/a |
| 固体 废物 | 切割工序 |  | 废弃边角料 | 5t/a | 合理处置 |
|  | 焊接工序 |  | 废焊条 | 0.3 t/a |  |
|  | 除尘器 |  | 收集粉尘 | 0.196 t/a |  |
|  | 喷漆工序 |  | 废油漆桶 | 0.2t/a |  |
|  | 有机废气处理 |  | 废过滤棉 | 0.6199 t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 23.99t/a |  |
|  | 生活办公 |  | 生活垃圾 | 10.5t/a |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为机械设施运行时产生的机械噪声 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于宝丰县产业集聚区，租赁厂房，经在厂房内进行设备安装，项目不会对生态产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为租赁厂房，施工期主要为设备安装，其环境影响主要为噪声，不涉及土建工程，对周边环境影响较小，本次评价不再对施工期进行分析。 营运期环境影响分析： 一、营运期大气环境影响分析 1、大气污染因素及源强分析 1.1源强分析 本项目涉及的废气主要为抛丸工序产生的粉尘、焊接工序产生的烟尘以及调漆、喷漆过程产生的废气。 （1）抛丸工序粉尘 本项目碳钢材质原料采用抛丸机对金属构件进行抛丸处理，以达到表面抛光的目的。抛丸机在密闭状态下工作，抛丸过程产生大量粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，粉尘产生量以1.0kg/t·原料计算，本项目需抛丸金属构件量约为200t/a， 则抛丸过程中产生的粉尘的量为0.2t/a。企业通过“密闭集气管道+袋式除尘器”装置处理后经一根15m高的排气筒（P2）排放。除尘器的除尘效率以99%计，风机风量为2000m3/h，则抛丸废气颗粒物排放浓度为0.32mg/m3，排放速率为0.0006kg/h，排放量为0.002t/a。均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求）。 （2）焊接烟尘 本项目焊接方式为CO2保护焊，在焊接工序中会产生少量的焊接废气。焊接烟尘主要来自焊条（丝）的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。本项目采用环保实芯焊丝作为焊接材料，根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》，焊接设备及焊接方法不同，焊接烟尘产量均有不同， 焊接烟尘产生系数如下表所示： 表35 焊接方式和发尘量 焊接方法; 发尘量（g/kg焊条、焊丝或焊剂）. CO2保护焊; 5~8. 本环评取CO2保护焊发尘量7g/kg，CO2保护焊焊丝用量约3t/a，每天焊接时间约为9h，经计算， CO2保护焊焊接烟尘产生量共计0.021t/a，产生速率0.007kg/h。 本次评价要求拟采用移动式焊接烟尘净化器进行，每2台焊机共用一套焊接烟尘净化器（收集效率90%，净化效率90%），每套焊接烟尘净化器的风量为1000m3/h（共15台），经处理后的焊接烟尘通过净化器上方排风口排至车间内，经计算，无组织焊接烟尘排放量为0.004t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为1.0mg/m3，可确保烟尘浓度满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194- 1996）车间空气中电焊烟尘最高容许浓度限值（6.0mg/m3）和《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）表2工作场所空气中粉尘容许浓度电焊烟尘最高容许浓度限值（4.0mg/m3）。 （3）调漆、喷漆工序产生的废气 本项目设置1个移动式密闭喷漆房，喷漆所有工序均在密闭的喷漆房中进行，调漆、喷漆过程中会产生有机废气，废气中的主要污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃和漆雾。 喷涂用的环氧漆需要调配，环氧漆、固化剂与稀释剂调配比例为6:1:1，油漆调配在喷漆房内进行。油漆在喷涂件上的附着率为70%，漆渣10%，漆雾20%，挥发份在喷漆及晾干过程中全部挥发，挥发出来的主要物质为甲苯、二甲苯以及非甲烷总烃。 根据前文油漆用量核算及项目涂料平衡核算，本项目喷漆工序产生的废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的产生量分别为0.0029t/a、0.3744t/a、0.8323t/a，漆雾的产生量为0.6797t/a。 本项目喷漆房位于厂区西侧，本项目设计采用“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”对捕集的有机废气和漆雾进行净化处理，处理后通过1根15m高的排气筒（P1）排放。喷漆房采用负压集气，喷漆房后段配置的风机风量约为30000m3/h。 喷漆房废气产排污情况详见下表。 表36 喷漆房废气产排污情况一览表 污染物 类型; 产生量（t/a）; 有组织产生量（t/a）; 有组织产生浓度（mg/m3）; 有组织排放量（t/a）; 有组织去除效率; 有组织排放速率（kg/h）; 有组织排放浓度（mg/m3）; 无组织产生量（t/a）. 甲苯; 0.0029; 0.0024; 0.0259; 0.0002; 90%; 0.0001; 0.0026; 0.0005. 二甲苯; 0.3744; 0.3182; 3.3676; 0.0318; 0.0101; 0.3368; 0.0562. 非甲烷总烃; 0.8323; 0.7075; 7.4865; 0.0707; 0.0225; 0.7486; 0.1248. 颗粒物; 0.6797; 0.5777; 6.1135; 0.0578; 0.0183; 0.6114; 0.1020. 由上表可知，项目喷漆工序中产生废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度分别为0.0026mg/m3、0.3368mg/m3、0.7486mg/m3（甲苯与二甲苯合计0.3394mg/m3），排放速率分别为0.0001kg/h、0.0101kg/h、0.0225kg/h，去除效率为90%，满足《《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）相关要求限值要求（甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃有组织排放浓度建议排放限值分别20 mg/m3、50 mg/m3，去除效率不低于80%）。 综上所述，本项目废气产生及排放情况详见下表。 表37 本项目废气产排污情况一览表 排放方式; 污染 工序; 污染物; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理 措施; 净化 效率 （%）; 排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生 浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 有 组 织; 喷漆; 颗粒物; 30000; 0.5777; 0.1833; 6.1135; 干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置; 90; 0.0578; 0.0183; 0.6114. 甲苯; 0.0024; 0.0007; 0.0259; 0.0002; 0.0001; 0.0026. 二甲苯; 0.3182; 0.1010; 3.3676; 0.0318; 0.0101; 0.3368. 非甲烷总烃; 0.7075; 0.2246; 7.4865; 0.0707; 0.0225; 0.7486. 抛丸; 粉尘; 2000; 0.2; 0.063; 31.7460; 密闭管道+袋式除尘器; 99; 0.002; 0.0006; 0.32. 无 组 织; 喷漆; 颗粒物; /; 0.1020; 0.0324; /; /; /; 0.1020; 0.0324; / /. 甲苯; 0.0005; 0.0001; 0.0005; 0.0001. 二甲苯; 0.0562; 0.0178; 0.0562; 0.0178. 非甲烷总烃; 0.1248; 0.0396; 0.1248; 0.0396. 焊接; 烟尘; 0.021; 0.007; /; 移动式焊烟净化器; /; 0.004; 0.001; /. 1.2影响预测 （1）估算模式 估算计算内容为污染物最大地面浓度，大气环境影响预测方法采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式和计算软件。 估算模型参数表见下表。 表38 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -17.8. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）污染源参数情况 本项目主要大气污染因子的基本排放参数见表39和表40。 表39 点源大气污染物排放参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气量（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. P1; 排气筒1#; 11; 31; /; 15; 0.3; 30000; 20; 3150; 连续; 颗粒物; 0.0183. 甲苯; 0.0001. 二甲苯; 0.0101. 非甲烷总烃; 0.0225. P2; 排气筒2#; 86; 12; /; 15; 0.3; 2000; 3150; 连续; 颗粒物; 0.0006. 表40 面源大气污染物排放参数一览表 编号; 名称; 面源各顶点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. S1; 生产车间; -3; 8; /; 10; 3150; 正常排放; 颗粒物; 0.0324. 124; -102; 甲苯; 0.0001. 171; -62; 二甲苯; 0.0178. 34; 54; 非甲烷总烃; 0.0396. （3）评价因子和评价标准筛选 颗粒物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中PM10标准，由于颗粒物无相应的小时浓度质量标准，本次评价采用颗粒物日均浓度标准的3倍即0.45mg/m3进行评价；甲苯、二甲苯、非甲烷总烃参照环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值。 （4）大气环境评价分级判定依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模式计算项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后确定项目的大气环境评价工作等级。大气环境评价工作分级判据见下表。 表41 本次评价估算模式参数一览表 评价工作等级; 评价工作筛分判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax≤1%. （5）估算结果与分析 采用估算模式和软件计算本项目正常工况下所排放的废气大气污染物的地面浓度估算结果详见下表。 表42 正常工况估算模式估算结果汇总表 项目; 污染物; 下风向最大落地浓度mg/m3; 标准mg/m3; 占标率%; Pmax出现离源距离m; 评价 等级. P1; 排气筒1#; 颗粒物; 0.0157; 0.45; 3.49; 10; 二级. 甲苯; 0.0007; 0.6; 0.34; 10; 三级. 二甲苯; 0.0086; 0.6; 4.29; 10; 二级. 非甲烷总烃; 0.0187; 1.2; 1.56; 10; 二级. P2; 排气筒2#; 颗粒物; 0.0003; 0.45; 0.06; 51; 三级. S1; 生产车间; 颗粒物; 0.0140; 0.45; 3.11; 123; 二级. 甲苯; 0.0004; 0.6; 0.02; 123; 三级. 二甲苯; 0.0079; 0.6; 3.97; 123; 二级. 非甲烷总烃; 0.0177; 1.2; 1.47; 123; 二级. 由上表可知，本项目的大气环境评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，二级评价可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （6）厂界浓度 根据项目位置及总平面布置，各厂界的预测结果详见下表。 表43 厂界无组织排放预测结果一览表 预测点; 相对距离（m）; 污染因子; 预测浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）. 东厂界; 1; 二甲苯; 0.0045; 0.2. 西厂界; 1; 0.0045. 南厂界; 1; 0.0045. 北厂界; 1; 0.0045. 东厂界; 1; 甲苯; 0.00002; 0.6. 西厂界; 1; 0.00002. 南厂界; 1; 0.00002. 北厂界; 1; 0.00002. 东厂界; 1; 非甲烷总烃; 0.0091; 2.0. 西厂界; 1; 0.0091. 南厂界; 1; 0.0091. 北厂界; 1; 0.0091. 东厂界; 1; 颗粒物; 0.0081; 1.0. 西厂界; 1; 0.0081. 南厂界; 1; 0.0081. 北厂界; 1; 0.0081. 由上表可知，本项目无组织排放的颗粒物在各厂界的预测值满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)周界外颗粒物最高浓度要求，甲苯、二甲苯及非甲烷总烃各厂界预测值满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号中的要求。 （7）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，因此无组织排放单元无需设置大气环境防护距离。 （8）大气污染物排放量核算 根据工程分析，对本项目有组织及无组织排放污染物进行核算，具体见下表。 表44 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量(t/a). 主要排放口. 1; P1; 颗粒物; 0.6114; 0.0183; 0.0578. 甲苯; 0.0026; 0.0001; 0.0002. 二甲苯; 0.3368; 0.0101; 0.0318. 非甲烷总烃; 0.7486; 0.0225; 0.0707. 2; P2; 颗粒物; 0.32; 0.0006; 0.002. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0598. 甲苯; 0.0002. 二甲苯; 0.0318. 非甲烷总烃; 0.0707. 表45 大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; S1; 喷漆; 颗粒物; 过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1.0; 0.1020. 甲苯; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号; 0.6; 0.0005. 二甲苯; 0.2; 0.0562. 非甲烷总烃; 2.0; 0.1248. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.1020. 甲苯; 0.0005. 二甲苯; 0.0562. 非甲烷总烃; 0.1248. 表46 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1618. 2; 甲苯; 0.0007. 3; 二甲苯; 0.088. 4; 非甲烷总烃; 0.1955. 1.3其他要求 根据建设单位提供资料，项目油漆储存区域位于车间内西南侧，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求 本次评价提出如下要求： （1）VOCs物料储存无组织排放控制要求 ①VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 ②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 （2）VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 （3）含VOCs产品的使用过程 ①VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。 ②企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 （4）企业厂区内污染监控要求 对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，无组织排放监控点浓度限值见下表： 表47 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处 1 h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 结合本项目特点，项目所用涂料（包括稀释剂）全部为密闭桶装，生产车间内储存；本项目全部在密闭车间内生产，且废气设置有废气收集处理系统，满足上述标准中的要求。针对厂区无组织排放监控，评价要求建设单位在运营后，按照监测计划定期开展监测工作，厂区内监控点应满足表47中的限值要求。 二、水环境影响分析 2.1源强 本项目营运期无生产废水产生，产生的废水主要为职工生活污水，本项目劳动定员60人，年工作350天，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工用水量按每人40L/d计，则项目职工生活用水量为2.4m3/d（840m3/a）；排污系数按0.8计，则项目职工生活污水产生量为1.92m3/d（672 m3/a），主要污染物浓度分别为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L。 本项目生活污水依托园区化粪池处理后通入宝丰县第二污水处理厂进一步处理后外排。 2.2水环境影响分析 （1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2.2.2条表1中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目地面水环境影响评价工作等级确定因素见下表。 表48 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级，建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围内有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目无生产废水产生，生活污水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网，进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理后回排放。因此，根据上表，本项目地表水影响评价等级为三级B，仅作定性分析。重点针对污水处理综合利用的措施、途径及利用的可行性进行分析。 （2）废水处理措施可行性分析 ①生活污水进入园区化粪池可行性分析 根据建设单位提供资料，项目园区化粪池容积为20m3，本项目污水产生量为1.92t/a，项目生活污水依托园区化粪池可行。 ②生活污水进入宝丰县第二污水处理厂可行性分析 项目生活污水依托园区化粪池处理后进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理后外排。 项目生活污水污染物产生及排放情况详见下表。 表49 项目水污染物产生及排放情况一览表 单位：mg/L，除水量外 /; 水量（m3/a）; COD; BOD5; NH3-N; SS. 产生量; 672; 350; 200; 25; 200. 化粪池处理效率; 672; 15%; 10%; 3%; 30%. 排放情况; 672; 297.5; 180.0; 24.3; 140.0. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; /; 500; 300; -; 400. 宝丰县第二污水处理厂进水水质标准; /; 350; 180; 30; 140. 宝丰县第二污水处理厂出水水质; /; 50; 10; 5; 10. 本项目出水总量（t/a); /; 0.047; /; 0.0047; /. 由上表可知，项目满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且满足宝丰县第二污水处理厂进水水质标准要求。 宝丰县第二污水处理厂位于宝丰县前进路东段，污水处理厂以南。工程于2016年2月通过环评批复，批文号豫环评备[2016]3号，并于2016年11月通过环保验收，验收批文号为平环建验[2016]5号。该厂规划总规模为2万吨/日，污水处理污水处理工艺采用“水解酸化＋改良型氧化沟+转盘纤维滤池＋二氧化氯消毒”工艺。服务范围为宝丰县城区部分区域及宝丰县产业聚集区原规划范围。污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准要求，污泥采用浓缩脱水后卫生填埋处理。本项目投产后，污水产生量为1.92t/d，不会对污水处理厂产生较大负荷的冲击，本项目在宝丰县第二污水处理厂的收水范围内，污水处理厂接受可行。 2.3水污染物排放情况 本项目无生产废水排放，生活污水排放量为672m3/a，依托园区化粪池处理后，排入市政污水管网，进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理。项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表详见下表。 表50 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD NH3-N; 进入宝丰县第二污水处理厂; 间接排放; /; 生活污水处理设施; 化粪池; /; 符合; 企业排放口. 项目废水间接排放口基本情况详见下表。 表51 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准（mg/L）. W1; /; /; 0.0672; 进入宝丰县第二污水处理厂; 间歇排放; /; 宝丰县第二污水处理厂; COD NH3-N; 50、5. 项目废水污染物排放执行信息详见下表。 表52 项目废水污染物排放执行信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; W1; COD; 50; 0.00013; 0.0470. NH3-N; 5; 0.000013; 0.0047. 本项目排放合计; COD; 0.0470. NH3-N; 0.0047. 三、声环境影响分析 3.1声环境评价等级 项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类功能区。营运期噪声源主要来自生产设备等运行产生的设备噪声，工程建设前后，噪声级增加量不大，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。 本项目声环境评价等级划分详见下表。 表53 声环境评价等级划分表 评价类别; 指标; 评价等级. 所在区域环境功能区划; GB3096-2008 3类; 三级. 受影响人口及噪声级变化; 变化不大，预计增加＜3dB(A). 噪声影响人口数量变化; 略有增加. 评价范围：本项目所在区域为环境声功能区划中的3类声功能区，故评价等级为三级，评价范围为项目边界外200m范围。 3.2噪声源强 项目主要噪声源为机械设施运行时产生的机械噪声。本项目建成后，全厂高噪声设备及噪声源强值见下表。 表54 项目噪声设备及噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量（台、套）; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 折弯机; 1; 75; 置于封闭车间、基础加装减振; 60. 2; 剪板机; 1; 75; 60. 3; 抛光机; 1; 75; 60. 4; 数控机床; 1; 75; 60. 5; 空气压缩机; 1; 85; 70. 6; 卷板机; 1; 80; 65. 7; 抛丸机; 1; 85; 70. 3.3声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)推荐的方法，本次噪声预测采用点声源预测模式、面声源预测模式。具体如下： （1）声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，(m)； r —预测点到声源的距离，(m)。 （3）预测结果 经预测后，本项目各厂界噪声贡献值见下表。 表55 项目噪声预测结果统计分析一览表 单位：dB（A） 厂界; 设备名称; 声源值[dB(A)]; 数量 （台数）; 距离 （m）; 贡献值[dB(A)]; 贡献量[dB(A)]; 现状值[dB(A)]; 预测值[dB(A)]. 东厂界; 折弯机; 60; 1; 69; 12.24; 昼间21.9; 昼间53 夜间43; /. 剪板机; 60; 1; 63; 13.03. 抛光机; 60; 1; 75; 11.52. 数控机床; 60; 1; 83; 10.64. 空气压缩机; 70; 1; 151; 15.44. 卷板机; 65; 1; 121; 12.36. 抛丸机; 70; 1; 156; 15.16. 南厂界; 折弯机; 60; 1; 52; 17.69; 昼间34.0; 昼间52 夜间42; /. 剪板机; 60; 1; 52; 17.69. 抛光机; 60; 1; 52; 17.69. 数控机床; 60; 1; 52; 17.69. 空气压缩机; 70; 1; 36; 30.85. 卷板机; 65; 1; 52; 22.69. 抛丸机; 70; 1; 43; 29.32. 西厂界; 折弯机; 60; 1; 103; 11.77; 昼间39.9; 昼间52 夜间41; /. 剪板机; 60; 1; 109; 11.28. 抛光机; 60; 1; 34; 21.34. 数控机床; 60; 1; 89; 13.03. 空气压缩机; 70; 1; 21; 35.44. 卷板机; 65; 1; 51; 22.85. 抛丸机; 70; 1; 16; 37.70. 北厂界; 折弯机; 60; 1; 8; 33.18; 昼间43.6; 昼间53 夜间42; /. 剪板机; 60; 1; 8; 33.18. 抛光机; 60; 1; 8; 33.18. 数控机床; 60; 1; 8; 33.18. 空气压缩机; 70; 1; 24; 34.31. 卷板机; 65; 1; 8; 38.18. 抛丸机; 70; 1; 17; 37.20. 注：本项目夜间不生产 由上表可知，项目在采取减振、吸声、隔声等措施后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求； 表56 项目噪声近距离敏感点预测值统计分析一览表 单位：dB（A） 噪声源; 敏感点; 贡献值; 昼/夜间现状值; 昼/夜间预测值; 昼/夜间标准值; 达标分析. 生产车间; 小店村; 24.33; 50; 50.01; 60; 达标. 注：本项目夜间不生产 本项目在采取减振、吸声、隔声等措施后，小店村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目高噪声设备降噪措施可行，营运期对周围声环境影响较小。 四、固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是废弃边角料、除尘器收集粉尘、油漆周转桶等一般固体废物，废过滤棉、废活性炭等危险废物以及职工生活垃圾。 4.1生活垃圾 本项目职工共60人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为30kg/d（10.5 t/a）。 4.2一般固体废物 （1）废弃边角料 本项目边角料产生量约为原料量的2%，则边角料产生量为5t/a，由建设单位集中收集于一般工业固废暂存间后，定期外售综合利用。 （2）焊渣、焊条头 本项目产生的废焊条及焊渣量为 0.3t/a，统一收集后外售综合利用。 （3）除尘器收集粉尘 本项目抛丸工序会产生粉尘，其中抛丸工序除尘设备收集的粉尘量为0.196t/a，定期外售综合利用，混入生活垃圾，定期交由环卫部门统一处理。 （4）油漆周转桶 本项目油漆周转桶产生量约为0.2t/a，定期收集后交由厂家回收再利用。 本项目一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间进行暂存，一般固废暂存间位于项目厂区西南角，暂存场所满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 4.3危险废物 4.3.1危险废物产生量 本项目的危险废物主要为喷漆过程产生的废气处理工序产生的废过滤棉和废活性炭。 喷漆作业过程中产生的漆雾经纤维棉过滤堵截存留形成漆渣，其主要成分为油漆中有机固体组份等，根据工程分析，漆渣产生量为0.3398t/a； 纤维滤棉每个月更换50%，每次替换量5m3，约0.1t/a。漆雾经纤维棉过滤堵截存留形成的漆渣量为0.5199t/a，即废过滤棉产生量为0.6199t/a（含漆渣）。 活性炭吸附装置中装填量为500kg，更新量取20%，即每年产生废活性炭 0.1t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”属于危险废物，废活性炭类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”。应交由有资质公司回收处理。 本项目危险废物一览表详见下表。 表57 本项目产生危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 贮存周期; 危险特性; 贮存方式; 污染防治措施. 1; 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 0.6199; 废气处理; 固态; 过滤棉; 有机物; 每个月; 6 个月; T; 袋装; 集中收集后危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 废气处理; 固态; 活性炭; 有机物; 每3个月; T; 袋装. 3; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.3398; 废气处理; 固态; 漆渣; 有机物; 每个月; T; 童装. 4.3.2危险废物影响分析 （1）危险废物的收集 项目废过滤棉、废活性炭的收集主要包括两个方面：一是在废过滤棉、废活性炭产生节点集中到适当的包装容器中的活动；二是将已包装的废过滤棉、废活性炭集中到危险废物处理仓库的内部转运。项目危废收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据各类危废产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、废机油特性评估、收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危废收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、或口罩等。 （2）危废暂存间建设要求 1）项目设置危险废物储存间位于厂区西南角，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的相关要求，危险废物储存间采取如下措施：①危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s，处理场所要达到防渗漏、防流失、防扬散、防雨淋的要求；②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与废活性炭、废过滤棉、漆渣等不相容；③库房内要有安全照明设施和观察窗口。 2）企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责危废统计、收集、处理、转运和管理工作，规范统计、建立收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好记录，并即时存档以备查阅。 3）废过滤棉、废活性炭、漆渣在危废间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。贮存前应进行检验，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物；必须定期对所贮存的危废设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 （3）危废的转运 项目危废的转运过程中采取篷布遮盖等措施，运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；项目危废运输采用公路运输方式，运输单位承运危废时，运输车辆应按GB13392设立车辆标志，运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。运输时的装卸，装卸区的工作人员应配备适当的个人防护装备，如橡胶手套和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 建设单位必须严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》，危险废物转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。项目危废运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危险废物接受单位按照联单内容对废机油核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目运营期各项固体废物均可得到合理处置或综合利用，不会对周围环境产生影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录）“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“K机械、电子——71、通用、专用设备制造及维修”，本项目含有喷漆工艺， 本项目编制环境影响报告表，属于Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 6.1 评价等级 根据项目特点，本项目属于污染影响型建设项目。项目占地面积属于小型建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，属于Ⅰ类项目。 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价等级判据见下表。 表58 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 本项目调查情况. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 根据调查，本项目位于宝丰县产业集聚区，项目项目北侧为好美佳馒头机械厂（宝丰县宝新实业有限公司院内），东侧为宝丰县宝新实业有限公司院办公楼，南侧一条小路，隔路为平顶山市利嘉金属制品有限公司，西侧为养鸡场，因此判别项目土壤环境敏感程度为不敏感。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表59 本项目土壤环境影响评价等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感等度; I; II; III. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 本项目; 本项目属于Ⅰ项目，所在区域为不敏感区，因此确定本项目土壤评价等级为二级。. 根据上表判定本项目土壤评价等级为二级。评价范围为200m范围。 6.2影响类型及途径 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种。 1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，沉降到地表可能引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 2、水污染型：项目废水在事故状态下或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和重金属的污染。本项目无生产废水产生，故不考虑此项污染途径。 3、固体废物污染型：项目涉及的危险废物在堆放、运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤，原料储存区及危废暂存间采取了防渗处理，正常情况下不会对土壤环境造成影响。 本项目属于污染影响型，土壤环境影响类型与影响途径详见下表。 表60 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; —; —; —; —. 运营期; √; —; √; —. 服务期满后; —; —; —; —. 6.3预测评价因子 本项目选取土壤环境质量标准的因子作为土壤环境影响评价的预测及评价因子，结合本项目大气预测情况分析，本项目选取甲苯、二甲苯作为土壤环境影响评价的预测及评价因子。 表61 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染物; 污染途径; 全部污染因子; 特征因子; 备注. 废气排放; 大气沉降; 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 石油烃; 连续正常排放. 危废暂存间; 垂直入渗; 废过滤棉、废活性炭; 石油烃; 事故. 原料储存间; 垂直入渗/地面漫流; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; /; 事故. 6.4预测与评价方法 （1）方法选取 本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，本次环评选取《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，较为符合本项目可能发生的土污染途径分析结果，具体方法如下： 1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： ΔS = n(IS − LS − RS)/( ρb × A × D) 式中：ΔS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g/kg； IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；取值0； RS——预测评价范围内单位年份表层土壤某种物质经径流排出的量，g；取值0； ρb——表层土壤容重，kg/m3；取值1080； A——预测评价范围，m2；取值40000； D——表层土壤深度，一般为0.2m，可根据实际情况适当调整； n——持续年份，a。 2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式： S=Sb+ΔS 式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 （2）参数选择 本项目土壤环境影响预测参数选择详见下表。 表62 土壤环境影响预测参数选择一览表 序号; 参数; 单位; 取值; 来源. 二甲苯; 甲苯. 1; IS; g; 88000; 700; 正常情况下，废气通过大气沉降或者降水全部沉降进入表层土壤. 2; LS; g; 0; 0; 不考虑排出量. 3; RS; g; 0; 0; 设计大气沉降，不考虑排出量. 4; ρb; kg/m3; 1080; 1080; 本次评价监测结果. 5; A; m2; 40000; 40000; 厂区及周边200m范围. 6; D; m; 0.2; 0.2; 一般取值. 7; Sb; g/kg; 0.0000006; 0.0000006; 监测结果显示未检出，取值检出限的一半. （3）预测结果 分析本项目运行1—5年没每年、5—20年内每5年的污染物增量详见下表。 表63 本项目二甲苯预测结果一览表 持续年份（年）; 单位质量土壤中二甲苯的增量（g/kg）; 单位质量土壤中二甲苯的预测值（g/kg）. 1; 0.1018519; 0.1018524. 2; 0.2037037; 0.2037043. 3; 0.3055555; 0.3055561. 4; 0.4074074; 0.4074080. 5; 0.5092592; 0.5092596. 10; 1.0185185; 1.0185191. 15; 1.5277778; 1.5277784. 20; 2.0370370; 2.0370376. 表64 本项目甲苯预测结果一览表 持续年份（年）; 单位质量土壤中甲苯的增量（g/kg）; 单位质量土壤中甲苯的预测值（g/kg）. 1; 0.0082742; 0.0082748. 2; 0.0162485; 0.0162491. 3; 0.0248270; 0.0248276. 4; 0.0330969; 0.0330975. 5; 0.0413711; 0.0413717. 10; 0.0827423; 0.0827429. 15; 0.1241135; 0.1241141. 20; 0.1654846; 0.1652451. 6.5预测结论 正常排放情景下的沉降影响：本项目持续生产20年后，周边单位质量土壤中二甲苯增量为2.0370370g/kg，预测值2.0370376 g/kg；甲苯增量为0.1654846g/kg，预测值0.1652451g/kg。预测值满足量《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）第二类用地标准筛选值（二甲苯：5.7g/kg，甲苯12 g/kg）的限值要求。本项目土壤环境影响可接受。 6.6控制措施 （1）源头控制措施 ①加强喷漆工序废气处理设施的监管，做到有机废气有组织集中处理，减少有机废气通过沉降到地表引起土壤土质发生变化的可能性。 ②油漆进厂后拟存放于储漆间，采用桶装方式储存，储漆间门口应设置围堰，地面进行硬化和防渗处理，发生泄漏事故后可采取蛭石、干砂、泥土吸附或围堵等措施将其控制在储漆间内。 ③废过滤棉和废活性炭桶装密封后存放于危废暂存间内，废油漆桶密封后暂存于危废暂存间，危废暂存间须严格按照相关要求建设，做好防腐防渗措施，并设置围堰。 （2）过程防控措施 ①针对非甲烷总烃沉降地表可能对地表的影响，评价要求，厂房四周加强绿化措施，种植具有较强吸附能力的高大树种。 ②厂房内机加工区及组装等区域可能发生设备的跑冒滴漏造成机油漫流影响土壤的区域，设计进行地面硬化措施。 ③对于危险废物移动、运输过程中可能通过遗撒、降水淋洗等直接或间接的影响土壤的区域，采区分区防渗，并设计“三防”设施，防止污染土壤。 6.7跟踪监测 本项目拟定跟踪监测计划见下表： 表65 跟踪监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 备注. 厂区南侧空地; 甲苯、二甲苯; 1次/5年; 二级评价要求5年开展1次. 注：跟踪监测结果应及时通过网络、报纸等方式向社会公开. 6.8土壤环境自查表 表66 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.6984）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（）、方位（）、距离（）; 无. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 甲苯、二甲苯. 特征因子; 石油烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类☑；II类□；III类□；IV类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感☑. 评价工作等级; 一级□；二级☑；三级□；. 现状调查内容; 资料收集; a) ☑；b) ☑；c) □；d) □；; 土地利用规划图. 理化特性; 见前文; /. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 0; 2; 0~20cm. 柱状样点数; 0; 0; /. 现状监测因子; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中基本项目以及pH、石油烃. 现状评价; 评价因子; 同监测因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论; 各监测点各监测项目均满足GB36600-2018 中风险筛选值. 影响预测; 预测因子; 甲苯、二甲苯. 预测方法; 附录E☑；附录F□；其他（ ）. 预测分析内容; 影响范围（200m） 影响程度（较小）. 预测结论; 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 甲苯、二甲苯; 1次/5年. 信息公开指标; /. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受。. 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。. 七、风险分析 7.1物质风险识别 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目涉及的风险物质为甲苯、二甲苯，主要来自溶剂型油漆及稀释剂以及固化剂，均由厂家按要求配送，储存于原料暂存间内。溶剂型油漆及稀释剂中的二甲苯的理化性质和毒性毒理见下表。 表67 甲苯理化性质及毒性毒理一览表 标识; 中文名：甲苯；甲基苯; 危险货物编号：32052. 英文名：Methylbenzene；Toluene; UN编号：1294. 分子式：C7H8; 分子量：92.14; CAS号：108-88-3. 理化性质; 外观与性状; 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。. 熔点（℃）; -94.9; 相对密度（水=1）; 0.87; 相对密度（空气=1）; 3.14. 沸点（℃）; 110.6; 饱和蒸气压（kPa）; 4.89/30℃. 溶解性; 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：1000mg/kg（大鼠经口）；12124 mg/kg（经兔皮） LC50：5320ppm 8小时（小鼠吸入）. 健康危害; 粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻痹作用；长期作用可影响肝、肾功能；急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、神志不清等，有的有癔病样发作；慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皱裂、皮炎。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 4; 爆炸上限（V%）; 7.0. 引燃温度（℃）; 535; 爆炸下限（V%）; 1.2. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂. 危险特性; 空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和集聚静电。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；与氧化剂分开存放。本品铁路运输时限使用钢制企业自备储罐装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防护服。尽可能切断泄漏源，防治进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 表68 二甲苯理化性质及毒性毒理一览表 标 识; 品名; 二甲苯; CAS号; 1330-20-7; 危险性类别; 易燃液体,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别2;危害水生环境-急性危害,类别2. 英文名; Xylene; UN编号; 1307; 名录 序号; 355. 分子式；C8H10; 分子量：106.17; IMDG规则页码; 3292. 理 化 性 质; 外观与性状; 无色透明液体，有类似甲苯的气味。. 熔点℃; -25.5; 相对密度(空气=1); 3.66. 沸点℃; 144.4; 临界温度℃; 357.2. 相对密度（水=1）; 0.88; 临界压力MPa; 3.70. 饱和蒸汽压KPa; 1.33(32℃); 燃烧热Kj/mol; 4563.3. 最小引燃能量mJ; ——. 溶解性; 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。. 毒 性 与 危 害; 接触限值; 中国MAC：100mg/m3 苏联MAC：50mg/m3 美国TWA：OSHA 100ppm，434mg/m3；ACGIH 100ppm，434mg/m3 美国STEL：ACGIH 150ppm，651mg/m3. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 健康危害; 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响肝、肾功能。急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等重症者有幻觉、神志不清等，有时有癔病样发作。慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。. 燃 烧 爆 炸危险性 危 险; 燃烧性; 易燃; 闪点℃; 25. 自燃温度℃; 463; 爆炸极限%; 下限1.0，上限7.0. 危险特性; 其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。. 燃烧分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。; 聚合危害; 不能出现. 稳定性; 稳定; 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土，用水灭火无效。. 储运注意事项; 包装分类; II; 包装标志; 7. 包装方法; 小开口钢桶，塑料瓶或金属桶外木桶. 贮于低温通风处，远离火种、热源。避免与氧化剂等共储混运。禁止使用易产生火花的工具。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量水，催吐。就医。. 泄露应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。. （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目列入在内的风险物质为二甲苯。本项目环氧漆、固化剂、稀释剂最大储存量约0.384t，根据工程分析可知，本项目涉及甲苯最大储存量约0.0002t，二甲苯最大储存量约0.0312t。将危险物质的最大存在量与标准中的临界量对照，得到对照情况见下表。 表69 危险物质数量与临界量比值一览表 类别; 物质名称; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 风险物质; 二甲苯; 0.0312; 10; 0.00312. 甲苯; 0.0002; 10; 0.00002. 物质总量与其临界量比值（Q）; 0.00314﹤1. 由上表可知，本项目风险物质存在总量与临界量比值Q=0.00314﹤1，根据建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见下表。 表70 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价进行简单分析即可。 7.2环境风险识别 本项目涉及的主要危险物质为环氧漆、固化剂和稀释剂，主要贮存于原料暂存间。可能影响环境的途径主要为原料在生产过程中发生火灾、爆炸风险，原料在储运过程中发生泄露风险以及伴生/次生环境风险事故。 （1）原料在生产过程中发生火灾、爆炸风险 本项目生产过程中可能发生的环境风险为喷漆房发生火灾、爆炸等。喷漆房使用的油漆、稀释剂、固化剂大多数是易燃易爆的有毒物质，喷漆过程中油漆及稀释剂、固化剂挥发的有机废气在空气中达到一定的浓度，一遇明火甚至火花就会造成火灾或爆炸事故。 （2）物料储运过程泄露风险 项目原辅材料均采用汽车运输，运输过程中有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能包装桶被撞开或撞破，可能导致物料泄露；此外，在厂区储存过程中，包装桶在存放过程中有可能因意外而侧翻或破损，或温差过大造成盖子顶开，造成泄露。运输过程中如发生泄露，则泄漏物料有可能进入附近水体。本项目所用油漆及稀释剂、固化剂贮存于调漆间，均采用桶装，分类存放，人工操作失误和管理不到位等原因可能造成油漆、稀释剂、固化剂泄露等风险。 （3）伴生/次生环境风险 最危险的伴生/次生污染事故为泄露导致火灾、爆炸，其次的事故类型为泄露发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄露物质污染地表水水质。 7.3环境风险分析 （1）火灾爆炸环境影响分析 发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现为人员的伤亡。本项目油漆及稀释剂、固化剂贮存量较小，根据同类型项目，发生火灾爆炸时，影响范围主要在厂区内，对厂界外影响较小。油漆主要成分为碳氢化合物，充分燃烧后的产物为CO2和H2O，伴生有少量的CO、烟尘和携带少量未燃尽的物料，在消防水的洗涤下，对外环境影响较小。因而从环保角度分析，本项目燃烧爆炸类事故，风险防范的重点为事故状态下伴有泄露物料的消防废水可能对外部地表水环境造成的污染。 （2）泄露环境风险事故影响分析 本项目油漆等使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行过程中危险物质油漆、稀释剂等泄露风险事故概率较低。一旦发生危险物质泄露，挥发性有机物等污染物在短时间内对附近环境将产生一定污染影响，但只要及时发现采取应急措施，可有效减少危险物质泄露对环境的影响程度。 （3）火灾爆炸伴生/次生事故环境影响分析 油漆、稀释剂若发生火灾事故，燃烧产生的烟气有可能对周围大气环境造成一定的污染。考虑到项目实施后用漆量较小，燃烧形成的烟气量较小，一是防火措施可靠性强，二是即使发生火灾，燃烧形成的烟气量小，经扩散稀释后对周围大气环境污染较小。在火灾的同时，油漆等会随着消防用水四溢，这些外泄油漆和混有此类物质的消防废水可能通过厂区雨水管道排入附近河流，对纳污河流水质产生一定的污染影响。 7.4风险事故防范措施 （1）厂区安全防范措施 项目厂区周围环境良好，厂区内部地势平坦，所有车间及库房结构构造均设计为二级耐火材料，具有良好的通风系统，符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）中的规范要求。 （2）运输过程风险防范措施 ①本项目油漆、稀释剂等桶装原料主要采用货车运输。货运应做到定车、定人、定线和定时，同时在运输过程中禁止与其他易燃物、易爆物拼车运输。 ②被运输的危险物品须在其外包装的明显部位粘贴《危险货物包装标志》（GB190-90）中规定的危险物品标志，具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应根据其不同危险特性同时粘贴相应的几个包装标志，以便发生问题时，及时进行多种防护。 ③危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等；装运的油漆、稀释剂、固化剂必须在其外包装的明显部位按规定粘贴危险品标记，标记粘贴要正确、牢固。由于危险物料中具有易燃、有毒等多种危险特性，因此，应根据其不同危险特性粘贴相应的标志，以便一旦发生问题时，可以及时进行相应的处置。 ④在危险货物运输前，相关人员应认真学习其化学性质、禁配物等特性，避免性质相悖的货物直接接触，造成意外事故发生。 ⑤车辆驾驶人员在行驶过程中应严格遵守交通法规，禁止疲劳驾驶、酒后驾车，避免违章停行、停车和进入市镇等，防止因这些人为因素造成风险事故的发生。 （3）贮存过程风险防范措施 ①根据各物料理化特性，选择相应材质容器采取不同保护措施，加强进出料贮运管理，在满足正常生产需求前提下尽可能减少贮存量；将危险品按要求单独存储，悬挂禁烟禁火警示标志。 ②储存区等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并设置安全标志牌，同时安排人员定期检查，发现问题及时解决。 ③储存区由专人管理，危险品出入库必须进行核查登记。库存的危险化学品应当定期检查。 ④加强厂房等建筑物内的通风，严格遵守防护工作制度和相关的环保安全制度。 7.5风险事故应急预案 为了避免火灾事故发生造成现场混乱，贻误救灾时机，造成重大的人员伤亡和财产损失；明确各职能部门在火灾发生时的职责和分工，结合本项目的实际情况特制定以下应急预案： 表71 项目应急预案一览表 项目; 内容及要求. 应急计划区; 生产区. 应急组织; 总指挥部——负责现场全面指挥 专业组——负责事故控制、救援、善后处理. 应急状态分类及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 应急设施设备与材料; 后勤保障组负责供应消防器材、抢险抢修工具及伤亡人员的有关必需品. 发现异常; 现场发现明火燃烧，监控画面发现现场火警，立刻报告当班班长. 报警; 班长向公司通讯组报警：通讯组向总指挥部和各专业组汇报，通过广播指导人员疏散和自救。. 应急程序启动; 事故级别确认后，由总指挥部根据事故级别启动相应级别的应急预案，指挥救援队伍实施救援行动，向上级汇报和向友邻单位通报。根据事故级别确定是否需要将火灾现场有关情况报告所在地消防部门。. 人员疏散; 治安组组织现场与抢险无关的人员撤离。控制防火区域. 现场警戒; 治安组根据火灾发展情况划定警戒范围、禁止所有无关人员进入事故现场。. 灭火处理; 如果火势较大，抢险抢修组则将所有电气设备断电。消防人员到来之前，抢险抢修组组织用干粉灭火器和强大的直流水冲击灭火。控制初期火势，防止火灾蔓延。. 接应救援; 运输组确保消防通道的畅通，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。抢险抢修组引导消防人员进入事故现场，对着火区域进行灭火，并对周围设备和产品进行隔离冷却。. 医疗保障; 若发生人员烧伤或中毒事故，医疗组佩戴好空气呼吸器转移受伤人员至安全地点，并施行人工急救，直至专业医护人员到来。. 环境监测; 环保组协助专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 现场恢复; 火灾扑灭后，检查事故现场，消灭余火，消除隐患。抢险抢修组确认设备损害情况，联系相关单位修复。恢复正常生产。. 事后调查; 总指挥部调查了解事故发生的原因、过程、损失等情况，提出处理方案，提出整改措施。对伤者的救治、医疗。伤亡者的赔偿，安置家属，并做好思想工作。向保险公司申请理赔。同时对事故的后果进行评估。. 注意事项; 1、组织人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源；2、报警时，必须讲明事故地点、火势情况、燃烧物和人员伤亡情况；3、人员灭火时注意站在上风向，防止灭火时发生烟气窒息中毒现象；4、尽快扑灭初期火灾。如果灭火时必须进入烟区，扑救人员应佩戴防毒面具。. 7.6环境风险评价结论 综上所述，在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施、加强管理的前提下，可最大限度地减少可能发生的环境风险，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 建设项目环境风险简单分析内容详见下表。 表72 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备建设项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （）区; （宝丰）县; （宝丰县产业集聚区）园区. 地理坐标; 经度; 113.89149; 纬度; 32.238914. 主要危险物质及分布; 本项目不存在重大危险源. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 本项目营运过程中涉及到危险物质为甲苯、二甲苯的设施风险，以及含甲苯、二甲苯油漆从收集、运输、暂存等全过程所涉及的环境风险。 本项目不存在重大危险源，在采取风险措施后，再结合本工程 实际情况对本项目存在的事故风险进行分析得出，本项目的环境风 险为可接受水平。. 风险防范措施要求; 落实风险防范措施及风险应急预案. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无. 八、总量核算 （1）总量控制因子 本项目运营期间，主要产生废气为VOCS、颗粒物，不涉及SO2和NOX。废水主要为生活污水，生活污水依托园区化粪池处理后进入宝丰县第二污水处理厂进一步处理后外排。 因此，本项目大气污染物总量控制指标为VOCS，水污染物总量控制为COD、氨氮。 （2）本项目总量控制指标核算。 ①大气污染物总量控制 根据工程分析，本项目废气总量控制指标为：0.2841t/a； ②水污染物总量控制 本项目生活污水依托园区化粪池进行预处理，排入宝丰县第二污水处理厂进一步处理后，COD、氨氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，处理达标后外排。 根据污染物总量申请核定办法，末端进入污水处理厂的污水，污染物排放浓度以污水处理厂的出水水质进行计算。本项目废水污染物排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准计算，最终核定本项目水污染物COD、氨氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，因此，本项目建成后水污染物总量控制允许指标详见下表。 表73 项目应急预案一览表 废水排放总量; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 672t/a; COD; 50; 0.047. 氨氮; 5; 0.0047. 综上所述，本项目总量控制指标为：VOCS0.2841t/a、COD为0.047t/a，氨氮0.0047t/a。 九、环境管理与监测计划 9.1环境管理 ### 9.1.1环境管理机构设置 （1）企业设置环保安全科，由副厂长专门主管，并设专职环保负责人1名，负责日常环保设施的运行情况； （2）设专人负责本厂污染源的监测数据、环境管理制度及相关文件的收集整理等工作； （3）污染治理设施应由专人负责管理。 ### 9.1.2环境管理机构职能 主管负责人应掌握生产和环保工作的全面动态情况，负责审批环保岗位制度、指挥环保工作的实施、协调厂内外各有关部分和组织间的关系。 ### 9.1.3环境管理制度 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制定各种类型的环保制度。 （1）排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 （2）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （3）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。 9.2环境监测计划 ### 9.2.1监测机构的设置及职责 项目环保科设专人负责监测事宜，且要求负责人必须具备环保技能，掌握国家规定的统一监测方法及环保文件等，对评价中提出的监控计划保证合格完成。监测机构的主要职责为： （1）定期委托资质单位对各类污染防治设施（设备）运行进行监测评价，随时掌握其正常及非正常运行状况。监测结果异常时查明原因，及时上报。 （2）分析污染物排放规律，整理监测数据，并建立企业环保档案。 （3）接受地方环保部门的指导和监督。 ### 9.2.2环境监测内容 本工程具体环境监测内容详见下表。 表74 环境监测内容一览表 阶段; 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 营运期; 废气无组织排放; 上风向参照点（1个点位） 下风向监控点（3个点位）; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物浓度; 每季度一次，每次两天. 废气有组织排放; 抛丸废气15m高排气筒监测点; 废气量、颗粒物浓度; 每季度一次，每次两天. 喷漆废气15m高排气筒监测点; 废气量、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物浓度; 每季度一次，每次两天. 厂界噪声; 四周厂界; 连续等效声级; 每季度一次，每次两天，昼、夜各一次. 十、选址可行性分析 10.1地理位置及交通情况 项目厂址位于平顶山宝丰县产业集聚区宝丰县宝新实业有限公司院内，项目区厂址北侧为好美佳馒头机械厂（宝丰县宝新实业有限公司院内），东侧为宝丰县宝新实业有限公司院办公楼，南侧一条小路，隔路为平顶山市利嘉金属制品有限公司，西侧为养鸡厂，隔养鸡厂约79m处为铁路。距离厂址较近的敏感点为西侧154m处的小店村，西侧872m处的小温村，西南侧331m处的应河村，南侧809m处的马渡寨村以及东南侧1064m处的太平庄，西北侧889m处的石洼村，西北侧678m处的大温庄村。距离厂区较近的地表水体为西南侧381m处的应河，西南侧1172m处的南水北调中线总干渠。 10.2规划相符性分析 本项目为环保设备生产，符合宝丰县产业集聚区主导产业定位。根据宝丰县产业集聚区土地规划图（详见附图四），本项目用地性质为一类工业用地；通过比对宝丰县产业集聚区环境准入负面清单，本项目不在其负面清单要求范围内。根据宝丰县产业集聚区管理委员会出具证明（详见附件3），本项目建设符合宝丰县产业集聚区总体发展规划。 10.3平面布置合理性分析 本项目厂区为1栋标准化厂房，厂房内生产区、办公区、原料以及成品区布局能够满足生产工艺及防火、安全等方面的要求，车间及设施布置紧凑合理，功能分区明确，即相对独立又相互联系，工艺流程顺畅、便捷；本项目喷漆房位于车间的西侧，平面布局合理。 总体分析，本工程选址和厂区平面布置合理可行。 十一、环保投资估算及“三同时”验收 本建设项目总投资3000万元，其中环保投资为51万元，占项目总投资的比例为1.7%。具体投资见表75，竣工验收一览表见表76。 表75 工程环保投资概算一览表 类别; 污染因素; 环保措施; 投资（万元）. 废气; 抛丸废气; 密闭管道通入1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放; 6. 焊接烟尘; 通过移动式焊烟除尘器处理后无组织排放; 15. 喷漆废气; 1套“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，由1根15m高排气筒排放; 18. 废水; 生活污水; 经园内化粪池处理后排入市政污水管网; /. 噪声; 高噪声设备; 基础减振、厂房隔声; 2. 固废; 一般固废; 面积20m2的一般固废暂存间; 1. 危险废物; 1间面积10m2危废暂存间; 8. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1. 合计; 51. 表76 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 污染因素; 主要污染物; 治理措施; 验收标准. 废气; 抛丸粉尘; 粉尘; 1套袋式除尘器（风量2000m3/h）+1根15m高排气筒（P2）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求）. 焊接烟尘; 烟尘; 移动式焊烟除尘器（15台）处理后无组织排放. 喷漆废气; 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 1套干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置(风量30000m3/h)+1根15m高排气筒排放; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号中的要求. 废水; 生活污水; COD、NH3-N; 经租赁园区化粪池处理后通入市政污水管网; 《污水综合排放标准》（GB1978-1996）表4二级标准及宝丰县第二污水处理厂进水水质标准要求. 噪声; 噪声设备; 机械噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 垃圾桶若干; /. 一般固废; 废弃边角料、除尘器收集粉尘; 1间面积20m2的一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 危险废物; 漆渣、废过滤棉、废活性炭等; 1间面积10m2的危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛丸粉尘 | 粉尘 | 密闭管道——1套袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求） |
|  | 焊接烟尘 | 烟尘 | 移动式焊烟除尘器处理后无组织排放 |  |
|  | 喷漆废气 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 1套干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号中的要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 经租赁园区化粪池处理后通入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB1978-1996）表4三级标准及宝丰县第二污水处理厂进水水质标准要求 |
| 固体 废物 | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 |
|  | 一般固废 |  | 废弃边角料、除尘器收集粉尘 | 1间面积20m2的一般固废暂存间 |
|  | 危险废物 |  | 漆渣、废过滤棉、废活性炭等 | 1间面积10m2的危废暂存间 |
| 噪声 | 项目主要噪声源为机械设施运行时产生的机械噪声。经过选用低噪声设备、隔声、减振及距离衰减后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于宝丰县产业集聚区，租赁厂房，经在厂房内进行设备安装，项目不会对生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 评价结论与建议

| 1、评价结论 1.1项目概况 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司拟投资3000万元,租赁宝丰县宝新实业有限公司位于平顶山市宝丰县产业集聚区宝新宝隆产业园10号厂房建设华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备项目。 1.2产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目，本项目已在宝丰县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2020-410421-35-03-072613，符合国家相关产业政策要求。 1.3规划相符性 本项目为环保设备制造，符合宝丰县产业集聚区主导产业定位。根据宝丰县产业集聚区土地规划图，本项目用地性质为一类工业用地；通过比对宝丰县产业集聚区环境准入负面清单，本项目不在其负面清单要求范围内。根据宝丰县产业集聚区管理委员会出具证明，本项目建设符合宝丰县产业集聚区总体发展规划。 此外，项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；项目用水用电供应均有保证，满足本项目生产及生活需要；项目施工期及运营期采取相应的环保措施后排放污染物较少，环保措施合理可行，因此，项目生产后对周围环境质量的影响小，不会改变当地的环境功能区划。 1.4环境影响分析 （1）废气：1）抛丸废气颗粒物排放浓度为0.32mg/m3，排放速率为0.0006kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m时最高排放速率3.5kg/h的要求）；2）焊接烟尘排放量为0.004t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为1.0mg/m3，可确保烟尘浓度满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194- 1996）车间空气中电焊烟尘最高容许浓度限值（6.0mg/m3）和《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）表2工作场所空气中粉尘容许浓度电焊烟尘最高容许浓度限值（4.0mg/m3）；3）项目喷漆工序中产生废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度分别为0.0026mg/m3、0.3368mg/m3、0.7486mg/m3（甲苯与二甲苯合计0.3394mg/m3），排放速率分别为0.0001kg/h、0.0101kg/h、0.0225kg/h，去除效率为90%，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）相关要求限值要求（甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃有组织排放浓度建议排放限值分别20 mg/m3、50 mg/m3，去除效率不低于80%）。因此，本项目废气对周围环境影响较小。 （2）废水：本项目不产生生产废水，生活污水经租赁园区化粪池处理后通入宝丰县第二污水处理厂进一步处理后外排。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振和消声措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。 （4）固体废物：本项目废弃边角料、焊渣、焊条头等统一收集后外售综合利用；除尘器收集粉尘与生活垃圾定期交由环卫部门统一处置；漆渣、废过滤棉、废活性炭等收集暂存后定期交由有资质单位处置。 1.5总量控制 根据工程分析，项目VOCS排放量为0.2841t/a； 项目不产生生产废水，生活污水经项目园区化粪池处理后排入宝丰县第二污水处理厂进一步处理，排放COD为0.047t/a，氨氮0.0047t/a。 因此本项目总量控制指标为：VOCS0.2841t/a、COD为0.047t/a，氨氮0.0047t/a 2、对策建议 （1）建设单位应严格执行“三同时制度”，并确保环保资金落实到位； （2）本次环评提出的污染治理措施，建设单位应严格执行，确保污染物达标排放； （3）加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行，并做好生产人员的安全防护工作；减少工作人员与有害物的接触。 3、环评总结论 华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备建设项目符合国家产业政策，项目选址符合土地利用规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |