- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 年产40万根水泥管项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山达森商贸有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 白浩亮 |  |  | 联系人 | 白浩亮 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市宝丰县李庄乡李庄村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13333905678 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 467400 |
| 建设地点 | 平顶山市宝丰县李庄乡李庄村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宝丰县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2101-410421-04-01-450241 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 13333.4 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保 投资(万元) |  | 149 | 环保投资占总投资比例 | 29.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期营运 日期 |  | / |  |  |
| 1.项目由来及建设必要性 随着社会经济的持续发展，人民生活水平的日益提高，城市和农村的基础设施建设都在快速增长，作为公共设施必需品的水泥管使用量剧增，推动了本行业的快速发展。鉴于以上原因，平顶山达森商贸有限公司根据市场供需现状，决定投资500万元，新建平顶山达森商贸有限公司年产40万根水泥管项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的相关规定，该项目应开展环境影响评价工作，并编制环境影响评价文件；另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版)的相关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30－55石膏、水泥制品及类似制品制造302；商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，本项目属于水泥制品制造，应编制环境影响报告表。 受平顶山达森商贸有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表，供建设单位上报环境保护行政主管部门审批。 2.项目主要经济技术指标 该项目总投资500万元，其主要技术经济指标见表1。 表1 建设项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 500; 企业自筹. 2; 环保投资; 万元; 149; 占总投资的29.8%，企业自筹. 3; 总占地面积; 平方米; 13333.4; /. 4; 建筑面积; 平方米; 8000; 包括生产车间和办公室. 3.项目组成及建设内容 项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及建设内容见表2。 表2 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为7820m2，主要布置原料加工生产线以及制管生产线; 新建. 辅助工程; 办公室; 建筑面积约为180m2; 新建. 公用工程; 供电工程; 引自宝丰县李庄乡供电处; /. 供水工程; 引自厂区自备水井; /. 排水工程; 生活废水经厂区防渗化粪池收集处理后，定期清运；洗砂废水经沉淀罐沉淀后回用; 新建. 环保工程; 废气治理; ①给料机进料口：进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理； ②项目破碎、制砂、筛分设备：封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置引风管道，收集粉尘引至袋式除尘器进行处理 ③项目原料仓采用全封闭，料场上方设置有喷干雾设施，定期洒水，减小骨料堆存装卸粉尘； ④水泥筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后由仓顶排放； ⑤搅拌机上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理；; 新建. 废水治理; 三格式防渗化粪池20m3；雨水收集池一座，50m3；200m3沉淀罐，100m3清水回用池; 新建. 噪声治理; 减振基础、隔音等; 新建. 固废治理; 除尘器收集的粉尘作为产品外售；沉淀池沉渣回用；职工生活垃圾经垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置; 新建. 4.产业政策符合性分析 经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，符合国家产业政策；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在其限制、禁止用地项目目录中；且项目已在宝丰县发展和改革委员会备案，项目代码为：2101-410421-04-01-450241（见附件2），因此该项目符合国家有关产业政策。项目拟建设情况与备案相符情况详见下表3。 表3 项目拟建设情况与备案相符性一览表 类别; 项目建设内容; 备案内容; 相符性. 项目名称; 年产40万根水泥管项目; 年产40万根水泥管项目; 相符. 建设单位; 平顶山达森商贸有限公司; 平顶山达森商贸有限公司; 相符. 建设地点; 平顶山市宝丰县李庄乡李庄村; 平顶山市宝丰县李庄乡李庄村; 相符. 主要建设内容; 项目占地20亩，建设年产40万根水泥管项目，总建筑面积约8000平方米，包括生产车间、原料库、产品库; 项目占地20亩，建设年产40万根水泥管项目，总建筑面积约8000平方米，包括生产车间、原料库、产品库; 相符. 主要生产工艺; 外购原料-破碎-二次破碎-筛分-粉碎-水洗-搅拌-浇筑-离心-自然养护-成品; 外购原料-破碎-二次破碎-筛分-粉碎-水洗-搅拌-浇筑-离心-自然养护-成品; 相符. 主要生产设备; 破碎机、筛分设备、水洗设备、圆锥破、粉碎机、搅拌机、离心机、除尘器等配套环保设备; 破碎机、筛分设备、水洗设备、圆锥破、粉碎机、搅拌机、离心机、除尘器等配套环保设备; 相符. 5.项目地理位置及周围环境概况图 项目位于平顶山市宝丰县李庄乡李庄村（地理位置图见附图一），利用宝丰县八骏新型建材有限公司现有闲置土地进行建设，项目北侧为生产路及农田；项目东侧为宝丰县八骏新型建材有限公司，东侧140m为李庄村；南侧为农田；西侧为农田，距离140m处为杨庄村，距离最近地表水体为西侧700m运粮河。项目周围环境图见附图二。 6.规划相符性分析 项目租赁宝丰县八骏新型建材有限公司现有闲置土地进行建设，根据《关于宝丰县八骏新型建材有限公司年产6000万块（折烧结普通砖）煤矸石烧结砖项目生产线环评批复》（宝环表[2016]017号）以及场地租赁协议（附件3），该项目用地符合土地利用规划。 根据宝丰县李庄乡人民政府出具的规划证明（见附件4），该项目符合李庄乡乡镇发展规划。 综上所述，项目用地符合宝丰县李庄乡总体规划。 7.平面布置合理性分析 项目位于平顶山市宝丰县李庄乡李庄村，生活区位于厂区西北侧，生产车间位于产区南侧。水泥制管生产区位于车间西侧，生产工序由南向北依次进行；砂石加工车间位于厂区东侧，生产工序由东向西依次进行，生产车间内生产设备摆放有序。生产区和办公区分区明显，项目北侧紧邻生产道路，交通便利，项目各生产区域布局合理。 项目营运期产生的废气污染物经采取有效措施处理后，可达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经厂区防渗化粪池处理后定期清运，生产废水经沉淀池处理后循环使用；固废均合理化处置，项目噪声经隔声衰减等措施后对周边敏感点的影响较小。 因此，从环保角度分析，项目平面布置合理（厂区平面布置图见附图三）。 8.项目生产规模及产品方案 根据厂家提供资料，项目产品生产规模及方案详见表4。 表4 项目生产规模及产品方案一览表 产品名称; 产量（/a）. 水泥管（污水管、下水管）; 40万根. 9.项目主要原辅材料消耗 该项目营运期主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 原材料; 原材料名称; 年用量（t/a）; 备注. 鹅卵石; 80000; 外购，由具有开采资质的单位提供；生产石子和机制砂用于生产水泥管，项目石子和机制砂不外售. 水泥; 4000; 外购. 钢筋; 200; 外购. 能源; 水（总）; 7068m3; 厂区自备井. 电; 50万kW·h/a; 宝丰县李庄乡供电网. 10.项目主要设备 项目主要设备及情况见表6。 表6 项目主要生产设备一览表 项目; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 砂石加工生产线; 上料机; /; 1台; /. 颚式破碎机; PE-900*1200; 1台; 产能为50t/h、年加工量为12万t. 圆锥破碎机; HXHP250; 1台; 产能为50t/h、年加工量为12万t. 粉碎机; HVI1032; 1台; 产能为50t/h、年加工量为12万t. 振动筛; 3mx7m; 1台; /. 带式输送机; /; 10台; /. 洗砂机; 1500mm; 2台; /. 压滤机; 1250; 1台; /. 铲车; /; 2台; /. 沉淀罐; 100m3; 2座; /. 水泥制管生产线; 搅拌机; CPB1500; 1台; 产能为40t/h、年加工量为9.6万t. 悬辊机; 2米; 6台; /. 水泥筒仓; 100t; 1个; /. 龙门吊; 10t; 1个; /. 钢筋调直机; /; 1个; /. 钢筋滚圆机; /; 1个; /. 11.能源供给与给排水 （1）供电 项目用电由李庄乡供电处供应，满足厂区生产生活用电，年用电量约50万kW•h。 （2）供水 项目用水引自厂区自备水井，能够满足项目用水需求，该项目用水量约为7068m3/a。 （3）排水 该项目营运期生产过程中产生的废水，经沉淀后均回用于生产环节，不外排；生活废水经厂区防渗化粪池收集处理后，定期清运。 12.劳动定员及工作制度 营运期劳动定员为20人，均不在厂区食宿，工作制度为一班制，每班8小时，年工作时间为300天。 |
| 与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场勘查，宝丰县八骏新型建材有限公司现已停产，厂区处于闲置状态。本项目利用宝丰县八骏新型建材有限公司西侧闲置土地新建生产车间，项目场地现状为空地。本项目属于新建项目，因此。不存在与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地理位置 宝丰县系平顶山市所辖，位于河南省中部、豫西伏牛山余脉外方山东麓，东经112°42′～113°18′，北纬33°39′～34°02′，面积722km2，东依平顶山市，西接汝州市，南邻鲁山县，北与郏县隔北汝河相望。宝丰县距省会郑州134km，距平顶山市区30km，距洛阳市141km，漯宝铁路与焦枝铁路在城南相连，焦枝铁路纵贯全境，207国道南石公路及洛（阳）平（顶山）漯（河）高速公路穿境而过，是河南省中西部重要交通枢纽。 2.地形、地貌 宝丰县地属外方山东麓浅山丘陵区，由西往东为山地向黄淮平原过渡的丘陵起伏地带，由北向南则是河川、岭岗相间；西、南、东三面环山，北面是临河的平原和岗丘，中部为丘陵、平原、洼地交错，县城及其附近属平原区，地势平坦开阔。其中山区占总面积的19.4%，丘陵占42.0%，平原占38.6%。全县地势西北高东南低，境内有山峰85个，平均海拔167m，最高处为西部观音堂乡的无名山，海拔740m，东部最高山峰为擂鼓台，海拔505m，最低处为东部闹店乡洪寺营村，海拔98m，一般地面坡降为1/400。 宝丰县地质为第四系上更新世和全新世地层，下伏更新世河第三系地层，岩性自上而下一次为粘土、亚粘土、泥、沙卵石、中细沙。 3.气象气候 宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期229天；主导风向为NNW风；多年平均风速2.35m/s。 4.水文特征 宝丰属淮河流域，有沙、汝河支流，流域面积在10平方公里以上的河流有18条，现有大中型水库17座，水库总容量达14572万立方米，全县地下水资源为8988万立方米。另外，县内李庄乡有日涌量为2800吨的天然优质矿泉水源。距白龟山水库15公里，距昭平台水库35公里。辖区属淮河流域，分为汝河水系（包括石河、净肠河、玉带河等12条）和沙河水系（包括应河、大郎河、乌江河等6条）。总流域面积6061平方公里。开工的南水北调中线工程也穿境而过。 应河发源于张八桥乡阎洼村和张八桥附近浅山，经小店乡薛潭村入平顶山市郊，绕应山而南入白龟山水库，县境河长191km，流域面积78km2，现为季节性河流，仅在雨季雨量充沛时有水。 净肠河系北汝河支流，发源于宝丰县烟岭坡，在交叉断面下游与玉带河汇合后于双口村入石河，河道全长42km，流域面积273km2，净肠河在下游12km处教场村北与南水北调总干渠相交，为宝丰县污水处理厂的纳污河流。 石河属淮河流域沙汝河水系，发源于汝州市境，有二源：南源在汝州市境五垛山东麓，又名“空干河”，北源在汝州市境分水岭下，为“石板河”。二源曲折东流入宝丰县境，至大营镇高店村相汇，于赵庄镇吕寨村东注入北汝河，宝丰境内流域面积497平方公里，河床平均宽20米。 乌江河俗称湛河上游，源于宝丰县余官营，流经新城区、新华区，在新华区焦店镇温集村汇入湛河。前营乡内的乌江河全长5.28km，途径马旗营、余西、余东和牛庄等。南水北调中线工程是国家“十五”计划重点工程，将从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、鲁山、宝丰、郏县等4个县。 5.矿产 宝丰县地下蕴藏的矿产资源相当丰富，主要分布在西南部和东南部地区。现已查明的有原煤、铝钒土、紫砂石、石英石、石灰石、硫矿区、硅石、磷矿石、铁矿石等20余种，产地58处。该县是全国百名重点产煤大县之一，根据地质部门勘探，该县煤炭储量3.4×108t，属B组优质主焦煤。铝钒土储量8.3×107t以上，紫砂陶土储量5×108t，石灰土储量6×108t以上，石膏储量3.4×108t，伊利石储量1.5×107t，耐火粘土储量6.6×107t，磷矿2.813×107t，铁矿石1.0×106t等。 6.植被及生物多样性 植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带，适合多种生物繁衍生息。故境内生物资源比较丰富，种类繁多。1982年县情普查，栽培植物有90余种，野生植物有290余种，饲养动物有30余种，野生动物有220余种。主要粮食作物有小麦、玉米、红薯、高粱、大米和豆类10余种，经济作物有烟叶、芝麻、花生、油菜等20余种，林业树种30余种，家禽家畜10余种，野生动物资源70余种。 评价区域内生物资源较为简单，主要为人工花草和树木，农田作物以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫及鱼类；项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7.项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）的相符性 《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》中河南省2019年工业企业无组织排放治理方案内容如下： 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 表7 本项目处理措施与文件要求相符性分析表 序号; 详细要求; 本项目处理措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划，均安装有安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机或物料提升机均在密闭廊道内运行，并在所有落料位置均设置有喷干雾装置; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入收集桶内，卸灰区封闭。除尘器收集的粉尘作为产品直接外售，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 在厂区东南角安装1套视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 安装1套在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等在厂区东侧大门随时公开; 相符. 根据与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）的相符性分析，可知本项目生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，因此，本项目可以达到“五到位、一密闭”的要求。 8、宝丰县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发宝丰县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（宝攻坚办〔2020〕12号） 宝丰县2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2020〕16号）和《宝丰县人民政府关于印发宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（宝政〔2018〕12号）等有关要求，持续改善全县环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 ...... （五）深入推进“三散”污染治理 实施“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 27.全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。县控尘办牵头组织开展“宝丰县扬尘污染防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆厂、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 深入开展城市清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，定期开展全城大清扫，不断提升城市清洁规范化、精细化、智能化管理水平。全县平均降尘量不得高于9吨／月·平方公里，全县主次干道达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施升级改造，减少作业扬尘。 加大城区裸土治理力度，对裸露土地登记造册，对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧、城乡结合部的裸露土地硬化和绿化，对国省干道、铁路等穿城路段路界内两侧裸露地实施绿化，建设绿化景观好、生态功能强、综合效益高的绿色长廊和防护林带，进一步扩大生态空间。 41.强化非道路移动机械执法监管。 加快非道路移动机械信息采集。生态环境、住建、交通运输、水利、自然资源等部门，做好非道路移动机械信息采集工作；规范非道路移动机械环保号牌核发监管，2020年10月底前，完成在用非道路移动机械信息采集及号牌核发工作；强化销售和新购置非道路移动机械监管，新购置或者转入的未进行信息采集的外省非道路移动机械，应在购置或转入之日起30日内完成编码登记。 加大执法力度。对辖区施工工地、物流园区、大型工矿企业等开展全面排查，对于未悬挂号牌、张贴信息采集卡的非道路移动机械，一律封存停用；强化高排放非道路移动机械禁用区管理，依法查处禁用区内使用国三以下机械、超标排放机械等违法行为。 本项目营运期严格按照《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定进行，营运期项目加工生产线废气通过配设3台袋式除尘器处理各环节产生的粉尘，水泥筒仓配设1台仓顶除尘器处理水泥仓产生的粉尘，以降低营运期对周围环境空气的影响。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 该项目位于平顶山市宝丰县李庄乡李庄村，根据环境空气质量功能区划分，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用 平顶山市县（市、区）环境空气统计结果（2019），检测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时等共6项，监测总天数360天，其检测结果见下表： 表8 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 单位：mg/L 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 宝丰县; 二氧化硫; 年平均; 14; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 32; 40; 达标. PM10; 年平均; 87; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 52; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 113; 160; 达标. CO; 24小时平均; 0.9; 4; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政【2018】30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）、《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（平政【2018】27号）和《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办【2020】16号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定《宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》和《宝丰县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（宝攻坚办〔2020〕12号），工作目标为2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。通过《宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》和《宝丰县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（宝攻坚办〔2020〕12号）的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2.地表水 本项目周边主要水体为运粮河，最终汇入北汝河。本次地表水现状参考2019年度平顶山市例行监测对许昌市襄城鲁渡断面常规监测数据，监测结果统计如下表9。 表9 监测断面数据 单位：mg/L 河流断面; 项目; pH; 高锰酸盐指数; 氨氮; BOD5; CODcr. 襄城鲁渡; 监测; 7.7～8.3; 1.5～3.6; 0.012～0.427; 0.6～1.2; 9～22. 标准; 6～9; 6; 1.0; 4; 20. 标准指数; 0.35～0.65; 0.25～0.6; 0.012～0.427; 0.15～0.3; 0.45～1.1. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标. 由上表襄城鲁渡断面的监测数据可知，监测因子中除CODcr外，其余因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，COD超标的主要原因是周边村庄生活污水未经处理汇入河流造成部分因子超标，本项目生活污水经化粪池处理后综合利用不外排，生产废水循环利用不外排，不会对北汝河产生较大影响。 3、地下水环境质量现状 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30－55石膏、水泥制品及类似制品制造302；商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制报告表。对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属“J-非金属矿采选及制品制造”第60项“砼结构构件制造、商品混凝土加工”分类，地下水环境影响评价项目类别属于IV类建设项目，IV类建设项目不再开展地下水环境影响评价。 4.声环境 根据执行标准意见，应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间≤60dB（A）；夜间≤50B（A）的要求。河南和阳环境科技有限公司于2021年1月26日至1月27日两天对项目周围进行昼夜监测，检测报告见附件6，监测结果见表10。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测日期; 昼间; 夜间; 标准（昼/夜）; 是否达标. 1; 东厂界; 2021.1.26; 52.6; 41.4; 60/50; 达标. 2; 南厂界; 53.8; 44.3; 60/50; 达标. 3; 西厂界; 52.7; 41.6; 60/50; 达标. 4; 北厂界; 53.9; 42.1; 60/50; 达标. 5; 东侧李庄村; 53.6; 42.5; 60/50; 达标. 6; 西侧杨庄村; 53.3; 42.4; 60/50; 达标. 7; 东厂界; 2021.1.27; 52.3; 43.7; 60/50; 达标. 8; 南厂界; 51.2; 43.4; 60/50; 达标. 9; 西厂界; 52.4; 43.7; 60/50; 达标. 10; 北厂界; 51.2; 43.8; 60/50; 达标. 11; 东侧李庄村; 51.4; 43.3; 60/50; 达标. 12; 西侧杨庄村; 51.7; 43.2; 60/50; 达标. 由上表可知，项目东、南、西、北侧噪声现状值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间≤60dB（A）；夜间≤50B（A）的要求。敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 5.生态环境现状 本项目厂址所在地系租用宝丰县八骏新型建材有限公司现有闲置土地进行建设。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。 6、土壤影响因素分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业、金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”类别，本项目属于Ⅲ类项目。 （1）评价工作等级 本项目属于污染影响类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目根据占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）。 建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下： 表11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、杨庄村等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目总占地面积13333.4平方米，属于小型项目，根据项目周边情况介绍，项目周边环境敏感程度为敏感，土壤评价工作等级划分如下。 表12 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为三级评价，本次评价委托委托河南和阳环境科技有限公司对本项目厂区内土壤环境进行的实地监测数据。监测点位有3个，三个检测点位均检测表层样，监测点位检测因子为《土壤环境质量建设用地土壤环境风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 全部45 项因子，监测频次为1 次/天，共监测1 天。 # 表13 土壤环境现状监测结果 序号; 污染物项目; 1#监测点位; 2#监测点位; 3#监测点位; 标准值; 达标分析. 1; 砷（mg/kg）; 7.22; 5.35; 7.14; 60; 达标. 2; 镉（mg/kg）; 0.82; 0.19; 0.15; 65; 达标. 3; 铬（六价）（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7; 达标. 4; 铜（mg/kg）; 35; 28; 33; 18000; 达标. 5; 铅（mg/kg）; 12.8; 14.5; 8.9; 800; 达标. 6; 汞（mg/kg）; 0.07; 0.06; 0.04; 38; 达标. 7; 镍（mg/kg）; 33; 38; 25; 900; 达标. 8; 四氯化碳（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 2800; 达标. 9; 氯仿（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 900; 达标. 10; 氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 37000; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 9000; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 5000; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 66000; 达标. 14; 顺1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 596000; 达标. 15; 反1,2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 54000; 达标. 16; 二氯甲烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 616000; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 5000; 达标. 18; 1,1,1-2四氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 10000; 达标. 19; 1,1,2-2四氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 6800; 达标. 20; 四氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 53000; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 840000; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 2800; 达标. 23; 三氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 2800; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 500; 达标. 25; 氯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 430; 达标. 26; 苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 4000; 达标. 27; 氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 270000; 达标. 28; 1,2-二氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 560000; 达标. 29; 1,4-二氯苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 20000; 达标. 30; 乙苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 28000; 达标. 31; 苯乙烯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 1290000; 达标. 32; 甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 1200000; 达标. 33; 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 570000; 达标. 34; 邻二甲苯（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 640000; 达标. 35; 硝基苯（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 76; 达标. 36; 苯胺（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 260; 达标. 37; 2-氯酚（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 2256; 达标. 38; 苯并[α]蒽（mg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 达标. 39; 苯并[α]芘（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 1500; 达标. 40; 苯并[b]荧蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 15000; 达标. 41; 苯并[k]荧蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 151; 达标. 42; 䓛（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 1293; 达标. 43; 二苯并[α，h]蒽（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 5500; 达标. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 1500; 达标. 45; 萘（μg/kg）; 未检出; 未检出; 未检出; 70000; 达标. 由上表可知，监测因子各监测值均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 第二类用地筛选值标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据现场调查情况，本工程周围环境保护目标和保护级别见表14、15。 表14 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 人口; 相对厂址位置; 相对距离/m. X; Y. 杨庄村; 113.2739996910; 33.8433140516; 居民; 人群; 二类区; 3000人; 西; 140. 李庄村; 113.2676267624; 33.8427561522; 居民; 人群; 二类区; 3000人; 东; 140. 表15 其他环境保护目标一览表 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 水环境; 运粮河; 西; 700m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类. 大气环境; 杨庄村; 东南; 140m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 李庄村; 北; 140m. 声环境; 杨庄村; 东南; 140m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 李庄村; 北; 140m.

| 环境质量标准 | 项目 执行标准; 标准值. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）表1; 功能区; COD mg/L; 氨氮mg/L; pH. Ⅲ类; 20; 1.0; 6～9. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 污染物; SO2μg/m3; NO2μg/m3; COμg/m3; O3μg/m3; PM10μg/m3; PM2.5μg/m3. 24小时平均; 150; 80; 4; /; 150; 75. 1小时平均; 500; 200; 10; 200; /; /. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1; 功能区; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目 执行标准; 标准值. 营运期; 河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》 （DB41 1953—2020）; /; 颗粒物. 水泥仓及其他通风生产设备最高允许排放浓度mg/m3; 10. 无组织排放限值浓度mg/m3; 0.5. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 功能区; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2; 60; 50. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 本项目不设总量控制指标。 |

1.工艺流程简述： 1.1施工期工艺流程简述 项目施工期工艺流程主要为场地整理、厂房建设、设备安装以及竣工验收等，具体工艺流程及产污环节见图1。 固废、废水 噪声 厂房建设 设备安装 竣工验收 噪声 场地整理 废气、噪声 固废 图1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2营运期工艺流程简述 （1）原料加工工艺 项目水泥制管生产线所用石子和砂均为企业自加工，项目石子和砂生产工艺流程图如下： 粉碎机 振动筛 原料 ＜5mm 石料（用于水泥管生产） 5-30mm 噪声、废气 鄂破 洗砂机 噪声、废气 噪声、固废、废水 机制砂 噪声、废气 给料 噪声、废气 圆锥破碎机 噪声、废气 >30mm及 （用于水泥管生产） 水 图2 项目原料加工生产工艺流程及产污环节图 项目外购鹅卵石在原料库内堆存，然后原料由铲车卸至上料口送入中转仓内，原料由中转仓送入颚式破碎机破碎，将大块鹅卵石破碎成小块，然后进入圆锥破碎机进行破碎，破碎完成后进入振动筛（2层筛，一层筛孔径为30mm，二层筛孔径为5mm），筛分出的物料分为3个级别，粒径为5-30mm的为本项目的石料产品，粒径大于30mm的石子以及粒径＜5mm的石子通过输送带进入粉碎机加工制砂。最后进入洗砂机清洗后即为机制砂。物料经输送带输送至各自成品存放区存放，供水泥管生产使用，不外售。 - （2）水泥管加工工艺 - 项目水泥管生产工艺流程及产污环节如下图3所示。 钢筋加工 成型 钢筋 调直、 弯圆 模具安装 有组织粉尘 入模 搅拌加工 水泥 水泥筒仓 合模 搅拌 沙、 石子 车辆转运 粉尘、 噪声 离心成型 悬辊成型 储存扬尘 噪声 固废 噪声、废水 噪声、废水 成品堆放 脱模 自然养护 废水 养护 废气 燃气锅炉 悬辊成型 水 固废、噪声 水 图3 水泥管工艺流程及产污环节图 本项目的生产工艺如下： 1.钢筋加工 外购的钢筋首先进行用钢筋调直机将钢筋调直后定长切断。调直的钢筋根据生产的不同类型的水泥管的长度进行切断，长度要准确，被切断的钢筋相当于水泥管的骨架。在钢筋骨架成型架上，按照配筋要求，按欲制作的钢筋骨架环筋内径的实际尺寸，调整成型架的外径，并按照环筋螺距在支撑架上做好等距标记。将环向钢筋按照螺距标记缠绕在滚圆机上滚圆成型。将预先调直、定长切断的纵向钢筋，按照设计位置依序摆放，端头与环筋拼接。 - 2.搅拌加工 - 按混凝土配比要求，将所需用量的水泥通过密闭蛟龙自动送入搅拌机内；将配比好的沙、石子送入搅拌机内加水搅拌。此过程中会有少量粉尘产生。粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 3.滚动成型 用吊钩将水泥管模具调至滚动机上，混凝土在滚动机产生离心力的作用下粘附到管模内壁，完成布料。因此离心力不宜太大，以混凝土能克服自重越过最高点而沿模壁均匀布料为宜。其次，当料层厚度超过管模挡圈时，混凝土混合料开始受到辊压力的作用，同时，因喂料的厚薄不均产生震动，这种振动力在一定范围内有利于混凝土混合料的均匀分布与振动密实。 4.养护 采用自然养护，不用蒸汽。夏季放置时间约为6小时，冬季放置时间约为1-3天。将成品水泥管通过龙门吊放置在成品区，并分类摆放。 1.3 项目物料平衡 粉尘 粉尘 粉尘 0.4 4 10 粉尘 4 40 粉尘 鹅卵石 给料 鄂破 80000 79999.6 圆锥 振动筛 粉碎机 79991.6 79995.6 39951.6 40000 粉尘 40000 石料 39941.6 5 边角料 9 200 钢筋 加工 机制砂 洗砂机 41141.6 搅拌 入模 41141.6 水 24000 195 4000 水泥 回用19240 养护 成品 2000 85327.6 制泥机 图4 项目物料平衡图（单位：t/a） 2.产污环节分析： 2.1施工期产污环节 （1）废气： 建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘和施工机械尾气。 （2）废水： 主要为施工废水和施工人员生活污水。 （3）噪声： 主要来自机械噪声、施工作业噪声。 （4）固废： 主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 2.2营运期产污环节 （1）废气： a、运输车辆动力起尘； b、给料机进料口、破碎和筛分粉尘； c、水泥和粉煤灰入筒仓过程中产生的粉尘； d、原料投料、搅拌过程中产生的粉尘； （2）废水： a、职工生活污水； b、车辆冲洗废水。 c、洗砂废水。 （3）噪声： a、生产过程中破碎机、振动筛、粉碎机、搅拌机等设备运转所产生的噪声。 （4）固废： a、生活垃圾：职工办公生活产生的生活垃圾。 b、沉淀池泥饼：经压滤机压滤产生的泥饼。 c、粉尘：除尘器收集的粉尘 d、不合格产品、钢筋边角料 3.源强分析： 1.施工期大气污染源 本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和机动车尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要为场地整理、建材运输、原料堆放、装卸等过程。汽车运输主要是钢筋等，运输扬尘量很小，对周围环境影响较小。 （2）施工机械及运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械包括挖掘机、装载机等，这些设备以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括NOX、CO和THC等，由于本项目工程量少，产生量不大，对环境的影响很小。 2.施工期废水 该项目施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。 施工期产生的废水污染源主要为施工废水，其主要污染物为悬浮物，根据类比调查悬浮物为500～1000mg/L；施工废水量为0.2m3/d，共产生废水18m3（施工期按90天计），则悬浮物产生量为0.018t。 施工人员均不在施工场地食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗水，施工期间施工人员每天最多15人，废水量较少且水质成分简单，约0.48m3/d，施工人员共产生生活污水为43.2m3（施工期按90天计）。 3.施工期噪声 该项目施工期主要噪声源为挖掘机、装载车、吊车等施工机具的运转及运输车辆都将产生噪声，设备噪声值一般为75～95dB（A）左右；项目施工设施为非连续作业，根据施工阶段的不同，施工噪声对周围声环境的影响不同。 4.施工期固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为建设过程中产生的废土、废混凝土、废钢条等建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目场地目前为空地，需要对场地进行平整的土方量较少，对周围环境产生的影响较小。项目拟新建厂房为钢结构，建筑垃圾产生量约为10t。 施工期施工人员15人，所产生的生活垃圾按每人每天0.3kg计（施工期按90天计），经计算知，生活垃圾施工期间产生量为0.405t。 3.2营运期源强分析 3.2.1大气环境影响及措施 本项目营运期大气污染物主要为给料机上料口、破碎和筛分粉尘，水泥入筒仓过程中产生的粉尘，制管工序搅拌过程中产生的粉尘以及运输车辆动力起尘。 - （1）砂石加工工序给料机进料口、破碎和筛分粉尘 项目鹅卵石加工在上料、破碎和筛分过程以会产生粉尘，项目上料配备1台除尘器，鄂破、圆锥破碎机、振动筛及粉碎机配备1台除尘器+15m高排气筒。根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，项目生产过程中粉尘产排污情况见表16。 表16 各生产设备产尘量情况一览表 设备; 产污设施/工段; 粉尘产生系数; 物料加工量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 上料机; 进料口; 0.005kg/t原料; 80000; 0.4. 鄂式破碎机; 颚破工段; 0.05kg/t原料; 79999.6; 4. 圆锥破碎机; 圆锥破碎机工段; 0.05kg/t原料; 79995.6; 4. 振动筛; 筛分工段; 0.5kg/t原料; 79991.6; 40. 粉碎机; 制砂工段; 0.25kg/t原料; 39951.6; 10. - 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷雾抑尘措施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统本项目采取原料进料口上方配备半封闭集尘罩收集粉尘，然后引至一套单独的袋式除尘器对产生的粉尘进行处理（风量10000m3/h，除尘效率为99%）。本项目1台圆锥破碎机、1台鄂式破碎机、1台振动筛和1台粉碎机均位于封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置引风管道，收集粉尘引至一套袋式除尘器对产生的粉尘进行处理（风量40000m3/h，除尘效率为99%）；处理后共同通过一根15m高排气筒排放，具体排放情况见表17。 表17 项目加工工段粉尘治理措施及排放情况一览表 产污设 施/工段; 产生量（t/a）; 粉尘浓度mg/m3; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度mg/m3; 排放速率（kg/h）. 进料口; 0.4; 16.7; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量10000m3/h，除尘效率为99%）; 通过1根15m高排气筒排放（P1）; 0.58; 4.8; 0.24. 鄂式破碎机; 4; 604.2; 封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置引风管道，收集粉尘引至一套袋式除尘器对产生的粉尘进行处理（风量40000m3/h，除尘效率为99%）. 圆锥破碎机; 4. 振动筛; 40. 粉碎机; 10. （2）粉料筒仓粉尘 项目的水泥采用粉料筒仓储存，筒仓配备有1台仓顶袋式除尘器。粉料在入仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥压入筒仓，此粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。 项目水泥用量为4000t/a，根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。仓顶除尘器除尘效率取99%，根据计算该工段粉尘排放情况见表15。 表18 项目筒仓粉尘排放情况 筒仓名称; 数量; 废气量（m3/a）; 粉尘产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 粉尘排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 水泥筒仓; 1个; 1.84×106; 8.36; 4544; 0.08; 4.54. （3）搅拌粉尘 项目搅拌过程会产生搅拌粉尘，要求企业在搅拌机的进气口设置1套袋式除尘器用于收集投料时产生的粉尘。粉尘经除尘器处理以后共同通过1根15m高排气筒（P2）排放，除尘器中收集的粉尘回用于生产环节。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌骨料与粉料进入搅拌机中逸散尘的排放因子，该工序粉尘产生量取为0.2kg/t，本项目骨料与粉料用量约为4.5万t/a，则搅拌粉尘产生量为9t/a。搅拌机配套安装袋式除尘器用于收集原料投放、搅拌过程中产生的粉尘，每套除尘器风量为10000m3/h，除尘效率可达99%，日工作8h，年工作300d。项目投料、搅拌过程中粉尘的排放情况见下表19： 表19 项目搅拌粉尘排放情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 运行时间 （h/a）; 粉尘排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 搅拌粉尘; 9; 375; 2400; 0.09; 3.75. （4）运输车辆动力起尘 本项目的原材料水泥、石料均采用汽车运输，原料来源比较广泛。汽车运输由于碾压卷带等会产生一定的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规模，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 项目车流量核算：成品水泥管每天运输量为1000根，单车每次运输量按50根计算，每天运输车辆为20车次；石料每天运输量为267t，单车每次运输量按40t计算，每天运输车辆为7车次；粉料水泥每天运输量为14t，单车每次运输量按30t计算，每天运输车辆为1车次。每天共计车流量28次。 本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，汽车在厂区内的行驶速度一般不超过10km/h，道路表面粉尘的量为0.1kg/m2。经计算车辆扬尘为0.664kg/辆。则项目汽车扬尘量为0.02t/a。 3.2.2废水环境影响及措施 本项目用水主要为车辆冲洗用水、洗沙产生的废水、生产过程雾化用水、厂区及道路降尘用水和职工生活用水。 （1）车辆冲洗用水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，本项目在厂区门口设置车辆清洗装置一套，对进出车辆进行冲洗，保证外出车辆不携带颗粒物等杂物。本项目物料出场区年运输量共计8400次，按照经验数据，车辆冲洗用水量为100kg/辆，冲洗水用量为2.8m3/d，840m3/a，耗损按20%计，则冲洗废水产生量为2.24m3/d（672m3/a），冲洗废水经沉淀后可回用，不外排。每天约需补充20%的新鲜水，即0.56m3/d，168m3/a。 （2）生产过程喷淋用水 本项目在原料卸料口、成品车间、皮带落料口均设置有喷干雾装置。经查阅资料，喷干雾设备的流量一般在100L/h，项目每天开启约8h，本项目设置6套喷干雾设备，则用水量约1440t/a（4.8t/d）；该部分用水喷淋在物料表面，蒸发耗散，无废水产生。 （3）厂区内喷淋用水 项目在厂区及运输道路设置 1套移动式雾炮车，用水量约为 1.5m3/h，每天洒水时间约为1小时，则用水量为1.5t/d，450t/a。该部分用水喷淋在地面，蒸发耗散，无废水产生。 （4）职工办公生活用水 项目运营期职工20人，均不在厂区食宿，年工作300天，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中小城市办公用水，职工办公生活用水按40L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）；生活用水耗损按20%计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），污水中污染物及产生浓度分别为COD280mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L，生活污水经厂区设置一座20m3三格式防渗化粪池收集处理后，定期清运。 （5）洗砂废水 项目在生产过程中，砂石经振动筛筛分得到的机制砂含有一定的泥土，为了保证产品的质量，需对制得的机制砂进行清洗，在清洗过程中将产生清洗废水，根据业主提供资料，项目循环水泵正常工况下流量为10m3/h，水泵每天工作8小时，则本项目正常工况下洗砂用水量为80m3/d ，24000m3/a。 水洗砂（3.99万吨/年）含水率为8%，则由成品沙带走的水分含量为3200m3/a，10.7m3/d；洗沙系统水蒸发约240m3/a，0.8m3/d。洗沙废水中会夹带沙、泥，类比同类项目，废泥沙产生量为成品沙的5%，则本项目废泥沙的量为2000t/a；污泥脱水机压滤后泥饼含水率约66%，则泥沙带走水约1320m3/a，4.4m3/d。本项目回用的洗沙废水为19240m3/a，回用不外排，损耗的水量为4760m3/a，补给水由厂区水井供给。 （6）初期雨水 根据给排水计算软件，以及平顶山市地区的暴雨强度计算公式为： 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和差法计算初期雨水产生量。项目区汇水面积约为20亩，径流系数取0.9，重现期取1年，根据当地暴雨强度及雨水量计算公式，20min项目厂区内雨水量为31.2m3。根据项目厂区设置雨水管道，雨水收集后汇入雨水收集池，雨水收集池容积为50m3，雨水经收集后用于洗砂用水，不外排。 （7）本项目水平衡图 本项目水平衡图如图5所示。 职工生活 23.56 农田施肥 0.8 损失0.16 新鲜水 0.64 喷淋用水 损失6.3 6.3 车辆清洗 损失0.56 0.56 2.8 化粪池 0.64 洗沙用水 沉淀 64.1 损失15.9 80 回用64.1 15.9 图5 项目水平衡图 单位m3/d 3.2.3噪声环境影响及措施 该项目主要噪声源为破碎机、振动筛、粉碎机、搅拌机等设备生产过程及运输车辆运行产生的噪声，营运期各高噪设备的噪声值见表20。 表20 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 运行情况; 降噪措施; 降噪后. 1; 破碎机; 2; 80-90; 连续; 基础减振、二次封闭、厂房隔声、距离衰减; 65. 2; 振动筛; 1; 70-85; 连续; 基础减振、二次封闭、厂房隔声、距离衰减; 55. 3; 压滤机; 1; 65-75; 连续; 基础减振、二次封闭、厂房隔声、距离衰减; 50. 4; 洗砂机; 1; 65-75; 连续; 基础减振、二次封闭、厂房隔声、距离衰减; 50. 5; 粉碎机; 1; 75-85; 连续; 基础减振、二次封闭、厂房隔声、距离衰减; 60. 6; 悬辊机; 4; 65-75; 连续; 基础减振、二次封闭、厂房隔声、距离衰减; 50. 为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，以及对东南侧杨庄村的噪声影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：加强设备维护保养，减振基础，二次封闭，确保设备正常运行，避免设备带病运行，对环境造成影响。 3.2.4固废环境影响及措施 项目固体废物包括钢筋边角料、除尘器收集的粉尘，残次品、沉淀池淤泥以及办公生活垃圾，项目设备仅添加机油，不更换，因此不产生危废。 - 钢筋边角料 - 项目钢筋骨架制作产生少量边角料，产生量约为5t/a，经收集后外售。 2、收集粉尘 项目营运过程中，由袋式除尘器收集的粉尘，总量为57.82t/a，作为原料使用。 - 3、沉淀池淤泥 - 洗沙废水经沉淀处理后会产生一定量的泥沙，经压滤机处理后制得泥饼，其产生量约2000t/a，在暂存场进后可外售给八骏砖厂使用，污泥库要求地面硬化并设置导流围堰，流至收集池。 - 4、残次品 本项目生产固废主要为生产过程中产生的残次品。根据企业实际生产情况，本项目生产固废产生量约为20t/a。 - 生活垃圾 - 项目职工人数为20人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.25kg计，年工作天数300天，则年产量为1.5t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 进料口 | 有组织颗粒物 | 0.4t/a，16.7mg/m3 | 0.58t/a，4.8mg/m3 |
|  | 鄂式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、粉碎机 | 有组织颗粒物 | 58t/a，604.2mg/m3 |  |
|  | 水泥筒仓 | 有组织颗粒物 | 8.36t/a，4544mg/m3 | 0.08t/a，4.54mg/m3 |
|  | 搅拌粉尘 | 有组织颗粒物 | 9t/a，375mg/m3 | 0.09t/a，3.75mg/m3 |
|  | 车辆动力起尘 | 无组织颗粒物 | 0.02t/a | 0.008t/a |
| 水 污 染 物 | 洗砂废水 | 废水量 | 24000m3/a | 经沉淀后用于生产 |
|  | 车辆冲洗废水 | 废水量 | 840m3/a | 经沉淀后用于 |
|  | 职工办公生活 | 废水量 | 192m3/a | 经厂区防渗化粪池处理后，定期清运 |
| 固 体 废 物 | 钢筋边角料 | 边角料 | 5t/a | 外售 |
|  | 除尘器收集 | 粉尘 | 57.82t/a | 作为原料使用 |
|  | 沉淀池底泥 | 底泥 | 2000t/a | 外售八骏砖厂使用 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 委托环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 项目营运期的噪声主要为生产过程中破碎机、振动筛、粉碎机、搅拌机等噪声设备运行时产生的噪声，噪声源强约为65～90dB（A），采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，项目各厂界噪声预测值分别能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求 |  |  |  |
| 主要生态影响 项目所在厂区四周无需要特殊保护的生态保护区，项目施工期对地面进行硬化后，项目营运期对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

1.施工期环境影响分析 本项目在施工期间主要建设内容为场地整理、厂房建设、设备安装以及竣工验收等，施工期为3个月。 1.1大气环境影响分析 该项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和机动车尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要为场地整理、建材运输、原料堆放、装卸等过程产生的。项目场地较为平整，整理部分较少，且项目挖方量较少，仅为打桩存在挖方量，项目建材主要为钢材，汽车运输钢材时，运输扬尘量很小，对周围环境影响较小，因此，项目施工扬尘对周围环境的影响较小。 为进一步降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边敏感点及大气环境，且根据《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、宝丰县人民政府《关于印发宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》（宝政〔2018〕12号）的通知以及《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求，结合项目特点，本项目在施工过程中应切实做到以下措施减少扬尘污染。 （1）加强建筑施工和混凝土搅拌等各类工序监管，严格落实六个百分之百扬尘防止要求，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输。 （2）建筑施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 （3）施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 （4）施工单位在场内转运土石方必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。 （5）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 经采取以上施工工地扬尘控制措施后，产生扬尘对周围空气环境影响较小。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOX、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOX、CO和THC排放量较少，且项目施工场地大、施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 1.2水环境影响及措施 该项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。施工期产生的废水污染源主要为施工废水，共产生施工废水18m3，悬浮物产生量为0.018t。施工废水经沉淀池（约4m3）沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。 施工人员均不在施工场地食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗水，施工期间共产生生活污水为43.2m3，主要污染物产生量为COD0.0108t、SS0.0066t、NH3-N0.0009t。施工生活污水用于厂区洒水降尘。 采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 1.3声环境影响及措施 该项目施工期主要噪声源为挖掘机、装载车等施工机具的运转及运输车辆都将产生噪声，设备噪声值一般为75～95dB（A）左右。项目施工期均在白天施工，夜间不施工，且高噪声设备持续时间较短，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。因此，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，经距离衰减后对周围环境产生的影响较小。 项目施工过程中产生的噪声会对周边环境造成一定的影响，因此建议施工期采取以下噪声防治措施，最大限度地减少噪声对周围环境的影响： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 （3）合理安排施工计划和进度，禁止在夜间施工。 （4）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （5）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （6）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 1.4固体废物影响及措施 该项目施工期产生的固体废物主要为建设过程中产生的废土、废混凝土、废钢条等建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目场地目前为空地，需要对场地进行平整的土方量较少，对周围环境产生的影响较小。项目新建厂房建筑垃圾产生量约为10t；施工期施工人员生活垃圾产生量为0.405t。 评价要求对于建筑垃圾分类收集，能利用的尽量回收利用，可利用弃土用于场地平整，路基铺设。施工过程中及时清运厂内多余的废弃土方及建筑垃圾，运到城建部门指定位置处理；施工人员的生活垃圾应集中收集后，然后通过村收集、乡镇转运，最后运至垃圾中转站统一处理。 评价认为，采取以上措施后，施工期固废对周围环境影响较小。 2.营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要为给料机上料口、破碎和筛分粉尘，水泥入筒仓过程中产生的粉尘，制管工序搅拌过程中产生的粉尘以及运输车辆动力起尘。 - （1）砂石加工工序给料机进料口、破碎和筛分粉尘 项目鹅卵石加工在上料、破碎和筛分过程以会产生粉尘，项目上料配备1台除尘器，鄂破、圆锥破碎机、振动筛及粉碎机配备1台除尘器+15m高排气筒（P1）排放，项目粉尘排放量为0.58t/a，排放速率为0.24kg/h，排放浓度为4.8mg/m³，排放浓度，排放速率均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求，不会对周围环境产生明显影响。 （2）粉料筒仓粉尘 项目的水泥采用粉料筒仓储存，筒仓配备有1台仓顶袋式除尘器。粉料在入仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥压入筒仓，此粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。粉料仓在经过仓顶除尘器后，项目粉尘排放量为0.08t/a，排放浓度为4.54mg/m³，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。 （3）搅拌粉尘 项目搅拌过程会产生搅拌粉尘，要求企业在搅拌机的进气口设置1套袋式除尘器用于收集投料时产生的粉尘。粉尘经除尘器处理以后共同通过1根15m高排气筒（P2）排放，除尘器中收集的粉尘回用于生产环节。项目粉尘排放量为0.09t/a，排放浓度为3.75mg/m³，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。 （4）运输车辆动力起尘 项目物料运输过程中过程中产生的粉尘主要为汽车运输、铲车转运产生的道路扬尘。本项目建设完成后汽车扬尘量为0.16t/a。为减少物料运输产生的粉尘，并结合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号），评价要求采取以下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； ⑤建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运应在全封闭车回内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ⑥袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ⑦破碎设备、筛分设备四周进行全封闭设置，加对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ⑧在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控裝置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑨厂区内设置酒水装置，定期对生产及厂区地面进行酒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 经采取以上措施后可大大减小运输道路扬尘，使扬尘降低60%左右，则项目汽车扬尘量为0.008t/a，大大降低了运输粉尘对外环境的影响。根据本项目的实际情况，厂内较为宽阔，运输车辆产生的粉尘和尾气（主要为CO、NOX等），经过厂区内空气稀释和周围绿化带的吸附作用后，运输粉尘对周围环境影响较小。 （5）项目废气预测 ①预测模式： 本次大气初步预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式ARESCREEN进行估算，预测正常工况下污染物最大落地浓度和出现距离。 ②评价因子和评价标准 表21 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. PM10; 1小时平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）PM10日均浓度值的3倍. ③预测因子和源强参数 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为PM10，具体见下表。 表22 本项目点源参数表 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. P1; 15; 1; 22.8; 20; 2400; 正常; 颗粒物0.24. P2; 15; 0.5; 13.3; 20; 2400; 正常; 颗粒物0.038. 表23 本项目矩形面源参数表 名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 车间期; 170; 46; 0; 9; 2400; 正常排放; 颗粒物 0.003. 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -17.9. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; ¨是 þ否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; ¨是 þ否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④估算模式结果 根据HJ2.2-2018推荐的大气估算模式计算下风向各点预测浓度，污染物估算模式浓度预测结果见下表。 表25 AERSCREEN 估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi*（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 1.282; 0.28; 301; 450. 点源; 排气筒P2; 颗粒物; 0.5736; 0.13; 321; 450. 面源; 生产车间; 颗粒物; 0.4655; 0.05; 524; 900. 最大值; 颗粒物; 1.282; 0.28; 301; 450. 综上所述，本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气不需进行进一步预测与评价。根据预测结果可知，项目下风向最大质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，对东南侧杨庄村影响较小。 C、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境方法区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准。本项目各污染物下风向最大质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目无需设置大气环境防护距离。 建设项目大气环境影响评价自查表见表26。 表26 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（PM10）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑本项目非正常排放源□现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子(PM10); 包括二次PM2.5□不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C本项目占标率≤100%☑; C本项目占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标☑; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%☑; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（PM10）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（）t/a; 颗粒物：（0.75）t/a; VOCs：（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，不需设置大气防护距离，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 2.1.2措施可行性分析 项目生产过程中产生的污染物主要为颗粒物，且生产工艺是在常温常压下进行操作，经查阅资料，目前市场上颗粒物控制措施较为理想设备即为袋式除尘器，其结构一般由过滤袋、清灰装置、清灰控制装置等组成，过滤袋是过滤除尘的主体，它由滤布和固定框架组成。滤布（滤料）及所吸附的粉尘层构成过滤层，清灰及其控制装置是保证袋式除尘器按设定周期进行清灰的重要部件，其性能直接影响袋式除尘器的正常工作。 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 项目筒仓仓顶袋式除尘器和搅拌袋式除尘器，滤料为丙纶，具有较好的耐磨性、弹性、耐腐蚀性，对无机酸、碱都有很好的稳定性。 本次评价脉冲袋式除尘器净化效率取99%，经预测分析后项目筒仓有组织颗粒物排气筒处理后的排放浓度、排放速率以及项目搅拌楼有组织颗粒物排气筒处理后的排放浓度、排放速率均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。因此，项目采用脉冲袋式除尘器净化处理后可满足达标排放要求，措施可行。 2.2水环境影响分析 该项目生产过程中产生的废水主要为车辆冲洗废水和洗砂废水，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，洗砂废水经沉淀罐沉淀后，水质简单，洗砂水对水质要求较低，因此均回用于生产，不外排。 项目运营期职工20人，均不在厂区食宿，年工作300天，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中小城市办公用水，职工办公生活用水按40L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）；生活用水耗损按20%计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），污水中污染物及产生浓度分别为COD280mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L，生活污水经厂区设置一座20m3三格式防渗化粪池收集处理后，定期清运。 2.3声环境影响分析 该项目主要噪声源为破碎机、振动筛、粉碎机、搅拌机等设备生产过程及运输车辆运行产生的噪声。为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，以及对东南侧杨庄村的噪声影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：加强设备维护保养，减振基础，二次封闭，确保设备正常运行，避免设备带病运行，对环境造成严重影响。 为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi— i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： LAr=LAr0−20lgr/r0 式中： LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0)—距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0—参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）。 各噪声源经过距离衰减后，对项目厂界噪声预测结果见表27。 表27 项目设备运行噪声对厂界影响预测结果 单位：（dB(A)） 厂界; 噪声源; 噪声源到厂界距离/m; 背景值; 贡献值; 执行标准; 达标情况. 东厂界; 破碎机; 90; /; 34.3; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间，60; 达标. 振动筛; 110. 压滤机; 160. 洗砂机; 140. 粉碎机; 150. 悬辊机; 100. 西厂界; 破碎机; 130; /; 33.6. 振动筛; 110. 压滤机; 60. 洗砂机; 80. 粉碎机; 70. 悬辊机; 120. 南厂界; 破碎机; 15; /; 45.1. 振动筛; 15. 压滤机; 18. 洗砂机; 16. 粉碎机; 15. 悬辊机; 80. 北厂界; 破碎机; 80; /; 38.6. 振动筛; 80. 压滤机; 77. 洗砂机; 79. 粉碎机; 80. 悬辊机; 15. 杨庄村; 破碎机; 270; 53.3; 19.0; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 达标. 振动筛; 250. 压滤机; 200. 洗砂机; 220. 粉碎机; 210. 悬辊机; 260. 李庄村; 破碎机; 230; 53.6; 19.1; 达标. 振动筛; 250. 压滤机; 300. 洗砂机; 280. 粉碎机; 290. 悬辊机; 240. 经预测，项目厂区设备噪声在采取相应的降噪措施后，各厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间排放限值要求。敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区昼间排放限值要求，项目营运期噪声对周围环境及敏感点的影响较小。 2.4固体废物影响分析 项目固体废物包括钢筋边角料、除尘器收集的粉尘，残次品、沉淀池淤泥以及办公生活垃圾。 1、钢筋边角料 项目钢筋骨架制作产生少量边角料，产生量约为5t/a，经收集后外售。 2、收集粉尘 项目营运过程中，由袋式除尘器收集的粉尘，总量为57.82t/a，作为原料使用。 3、沉淀池淤泥 洗沙废水经沉淀处理后会产生一定量的泥沙，经压滤机处理后制得泥饼，其产生量约2000t/a，在暂存场进后可外售给八骏砖厂使用，污泥库要求地面硬化并设置导流围堰，流至收集池。 4、残次品 本项目生产固废主要为生产过程中产生的残次品。根据企业实际生产情况，本项目生产固废产生量约为20t/a，收集后外售。 5、生活垃圾 项目职工人数为20人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.25kg计，年工作天数300天，则年产量为1.5t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 3.选址可行性分析 项目租赁宝丰县八骏新型建材有限公司现有闲置土地进行建设，根据《关于宝丰县八骏新型建材有限公司年产6000万块（折烧结普通砖）煤矸石烧结砖项目生产线环评批复》（宝环表[2016]017号）以及场地租赁协议（附件3），该项目用地符合土地利用规划。 根据宝丰县李庄乡人民政府出具的规划证明（见附件4），该项目符合李庄乡乡镇发展规划。 综上所述，项目用地符合宝丰县李庄乡总体规划。 因此，项目选址可行。 4.平面布置合理性分析 项目位于平顶山市宝丰县李庄乡李庄村，生活区位于厂区西北侧，生产车间位于产区南侧。水泥制管生产区位于车间西侧，生产工序由南向北依次进行；砂石加工车间位于厂区东侧，生产工序由东向西依次进行，生产车间内生产设备摆放有序。生产区和办公区分区明显，项目北侧紧邻生产道路，交通便利，项目各生产区域布局合理。 项目营运期产生的废气污染物经采取有效措施处理后，可达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经厂区防渗化粪池处理后定期清运，生产废水经沉淀池处理后循环使用；固废均合理化处置，项目噪声经隔声衰减等措施后对周边敏感点的影响较小。 因此，从环保角度分析，项目平面布置合理。 5.环保投资 该项目的环保投资估算约为149万元，占总投资的29.8%，其环保投资详见表27。 表27 项目营运期环保投资概况一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 数量; 投资额 （万元）; 资金 来源. 1; 废气 治理; 原料区扬尘; 设置喷干雾设施; 2; 10; 企业 自筹. 给料机进料口; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量10000m3/h，除尘效率为99%）; 15m高排气筒（P1）; 1套; 8. 破碎、筛分、制砂工序; 破碎、筛分、制砂上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量40000m3/h，除尘效率为99%）; 1套; 30. 搅拌粉尘; 配备半封闭集尘罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒（P2）; 1套; 8. 无组织粉尘; 原料库和成品区上端安装喷干雾设施；厂区车间及道路硬化，厂区进出口设置1车辆清洗装置; /; 6. 2; 废水 治理; 生活污水; 生活废水经厂区1座20m3三格式防渗化粪池处理后，定期清运; /; 3. 洗车废水; 废水经导流围堰引至沉淀水池处理后回用; 1; 1. 初期雨水; 一座50m3 雨水收集池; 1; 1. 洗砂废水; 2座100m3沉淀罐，一个100m3清水回用池; /; 5. 3; 固废 治理; 生活垃圾收集箱，厂区内根据需要设置，; 若干; 0.5. 底泥经污泥压滤机处理，在生产车间内暂存后外售; 1; 6.5. 4; 噪声 治理; 基础减振，设备二次封闭，车间密闭; /; 60. 5; 其他; 养护区及车间、道路进行硬化防渗处理；厂区栽种绿色植物; /; 10. 合计; 149. 6.环保验收 该项目环保设施三同时环保验收内容详见表28。 表28 环保设施验收一览表 序号; 项目类别; 设施名称; 验收内容与执行标准. 1; 废气治理; 原料区扬尘; 设置喷干雾设施2套; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求. 给料机进料口; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量10000m3/h，除尘效率为99%）; 15m高排气筒（P1）. 破碎、筛分、制砂工序; 破碎、筛分、制砂上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量40000m3/h，除尘效率为99%）. 搅拌粉尘; 配备半封闭集尘罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒（P2）. 无组织粉尘; 原料库和成品区上端安装喷干雾设施；厂区车间及道路硬化，厂区进出口设置1车辆清洗装置. 2; 废水治理; 生活污水; 生活废水经厂区1座20m3三格式防渗化粪池处理后，定期清运; /. 洗车废水; 废水经导流围堰引至沉淀水池处理后回用. 初期雨水; 一座50m3 雨水收集池. 洗砂废水; 2座100m3沉淀罐，一个100m3清水回用池. 3; 固废治理; 生活垃圾收集箱，厂区内根据需要设置，底泥经污泥压滤机处理，在生产车间内暂存后外售; /. 4; 噪声治理; 基础减振，设备二次封闭，车间密闭; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 5; 其他; 养护区及车间、道路进行硬化防渗处理；厂区栽种绿色植物; /. 7.环境管理与监测计划内容分析 7.1 环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理。 （2）环保机构设置及职责 为使投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理计划，并负责监督贯彻执行，以保证环境优美，空气清新，感官舒适； ②定期对项目区域内环保设施运行状况进行全面检查； ③强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常。 （3）环保管理要求 ①按“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构并配备相应人员； ③建议保持项目区域内道路畅通，及时清扫路面，在春、秋天做好绿化工作，使项目区域内一年四季环境优美； ④厂区设置无组织颗粒物在线监控系统及相关管理人员。 7.2 监测计划 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是企业环境管理的一个重要组成部分，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，通过对该企业主要污染物的排放情况进行定期监测掌握装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，并建立监测档案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价，为控制污染和环保管理提供依据。 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议企业根据《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017进行操作，企业也可委托有资质的环境监测机构进行监测，在监测单位出具环保监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果反应的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物达标排放。本项目监测计划见表29。 表29 本项目环境监测计划 类型; 产污环节; 监测点位; 监测内容; 监测频次. 废气; 生产环节; 袋式除尘器排气筒（P1#）; 颗粒物; 每季一次. 袋式除尘器排气筒（P2#）; 颗粒物; 每季一次. 厂界; 颗粒物; 每季一次. 噪声; 生产过程; 厂界外1m; 等效声级; 每季一次. 8.环境经济损益分析 （1）经济效益 本项目的建设，有利于企业在结构调整和产业升级过程中加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好的适应全球化竞争的新形势。项目总投资500万元，其营运后在达到预期投入产出效果的情况下，财务净现值大于零，投资回收期为4年，能较快的收回投资，具有较好的经济效益。 - 社会效益 本项目的建设，可以解决当地现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义；同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会做出贡献。项目营运后不但提高了当地政府的财政收入，而且可以增加当地居民的收入，改善农村经济环境，提高农民生活质量，具有良好的社会效益。 - 环境效益 建设项目根据行业的工程特点，工程采取了一系列措施，对生产过程中的废气、噪声、固体废物等各项污染物进行治理，降低污染物的排放量，提高污染物的综合利用率。无废水外排；废气经处理后均达标排放；噪声在采取隔声降噪措施后也可达标排放；固体废物均得到合理处置，在环保投资到位，环保设施落实后对环境的影响有很大的减小，可以体现出环保投资的效益。

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 原料装卸扬尘 | 无组织颗粒物 | 设置喷干雾设施2套 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求 |
|  | 给料机进料口 | 有组织颗粒物 | 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量10000m3/h，除尘效率为99%） |  |
|  | 破碎、筛分、制砂工序 | 有组织颗粒物 | 破碎、筛分、制砂上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量40000m3/h，除尘效率为99%） |  |
|  | 搅拌粉尘 | 有组织颗粒物 | 配备半封闭集尘罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒 |  |
|  | 无组织粉尘 | 无组织颗粒物 | 原料库和成品区上端安装喷干雾设施；厂区车间及道路硬化，厂区进出口设置1车辆清洗装置 |  |
| 废水污染物 | 办公生活 | 办公生活废水 | 生活废水经厂区1座20m3三格式防渗化粪池处理后，定期清运 | 合理化处理，影响较小 |
|  | 生产过程 | 洗车废水 | 废水经导流围堰引至沉淀水池处理后回用 | 合理化处理，影响较小 |
|  | 生产过程 | 初期雨水 | 一座50m3 雨水收集池 | 合理化处理，影响较小 |
|  | 生产过程 | 洗砂废水 | 2座100m3沉淀罐，一个100m3清水回用池 | 合理化处理，影响较小 |
| 固体废物 | 生产过程 | 除尘器收集的粉尘 | 收集后外售 | 合理化处理，影响较小 |
|  | 生产过程 | 钢筋边角料 | 收集后外售 | 合理化处理，影响较小 |
|  | 生产过程 | 残次品 | 收集后外售 | 合理化处理，影响较小 |
|  | 生产过程 | 沉淀池底泥 | 收集后外售 | 合理化处理，影响较小 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 | 无害化处理，影响较小 |
| 噪声 | 项目营运期经采基础减振等措施，再经过距离衰减后，项目昼间各边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求，项目对周围声环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在厂区四周无需要特殊保护的生态保护区，项目施工期对地面进行硬化后，项目营运期对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

一、结论 1.项目概况 平顶山达森商贸有限公司根据市场供需现状，决定投资500万元，新建年产40万根水泥管项目。项目劳动定员20人，工作制度为300d，8h/d。 2.产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，符合国家产业政策；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在其限制、禁止用地项目目录中；且项目已在宝丰县发展和改革委员会备案，备案的项目代码为：2101-410421-04-01-450241，因此该项目符合国家有关产业政策。 3.项目选址可行性分析 项目租赁宝丰县八骏新型建材有限公司现有闲置土地进行建设，根据《关于宝丰县八骏新型建材有限公司年产6000万块（折烧结普通砖）煤矸石烧结砖项目生产线环评批复》（宝环表[2016]017号）以及场地租赁协议（附件3），该项目用地符合土地利用规划。 根据宝丰县李庄乡人民政府出具的规划证明（见附件4），该项目符合李庄乡乡镇发展规划。 综上所述，项目用地符合宝丰县李庄乡总体规划。 因此，项目选址可行。 4.平面布置合理性分析 项目位于平顶山市宝丰县李庄乡李庄村，生活区位于厂区西北侧，生产车间位于产区南侧。水泥制管生产区位于车间西侧，生产工序由南向北依次进行；砂石加工车间位于厂区东侧，生产工序由东向西依次进行，生产车间内生产设备摆放有序。生产区和办公区分区明显，项目北侧紧邻生产道路，交通便利，项目各生产区域布局合理。 项目营运期产生的废气污染物经采取有效措施处理后，可达标排放，对周围环境影响较小；生活废水经厂区防渗化粪池处理后定期清运，生产废水经沉淀池处理后循环使用；固废均合理化处置，项目噪声经隔声衰减等措施后对周边敏感点的影响较小。 因此，从环保角度分析，项目平面布置合理。 5.营运期对环境的影响与防治措施 5.1废气 本项目营运期大气污染物主要为给料机上料口、破碎和筛分粉尘，水泥入筒仓过程中产生的粉尘，制管工序搅拌过程中产生的粉尘以及运输车辆动力起尘。 - （1）砂石加工工序给料机进料口、破碎和筛分粉尘 项目鹅卵石加工在上料、破碎和筛分过程以会产生粉尘，项目上料配备1台除尘器，鄂破、圆锥破碎机、振动筛及粉碎机配备1台除尘器+15m高排气筒（P1）排放，项目粉尘排放量为0.58t/a，排放速率为0.24kg/h，排放浓度为4.8mg/m³，排放浓度，排放速率均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求，不会对周围环境产生明显影响。 （2）粉料筒仓粉尘 项目的水泥采用粉料筒仓储存，筒仓配备有1台仓顶袋式除尘器。粉料在入仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥压入筒仓，此粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。粉料仓在经过仓顶除尘器后，项目粉尘排放量为0.08t/a，排放浓度为4.54mg/m³，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。 （3）搅拌粉尘 项目搅拌过程会产生搅拌粉尘，要求企业在搅拌机的进气口设置1套袋式除尘器用于收集投料时产生的粉尘。粉尘经除尘器处理以后共同通过1根15m高排气筒（P2）排放，除尘器中收集的粉尘回用于生产环节。项目粉尘排放量为0.09t/a，排放浓度为3.75mg/m³，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。 5.2废水 该项目生产过程中产生的废水主要为车辆冲洗废水和洗砂废水，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，洗砂废水经沉淀罐沉淀后，水质简单，洗砂水对水质要求较低，因此均回用于生产，不外排。 项目运营期职工20人，均不在厂区食宿，年工作300天，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中小城市办公用水，职工办公生活用水按40L/d·人计，则营运期职工办公生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）；生活用水耗损按20%计，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），污水中污染物及产生浓度分别为COD280mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L，生活污水经厂区设置一座20m3三格式防渗化粪池收集处理后，定期清运。 综上，该项目废水对周围地表水环境影响较小。 5.3噪声 该项目主要噪声源为破碎机、振动筛、粉碎机、搅拌机等设备生产过程及运输车辆运行产生的噪声。经采取基础减振并经距离衰减后，项目四个厂界噪声预测值分别能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，可以达标排放，措施可行。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 5.4固体废物 项目固体废物包括钢筋边角料、除尘器收集的粉尘，残次品、沉淀池淤泥以及办公生活垃圾。 1、钢筋边角料 项目钢筋骨架制作产生少量边角料，产生量约为5t/a，经收集后外售。 2、收集粉尘 项目营运过程中，由袋式除尘器收集的粉尘，总量为57.82t/a，作为原料使用。 3、沉淀池淤泥 洗沙废水经沉淀处理后会产生一定量的泥沙，经压滤机处理后制得泥饼，其产生量约2000t/a，在暂存场进后可外售给八骏砖厂使用，污泥库要求地面硬化并设置导流围堰，流至收集池。 4、残次品 本项目生产固废主要为生产过程中产生的残次品。根据企业实际生产情况，本项目生产固废产生量约为20t/a，收集后外售。 5、生活垃圾 项目职工人数为20人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.25kg计，年工作天数300天，则年产量为1.5t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 6.环保投资 该项目环保投资估算约149万元，占总投资的29.8%。 7.总量控制 项目营运期无SO2、NOx产生；项目营运期生产过程中产生的洗砂废水，经沉淀后均回用于生产，不外排；生活污水经厂区防渗化粪池处理后，定期清运。因此，评价建议不设总量控制指标。 二、评价建议与要求 1、按照环保“三同时”要求，切实落实废气、废水、噪声防治措施，加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。 2、加强各生产工序管理，实施清洁生产管理，落实夜间不生产，白天生产时间尽可能避开居民午休时间。 3、生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱丢。 4、固体废物要及时整理，集中收集，放置指定地点，定期清运。 5、增强环保意识，从领导做起，工厂要设置兼职环保员，建立环保责任制，明确责任，落实到人。 综上所述，该项目符合国家有关产业政策，符合宝丰县李庄乡总体规划，选址可行、布局合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目拟选厂址的建设是可行的。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 项目厂区及周围现状照片 附件1 项目委托书 附件2 项目备案文件 附件3 环评批复 附件4 地类证明 附件5 规划证明 附件6 监测报告 附件7 执行标准 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。