建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南汇旋防水材料有限公司新型环保防水建材生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南汇旋防水材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘长征 |  |  | 联系人 |  |  | 李小杰 |  |
| 通讯地址 | 河南省平顶山市宝丰县商酒务镇房庄村石庄自然村北800米路南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18317666626 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 467494 |
| 建设地点 | 平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宝丰县产业集聚区管理委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2102-410421-04-01-284583 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3033 防水建筑材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4500 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 6000 | 其中：环保投资(万元) |  | 220 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.67% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2021年8月30日 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个重程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。根据主要组成材料不同，防水卷材分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材（SBC120聚乙烯丙纶复合卷材）三大类；根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。它具有良好的防水性和较好的柔韧性。 为此，河南汇旋防水材料有限公司投资6000万元建设新型环保防水建材生产项目，拟建项目占地面积4500m2，2021年2月，河南汇旋防水材料有限公司委托河南省欣耀盈环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关要求，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中第56 项“砖瓦、石材等建筑材料制造 303”其中“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”，应编制环评报告表，本项目属于防水建筑材料制造，应编制环评报告表。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 本次评价对象为“新型环保防水建材生产项目”，项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 新型环保防水建材生产项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 河南汇旋防水材料有限公司. 4; 项目规模; 年产新型防水卷材1000万平方米. 5; 占地面积; 4500m2. 6; 项目投资; 6000万元. 7; 劳动定员及工作制度; 劳动定员20人，其中：管理技术人员5人、生产工人15人。根据该项目生产工艺特点，10h/d，年工作300天. 8; 现状建设情况; 未开工建设. 二、产业政策相符性分析 本项目属于“改性沥青防水卷材”类项目。经查国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“十二、建材”中第3项“改性沥青防水卷材”，属鼓励类建设项目；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得宝丰县产业集聚区管理委员会立项批复，项目编号为2102-410421-04-01-284583，备案文件见附件2。 三、相关规划相符性分析 由宝丰县产业集聚区管理委员会出具的证明“河南汇旋防水材料有限公司新型环保防水建材生产项目，位于宝丰县煤炭循环经济产业园，建筑面积3000平方米主要建设年产新型防水卷材1000万平方米，该项目建设符合宝丰县产业集聚区产业发展总体规划，同意入驻。”因此，该项目建设符合相关规划要求。 四、建设项目概况 4.1项目建设地点及周围环境状况 本项目位于平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园区。东侧有宁洛高速、焦枝铁路，地理位置优越，交通便利。项目东北侧为中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司，东南侧为翔龙不锈钢厂，项目具体位置见附图1地理位置图。 项目西南侧353m处的石庄，西侧1398m处的前张庄，西南侧1704m处的郜湾村，东南侧1728m处的白衣堂，南侧1785m处的房庄村。项目距离南侧石河1.866km。项目厂区与周边环境具体情况见附图2。 4.2项目组成及建设内容 本项目建设内容：利用场地现有标准化厂房3500平方米，建设环保型防水卷材生产线1条，加温罐6个、导热油炉1个等，项目建成后，年产1000万平方米环保型防水卷材。项目主要建设内容见表2。平面布置情况见附图3。 表2 项目组成及建设内容一览表 工程内容; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 卷材 生产区; 长60m、宽8m、高9m，占地面积480m2，框架结构; 内设1台胶磨机、1台刮浆机、1座刮浆槽、1台压花机、1台收卷机、1台厚度调整机、1台胎布调节机、1台胎基展开机、1台覆膜机、2台螺旋输送机、1台自动张力控制机、1台辊筒式冷却装置等。. 沥青搅拌罐生产区; 长15m、宽3.5m，占地面积52.5m2，框架结构; 内设6个搅拌罐（加温罐）. 辅助工程; 办公宿舍区; 砖结构，共10间，利用现有. 导热油炉房; 长6m、宽5m，30平方米，内设1台导热油炉。. 储运工程; 原料库; 长58m、宽12m，占地面积135m2，砖瓦结构（利用现有）. 成品库; 长51m、宽6m、高6m，占地面积306m2. 库房; 长18m、宽8m，144平方米，砖结构. 滑石粉仓区; 内设1个滑石粉筒仓. 沥青储罐区; 长12.5m、宽12.5m，占地面积156.25m2，内设4个沥青罐. 公用工程; 供水; 园区供水管网提供. 供电; 厂区配备配1台630kVA变压器，利用现有. 供热; 本项目办公生活采暖采用空调。. 环保 工程; 废气治理; 受料坑; 受料坑上方设置1台集气罩，配备1台布袋除尘器除尘，滑石粉仓仓顶配备1台布袋除尘器，废气通过1根15m的排气筒（P1）排放. 滑石粉仓. 输送转运; 滑石粉和橡胶粉采用全封闭式螺旋输送机转运. 沥青储罐; 沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，密封性达100%，罐内产生的废气经密闭管道和风机引至沥青废气处理装置处理，沥青储罐、搅拌罐密闭性较好，风压损失不大。刮浆池和覆膜装置设置全密闭集气室，仅留出卷材进出通道（进出口采取活动帘遮蔽）。RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器”的净化处理。处理后经1根25m的排气筒（P2）排放。. 搅拌罐、胶体磨、刮浆槽、覆膜. 导热油炉; 配套低氮燃烧器+烟气循环系统，由1根15m的排气筒（P3）排放。. 食堂; 配备1台油烟净化器. 废水治理; 生活污水; 利用现有隔油池、化粪池. 初期雨水; 20m3初期雨水收集池1座，沉淀处理后，回用于厂区洒水抑尘和绿化用水。. 循环冷却水; 建设1座冷却水槽（20m×1.5m×0.3m），冷却循环水经石英砂过滤后，回流至循环水池进行回用，冷却循环水不外排。. 固; 治理 一般固废; 废包装袋; 集中收集后外售. 胎基边角料、废卷材边角料及不合格品; 回用于生产工序. 除尘灰; 全部回用于生产，不外排. 生活垃圾; 集中收集后环卫部门统一清运。. 危险废物; 废渣、废导热油、废机油、废棉纱、废手套; 危废暂存间暂存(10m3)，定期交有资质单位处置。. 噪声治理; 采用基础减震、室内布置、消声器、隔声门窗等. 生态环境; 可绿化面积全部绿化. 4.3主要原辅材料 生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见表3。 表3 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 运输方式; 购买来源; 备注. 1; 沥青; 20000; 汽车运输; 当地; 储罐，密闭管道泵送. 2; SBS; 4800; 汽车运输; 当地; 袋装，螺旋输送机送料. 3; 橡胶粉; 1867; 汽车运输; 当地; 袋装，螺旋输送机送料. 4; 滑石粉; 9333; 汽车运输; 当地; 储罐，螺旋输送机送料. 5; 胎基布; 667万m2; 汽车运输; 当地; 袋装，人工上料. 6; 无纺布; 333万m2; 汽车运输; 当地; 袋装，人工上料. 7; PE铝膜; 267; 汽车运输; 当地; 袋装，人工上料. 8; 天然气; 74万m3; 管道输送; 当地. 主要理化性质说明： （1）沥青：沥青密度按1.042g/cm3计。沥青：外观为黑色液体，沸点<470℃，相对密度 1.15~1.25（水=1），闪点 204.4℃，引燃温度 485℃。石油沥青是原油蒸馏后的残渣，主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。石油沥青的主要组分是油分、树脂和地沥青质。还含 2%~3%的沥青碳和似碳物，还含有蜡。由于它在生产过程中曾经蒸馏至 400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能挥发出来对人体造成危害。 （2）SBS：外观为白色疏松柱状固体，具有优良的拉伸强度、弹性和电性能，永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。耐臭氧、氧，紫外线照射性能与丁苯橡胶类似。透气性优异。由于主链含有的双键使 SBS 耐老化较差，在高温空气的氧化条件下，丁二烯嵌段会发生交联，从而使硬度和黏度增加，SBS 溶于环己烷、甲苯、苯、甲乙酮、醋酸乙酯、二氯乙烷，不溶于水、废机油、溶剂汽油等。 （3）橡胶粉：橡胶粉是橡胶粉末的简称。一般用废旧轮胎加工而成。 （4）滑石粉：增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，挠曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。 （5）胎基布：是一种透气透水的高分子纤维布，其独特的结构保证了防水涂料能很好的渗透其中，使地面涂料和中间涂料能形成一个整体，防水层具有了连续性。其独特的透气性保证了防水层的透气性，使防水层下由于温度变化形成的水汽能得到及时的排出，防水层和基面的粘结力不会受到水汽的影响，从而保证了防水层的长久寿命。 （6）无纺布：由定向的或随机的纤维而构成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。无纺布具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。采用聚丙烯（pp材质）粒料为原料，经高温熔融、喷丝、铺纲、热压卷取连续一步法生产而成。 4.4项目主要设备 项目生产过程中涉及使用的主要生产情况见表4。 表4 项目设备情况一览 序 号; 设备名称; 备注. 1; SBS 改性沥青卷材生产线; 一条. 胎体展开; 1 吨电动葫芦一套；磁粉离合器，2双工位，采用Φ 74气胀轴，最大直径展开1.5m胎基布. 粘接台; Φ 70 辊筒2根，别辊 2 根，气动压布，电加热. 基布储存; Φ150*20 条不锈钢辊，Φ 50防下滑轴5条， 升降平稳轮4个，WPDA100-2.2kw-4P储存能力达到100米. 基布烘干; 弧形烘干箱两套，导热油加热，Φ150不锈钢辊筒6条. 基布纠偏; Φ 150 不锈钢辊 3 条，步进电机调偏，光电开关自动调整. 浸油池; Φ 570 加热辊筒 1 套，浸油池 1 个. 浸油池三辊挤压; Φ 273*3 条 加热辊筒 SC100*50 气缸，配套机架. 浸油池压布; 辊筒Φ 140*1 条 升降系统 1 套. 张力控制; 角度传感器一支，Φ 150 辊筒 2 条. 涂油池; 辊筒Φ 800*2 套，升降系统 2 套，涂油池. 涂油池牵引动力; 减速机电机 RV130-2.2kw，2套. 定薄厚机组; Φ 219 辊筒 2 条，伺服电机两台，蜗轮减速机两台，传感器线位移两台. 定型辊刮刀电机; 减速机电机 RV75-RV40-1.1kw一套. 导热油旋转接头; 8台QS--25. 覆膜展开; 磁粉离合器加气涨轴 2 套支架两套. 覆膜冷却装置; Φ 90 辊筒 25 条，大小水盆各一个. 覆膜展开; 两套，磁粉制动器，整机可调. 压花系统; 2 套，上下压花，气缸执行Φ 219辊筒，镀鉻. 成品测厚前展平; Φ 150 辊筒 2 条 配套机架一套气缸执行，镀鉻. 成品测薄厚机组; 带线位移动传感器 2 台，Φ 150 辊筒 2条，配套气缸执行机构及机架. 主牵引电机; XWD6＃-7.5kw 一套，带链条及链轮. 悬浮冷却; Φ 800 不锈钢辊 20条，带传动链条，链轮，轴承. 中部纠偏; Φ 150 不锈钢辊 2 条，光电感应装置 2 套，光电开关自动调整. 成品储存; Φ 200*20 条不锈钢辊，Φ 50 防下滑轴5条， 升降平稳轮 4 个，WPDA100-2.2kw-4P储存能力达到100米. 缓冲牵引; Φ 200 辊筒2条 800辊筒2条配套机架. 成品调偏; Φ 150 不锈钢辊 3 条，步进电机，光电感应装置2套光电开关自动调整. 存布缓冲; Φ200辊筒11条，配套支架，气缸执行增大存储空间，使设备稳定性更佳. 全自动触摸屏收卷机; 伺服收卷机一台. 生产线控制机柜; 控制机柜全套. PLC 操作系统; 中文显示，手自一体. 2; 搅拌罐; 6个，H：3.0m，Φ 2.4m. 3; 滑石粉仓; 1个，H：8.0m，Φ2.4m，锥形. 4; 沥青储罐; 4个，30t. 5; 导热油炉; 120万大卡，1台. 6; 冷却罐; 2个，H：5.0m，Φ 1.2m. 7; 压花机; 1台. 8; 收卷机; 1台. 9; 覆膜机; 1台. 10; 胶体磨; 40m3/h，1台. 五、公用工程 （1）给水 项目用水主要为生活用水及生产过程用水，生产、生活用水由园区供给。 （2）排水 营运期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，农田施肥。 （3）供电 用电线路引自卫庄变电站，配1台630kVA变压器，年用电量约800万kW•h。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 本项目采暖、通风等均采用电能，采用1台导热油炉来供热，采用天然气为燃料，通过管道输送。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现状调查，项目拟用地原为平顶山市世纪丰泰运输有限公司办公场所，现场遗留有标准化厂房1栋（长60m、宽8m、高9m，占地面积480m2），框架结构，办公楼及宿舍楼10间，目前均闲置，该项目拟充分利用，本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 宝丰县位于河南省中西部，北纬33°47′～34°02′，东径112°43′～113°18′。东北距省会郑州市134公里，东南距所属平顶山市区30公里，距平顶山市新城区16公里，西南距内陆开放城市漯河市120公里，西南距历史文化名城南阳市143公里，西北距九朝古都洛阳市141公里。四周东南与平顶山市区交界，东及东北与郏县毗邻，西及西南与鲁山县相连，其中平顶山市石龙区在其间西北相隔，北及西北与汝州市接壤。建设项目所在地地理位置图见附图1。 本项目位于平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园区，具体位置为县城西北约 16km 处、商酒务镇以北 5km 处的白衣堂村境内，项目北部距离汝州市边界为 2000 米。项目周围环境示意图见附图2。 二、地形、地貌 宝丰县地属外方山东麓浅山丘陵区，由西往东为山地向黄淮平原过渡的丘陵起伏地带，由北向南则是河川、岭岗相间；西、南、东三面环山，北面是临河的平原和岗丘，中部为丘陵、平原、洼地交错，县城及其附近属平原区，地势平坦开阔。其中山区占总面积的19.4%，丘陵占42.0%，平原占38.6%。全县地势西北高东南低，境内有山峰85个，平均海拔167m，最高处为西部观音堂乡的无名山，海拔740m，东部最高山峰为擂鼓台，海拔505m，最低处为东部闹店乡洪寺营村，海拔98m，一般地面坡降为1/400。 三、气候、气象 宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4 倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期229 天；主导风向为NNW风，夏季主导风向为SSW；多年平均风速2.35m/s。 四、水文 （1）地表水 全境流域面积在10km2以上的河流有18条，属淮河流域的汝、沙水系，属北汝河水系的有石河、净肠河、玉带河、泥河、柳杨河等13条，属沙颍河水系的有应河、大浪河等5条，流向自西向东，以北汝河、石河、净肠河为界。现有大中型水库17座，水库总容量14527万m3，全县地下水资源为8988万m3。县内李庄乡有日涌量为2800t的天然优质矿泉水源。 应河：发源于张八桥乡阎洼村和张八桥村附近浅山，经小店乡薛谭村入平顶山市郊，绕应山而南入白龟山水库，县境内河长19.1km，流域面积78km2，现为季节性河流，仅在雨季雨量充沛时有水。本项目距离南侧应河1.3km。 净肠河：发源于宝丰县西部山区，石河支流，北汝河二级支流，其两大支流玉带河、泥河于宝丰县城西汇合，干流绕城区长度约3km向东北方向流去，最后汇入北汝河。在宝丰境内河段总长43.5km，河床平均宽度20m，流域面积225km2，宝丰境内河段枯水期95%保证率流量为0.42m3/s，平水期流量在0.85m3/s，丰水期流量约为7.0m3/s，历年最大流量为30.4m3/s。 北汝河：源于河南省嵩县东村乡，流经汝阳县、汝州市，于赵庄镇入境，东南流入石桥镇、于舞阳县和沙河汇流入淮河。在宝丰境内河段总长25km，河床平均宽度2000m，流域面积603km2，宝丰境内河段枯水期95%保证率流量为4.91m3/s，平水期流量在5.48m3/s，丰水期流量约为10.0m3/s，历年最大流量为614m3/s。 龙兴寺水库：龙兴寺水库位于宝丰县城西北26公里地北汝河支流石河上游前营乡龙兴寺村，属中型水库，流域面积74平方公里，设计库容2522万m3。水库1958年动工，1960年5月建成。设计标准为100年一遇设计，500年一遇校核。水库枢纽建筑物包括大坝、溢洪道及输水洞。大坝为均质土坝，最大坝高400米，顶宽5.5米，坝顶长750米，坝顶高程290.0米。溢洪道位于大坝南端，为开敞式溢洪道，溢洪道底高程277.0米，堰顶高程280.0米，溢洪道底宽50.0米，长400.0米，最大泄量1473m3/s。输水洞两个，均为无压涵洞，洞身结构为浆砌石。主输水洞进口高程258.5米，洞身长度192米，断面1.1×1.6米，最大泄量4m3/s；南输水洞进口高程268.5米，洞身长度2000米，断面1.5×1.9米，最大泄量2m3/s。龙兴寺水库兴利水位279.00m，兴利库容1535万m3，死水位261.00mm，死库容180万m3。校核洪水位286.46米，相应库容3,094万m3，设计洪水位283.62米，相应库容2522万m3。水电站装机容量2×75kW。龙兴寺水库多年平均降雨量850米，多年平均径流量2220万m3。 五、植被、土壤 植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带，适合多种生物繁衍生息。故境内生物资源比较丰富，种类繁多。1982年县情普查，栽培植物有90余种，野生植物有290余种，饲养动物有30余种，野生动物有220余种。主要粮食作物有小麦、玉米、红薯、高粱、大米和豆类10余种，经济作物有烟叶、芝麻、花生、油菜等20余种，林业树种30余种，家禽家畜10余种，野生动物资源70余种。 宝丰县由淮河多年泛滥冲积而成，土壤类型属南方黄红土壤向北方的褐土过渡地带，一般具有石灰质的成分，土壤承载力一般在12～15t/m2，基本上发育在第四世纪中更新世离石黄土上，为熟化度低的土壤。全县土壤类型为5个土类、10个亚类、11 个土属、15 个土种。5个土类分别为：褐土、砂姜黑土、石质土、潮土、粗骨土。其中褐土土类是境内面积最大、分布最广的一个土类，占全市土壤总面积的84.2%。 六、相关规划及管理规定 （1）饮用水源保护区划 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），其保护区划分结果如下： ① 宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ② 宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③ 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目位于宝丰县产业集聚区，不在上述划定集中式饮用水源的乡镇范围，符合宝丰县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 - 平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案 根据平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）要求：18.强化挥发性有机物（VOCs）污染防治（1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据《宝丰县人民政府关于印发宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（宝政〔2018〕12号）文件中的相关规定：（七）深化挥发性有机物污染治理 建立健全VOCs污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs排放量减排10%目标任务。 34.宣传标准要求。大力宣传河南省印刷、工业涂装挥发性有机物排放标准，印发化工、制药、工业涂装、包装印刷等重点行业污染控制技术指南，引导企业对标升级，严格按照标准实施时间，全面完成提标治理。 35.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 36.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 加大煤气发生炉VOCs治理力度，酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理，吹风气、弛放气应全部收集利用。 37.强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 产业集群企业间可摸索推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等方式方法，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 38.深入实施精细化管控。围绕空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。对采用RTO、RCO等高效处理效率的治理设施可适当放宽管控要求。 加强对企业帮扶指导，对污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。2020年5月底前完成VOCs排放量较大的企业“一企一策”方案编制工作；适时开展治理效果后评估工作。 本项目中沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，密封性达100%，罐内产生的废气经密闭管道和风机引至沥青废气处理装置处理，刮浆池和覆膜装置设置全密闭集气室，仅留出卷材进出通道（进出口采取活动帘遮蔽）。废气经“RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器”的净化处理后，经1根25m的排气筒达标排放。近年来宝丰县政府一直在强化企业挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施的整改，要求涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施，有效的控制企业挥发性有机物（VOCs）的排放量。该项目有机废气经“RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器”处理后，排放量较小，且项目选址位于工业园区内，项目建设对区域环境空气质量影响较小。故项目建设符合平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）要求及《宝丰县人民政府关于印发宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（宝政〔2018〕12号）等文件中的相关要求。 - 《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）1、河南省2019年挥发性有机物治理方案 - 总体要求及工作目标（一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 - 工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 - 《河南省生态环境厅 印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 - 总体要求以改善环境质量为核心，强化全流程治理、精细化管控的理念，建立全省无组织排放治理清单，明确各行业污染治理规范要求，完善安装在线监控措施，细化落实监管责任，严格进行核查验收，强力推动科学治污、精准治污、合力治污。对符合治理规范的企业实行环保绿色调度，对逾期不符合治理规范的企业实行停产治理，对治理无望的企业，由当地政府制定政策，实施关停或兼并重组。 - 工作目标针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生颗粒物的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 本项目为新型环保防水建材生产项目，位于平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园，本项目废气经一套“RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器”处理后达标排放。同时项目生产过程全部在车间内进行，车间地面及厂区道路全硬化，故项目建设符合《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中“河南省2019年挥发性有机物治理方案”、“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求。 - 《宝丰县煤炭循环经济产业园总体规划（2017-2035）》 （1）规划期限 结合产业园内工业项目的建设周期和用地开发序列，本次规划期为2017-2035 年。其中近期为 2017-2020 年，远期为 2021-2035 年。 （2）规划范围 规划范围基本控制在汝州交界以南、石河以北、前营交界以东、宁洛高速以西，总规划范围面积为 6.77 平方公里。 （3）主导产业 煤化工及关联产业和不锈钢加工业。其中煤化工产业以煤制天然气和煤制乙二醇以及石墨、碳素制品业等为重点关联产业。 （4）发展定位 以现代煤化工及关联产业、不锈钢加工产业为主导的综合型循环经济发展模式的产业园区。 （5）发展目标 依托焦柳铁路经济带的发展，充分利用区位优势，将宝丰县煤炭循环经济产业园建设成为：•基础设施完善、投资环境良好、环境保护完整的产业园；•资源利用效率最大化的煤炭产业循环经济园。 （5）产业功能分区布局 将主导产业、关联产业以及配套产业按照上下游关系，规划分为 4 个产业功能区。分别是： 1、煤化工产业区 规划布局以现状京宝焦化、海星化工等企业为首的焦化企业为核心，在其周边布局该产业链条上下游产业用地。 2、不锈钢产业区 以翔隆不锈钢为首的不锈钢压扎核心，在其周边布局该产业的一些关联性产业用地，如彩钢制造、旧钢回收利用企业等。 3、煤炭经济循环配套产业区 在园区西南部区域，为了配套服务煤化工等主导产业为一些关联性产业提供用地的区域。此区域可以入驻如石墨碳素企业、利用煤矸石进行新型建材制造的一些企业、对煤化工进行化工回收再利用的企业等。 4、基础配套区 此区域主要服务于整个园区，主要是配套消防、交通、环卫、公园绿地等基础服务类设施。 （6）基础设施规划 ① 给水工程规划 结合园区实际情况，近期可使用京宝焦化东部水源为园区供水提供保障，远期在园区西南规划建设一处集中给水厂，位于西环路与石河路交叉口西北角，供水规模为 3.3 万吨/日，以保证园区用水。规划给水厂以北汝河与房庄水库为水源。预留有一定扩建用地，能满足园区未来发展用水量需求。 ② 排水工程规划 排水体制：采取雨污分流。 污水处理厂：在园区东部与西部分别规划建设一座污水处理厂，以满足产业园区远期污水排放要求。西部厂址位于兴盛路与焦西路交叉口东北侧，东部厂址位于石河路与创新路交叉口东北角。根据园区发展需求，近期先建设西部污水厂，满足近期污水排放需求。其中西部近期污水处理厂的污水处理规模约达到 0.6万吨/日，远期污水处理规模约达到 0.8万吨/日；东部近期污水处理厂的污水处理规模约达到 0.6万吨/日，远期污水处理规模约达到0.9万吨/日，污水处理等级为二级处理，处理工艺采用氧化沟活性污泥法，处理后水质达到国标《污水综合排放标准》GB8978 的二级生化处理标准。污水处理厂应根据需求配套建设公共的事故废水应急池，确保在安全事故发生时能满足废水处置要求。 根据现场调查和资料收集结果显示，园区西部污水处理厂项目环评已经于 2019 年 6月18日以平环审[2019]13号文获得平顶山市生态环境局批复。该污水处理厂设计处理规模为 1.0 万 m3/d，采用“预处理+A2O 生化处 理 +MBR”工艺， 出水达 到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A 标准（COD50mg/L，NH3-N5 mg/L），全部中水回用。目前，该污水处理厂基建和管网敷设工作正在进行中，预计2021年6月投入运行。而本项目预计2021年8月30日建成运行，因此时间衔接上满足要求。 （7）园区项目环境准入条件 宝丰县煤炭循环经济产业园规划产业以煤产品深加工为主。 - 《宝丰县煤炭循环经济产业园总体规划（2017-2035）》环境影响报告书及其审查意见相符性分析 平顶山市生态环境局于2020年 9 月 16 日以平环审［2020］25 号文对该环境影响报告书出具了审查意见（附件5）。 ...... 10.2.4.1 发展定位 围绕丰富的煤炭资源、交通区位优势以及煤化厂产业作为宝丰县经济发展的重要支撑，做大做强以中国平煤神马集团京宝焦化为龙头的煤焦化产业，形成具有区域影响力的煤化工产业园区：利用已初具规模的“煤—焦 —气—钢”产业链条，选择以石墨及碳素等制品为关联产业，打造以现代煤化工及关联产业、不锈钢加工产业为主导的综合型循环经济发展模式的生态产业园。 10.2.4.2 主导产业及规划年限 煤化工及关联产业和不锈钢加工业。其中煤化工产业以煤制天然气和煤制乙二醇以及石墨、碳素制品、电镀业等为重点关联产业。 规划年限：2017~2035 年，其中近期为 2017～2020 年、远期为 2020～2035 年。 10.2.4.3 规划范围及布局 根据该产业园区内自然特征以及工业布置的实际要求，规划用地采取分片组团式布局的方式，由“一心、一轴、两片区”构成。根据因地制宜、远近结合的原则，将产业园远期整体规划、整体开发与近期工业项目的进驻较好地协调起来。 一心：在尽可能的远离危化品专区的园区南部靠近石河的地方，利用良好的景观环境和便利的交通条件，为园区配套行政办公、医疗、文化、公园绿地等服务设施，形成园区的公共服务中心。 一轴：焦枝铁路从园区中部南北向贯穿而过，是园区发展的中轴线。 两片区：由焦枝铁路将园区分成东西两个片区，其中西部片区以电镀产业、不锈钢产业为主，东部片区以煤化工产业、碳素产业为主。 10.2.4.4 工业用地 产业园区在工业布局中考虑“生态优先，环境优先”原则。工业用地布局也考虑多组团分区布置，根据企业类型划分不同功能片区，各功能区相互补充，共同促进发展。 10.2.4.5 市政基础设施规划（摘录） （1）供水工程规划 规划产业园区近期可使用京宝焦化东部水源供水，远期给水从官衙水库及北汝河取水。供水管网从产业园北部沿平临公路接入，可为园区供水用，远期可供水量为 3.3 万吨/日，本次规划产业园最高日需水量为 3.26 万 吨/日，完全可满足产业园区的供水需求（2）管网规划规划区供水管网布置以供水安全、可靠和利于分期建设为原则，供水主干管采用环状管网，主干管管径为 DN400，支管为 DN200~300。 另外，从污水处理厂敷设中水管沿主要道路至各工业片区，主干管管径为 DN300~400，支管为 DN200~300，保证工业生产用水需要。规划城市供水管和中水管为两套独立的供水系统，严禁中水管道与生活饮用水给水管道连接，中水管道和各种配件要有明显的“标志”，防止误接、误用、误饮。 （3）排水工程规划 在园区东部与西部分别规划建设一座污水处理厂，以满足产业园区远期污水排放要求。东部厂址位于兴盛路与焦西路交叉口东北侧，收水范围为园区焦枝铁路以东区域，西部厂址位于石河路与创新路交叉口东北角，收水范围为园区焦枝铁路以西区域。 近期先建设西部污水厂，满足近期污水排放需求。其中西部近期污水处理厂的污水处理规模约达到0.6万吨/日，远期污水处理规模约达到 0.8万吨/日；东部近期污水处理厂的污水处理规模约达到0.6万吨/日，远期污水处理规模约达到0.9万吨/日。污水处理等级为二级处理，处理工艺采用氧化沟活性污泥法，处理后水质达到国标《污水综合排放标准》GB8978 的二级生化处理标准。 根据现场调查和资料收集结果显示，园区西部污水处理厂项目环评已经于 2019 年 6 月 18 日以平环审[2019]13 号文获得平顶山市生态环境局批复。该污水处理厂设计处理规模为 1.0 万 m3/d，采用“预处理+A2O 生化处 理 +MBR” 工艺， 出 水达 到《 城镇 污 水处 理厂 污染 物 排放 标准 》（GB18918-2002）中的一级 A 标准（COD50mg/L，NH3-N5 mg/L），全部中水回用。目前，该污水处理厂基建和管网敷设工作正在进行中，预计 2021年 6 月投入运行。而本项目预计 2022 年 6 月建成运行，因此时间衔接上满足要求。 本项目对照其中的环境准入条件和负面清单进行分析，环境准入条件：空间布局的约束：禁止新建化工、电镀等污染严重的小型企业。严格限制新建化工、电镀等大中型项目或者其他污染严重的项目。严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8 大类产能过剩的传统产业。禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。对各类工业固体废弃物，要寻求综合利用的方式，努力实现工业废弃物的资源化、商品化，大力发展循环经济。新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。禁止建设含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）。污染物排放管控：现有园区内高污染企业应限期开展提标升级改造，逐步达到相应标准的特别排放限值。新建项目各污染物应实施等量或倍量替代；新建电镀项目废水（废气）排放应执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2；表5；表6，并将产生的含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水，在车间或生产设施排放口处理达标后，全部回用，含氰及其余废水达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2 标准限值及污水处理厂进水指标后，进入集中污水处理厂集中处理。严格执行国家、省、市下达的相关污染防治要求及总量控制指标。严格控制煤炭消费总量，重点削减非电煤炭消费总量。新建其他项目应符合相应行业污染物标准或综合污染物排放标准。铅、汞、镉、铬和类金属砷。特别聚焦铅、镉减排，在各重点重金污染物排放量下降前提下，原则上优先削减铅、镉。落实清洁生产审核制度，依法开展重点行业企业清洁生产审核，组织清洁生产审核评估验收。开展清洁生产技术示范与推广。涉重金属排放行业企业应认真落实《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》(工信部联节(2016)275 号)《大气污染防治重点工业行业清洁生产技术推行方案》(工信部节(2014) 273 号)《国家涉重金属重点行业清洁生产先进适用技术推荐目录》等技术规程，减少含重金属污染物的排放。涉重金属行业企业生产废水应按照“清污分流、污污分流”、“循环套用、再生利用”等原则进行达标处理及循环利用。环境风险防控：园区内京宝焦化、海星化工以及其他生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。提出有效的环境风险防范和应急措施。电镀项目危险化学品应实行专库储存，危险化学品的运输、储存、使用需遵照相关规定，同时加强环境风险防范，编制环境风险应急预案。设置初期雨水、事故废水收集池，收集池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处。初期雨水、事故废水须进行有效处置，防止废水直接外排。新建、改建、扩建涉重金属污染物排放以及可能对土壤环境造成累积性影响的建设项目，在开展环境影响评价时，建设单位应对建设用地及其周边土壤和地下水环境质量状况进行调查和环境风险评估。资源开发利用要求：禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 禁止类：《产业结构调整指导目录（2019 本）》中淘汰类项目中符合禁止条件的项目、国家及河南省其他法律法规明令禁止的行业及不符合园区产业规划的行业；对禁止类项目，严禁投资新建。 限制类：《产业结构调整指导目录（2019本）》中限制类中限制条件的项目以及各级其他法律法规明令限制的其它行业。现有已入驻符合产业规划但不符合功能区及用地不符的企业，限制其发展规模。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“十二、建材”中第3项“改性沥青防水卷材”，属鼓励类建设项目，本项目生产原料为沥青、SBS、橡胶粉、滑石粉、胎基布、无纺布、PE铝膜等，不涉及重金属，不产生生产废水，食堂废水经隔油池隔油后进入化粪池，同其他生活污水一起经化粪池处理后用于附近农田施肥。另外，宝丰县产业集聚区管理委员会出具同意入驻证明，可知该项目建设符合《宝丰县煤炭循环经济产业园总体规划（2017-2035）》环境影响报告书及其审查意见要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气 1.1区域达标性判断 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据宝丰县城区2018年环境空气质量年报，有效监测363天，其中达标268天，超标95天。达标率74%。超标95天主要集中在春冬两季PM2.5超标及夏季臭氧超标，属于不达标区域。 表5 项目所在区域环境空气质量现状评价一览表 年份; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3/小时; CO. 2018; 18; 32; 100; 55; 99; 1.2. 年均值标准; 60; 40; 70; 35; 160; 4.0. 由上述公报数据可知，该区域SO2、NO2、CO、O3环境质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。PM2.5、PM10年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。超标原因分析：随着宝丰县工业快速发展，能源消费和机动车保有量快速增长，排放大量颗粒物等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前宝丰县已按照《河南省2020年大气污染防治攻坚实施方案》的相关要求，通过采取加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 1.2特征因子 本次环境空气质量现状数据中特征污染物（苯并芘），采用《中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司年产110万吨焦化改扩建（天宏焦化退城进园）项目环境影响报告书》，监测单位：河南宜信检测技术服务有限公司，监测时间： 2020 年 8 月 15 日~8 月 21 日。 表6 环境空气现状监测结果一览表 单位：微克/立方米 监测点位; 监测时间（8.15-8.21）; BaP. 白衣堂; 监测值; <3.0×10-4. 监测期间评价区域内白衣堂 BaP满足相关环境质量标准。 二、水环境 项目附近河流为石河，石河为净肠河支流，在双口村处汇入净肠河，净肠河向北流淌 3.5km 后在吕寨处汇入北汝河。石河处于常年干旱状态，本次评价引用 引用《平顶山市环境监测年鉴 2018 年》中对应河叶营桥断面及净肠河石桥吕寨断面的监测资料。具体监测统计结果见表7。 表7 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L 监测断面; 监测值; COD; pH值; 氨氮; BOD. 应河叶营桥断面; /; 6-16; 7.42-8.63; 0.025-0.164; 0.8-3.8. 净肠河石桥吕寨断面; /; 7.33-7.58; 7.33-7.58; 0.176-0.286; 1.9-5.7. /; 标准值; 20; 6-9; 1.0; 4. /; 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据可知，应河叶营桥断面及净肠河石桥吕寨断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求，说明区域水环境质量现状良好。 三、声环境 建设单位于2021年03月01日~02日委托河南永飞检测科技有限公司对项目厂界四周所在声环境进行了实测，本次评价声环境质量现状参考此检测数据，监测结果见表8。 表8 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 方位; 监测值（2021.03.1~03.2）; 标准值. 昼间; 夜间. 东边界; 52~54; 40~43; 昼间：65dB（A）； 夜间：55dB（A）；. 南边界; 52~53; 41~42. 西边界; 53~54; 42~43. 北边界; 52~53; 41~42. 由上表可知，项目东、西、南及北侧边界所在区域昼间及夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。说明本地区声环境质量很好。 四、地下水 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中“70防水建筑材料制造、沥青搅拌站”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，项目地下水评价等级仅对Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类项目进行评价，因此，不再进行地下水环境影响评价。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目厂区周边主要环境保护目标见表9。 表9 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离（m）; 规模（人）; 保护级别. 大气环境; 白衣堂; 东南; 1728; 510; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 石庄; 西南; 353; 220. 房庄; 南; 1785; 403. 前张庄; 西; 1398; 1123. 郜湾村; 西南; 1704; 1119. 地表水环境; 石河; 北; 1866; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目环境质量执行以下标准： 表10 本项目环境空气质量执行标准 序号; 污染物项目; 各项污染物的浓度限值（mg/m3）; 标准. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 0.50; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单的二级标准. 2; NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 3; PM10; /; 0.15; 0.07. 4; PM2.5; /; 0.075; 0.035. 5; O3; 0.2; 0.16（8小时）; /. 6; CO; 10; 4; /. 7; 苯并[a]芘; /; 0.0000025; 0.000001. 8; 沥青烟; /; 5mg/m3（8h）; /; 《车间空气中石油沥青（烟）职业接触限值》（GB18553-2001）. 9; 非甲烷总烃; 2.0; /; /; 《环境空气非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级. 表10 本项目水及声环境质量执行标准 地表 水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类; pH; 6~9. COD; ≤20mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 等效声级ALeq; 昼间/夜间，dB(A); ≤65/ 55dB. 表11 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行） （GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值 单位：mg/kg 项目; 砷; 镉; 六价铬; 铜; 铅; 汞; 镍; 四氯化碳; 氯仿. 标准; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900; 2.8; 0.9. 项目; 氯甲烷; 1,1-二氯乙烷; 1,2-二氯乙烷; 1,1-二氯乙烯; 顺-1,2-二氯乙烯; 反-1,2-二氯乙烯; 2.8二氯甲烷; 1,2-二氯丙烷; 1,1,1，2-四氯乙烷. 标准; 37; 9; 5; 66; 596; 54; 616; 5; 10. 项目; 1,1,2，2-四氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1-三氯乙烷; 1,1,2-三氯乙烷; 三氯乙烯; 1,2,3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯. 标准; 6.8; 53; 840; 2.8; 2.8; 0.5; 0.43; 4; 270. 项目; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; 硝基苯; 苯胺. 标准; 560; 20; 28; 1290; 1200; 570; 640; 76; 260. 项目; 2-氯酚; 苯并[a]蒽; 苯并[a]芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽; 䓛; 二苯并[a,h]蒽; 茚[1,2,3-cd]并芘; 萘. 标准; 2256; 15; 1.5; 15; 151; 1293; 1.5; 15; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 本项目污染物排放标准执行以下标准： 表12 污染物执行排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 废气; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. SO2; 550; 2.6; 0.40. NOX; 240; 0.55; 0.12. 沥青烟; 40; 0.18; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 苯并[a]芘（BaP）; 0.0003; 0.00005; 周界外浓度最高点; 0.008μg/m3. 非甲烷总烃; 80; 建议去除率70%; 厂界监控点浓度限值; 2.0; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关规定：其他行业. 生产车间或生产设备边界; 4.0mg/m3. 二氧化硫; 10; /; /; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2. 烟气黑度; ≤1级; /; /; /; /. 颗粒物; 5; /; /; /; /; 《平顶山市生态环境局转发省生态环境厅关于印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（平环[2019]70号）. 氮氧化物; 30; /; /; /; /. 油烟去除效率（%）; ≥90%; 河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型. 油烟; 1.5mg/m3. 噪声; 等效声级ALeq; 昼间≤65dB(A)/ 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目污染物排放总量控制指标为：颗粒物：0.09298t/a、SO2：0.459t/a、NOX：0.577t/a，非甲烷总烃：0.026423t/a、沥青烟：0.2259t/a、苯并芘：3.06×10-6t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 施工期工艺流程 本项目SBS 改性沥青卷材生产线布置在场地现有标准化厂房内，办公用房利用原有设施，施工期主要是标准化厂房东北侧25m占地范围内，场地防渗工程以及设备安装等，施工期设备安装产生的噪声，施工期较短，对周边环境影响较小。随着施工期结束，其影响也会相应的消失，本次评价不再对施工期影响进行详细分析。 运营期工艺流程 本项目流程和产污环节图 沥青 滑石粉 SBS、 橡胶粉 沥青烟、苯并[a] 芘 颗粒物 沥青储罐 滑石粉仓 计量 计量 受料坑 颗粒物、SO2、NOX 导热油炉 搅拌罐 颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃、SO2、NOX 颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃 胶体磨 刮浆机 刮浆槽 无纺布、胎基布 沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃 覆膜 PE铝膜 冷却 压花 成品检验入库 收卷机 冷却 图1 营运期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）卸料、贮存 滑石粉：由罐车运入厂内，经气流泵入至滑石粉筒仓，生产过程中由螺旋输送机输送至搅拌罐内。 沥青：沥青由专用罐车运入厂内，由专用输送管道直接泵入沥青储罐中。沥青储罐采用导热油炉进行保温，温度为150℃。 SBS、橡胶粉：采用袋装，由汽车运入厂内，使用叉车卸入原料库中，生产过程中经人工解袋，倒入受料坑中，经螺旋输送机输送至搅拌罐内。 （2）配料、搅拌、胶体磨 滑石粉、沥青、橡胶粉及SBS采用自动配料系统按一定的比例自动输送至沥青搅拌罐后进行加热、搅拌、胶磨。 本项目共设置有6台搅拌罐，单次配料量为10t/罐，本项目搅拌混合工序为3批次/每天，单批总耗时约3小时20分钟，三个批次连续生产，搅拌混合工序日生产时间为10h。首先将沥青泵入搅拌罐内，进料耗时约10min，通过导热油盘管间接加热搅拌罐至190℃~200℃，加热时间约40min，加热完成后再通过螺旋输送机将一定量的各类辅料输送至搅拌罐内，物料输送共耗时约10min，加料完成后进行混合搅拌2h，搅拌过程中通过搅拌罐夹套内的导热油进行加热、保温、搅拌（温度为190~200℃）。搅拌好的物料通过保温管道进入胶体磨，使各物料充分混匀，胶磨完成后，物料通过保温管进入刮浆槽内，胶磨温度控制在160-180℃，时间约20min。 导热油炉采用天然气作为燃料，将导热炉中的导热油加热到一定温度后，引入导热盘管中间接传热。 （3）胎布展开 人工将胎基布放在刮浆机上，再通过机架和滚筒的作用，将胎基布卷展开，在设备牵引作用下，胎体无纺布进入刮浆槽，将无纺布浸入改性沥青中进行刮浆。 （4）覆膜 刮浆完成后，胎体通过刮浆机内的覆膜辊轮，在胎体两面附上PE膜，然后进行平整复合。覆膜在密闭工作间进行。 （5）冷却 卷材通过辊轮进入冷却水槽（20m×1.5m×0.3m）进行冷却，冷却水槽中水采用循环水，水温不能过高， 8-30℃为宜。卷材与冷却水直接接触，冷却水槽中的水循环使用定期添加（池内沉渣定期打捞）。冷却循环水经石英砂过滤后，回流至循环水池进行回用，冷却循环水不外排。 （6）压花 在压辊的作用下，将PE膜表面压成花纹，两面PE膜的卷材需要根据订单要求压纹，压纹采用带纹路的辊轴。 （7）冷却 卷材压花后，卷材进入辊筒冷却装置冷却，采用逆流间接冷却方式，经冷却工序后的卷材温度低于25℃。 （8）卷材裁切 将成品卷材按需要长度裁剪并卷绕打包。整个过程需要完成穿毡、卷毡、裁剪、打包、推卷的多个动作，最大卷速度200m/min。 （9）计量包装、检测入库 收卷后的改性沥青防水卷材通过塑封包装机进行塑封包装，然后转移至成品库堆码存放。 运营期产物环节： 1、大气污染环节 （1）滑石粉仓 滑石粉仓产生废气G1，主要污染物为颗粒物； （2）受料坑 受料坑上料过程中产生废气G2，主要污染物为颗粒物； （3）输送转运 输送转运过程中产生废气G3，主要污染物为颗粒物； （4）沥青储罐 沥青贮存过程中产生废气G4，主要污染物为沥青烟、苯并[a] 芘； （5）搅拌罐 搅拌罐搅拌过程中产生废气G5，主要污染物为颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃、SO2、NOX； （6）胶体磨 胶体磨生产过程中产生废气G6，主要污染物为颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃； （7）刮浆槽 刮浆槽生产过程中产生废气G7，主要污染物为颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃； （8）覆膜 覆膜过程中产生废气G8，主要污染物为颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃； （9）导热油炉 导热油炉生产过程中产生废气G9，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX； （10）食堂 本项目食堂产生废气G10，主要污染物为油烟。 2、水污染环节 （1）生活用水、食堂用水 生活废水为工人日常生活、食堂产生废水W1，主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS。 （2）循环冷却水 生产冷却过程中产生冷却废水W2。 3、固体废物产生环节 本工程产生的固体废物主要有： （1）废包装袋 SBS粉、橡胶粉等原料使用完毕产生的废包装材料S1，属于一般工业固废； （2）胎基边角料、废卷材边角料及不合格品 普通型改性沥青防水卷材在生产过程中因产品整形而产生胎基边角余料、废卷材边角料S2，属于一般工业固废； （3）除尘灰 布袋除尘器产生的除尘灰S3，属于一般工业固废； （4）废导热油 导热油炉产生废导热油S4，属于危险废物HW08，暂存于危废暂存间。 （5）废渣 循环冷却池定期打捞废渣，该废渣主要为沥青渣S5，属于危险废物HW08，暂存于危废暂存间。 （6）生活垃圾 职工生活产生的生活垃圾S6，属于一般工业固废； （7）设备保养 机械润滑、维护产生废润滑油、废液压油、废机油、废棉纱、废手套S7，属于危险废物HW08，暂存于危废暂存间。 4、噪声污染环节 本项目生产运行中产生的噪声主要有各种机械动力设备造成的机械振动和空气湍流引起。噪声主要来源于搅拌罐、导热油炉、刮浆机、压花机、收卷机、搅拌电机、覆膜机、螺旋输送机、辊筒式冷却装置、胶体磨等。设备噪声产生源强一览表见表13。 表13 主要噪声源及治理措施汇总表 序号; 设备名称; 台套数; 声压级dB(A); 工作特征. 1; 搅拌罐; 6台; 70~90; 间歇. 2; 导热油炉; 1台; 70~90; 间歇. 4; 刮浆机; 1台; 60~80; 间歇. 5; 压花机; 1台; 60~80; 间歇. 6; 收卷机; 1台; 60~80; 间歇. 7; 搅拌电机; 6个; 70~90; 间歇. 8; 覆膜机; 1台; 60~80; 间歇. 9; 螺旋输送机; 2台; 70~90; 间歇. 10; 辊筒式冷却装置; 1台; 60~80; 间歇. 11; 胶体磨; 1台; 70~90; 间歇.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 处理前产生量及 产生浓度(单位) | 排放量及排放浓度 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 滑石粉仓 | 颗粒物 | 有组织 | 1.12t/a、8400 mg/m3 | 0.0112t/a、8.4mg/m3 |
|  | 受料坑 | 颗粒物 | 有组织 | 0.12654t/a、666mg/m3 | 0.0001265t/a、0.6327mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.00666t/a | 0.00165t/a |
|  | 输送转运 | 颗粒物 | 有组织 | 忽略不计 | 忽略不计 |
|  | 沥青储罐 | 沥青烟 | 有组织 | 0.198t/a、164mg/m3 | 1.98kg/a、1.64mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.002t/a | 0.02kg/a |
|  |  | 苯并芘 | 有组织 | 1.98g/a、1.64mg/m3 | 1.98×10-2g/a、1.64×10-2mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.02g/a | 2×10-4g/a |
|  | 搅拌罐、胶体磨、刮浆槽、覆膜 | 沥青烟 | 有组织 | 11.14t/a、928mg/m3 | 111.4kg/a、9.28mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.1125t/a | 0.1125t/a |
|  |  | 苯并芘 | 有组织 | 0.15kg/a、0.0125mg/m3 | 1.5g/a、1.25×10-4mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 1.52g/a | 1.52g/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.4t/a、200mg/m3 | 24kg/a、2.0mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.02423t/a | 0.002423t/a |
|  | 熔炼、浸涂 | 颗粒物 | 有组织 | 29.682t/a、327mg/m3 | 0.29382t/a、3.27mg/m3 |
|  |  | SO2 | 有组织 | 0.309t/a、3.44mg/m3 | 0.309t/a、3.44mg/m3 |
|  |  | NOX | 有组织 | 0.047t/a、0.52mg/m3 | 0.047t/a、0.52mg/m3 |
|  | 导热油炉 | 颗粒物 | 有组织 | 0.08t/a、0.84mg/m3 | 0.08t/a、0.84mg/m3 |
|  |  | SO2 | 有组织 | 0.15t/a、1.62mg/m3 | 0.15t/a、1.62mg/m3 |
|  |  | NOX | 有组织 | 0.52t/a、5.63mg/m3 | 0.52t/a、5.63mg/m3 |
|  | 食堂 | 油烟 | -- | 0.0054t/a、6mg/m3 | 0.00054t/a、0.6mg/m3 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD |  | 350mg/L，0.105t/a | 0 |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L，0.045 t/a | 0 |
|  |  | 氨氮 |  | 35mg/L，0.0105 t/a | 0 |
|  |  | SS |  | 200mg/L，0.06 t/a | 0 |
|  |  | 动植物油 |  | 25mg/L，0.0075 t/a | 0 |
| 固 废 | 原辅料 | 废包装袋 |  | 1.0t/a | 0 |
|  | 改性沥青生产过程 | 胎基边角料、废卷材边角料及不合格品 |  | 202t/a | 0 |
|  | 除尘灰 | 颗粒物 |  | 1.24t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 3.0t/a | 0 |
|  | 冷却循环水池 | 废渣 |  | 2.08t/a | 0 |
|  | 导热油炉 | 废导热油 |  | 6t/3a | 0 |
|  | 危险废物 | 废棉纱、废手套 |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 维护设备 | 废机油 |  | 0.2t/a | 0 |
| 噪声 | 项目噪声主要来自搅拌罐、导热油炉、刮浆机、压花机、收卷机、搅拌电机、覆膜机、螺旋输送机、辊筒式冷却装置等机械设备的噪声，其噪声源强值在50-90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目选址不属于生态敏感或脆弱区。建议建设方在车间四周尽量种植可吸收的植物、加强厂区绿化，项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目属于新建项目，拟利用现有标准化厂房内，办公用房利用原有设施，施工期主要是对标准化厂房东北侧25m占地范围内场地进行防渗处理以及设备安装等，施工期主要环境影响为设备安装产生的噪声，施工期较短，对周边环境影响较小。随着施工期结束，其影响也会相应的消失，因此不再对施工期环境影响进行分析。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 A污染物产排情况 本项目的大气污染物主要为颗粒物、NOX、SO2、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃和油烟等。 （1）滑石粉仓 本项目设1个滑石粉仓。粉状原料由运输车自带汽车泵送到滑石粉仓。滑石粉仓上料会产生一定的颗粒物，参照《逸散性工业颗粒物控制技术》中第二十二章中“混凝土分批搅拌厂”中相关产污系数（0.12kg/t•物料）进行计算，本项目生产过程滑石粉用量为9333t/a，则颗粒物产生量为1.12t/a。筒仓仓顶设有“1台送风机+1套覆膜滤料袋式除尘器”（捕集率100%，除尘效率99.9%），风机风量为2000m3/h，上料时间约为200h/a。 表14 滑石粉仓上料过程颗粒物产排情况 污染物; 来源; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 滑石粉筒仓; 1.12; 8400; 1台送风机+1套覆膜滤料袋式除尘器，排气口高度要求不低于15m，风机风量为1000m3/h，除尘效率为99.9%; 0.00112; 0.0056; 8.4. 合计; 0.00112; 0.0056; 8.4. （2）受料坑 本项目SBS和橡胶粉共设置1个受料坑，本次评价参考《逸散性工业颗粒物控制技术》，并类比同类型项目，投料颗粒物产生源强以0.02kg/t-原料计，则项目投料颗粒物产生量为0.1332t/a。受料坑实施“全封闭”，三侧设挡板封闭，入料侧设硬质卷帘，设备上方设置集尘罩对受料坑起尘点进行集尘处置，收集后进入布袋除尘器进行处理。上料时间约为200h/a。集尘罩集尘效率可达95%，配套风机风量为1000m3/h，安装1台袋式除尘器，除尘效率为99.9%，未进入集气罩的无组织颗粒物经过全封闭式厂房除尘，抑尘效率95%。 表15 本项目投料环节颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 投料过程; 有组织; 0.1332; 666; 受料坑实施“全封闭”，三侧设挡板封闭，入料侧设硬质卷帘，设备上方设置集尘罩对受料坑起尘点进行集尘处置，收集后进入布袋除尘器进行处理。集尘效率可达95%，安装集气罩后引至1台袋式除尘器，配套风机风量为1000m3/h，除尘效率为99.9%，处理后由15m高排气筒排放; 0.0001265; 0.0006327; 0.6327. 无组织; 0.00666; /; 车间阻隔，效率95%; 0.000333; 0.00165; /. （3）输送转运 滑石粉、SBS、橡胶粉采用螺旋输送机输送至搅拌罐内，传输过程中会产生一定量的颗粒物污染。评价要求螺旋输送机做全封闭处置，采取相应措施后原料输送过程中产生的无组织颗粒物量极少，可以忽略。 （4）熔炼、浸涂环节污染物 项目运行过程中，在沥青保温储存、加热搅拌、刮浆等过程中均会产生沥青烟气。沥青烟是一种黄色的烟雾状物质，是一种含有大量多环芳烃以及少量氧、氮、硫的杂环混合物，通常以气溶胶形式存在于空气之中。沥青烟中含有数千种物质，沥青烟气中含有萘、菲、咔唑、吡啉、吡啶、蒽、酚、吡咯、吲哚、茚等多环芳烃类物质，粒径多在0.1~1.0μm之间，最小的仅0.01μm，最大的约为10.0μm，且大多是致癌和强致癌物质，以苯并[a]芘为代表的多环芳烃类物质是强致癌物。主要特征污染物为苯并[a]芘、VOCs等。目前国内改性沥青卷材原料配比及生产工艺基本相同，因此不同厂区污染物产生主要与卷材的生产规模相关。 1）沥青储罐 本项目运输车辆将沥青卸料输入沥青储罐会产生含沥青烟气，对沥青罐中沥青进行保温时，仅表面沥青呼吸排放，会有少量沥青废气随着呼吸孔以气态形式排放。根据实验室得出的逸出的沥青烟的释放量（10mg/kg），本项目使用沥青总量约为20000t/a，沥青烟产生量约0.2t/a。 沥青烟中苯并芘量参考《壳牌沥青手册》中文版（壳牌大中华集团，1995年9月初板），石油沥青中苯并芘含量为0.1-27ppm，本项目苯并芘取10ppm，则苯并芘产生量约为2g/a。 本项目将沥青储罐呼吸孔废气采用负压抽风，按照有效收集率99%计算，引风管总风量为4000m3/h，引至沥青废气处理装置处理，沥青烟及苯并芘去除效率可达99%，沥青烟排放量1.98kg/a，苯并芘排放量为1.98×10-2g/a。 沥青烟主要由气、液两相组成，液相部分是十分细微的挥发冷凝物，粒径多在0.1-1μm之间，最小的进0.01μm，最大的约在10.0μm；气相是不同气体的混合物。对于这种浓度不高又极为分散的沥青烟雾，用一般的收尘净化方法不可能将其完全净化处理，需要用适合沥青烟特点的高净化技术来净化。目前国内正在研究并得以应用的净化治理方法按其原理大致可以分为四种类型：①燃烧法、②电捕法、③吸附法、④吸收法。这四种净化方法的特点见下表： 表16 沥青烟处置措施比较 方法; 原理、应用及优缺点. 焚烧法; 焚烧法就是把烟气中的烃类、可燃炭粉和焦油雾滴燃烧分解成CO2和H20、在一定温度下与空气接触可完全燃烧，当温度达到790℃以上时，停留时间多于0.5S，烃类物质即可燃烧殆尽。在对氧化沥青装置的尾气处理时较多地采用这种方法，该法设备投资大，运行成本高。燃烧时间控制严格，易造成不完全燃烧和二次污染。但对沥青烟气中苯并花、有机废气等去除率高，不存在吸附吸收、电补集法设备清洗难度较大，清洗废水处置问题。. 电捕集法; 电捕法的原理是沥青烟进入电场后，在通过阴极与阳极之间时，借助于电晕放电，使沥青烟微粒荷电并驱向极板，达到沥青烟雾与气体分离的目的。电捕法对烟气浓度和烟尘比电阻有一定要求。沥青烟在高温场合比电阻较大，难以清除；温度过低（在沥青烟冷凝温度下）容易粘附且不易清除。一般控制静电捕集器入口烟气温度不低于70-80℃，平均效率在90%左右。回收的液态焦油状物质几乎都是苯或环已烷的可溶物，固态炭含量很少，可以代做燃料利用。电捕法的优点是回收沥青呈焦油状且溶于苯或环已烷，可返回生产系统或作燃料使用，系统阻力小、能耗低，运行费用低：缺点是对烟温要求较高，但增加了污水处理设备和维修费用，一次性投资大，占地面积大。此法在沥青烟气治理方面应用较为广泛。. 吸附法; 吸附法是采用多孔、具有较大比表面的活性物质做吸附剂（目前常选用的吸附剂有焦炭、氧化铝、云石等），对沥青烟进行雾粒吸附，再进行再生的工艺流程。物理吸附一般不受温度的影响，但吸附量随温度的升高而下降，因此在吸附净化前对沥青烟气进行冷凝处理可提高净化效果。选用合适的吸附滤料是吸附净化法的关键之一。该方法工艺简单、净化效率高、投资少、运行费用低，但是系统阻力较大。. 吸收法; 吸收法即采用有机类液体做吸收剂，使沥青烟的混合烟气与吸收剂逆流充分接触并被洗涤，除去烟气有毒成分，达到净化的目的。现使用过的吸附剂有洗油、柴油和水。吸收法多用于焦化厂、涂料厂和石油化工厂等。该方法的主要优点是设备简单、维修方便、系统阻力小、能耗低、运行费用少。其缺点是该工艺会产生污水，造成二次污染，净化效率不高。. 本项目沥青烟气处理系统采用“RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器”的处理方式，烟气处理工艺流程示意图如下： RTO蓄热焚烧炉：烟气经阻火器后进入RTO蓄热焚烧炉，烟气经过氧化反应去除污染物。高温气体回到前端给废气换热加温后，再由烟囱排出，排烟温度控制在60℃以下。原理：蓄热式热氧化器采用热氧化法处理中低浓度的有机废气，用陶瓷蓄热氧化床换热器回收热量。其由陶瓷蓄热氧化室、加热室、自动控制阀和电气控制系统等组成。其主要特征是：蓄热氧 化床底部的自动控制阀分别与进气总管和排气总管相连，蓄热氧化床通过换向阀交替换向，将由氧化室出来的高温气体热量蓄留，并预热进入蓄热氧化床的有机废气；采用陶瓷蓄热材料吸收、释放热量；预热到一定温度（~820℃）的有机废气在氧化室发生氧化反应，生成二氧化碳和水，得到净化。典型的三床式RTO主体设备由一个加热室、一个氧化床、三个陶瓷填料床、一个过滤室、管道和九个风向切换阀、一个补新风阀、一个直排阀、一个废气主控阀、一个泄温（炉膛泄压）阀组成。 该装置中的蓄热式陶瓷填充床换热器可使热能得到最大限度的回收，热回收率达95%；处理非甲烷总烃时不用燃料。 2）搅拌罐、胶体磨、刮浆槽、覆膜 本项目搅拌混合工序温度约190℃~200℃，胶体磨温度160℃~180℃，刮浆温度约130℃~150℃，覆膜温度约为120℃~130℃。根据《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油基质沥青在加热过程产生沥青烟气为562.5g，拟建项目年使用沥青量20000t，则项目产生沥青烟气11.25t/a。另外根据大气污染物综合排放标准详解，一般石油沥青烟气中含苯并[a]芘0.1~27mg/kg，本项目取平均值13.55mg/kg，因此苯并[a]芘的产生量为0.152kg/a。 物料在搅拌、胶磨、刮浆等过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目年产使用橡胶粉、SBS共6660t/a，则橡胶粉、SBS产生的非甲烷总烃为2.33t/a。 PE铝膜在覆膜过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，本项目年产使用PE铝膜267t/a，则PE铝膜产生的非甲烷总烃为0.093t/a。 根据工程设计搅拌、胶磨、刮浆、覆膜工序的工作温度分别为：190℃~200℃、160℃~180℃、130℃~150℃、120℃~130℃。温度越高，废气产生量越大，则搅拌混合、胶磨、刮浆、覆膜各工序产生的废气分别占 35%、30%、25%、10%。本项目沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，密封性达100%，罐内产生的废气经密闭管道和风机引至沥青废气处理装置处理，沥青储罐、搅拌罐密闭性较好，刮浆池和覆膜装置设置全密闭集气室，仅留出卷材进出通道（进出口采取活动帘遮蔽）。 本项目将搅拌混合、胶磨、刮浆、覆膜工序采用负压抽风，按照有效收集率99%计算，引至沥青废气处理装置处理，沥青烟、苯并芘及非甲烷总烃去除效率可达99%，沥青烟排放量111.4kg/a，苯并芘排放量为1.5g/a，非甲烷总烃排放量为24kg/a。则无组织排放沥青烟量为0.1125t/a；无组织排放苯并[a]芘1.52g/a，非甲烷总烃排放量为0.0242t/a。 3)熔炼、浸涂 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中3033防水建筑材料制造行业产排污系数表，沥青、SBS、APP、SBR、石粉及胎基的熔炼、浸涂工艺工业废气量系数为89900标立方米/万平方米，烟尘的产污系数为29.682千克/万平方米-产品，SO2的产污系数为0.309千克/万平方米-产品，NOx的产污系数为0.047千克/万平方米-产品。则颗粒物产生量为29.682t/a，SO2产生量为0.309t/a，NOx产生量为0.047t/a，废气量为89900000标立方米。布袋除尘器处理效率按照99%计算，则颗粒物排放量为0.29682t/a。 （5）导热油炉废气 拟建项目设置1台120万大卡的导热油炉用于加热等工序所用热源，燃料为天然气，根据计算，年需天然气量为74万m³。 根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表（采用低氮燃烧技术），燃气锅炉产排污系数见下表： 表17 燃气锅炉污染物产排污系数表 燃料名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术 名称; 排污系数. 天然气; 所有 规模; 工业废气量; m3/万m3-原料; 107753; 直排; 107753. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S; 直排; 0.02S. NOx; kg/万m3-原料; 6.97; 直排; 6.97. 颗粒物; mg/m3-原料; 103.9; 直排; 103.9. 备注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。②烟尘参照北京环境保护科学研究编制的《北京大气污染控制对策研究》中确定的排放因子，即燃烧1000Nm3天然气烟尘排放量为0.1kg。 项目导热油炉废气经15m高排气筒（P3）排放。污染物产生、排放情况见下。 表18 导热油炉天然气燃烧废气产生、排放情况 污染物; 产生情况; 排放情况; 备注. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. SO2; 1.62; 0.15; 1.62; 0.02; 0.15; 低氮燃烧+15m排气筒. NOx; 5.63; 0.52; 5.63; 0.09; 0.52. 颗粒物; 0.84; 0.08; 0.84; 0.01; 0.08. （6）食堂 本项目食堂采用天然气作为燃料，在烹饪过程中产生油烟。根据对餐饮业的类比调查，目前人均色拉油消耗量为30g/d，本项目就餐人数为20人，每天烹饪时间为3h。本项目年消耗色拉油0.185t/a。烹饪过程中色拉油平均挥发量为耗油量的3%，则油烟产生量为0.0054t/a。 评价要求食堂在炒灶上方设置集气罩，餐饮油烟经集气罩收集经油烟净化器处理后于屋顶排放，处理效率大于90%的油烟净化器，处理风量为1000m3/h，处理后其油烟排放量为0.00054t/a，处理后排放浓度0.6mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型（油烟去除效率≥90%，油烟排放浓度1.5mg/m3）标准的要求。 B达标分析 滑石粉仓顶废气与受料坑产生的颗粒物分别进入袋式除尘器进行处理后，经 1根 15m 高排气筒排放。颗粒物排放浓度为56.6mg/m3，排放速率 0.057kg/h，排放量0.01133t/a。排放浓度与速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级有组织排放标准（颗粒物排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率 3.5kg/h）。 沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，密封性达100%，罐内产生的废气经密闭管道和风机引至沥青废气处理装置处理，搅拌、胶磨、刮浆、覆膜工序废气经密闭管道和风机引至沥青废气处理装置处理，RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器”处理后经1根25m的排气筒（P2）排放，外排废气中颗粒物排放量为0.29682t/a，排放浓度为3.27mg/m3，SO2排放量为0.309t/a，排放浓度为3.44mg/m3，NOx排放为0.047t/a，排放浓度为0.52mg/m3，沥青烟排放量为0.11338t/a，排放浓度为0.95mg/m3，苯并芘排放量为1.54×10-6t/a，排放浓度为1.3×10-13mg/m3，非甲烷总烃排放量为0.024t/a，排放浓度为2.0mg/m3，颗粒物、SO2、NOx、沥青烟以及苯并芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（颗粒物排放浓度为120mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率 3.5kg/h、SO2排放浓度为550mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率2.6kg/h、NOX排放浓度为240mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率0.55kg/h、沥青烟排放浓度为40mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率0.18kg/h、苯并[a]芘排放浓度为0.0003mg/m3，排气筒高度15m时，排放速率0.00005kg/h）；非甲烷总烃排放满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中标准要求（满足浓度为80mg/m3，建议去除率70%）。 导热油炉采用低氮燃烧技术，废气经 1根 15m 高排气筒排放，废气中颗粒物排放浓度为0.84mg/m3，氮氧化物排放浓度为5.63mg/m3，二氧化硫排放浓度为1.62mg/m3，颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准（颗粒物：5mg/m3、二氧化硫10mg/m3），氮氧化物排放浓度满足《平顶山市生态环境局转发省生态环境厅关于印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（平环[2019]70号）（氮氧化物30mg/m3）。 餐饮油烟经油烟净化器处理后，其油烟排放量为0.00054t/a，处理后排放浓度0.6mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型（油烟去除效率≥90%，油烟排放浓度1.5mg/m3）标准的要求。 C大气环境影响预测 本项目营运后设置3个排气筒，有组织排放点源3个。 （1）预测因子 根据建设项目废气排放特点，选择环境空气预测因子SO2、NOX、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃以及PM10作为预测评价因子。 （2） 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）规定的估算模式，采用AERSCREEN模型预测SO2、NOX、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃以及PM10的最大地面浓度和占标率。 （3） 预测参数选取 大气污染物排放初始参数选取见表19及表20。 表19 项目点源排放参数表 排放源; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 污染物排放速率. PM10; SO2; NOX; 沥青烟; 苯并芘; 非甲烷总烃. 经度; 纬度; m; m; m; m/s; ℃; h; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h; mg/h; kg/h. 受料坑 滑石粉仓; 112.96; 34.00; 184; 15; 0.3; 16.64; 20; 200; 0.057; /; /; /; /; /. 沥青储罐、搅拌罐、刮浆槽、覆膜; 112.96; 34.00; 184; 25; 0.9; 19.64; 60; 3000; 0.09894; 0.103; 0.016; 0.038; 0.53; 0.008. 导热油炉; 112.96; 34.00; 184; 15; 0.4; 11.22; 80; 3000; 0.01; 0.02; 0.09; /; /; /. 表20 本项目矩形面源参数表 排放源; 面源; 面源长度; 面源宽度; 面源初始排放高度; 排放工况; 年排放小时数; 排放速率kg/h. 经度; 纬度. °; °; m; m; m; -; h; 苯并芘; 非甲烷总烃; 颗粒物. 生产车间; 112.96; 34.00; 60; 8; 9; 正常; 3000; /; /; 0.00055. 112.96; 34.00; 43; 8; 6; 正常; 3000; 5.07×10-7; 0.00081; /. （4）估算模型参数 估算模型参数详见表21。 表21 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. （5）主要污染源估算模型计算结果 由上面分析可知，本项目选取PM10作为预测评价因子，并直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据，其估算模式预测结果详见表38。 表22 有组织排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 滑石粉仓、受料坑产生的 颗粒物（P1）; 沥青储罐、搅拌罐 刮浆槽、覆膜产生的SO2; 沥青储罐、搅拌罐 刮浆槽、覆膜产生的NOx. 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 1.18E-14; 0.00; 8.71E-20; 0.00; 1.30E-20; 0.00. 100; 7.89E-04; 0.18; 2.36E-04; 0.05; 3.52E-05; 0.02. 200; 8.53E-04; 0.19; 3.62E-04; 0.07; 5.40E-05; 0.03. 300; 8.52E-04; 0.19; 6.91E-04; 0.14; 1.03E-04; 0.05. 316; 8.22E-04; 0.18; 6.94E-04; 0.14; 1.04E-04; 0.05. 325; 7.63E-04; 0.17; 6.93E-04; 0.14; 1.04E-04; 0.05. 400; 6.78E-04; 0.15; 6.44E-04; 0.13; 9.61E-05; 0.05. 500; 5.86E-04; 0.13; 6.40E-04; 0.13; 9.55E-05; 0.05. 600; 5.15E-04; 0.11; 6.14E-04; 0.12; 9.17E-05; 0.05. 700; 4.52E-04; 0.10; 5.91E-04; 0.12; 8.83E-05; 0.04. 800; 3.99E-04; 0.09; 5.55E-04; 0.11; 8.29E-05; 0.04. 900; 3.53E-04; 0.08; 5.40E-04; 0.11; 8.07E-05; 0.04. 1000; 3.40E-04; 0.08; 5.28E-04; 0.11; 7.88E-05; 0.04. 1100; 3.27E-04; 0.07; 5.09E-04; 0.10; 7.60E-05; 0.04. 1200; 3.14E-04; 0.07; 4.87E-04; 0.10; 7.27E-05; 0.04. 1300; 2.99E-04; 0.07; 4.63E-04; 0.09; 6.92E-05; 0.03. 1400; 2.85E-04; 0.06; 4.40E-04; 0.09; 6.57E-05; 0.03. 1500; 2.74E-04; 0.06; 4.17E-04; 0.08; 6.23E-05; 0.03. 1600; 2.64E-04; 0.06; 4.01E-04; 0.08; 5.99E-05; 0.03. 1700; 2.53E-04; 0.06; 3.86E-04; 0.08; 5.76E-05; 0.03. 1800; 2.43E-04; 0.05; 3.71E-04; 0.07; 5.54E-05; 0.03. 1900; 2.33E-04; 0.05; 3.56E-04; 0.07; 5.32E-05; 0.03. 2000; 2.26E-04; 0.05; 3.44E-04; 0.07; 5.14E-05; 0.03. 2100; 2.21E-04; 0.05; 3.33E-04; 0.07; 4.97E-05; 0.02. 2200; 2.16E-04; 0.05; 3.21E-04; 0.06; 4.80E-05; 0.02. 2300; 2.12E-04; 0.05; 3.10E-04; 0.06; 4.64E-05; 0.02. 2400; 2.07E-04; 0.05; 3.00E-04; 0.06; 4.48E-05; 0.02. 2500; 2.02E-04; 0.04; 2.90E-04; 0.06; 4.33E-05; 0.02. 最大浓度占标率%; 8.53E-04; 0.19; 6.94E-04; 0.14; 1.04E-04; 0.05. 最大浓度出现的距离; 122m; 316m. 续表22 沥青储罐、搅拌罐、刮浆槽、覆膜产生的有组织排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 苯并a芘(BaP); 非甲烷总烃; 颗粒物; 沥青烟. 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 10; 4.23E-25; 0.00; 6.62E-21; 0.00; 2.50E-19; 0.00; 0.00E+00; 0.00. 100; 1.15E-09; 0.02; 1.79E-05; 0.00; 6.76E-04; 0.15; 0.00E+00; 0.00. 200; 1.75E-09; 0.02; 2.75E-05; 0.00; 1.04E-03; 0.23; 0.00E+00; 0.00. 300; 3.35E-09; 0.04; 5.25E-05; 0.00; 1.98E-03; 0.44; 0.00E+00; 0.00. 316; 3.37E-09; 0.04; 5.27E-05; 0.00; 1.99E-03; 0.44; 0.00E+00; 0.00. 325; 3.36E-09; 0.04; 5.27E-05; 0.00; 1.99E-03; 0.44; 0.00E+00; 0.00. 400; 3.12E-09; 0.04; 4.89E-05; 0.00; 1.84E-03; 0.41; 0.00E+00; 0.00. 500; 3.10E-09; 0.04; 4.86E-05; 0.00; 1.83E-03; 0.41; 0.00E+00; 0.00. 600; 2.98E-09; 0.04; 4.67E-05; 0.00; 1.76E-03; 0.39; 0.00E+00; 0.00. 700; 2.87E-09; 0.04; 4.49E-05; 0.00; 1.69E-03; 0.38; 0.00E+00; 0.00. 800; 2.70E-09; 0.04; 4.22E-05; 0.00; 1.59E-03; 0.35; 0.00E+00; 0.00. 900; 2.62E-09; 0.03; 4.11E-05; 0.00; 1.55E-03; 0.34; 0.00E+00; 0.00. 1000; 2.56E-09; 0.03; 4.01E-05; 0.00; 1.51E-03; 0.34; 0.00E+00; 0.00. 1100; 2.47E-09; 0.03; 3.87E-05; 0.00; 1.46E-03; 0.32; 0.00E+00; 0.00. 1200; 2.36E-09; 0.03; 3.70E-05; 0.00; 1.39E-03; 0.31; 0.00E+00; 0.00. 1300; 2.25E-09; 0.03; 3.52E-05; 0.00; 1.33E-03; 0.30; 0.00E+00; 0.00. 1400; 2.14E-09; 0.03; 3.34E-05; 0.00; 1.26E-03; 0.28; 0.00E+00; 0.00. 1500; 2.03E-09; 0.03; 3.17E-05; 0.00; 1.20E-03; 0.27; 0.00E+00; 0.00. 1600; 1.95E-09; 0.03; 3.05E-05; 0.00; 1.15E-03; 0.26; 0.00E+00; 0.00. 1700; 1.87E-09; 0.02; 2.93E-05; 0.00; 1.11E-03; 0.25; 0.00E+00; 0.00. 1800; 1.80E-09; 0.02; 2.82E-05; 0.00; 1.06E-03; 0.24; 0.00E+00; 0.00. 1900; 1.73E-09; 0.02; 2.71E-05; 0.00; 1.02E-03; 0.23; 0.00E+00; 0.00. 2000; 1.67E-09; 0.02; 2.62E-05; 0.00; 9.87E-04; 0.22; 0.00E+00; 0.00. 2100; 1.61E-09; 0.02; 2.53E-05; 0.00; 9.54E-04; 0.21; 0.00E+00; 0.00. 2200; 1.56E-09; 0.02; 2.44E-05; 0.00; 9.21E-04; 0.20; 0.00E+00; 0.00. 2300; 1.51E-09; 0.02; 2.36E-05; 0.00; 8.90E-04; 0.20; 0.00E+00; 0.00. 2400; 1.46E-09; 0.02; 2.28E-05; 0.00; 8.60E-04; 0.19; 0.00E+00; 0.00. 2500; 1.41E-09; 0.02; 2.20E-05; 0.00; 8.31E-04; 0.18; 0.00E+00; 0.00. 最大浓度占标率%; 3.37E-09; 0.04; 5.27E-05; 0.00; 1.99E-03; 0.44; 0.00E+00; 0.00. 最大浓度出现的距离; 316m; 316m; 316m; 316. 续表22 有组织排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 导热油炉产生的颗粒物; 导热油炉产生的二氧化硫; 导热油炉产生的氮氧化物. 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 2.54E-13; 0.00; 6.43E-13; 0.00; 2.95E-12; 0.00. 100; 2.22E-04; 0.05; 5.61E-04; 0.11; 2.58E-03; 1.29. 200; 2.32E-04; 0.05; 5.88E-04; 0.12; 2.70E-03; 1.35. 300; 2.27E-04; 0.05; 5.74E-04; 0.11; 2.64E-03; 1.32. 316; 1.81E-04; 0.04; 4.57E-04; 0.09; 2.10E-03; 1.05. 325; 1.82E-04; 0.04; 4.61E-04; 0.09; 2.12E-03; 1.06. 400; 1.65E-04; 0.04; 4.19E-04; 0.08; 1.92E-03; 0.96. 500; 1.60E-04; 0.04; 4.04E-04; 0.08; 1.86E-03; 0.93. 600; 1.50E-04; 0.03; 3.81E-04; 0.08; 1.75E-03; 0.87. 700; 1.42E-04; 0.03; 3.60E-04; 0.07; 1.65E-03; 0.83. 800; 1.35E-04; 0.03; 3.41E-04; 0.07; 1.57E-03; 0.78. 900; 1.31E-04; 0.03; 3.31E-04; 0.07; 1.52E-03; 0.76. 1000; 1.27E-04; 0.03; 3.20E-04; 0.06; 1.47E-03; 0.74. 1100; 1.21E-04; 0.03; 3.07E-04; 0.06; 1.41E-03; 0.70. 1200; 1.16E-04; 0.03; 2.92E-04; 0.06; 1.34E-03; 0.67. 1300; 1.10E-04; 0.02; 2.78E-04; 0.06; 1.28E-03; 0.64. 1400; 1.04E-04; 0.02; 2.64E-04; 0.05; 1.21E-03; 0.60. 1500; 9.87E-05; 0.02; 2.50E-04; 0.05; 1.15E-03; 0.57. 1600; 9.35E-05; 0.02; 2.37E-04; 0.05; 1.09E-03; 0.54. 1700; 8.87E-05; 0.02; 2.25E-04; 0.04; 1.03E-03; 0.52. 1800; 8.42E-05; 0.02; 2.13E-04; 0.04; 9.79E-04; 0.49. 1900; 8.01E-05; 0.02; 2.03E-04; 0.04; 9.31E-04; 0.47. 2000; 7.62E-05; 0.02; 1.93E-04; 0.04; 8.85E-04; 0.44. 2100; 7.27E-05; 0.02; 1.84E-04; 0.04; 8.45E-04; 0.42. 2200; 6.97E-05; 0.02; 1.76E-04; 0.04; 8.10E-04; 0.41. 2300; 6.76E-05; 0.02; 1.71E-04; 0.03; 7.86E-04; 0.39. 2400; 6.71E-05; 0.01; 1.70E-04; 0.03; 7.80E-04; 0.39. 2500; 6.64E-05; 0.01; 1.68E-04; 0.03; 7.72E-04; 0.39. 最大浓度占标率%; 2.32E-04; 0.05; 5.88E-04; 0.12; 2.70E-03; 1.35. 最大浓度出现的距离; 88m; 88m; 88m. 表23 面源排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 沥青储罐、搅拌罐、刮浆槽、覆膜产生的苯并a芘(BaP); 沥青储罐、搅拌罐、刮浆槽、覆膜产生的非甲烷总烃; 沥青储罐、搅拌罐、刮浆槽、覆膜产生的颗粒物. 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 1.36E-04; 0.03; 2.22E-08; 0.30; 3.52E-04; 0.02. 46; 2.19E-04; 0.05; 3.59E-08; 0.48; 5.70E-04; 0.03. 50; 2.19E-04; 0.05; 3.58E-08; 0.48; 5.69E-04; 0.03. 100; 1.53E-04; 0.03; 2.51E-08; 0.33; 3.99E-04; 0.02. 200; 1.28E-04; 0.03; 2.09E-08; 0.28; 3.33E-04; 0.02. 300; 1.08E-04; 0.02; 1.76E-08; 0.23; 2.80E-04; 0.01. 400; 8.88E-05; 0.02; 1.45E-08; 0.19; 2.31E-04; 0.01. 500; 7.55E-05; 0.02; 1.23E-08; 0.16; 1.96E-04; 0.01. 600; 6.48E-05; 0.01; 1.06E-08; 0.14; 1.68E-04; 0.01. 700; 5.67E-05; 0.01; 9.27E-09; 0.12; 1.47E-04; 0.01. 800; 5.29E-05; 0.01; 8.65E-09; 0.12; 1.38E-04; 0.01. 900; 4.95E-05; 0.01; 8.09E-09; 0.11; 1.29E-04; 0.01. 1000; 4.63E-05; 0.01; 7.58E-09; 0.10; 1.20E-04; 0.01. 1100; 4.37E-05; 0.01; 7.16E-09; 0.10; 1.14E-04; 0.01. 1200; 4.15E-05; 0.01; 6.78E-09; 0.09; 1.08E-04; 0.01. 1300; 3.93E-05; 0.01; 6.44E-09; 0.09; 1.02E-04; 0.01. 1400; 3.74E-05; 0.01; 6.11E-09; 0.08; 9.72E-05; 0.00. 1500; 3.60E-05; 0.01; 5.89E-09; 0.08; 9.36E-05; 0.00. 1600; 3.48E-05; 0.01; 5.69E-09; 0.08; 9.05E-05; 0.00. 1700; 3.37E-05; 0.01; 5.51E-09; 0.07; 8.76E-05; 0.00. 1800; 3.27E-05; 0.01; 5.35E-09; 0.07; 8.51E-05; 0.00. 1900; 3.18E-05; 0.01; 5.21E-09; 0.07; 8.27E-05; 0.00. 2000; 3.09E-05; 0.01; 5.06E-09; 0.07; 8.04E-05; 0.00. 2100; 3.01E-05; 0.01; 4.92E-09; 0.07; 7.82E-05; 0.00. 2200; 2.93E-05; 0.01; 4.79E-09; 0.06; 7.61E-05; 0.00. 2300; 2.85E-05; 0.01; 4.66E-09; 0.06; 7.41E-05; 0.00. 2400; 2.77E-05; 0.01; 4.54E-09; 0.06; 7.21E-05; 0.00. 2500; 2.70E-05; 0.01; 4.42E-09; 0.06; 7.02E-05; 0.00. 下风向最大质量浓度及占标率%; 2.19E-04; 0.05; 3.59E-08; 0.48; 5.70E-04; 0.03. 最大浓度出现的距离; 46m; 46m; 46m. 由上述预测结果可知，本项目有组织NOX最大占标率为1.35%，最大落地浓度出现在88m处；项目无组织苯并芘最大占标率为0.48%，最大落地浓度出现在46m处。 本项目废气污染物最大占标率为1%≤1.35%＜10%，故为二级评价，根据HJ2.2-2018导则要求，可不进行大气环境影响进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。 （6）本项目废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 滑石粉仓、受料坑; 颗粒物; 0.01133. 2; DA002; 沥青储罐、搅拌罐 刮浆槽、覆膜; 沥青烟; 0.11338. 苯并芘; 1.54×10-6. 非甲烷总烃; 0.024. 颗粒物; 0.29382. SO2; 0.309. NOX; 0.047. 3; DA003; 导热油炉; 颗粒物; 0.08. SO2; 0.15. NOX; 0.52. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.09133. SO2; 0.459. NOX; 0.577. 沥青烟; 0.11338. 苯并芘; 1.54×10-6. 非甲烷总烃; 0.024. （2）无组织排放量核算 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量/（t/a）. 1; 生产车间; 颗粒物; 封闭车间、加强管理; 0.00165. 沥青烟; 0.11252. 苯并芘; 1.52×10-6. 非甲烷总烃; 0.002423. （3）大气污染物年排放量核算表 表27 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.09298. 2; SO2; 0.459. 3; NOX; 0.577. 4; 沥青烟; 0.2259. 5; 苯并芘; 3.06×10-6. 6; 非甲烷总烃; 0.026423. （七）大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ～2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 ( PM10 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录□; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子(PM10); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%□; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% □; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标□; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; 颗粒物（0.09298）t/a、SO2（0.459）t/a、NOX（0.577）t/a、非甲烷总烃（0.26423）t/a、沥青烟（0.2259）t/a、苯并芘（3.06×10-6）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. （八）大环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，本项目采用推荐ARESCREEN模型预测，厂界外大气污染物短期贡献值均未超过环境质量浓度限值，故本项目无需设置大气环境防护距离。 综上所述，大气污染物通过采取以上处理措施后，对周围环境空气的影响较小。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 （1）循环冷却水 沥青卷材冷却时从130℃快速降至35℃，二次冷却35℃快速降至25℃，沥青作为生产防水卷材的主要成分，不溶于水，但沥青在改性过程中加入了橡胶粉、滑石粉及其他改性剂，高温挥发的有机分子、（沥青）石油类、颗粒物可能会少量沉淀在水中，需要定期打捞沉渣（按危废处理）；冷却水循环使用（循环水量约100m3/d）不外排，因损耗需定期添新鲜水，按照用量的2%则新鲜水补水量为2 m3/d，即600 m3/a。 （2）生活污水 本项目劳动定员20人，厂区设置食堂。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）规定，其用水定额取 60L/（人﹒d），则项目生活用水量为1.2m3/d，即360m3/a。污水排放系数取0.8，则本项目生活污水产生量为0.96m3/d，即288m3/a。生活污水中污染物主要有 COD、BOD5、NH3-N、SS 等，环评建议生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。根据现场踏勘，厂区周边有大面积的农田，本项目生活污水产生量较少，经隔油池隔油后进入化粪池，经化粪池处理后可用于附近农田施肥，不会对外环境造成大的影响。 0.24 0.96 1.2 化粪池 0.96 2 隔油 生活用水 循环冷却水 2 100 新鲜水 12 图3 水平衡图单位：m3/d - （3）雨水 初期雨水采用暴雨强度公式进行计算，平顶山暴雨强度公式如下所示： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：q—设计暴雨强度（升/秒·公顷）；P—重现期（年）；t—降雨历时（分钟）；评价取P=2年，t=30min，则q=159.22（升/秒·公顷）。 初期雨水计算公式如下： Q=S×q×ϕ×T1000 式中：Q—初期雨水量，m3； q—暴雨强度，159.22L/s·hm2； T—前期雨水时，900s； φ—径流系数，评价取0.9； S—汇水面积，hm2。 - 本项目雨天时产生的初期雨水按可能含有污染物的区域占地面积约4800m2，则全厂初期（15min）雨水量为16.4m3，按照1.2比例计算，本项目需设置雨水收集池大小为20m3，初期雨水经雨水收集池（设置在厂区东南角）沉淀后，用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 表28 地表水环境影响自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 . 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他□; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B☑ ; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源□; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期□ 春季□ ；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 ；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类□；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季☑；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标  水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标  水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标□ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区□. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 . 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受 ☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.2地下水环境影响分析 为了保护地下水环境，结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区区、一般污染防治区和非污染区等。重点污染防治区：危废暂存间。一般污染防治区：沥青储罐区、原材料库、生产车间等。 ①重点污染防治区 主要为危废暂存间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-10cm/s，危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗、防腐、防风措施，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜，渗透系数K≤10-10cm/s。 ②一般污染防治区 主要包括沥青储罐区、原材料库、生产车间等辅助设施，沥青储罐区、原材料库、卷材生产线、沥青搅拌罐车间等，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 表29 项目地下水分区防渗措施汇总表 防渗类型; 区域; 防渗要求; 防渗措施. 简单防渗区; 成品库、办公生活区、厂区通道等; 一般地面硬化; 混凝土硬. 一般防渗区; 沥青储罐区、原材料库、生产车间; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s。; 粘土铺底，再在上层铺 15-20cm 的防渗混凝土进行硬化，渗透系数 K≤1×10-7cm/s. 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-10cm/s；危废暂存间《危险废物储存 污染控制标准》（GB18597-2001）进行 防渗设计; 基础防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料；地面基础防渗以外，对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目。. 3、噪声影响分析 本项目运营期主要噪声主要为：混料机、球磨机、破碎机、除尘器引风机等生产设备产生的噪声，噪声级在70～80dB（A）。各设备噪声值详见表30。 表30 本项目噪声源强一览表 序号; 设备名称; 台套数; 声压级dB(A); 控制措施; 排放声压级dB(A). 1; 搅拌罐; 6台; 70~90; 厂房隔声、基础减震; 50. 2; 导热油炉; 1台; 70~90; 50. 4; 刮浆机; 1台; 60~80; 40. 5; 压花机; 1台; 60~80; 40. 6; 收卷机; 1台; 60~80; 40. 7; 搅拌电机; 6个; 70~90; 50. 8; 覆膜机; 1台; 60~80; 40. 9; 螺旋输送机; 2台; 70~90; 50. 10; 辊筒式冷却装置; 1台; 60~80; 40. 11; 胶体磨; 1台; 70~90; 50. 由上表6-11可以看出，项目产生的噪声经过隔声、减震、消声等降噪措施治理后，项目设备噪声均能降低至70dB(A)以下。 根据车间平面布置，采取点源衰减模式和合成模式对厂界噪声进行预测。 ①点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为 r 处的等效A 声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为 L0点距声源距离，r0=1m。 △L—遮挡引起的噪声衰减量。 ②噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第 i 个声源的声压级，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 经噪声衰减和叠加公式计算，项目营运期主要噪声源对厂界的影响见表31。 表31 项目营运期各厂界噪声预测结果 [dB(A)] 预测点; 声源; 治理后声源值; 距预测点距离（m）; 贡献值dB(A); 昼间/夜间标准值dB(A). [dB(A)]. 东厂界; 搅拌罐; 50; 10; 40; 65/55. 导热油炉; 50; 20. 刮浆机; 40; 40. 压花机; 40; 25. 收卷机; 40; 30. 搅拌电机; 50; 40. 覆膜机; 40; 40. 螺旋输送机; 50; 26. 辊筒式冷却装置; 40; 33. 胶体磨; 50; 24. 南厂界; 搅拌罐; 50; 10; 40; 65/55. 导热油炉; 50; 20. 刮浆机; 40; 40. 压花机; 40; 25. 收卷机; 40; 30. 搅拌电机; 50; 40. 覆膜机; 40; 40. 螺旋输送机; 50; 26. 辊筒式冷却装置; 40; 33. 胶体磨; 50; 24. 西厂界; 搅拌罐; 50; 10; 46; 65/55. 导热油炉; 50; 20. 刮浆机; 40; 40. 压花机; 40; 25. 收卷机; 40; 30. 搅拌电机; 50; 40. 覆膜机; 40; 40. 螺旋输送机; 50; 26. 辊筒式冷却装置; 40; 33. 胶体磨; 50; 24. 北厂界; 搅拌罐; 50; 10; 40; 65/55. 导热油炉; 50; 20. 刮浆机; 40; 40. 压花机; 40; 25. 收卷机; 40; 30. 搅拌电机; 50; 40. 覆膜机; 40; 40. 螺旋输送机; 50; 26. 辊筒式冷却装置; 40; 33. 胶体磨; 50; 24. 预测结果表明，建设项目建成后各主要噪声设备对厂界噪声的影响值均较小，东厂界、西厂界、南厂界以及北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①选用性能良好的低噪声设备。 ②合理布置设备安装位置。 ③对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等。 ④加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 综上，落实上述噪声防治措施后，本项目各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准要求。能够维持现有声环境现状，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 项目固废主要为生产过程中产生的边角料，布袋除尘器收集的颗粒物，废导热油，原料外包装、沥青烟气处理系统定期清理产生油渣以及职工产生的生活垃圾。 （1）一般固废 （1）边角料：项目截断收卷过程中会产生边角料，根据企业提供数据，项目日产沥青防水卷材4167卷，年生产300天，按38kg/卷，边角料产生量按照产品量3‰计，则边角料产生量约142t/a，属于一般固废，收集后回用于生产。 （2）布袋除尘器收集颗粒物：本项目在上料等工段采用袋式除尘器处理颗粒物废气，收集的颗粒物约为1.24t/a，收集的粉料全部回用于生产，不外排。 （3）原料外包装：项目原料外包装产生量约为1.0t/a，原料外包装袋等属于一般固废，收集后外售。 （4）不合格品 项目不合格品产生量为60t/a，属于一般工业固体废物。 （2）危险废物 （1）废导热油：导热油炉在运行过程中会有轻微30的结垢现象，结垢残渣会进入导热油中，对导热性能可能会造成影响。建设单位拟对导热油每3年更换一部分，废导热油排放量为6t/3a。更换下来的废导热油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08其他生产、销售、使过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），定期更换后委托有危险废物处置资质的单位处置。 （2）废渣：冷却池定期打劳废渣量为2.08t/a。该废渣主要为沥青渣，根据《国家危险废物名录》（2021年版），这类固废废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，行业类别为非特定行业，废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中生的废矿物油及含矿物油废物，这类固废拟集中收集由具有危险废物处理资质的单位回收处理。 表32 项目危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. HW08废矿物油与含矿物油废物; 废渣; 900-249-08; 2.08; 冷却循环池; 固态; 沥青状物质; 油脂类; 一年; T; 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 废导 热油; 900-249-08; 6t/3a; 导热 油炉; 液态; 石油类; 烃类; 三年; T. 废机油; 900-249-08; 0.2; 机械设备维护; 液态; 石油类; 烃类; 一年; T. 废棉纱、废手套; 900-249-08; 0.2; 固态; 石油类; 烃类; 一年; T. 表33 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 车间内; 8m2; 桶装; 1t; 3个月. 本项目危险废物委托有资质单位处置，企业不得擅自处理，在投入生产前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。 ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②危险废物转移 危险废物转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 ③危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： 1）厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 2）贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 3）贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）及其修改单要求。 4）贮存区符合消防要求。 5）危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 6）危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 ④危废间建设要求： 本项目危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下： 1）收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 2）从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 3）本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。 4）建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 5）本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生， 防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 按照《国家危险废物名录》规定，危险废物的运输、储存、处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局<关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知>[环发2001（199）号]的要求执行，送至具有危险固废处置资格的单位妥善处置，要求企业在进行申请验收之前提供相应的处理协议。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员20人，产生的垃圾按人均0.5kg/d计算，年工作日为300天，生活垃圾产生量为10kg/d，3.0t/a。厂区内设置垃圾桶，集中收集后环卫部门统一清运。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A—土壤环境影响评价项目类别，本项目属于属于制造业中金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中其他类，项目类别为Ⅲ类。 ①本项目为污染影响型项目。土壤环境影响评价从以下几个方面分析。 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5—50 hm2）、小型（≤5 hm2），本项目占地面积4500m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境敏感程度分级分析 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表34。 表34 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目北侧种植有果树，西侧有耕地土壤环境敏感程度为敏感。 ③土壤环境影响评价工作等级划分 根据土壤环境评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表35。 表35 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据以上分析，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 ④建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的附录 B。建设项目土壤环境影响类型与影响途径的识别，见下表： 表36 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型项目的土壤环境影响途径主要为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。本项目产生的污染主要为TSP、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物，经处理排放后可通过大气沉降落到土壤。冷却循环水池池底发生破损后渗漏和危废暂存间防渗层破损发生渗漏会导致污染物的垂直入渗。因此，主要考虑大气沉降和垂直入渗影响途径。 表37 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 生产车间; 沥青储罐、生产车间; 大气沉降; TSP、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃、 SO2、NOX; 苯并（a）芘; 连续. 地面漫流. 垂直入渗; TSP、苯并[a]芘、沥青烟、非甲烷总烃、 SO2、NOX; 苯并（a）芘; 间歇. 其它. ⑤环境保护措施与对策 1）源头控制措施 评价要求项目运营后采取以下源头控制措施： （1）定期维护废气处理装置，确保其处理效率，在厂区配备备用发电机，防止停电状态废气不正常排放。 （2）对储罐区建设围堰，防止事故状况下沥青漫流，同时设置雨棚。 （3）禁止露天放置有包装桶，要求全部放置于库房或危废暂存间内，设置明显标牌，由厂家定期回收。 （4）加强对危废废物的管理，禁止随意堆放，要求采用包装桶收集后，放置在危废暂存间，委托资质单位处理。 2）过程控制措施 项目涉及大气沉降影响，应在占地范围内采取绿化措施，种植月季等对有机废气有 较强吸附能力的植物。对于储罐区要求设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污 染。严格落实厂区防渗措施，防止土壤环境的污染。 表38 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农业用地□；末利用地□. 占地规模; （0.45）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地等），方位（北、西），距离（10m）. 影响途径; 大气沉降；地面温流□；垂直入渗；地下水位□；其他（）. 全部污染物; 苯并（a）芘. 特征因子; 苯并（a）芘. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类□；II类□；III类；IV类□. 敏感程度; 敏感；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级. 现状调查内容; 资料收集; a) □；b）□；c）□；d）□. 理化特性. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数. 柱状样点数. 现状监测因子; GB36600-2018. 现状评价; 评价因子; GB36600-2018. 评价标准; GB15618□；GB36600；表D1□；表D2□；其他（ ）. 现状评价结论; 满足标准要求. 影响预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（ 类比 ）. 预测分析内容; 影响范围（ ） 影响程度（ ）. 预测结论; 达标结论：a) ; b) □；c）□ 不达标结论：a) □；b) □. 防控措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程控制；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标; 监测数据. 评价结论; 在采取环评规定的措施后，运行期中不会对土壤环境产生明显影响. 6、环境风险分析 6.1、评价依据 （1）风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）可知，本项目主要危险物质为导热油、沥青、天然气、机油等易燃物质。项目一旦发生火灾和爆炸会产生颗粒物、CO 和其他次生污染物，污染环境，并对人体健康造成影响。其理化性质和危险特性见表39。 表39 项目涉及物质的理化性质和危险特性 物质名称; CAS号; 临界量/t; 最大储量/t; 危险特性; 是否属于环境风险物质. 天然气; 67-56-1; 10; 0.01; 易燃易爆; 是. 导热油、机油; /; 2500; 2; 易燃易爆; 是. 沥青; /; /; 330; 易燃易爆; 是. 表40 本项目风险物质理化特性 物料名称; 理化特性; 危害特性; 燃烧危险性; 毒物危害程度分段. 天然气; CH3OH是结构最为简单的饱和一元醇，无色澄清液体，有刺激性气味，熔点-97.2℃，沸点64.8℃；相对密度（水=1）0.79，引燃温度464℃，建规火险分级甲类。溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。; 遇明火、高热 可燃，燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳和水; 可燃; 急性毒性：LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）；LC50：82776mg/kg，4小时（大鼠吸入）；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。. 沥青; 沸点、初沸点和沸程（℃）≥250，＜470、 相对密度（水=1）1.15-1.25；易燃性：不易燃；溶解性：不溶于水，不溶于丙酮、乙醚、 稀乙醇，溶于二氧化硫、四氧化碳等; 遇明火、高热 可燃。燃烧时放出有毒的刺激性烟雾; 可燃; LD50：500mg/kg（小鼠腹腔） ；50mg/kg（大鼠皮 下）. 导热油; 琥珀色室温下液体，初沸点：>280℃，闪电 216℃，燃烧上下极限：1%-10%; 遇明火、高热 可燃; 可燃; 经口：LD50>5000mg/kg 皮肤：LD50>5000mg/kg. 苯并[a]芘; 五环多芳环芳香烃类，结晶为黄色固体，其 化学式为：C20H12，英文表示为 BaP。性 质稳定，沸点 310℃~312℃，熔点 178℃， 不溶于水，微溶于乙醇、天然气，溶于苯、甲 苯、氯仿、丙酮等有机溶剂中。在日光和荧 光作用下易发生光氧化作用，臭氧也可使其 氧化; 高活性致癌剂; /; TDLo：15mg/kg（大鼠经 口）；TDLo：120 mg/kg （小鼠经皮）. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质的总量与其临界量比值（Q） Q=q1/Q1+ q2/Q2+……qn/Qn 式中：q1、q2……，qn为每种危险物质的最大存在总量，t Q1、 Q2 、Q3为每种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该物质的环境风险为Ⅰ。 表41 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 物质名称; 存贮形式; 项目最大存贮量（t）; 临界量（t）; qi/Qi; 功能单元∑qi/Qi. 1; 天然气; 管道; 0.01; 10; 0.001; 0.001. 2; 导热油、 机油; 导热油炉及盘管; 2; 2500; 0.0008; 0.0008. 3; 沥青; 储罐; 330; /; /; /. 合计; 0.0018. 经计算，本项目的生产区和贮存区环境风险物质数量与临界量比值Q为0.0018<1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 建设项目环境风险潜势划分表见表42。 表42 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 极高危害（P2）; 极高危害（P3）; 极高危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅵ+; Ⅵ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅵ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由表可知，本项目评价工作等级为简单分析。 6.2、项目生产系统风险识别 1）运输过程中的泄漏风险事故 如不按照有关规范、要求包装沥青，或不用专用运输车运输，如装车或运输途中发生包装破损导致漏液沿途滴漏，进入河道会引起水体污染，并对周围人群造成潜在威胁。运输车辆发生交通事故与各种因素有关，这些因素包括：驾驶员个人因素、运输量、车次、车速、交通量、道路状况等交通条件、道路所在地区气候条件等。危险废物运输必须严格按一定的方式进行，同时应有固定的运输路线。随着运输方式、操作方法的不同，运输危险性程度不同。 2）废导热油贮存、回收过程中的风险事故情况 液态危险废物贮存和回收处理过程中可能会发生泄漏，对周围环境造成影响。本项目的液态危险废物包括废机油。贮存过程中产生的风险事故包括有：a．液态危险废物储罐底部阀门密合度不够，导致废液的滴漏。b．液态废物储罐底部阀门失灵，导致废液的泄漏。c．在卸废液过程中脱管。d．储槽部位破裂，导致废液的泄漏。 3）管道输送系统风险识别 本项目生产过程原材料沥青、橡胶粉及辅料通过管道输入搅拌罐；天然气通过管道进入导热油炉。若管道压力过高，被车辆碰撞或阀门失效等原因造成危险物料泄漏，导致一定空间内毒性物质浓度过高，易引起人员中毒，易燃液体遇明火易发生火灾爆炸事故。 4）废气事故排放风险识别 本项目大气污染源主要来自沥青烟气；袋式除尘器颗粒物。若废气处置系统出现故障及负压系统失效，烟气处置系统或除尘设备等废气处理设施若出现故障，会使生产过程的废气发生外泄，从而对周围空气环境造成影响。 5）生产过程中的风险事故情况 生产过程中发生的风险事故及其原因如下：a．储存罐泄露； b．因操作不当所造成的风险事故； c．生产过程中油类物质发生火灾爆炸事故； 6）公用工程风险识别 本项目生产用的动力能源较多，如电源、热源交织使用，这些动力能源如果设置不当或管理不善，便可直接成为火灾爆炸事故的引发源。当发生火灾时，本项目给水设施发生故障，不能提供足量的消防用水用于储罐及装置的降温和灭火，会使火灾事故无法控制、扩大。此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故。电器设备若不按规程操作或设备本身质量问题，规格不符合要求，易引起触电伤害事故，甚至引发二次事故，造成中毒、燃烧、爆炸事故发生。当发生火灾或爆炸事故时，因厂区截留设施发生故障，造成被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，将造成污染的二次事故；当发生物料（原料、产品以及废液废渣）泄漏事故时，厂区截污截流设施发生故障，会导致物料的泄漏，造成土壤、大气及 地表水的环境污染。 7）管理问题 主要由于规章制度不全、安全设施配备不合格、事故防范意识薄弱、应急措施不够以及其他管理方面的问题或人为的原因间接造成环境污染。。 6.3环境风险分析 （1）环境风险因素 事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄漏三种类型生产设施或生产过程中存在的可能引发环境风险的事故有： 1）泄漏 ①储存区包装、储罐或生产区设备、槽等破损、破裂，将导致大量料液（或气体）排放；各种液体物料在场内通过管道输送，若操作方法不当，存在泄漏风险； ②操作有误或违章作业导致物料泄漏； ③废气收集或处理系统故障使气体泄漏，可能造成中毒事故； ④废水收集系统出现故障或破裂，造成有害物质泄漏。 2）火灾、爆炸 项目涉及到的易燃、可燃物品，在引发火灾的情况下，大都伴随着爆炸的可能，可能引发火灾、爆炸的事故如下：①装置内使用的电气设备、机械设备的电机、照明、开关箱，应设计为防爆型；否则电气设备不防爆或防爆级别不够，在电气设备运行时，能产生电火花，存在引发火灾爆炸的危险；②在设备检修时，检修的设备如果没有与系统彻底的断开、隔离，并对被检修的设备进行置换，没有进行易燃易爆物质的测定并达到合格，就违章进行动火、烧焊作业，存在发生爆炸的极大危险； ③储罐区应设计有防火堤，为贮罐配置的专用泵，应建在防火堤外，否则当储罐、管道发生泄漏会造成漫流，进入有高热的泵区，存在引发火灾爆炸的危险。④储罐区属于“禁火区”，机动车辆不得随意进入，若要进入一定要采取防火、防静电。不得违章动火，检修动焊时应申报到安全管理部门，进行可燃物检测并达到合格，安全管理部门现场检查、批准，作好防护措施，办理“动火证”后，焊工持证才允许动火，否则，存在动焊引发火灾爆炸的危险。 （2）环境风险途径 由于泄漏、火灾爆炸等事故，有毒有害物料会以气态或液态形式释放至环境中，造成环境影响。 1）水体中的弥散有毒有害物质进入水体环境的方式主要是由两种情况，一是液体泄漏直接进入水体的情况，二是火灾爆炸时含有毒有害化学物质的消防水由于处理措施不当直接排入地表水系统，引起环境污染。进入水体环境的有毒物质是通过复杂的物理化学过程被稀释、扩散和降解的包括水中颗粒物及底部沉积物对它的吸附作用。有毒物质在水/气界面上的挥发作用，生物化学的转化等过程。 2）大气中的扩散有害物质进入环境空气的方式主要有三种情况，一是储存过程中气体的泄漏，二是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质，三是液体泄漏事故中液体的挥发。毒性气体云团通过大气自身的净化作用被稀释、扩散。包括平流扩散、湍流扩散和清除机制。对于密度高于空气的云团在其稀释至安全浓度前，这些云团可以在较大范围内扩散，影响范围较大。 6.4环境风险管理及防范措施 （1）总图布置 本项目在厂区总平面布置方面，应严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距；并且按功能划分厂区。 厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》》(GB50016-2006)要求。 （3）消防及火灾报警系统及消防废水处置 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。 消防水采用独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿本项目周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。 在风险事故救援过程中，将会产生大量的消防废水，应立即调整项目与雨水管网之间设置的切换阀，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进入厂区内事故池，并进行必要的处理。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要于新增生产车间内设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。。 6.5风险事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要建议见下表。 表43 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 生产区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部-负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 6; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害：相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。. 9; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习。. 10; 公众教育信息发布; 对项目区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 11; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 12; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 7、选址合理性分析 （1）与规划的符合性分析 本项目位于平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园区，厂址占地属于工业用地。厂址符合宝丰县煤炭循环经济产业园区的要求。 （2）环境功能与敏感性分析 本区无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感因素。环境功能为：环境空气二类区，地表水Ⅲ类区，地下水Ⅲ类区，声学环境3类，从环境功能的角度看，对项目的制约程度不大。按照生态环境部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，本地区不属于特殊保护地区、社会关注和特殊地貌景观区等，本地区也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等人文景点观点。 本工程采取相应环保措施后，对区域环境的影响较小，能够满足环境功能的要求。 （3）环境影响分析 本项目在采取评价规定的污染防治措施的基础上对周围环境的影响较小。 （4）风险评价 该项目存在一定潜在事故风险，只要建设单位加强风险管理，在项目建设、实施过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此该项目事故风险水平是可以接受的。 综上所述，绛本项目严格执行评价提出的环境保护对策与措施、强化管理、确保各项环保设施正常高效运行情况下，从环境保护角度分析，厂址选择合理可行。 8、环境管理与环境监测 8.1环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业设置环境保护管理机构，此外根据当前国内外健康、安全、环境管理发展趋势，建议在项目设立环境管理机构。 环境管理机构应由企业副总经理主管，主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构人员编制中，应设立1-2名专职人员负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理及生态绿化工作，以及其它环境管理工作；该人员必须是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。 8.2环境管理职责 （1）贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 （2）制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测与统计，“三级监控”体系管理制度；建立环保工作目标考核制度。 （3）负责编制并实施环境保护计划，维护各措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。 （4）根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划；做好生产过程中污染物控制，确保环保设施正常运行，并配合当地环保部门及环境监测部门的工作。 （5）建立健全环境保护管理制度，做好各有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作,定时编制并提交项目环境管理工作报告。 （6）负责并监督环境保护工作，定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 （7）监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，保证各污染物达标排放。 （8）制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理措施出现故障时，不对环境造成严重污染。 （9）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术。 （10）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 8.3环境监测 环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作，因而本项目要制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。 8.3.1环境监测的目的 环境监测是企业进行环境管理的重要组成部分，是环境管理的重要手段之一，其作用主要有： （1）通过环境监测可以掌握环保设施的运行情况和企业的污染物排放达标情况； （2）及时发现企业存在的环保问题，为改善企业的环保状况提供一定的依据； （3）为企业清洁生产的持续开展和员工的环保考核提供依据； （4）为发生环境矛盾纠纷时环境责任的划分提供依据； （5）环境管理总体规划。 环境管理应贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责。 8.3.2监测机构的设置 本项目人员较少，委托有资质的单位进行定期监测，同时企业应配套专门的环保机构。 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废气特征污染物监测数据应向社会公开。 8.3.3环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合本项目废气、噪声等污染物的产、排污情况，评价建议本项目营运期环境监测的内容和频次如下表44所示。 表44 环境监测工作计划表 分类; 监测对象; 监测项目; 监测位置; 采样频次. 废气; 固定源; 受料坑、滑石粉仓; 颗粒物; 排气筒; 1年1次. 沥青储罐、搅拌罐、胶体磨、刮浆槽、覆膜; 苯并芘、非甲烷总烃、沥青烟、颗粒物、SO2、NOX; 排气筒; 1年1次. 导热油炉; 颗粒物、SO2; 排气筒; 1年1次. NOX; 排气筒; 1月1次. 无组织 排放; 排放源上风向参照点、下风向监控点; 颗粒物、苯并芘、非甲烷总烃; 排放源上风向参照点、下风向监控点; 1年1次. 噪声; 环境; 厂界; 等效A声级; 1季度1次; 1季度1次. 备注：企业不具备监测能力的项目，委托有资质的单位进行监测。. 9、总量控制 目前，列入国家总量控制污染物的因子为 COD、NH3-N、NOX、SO2，项目无生产废水外排，排放的废气中含有 NOX、SO2等，根据工程分析，本项目颗粒物排放量为：0.09298t/a、SO2排放量为：0.459t/a、NOX排放量为：0.577t/a、非甲烷总烃排放量为：0.026423t/a、沥青烟排放量为：0.2259t/a、苯并芘排放量为：3.06×10-6t/a。 建议本项目污染物排放总量控制指标为：颗粒物：0.09298t/a、SO2：0.459t/a、NOX：0.577t/a，非甲烷总烃：0.026423t/a、沥青烟：0.2259t/a、苯并芘：3.06×10-6t/a。 - 环保投资与竣工验收 该项目总投资6000万元，环保投资220万元，占投资额的3.67%，环保投资详见表45。 表45 环保投资与竣工验收清单 环境 因子; 污染源; 污染物; 主要设备措施; 环保投资; 验收标准. 环境 空气; 受料坑; 颗粒物; 设备上方设置1台集尘罩，并配备1台布袋除尘器除尘; 共同由1根15m的排气筒排放。; 6; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 滑石粉仓; 颗粒物; 配备1台仓顶布袋除尘器. 输送转运; 颗粒物; 滑石粉和橡胶粉采用全封闭式螺旋输送机转运; 2. 沥青储罐; 沥青烟 苯并芘; 沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，密封性达100%，罐内产生的废气经密闭管道和风机引至沥青废气处理装置处理，沥青储罐、搅拌罐密闭性较好，风压损失不大。刮浆池和覆膜装置设置全密闭集气室，仅留出卷材进出通道（进出口采取活动帘遮蔽）。1套RTO蓄热焚烧炉+布袋除尘器”的净化处理。处理后经1根25m的排气筒排放。; 130; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2以及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关规定：其他行业. 搅拌罐、胶体磨、刮浆槽、覆膜; 沥青烟、苯并芘、 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、 NOX. 导热油炉; 颗粒物、SO2 NOX; 配套低氮燃烧器+烟气循环系统，由1根15m的排气筒排放。; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 《平顶山市生态环境局转发省生态环境厅关于印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（平环[2019]70号）. 食堂; 油烟; 处理效率大于90%的油烟净化器; 1.0; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型. 废水; 生活废水; 氨氮、SS，COD、BOD5、动植物油; 依托现有化粪池、隔油池; /. 循环冷却水; SS; 冷却循环水经石英砂过滤后，回流至循环水池进行回用，冷却循环水不外排。; 20. 初期雨水; SS; 体积为20m3初期雨水收集池，沉淀处理后，回用于厂区洒水抑尘和绿化用水。; 5. 声环境; 高噪声设备; 噪声; 低噪声设备、室内设置、基础减震; 26. 固体废物; 机械设备维护; 废机油、废棉纱、废手套; 危废暂存间暂存(10m3)，定期交有资质单位处置; 10; 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）及其修改单. 冷却循环水池; 废渣. 导热油炉; 废导热油. 原辅料; 废包装袋; 集中收集后外售; /. 改性沥青生产过程; 胎基边角料、废卷材边角料及不合格品; 回用于生产工序; /. 除尘器; 除尘灰; 全部回用于生产，不外排; /. 职工生活; 生活垃圾; 集中收集后环卫部门统一清运。; /. 合计; 220.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 受料坑 | 颗粒物 | 设备上方设置集气罩，配备1台脉冲布袋除尘器除尘 | 共同由1根15m的排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 滑石粉仓 | 颗粒物 | 配备1台仓顶布袋除尘器 |  |  |
|  | 输送转运 | 颗粒物 | 滑石粉和橡胶粉采用全封闭式螺旋输送机转运 |  | 达标排放 |
|  | 沥青储罐 | 沥青烟 苯并芘 | 沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，密封性达100%，罐内产生的废气经密闭管道和风机引至沥青废气处理装置处理，沥青储罐、搅拌罐密闭性较好，风压损失不大。刮浆池和覆膜装置设置全密闭集气室，仅留出卷材进出通道（进出口采取活动帘遮蔽）。RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器”的净化处理。处理后经1根25m的排气筒排放。 |  | 达标排放 |
|  | 搅拌罐、胶体磨、刮浆槽、覆膜 | 沥青烟 苯并芘 非甲烷总烃 颗粒物 SO2 NOX |  |  |  |
|  | 导热油炉 | 颗粒物 SO2 NOX | 配套低氮燃烧器+烟气循环系统，由1根15m的排气筒排放。 |  | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 处理效率大于90%的油烟净化器 |  | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活废水 食堂废水 | CODCr | 依托现有化粪池、隔油池 |  | 综合利用 |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  | 初期雨水 | SS | 体积为20m3初期雨水收集池，沉淀处理后，回用于厂区洒水抑尘和绿化用水。 |  | 综合利用 |
|  | 循环水池 | SS | 冷却循环水经石英砂过滤后，回流至循环水池进行回用，冷却循环水不外排。 |  | 综合利用 |
| 固体 废物 | 废包装袋 | 固废 | 集中收集后外售 |  | 综合利用 |
|  | 胎基边角料、废卷材边角料及不合格品 |  | 回用于生产工序 |  | 综合利用 |
|  | 除尘灰 |  | 全部回用于生产，不外排 |  | 综合利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后环卫部门统一清运。 |  | 综合利用 |
|  | 废渣 | 危险废物 | 在厂内的危废暂存间分类暂存，送有资质的单位进行处理。 |  | 合理处置 |
|  | 废导热油 |  |  |  |  |
|  | 废棉纱、废手套 |  |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  |  |
| 噪声 | 各机械设备 | 噪声 | 所有机械设备均置于室内，并安装降噪减震设施 |  | 达标排放 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目占地生态环境主要以人工生态为主，保护生态环境措施主要是绿化和美化，绿化可以起到净化空气、吸附有害气体，削减噪声等保护环境的作用，并能美化环境。搞好绿化工作，对于厂区及周围环境将产生有利影响，本工程在厂区留有空地的地方种植各类花草进行绿化促进生态环境的良好发展。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 1、项目概况 河南汇旋防水材料有限公司瞅准商机，拟在平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园区，投资6000万元，建设新型环保防水建材生产项目。项目占地面积约4500平方米。劳动定员20人，工作制度为300d，10h/d。环保投资220万元，占总投资比例3.67%。 2、环境质量现状 区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；区域声环境质量较好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、污染物排放情况 （1）废气 本项目滑石粉仓产生颗粒物；受料坑上料过程中产生颗粒物；输送转运过程中产生颗粒物；沥青储罐加热过程中产生沥青烟、苯并[a] 芘；搅拌过程中产生颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃、SO2、NOX；胶体磨生产过程中产生颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃；刮浆槽生产过程中产生颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃；覆膜过程中产生颗粒物、沥青烟、苯并[a] 芘、非甲烷总烃；导热油炉过程中产生颗粒物、SO2、NOX；食堂产生油烟。 （2）废水 本项目生活废水和食堂废水经隔油池以及化粪池处理后，农田施肥；冷却循环水经石英砂过滤后，回流至循环水池进行回用，冷却循环水不外排。 （3）噪声 本项目生产运行中产生的噪声主要为机械性噪声和空气动力学噪声。 （4）固废 本项目SBS粉、橡胶粉等原料 使用完毕产生的废包装材料；生产过程产生胎基边角余料、废卷材边角料；布袋除尘器产生的除尘灰；导热油炉产生的废导热油；循环冷却池定期打捞废渣，该废渣主要为沥青渣；职工生活产生的生活垃圾；机械润滑、维护产生废机油、废棉纱、废手套。 4、主要环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求。 （2）地表水环境影响分析 本项目生活废水和食堂废水经隔油池以及化粪池处理后，农田施肥，冷却循环水循环使用不外排。本项目的建设对周围地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目生产运营后，在采取环评提出的环保措施的情况下，厂界噪声监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固体废物为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，并严格执行本评价提出的危险废物贮存、转移控制及治理措施、作好固废特别是危险固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 5、环境保护措施 （1）废气 本项目受料坑配备1台脉冲布袋除尘器除尘；滑石粉仓配备1台仓顶布袋除尘器；输送转运过程均采用全封闭式螺旋输送机转运；沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，罐内产生的废气引至沥青废气处理装置处理，刮浆池和覆膜装置设置全密闭集气室，废气处理使用RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器；导热油炉配套低氮燃烧器+烟气循环系统；食堂安装处理效率大于90%的油烟净化器。 （2）废水 本项目生活废水和食堂废水经隔油池以及化粪池处理后，农田施肥，冷却循环水循环使用不外排。 （3）噪声 本项目生产运行中产生的噪声主要为机械性噪声和空气动力学噪声。本项目采用室内布置、基础减震、隔声门窗、消声器等噪声防治措施。 （4）固废 本项目SBS粉、橡胶粉等原料 使用完毕产生的废包装材料，集中收集后外售；普通型改性沥青防水卷材在生过程中因产品整形而产生胎基边角余料、废卷材边角料回用于生产，不外排；生产过程中布袋除尘器产生的除尘灰回用于生产，不外排；职工生活产生的生活垃圾，集中收集后环卫部门统一清运；导热油炉产生的废导热油、循环冷却池定期打捞废渣、机械润滑、维护产生废机油、废棉纱、废手套在厂内的危废暂存间分类暂存，送有资质的单位进行处理。 6、污染物排放总量控制 本项目建议本项目污染物排放总量控制指标为：颗粒物：0.09298t/a、SO2：0.459t/a、NOX：0.577t/a，非甲烷总烃：0.026423t/a、沥青烟：0.2259t/a、苯并芘：3.06×10-6t/a。 7、选址可行性 新型环保防水建材生产项目在实施各污染综合防治对策后，对区域环境空气、水环境、声环境、生态环境等均不会产生明显的影响。厂址符合当地的发展规划、满足大气环境防护距离的要求。从区域环境功能、土地利用、城市建设规划要求及项目综合影响判断，评价认为本项目选址可行。 8、评价结论 综上所述，新型环保防水建材生产项目符合产业政策要求，符合相关规划要求；在采取严格的污染物治理措施后，可以较好的做到“达标排放”的要求。因此评价认为本工程在严格执行建设项目“三同时制度”、在严格执行环评规定的各项环境保护措施的前提下，该项目的建设具有环境可行性。 二、建议 1、加强环境管理，从原料、生产工艺、能耗、污染物排放及环保措施方面贯彻清洁生产，促进企业可持续发展。 2、加强环境管理与环境监测，落实环保管理制度。加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行，加强固体废物的管理，及时收集外运，减少在厂内临时堆存时间。 3、充分利用场区空地进行绿化，增加场区绿地面积。