建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万吨陶瓷釉原料精细深加工项目（重新报批） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山宝盛陶瓷有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姬利军 |  |  | 联系人 |  | 王要辉 |  |  |
| 通讯地址 | 宝丰县张八桥镇甘罗铺村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18103853888 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 467400 |
| 建设地点 | 宝丰县张八桥镇甘罗铺村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宝丰县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410421-30-03-031717 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 18130.9 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 933 |  |  |  |
| 总投资 （万元) | 760 | 环保投资 （万元） |  | 88 | 环保投资占总投资比例 |  | 11.6% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 随着人们生活水平和质量的不断提升，陶瓷产品的绿色环保和对人体健康影响等问题更加备受关注和重视，我国陶瓷色釉料专利“骨瓷用高光泽无铅釉”“骨质瓷用无铅熔块釉”等均围绕了绿色环保这一中心。由于中国陶瓷早已成为全球最大的生产和消费大国。目前我国拥有各种色釉生产制造企业2000多家，其中规模以上企业约500多家。目前除喷墨印花的墨水还要依赖进口外，其他陶瓷釉料产品都已全部实现了国产化，并大量出口到世界各地。国内陶瓷釉料企业可以说品种齐全，各有专长，各个领域都涌现一批优秀企业。 陶瓷釉料分类广泛，每种釉料可由十几种原料经破碎、磨粉后混合配比组成，在此背景下，平顶山宝盛陶瓷有限公司拟投资760万元，在宝丰县张八桥镇甘罗铺村投资建设陶瓷釉原料加工项目，主要进行陶瓷釉原料粗品加工项目，将原料经破碎、筛分、雷蒙磨后成不同粒径的初品出售。 该项目于2020年4月委托平顶山市润青环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价，2020年6月3日进行了专家评审，于2020年6月11日经宝丰县环保局审批，审批文号为：宝环审【2020】第28号。 该项目目前正在建设中，根据现场踏勘，企业在建设过程中增加了一台细破碎机；同时原有颗粒状产品中尘粒含量较大，部分客户对产品质量要求较高，企业增加了一台水洗机，对颗粒物产品进行了沙石分离，达到了进一步净化产品的目的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）中第二十四条内容的规定：“第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。 同时根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办函环评函（2020）688号）中的规定：“4、位于环境质量不达标地区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的。6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：位于环境质量不达标地区的建设项目相应污染物排放量增加的”。 本项目位于环境质量不达标地区，运营期生产工艺发生变化，新增一台破碎机、水洗机，经工程分析可知，重新报批后颗粒物的排放量由原环评的0.97t/a增加至1.3t/a，即导致颗粒物排放量增加，因此本项目变动为重大变动，应重新进行报批。 依照国家《产业结构调整指导目录》（2019），本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，为允许建设项目；且项目已通过宝丰县发展和改革委员会备案，因此，本项目建设符合当前国家产业政策。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021），本项目属于第二十七项“非金属矿物制品业”中第60小项“石墨及其他非金属矿物制品”，该类别中“含焙烧的石墨、碳素制品”项目应编制环境影响报告书，“其他”项目编制环境影响报告表。本项目为陶瓷釉原料加工项目，因此，本项目环境影响评价应以环境影响报告表的形式完成。受建设单位的委托，河南启新环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。通过在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、工程内容及规模 1、项目基本情况 本项目为年产30万吨陶瓷釉原料加工项目，所在地位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村西北侧约60m，系租用甘罗铺村闲置工矿地老旧厂房（详见租赁协议），根据调查，厂房原为碳素生产厂，于2010年停产，目前所有生产设施均已拆除。 本项目用地面积共计18130.9m2，其中厂区占地面积共计7802.6m2，根据现场踏勘，厂区北侧42m为洗煤厂，北侧约400m为河陈水库；东侧为空地，东南侧约60m为甘罗铺村；南侧和西侧均为空地。 同时厂区西北侧约280m处建设一座沉淀水池，水池东北侧约30m处为一座变电站，北侧距离河陈水库约200m。根据宝丰县自然资源局出具的用地情况说明，该地块为未利用地，符合相关土地使用手续。 根据现场踏勘，场区内有一座沉降罐及配套的筛分机做清洗废水的预处理，目前该套装置已废弃不用，该项目正在建设中。 详见周围环境示意图。 2、主要建设内容 本项目为年产30万吨陶瓷釉原料加工项目，所用原料为钾长石、钠长石、青石（石灰石）、高岭土、石英石、白云石，各原料经破碎、筛分、磨碎（部分）、水洗（部分）后成为不同粒径的釉料初品，随后再出售给釉料生产企业进行再次加工成陶瓷釉料。 本项目系租用已废弃厂房，根据现场踏勘，目前该厂区生产设施已全部拆除完毕，保留有生产车间及办公设施，本次工程将生产车间、办公室、仓库进行修整后重新使用，同时新建一座原料库、一座成品库。 本项目的建设内容一览表如下： 表1 本项目主要建设内容一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 砖混结构，建筑面积约为750m2，其中长75m、宽10m、高9m; 利用原有厂房. 原料仓库; 钢架结构，面积1500m2，高12m; 新建. 成品仓库; 钢架结构，面积2100m2，高12m; 新建. 辅助工程; 办公用房; 建筑面积290m2; 依托原有构筑物. 宿舍及仓库; 建筑面积260m2; 拆除重建. 职工食堂; 建筑面积100m2; 拆除重建. 门卫; 1座，1层，建筑面积50m2; 依托原有构筑物. 公用工程; 供电; 接厂区现有供电系统; 接当地供电系统. 供水; 接厂区现有供水系统; 接当地供水系统. 排水; 雨、污分流; /. 环保工程; 废水; 生活污水：经化粪池处理后用于周围农田施肥，综合利用不外排; 综合利用不外排. 车辆清洗废水：沉淀池处理后循环使用; 循环使用不外排. 清洗废水：经沉淀池处理后循环使用; 综合利用不外排. 废气; 喂料粉尘：集气罩+布袋除尘器; 15m高排气筒; 达标排放. 破碎粉尘：集气罩+布袋除尘器; 达标排放. 筛分及转载点; 集气罩+布袋除尘器+20m排气筒; 达标排放. 雷蒙磨及转载点粉尘; 达标排放. 车间及原料、产品仓库配备喷干雾装置，地面硬化，厂区内无露天堆场; 厂区无露天堆场. 固废; 除尘器灰：定期清理后做产品出售; 综合利用. 废机油：危险废物暂存间暂存后定期交资质单位安全处置; 安全处置. 生活垃圾：设生活垃圾收集桶; 卫生填埋. 噪声; 隔声、减振以及距离衰减等; 达标排放. 3、主要建设产品及规模 本项目产品为陶瓷釉原料初品，年产量为30万吨，所用原料为钾长石、钠长石、青石（石灰石）、高岭土、石英石、白云石，粒径在300-800mm等，产品方案原料使用情况如下表： 表2 项目产品方案及原辅材料用量一览表 产品方案. 序号; 产品名称; 数量t/a; 储存形式; 粒径. 1; 钾长石颗粒; ≈60000; 封闭仓库; 3-100mm. 2; 钠长石颗粒; ≈70000; 封闭仓库; 3-100mm. 3; 石灰石颗粒; ≈100000; 封闭仓库; 3-110mm. 4; 高岭土粉; ≈30000; 封闭筒仓; 100-300目. 5; 石英石粉; ≈30000; 封闭筒仓; 50-200目. 6; 白云石粉; ≈10000; 封闭筒仓; 80-200目. 合计; 300000. 原辅材料用量. 序号; 原辅材料; 数量t/a; 储存形式; 粒径. 1; 钾长石; 59408; 封闭仓库; 500-800mm. 2; 钠长石; 69309; 封闭仓库. 3; 石灰石; 99025; 封闭仓库. 4; 高岭土; 30073; 封闭仓库; 300-500mm. 5; 石英石; 30073; 封闭仓库; 500-800mm. 6; 白云石; 10072; 封闭仓库. 共计; --; 297960; --; --. 4、原料来源及储存 （1）原料来源 本项目生产所使用的原料全部来自宝丰县及周边矿山，通过汽车运输至厂区内。原料运输距离在10km范围内，可以满足本项目的生产运输使用需求。 （2）原料、产品储存情况 本项目所有原料、产品均在封闭仓库内储存，厂区内无露天堆场，原料、产品储 存情况如下表： 表3 本项目原辅材料、产品储存情况一览表 序号; 项目; 年用量 （t/a）; 储存位置; 备注. 原料. 1; 钾长石; 59408; 封闭仓库储存; 仓库储存面积约200m2，储存高度8m，原料按照锥形计算，密度为2.56t/m3，一次最大储存量为1365t产品，可满足约6天使用需求。. 2; 钠长石; 69309; 仓库储存面积约200m2，高8m，原料按照锥形计算，密度为2.61t/m3，一次最大储存量为1392t产品，可满足约6天使用需求。. 3; 青石（石灰石）; 99025; 仓库储存面积约300m2，高8m，原料按照锥形计算，密度为2.6t/m3，一次最大储存量为2080t产品，可满足约6天使用需求。. 4; 高岭土; 30073; 仓库储存面积约100m2，高8m，原料按照锥形计算，密度为2.58t/m3，一次最大储存量为693t产品，可满足约7天使用需求。. 5; 石英石; 30073; 仓库储存面积约100m2，高8m，原料按照锥形计算，密度为2.65t/m3，一次最大储存量为706t产品，可满足约7天使用需求。. 6; 白云石; 10072; 仓库储存面积约50m2，高8m，原料按照锥形计算，密度为2.8t/m3，一次最大储存量为373t产品，可满足约11天使用需求。. 产品. 序号; 项目; 规模（万t）; 规格; 储存情况. 1; 陶瓷釉原料初品; 钾长石颗粒; 6; 3-100mm; 仓库储存面积约200m2，储存高度7m，原料按照锥形计算，密度为2.56t/m3，一次最大储存量为1195t产品，可满足约6天使用需求。. 2; 钠长石颗粒; 7; 3-100mm; 仓库储存面积约200m2，高7m，原料按照锥形计算，密度为2.61t/m3，一次最大储存量为1218t产品，可满足约5天使用需求。. 3; 石灰石颗粒; 10; 3-110mm; 仓库储存面积约300m2，高7m，原料按照锥形计算，密度为2.6t/m3，一次最大储存量为1820t产品，可满足约5天使用需求。. 4; 高岭土粉; 3; 100-300目; 密闭筒仓储存，1个100t的筒仓，可满足1天暂存需求. 5; 石英石粉; 3; 50-200目; 密闭筒仓储存1个100t的筒仓，可满足1天暂存需求. 6; 白云石粉; 1; 80-200目; 密闭筒仓储存1个100t的筒仓，可满足3天暂存需求. 合计; 30. 5、主要生产设备 本项目运营期间主要设备见下表所示： 表4 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量; 备注. 1; 振动喂料机; ZG-1550，600t/h; 1; 原有. 2; 锤式破碎机; DLPC21615，600t/h; 1; 原有. 3; 冲击式破碎机; 1750立轴式; 1; 新增. 4; 筛分机; 4YT3070; 2; 原有. 5; 雷蒙磨; 3150; 1; 原有. 6; 水洗机; 2530/1280洗选机; 1; 新增. 7; 铲车; LG855D; 2; 原有. 6、公用工程 ①供水：厂区使用地下水，能满足厂区生产、生活需要。 ②供电：项目用电由当地供电系统供电，可以满足厂区生产、生活需要。 ③排水：采用雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后定期清掏后用于周边农田施肥，综合利用，生产过程中无废水外排。 7、构筑物依托可行性 本项目厂地现状为废弃厂房，目前该厂区生产设施已全部拆除，保留生产车间、办公室、仓库，本次工程依托原有厂区保留设施，可行性分析如下： 表 5 工程依托可行性分析 序号; 工程内容; 现状; 改造内容; 可行性. 1; 生产车间; 闲置，门窗破旧; 新增门窗，车间及东侧顶加固，内部加设喷雾装置; 高9m，面积650m2，布置两台筛分机、一台雷蒙磨，可满足使用需求. 2; 办公室; 闲置; 简装后直接使用; 面积290m2，满足本项目使用需求. 3; 职工食堂及仓库; 闲置; 拆除后重建; 可满足使用需求. 8、项目投资情况 本项目总投资为760万元，全部为企业自筹。 9、工作时间及工作制度 本项目运行期间职工定员为15人，项目年工作300d，每天运行8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为原有项目重新报批，该项目于2020年4月委托平顶山市润青环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价，2020年6月3日进行了专家评审，于2020年6月11日经宝丰县环保局审批，审批文号为：宝环审【2020】第28号。 厂区目前正在建设中，根据现场踏勘，该厂区目前存在的主要环保问题及整改要求如下： 表6 厂区现存主要环境问题及解决方案 序号; 现存问题; 解决方案. 1; 厂区进出口大门洗车水池尚未建设; 要求企业严格按照河南省工业企业无组织废气治理方案中的相关要求及时建设洗车水洗. 2; 原料及产品仓库尚未完全封闭，原料仓库喷干雾装置未安装到位; 要求企业严格按照河南省工业企业无组织废气治理方案中的相关要求对原料、产品仓库进行封闭，且原料、产品仓库安装洒水喷干雾装置，保证物料全覆盖. 3; 投料口未安装集气罩及除尘器; 要求企业严格按照河南省工业企业无组织废气治理方案中的相关要求对投料口安装单独的收尘及除尘装置. 4; 皮带廊道未封闭完全; 皮带廊道及时进行封闭. 5; 各设施配套的除尘器; 配备的除尘器及时安装到位. 6; 食堂、宿舍、生产车间未修整完毕; 对尚未修整的现有构筑物及时进行修整. 7; 厂区地面未完全硬化; 厂区生产区域及物料储存区域均应做到地面硬化. 本项目目前正在施工建设中，要求企业在建设过程中严格按照国家相关规定进行建设，满足当前国家相关政策要求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 宝丰县系平顶山市所辖，位于河南省中部、豫西伏牛山余脉外方山东麓，东经112°42′～113°18′，北纬33°39′～34°02′，面积722km2，东依平顶山市，西接汝州市，南邻鲁山县，北与郏县隔北汝河相望。宝丰县距省会郑州134km，距平顶山市区30km，距洛阳市141km，漯宝铁路与焦枝铁路在城南相连，焦枝铁路纵贯全境，207国道南石公路及洛（阳）平（顶山）漯（河）高速公路穿境而过，是河南省中西部重要交通枢纽。 本项目位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村，项目周围环境示意图见附图所示。 2、地形地貌 宝丰县地属外方山东麓浅山丘陵区，由西往东为山地向黄淮平原过渡的丘陵起伏地带，由北向南则是河川、岭岗相间；西、南、东三面环山，北面是临河的平原和岗丘，中部为丘陵、平原、洼地交错，县城及其附近属平原区，地势平坦开阔。其中山区占总面积的19.4%，丘陵占42.0%，平原占38.6%。全县地势西北高东南低，境内有山峰85个，平均海拔167m，最高处为西部观音堂乡的无名山，海拔740m，东部最高山峰为擂鼓台，海拔505m，最低处为东部闹店乡洪寺营村，海拔98m，一般地面坡降为1/400。 3、地层地貌 宝丰县地质为第四系上更新世和全新世地层，下伏更新世河第三系地层，岩性自上而下一次为粘土、亚粘土、泥 、沙卵石、中细沙。 宝丰县位于华北准地台南缘，由于经历了多次较强烈的地壳变动，辖区地质构造显得复杂多样，据《平顶山宝丰县矿产资源勘查与开发计划》资料记载，区内有一条隐状的大店头——石灰窑断层。该断层是物探推断，深钻验证的一条隐状断层，在石灰窑以西的走向为西北向，以东走向为近东西，倾向东北，绵延约30公里，东北盘下降，断距 300 米以上，使断层东北部的煤系地层深埋地下。但据野外地质调查及地质资料记载，未发现新生界有活动迹象，对集聚区的建设无较大影响，宝丰历史上未发生过大的地震，按《中国地震烈度区划图》，宝丰抗震设防烈度为6度。 4、气候气象 宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4 倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期229 天；主导风向为NNW风；多年平均风速2.35m/s，区域风玫瑰见下图： 图1 宝丰县风玫瑰图 5、水资源 （1）地表水 全境流域面积在10km2以上的河流有18条，属淮河流域的汝、沙水系，属北汝河水系的有石河、净肠河、玉带河、泥河、柳杨河等13条，属沙颍河水系的有应河、大浪河等5条，流向自西向东，以北汝河、石河、净肠河为界。现有大中型水库17座，水库总容量14527万m3，全县地下水资源为8988万m3。县内李庄乡有日涌量为2800t的天然优质矿泉水源。 应河：发源于张八桥乡阎洼村和张八桥村附近浅山，经小店乡薛谭村入平顶山市郊，绕应山而南入白龟山水库，县境内河长19.1km，流域面积78km2，现为季节性河流，仅在雨季雨量充沛时有水。 玉带河：发源于宝丰县大营镇白石坡、斋公庄一带，南下经石龙区蜿蜒东去，过宝丰县张八桥、杨庄，在县城西北入净肠河，全长21公里，流域面积47平方公里。 净肠河：发源于宝丰县西部山区，石河支流，北汝河二级支流，其两大支流玉带河、泥河于宝丰县城西汇合，干流绕城区长度约3km向东北方向流去，最后汇入北汝河。在宝丰境内河段总长43.5km，河床平均宽度20m，流域面积225km2，宝丰境内河段枯水期95%保证率流量为0.42m3/s，平水期流量在0.85m3/s，丰水期流量约为7.0m3/s，历年最大流量为30.4m3/s。 石河属北汝河水系，是北汝河右岸支流，发源于汝州市境，有二源：南源在汝州市境五垛山东麓，北源在汝州市境分水岭下，二源曲折东流入宝丰县境，至观音堂林站高店村相汇。后经前营乡、商酒务镇、赵庄镇、石桥镇，至闹店镇双口村与净肠河交汇，折而东北，流至石桥镇吕寨村东注入北汝河。宝丰县境内流程长63.5公里，河床平均宽20米，流域面积417平方公里，为常年河，最大流量858m³/s。 河陈水库：河陈水库位于淮河流域沙颍河水系净肠河支流玉带河上，位于宝丰县张八桥镇境内，始建于1958年，坝址上游控制流域面积24.7km2，自然比降为0.005，水库总容积为1248万m3。该水库是一座以防洪、灌溉为主的中型水库。本项目厂区北侧距离河陈水库约400m，沉淀池距离北侧河陈水库约200m。 （2）地下水 宝丰县境内地下水含水层主要为洛峪群、寒武系、石炭系等各种灰岩中的裂隙岩溶水，二叠系、第三系砾岩、砂岩等构造裂隙水，第四系砂岩石层中浅水和承压水等。补给水源主要为大气降水入渗、灌溉渗漏和沟河侧渗等。其中含水层以砂（砾）卵石、粗砂、细粉砂为主，目前探明含水层有3~4层，总厚度15~36m。第一层，以玉带河和净肠河冲积层为主，埋深5m左右，厚度2~3m，向南至江湾村由砂卵石逐渐变为粗砂，细粉砂逐渐消失，城北以细粉砂为主，不具备供水意义。第二层，顶板埋深20m左右，以带泥沙砾石为主，部分为砂砾石，含粗砂，厚度为4~12m。第三层，顶板埋深38~45m，以砂砾石为主，部分含泥，局部为粗砂，厚度为5~12m。第四层不普遍，只在城北以含砂砾石存在，埋深65m以下，厚度5~12m。地下水流向自西北向东南。全县地下水资源为8988.94万m3，目前已发现天然泉水8处。 6、矿产资源 宝丰县西倚伏牛，东瞰平原。汝河蕃其北，沙河润其南，为中州灵秀之地，矿产资源丰富。现已查明的有原煤、铝钒土、紫砂石、石英石、石灰石、硫矿区、硅石、磷矿石、铁矿石等20余种。煤炭储量3.4亿吨，属B组优质主焦煤。铝钒土储量8300万吨以上，紫砂陶土储量5亿吨，石灰土储量6亿吨以上，石膏储量33973万吨，耐火粘土储量6609万吨，伊利石储量在3000万立方米以上等。 已查明储量的矿种中，煤、铝土矿、水泥灰岩、水泥粘土（未利用）、耐火粘土（未利用）为我县优势矿产。煤：井田4处，分布在宝丰县苗李煤矿、韩庄煤矿、香山煤矿、琉璃堂煤矿。中型井田2个，小型井田2个。开采的矿区2个，闭坑矿区1个，停产1个。已查明资源储量10076.9万吨，资源量6913.6万吨；铝土矿：分布在宝丰县边庄和张八桥，矿产3处。已查明资源储量1717.92万吨，资源量902.3万吨；水泥灰岩：分 布在宝丰县李庄、没梁庙、孔庄、纸房。中型矿产1个，小型矿产3个。查明资源储量9981万吨，资源量6089万吨。目前，煤已大规模开发利用，并产生了良好的经济效益，已成为宝丰县的支柱产业。铝土矿、水泥灰岩也不同程度被开发利用，对促进宝丰县的经济发展，起到了积极的推动作用。 宝丰县还存在一些潜在的优势矿产，包括铁、镓、熔剂灰岩、白云岩、磷、硫铁矿、陶瓷粘土、高岭土、含钾岩石、紫砂陶陶瓷土、水泥配料用砂岩、建筑用灰岩、石英砂岩、伊利石、地下水和矿泉水等。 7、土壤 宝丰县由淮河多年泛滥冲积而成，土壤类型属南方黄红土壤向北方的褐土过渡地带，一般具有石灰质的成分，土壤承载力一般在12～15t/m2，基本上发育在第四世纪中更新世离石黄土上，为熟化度低的土壤。全县土壤类型为5个土类、10 个亚类、11 个土属、15 个土种。5 个土类分别为：褐土、砂姜黑土、石质土、潮土、粗骨土。其中褐土土类是境内面积最大、分布最广的一个土类，占全市土壤总面积的84.2%。 8、植被及生物多样性 （1）植被 植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带，适合多种生物繁衍生息。故境内生物资源比较丰富，种类繁多。1982年县情普查，栽培植物有90余种，野生植物有290余种，饲养动物有30余种，野生动物有220余种。主要粮食作物有小麦、玉米、红薯、高粱、大米和豆类10余种，经济作物有烟叶、芝麻、花生、油菜等20余种，林业树种30余种，家禽家畜10余种，野生动物资源70余种。 （2）动物 本区受人类活动影响，大型野生动物已经消失，常见的野生动物有多种昆虫、两栖纲的蛙类等，多种鸟类及小型兽类。鸟类主要有喜鹊、麻雀、野鸡、乌鸦等，均为常见种。 根据现场踏勘，评价区域内生物资源比较单一，主要为农田作物、人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，蛙类等，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 9、河南省乡镇集中式饮用水水源 （1）与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省平顶山市集中式饮用水水源保护区勘界报告》（2018年12月）平顶山市饮用水水源保护范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0以下的区域，应河、澎河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连结北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围，一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m的区域，遇环库路则以环库路为边界的陆域，沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域，一级保护区面积46.65平方公里。去除将沙河干流白龟山入库断面上溯2000m至8000m的沙河的区域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104米以下除一级保护区外的区域；昭平台一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围。一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域，七里河、将相河、灌河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000米水域及其沿岸纵深50米陆域范围，二级保护区面积为19.57平方公里。将沙河干流白龟山入库断面上溯2000米至8000米的沙河一级保护区调整为二级保护区。调整为二级保护区河段的四个点的坐标分别为东经113.014度、北纬33.738度，东经113.058度、北纬33.745度，东经113.017度、北纬33.726度，东经113.062度、北纬33.736度。其他主要只留一级水体上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域；昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村，距离南侧应河支流约3km，距离应河入白龟山水库的入水口处的距离约为20km，即本工程位于平顶山饮用水源环境保护区之外。项目建设符合平顶山市饮用水水源保护区的相关要求。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），其保护区划分结果如下： ① 宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ② 宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域(1号取水井)，2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③ 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 （3）县级集中式饮用水水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），宝丰县饮用水源来自于龙兴寺水库，其保护区划分结果如下： 一级保护区范围：水库大坝至南石河与北石河交汇处淹没线（287米）以下的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水库环山分水岭内的区域及水库大坝下游东至1000米、北至庙上自然村南边界、南至溢洪道南边界外200米的区域，入库支流南石河、北石河一级保护区西边界上游3000米两侧分水岭内的区域。 准保护区范围：二级保护区外，入库支流南石河、北石河全部汇水区域。 本项目位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村，均不在上述乡镇集中式饮用水源保护区范围内，符合饮用水源保护规划。 （4）与南水北调中线工程的关系 南水北调中线工程是国家“十五”计划重点工程，将从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、鲁山、宝丰、郏县等4个县。 《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）中规定如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧道） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠段的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目距离南水北调干渠左岸最短距离约8km，不在南水北调一、二级保护区范围内。 10、宝丰县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发宝丰县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（宝攻坚办〔2020〕12号） ## 宝丰县2020年大气污染防治攻坚战实施方案 ## 为贯彻落实《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2020〕16号）和《宝丰县人民政府关于印发宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》（宝政〔2018〕12号）等有关要求，持续改善全县环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 ## 27.全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。县控尘办牵头组织开展“宝丰县扬尘污染防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 ## 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆厂、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 ## 深入开展城市清洁行动。以实施城乡结合部、背街小巷、城市设施等3项整治行动为抓手，定期开展全城大清扫，不断提升城市清洁规范化、精细化、智能化管理水平。全县平均降尘量不得高于9吨／月·平方公里，全县主次干道达到“双10”标准。加快农用机械防尘措施升级改造，减少作业扬尘。 ## 加大城区裸土治理力度，对裸露土地登记造册，对城市公共区域、临时闲置建设用地、城区道路两侧和城区河道两侧、城乡结合部的裸露土地硬化和绿化，对国省干道、铁路等穿城路段路界内两侧裸露地实施绿化，建设绿化景观好、生态功能强、综合效益高的绿色长廊和防护林带，进一步扩大生态空间。 ## 32.强化工业企业污染治理成效。全面评估工业企业大气污染治理工作，2020年4月底前，组织工业企业完成2019年工业污染“六治理”任务自主验收备案工作，5月底前，完成全县工业企业治理情况再排查和核查评估，通过平顶山市涉气污染源信息管理平台上传验收、核查评估资料，完成平台备案；6月底前，将相关材料一式两份报平顶山市生态环境局备案。全县做好接受省、市生态环境部门现场调研和督察督办相关工作。 ## 本项目要求施工期运营期严格按照大气污染攻坚战的要求采取防治扬尘的措施，采取湿式作业，运营期各产尘环节安装布袋除尘器，生产车间及仓库配套喷干雾装置，最大程度的降低扬尘对周围环境的影响。 11、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案，与本项目相关的内容如下： 十三、陶瓷行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅材料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立的集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、库内安装固定的喷干雾抑尘装置，厂房内配备雾炮装置。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输尘；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、烧结工序：窑口区域需在库区，并设置喷干雾抑尘措施。 2、主要产尘工序：干磨、制粉、筛分、混合、配料、加工等产尘工序的设备需设置集尘装置及配备除尘中系统。 3、其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、建议企业按照要求安装在线监控设备，并与环境监控中心监控平台联网，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开，确保数据真实有效。 本项目运营期在物料在封闭车间内堆放，生产过程不涉及烧结，物料堆放区域、下料及输送环节安装喷干雾抑尘设施，采用封闭式皮带输送机，上料、破碎、筛分、雷蒙磨过程中对产尘点进行封闭，并安装集气设施和除尘设施；厂区进出口处设置自动汽车水洗，营运期严格按照工业企业无组织排放治理方案执行，对周围环境影响较小。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用平顶山市县（市、区）环境空气统计结果（2019年），检测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时等共6项，监测总天数360天，区域环境空气质量情况如下所示： 表7 宝丰县2019年区域大气环境质量情况 单位：µg/m3 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 宝丰县; 二氧化硫; 年平均; 14; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 32; 40; 达标. PM10; 年平均; 87; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 52; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 113; 160; 达标. CO; 24小时平均; 0.9; 4; 达标. 由上表可知，宝丰县自动监控点的PM10和PM2.5的年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级评价标准的要求，其余因子可以实现达标，项目所在区域位于不达标地区。 为持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，宝丰县制定《宝丰县环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》和《宝丰县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（宝攻坚办〔2020〕12号），通过方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水环境质量现状 本项目所在地北侧约400m为河陈水库，河陈水库为净肠河上游，本次地表水环境质量现状采用平顶山市环境监测站2019年对净肠河石桥吕寨断面的监测数据，监测结果如下表： 表8 净肠河石桥吕寨监测结果统计与评价 单位：mg/L（除pH值） 河流; 断面; 项目; pH（无量纲）; COD; BOD; NH3-N. 净 肠 河; 石桥吕寨; 均值; 7.74; 16; 3.4; 0.677. 标准限值; 6～9; 20; 4; 1. 标准指数; 0.37; 0.8; 0.85; 0.677. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由上表监测结果可知，净肠河吕寨断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明净肠水质现状较好。 本项目运营后无废水外排，不会对净肠河水质造成大的影响。 3、地下水质量现状 本项目为非金属制品业，项目不涉及“石墨、碳素”，需要编制报告表，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，该类别为IV类建设项目，可不进行地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本项目位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》中2类（昼间60dB（A），夜间50dB（A））标准。 本次声环境质量现状由建设单位委托中析源科技有限公司于2020年5月20日～21日两天进行昼夜检测，在东、南、西、北四个厂界及东南侧敏感点甘罗铺村共设置5个检测点，其检测结果见下表。 表9 现状环境噪声检测结果 序号; 检测点位; 检测日期; 昼间; 标准; 达标情况; 夜间; 标准; 达标情况. 1; 厂界东; 2020.5.20; 52; 60; 达标; 42; 50; 达标. 2; 厂界南; 51; 达标; 41; 达标. 3; 厂界西; 52; 达标; 41; 达标. 4; 厂界北; 52; 达标; 43; 达标. 5; 甘罗铺村; 52; 达标; 42; 达标. 1; 厂界东; 2020.5.21; 52; 60; 达标; 43; 50; 达标. 2; 厂界南; 51; 达标; 42; 达标. 3; 厂界西; 51; 达标; 41; 达标. 4; 厂界北; 53; 达标; 42; 达标. 5; 甘罗铺村; 52; 达标; 41; 达标. 通过检测结果可知，项目区域范围内现状噪声厂界及周围敏感点甘罗铺处的声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间 60dB（A），夜间50dB（A）），说明当地的声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 本项目为釉料加工项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A可知本项目为Ⅲ类项目。 根据现场踏勘，厂区南侧、西侧为林地，北侧、东侧为工矿未利用地，东南侧60m为甘罗铺村，沉淀池四周为未利用地，即厂区占地范围50m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校等土壤敏感目标，但厂区南侧和西侧为林地，沉淀水池周边为荒地及未利用地，土壤为较敏感，故本项目可不需要开展土壤环境影响评价。 根据现场调查，项目所在地周围均为工业企业，运营期间原料主要为钾长石、钠长石、青石（石灰石）、高岭土、石英石、白云石，各石料中的成分含量均为背景含量，无有毒有害生产原料及产品，原料及产品中无液体物料，且厂区内原料仓库、生产车间、产品仓库、沉淀水池等全部硬化，且采取了防渗措施，因此厂区内土壤无受污染途径，项目运营后不会对土壤环境造成大的影响。 因此，本次不再对土壤进行评价。 6、生态环境现状 本项目位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村，根据现场踏勘，项目所在地内受人为活动影响，评价区域内动物主要为当地常见物种，如蛇、野鸡等；鸟类主要以麻雀、啄木鸟、乌鸦、喜鹊为主，此外，还有种类和数量众多的昆虫，如蚂蚁、瓢虫、蜜蜂等。其中，鸟类大多数以农林、蔬菜害虫为食。经实地调查并参阅相关资料，项目所在地内无珍稀保护性动物分布。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表10 本工程周围环境保护目标及其距离 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方向; 距离m. X; Y. 环境空气. 1; 112.9425170; 33.8769600; 甘罗铺村; 90人; 二类区; 东南侧; 60. 声环境. 1; 112.9425170; 33.8769600; 甘罗铺村; 90人; 2类区; 东南侧; 60. 地表水. 1; 防洪、灌溉型水库; 河陈水库; /; III类水体; 北侧; 400.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准，有关标准值见下表： 表11 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200. 日平均; 300. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 日平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 日平均; 75. CO（mg/m3）; 日均值; 4. 小时均值; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准，具体标准限值见下表： 表12 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. BOD; 4. COD; 20. NH3-N; 1. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见下表： 表13 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5（无量纲）; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 总硬度; 450. 溶解性总固体; 1000. 耗氧量; 3.0. 氨氮; 0.2. 石油类; 0.05. 细菌总数（个/mL）; 100. 4、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体限值见下表： 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 噪声限值; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，具体限值见下表： 表15 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 浓度（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15; 20. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 2、废水 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其具体限值见下表： 表16 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 一级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; ≤70. 生化需氧量（BOD）; 20. 化学需氧量（COD）; ≤100. 氨氮; 15. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体排放限值如下表： 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，其具体排放限值见下表： 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目运营期无总量控制因子的污染物外排，暂不申请污染物总量。 |

建设项目工程分析

生产工艺流程简述(图示) 本项目为陶瓷釉原料加工项目，原料经破碎、筛分、雷蒙磨、水洗后得到不同粒径的初品后即为本项目成品，本项目为陶瓷釉原料初品，随后再出售给深加工企业进行进一步加工，加工后成为陶瓷釉料。 1、生产工艺流程如下： 原料（钾长石、钠长石、青石（石灰石）、高岭土、石英石、白云石） 每种原料单独进入投料口，不混合进料 噪声、废气 投料口 锤式破碎机 噪声、废气 噪声、废气 筛上物 噪声、废气 筛分机 冲击式破碎机（细破碎机） 高岭土、石英石、白云石 青石颗粒、钾长石颗粒、钠长石颗粒 循环使用 噪声、废气 新鲜水 废水 上清液 雷蒙磨 水洗机 沉淀池 清水池 底泥 粉状产品 压滤为泥饼，综合利用 筒仓 产品（颗粒状） 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程说明 （1）进料 本项目各原料通过汽车运输入厂后堆放至封闭原料库，各原料在仓库内分区放置。 （2）喂料 各原料通过铲车运输至喂料机投料口，本项目喂料机为半地下式，原料经进入喂料机口后经封闭皮带输送廊道进入锤式破碎机（粗破）内。 （3）粗破 本项目粗破使用锤式破碎机，各原料粒径在300-800mm，原料分别经锤式破碎机破碎后进入筛分机。 锤式破碎机是以冲击形式破碎物料的一种设备，分单转子和双转子两种形式。是直接将最大粒度为600-1800毫米的物料破碎至25或25毫米以下的一段破碎用破碎机。 锤式破碎机工作时，电机带动转子作高速旋转，物料均匀的进入破碎机腔中，高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎，同时，物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条，大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，直到破碎至所需出料粒度最后通过筛板排出机外。 （4）筛分 各原料经锤式破碎机第一次破碎后通过封闭皮带廊道进入筛分机，每种釉料初品根据客户需求筛分出不同粒径的产品，企业根据客户对粒径的不同需求分别进行筛分。 粉状产品的物料经粗破、筛分后，小于50mm以下的颗粒物进入雷蒙磨中进行磨粉，大于50mm的物料返回冲击式破碎机进行第二次破碎。 颗粒状产品的物料经粗破和筛分后，粒径在3-110mm之间即为颗粒状产品，经皮带廊道输送进入水洗机进行清洗，大于110mm的物料返回冲击式破碎机进行再次破碎，经进一步破碎后再进入筛分机加工。 （5）水洗 该环节主要处理钾长石、钾长石、青石（石灰石）的筛分料，筛分料经封闭皮带廊道进入水洗机，进行物料中泥土和砂石的分离，达到进一步净化的目的，产品为颗粒状。 经清洗后的产品通过皮带廊道进入封闭产品仓库储存，泥水通过排水渠进入沉淀池内进行处理。 水洗机工作时，动力装置通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，物料由给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖物料表面的杂质，同时破坏包覆物料的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗过程。 （6）雷蒙磨 本项目高岭土粉、石英石粉、白云石粉产品粒径在50-300目之间，各物料经筛分后再进入雷蒙磨，磨成所需粒径后即可出售。 所有产品全部经封闭皮带廊道直接进入成品库出售，颗粒状产品通过封闭的皮带廊道进入产品仓库暂存，汽车运输出厂；高岭土粉、石英石粉、白云石粉泵入封闭筒仓，由罐车运输出厂。 3、产污环节 本项目运营后产污环节如下表： 表19 本项目运营期产污环节 序号; 类别; 污染物; 去向. 1; 废气; 喂料机; 颗粒物; 布袋除尘器; 15m高排气筒. 2; 破碎机; 颗粒物; 布袋除尘器. 3; 筛分机; 颗粒物; 布袋除尘器+20m高排气筒. 4; 雷蒙磨; 颗粒物. 5; 物料装卸; 装卸颗粒物; 车间安装喷干雾装置，降低作业高度. 6; 道路运输; 运输扬尘; 湿式作业，厂区出入口设置车辆冲洗装置. 7; 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池处理后农田施肥. 8; 水洗废水; 清洗废水; 沉淀后循环使用. 9; 运输车辆; 车辆冲洗废水; 经沉淀池处理后循环使用. 10; 噪声; 机械设备; 设备噪声; 设备隔声、减振，距离衰减. 11; 固体废物; 除尘器; 除尘器粉尘; 收集后做产品出售. 12; 压滤机; 泥饼; 综合利用. 13; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门统一处置. 主要污染工序 施工期 本项目施工期主要是进行厂地平整，生产车间、改造，仓库、食堂拆除重建，原料仓库、成品仓库的建设，目前原料及成品仓库正在建设中，生产车间改造未完成，破旧建筑未拆除重建，施工期环境影响分析如下： 1、废气 项目施工期的大气污染源主要来自于旧房拆除、土石方开挖、回填过程中产生的施工扬尘及场内临时弃土场扬尘；施工机械和车辆运输作业产生的汽车尾气。 （1）房屋拆除 根据现场踏勘，本工程需拆除约300m2的仓库，拆除后重建食堂、仓库。 旧房拆除工程是一个具有很高无组织扬尘排放潜能的施工阶段，其扬尘排放过程最具无组织扬尘排放特征。本项目施工扬尘产生量参考《北京建筑拆除工程扬尘污染排放研究》（北京市环境保护科学研究院）的粉尘产生系数：2.58t/万m2。 本项目拆除建筑面积共计约为300m2，由此可知，本次拆除期间粉尘产生量约为0.078t，扬尘会对周围环境造成一定的影响，建设方在拆除阶段应采取合理的扬尘防治措施，避免大风天气作业、设置施工围挡、采用湿式作业方式等措施降低拆除粉尘产生量，避免对外环境造成大的影响。 采取合理、有效的扬尘防治措施后，旧房拆除扬尘量可降低80%以上，粉尘排放量可降至0.015t，有效降低对外环境的影响。 （2）施工扬尘 在工程施工中，厂区施工、含泥废水输送管道开挖、土方临时堆积、土方回填等均会产生扬尘，地表的清理、挖填方及筑路材料的运输、装卸、堆放等过程会有大量的粉尘产生、散落，对施工机械周围局部和运输道路沿线环境空气将产生影响。按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是露天堆放的筑路材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘；动力起尘主要是在筑路材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。 （3）运输车辆及施工机械燃油废气 项目施工过程用到的施工机械，主要包括有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，运行过程中会产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、HC等。 2、废水 施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工期不设集中施工营地，施工期为1个月，高峰期施工人员为10人，用水量按平均用水量按40L/（人·日）计，生活污水产生系数按0.8计，则施工期生活污水产生量为0.32m3/d，生活污水中主要污染物为COD和NH3-N。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。 施工期可在场地内设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖掘机、自卸汽车、载重汽车、装载机、平板式振动器、水泵等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 经类比调查，各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级见下表： 表20 施工过程工程所需机械设备噪声级 序号; 施工设备; 规格; 最大噪声级/dB. 1; 挖掘机; 液压1m3; 84. 2; 自卸汽车; 5～15t; 82. 3; 载重汽车; 8～15t; 85. 4; 推土机; 59～132KW; 86. 5; 装载机; 1.0～2.0m3; 87. 6; 水泵; IS200-150-25B; 90. 由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要来自开挖土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 （1）开挖土石方 本项目所在地场地较为平整，土方开挖量较小，根据设计，项目施工过程中开挖土石方共计0.5万m3，全部回用于本项目厂区绿化，道路修建等，无弃土外排。 （2）生活垃圾 本项目施工期为1个月，平均施工人员为10人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·天，则施工期生活垃圾产生量为5kg/d，产生总量为0.15t。施工人员生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意外排。 5、生态环境影响 本项目含泥废水从厂区经过约420m至沉淀水池，开挖深度及宽度约0.8m，在管道铺设过程中会对沿线的植被造成一定程度破坏，同时开挖的土方露天堆放可能会形成水土流失。 经现场调查和资料分析，管道沿线为平地，地形起伏较小，水土流失量较小。 营运期 1、大气污染 本项目运营后所有原料、产品均在封闭仓库内，输送的皮带廊道全封闭。环评要求车间四周全封闭，仅留有车辆运输进出通道，满足人流和物流的进出，进出口处设置硬质推拉门或卷帘门，可以随时封闭进出口，同时在成品区及原料仓库内设置喷干雾抑尘装置，在物料装卸过程中洒水降尘。 环评要求厂区地面要硬化，企业在厂区进出口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀水池。 由于本项目无露天堆场，不存在风力起尘情况，因此，本项目不再设置大气环境防护距离和卫生防护距离。 本项目运营后废气主要为各原料在喂料、破碎、筛分、雷蒙磨环节均会产生粉尘，同时职工食堂产生食堂油烟。 （1）喂料、破碎粉尘 本项目各原料经铲车送至喂料机，通过皮带廊道进入破碎机。 本次评价喂料、破碎粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中颗粒加工厂物料粉尘产生源强的统计，原料喂料、破碎源强及粉尘产生情况如下表： 表21 本项目喂料、破碎粉尘产生情况一览表 产生环节; 原料用量（t/a）; 产污系数; 粉尘产生量（t/a）. 喂料粉尘; 297960; 0.02kg/t原料; 5.9. 锤式破碎粉尘（粗破）; 297960; 0.25kg/t原料; 74.5. 冲击破碎机粉尘（细破）; 29787.9（1）; 0.35kg/t原料; 10.4. 合计; 90.8. （1）物料经粗破后先进入筛分机筛分，约有10%的筛上物返回至破碎机，筛上物返回量共计约29787.9t/a。 为降低该环节粉尘量，同时根据河南省关于无组织治理方案中的相关要求，本次评价要求在喂料口、破碎机顶部均配备高效集气罩，各环节粉尘经收集后引至单独的除尘器，净化后引至一根排气筒排放，其中喂料口除尘器风量为3000m3/h，破碎机除尘器风量为15000m3/h，净化效率均达99%以上，处理后粉尘产排情况如下表： 表22 喂料、破碎粉尘产排情况 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排气筒. 喂料口粉尘; 5.9; 819.4; 袋式除尘器，风量为3000m3/h，除尘效率为99%; 0.4; 0.17; 9.3; 风量18000m3/h，1#排气筒15m. 破碎粉尘; 84.9; 3537.5; 袋式除尘器，风量为15000m3/h，除尘效率为99.6%. （2）筛分粉尘 本项目配备两台筛分机并联作业，本次筛分粉尘产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》中颗粒加工厂物料粉尘产生源强的统计，筛分机作业粉尘产生情况如下表： 表23 筛分机粉尘产生情况一览表 产生环节; 原料（t/a）; 产污系数; 粉尘产生量（t/a）. 振动筛; 297879.6; 0.7kg/t原料; 208.5. 注：物料通过二次破碎后的数量。 （3）转载点粉尘 本项目筛分后物料由封闭皮带廊道输送至水洗机、雷蒙磨时，会产生少量的转载点粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关参数，该环节粉尘产生系数为0.1kg/t物料，则转载点粉尘产生情况如下表： 表24 转载点粉尘产生情况一览表 产生环节; 原料（t/a）; 产污系数; 粉尘产生量（t/a）. 筛分机至水洗机; 227601.7; 0.1kg/t物料; 22.7. 筛分机至雷蒙磨; 70059; 0.1kg/t物料; 7. 合计; 29.7. （4）雷蒙磨粉尘 本项目运营后高岭土、石英石、白云石经筛分后再进入雷蒙磨作过一步处理，以满足客户使用需求。 本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》中颗粒加工厂物料粉尘产生源强的统计 ，并类比同类型项目，筛分机作业粉尘产生情况如下表： 表25 雷蒙磨粉尘产生情况一览表 产生环节; 原料（t/a）; 产污系数; 粉尘产生量（t/a）. 雷蒙磨; 70052; 0.75kg/t原料; 52.5. （5）粉状产品筒仓出口粉尘 本项目粉状物料自泵仓泵入罐车过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中石灰生产的包装环节，包装粉尘产生系数为0.125kg/t，本项目需包装的产品量为70000t/a，即包装粉尘产生量为8.7t/a。 为降低该环节粉尘量，本次评价要求在两台筛分机、转载点、雷蒙磨出尘口、粉状物料出口处配备高效集气罩，各环节粉尘经收集后引至一台布袋除尘器，除尘器风量为40000m3/h，净化效率达99.7%，处理后粉尘产排情况如下表： 表26 筛分、雷蒙磨粉尘产排情况 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排气筒. 振动筛; 208.5; 3118.7; 袋式除尘器，风量为40000m3/h，除尘效率为99.7%; 0.9; 0.37; 9.4; 2#排气筒，20m高. 雷蒙磨; 52.5. 转载点粉尘; 29.7. 筒仓出口粉尘; 8.7. 合计; 299.7. （4）物料装卸料扬尘 根据类比同类生产环节物料装卸起尘量，本次物料卸料起尘量按原料用量的0.5%计，本项目原料、产品需卸料量共计约53万t/a，则卸料起尘量为2.65t/a。 为减小物料装卸粉尘的排放量，要求建设单位在实际建设过程中尽量降低物料的降落高度落差，车间配备喷干雾装置等措施，可降低至少约95%的粉尘量，即该环节粉尘排放量为0.13t/a。 （5）道路起尘量 本项目原料和产品运输车辆在厂区行驶会产生道路扬尘，道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q=i=1nQi 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 项目建成后原料用量共计30万t/a，同时有当量的产品运出，则厂区内每年共计需要运输60万t的物料，均采用载重汽车运输，车辆载重以50t/辆计，则平均每年需12000辆·次。 运输车辆在料厂内行驶速度一般不超过5km/h，在厂区内行驶距离平均约300m/辆·次（往返），则汽车在厂区内的行驶距离为3600km，道路表面粉尘约为0.15kg/m2。 经核算，则汽车行驶扬尘量分别为0.28kg/km*辆。 根据上述参数可计算得到厂内车辆运输扬尘量为1t/a。评价要求企业运输道路硬化处理，对进出车辆轮胎冲洗，限制车辆行驶速度，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少80%，道路扬尘产生量为0.2t/a。 （6）职工食堂饮食油烟 本项目职工定员15人，厂区内设置小型职工食堂。油烟是食物烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。据饮食业类比调查，食用油用量约为30g/人·d，厂区内就餐职工人员约为10人，则日耗油量为450g，年耗用烹调油约135kg，油烟产生率按用油量的2.83%计，则年产生油烟约3.82kg。 根据厨房实际情况，预计设置1个基准灶头，属于小型食堂，运行时间为3h/d，年工作时间为300d，根据食堂运行情况，选用单台风量为2000m3/h的油烟净化器，油烟净化器去除率可达90%以上，评价按去除率以90%计。食堂油烟排放源强及处理后排放浓度见下表： 表27 食堂油烟气排放源强 厨房; 处理前油烟产生量（kg/a）; 处理前油烟产生浓度（mg/m³）; 风量 （m³/h）; 处理后油烟排放量（kg/a）; 处理后油烟排放浓度(mg/m³). 食堂; 3.82; 2.12; 2000; 0.38; 0.21. 标准; 排放浓度≤1.5mg/m³. 2、水污染 本项目运营期后废水主要为生活污水，生产过程中无废水外排。 （1）降尘用水 本项目营运后原料、产品全部在封闭仓库内暂存，厂区不设置露天堆场，为减小装卸、转运粉尘产生量，要求企业在原料仓库、产品仓库、生产车间均配备喷干雾装置，每个车间保证喷干雾装置全覆盖。 喷干雾装置水雾进入原料，不在地面形成径流，不产生废水，根据企业提供资料，喷干雾抑尘装置耗水量约2t/d，600t/a，该部分水全部蒸发，无废水外排。 （2）车辆冲洗水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，本项目在厂区门口设置自动车辆冲洗装置和清洗水沉淀池。按照经验数据，车辆冲洗用水定额取0.4m3/辆•次，每辆车带走10%计，本项目运输车辆每年进出厂区12000辆•次，则冲洗水用量为16t/d，4800t/a，冲洗废水产生量为14.4t/d，4320t/a。 该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，预计每天补水量约1.6t/d。 （3）物料清洗废水 本项目部分产品需进行水洗，根据企业提供的经验数据，平均每清洗1t产品需消耗0.9t水，成品陶瓷原料含水率为6%。 经核算，本项目建成后需水洗的物料为227579t/a，则水洗需水量为204821t/a，该部分水部分进入产品，部分进入泥饼，部分损耗，剩余经处理后循环使用。 陶瓷原料成品率为95%，即水洗成品量为230000t/a（含水率6%，含水量为13800t/a）。考虑部分蒸发损耗量（占用水量的1%），损耗量为2048t/a；物料中有5%的泥进入废水中，则废水中含泥量为11379t/a。 综上，本项目含泥废水量共计202400t/a，该部分废水经沉淀池沉淀处理后循环使用的上清液回用，底部沉淀物定期清理用于农田造地使用。其中泥饼含水率为65%，则泥饼产生量为32511t/a（含水量为21132t/a），上清液回用量为167841t/a。 由以上分析可知，运营后该环节补水量为36980t/a，123.3t/d。 （4）生活污水 本项目营运期职工定员15人。项目设置职工食堂、宿舍，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中的相关标准，食宿厂区职工用水量按80L/人·d计，则用水量为1.2t/d、360t/a。废水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.96t/d、288t/a。项目营运期厂区职工用排水情况见下表： 表28 本项目职工用排水量一览表 类别 用水来源; 用水标准; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 日废水量（t/d）; 年废水量（t/a）; 备注. 职工生活; 80L/人·d; 1.2; 360; 0.96; 288; 年工作300天. 由上表可知，本项目营运后生活污水产生量为0.96t/d，288t/a，生活污水经化粪池预处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。 （4）水平衡图 损耗2 2 喷淋降尘用水 沉淀水池14.4 损耗1.6 车辆冲洗用水16 1.6 循环回用14.4 128.1 新鲜水 损耗6.83 循环使用 物料清洗 进入产品 46 123.3 559.47 沉淀池 629.91 进入泥饼 70.44 生活用水 化粪池 综合利用 损耗0.24 1.2 0.96 0.96 图3 本项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声污染 本项目主要的噪声设备为破碎机、筛分机、雷蒙磨、水洗机、除尘器风机等设备运行时所产生的噪声和原料及产品运输车辆噪声，源强多为固定声源，设备源强在80-90dB（A），厂区内的生产设备均设置于全封闭厂房内，采取封闭、厂房隔声、基础减振、设备定期润滑、检修等措施，源强可得到有效降低。本项目主要噪声源情况见下表： 表29 项目噪声源情况表 序号; 噪声源; 声级值dB(A); 数量; 防治措施. 1; 喂料机; 80; 1台; 生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗；生产设备进行基础减振处理. 2; 破碎机; 90; 2台. 3; 筛分机; 85; 2台. 4; 雷蒙磨; 80; 1台. 5; 水洗机; 80; 1台. 6; 除尘器风机; 85; 2台. 4、固废污染 项目营运后固废来源于除尘器收集粉尘、厂区内职工生活垃圾、废机油等。 （1）除尘器收集粉尘 根据本工程的工程分析，项目生产过程设置的除尘器收集粉尘的产生量共计389.2t/a，该部分收集粉尘定期清理后作产品出售，综合利用不外排。 （2）压滤机泥饼 本项目清洗设备产生的含泥废水经沉淀池沉淀后定期清理，根据工程分析可知，泥饼量共计32511t/a（含水率约65%），108.37t/d，该部分定期清理后通过压滤机制成泥饼，用于附近农田、林地覆土、造地使用，综合利用不外排。 （3）废机油 本项目使用的设备均为机械设施，生产中使用的传送输送装置较多，传动设备运行时需要采用机油作为机械传动设备的润滑油，该过程会产生废机油及油桶。产生量约为0.1t/a，根据《危险废物管理名录》，废机油及包装桶的危废编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，900-24-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，危险废物不得随意外排。本项目的危险废物产生情况见下表所示： 表30 项目危险废物汇总一览表 名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 废机油及包装桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-24-08; 0.1; 机械设备运行润滑过程; 固态; 润滑油; 1年; I; 危废暂存间，车间防渗，暂存后交资质单位处置. （4）生活垃圾 项目营运后职工定员15人，职工生活垃圾产生量按每人每天1kg计，则生活垃圾产生量15kg/d、4.5t/a。 表31 本项目生产过程固废产排情况一览表 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 4.5t/a; 厂区集中收集、后运至垃圾中转站; 处置率100%， 零排放. 2; 除尘器粉尘; 石粉; 一般固废; 389.2t/a; 做产品出售. 3; 沉淀池; 泥饼; 一般固废; 32511t/a; 综合利用不外排. 4; 危险废物; 废机油及油桶; 危险固废; 0.1t/a; 厂区内暂存，交资质单位进行处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 喂料机 | 颗粒物 | 5.9t/a，819.4mg/m³ | 0.4t/a，9.3mg/m³ |
|  | 破碎机 | 颗粒物 | 84.9t/a，3537.5mg/m³ |  |
|  | 筛分机 | 颗粒物 | 299.7t/a，3118.7mg/m³ | 0.9t/a，9.4mg/m³ |
|  | 转载点 | 颗粒物 |  |  |
|  | 雷蒙磨 | 颗粒物 |  |  |
|  | 粉状物料筒仓出口 | 颗粒物 |  |  |
|  | 职工食堂 | 饮食油烟 | 3.82kg/a，2.12mg/m³ | 0.38kg/a，0.21mg/m³ |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 0.96t/d，288t/a | 0 |
|  | 水洗工序 | 水洗废水 | 202400t/a | 0 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 14.4t/d，4320t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘器收集粉尘 | 389.2t/a | 0 |
|  | 压滤机 | 泥饼 | 32511t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 废机油 | 0.1t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目运营期间噪声污染源主要来自生产车间的破碎机、筛分机、雷蒙磨、水洗机、除尘器风机等设备，其噪声级一般在80～90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 建设项目对生态环境的影响主要在施工期，要求建设单位在施工期做好生态保护工作，降低对生态环境的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 1、废气 （1）拆除扬尘 本项目拆除厂区内部分房屋，为保护区域环境，拆除旧房产生的建筑渣土应当在拆除后三日内清运，因特殊原因确不能及时清运的，应当对建筑渣土进行覆盖处理。建筑渣土清运过程中，应当在工地出口处辅设草垫，且运输车辆选用密闭式货车或带有顶盖的车辆，并委派专人对出口遗漏的渣土进行清扫。采取合理的扬尘防治措施后不会对周边的居民造成一定的影响。 （2）施工扬尘 为防止施工期间产生的扬尘影响周围环境，建设单位应参照执行《平顶山市城市扬尘污染防治管理办法》（平顶山市人民政府令第13号），《河南省住房和城乡建设厅关于印发〈河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定〉的通知》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《宝丰县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发宝丰县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（宝攻坚办〔2020〕12号）等文件中的相关规定，防治施工扬尘，并在施工工地安装视频监控装置，全过程监控施工扬尘。 建设工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘污染： ① 工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄； ② 施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥砂带出施工现场； ③ 使用商品混凝土； ④ 装卸和贮存物料应当防止物料遗撒或产生扬尘； ⑤ 建筑垃圾应当密封运输； ⑥ 在进行地表清理施工前需对路面进行清扫和洒水，减少粉尘的产生量； ⑦ 施工期间采用湿式作业，降低施工扬尘对外环境的影响。 扬尘污染可采取以下防治措施： A、场内扬尘 ① 施工期间需要做到文明施工，加强施工管理，配置工地滞尘防护网。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对砂石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70~80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围，即本工程可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。 ②弃土方、砂石等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库内，或加盖棚布。 ③大风天气尽量不进行挖掘土方作业，尽量避免在起风的情况下装卸物料。 ④对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。 B、场外运输 ① 运输方式：运砂、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ② 车辆限速：建议行驶车速不大于5km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 ③ 运输时间：选择车流、人流较少的时间进行物料运输。 采取上述措施后，可以把施工期的扬尘污染影响减低到最小程度。 （3）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NO2等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、HC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境空气影响不大。 综上，施工期在采取合理措施后施工废气对外环境影响不大。 2、废水 （1）生活污水 施工期生活污水主要是施工人员产生的清洗废水及厕所废水，主要含BOD、COD等各种有机物，和城市居民生活污水水质相似，清洗废水可直接泼洒地面，起降尘作用，施工人员利用厂内已建卫生间，不再新建，生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。 （2）施工废水 施工废水污染防治措施主要有： 1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 2）施工现场建造沉淀池、隔油池等临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后全部用于施工场地洒水抑尘，不随意外排。 3）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 4）在施工场地内，临时修建施工废水排放渠道，以引流施工场地内的污废水至沉砂池、沉淀池处理。 综上，采取合理措施后，施工期不会对周围水环境造成大的影响。 3、噪声 工程施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在82～90dB(A)之间。施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 本次环评选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式，预测施工场不同距离处的等效声级，即： Leq=LwA-20lg（r/ro） 式中：Leq—不同距离处的等效声级，dB（A）； LwA—噪声源声功率，dB（A）； r—不同距离，m； ro —参考位置的距离，取1m； 表32 施工设备噪声随距离的衰减情况 距离/m dB（A）; 5; 10; 30; 50; 80; 90; 100; 150; 200. 水泵; 90; 84; 74.4; 70; 65.9; 64.9; 64; 59.5; 54.8. 推土机; 86; 80; 70.4; 66; 61.9; 60.9; 60; 56.5; 54. 装载机; 87; 81; 71.4; 67; 62.9; 61.9; 61; 57.5; 54. 挖掘机; 84; 78; 68.4; 64; 59.9; 58.9; 58; 54.5; 52. 自卸汽车; 82; 76; 66.4; 62; 57.9; 56.9; 56; 52.5; 50. 由上表可知，在施工现场50m范围外，各阶段噪声均可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）昼间限值的规定，在施工现场200m范围处可以达标，项目夜间不施工。 根据现场踏勘，本项目厂区东南侧约60m处为甘罗铺村，为减轻施工期噪声对敏感点的影响，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： ①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 ②合理安排时间：不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 ③产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 ④安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过距离衰减来降低噪声传播的强度。 ⑤合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区，在保护目标附近施工时，应尽量远离保护目标布置。 ⑥建立临时声障：在附近敏感点处设置临时隔声屏障，降低施工噪声对敏感点的影响。 ⑦减少交通噪声，进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 ⑧对于确实需夜间作业的施工活动，施工单位必须事前报经当地人民政府批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报，并于施工前两天公告附近居民。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，并在施工外居民点建立施工期环境保护管理制度标识，责任落实到个人，力求将施工噪声对周围敏感目标的影响降到最低限度。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于施工工程产生的开挖土方及建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 根据本项目施工情况，本项目建筑垃圾主要为砖瓦、钢筋混凝土、钢板、板材等，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、板材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理，对不能回收的建筑垃圾应集中堆放运送至指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意外排。 在运输建筑垃圾过程中要求企业合理布局运输路线，对运输车辆加盖篷布，在运输路线选择上尽可能避开居民区，无法避免时应避免居民区午休时间，夜间严禁运输，经过居民区时运输车辆应减速禁鸣，最大程度地降低运输车辆对沿线居民的影响。 （2）开挖土石方 施工过程中产生的所有挖方应及时回填，根据设计，本项目施工期间所有开挖的土方可全部用于厂内绿化、平整使用，无弃土外排。 （3）施工人员生活垃圾 项目工程量较小，施工期生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意排放，对周围环境影响较小。 5、生态环境 管网铺设沿线多沿现有道路，植被破坏程度较小，要做到边施工边覆土恢复的施工方法，随着施工的结束，覆土工作也随即结束，大大降低了施工活动对生态环境影响，同时在覆土层上部种植绿色植被，根据当地实际情况，选择合适的树种、草籽等，提高沿线植被覆盖率，可使生态环境恢复到施工前，不会对生态环境造成大的影响。 综上，在采取合理措施后施工期不会对外环境造成大的影响。 运营期 1、大气环境影响分析 本项目营运期原料和产品均进入封闭车间暂存，且原料和产品装卸过程中均采用喷干雾装置降尘，由于本项目厂区不设置露天堆场，不存在风力起尘情况，因此，本项目不再设置大气环境防护距离和卫生防护距离。建设单位在厂区道路进行硬化，环评要求设置车辆进出轮胎冲洗装置和沉淀水池。 本项目营运后废气主要来自于生产车间生产粉尘、职工食堂饮食油烟。 （1）达标性分析 1）喂料口、破碎机粉尘 项目投入使用后原料在喂料、破碎环节会有粉尘产生，本项目喂料口、破碎机分别单独设置集气罩，收集后分别经各自配套的除尘器净化后引至一根排气筒排放，其中喂料口配套的除尘器风量为3000m3/h，破碎机配套的除尘器风机风量为15000m3/h，除尘器净化效率可达99%以上，经净化后引至一根15m高排气筒达标排放。 2）筛分、雷蒙磨粉尘 本项目配备二台筛分机、一台雷蒙磨，每台设备配备单独的集气罩，经收集后引至一座袋式除尘器净化，除尘器单台风机风量为40000m3/h，除尘器净化效率可达99.7%，净化后引至一根20m高排气筒达标排放。 即本项目运营后粉尘排放情况如下表： 表33 本项目运营后各环节粉尘排放情况一览表 污染源; 产生量t/a; 排放情况; 排气筒高度m; 标准; 是否达标. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 喂料口; 5.9; 0.4; 0.17; 9.3; 1#排气筒，15; 3.5; 120; 达标. 破碎机; 84.9. 筛分机; 208.5; 0.9; 0.37; 9.4; 2#排气筒，20; 5.9; 120. 转载点; 29.7. 雷蒙磨; 52.5. 筒仓出口; 8.7. 即本项目运营后各环节粉尘经处理后各排气筒浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h，20m排气筒排放速率5.9kg/h），可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 （2）大气环境影响预测 1）预测因子 根据建设项目废气排放特点，选择环境空气预测因子PM10作为预测评价因子。 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）规定的估算模式，采用AERSCREEN模型预测PM10的最大地面浓度和占标率。 3）预测参数选取 大气污染物排放初始参数选取见下表： 表34 项目有组织污染源排放参数表 产生环节; 污染物; 排气筒底部中心坐标; 年排放小时数h; 排放源强 （kg/h）; 排气筒 高度 （m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气出口 温度 （℃）; 烟气流速 （m/s）. X; Y. 喂料口、破碎; 颗粒物; 112.94143796; 33.87800574; 2400; 0.17; 15; 0.6; 20; 17.7. 筛分、雷蒙磨环节; 颗粒物; 112.94078350; 33.87807548; 2400; 0.36; 20; 0.8; 20; 22.1. 4）估算模型参数 估算模型参数详见下表： 表35 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5. 最低环境温度/℃; -17.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. 5）评价工作等级 本项目选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表36 环境空气评价等级判别结果 序号; 污染源; 污染物; 最大地面浓度（μg/m3）; 最大占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）; 评价 等级. 1; 喂料口、破碎; 颗粒物; 15.6690; 3.4820; /; 二级. 2; 筛分、雷蒙磨; 颗粒物; 33.1840; 7.3742; /; 二级. 本项目Pmax最大值出现为筛分环节排放的PM10Pmax值为7.3742%，Cmax为33.1840μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气环境影响评价范围为边长5km。 6）主要污染源估算模型计算结果 本项目选取PM10作为预测评价因子，并直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据，其估算模式预测结果详见下表： 表37 本项目车间有组织排放预测结果 下风向距离/m; 筛分、雷蒙磨粉尘; 喂料、破碎粉尘. 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度μg/m3; 占标率/%. 25; 2.9204; 0.6490; 2.8823; 0.6405. 50; 25.9800; 5.7733; 6.2427; 1.3873. 100; 7.9254; 1.7612; 12.2550; 2.7233. 150.0; 28.3290; 6.2953; 14.1220; 3.1382. 200（最大落地浓度）; 33.1840; 7.3742; 15.6690; 3.4820. 300; 28.6330; 6.3629; 13.5200; 3.0044. 400; 22.7620; 5.0582; 10.7480; 2.3884. 500; 18.2590; 4.0576; 8.6220; 1.9160. 600; 17.7390; 3.9420; 8.3764; 1.8614. 700; 16.8700; 3.7489; 7.9659; 1.7702. 800; 15.7920; 3.5093; 7.4569; 1.6571. 900; 14.6830; 3.2629; 6.9333; 1.5407. 1000; 13.6210; 3.0269; 6.4317; 1.4293. 1500; 10.7550; 2.3900; 5.0786; 1.1286. 2000; 8.5029; 1.8895; 4.0150; 0.8922. 2500; 7.3286; 1.6286; 3.4606; 0.7690. 最大浓度出现距离; 200m; 200m. 表38 敏感点处有组织排放预测 敏感点 类别; 甘罗铺村; 距离（m）. 筛分、雷蒙磨粉尘; 预测质量浓度μg/m3; 29.9060; 150. 占标率/%; 6.6458. 喂料、破碎粉尘; 预测质量浓度μg/m3; 13.9920; 125. 占标率/%; 3.1093. 由上表估算模式的预测结果可知，本项目各污染物最大地点浓度对应的占标率均小于10%，根据《环境影响技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价等级的判定要求，本项目的大气评价等级为二级，本次评价不再进行进一步预测。 根据估算模式的预测结果，项目运营期间排气筒颗粒物最大排放浓度Cmax为33.1840μg/m³，Pmax值为7.3742%，对环境的贡献值较小，不会改变本地区环境空气功能区域，对当地环境影响较小。 各排气筒粉尘到达敏感点处的影响预测值均满足质量标准，不会对敏感点造成大的影响。 综上，本项目运营期生产车间产生的粉尘经布袋除尘器净化后，颗粒物排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h），对外环境影响不大。 （3）食堂油烟 项目运营后职工定员15人，产生的少量食堂油烟经油烟净化器处理后，其排放量为0.38kg/a，排放浓度为0.21mg/m3，其排放浓度可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）标准，可以实现达标排放，对周围环境影响较小。 （4）无组织粉尘排放措施 本项目运营期无无组织排放源，要求企业在运营期严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）中的河南省2019年工业企业无组织排放治理方案进行污染防治、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】25号）中全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”，具体防治措施如下： 1）五到位、一密闭： “五到位”即要求企业在生产过程中需做到收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料运输采用密闭皮带或真空罐车等密闭方式，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫；裸露地面的部分进行绿化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、TSP等监控设施。“一密闭”即物料需全部放入车间，密闭存放，禁止露天存放。评价要求，原料、中间产品和成品应密闭储存，生产过程在密闭车间中进行。 2）料场密闭措施： A、本项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂区内无露天堆场。 B、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 C、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 D、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 E、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 F、库内安装固定的喷干雾抑尘装置，厂房内配备雾炮装置。 2）物料输送环节治理 A、各原料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 B、皮带输送机全封闭，所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 C、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散状物料。 D、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰运输车辆加盖篷布。 3）生产环节 A、主要产尘工序的设备需设置集尘装置及配备除尘系统。 B、生产环节必须在密闭良好的车间内地运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统。 4）厂区、车辆治理 A、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 B、对厂区道路定期洒水清扫。 C、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 5）建设完善监测系统 A、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 B、建议企业按照要求安装在线监控设备，并与环境监控中心监控平台联网，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开，确保数据真实有效。 综上，运营期间做到上述措施后，废气对外环境的影响较小。 （5）非道路移动源 本项目厂区内设置有铲车、推土机等非道路移动机械。为降低厂区内非道路移动机械设备对环境的影响，本次评价建议建单位按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》的要求，对厂区内的非道路移动机械按照统一编码规则完成信息登记，领取非道路移动机械环保号牌，选择悬挂方式固定；按照当地环保部门的要求，对厂区内的机械使用者需随机械携带信息采集卡/表；按照当地环境保护部门的要求对厂区内的非道路移动机械设备安装定位系统。 项目须严格执行无组织排放标准，在严格落实以上环保措施后，本项目厂区内的无组织排放污染物将进一步降低。 （6）废气产污环节、污染物及对应排放口类型 参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目废气产污环节、污染物及对应排放口类型如下表： 表39 废气产污环节、污染物及对应排放口类型一览表 主要生产单元; 主要生产工艺; 废气产污环节; 污染物项目; 排放形式; 排放口类型; 排放标准; 污染物治理设施. 污染治理设施名称及工艺; 是否可行. 原料投放; 喂料; 投料机; 颗粒物; 有组织; 一般排放口; GB16297; 袋式除尘器; 可行. 物料破碎; 破碎; 破碎机; 颗粒物; 有组织; 一般排放口. 物料筛分; 筛分; 筛分机; 颗粒物; 有组织; 一般排放口. 物料磨碎; 球磨; 球磨机; 颗粒物; 有组织; 一般排放口. 粉状产品装卸; 筒仓出口; 筒仓; 颗粒物; 有组织; 一般排放口. 物料装卸; 装卸; 原料车间; 颗粒物; 无组织; /; 喷干雾装置; 可行. 2、水环境影响分析 本项目生产用水主要为喷淋降尘用水、车辆冲洗水、水洗用水、生活用水。污水产生环节为车辆冲洗废水、水洗废水、职工生活污水。 （1）喷淋降尘用水 该环节无废水外排，每日定期补充新鲜水即可，补水量2t/d，600t/a。 （2）车辆冲洗水 本项目在厂区进出口设置有车辆自动冲洗装置，车辆冲洗废水产生量为14.4t/d，4320t/a。该部分废水主要污染物为SS，企业厂区内有两个出入口，每个出入口处设置沉淀池1座，单座容积为7.5m3，保证车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排，对外环境影响不大。 （3）清洗废水 项目运行后清洗废水（含泥水）产生量共计为202400t/a，674.7t/d，该部分废水经管道直接泵至沉淀水池，经沉淀池处理后上清液回用，底泥定期清理后用于周边农田、林地造地使用，综合利用不外排。 由工程分析可知，泥饼共计32511t/a（含水率65%），则进入循环沉淀池水量为167841t/a，559.47t/d，该部分水直接循环使用。 根据设计，企业拟在厂区西北侧约280m处建设一座三格沉淀水池，面积共计约800m2，深5m，容积4000m3。 根据设计，该沉淀池底泥平均五天清理一次，所需最大池容量约3400m3，即该池容可完全满足本项目使用需求。 评价要求该沉淀池在建设过程中底部及四周严格做好防渗措施，池底和池壁采用混凝土构筑，避免清洗废水下渗。 厂区生产车间内西侧建设有一座65m3的清水罐，上清液通过该清水罐进入清洗机内循环使用。 （4）生活污水 本项目运营期生活污水产生量为0.96m3/d，288m3/a。由于项目所在地现目前尚无配套污水管网，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。 目前该厂有化粪池一座，容积约5m3化粪池，要求配套建设一座30m3暂存池，可以容纳厂区30天的生活废水量，确保生活污水得到合理处置，要求化粪池、暂存池的池底及四周应做好防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑。项目运营期间禁止厂区内的生活废水对外排放。 综上，运营期各环节废水均得到合理处置，对外环境影响不大。 3、声环境影响分析 （1）设备噪声影响分析 本项目主要的噪声设备为破碎机、筛分机、雷蒙磨、水洗机、除尘器风机等设备运行时所产生的噪声和原料及产品运输车辆噪声，源强多为固定声源，设备源强在80-90dB（A）。企业设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；车间全封闭，并充分采用隔声材料，在设备基础上还要加橡胶减振垫等，经采取上述措施后，噪声可降噪30dB(A)。噪声源强及分布见下表： 表40 噪声源强参数表 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声值; 台数; 降噪措施; 治理效果; 治理后声级. 1; 喂料机; 80; 1台; 设备进行基础建筑，车间墙体采用隔声材料，并安装隔声门窗; 降噪 30dB（A）; 50. 2; 破碎机; 85; 2台; 58. 3; 筛分机; 85; 2台; 58. 4; 雷蒙磨; 80; 1台; 50. 5; 水洗机; 80; 1台; 50. 6; 除尘器风机; 85; 2台; 58. 本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b—预测点的背景值，dB(A)； 根据以上结果和模式预测结果见下表。 表41 厂界噪声影响预测结果 站位; 主要噪声源 及分布; 处理后源强 dB（A）; 与噪声源 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 影响值 dB（A）; 标准 dB（A）; 影响 情况. 东 厂 界; 喂料机; 50; 20; 23.9; 32.87; 60/50; 达标. 破碎机; 58; 22; 31.1. 筛分机; 58; 55; 23.2. 雷蒙磨; 50; 60; 20.4. 水洗机; 50; 90; 10.9. 除尘器风机; 58; 95; 18.4. 西 厂 界; 喂料机; 50; 55; 15.2; 44.42; 60/50; 达标. 破碎机; 58; 50; 24.0. 筛分机; 58; 20; 31.9. 雷蒙磨; 50; 15; 26.5. 水洗机; 50; 18; 24.8. 除尘器风机; 58; 5; 44.0. 南 厂 界; 喂料机; 50; 40; 17.9; 31.57; 60/50; 达标. 破碎机; 58; 40; 25.9. 筛分机; 58; 35; 27.1. 雷蒙磨; 50; 35; 19.1. 水洗机; 50; 35; 19.1. 除尘器风机; 58; 45; 24.9. 北 厂 界; 喂料机; 50; 6; 34.4; 46.7; 60/50; 达标. 破碎机; 58; 6; 42.4. 筛分机; 58; 6; 42.4. 雷蒙磨; 50; 6; 34.4. 水洗机; 50; 23; 22.7. 除尘器风机; 58; 10; 38. 由上表可知，项目营运后厂界昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值，厂界达标排放，不会对周围声环境状况产生大的影响。 根据现场踏勘，本项目的敏感点为东南侧约60m的甘罗铺村，营运后对敏感点的噪声影响预测结果见下表： 表42 拟建项目设备噪声对周围敏感点影响预测结果 单位：dB（A） 站位; 主要噪声源; 噪声 源强; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 本底值; 叠加值; 标准值; 影响 情况. 东南侧甘罗铺; 喂料机; 50; 122; 8.3; 19.04; 51/41.5; 51/41.53; 60/50; 达标. 破碎机; 58; 130; 15.7. 筛分机; 58; 140; 15.1. 雷蒙磨; 50; 160; 5.9. 由上表预测结果可知，项目营运后设备噪声在敏感点甘罗铺村的噪声影响均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），说明项目运行不会对区域声环境质量现状产生大的影响，车间生产设备产生的噪声经隔声、减振、距离衰减之后，对当地的声环境影响较小。 （2）降噪措施 为进一步减轻本项目生产过程中对周围声环境的影响，建设方应采取以下措施： 1）车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置。 2）在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 3）加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4）产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 5）安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过车间隔声来降低噪声传播的强度。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，厂界噪声可以实现达标排放，因此噪声对周围环境的影响不大。 4、固废污染影响分析 运营期的固体废弃物主要为职工生活垃圾、除尘器收集粉尘。 （1）除尘器收集粉尘 本项目除尘器收集的粉尘粒径较细，经过收集后作产品出售，综合利用不外排。 （2）压滤机泥饼 清洗废水经沉淀池处理后，再通过压滤机压制成泥饼后用于附近农田、林地覆土造地使用，综合利用不外排。 （3）废机油 本项目生产设备运行时使用机油作为润滑过程中产生的废机油及油桶属于危险废物，根据《危险废物管理名录》，废机油桶的危废编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，900-24-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，危险废物不得随意外排，要求企业在验收前签订危险废物处置协议。 本工程产生的危险固废在厂区内暂存时，车间内必须设置单独的危废暂存仓库，本工程拟在生产车间内设置一处10m2的仓库作为危险固废的暂存仓库，危险废物暂存间的设置需要按照下表所示： 表43 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-24-08; 生产 车间; 10m2; 单独存放; 5t; 1年. 项目厂区内的危废暂存间需要采取如下措施： 1）危险固废专用库附近按照GB15662.2中的规定设置相应的警示标志及环境保护图形标志； 2）危废专用库内暂存时容器上粘贴符合标准的标签； 3）配备通讯设备、照明设施、安全防护服装与工具，并设置应急防护措施； 4）危废暂存仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单位的要求规范做好堆放场地的防雨、防风、防渗、防漏的措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 做到相应措施后本项目运营期间的固废对外环境的影响较小。 （4）生活垃圾 项目生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，由环卫部门运至当地垃圾中转站进行统一处理，对外环境影响不大。 综上，各环节固体废物均得到合理处置，不会对外环境造成大的影响。 5、总量申请 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家当前总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 （2）本项目总量控制指标 ①大气污染总量指标 项目在运营后厂区不排放大气污染总量控制因子，故不申请大气污染物总量指标。 ②水污染总量指标 本项目营运后无生产废水外排；职工生活污水经化粪池处理后，用于周围农田施肥，综合利用不外排。故不申请水污染物总量指标。 6、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①全面贯彻执行环保法规和制度，认真、全面地做好工程项目环境污染防治的工作。 ②定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查。 ③保持厂区道路整洁，并及时洒水。 ④搞好项目废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。 ⑤强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构，加强厂区环保管理。 ③正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 ④项目车间内设置废水收集系统，厂区实现雨污分离，清污分流，污水得到进一步处理后实现综合利用不外排的目的。 7、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 项目正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，本项目运行期间环境监测内容包括：厂界噪声的达标情况以及废气达标排放情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中及当地环保部门要求，本次评价提出如下监测计划，详见下表： 表44 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 喂料、破碎除尘排气筒; 颗粒物; 每季度1次; 委托资质单位进行处理. 筛分、雷蒙磨排气筒; 颗粒物; 每季度1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各一次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 8、工程“三效益”分析 （1）经济效益 本项目建成投入使用后，生产期内可实现产值300万元，对繁荣当地经济具有良好的经济效益。 （2）社会效益 本项目建成后凭借其稳定的产业供应链、先进的技术力量、可形成强大的经营优势和成熟的经营格局，实现政府、厂商、市场经营者真正意义上的“多赢”。 项目在建设过程中和投入营运后，项目可带动当地相关产业的发展，对解决当地无业、失业人员和农村剩余劳动力就业创造了优越的条件。另外，本项目的建设规模和产业水平，也有助于提升当地政府的形象。 （3）环境效益 为了有效地控制建设项目运行后对环境污染，对废水、废气、固废和高噪声源必须采取污染治理措施。拟建工程各项环保投资费用88万元，项目总投资费用为760万元，环保投资占投资的11.6%，评价认为环保投资是必要的，也是必须的，是对工程污染控制、达标排放的可靠保证。环保运行支出在企业承受范围内，从环境经济损益分析结果可以看出，本项目具有较高的环境经济。 9、环保投资 本项目总投资760万元，其中环保投资88万元，占总投资的11.6%，环保投资及竣工验收见下表： 表45 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 车辆运输 粉尘; 建设单位对进出道路进行硬化，厂区地面及时洒水清扫; /; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率3.5kg/h，20m排气筒排放速率5.9kg/h; 1. 原料、产品储存; 全部在封闭车间内作业，车间内设喷干雾设施，进行二次降尘; /; 50. 喂料口粉尘; 集气罩+袋式除尘器，风量3000m3/h; 共用一根15m排气筒; 1套; 3. 破碎粉尘; 集气罩+袋式除尘器，风量15000m3/h; 1套; 6. 筛分、雷蒙磨、转载点及筒仓出口粉尘; 集气罩+袋式除尘器，风量40000m3/h+20m高排气筒; 1套; 6. 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）标准要求; 0.5. 2; 废水; 车辆轮胎冲洗水; 自动车辆冲洗装置+7.5m3沉淀池各一座，沉淀后回用于车辆冲洗环节; 2座; 循环使用不外排; 1. 清洗废水; 沉淀池4000m3一座+65m3清水罐一座，沉淀后重回清洗工序; 1套; 沉淀后循环使用不外排; 8. 生活污水; 1座5m3化粪池+30m3暂存池，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥; 各1座; 综合利用不外排; 2. 3; 噪声; 设备噪声; 隔声、减振以及距离衰减; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 1. 4; 一般 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 若干; 定期送至当地的村镇生活垃圾收集系统; 0.5. 废机油; 10m2危险废物暂存间; 1座; 交资质单位安全处置; 1. 沉淀池底泥; 压滤机; 1台; 处理后综合利用; 3. 5; 生态; 加强绿化，植树种草; /; 厂区进行绿化; 5. 合计; --; --; 88.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 喂料机 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 破碎机 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 |  | 达标排放 |
|  | 筛分机、转载点、雷蒙磨、筒仓出口 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m高排气筒 |  | 达标排放 |
|  | 职工食堂 | 食堂油烟 | 集气罩收集后经油烟净化器处理后排放 |  | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后用于附近农田施肥 |  | 综合利用，不外排 |
|  | 清洗工序 | 清洗废水 | 沉淀池处理后循环使用 |  | 循环使用不外排 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 沉淀池处理后循环使用 |  | 循环使用不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘器粉尘 | 收集后做产品出售 |  | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池底渣 | 压滤机制成泥饼后用于林地、农田覆土、造田使用 |  | 综合利用不外排 |
|  | 生产车间 | 废机油 | 危险废物暂存间暂存后定期交资质单位安全处置 |  | 交资质单位安全处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 |  | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 项目营运后机械设备主要为生产车间的破碎机、筛分机、雷蒙磨、水洗机、除尘器风机等设备，其噪声级一般在80～90dB（A）之间。采取设备基础减振、隔声、减振、吸声等噪声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目营运期建设单位应在在厂区及周边进行适当的绿化，不但可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观，对噪声也能起到一定得防护效果。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目为年产30万吨陶瓷釉原料加工项目（重新报批），所在地位于宝丰县张八桥镇甘罗铺村，系租用甘罗铺村闲置工矿地老旧厂房（详见租赁协议），根据调查，厂房原为碳素生产厂，于2010年停产，目前所有生产设施均已拆除。 本项目新建一座原料仓库、产品仓库，生产车间、办公设施利用原有厂区遗留构筑物。 本项目建成后可实现年产30万吨的各类陶瓷釉原料初品，市场前景广阔，具有良好的经济、社会、环境效益。 2、项目可行性分析结论 （1）选线合理性分析 根据宝丰县国土资源局出具的证明，本项目用地性质符合宝丰县土地利用总体规划。 根据宝丰县张八桥镇规划部门出具的证明，本项目建设符合张八桥镇城乡建设规划。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类的规定范围，为允许类，项目符合国家产业政策，同时本项目采用的生产设备不属于淘汰类和限制类设备。且本项目已由宝丰县发改委备案立项，因此项目建设符合国家当前的产业政策。 综上，本项目选址可行。 3、污染因素及污染防治对策分析 施工期： （1）大气污染防治措施 施工扬尘（粉尘）：项目施工期的大气污染源主要为构筑物拆除、场地平整、施工区裸露地表临时物料堆场、临时渣土弃土方堆场在大风气象条件下形成风蚀扬尘，以及建筑材料运输、卸载中的动力扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，通过采取洒水抑尘、经常清扫、汽车运输加盖篷布、临时堆场大风时采取遮盖措施等降低扬尘影响，可以使其对敏感点等外环境的影响降到最小。 运输车辆及施工机械燃油废气：原料运输车辆产生的汽车尾气及燃油废气由于排入开放性的空间，浓度积累小，经过大气扩散，不会对外环境大气造成明显影响。 （2）废水污染防治措施 生活污水：职工生活经化粪池处理后用于附近农田施肥，洗漱废水直接泼洒路面，均不对外排放； 施工废水：施工废水无特殊污染因子，经沉淀处理后回用于施工现场。 （3）噪声污染防治措施 施工期噪声源主要为挖掘机、切割机、工程钻机和各种运输车辆等施工机械产生的机械噪声和震动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采取各种机械消声减振、隔声等措施，合理安排施工时间，以降低和减少噪声对周围环境敏感点的影响。 （4）固体废弃物污染防治措施 施工期固体废物主要来源于施工废料及施工人员产生的生活垃圾等。 施工废料：对产生的施工废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至宝丰县指定的建筑垃圾堆场，严禁乱堆乱放。 剩余土方：施工过程中应做到土方平衡，无弃土外排。 生活垃圾：在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，集中收集的生活垃圾定期送到垃圾填埋场进行填埋处置，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观。 经过以上措施后，施工期产生的固废对环境影响不大。 运营期： （1）大气污染防治措施 ①生产车间粉尘 喂料、破碎粉尘： 运营后在喂料机、破碎机顶部分别安装集气罩，粉尘经收集后分别进入各自配套的除尘器，分别净化后引至一根排气筒排放，排放量为0.4t/a，排放速率为0.17kg/h，排气筒排放浓度为9.3mg/m3，排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），经15m高排气筒达标排放。 筛分、雷蒙磨及转载点、筒仓出口粉尘： 本项目配备二台筛分机、一台雷蒙磨，各台设备均配套单独的集气罩，各环节废气经收集后引至一台袋式除尘器，颗粒物经净化后排放量为0.9t/a，排放速率为0.37kg/h，排放浓度为9.7mg/m3，排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（最高允许排放浓度120mg/m3，20m高排气筒最高允许排放速率5.9kg/h），经20m高排气筒达标排放。 ②职工食堂 食堂油烟经油烟净化器处理后，其排放浓度为0.21mg/m3，完全满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）标准，对周围大气环境影响较小。 （2）水污染防治措施 除尘用水：运营期原料仓库、产品仓库、生产车间均配套建设有喷干雾装置，该环节使用的水全部蒸发，无废水外排。 洗车废水：厂区进出口处设置有洗车水池，洗车废水经配套的沉淀池处理后循环使用，不外排，每日补充新鲜水即可。 清洗废水：厂区配套建设沉淀池一座，含泥废水经沉淀池处理后上清液进入清水池循环使用。 生活污水：生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。 （3）噪声污染防治措施 项目运营过程中，噪声设备主要来自生产车间的破碎机、筛分机、雷蒙磨、水洗机、除尘器风机等设备，其噪声级一般在80～90dB（A）之间。各种机械设备均置于生产车间内，车间采用隔声门窗，设备做基础减振等，设备噪声经过隔声、减振、消声及一定距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 （4） 固废污染防治措施 除尘器粉尘：各台除尘器收集的粉尘清理后做产品出售，不外排。 沉淀池底泥：底泥经压滤机制成泥饼后用于农田、林地覆土、造地使用，综合利用。 废机油：危险废物暂存间暂存后定期交资质单位安全处置。 生活垃圾：厂区集中收集后，定期送当地垃圾中转站，最终进入当地的村镇生活垃圾收集系统，不随意排放。 通过采取以上措施，项目营运期对周围环境影响不大。 4、主要建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）建设单位必须加强工程内运营期的工程管理。 （3）在项目生产过程中，如果发现噪声扰民，应立即停止生产。 （4）建设单位应制定严格的环境管理条例、规章制度，加强员工的环境保护意识教育，提高全体职工的环保意识以及防范风险的意识，做到环保工作专人管理、专人负责。 （5）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （6）增强环保意识，从领导做起，建立环保责任制，明确责任，落实到人。 （7）根据工程分析，本工程不进行总量控制指标的申请。 5、环评总结论 通过本工程所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要项目在施工和营运过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，从环保角度出发，本工程建设可行。