关于平顶山市绿宝蔬菜培育研发有限公司豆制品加工建设项目环境影响报告表的

批  复

宝环审[2021]第2号

平顶山市绿宝蔬菜培育研发有限公司：

你单位报送的由 河南省欣耀盈环保科技有限公司 编制的《平顶山市绿宝蔬菜培育研发有限公司豆制品加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市绿宝蔬菜培育研发有限公司豆制品加工建设项目，位于宝丰县张八桥镇山张村。项目占地3427m2，总投资为500万元，建设内容主要为包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

项目生产车间为两栋：北侧为豆腐、豆皮等豆制品豆制品自动生产车间，内设置主要有豆腐生产线、豆皮生产线、素鸡生产线、晾豆腐架、原料库、冷库等；南侧为豆芽生产车间，内置主要有淋水线、孵化桶、滚筒绿豆清洗机、黄豆清洗机、高频振动筛、冷库等。

项目总投资500万元，其中环保投资39万元，占总投资比例的7.8%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

营运期项目废气主要为天然气锅炉燃烧废气，经安装低氮燃烧器后，确保天然气锅炉燃烧废气排放浓度满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5、10、30毫克/立方米的要求。

污水站废气主要为污水处理单元及污泥处理处置单元产生的NH3、H2S等。工程废气产生的主要部位为调节池。项目采用地埋一体化污水处理站，主要采取在污水站周边定期喷洒除臭剂，种植绿色植物等措施将污水处理站废气对周围环境的影响减至最小，确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中有关限值（氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3）

（2）废水

项目生产过程产生的废水主要有绿豆、黄豆浸泡废水、豆子孵化过程中的淋洗废水、豆芽清洗废水、地面清洗废水。

生产废水进入厂区地埋一体化污水处理站进行处理，采用调节池+缺氧池+生物接触氧化池+沉淀+砂滤工艺对废水进行处理，确保出水水质符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准限值要求及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作物标准限值，随后由罐车定期抽运至农田灌溉、道路洒水。

（3）噪声

项目噪声主要来源于磨糊机、离心浆渣机、离心浆泵、振动筛等设备运行产生的噪声。为降低其噪声对周围环境的影响，设备通过设备隔声、减振以及距离衰减等措施，同时加强管理，设备合理布置，合理安排生产时间等措施后，确保四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的排放要求。

（4）固体废物

该项目的固体废物主要为污水处理站污泥、不合格大豆、豆芽脱落的外皮、不合格产品、豆渣、包装袋及生活垃圾，均属于一般固废。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类收集箱，垃圾分类收集后，定期由环卫部门运走。

豆渣、豆芽脱落的外皮：统一收集后暂存于豆渣间储存，每天由养殖场运走。

不合格产品：收集后暂存于厂区内一般工业固废暂存间，定期出售于饲料生产厂家。

污水处理站污泥：收集后至于污泥暂存池，及时外运至垃圾中转站，由环卫部门处理。

包装袋：原料黄豆、绿豆包装袋由供应商回收。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年1月26日