关于平顶山市兴圣物业服务有限公司宝丰汽贸城建设项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第3号

平顶山市兴圣物业服务有限公司：

你单位报送的由河南迈达环境技术有限公司编制的《宝丰汽贸城建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市兴圣物业服务有限公司租赁宝丰祥圣房地产开发有限公司已开发的房产，建设宝丰汽贸城建设项目，项目总占地面积238亩，总建筑面积171904.83平方米，分为A区、B区。该项目主要是集汽车维修、销售等服务于一体的综合性汽车服务中心。建设内容包括汽车维修服务、钣金喷漆服务、汽配装饰销售、新车和二手车的销售等。平顶山市兴圣物业服务有限公司拟在汽贸城内设置50个汽车维修点（其中10个汽车维修点喷漆）。

总投资200万元，其中环保投资为63万元，占总投资比例的31.5%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染源主要为钣金工序中产生的焊接烟尘、打磨粉尘，调漆、喷烤漆过程产生的漆雾和有机废气，汽车抽排尾气及进出车辆产生汽车尾气等。

项目10个汽车维修点包括钣金喷漆工序，每个喷漆、烤漆均在一座密闭的烤漆房内进行，调漆在密闭的调漆房内进行，调漆、喷烤漆废气通过管道引至“过滤棉+UV光氧+活性炭”的废气处理装置处理，废气处理后其中5个分布在5#楼和7#楼区域，共同通过1根15m高的排气筒排放（1#排气筒）；其中5个分布在6#楼和8#楼区域，共同通过1根15m高的排气筒排放（2#排气筒）。

确保项目调漆、喷烤漆废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）的相关标准要求。

项目设置50个机动车维修点，要求企业安装50台焊接烟尘净化器，使用的打磨机配套除尘装置，此部分粉尘产生量较小，处理后为无组织排放，通过加强车间通风等措施降低对环境的影响。确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

（2）废水

项目产生的废水主要为职工的生活污水生活，废水经宝丰祥圣房地产开发有限公司化粪池处理后，确保排水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及宝丰县污水处理厂接管水质要求，之后由市政管网排入宝丰县污水处理厂进一步处理，

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为大梁校正机、外型快速修复仪等设备运行噪声，要求建设单位通过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，确保项目所在各厂界噪声贡献值分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）项目排放的固废分为一般废物和危险废物。项目生产过程中排放的一般废物主要有职工生活产生的生活垃圾、维修和保养产生的废旧轮胎、更换的废零部件、废包装材料等；危险废物包括：维修、保养过程中产生的废机油、废机滤、废弃铅酸电池，调漆过程中产生的废油漆桶、废稀释剂桶，处理挥发性有机废气产生的废过滤棉、废活性炭。

一般固废维修和保养产生的废旧轮胎、更换的废零部件、废包装材料等进行回收外售综合利用。

生活垃圾由当地环卫部门统一进行处理。

危险废物由专用容器收集后妥善暂存于厂区内危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年2月5日