关于平顶山市恒翔新型建材有限公司

年筛选50万吨废弃煤矸石项目环境影响

报告表的批复

宝环审[2021]第8号

平顶山市恒翔新型建材有限公司：

你单位报送的由山东悦华环保科技有限公司编制的《平顶山市恒翔新型建材有限公司年筛选50万吨废弃煤矸石项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市恒翔新型建材有限公司年筛选50万吨废弃煤矸石项目，位于宝丰县闹店镇户口村平顶山市恒翔新型建材有限公司院内，利用现有闲置空地，新建年筛选50万吨废弃煤矸石项目。工艺流程：外购煤矸石-给料-筛分-破碎-洗选-脱水，主要设备：破碎机、筛分机、压滤机等。

总投资300万元，其中环保投资为48万元，占总投资比例的16%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

①原料卸料和成品堆存扬尘：建设1座封闭式原料仓库，原料堆放区、生产区、成品区安装喷雾装置，使喷雾覆盖原料堆放仓库及进出口。

②破碎、筛分工序产生粉尘：在鄂式破碎机和筛分机上方设置密闭集气罩通过引风机以负压形式引入袋式除尘器（风量8000m³/h），经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。确保经袋式除尘器处理后粉尘排放量、排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）中表2标准限值。

④车辆运输扬尘：配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强道路洒水降尘，以降低扬尘污染；

（2）废水

项目废水环节包括生活污水、生产废水、车辆冲洗废水。其中生产废水主要煤矸石洗选废水。

生活污水主要为员工日常生活用水经化粪池（5m3）处理后，定期由附近农民拉走施肥，不外排。

车辆进出厂设置车辆冲洗装置，冲洗废水经沉淀后用于厂区道路洒水不外排。

煤矸石清洗废水经污泥浓缩池和循环水池处理后回用不外排。

（3）噪声

项目噪声主要为鄂式破碎机、筛分机、空压机、风机等运行产生的噪声。项目选用国内外技术先进的低噪声设备，并合理布置在封闭的钢结构厂房内，设备安装减震垫及四周设置减震沟；同时加强各设备的维护，加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速。确保落实上述噪声防治措施后，项目各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类、4类标准要求、龙门口村满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准限值。

（4）固废

- 固废主要为职工生活垃圾，车辆冲洗沉淀池沉淀的泥沙；除尘器收集的粉尘；经板框压滤机压滤后的底泥；

- 除尘器收集的颗粒物：原料破碎及筛分工序收集的颗粒物回用于煤矸石烧结砖生产线使用。

- 车辆冲洗沉淀池沉渣：车辆冲洗沉淀池在车辆冲洗会产沉渣，收集后可用作道路低洼处垫路。

- 污泥浓缩池底部的煤泥：污泥浓缩池浓缩后底部煤泥经板框压滤机压滤后外售给型煤厂。

- 生活垃圾集中收集后，定期转运垃圾中转站。

- 危险废物：项目在生产过程中产生的废机油集中收集暂存后定期交由有资质的单位进行处置。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年2月5日