关于河南强润物流有限公司工业废物循环再利用项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第5号

河南强润物流有限公司：

你单位报送的由 河南省欣耀盈环保科技有限公司 编制的《河南强润物流有限公司工业废物循环再利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

河南强润物流有限公司工业废物循环再利用项目为新建项目，位于宝丰县机务段东。项目占地13333m2，建设内容主要为包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

工艺流程为：收集周边洗煤厂煤泥-烘干-成品-销售，主要设备有：天然气储罐、喂料机、干燥机、皮带输送机等。

项目总投资1300万元，其中环保投资518万元，占总投资比例的39.8%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

营运期项目废气主要为烘干废气，经“低氮燃烧器+旋风除尘器+湿式电除尘器”处理后，确保烘干废气各污染物排放浓度满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（工业炉窑污染治理方案）相关标准（颗粒物的排放浓度不高于10mg/m3，SO2的排放浓度不高于50mg/m3，NOX的排放浓度不高于100mg/m3）的要求。

（2）废水

项目产生的废水主要为生活污水和车辆冲洗废水。车辆冲洗废水经一座1m3的沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；生活污水经厂区现有化粪池处理后，确保达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并满足污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，经城市污水处理厂进一步处理达标后排放。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于生产期间干燥机、喂料机、风机等设备运转过程中产生的噪声，经采取基础减振和距离衰减后，确保运营期间项目东侧、西侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；南侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（4）固体废物

该项目的固体废物主要为职工生活垃圾和除尘器收集的粉尘（一般固体废物）。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类集中收集后，交由环卫部门统一处置。

除尘器收集粉尘：除尘器收集粉尘作为成品外售。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年2月5日