关于平顶山达森商贸有限公司

年产40万根水泥管项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]9号

平顶山达森商贸有限公司：

你单位报送的由 河南省欣耀盈环保科技有限公司 编制的《平顶山达森商贸有限公司年产40万根水泥管项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山达森商贸有限公司年产40万根水泥管项目位于平顶山市宝丰县李庄乡李庄村，该项目占地20亩，建设年产40万根水泥管项目，总建筑面积约8000平方米，包括生产车间、原料库、产品库。生产工艺流程：外购原料-破碎-二次破碎-筛分-粉碎-水洗-搅拌-浇筑-离心-自然养护-成品。主要生产设备有：破碎机、筛分设备、水洗设备、圆锥破、粉碎机、搅拌机、离心机、除尘器等配套环保设备。

项目总投资500万元，其中环保投资149万元，占总投资比例的29.8%。

三、你单位应在项目建成30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

项目营运期大气污染物主要为给料机上料口、破碎和筛分粉尘，水泥入筒仓过程中产生的粉尘，制管工序搅拌过程中产生的粉尘以及运输车辆动力起尘。

项目鹅卵石加工在上料、破碎和筛分过程以会产生粉尘，项目上料配备1台除尘器，鄂破、圆锥破碎机、振动筛及制砂机配备1台除尘器+15m高排气筒排放，确保污染物排放浓度、排放速率均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。

项目的水泥采用粉料筒仓储存，筒仓配备有1台仓顶袋式除尘器。粉料仓在经过仓顶除尘器后，确保粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。

项目搅拌过程会产生搅拌粉尘，粉尘经除尘器处理以后通过1根15m高排气筒排放，确保排放浓度以及排放速率可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41 1953—2020）要求。

（2）水污染防治措施

生活污水：生活污水排入化粪池处理，处理后用于周边农田灌溉。

生产废水：生产过程中产生的废水主要为车辆冲洗废水和洗砂废水，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，洗砂废水经沉淀罐沉淀后，回用于生产，不外排。

（3）噪声污染防治措施防治措施

项目营运后设备噪声通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施，同时加强管理，合理安排生产时间，限制车速等措施后，确保厂界噪声昼夜均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的排放要求，达标排放。

（4）固体废物防治措施

生活垃圾：生活垃圾由厂内垃圾筒分类收集后，交由当地环卫部门统一进行处理。一般工业固废全部综合利用或合理处置，不外排。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年3月29日