关于华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司

年加工5000套环保设备建设项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第10号

华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司：

你单位报送的由 河南客人科技有限公司 编制的《华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

华夏碧水环保科技(宝丰县)有限公司年加工5000套环保设备建设项目，位于宝丰县产业集聚区宝新宝隆产业园10号厂房，项目占地6984m2，建设内容主要为包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

工艺流程为：原料——切割——抛丸——焊接——组装——喷涂——调试——成品，主要设备有：卷板机、剪板机、折弯机、自动埋弧焊机、数控车床、切割机、电焊机、抛丸机、抛光机、喷涂机等。

项目总投资3000万元，其中环保投资51万元，占总投资比例的1.7%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

营运期项目废弃主要为：1.抛丸废气，经“密闭集气管道+袋式除尘器”处理后，确保抛丸废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。2.项目喷漆废气，经“干式过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，确保喷漆废气各污染物满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）相关要求限值要求。

（2）废水

项目产生的废水主要为生活污水。生活污水依托园区现有化粪池处理后，确保达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，并满足污水处理厂进水水质要求后，排入市政污水管网，经城市污水处理厂进一步处理达标后排放。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于生产设备运转过程中产生的噪声，经采取基础减振和距离衰减后，确保运营期间项目各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固体废物

该项目的固体废物主要为生活垃圾、焊渣、焊条等一般固体废物以及漆渣、废过滤棉、废活性炭等危险废物。

职工生活垃圾和除尘器收集的粉尘（一般固体废物）。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类集中收集后，交由环卫部门统一处置。

焊渣、焊条等一般固废：统一收集后外售综合利用。

漆渣、废过滤棉、废活性炭等危险废物：收集暂存后定期交由有资质单位处置。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年3月30日