关于河南汇旋防水材料有限公司新型环保防水建材生产项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第11号

河南汇旋防水材料有限公司：

你单位报送的由山东悦华环保科技有限公司编制的《河南汇旋防水材料有限公司新型环保防水建材生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

河南汇旋防水材料有限公司新型环保防水建材生产项目，位于宝丰县商酒务镇房庄村石庄自然村北800米路南，利用场地现有标准化厂房3500平方米，建设环保型防水卷材生产线1条，加温罐6个、导热油炉1个等，项目建成后，年产1000万平方米环保型防水卷材。

总投资6000万元，其中环保投资为220万元，占总投资比例的3.67%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目受料坑配备1台脉冲布袋除尘器除尘；滑石粉仓配备1台仓顶布袋除尘器；输送转运过程均采用全封闭式螺旋输送机转运；沥青储存、配料搅拌均在密闭罐中进行，罐内产生的废气引至沥青废气处理装置处理，刮浆池和覆膜装置设置全密闭集气室，废气处理使用RTO蓄热焚烧炉+脉冲布袋除尘器；导热油炉配套低氮燃烧器+烟气循环系统；食堂安装处理效率大于90%的油烟净化器。严格实施环评提出的环保措施，确保大气污染物排放均达到相关标准的要求。

（2）废水

项目生活废水和食堂废水经隔油池以及化粪池处理后，农田施肥；冷却循环水经石英砂过滤后，回流至循环水池进行回用，冷却循环水不外排。

（3）噪声

项目生产运行中产生的噪声主要为机械性噪声和空气动力学噪声。本项目采用室内布置、基础减震、隔声门窗、消声器等噪声防治措施。严格落实环评提出的环保措施，确保厂界噪声监测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求。

（4）固废

- 项目SBS粉、橡胶粉等原料 使用完毕产生的废包装材料，集中收集后外售；普通型改性沥青防水卷材在生过程中因产品整形而产生胎基边角余料、废卷材边角料回用于生产，不外排；生产过程中布袋除尘器产生的除尘灰回用于生产，不外排；职工生活产生的生活垃圾，集中收集后环卫部门统一清运；导热油炉产生的废导热油、循环冷却池定期打捞废渣、机械润滑、维护产生废机油、废棉纱、废手套在厂内的危废暂存间分类暂存，送有资质的单位进行处理。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年3月30日