关于河南洁石实业集团矿产品销售有限公司100万吨/年废弃矿石加工利用项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第12号

河南洁石实业集团矿产品销售有限公司:

你单位报送的由 平顶山市润青环保科技有限公司 编制的《河南洁石实业集团矿产品销售有限公司100万吨/年废弃矿石加工利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

河南洁石实业集团矿产品销售有限公司100万吨/年废弃矿石加工利用项目，位于宝丰县产业集聚区西片区内，项目占地46666.9m2，项目生产工艺主要为原料—进料—破碎—筛分—洗选—脱水—产品,建成后可实现年加工利用100万吨废弃矿石。

项目总投资 2300万元，其中环保投资102.2万元，占总投资比例的4.44%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

物料装卸粉尘：项目物料均存放于封闭的库内，企业采取在物料库配设喷雾降尘装置，每天定时进行洒水、降尘，同时安排安排专人每天对车间内进行清理、打扫。

进料破碎工序：进料环节单独设置集气罩+袋式除尘器，破碎环节设置集气装置+袋式除尘器，进料和破碎工序产生的粉尘经处理后共用1根15m高排气筒排放。

筛分工序：筛分环节产生的粉尘经袋式除尘器处理后，引至1根15m高排气筒排放。

车辆运输粉尘：要求对厂区路面进行平整硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，并在大门出口处设施车辆冲洗水槽，以降低车辆运输过程中产生的无组织粉尘对周围环境的影响。

（2）水环境污染防治措施

洗选废水：项目洗选废水经细沙一体机处理后排入3格沉淀水池进行沉淀，沉淀后进入清水池，最终回用于洗选生产线，实现综合利用不外排。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，各机械设备在车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

收集粉尘：除尘器收集的粉尘经收集后外售，不外排。

压滤固废：压滤机压滤后的泥饼经收集后，用于铺路或出售给砖厂作为制砖原料使用，综合利用不外排。

废机油：要求企业将废机油收集后交由资质单位进行安全处置，严禁外排。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年3月30日