关于平顶山市坤石建材有限公司

年生产50万吨沥青混凝土全环保搅拌站

项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]14号

平顶山市坤石建材有限公司：

你单位报送的由 河南省欣耀盈环保科技有限公司 编制的《平顶山市坤石建材有限公司年生产50万吨沥青混凝土全环保搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市坤石建材有限公司年生产50万吨沥青混凝土全环保搅拌站项目位于平顶山市宝丰县产业集聚区。项目租赁河南省天之合建筑材料有限公司闲置空地，占地面积为6000m2，建设年生产50万吨沥青混凝土生产线一条。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

项目主要产品为沥青混凝土，原料砂石料经烘干、筛分加入矿粉和加热后的沥青混合搅拌后即为成品沥青混凝土，生产规模为年产50万吨沥青混凝土。

项目总投资2260万元，其中环保投资262万元，占总投资比例的11.6%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染物主要为骨料堆场及装卸粉尘，矿粉入筒仓过程中产尘，冷骨料上料粉尘、石子整形废气、骨料烘干筛分及燃料废气、沥青储罐呼吸废气及出料口废气、导热油炉燃料废气及车辆运输粉尘。

项目石子整形废气经集尘罩收集+1套袋式除尘器+引风机（风机风量为15000m3/h）处理后由1根15m高排气筒（P1）排放；冷骨料上料粉尘经集尘罩收集+1套袋式除尘器+引风机（风机量为5000m3/h）处理后由1根15m高排气筒（P2）排放。确保废气污染物颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。

骨料烘干筛分废气及燃料废气经管道密闭收集+1套袋式除尘器+引风机（风机量为20000m3/h）处理后由1根15m高排气筒（P3）排放，确保废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）中相关排放标准。

沥青储罐呼吸废气及出料口废气经集尘罩收集至1套“电捕焦油器+活性炭吸附装置”处理，引风机风量为30000m3/h，处理后废气由1根15m高排气筒（P4）排放。确保废气污染物沥青烟、苯并[a]芘的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业的标准限值。

导热油炉采用低氮燃烧技术，废气经引风机（风机风量为5000m3/h）引至1根15m高的排气筒（P5）排放，确保废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中关于燃气锅炉污染物排放要求。

项目无组织粉尘治理按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治六个专项方案的通知》豫环文【2019】84号附件中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中的相关规定进行治理。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为员工生活污水和车辆冲洗废水。生活污水经天之合公司现有化粪池（1座，20m3）处理后用于农田施肥，不外排。车辆冲洗废水经天之合公司现有沉淀池（1座，20m3）沉淀后循环使用，不外排。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于石子整形机、冷骨给料机、烘干滚筒、搅拌设备、空压机、沥青泵、皮带输送机等装置运转过程中产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，东、南、西、北厂界噪声均确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的排放要求。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘；职工生活垃圾；危险废物：电捕焦油器产生的废焦油、废活性炭、废导热油。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类收集箱，垃圾分类收集后，定期由环卫部门运走。

除尘器收集的粉尘：收集后全部作为原料回用生产，不外排。

危险废物：电捕焦油器产生的废焦油、废活性炭、废导热油经收集后，暂存于危废暂存间，严格按照规定交由有危废处理资质的单位进行合理处置。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年4月15日