关于宝丰县一通新材料有限公司

高纯半导体石墨新材料扩建项目

环境影响报告表的批复

宝环审[2021]15号

宝丰县一通新材料有限公司：

你单位报送的由 河南省欣耀盈环保科技有限公司 编制的《宝丰县一通新材料有限公司高纯半导体石墨新材料扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   扩建项目

二、主要建设内容

宝丰县一通新材料有限公司高纯半导体石墨新材料扩建项目位于宝丰县产业集聚区西片区。项目新建6480平方米厂房一座，利用原有车间及新建车间扩建一条年产10000吨高纯半导体石墨新材料生产线。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

项目总投资18000万元，其中环保投资484.10万元，占总投资比例的2.69%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染物主要为沥青焦、石油焦上料、粉磨工序产生的颗粒物，料仓呼吸口产生的颗粒物，混捏工序产生的废气和二次磨粉、压制工序产生的颗粒物以及天然气锅炉燃烧废气。

项目沥青焦、石油焦上料、粉磨工序产生的颗粒物通过采取投料口上方设置集气罩，然后通过3台脉冲袋式除尘器进行处理；项目粉磨机分别配套3台脉冲袋式除尘器，然后通过2根15m高的排气筒排放；混捏粉称、加称粉尘经袋式除尘器处理后由15m排气筒排放；料仓粉尘经罐顶呼吸口排放；项目粉磨机分别配套1台脉冲袋式除尘器；每台液压机上方设置集气罩，然后通过1台脉冲袋式除尘器进行处理，确保废气污染物颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。

混捏工序会产生粉尘以及沥青烟、苯并[a]芘废气经袋式除尘器+电捕焦油器处理后由15m排气筒（共4套）排放，确保废气污染物烟尘、沥青烟、苯并[a]芘的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

天然气锅炉采用低氮燃烧技术，废气经引风机引至1根8m高的排气筒排放，确保废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中关于燃气锅炉污染物排放要求。

项目无组织粉尘治理按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治六个专项方案的通知》豫环文【2019】84号附件中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中的相关规定进行治理。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经五星石墨公司内污水处理设备进行处理后回用，生活污水处理达标后综合利用，不外排。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于雷蒙磨机、混捏机、破碎、磨粉一体机、液压机等装置运转过程中产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，确保东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的排放要求。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、电捕焦油器收集的沥青、废液压油、职工办公生活产生的生活垃圾。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类收集箱，垃圾分类收集后，定期由环卫部门运走。

除尘器收集的粉尘以及电捕焦油器收集的沥青：收集后全部回用生产，不外排。

危险废物：废液压油经收集后，暂存于危废暂存间，严格按照规定交由有危废处理资质的单位进行合理处置。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。制定严格的应急预案，定期进行应急演练，确保事故发生时能够有效减少物资损失和人员伤亡。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年5月21日