关于宝丰县坤祥实业有限公司年产145万吨水泥粉磨站技术改造项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第16号

宝丰县坤祥实业有限公司:

你单位报送的由 平顶山市润青环保科技有限公司 编制的《宝丰县坤祥实业有限公司年产145万吨水泥粉磨站技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   技改项目

二、主要建设内容

宝丰县坤祥实业有限公司年产145万吨水泥粉磨站技术改造项目，位于宝丰县产业集聚区河南大地水泥公司院内，该项目不新增占地，生产工艺：原料—对辊破碎—预分选—球磨—入库—产品外售。建成后可实现年加工145万吨水泥。

项目总投资 1000万元，其中环保投资80万元，占总投资比例的8%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

物料通过封闭的廊道从大地水泥配料站输送经项目车间，不在厂区暂存。

进料：进料环节单独设置袋式除尘器，产生的粉尘经处理后共用1根30m高排气筒排放。

预分选工序：对辊和预分选环节产生的粉尘经一套串联高效旋风收尘器+袋式除尘器处理后，引至1根40m高排气筒排放。

卧式磨收尘工序：卧式磨环节产生的粉尘经一套袋式除尘器处理后，引至1根35m高排气筒排放。

卧式磨磨内通风收尘工序：卧式磨磨内通风环节产生的粉尘经一套袋式除尘器处理后，引至1根35m高排气筒排放。

项目产品通过封闭的廊道外售输送至大地水泥水泥仓。

（2）水环境污染防治措施

项目生产过程中无废水产生，生活废水依托大地水泥厂内污水处理设施处理后综合利用不外排。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，各机械设备在车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

废机油：企业收集暂存后交由资质单位进行安全处置，严禁外排。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年5月21日