关于宝丰县信瀛环保科技有限公司再生资源破碎项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第18号

宝丰县信瀛环保科技有限公司:

你单位报送的由 河南景嘉环保科技有限公司 编制的《宝丰县信瀛环保科技有限公司再生资源破碎项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县信瀛环保科技有限公司再生资源破碎项目位于平顶山市宝丰县大营镇南3公里处韩庄村，项目总占地面积3181.8m2，项目主要建设一条年生产30万吨炉渣筛分破碎生产线，项目生产工艺主要为原料炉渣—筛分磁选—破碎—成品炉渣。建设一座建筑面积为2000m2的密闭炉渣综合利用车间，内部设置原料仓库、生产车间、成品车间以及配套环保设备等,建成后可实现年处理30万吨炉渣。

项目总投资 580万元，其中环保投资55万元，占总投资比例的9.48 %。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

炉渣筛分粉尘：筛分机整体在密闭生产车间内再进行单独密闭，筛分粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒排放。

炉渣上料粉尘、装卸粉尘、堆存粉尘：① 厂区内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料。② 炉渣综合利用车间设置为彩钢瓦全密闭车间，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。③ 厂区地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。④ 原料仓库、生产车间、成品车间全覆盖安装固定喷干雾抑尘装置。

物料转运粉尘：项目物料为湿物料，不易起尘，设置全密闭彩钢瓦皮带廊道，预留检修活动窗口。

车辆运输粉尘：厂区主要运输道路地面硬化，定期洒水降尘；运输车辆物料采用苫布覆盖，原料货运车辆全部使用符合环保要求（国Ⅴ或 LNG）的密闭车辆运输；厂区出口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车处设置沉淀池，对废水进行循环使用不外排。

（2）水环境污染防治措施

生活污水：厂区新建一座3m³的化粪池，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。

生产废水：生产废水经厂区一座80m³沉淀池处理后循环使用，不外排。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，生产设备采用低噪声设备，在封闭的车间内通过基础减震、隔声门窗及一定的距离衰减后，确保厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

① 大块炉渣和未燃尽的生活垃圾：集中收集后由当地环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场；

② 袋式除尘器收集粉尘：收集后外运铺路；

③ 沉淀池沉渣：收集后外售；

④ 磁性金属：收集后外售；

⑤ 生活垃圾：设置移动式垃圾箱若干，生活垃圾经厂内垃圾桶集中收集后由当地环卫部门清运处理。

（5）土壤及地下水污染防治措施

① 原料仓库、成品车间应采取防渗防漏措施，以免对土壤和地下水造成污染；

② 化粪池、沉淀池各构筑物底部均做防渗防漏处理，废水管道也采取了必要的防渗处理，可降低污染物渗漏进入地下水、土壤的可能；

③ 要求企业在运营期严格管理，加强巡检，及时发现污染物出现且及时处理，检查检修设备，将污染物的环境风险事故降到最低。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年5月21日