关于河南省恒晖新能源科技有限公司

年产10000吨石墨负极及特碳代加工项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第22号

河南省恒晖新能源科技有限公司:

你单位报送的由 河南启新环保科技有限公司 编制的《河南省恒晖新能源科技有限公司年产10000吨石墨负极及特碳代加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

河南省恒晖新能源科技有限公司年产10000吨石墨负极及特碳代加工项目，位于宝丰县产业集聚区，租赁宝新实业公司的9#厂房，项目总占地5403m2，以石墨碎（各种焦类）为原材料通过粗破、超细粉破碎、整形、除磁除杂、混合、包装等工艺生产加工。建成后可实现年产10000吨石墨负极及特碳前驱体。

项目总投资 12000万元，其中环保投资335.2万元，占总投资比例的2.79%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

营运期：

（1）大气污染防治措施

#### 1号投料口投料废气：设置集气装置+1台覆膜滤筒除尘器；鄂破、复合破碎废气：1台覆膜滤筒除尘器；辊压废气及出料废气：2台袋式除尘器；机械磨磨粉废气及出料废气：2台覆膜滤筒除尘器；整形机整形废气及出料废气、尾粉仓、整形物料集中收集仓： 8台覆膜滤筒除尘器；上述环节产生废气经除尘器处理后最终经1根15m高排气筒进行排放。

#### 2号投料口投料废气：设置集气装置+1台覆膜滤筒除尘器；混合、振动筛产生废气及出料废气：1台覆膜滤筒除尘器；除磁产生废气：2台覆膜滤筒除尘器；上述环节产生废气最终经1根15m高排气筒进行排放。

（2）水环境污染防治措施

生活污水：项目生活污水依托宝新实业公司厂院内现有化粪池，生活污水经化粪池处理后，最终排入宝丰县第二污水处理厂做进一步处理。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，生产设备在封闭的车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

生活垃圾：经分类垃圾桶收集后，交由环卫部门统一进行处理。

不合格产品：经收集后回用于生产，综合利用不外排。

#### 除尘器收集粉尘：经收集后回用于生产，综合利用不外排。

除磁过程中产生的铁：可经收集暂存后直接外售。

废机油：要求企业将废机油收集后交由资质单位进行安全处置，严禁外排。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年7月9日