关于宝丰县佳业工贸有限公司固体废物

综合利用项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]27号

宝丰县佳业工贸有限公司:

你单位报送的由 河南艺昴环保科技有限公司 编制的《宝丰县佳业工贸有限公司固体废物综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县佳业工贸有限公司固体废物综合利用项目，位于平顶山市宝丰县前营乡207国道石河桥南1000米。租用宝丰县前营乡集体企业厂房进行建设。项目占地约15亩，建设有原料库、成品库、生产车间等，建成后年处理110万吨废石及建筑废弃物。项目生产工艺流程：原料（废石及建筑废物）—破碎—筛分—成品。主要设备：破碎机、振动筛、传送设备、并配备除尘设备等

项目总投资260万元，其中环保投资121万元，占总投资比例的46.5%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

物料堆存及装卸扬尘：项目所有物料均存放在密闭的仓库内并设置喷干雾抑尘装置，保证全部运行后覆盖率能达到100%，每天定时进行洒水、降尘，并派专人负责每天进行清理、打扫；

上料、破碎、筛分粉尘：给料机在车间内二次封闭，并在上料口安装喷淋装置，设置密闭集尘罩将粉尘引至1台袋式除尘器处理；箱式破碎机在车间内二次封闭，设置集气装置将粉尘引至1台袋式除尘器处理后与上料粉尘一并通过1根15m高排气筒排放；振动筛在车间内二次封闭，设置集气装置将粉尘引至1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；

物料输送、中转粉尘：传送带全封闭，并与各设备封闭连接；

运输车辆起尘：对厂区道路进行平整硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，运输车辆不得超载并加盖篷布，限速行驶，在厂区出入口安装车辆冲洗装置，以降低车辆运输过程中产生的无组织粉尘对周围环境的影响。

（2）水环境污染防治措施

项目车辆冲洗废水经1座25m3沉淀池收集沉淀后循环利用不外排；员工生活污水依托厂区化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥，综合利用不外排；初期雨水经1座100m3初期雨水收集池收集后用于厂区洒水降尘。

（3）噪声污染防治措施

项目各机械设备在车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

袋式除尘器收集粉尘：定期收集后外售制砖；

洗车废水沉淀池底泥：定期清掏外售制砖。

生活垃圾：项目生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，运至垃圾中转站，进行统一处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

八、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

九、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年8月3日