关于平顶山畅迈实业有限公司

新型节能环保石墨化项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]37号

平顶山畅迈实业有限公司：

你单位报送的由 深圳市银发环保科技有限公司 编制的《平顶山畅迈实业有限公司新型节能环保石墨化项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山畅迈实业有限公司新型节能环保石墨化项目位于平顶山市宝丰县前营乡207国道东侧，租用河南晟昌实业有限公司闲置空地，建设3150平方米车间一座，拟投资38000万元，建设新型节能环保石墨化项目。工艺流程：原料-装炉-石墨化-冷却-出料。

项目总投资38000万元，其中环保投资103.1万元，占总投资比例的0.27%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

营运期主要大气污染物主要是：石墨化炉加热过程产生的废气，填充料在装炉工段及卸料清炉工段产生的粉尘。

项目原料在石墨化过程中会产生少量的颗粒物、二氧化硫、一氧化碳、非甲烷总烃及热力型氮氧化物。石墨化废气经旋风除尘+脉冲袋式除尘器+双碱法脱硫治理措施处理后通过15m高排气筒排放（DA001），确保颗粒物、SO2、NOx排放浓度均能满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求；VOCs排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（非甲烷总烃：120mg/m3）

项目填充料（包括保温料和电阻料）装炉工段及卸料清炉工段中会有颗粒物产生。项目颗粒物经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001），确保排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h）。

（2）水污染防治措施

生活污水：生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥。

生产废水：生产过程产生的设备冷却水经冷却循环系统冷却后循环使用不外排。

（3）噪声污染防治措施防治措施

项目营运后设备噪声通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施，同时加强管理，合理安排生产时间，限制车速等措施后，确保厂界噪声昼间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的排放要求，达标排放。

（4）固体废物防治措施

生活垃圾：生活垃圾由厂内垃圾筒分类收集后，交由当地环卫部门统一进行处理。除尘器收集到的粉尘经收集后回用。对炉体进行定期维修时产生废耐火砖，收集后外卖给耐火材料厂家回收利用。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，入该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年12月20日