关于宝丰县五星石墨有限公司

新型核级石墨材料产业化制备技术开发

环境影响报告表的批复

宝环审[2021]第38号

宝丰县五星石墨有限公司:

你单位报送的由深圳市银发环保科技有限公司编制的《宝丰县五星石墨有限公司新型核级石墨材料产业化制备技术开发环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   扩建项目

二、主要建设内容

宝丰县五星石墨有限公司新型核级石墨材料产业化制备技术开发项目，位于宝丰县产业集聚区西片区。主要建设内容为建设20000平方米一体化钢结构生产车间，车间南侧设置5R改进型磨机、混捏机、改进型磨机一体机、液压机、静压机等设备。建成后可年产30000吨新型核级石墨材料，本扩建项目生产工艺仅磨粉，混捏搅拌，压制成型，不进行后续浸渍、焙烧等工序。

项目总投资 36000万元，其中环保投资224万元，占总投资比例的0.6%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

#### 沥青焦、石油焦上料、一次粉磨工序产生的颗粒物：项目投料口上方设置三面封闭集气罩，通过2台脉冲袋式除尘器进行处理；项目粉磨机配套2台脉冲袋式除尘器，然后连接至电捕焦油器处理系统通过1根15m高的排气筒排放。确保排放速率，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

#### 二次磨粉、压制工序产生的颗粒物：项目二次磨粉为腔内生产，均由密闭管道连接，项目4台粉磨机分别配套1台脉冲袋式除尘器；每台液压机上方设置集气罩，然后各共同通过1台脉冲袋式除尘器进行处理。确保排放速率，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

#### 混捏工序产生的废气：项目混捏工序会产生粉尘以及沥青烟、苯并a芘废气，该废气经袋式除尘器+电捕焦油器处理后由15m排气筒排放。确保排放速率，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

沥青加热废气：项目沥青罐为依托公司，但是公司现有储罐不能满足项目生产需求，公司拟新建沥青储罐，建设单位拟新建1套电捕焦油器处理全部沥青罐废气后由15m排气筒排放。确保排放速率，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

导热油炉天然气燃烧废气：项目导热油炉废气采用“低氮燃烧+烟气再循环”工艺进行处理，确保处理后各污染排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089-2021）标准要求。

（2）水环境污染防治措施

扩建项目生产过程不产生废水，产生的废水主要为员工生活污水。扩建项目不新增劳动定员，从宝丰县五星石墨有限公司现有职工调配，废水经五星石墨公司内污水处理设备进行处理后回用，生活污水处理达标后综合利用，不外排。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，生产设备在封闭的车间内通过隔声、减振措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

生活垃圾：经分类垃圾桶收集后，交由环卫部门统一进行处理。

#### 除尘器收集粉尘：经收集后回用于生产，综合利用不外排。

废机油、电捕焦油器收集的焦油：要求企业收集后交由资质单位进行安全处置，严禁外排。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，入该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年12月20日