关于平顶山市烨轩石材有限公司

年加工6万吨硅料建设项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]39号

平顶山市烨轩石材有限公司：

你单位报送的由 深圳市统霸环保科技有限公司 编制的《平顶山市烨轩石材有限公司年加工6万吨硅料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市烨轩石材有限公司年加工6万吨硅料建设项目位于宝丰县大营镇段寨村宝大路南300米，该项目占地面积11307平方米（16.9605亩），建设面积约3000平方米。建设年加工6万吨硅料建设项目，共分两期建设，一期建成后可实现年加工4万吨硅料；二期建成后可实现年加工2万吨硅料。工艺流程：外购硅料-破碎-酸洗-水洗-检验-成品-销售（一期）；外购硅料-粗破-细破-球磨-除铁-包装-检验-成品-销售（二期）。主要设备：鄂破机、细破机、球磨机、磁选机等。

项目总投资700万元，其中环保投资124万元，占总投资比例的17.7%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

项目废气主要为一期工程：上料、破碎过程产生的颗粒物、酸洗过程及絮凝沉淀过程产生的酸洗废气，车辆运输过程产生的道路扬尘。二期工程：上料、破碎过程产生的颗粒物以及车辆运输过程产生的道路扬尘。

项目一期工程上料、破碎过程产生的颗粒物，项目上料口单独配备1台除尘器，颚破机配备1台除尘器，经处理后的废气经过同一根15m高排气筒排放（DA001），确保处理后颗粒物排放速率、排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物：排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。

项目一期酸洗过程及絮凝沉淀过程产生的酸洗废气经采取絮凝沉淀池上方密闭，酸洗车间安装负压集气系统，收集的酸洗废气经1套碱液喷淋塔处理后由15m高排气筒排放（DA002）。确保废气排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（HCl：100mg/m3，0.26kg/h）要求。

项目二期工程上料、破碎过程产生的颗粒物，项目上料口单独配备1台除尘器，颚破机、细破机、球磨机配备1台除尘器，经处理后的废气经过同一根15m高排气筒排放（DA003），确保经处理后颗粒物排放速率、排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求（颗粒物：排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。

（2）水污染防治措施

生活污水：生活污水排入化粪池处理，处理后用于周边农田灌溉。

生产废水：酸洗废水经絮凝沉淀后回用于酸洗过程，不外排。水洗废水经“中和+絮凝沉淀”处理后回用于水洗过程，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。

（3）噪声污染防治措施防治措施

项目营运后设备噪声通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施，同时加强管理，合理安排生产时间，限制车速等措施后，确保西、南、北厂界噪声昼夜均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的排放要求，东厂界噪声昼夜可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值的排放要求，达标排放。

（4）固体废物防治措施

生活垃圾：生活垃圾由厂内垃圾筒分类收集后，交由当地环卫部门统一进行处理。一般工业固废全部综合利用或合理处置，不外排。危险废物暂存于危废暂存间，严格按照规定交由有危废处理资质的单位进行合理处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，入该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年12月20日