关于海宝国际电气有限公司

废旧家电回收拆解项目环境影响报告表的批复

宝环审[2021]36号

海宝国际电气有限公司：

你单位报送的由 深圳市银发环保科技有限公司 编制的《海宝国际电气有限公司废旧家电回收拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

海宝国际电气有限公司废旧家电回收拆解项目位于宝丰县产业集聚区，该项目占地面积6000平方米，年拆解废旧五金电器、电线、电缆10000吨；废旧家电回收、拆解150万台。生产工艺拆解：外部装饰件及构建-电器部分拆除-其他机件拆除-切碎机-金属分离机-收尘器-过滤-涡电流分选-成品。主要设备：拆解生产线、综合破碎生产线、双轴撕碎机、磁选机、分选机、脉冲除尘器、氟利昂回收机、电线处理设备铜米机等

项目总投资3500万元，其中环保投资67万元，占总投资比例的1.9%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

项目营运期废气主要为拆解工序产生的粉尘和非甲烷总烃以及危废间产生的有机废气。

电视、电脑、五金电器拆解线拆解过程中各工位会产生粉尘。在设备拆解及破碎工序设置集气罩，收集废气通过旋风除尘+袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放（DA001）。

冰箱、空调、洗衣机拆解线拆解过程中各工位会产生粉尘。在设备拆解及破碎工序设置集气罩，收集废气通过旋风除尘+袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放（DA001）。

拆解出来的金属及塑料最后会进行破碎处理，破碎过程会产生粉尘。在塑料、金属破碎工序设置集气罩，收集废气通过旋风除尘+袋式除尘器处理，通过1根15m高排气筒排放（DA001）。确保项目颗粒物经袋式除尘器处理后排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求（颗粒物：120mg/m3、3.5kg/h）。

冰箱、空调拆解过程中，在氟利昂回收机及废润滑油抽取设备设置集气罩，收集废气通过“UV光氧+活性炭吸附”处理，通过1根15m高排气筒排放（DA002）。危废间产生的有机废气经房间内引风管道收集后进入拆解线的“UV光氧+活性炭吸附”处理后由15m高排气筒排放（DA002）。确保非甲烷总烃排放浓度，排放速率均能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》豫环攻坚办（2017）162号排放标准限值要求（非甲烷总烃80mg/m3，去除效率70%）要求。

（2）水污染防治措施

生活污水：生活污水经化粪池处理后通过集聚区污水管网排入宝丰县第二污水处理厂作进一步处理。

（3）噪声污染防治措施防治措施

项目营运后设备噪声通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施，同时加强管理，合理安排生产时间，限制车速等措施后，确保厂界噪声昼间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的排放要求，达标排放。

（4）固体废物防治措施

生活垃圾：生活垃圾由厂内垃圾筒分类收集后，交由当地环卫部门统一进行处理。拆解产物全部综合利用或合理处置，不外排。危险废物暂存于危废暂存间，严格按照规定交由有危废处理资质的单位进行合理处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，入该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2021年12月20日