- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司煤矸石回收利用项目

建设单位（盖章）：宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司

编制日期：                 2022.9

中华人民共和国生态环境部制

《宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司煤矸石回收利用项目

环境影响报告表》修改清单

根据环境影响报告表技术评审意见，该报告表修改内容用“宋体”突出显示，具体修改内容如下：

| 序号 | 审查意见 | 修改内容相关页码及章节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目现状调查、产业政策符合性、原辅材料及产品储存环保要求；强化分析项目三线一单、绩效分级等文件的相符性；完善区域环境质量现状数据，完善环境敏感目标调查；强化与煤矸石综合利用相关政策符合性分析。 | P24、P4-5、P10-12、P26-27 |
| 2 | 进一步完善工艺流程分析、细化产污节点、复核污染物产生量；完善废气收集、处理措施；核实项目用、排水量，完善水平衡图、物料平衡图；补充废水（含雨水）收集系统，完善废水处理措施可靠性，细化废水闭路循环措施，确保其全部回用不外排。 | P21-22、P31、P34-41 |
| 3 | 进一步细化环境风险防范措施，核实事故池与初期雨水池容积；完善噪声预测分析、环境风险评价内容，细化环境风险防范措施与应急预案。 | P43、P46-48、P49-54 |
| 4 | 细化项目平面布置图，明确各生产设施及环保设施位置，完善环保投资概算及环境保护措施监督检查清单内容，补充相关附图附件 | P55-59、附图二、附图三、附图五、附件7 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司煤矸石回收利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-410421-04-01-750636 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李雪锋 | 联系方式 | 19137568885 |
| 建设地点 | 河南省（自治区）平顶山市 宝丰县（区）李庄乡南牛村南平郏快速路东 2公里 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 14 分 40.819秒， 33 度 49 分39.712秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 非金属废料和碎屑 加工处理 C4220 | 建设项目 行业类别 | 85 非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-410421-04-01-750636 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 18.3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 1.1生态保护红线 本项目位于平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据以上划分方案，平顶山市生态保护红线区域全部位于优先管控单元内，本项目选址所在区域属于宝丰县李庄乡，单元名称：一般生态空间和宝丰县一般管控单元，单元编码：ZH41042110002和ZH41042130001。本项目不涉及宝丰县饮用水水源保护区、地方重点公益林等，符合宝丰县的生态红线保护要求。 1.2环境质量底线 本项目所在区域地表水、声环境均满足相应环境质量标准要求。除PM10、PM2.5、臭氧不达标外，环境空气监测因子中其他监测因子均满足相应环境质量标准要求。随着《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的实施，通过大力提升有组织排放治理水平，督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，强化重点工业企业无组织排放治理，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，空气质量将逐渐转好。 项目生产过程中不产生生产废水，各环节废气均采取相应措施处理，达标排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 项目运营期将会消耗一定的电能，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 1.4环境准入负面清单 本项目位于平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）以及《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号），本项目所在地区涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-1 平顶山市宝丰县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元; 乡镇; 管控单元分类; 环境要素类别环境风险防控资源开发效率; 管控要求; 本项目 情况. ZH41042110002; 宝丰县一般生态空间; 闹店镇、李庄乡、前营乡、观音堂乡、大营镇、商酒务镇、杨庄镇、肖旗乡、城关镇、石桥镇、周庄镇、张八桥镇、赵庄镇; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.严格控制新增建设用地占用一般生态空间。 2.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。; 本项目利用原有废弃的砖厂的闲置空地进行建设，不涉及新增占地。. ZH41042130001; 宝丰县一般管控单元; 前营乡、李庄乡、杨庄镇、肖旗乡、石桥镇、闹店镇、周庄镇、赵庄镇、观音堂林站; 一般管控单元; 空间布局约束 污染物排放管控; 1.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 2.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理环境影响评价审批。; 项目利用原有废弃砖厂的闲置空地进行建设，主要为煤矸石洗选，经调查，本地块未列入疑似污染地块名单. 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 项目运营期，非道路移动机械采用国三以上排放标准. 1.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目不涉及. 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 生产环节水循环利用，不外排. 综上所述，本项目的建设情况符合所在地区环境管控单元生态环境准入要求。 2、编制依据 本项目主要利用一般固体废物煤矸石，对其直接进行洗选、浮选处理后，作为建材原料使用。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 （2021 年版）规定，本项目属于第三十九项“废弃资源综合利用业”中的第 85 小项“金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处 理 422（421 和 422 均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎 的）”，其中“废电池、废油加工处理的”编制报告书，“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化 合物矿灰及残渣、有色金属废料和碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”编制报告表，本项目属于含水洗工艺的其他废料加工处理，因此应编制报告表。 3、产业政策相符性分析 查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类项目中第三条第六款“煤矸石、煤泥、洗精粒煤等低热值燃料综合利用”。另外，对比《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目工艺、设备、产品不属于淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-2。 表1-2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司煤矸石回收利用项目; 宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司煤矸石回收利用项目; 相符. 厂址; 平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里; 平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里; 相符. 投资; 300万元; 300万元; 相符. 建设 内容; 项目占地面积 15000平方米 ，建筑面积8000平方米，年洗选煤矸石50万吨。主要为外购矸石、给料、洗选、浮选、脱水、压滤、烘干、产品; 项目占地面积 15000平方米 ，建筑面积8000平方米，年洗选煤矸石50万吨。主要为外购矸石、给料、洗选、浮选、脱水、压滤、产品; 由于受市场因素制约，本项目实际建设过程中不再涉及烘干工序，承诺具体见附件7. 主要设备; 洗选机、压滤机、浮选机、烘干机等设备; 洗选机、振动筛、压滤机、浮选机等设备; 本项目不涉及烘干工序和破碎工序，不再安装烘干机和破碎机，承诺见附件7. 4、用地可行性分析 本项目位于平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里，项目利用原有废弃砖厂和闲置空地进行建设，根据宝丰县国土资源局和李庄乡人民政府出具的证明，本项目用地性质为建设用地，项目的建设符合宝丰县李庄乡乡镇总体发展规划（附件4）。 5、相关规划及政策相符性分析 5.1与《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）相符性分析 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平顶山市宝丰县划定的乡镇集中式饮用水水源地为： （1）宝丰县商酒务镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 （2）宝丰县闹店镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 （3）宝丰县赵庄乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 （4）宝丰县李庄乡地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 项目位于宝丰县李庄乡，距离李庄乡地下水井群二级保护区范围最近距离2300m，因此本项目的建设不在宝丰县李庄乡地下水井群的范围之内。 5.2与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）相符性分析 （一）《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 主要任务：提高扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价指标标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输、完善降尘监测和考评体系。 本项目施工过程中严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定施工，严格落实施工工地“六个百分之百”，通过采取上述措施，对周围环境影响较小。 （二）《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 加快污染较重河流治理。以存在污染相对较重河流和不能稳定达标断面河流为重点，以一河策"为抓手，持续开展马颊河、徒骇河、白河、唐河、惠济河、小蒋河、泡河、汤河、卫河、共产主义渠等河流综合治理，推动建设一批水环境综合治理工程，加大入河排污口排查整治力度，进一步提升水环境质量。 本项目为煤矸石洗选项目，项目产生的生产废水循环利用，不外排。项目施工期和运营期在落实环评提出的措施后，对区域地表水影响较小。项目建设符合《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》的要求。 - （三）《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 - 全面落实严格管控。鼓励对严格管控类更低采取调整种植结构、退耕还林草、营造生态林等风险管控措施，全面退出实用农产品种植。 - 本项目为煤矸石洗选项目，项目建设拟利用原有废弃砖厂和闲置空地进行建设，项目不新增占地，另外项目建设不涉及严格的管控类耕地等，项目建设符合《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》。 5.3项目与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知（平环委办〔2022〕19号）》相符性分析具体分析内容如下： 具体分析内容如下： 表1-3 本项目与攻坚方案相符性分析一览表 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2022年大气染防治攻坚战实施方案; 提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫 机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场 监管月抽查率不低于 20%。; 本项目施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上（2022 年平顶山市地表水环境质量考核断面和目标名单见附表 1），县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%（自然本底值高除外）。; 本项目运营过程生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案; 全面落实严格管控。鼓励对严格管控类耕地采取调整种植结构、退耕还林还草、营造生态林等风险管控措施，全面退出食用农产品种植。利用遥感技术、“蓝天卫士”等监控方式，开展严格管控类耕地风险管控措施落实情况监测评估，重点关注流转年限过短、休耕等地块，以及退耕还林地块的林下种植情况。; 本项目为煤矸石洗选项目，项目建设拟利用原有废弃砖厂和闲置空地进行建设，项目不新增占地，另外项目建设不涉及严格的管控类耕地等，项目建设符合《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》。. 由上表可知，本项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办〔2022〕19号）》内容相符合。 5.4本项目与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版） 符合性分析 《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订版）所称煤矸石综合利用，是指利用煤矸石进行井下充填、发电、生产建筑材料、回收矿产品、制取化工产品、筑路、土地复垦等。 《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订版）第三条 煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。 《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订版）第十七条 国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用；（一）煤矸石井下充填；（二）煤矸石循环流化床发电和热电联产；（三）煤矸石生产建筑材料；（四）从煤矸石中回收矿产品；（五）煤矸石土地复垦及矸石山生态环境恢复；（六）其他大宗、高附加值利用方式。 本项目煤矸石洗选后作为建筑材料的原料使用及从煤矸石中回收产品，外售至建材企业、电厂等。因此，本项目的建设符合《煤矸石综合利用管理办法》（2014 年修订版），属于国家鼓励类项目。 5.5、与《平顶山市煤矸石综合利用管理办法（试行）》（平政办【2020】22 号）相符性分析 根据《平顶山市煤矸石综合利用管理办法（试行）》中的相关规定要求，与本项目相关的具体如下表： 表1-4 煤矸石综合利用管理办法相符性一览表 综合利用管理办法; 本项目; 相符性. 总则; 本办法所称煤矸石是指煤矿在开拓掘 进、采煤和煤炭洗选等生产过程中排 出的含碳岩石，是煤矿生产过程中的 废弃物。煤矸石的综合利用包括：利 用煤矸石进行井下充填、发电、生产 建筑材料、回收矿产品、制取化工产 品、筑路、土地复垦等。; 本项目所用煤矸石为宝丰县宏运洗煤有限公司和汝州市汇鑫煤业有限公司煤矸石。本项目建设完成后洗选的矸石作为 建筑材料外售至砖厂。; 相符. 综合管理; 大力推广实施“公改铁”或管状皮带运 输方式。煤矸石装卸运输要符合环保 要求，不得造成二次污染。市区范围 内依法划定煤矸石汽车运输“禁运 区”。矸石周转场应当在“禁运区”之外 建设，并符合全密闭等环保要求。; 本项目原料煤矸石、产品精煤粒、煤泥等采用汽车（排放标准为 国五及以上运输车辆）运输，矸石周转场为全密闭车间，均符合 当前环保要求。; 相符. 5.6与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中相符性分析 表1-5相符性分析一览表 差异化指标; 基本要求; 企业对标; 符合情况. 物料 装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目装卸物料均在封闭式厂房内进行，厂房顶部安装喷干雾装置，给料工序安装水喷淋抑尘措施; 符合. 物料 储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 1、本项目建设封闭式厂房，在厂房顶部安装喷干雾装置，料场运输内地面硬化；料场进出门安装硬质卷帘门，确保门窗为常闭状态；原料及成品均分区存放； #### 2、本项目在生产过程中不涉及危废产生; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目为粒料，输送过程中采用密闭输送廊道，在皮带运输机及封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，上料口设置旋转喷淋; 符合. 成品 包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目不涉及; 符合. 工艺 过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目给料工序安装水喷淋抑尘措施；厂房道路定期洒水; 符合. 运输 方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级B级100%）。; 企业承诺公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆；厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准。; 符合. 运输 监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 企业运营期间建立门禁系统和电子台账；安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 符合. 环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件： ②废气治理设施运行管理规程： ③一年内废气监测报告： ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 本项目环评批复文件、排污许可证及年度执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告在项目运营后会逐渐完善。; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）： ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 企业按照要求完善台账记录; 符合. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 企业按照要求设置环保部门，并配备具有相应环境管理能力的专职环保人员; 符合. 其他控制要求; （1）、生产工艺和装备：不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类; 符合. （2）污染治理副产物：除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 输送过程中采用密闭输送廊道，在皮带运输机及封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘，上料口设置旋转喷淋; 符合. （3）用电量/视频监管：按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器：未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 企业运营期间建立用电监控系统，厂内安装在线监控的涉气主要产尘点安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 符合. （4）厂容厂貌：厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区运输道路及生产厂房硬化；周围进行绿化; 符合. 排放限值; 1.PM有组织排放浓度≤10mg/m3；; 本项目运营期间PM排放浓度不高于10 mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废弃物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。我国煤炭年产量约十亿吨，居世界第一。在“十四五”期间国家实施节能、环保、清洁生产等多项政策，积极鼓励煤炭的洗选加工，这样既可以使煤炭得到合理利用，又可以减少煤炭资料的浪费和对环境的污染，煤矸石经洗选后，得到发热量不同的优质矸石和煤，优质煤用作供电或锅炉用燃料，煤矸石用于制砖、水泥等建筑原料，尾泥用于建材行业作为原料。因此，经洗选后的矸石提高了资源的回收率和综合利用率。而宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司主要购买宝丰宏运洗煤有限公司、汝州市汇鑫煤业有限公司的煤矸石，运至厂区进行洗选后外售，不但使矸石全部综合利用，而且具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。 受宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司的委托，我单位承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目组成及建设内容 本项目为新建项目，本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 钢结构，建筑面积8000m2；主要包括生产区、原料堆放区及成品区. 辅助工程; 办公、生活用房; 砖混结构，100m2. 公用工程; 供水; 采用厂区现有地下水井. 排水; 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；煤矸石的洗选废水经浓缩沉淀处理后上清液进入清水池形成闭路循环，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；. 供电; 李庄乡供电网提供. 环保工程; 废气处理; ①封闭式生产厂房，厂房顶部并设置干喷雾装置；②原料库安装卷帘门。给料到洗选之间的皮带设置全密闭的皮带廊道；③给料机上方安装水喷淋装置。. 废水处理; 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；煤矸石的洗选废水经浓缩沉淀处理后上清液进入清水池形成闭路循环，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；. 固废处理; 生活垃圾送至中转站定时清运，污泥浓缩池的底泥经过压滤机压滤后，出售给建材行业作为生产原料；废机油交由有资质的单位进行处置. 噪声处理; 减震、隔声. - 原辅材料及资能源消耗 #### 3.1本项目原辅材料消耗一览表如下表所示： 表2-2 本项目主要原辅材料消耗一览表 项目; 单位; 指标; 备注. 煤矸石; 万t/a; 50; 来源于宝丰县宏运洗煤有限公司、汝州市汇鑫煤业有限公司的煤矸石；含水率为 7%. 聚丙烯酰胺; t/a; 12; 絮凝剂，袋装. 起泡剂; t/a; 2; 浮选工序药剂. 煤矸石：本项目煤矸石主要粒径为0-8cm之间，无需设置破碎工序，直接进入洗选工序。煤矸石的无机成分主要是硅、铝、钙、镁、铁的氧化物和某些稀有金属。其化学成分组成的百分率：SiO2为52～65；Al2O3为16～36；Fe2O3为2.28～14.63；CaO为0.42～2.32；MgO为0.44～2.41；TiO2为0.90～4；P2O5为0.007～0.24；K2O+Na2O 为1.45～3.9；V2O5为 0.008～0.03。根据本项目煤矸石化验分析单可知，本项目用煤矸石高位发热量约为923大卡/kg，低位发热量约为729大卡/kg，而煤矸石作为烧结砖原料使用时热值基本在400大卡/kg~500大卡/kg 之间，本项目所使用的的煤矸石热值相对较大，经洗选后可满足煤矸石烧结砖的使用要求，节约煤矸石资源（煤矸石的原料来源及分析报告见附件5）。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39189-2020）中表 1 分类要求， 采矿业产生的一般固体废物为煤矸石和其他尾矿，煤矸石类别代码为 21（指 采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石采 掘过程中从顶板底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石），由此可知，煤矸石属于一般工业固体废物，矿区在运行过程中对煤矸石均按照一般工业固体废物管理和处置。 聚丙烯酰胺：为白色粉状物，密度为1320g/cm3（23℃），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，一般方法干燥时含有少量的水。由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、 乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿 素和甲酰胺。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。聚丙烯酰胺 可以用作有效的絮凝剂，增稠剂，纸张增强剂，以及液体的减阻剂等，广泛应用于水处理，造纸，石油，煤炭，矿治，地质，轻纺，建筑等工作部门。 起泡剂：一般均为表面活性剂，其分子结构由非极性的亲油(疏水)基团和极性的亲水(疏油)基团构成，形成既有亲水性又有亲油型的所谓的“双亲结构”分子。亲油基可以是脂肪族烃基、脂环族烃基和芳香族烃基或带O、N等原子的脂肪族烃基、脂环族烃和 芳香族烃基:亲水基.般为羧酸基、烃基、磺酸基、硫酸基、膦酸基、氨基、腈基、硫醇基、卤基、醚基等。本项目起泡剂为仲辛醇，内含表面活性剂、不饱和脂肪酸等。 #### 3.2本项目资能源消耗一览表 2-3 本项目资能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; m3/a; 27840.25; 自备水井. 2; 电; KW·h/a; 20万; 李庄乡供电所. 4、项目产品方案 本项目运营期间煤矸石洗选后的产品主要为矸石、精粒煤及尾泥，其中矸石作为烧结砖原料外售至宝丰县六和新型建材有限公司；其中宝丰县六和新型建材有限公司制砖所需要的矸石120万吨/年，本项目矸石的产量为371830.04吨/年，产生的矸石能够满足需求。尾泥作为副产品外售至建材公司作为原材料，精粒煤外售给型煤场。具体方案如下：产品方案见表2-4。 表2-4本项目主要产品方案及生产规模一览表 序号; 项目; 物料名称; 产品规模（t/a）; 备注. 1; 产品; 矸石; 371830.04; 作为原料外售给建材企业. 2; 副产品; 精粒煤; 102780.11; 外售给型煤厂. 3; 副产品; 尾泥; 25388.32; 作为原料外售给建材企业. - 本项目煤矸石主要来源宝丰县宏运洗煤有限公司、汝州市汇鑫煤业有限公司，其中所需宝丰县宏运洗煤有限公司煤矸石15万吨/年，汝州市汇鑫煤业有限公司煤矸石35万吨/年。根据本项目煤矸石化验分析单 可知，本项目用煤矸石高位发热量约为911大卡/kg，低位发热量约为 729大卡 /kg，而煤矸石作为烧结砖原料使用时热值基本400大卡/kg~500 大卡/kg 之 间，本项目所使用的的煤矸石热值相对较大，经洗选后可满足煤矸石烧结砖的 使用要求，节约煤矸石资源。 - 4.1矸石、尾泥制砖可利用性分析 - 根据同类项目类比分析，洗选后的尾泥、矸石化学成分和粘土相似，可用于生产烧结砖及非烧结砖、混凝土制品、砌筑砂浆材料等，矸石、尾泥与粉煤灰及粘土的化学成分比较见表2-5。 表2-5 化学成分比较一览表 单位：% #### 名称; #### SiO2; #### Al2O3; #### CaO; #### MgO; #### Fe2O3; #### K2O; #### Na2O; #### 烧失量. #### 矸石; #### 50-60; #### 20-30; #### 0.1-1; #### 0.5-1; #### 2-7; #### 1-2; #### ＜1; #### 2-15. #### 尾泥; #### 40-65; #### 15-25; #### 1-7; #### 1-4; #### 2-9; #### 1-2.5; #### ＜1; #### 2-17. #### 粘土; #### 60-70; #### 12-20; #### 0.5-1.5; #### 0.5-1.5; #### 4-7; #### 2-3; #### 1-2; #### 3-5. #### 粉煤灰; #### 40-60; #### 20-35; #### 0.8-7; #### 0.8-7; #### 2-12; #### 0.5-2; #### 0.2-1; #### 2-15. - 二氧化硅是烧结砖原料中的主要成分，含量宜为55%～70%。超过时，原料的塑性太低，成型困难，而且烧结时体积略有膨胀，制品的强度也会降低；含量过低时也会降影响品的强度。三氧化二铝在制砖原料中的含量宜为 10~25%，过低时，将降低制品的强度，不抗折；过高则必然提高其烧成温度，加大烧成能耗，并使制品的颜色变淡。本项目洗选后的矸石量为371830.033t/a,宝丰县六和新型建材有限公司制砖所需的矸石约120万t/a，因此本项目洗选后的矸石能够完全满足原料使用。 - 综上所述，根据矸石、尾泥与黏土、粉煤灰成分对比分析，项目矸石、尾泥用作制砖原材料可行 - 5、本项目主要生产设备如下表所示 表2-6 本项目营运期主要生产设备 编号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. MF001; 洗选机; ST8M; 1. MF002; 给料机; 110型; 1. MF003; 压滤机; 250m2; 2. MF004; 振动筛; /; 1. MF005; 污水泵; /; 1. MF006; 循环水泵; /; 1. MF007; 浮选机; /; 1. MF008; 浓缩机; /; 1. 6、给排水、供电及供热 6.1供电 本项目年用电量约20万kw·h，由李庄乡供电所供给，可满足项目用电需求。 6.2给水 项目生产、生活用水由自备井提供，根据建设单位提供的资料本项目生产用水主要为喷干雾降尘用水、洗选和浮选用水、车辆清洗用水及职工生活用水。 ①厂房顶部喷干雾用水 根据料场面积及物料堆存情况，建设单位在原料区和成品区顶部设置1套喷干雾自动感应系统，喷干雾水直接进入原料，不产生废水，根据建设单位提供的设计资料，喷干雾水用量为6m3/d(1800m3/a)。 ②车辆冲洗用水 本项目年运输原料及成品（煤矸石、精粒煤、尾泥）共计约100万吨，单车一次运输量最大为49t，年约需运输18181辆次，每次均需清洗。根河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中“6.6居民服务、修理和其他服务业”表40大型货车冲洗用水定额为70L/（辆·次），本项目每辆车出厂均需冲洗，则项目车辆冲洗用水量约为4.24m3/d(1272.67m3/a)。 ③洗选和浮选用水 本项目生产用水主要是煤矸石经过跳汰洗选和浮选工序用水，根据根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中5.1煤炭开采和洗选业入洗原煤通用值，入洗的煤矸石用水定额为0.5m3/t（煤矸石），本项目营运期煤矸石洗选量为50万t/a，则生产用水量为25万m3/a(833m3/d)。 ④给料工序喷淋用水 为抑制给料工序粉尘的产生，给料工序安装一套水喷淋装置，喷头流量一般在10m3/h，工作时间8小时。根据计算，用水量为80m3/d，24000m3/a。 ⑤生活用水 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水定额按40L/人•d计，则生活用水量为0.4m3/d，120m3/a。 6.3排水 本项目采用雨、污分流制。项目排水主要为车辆冲洗废水、煤矸石洗选废水、给料机喷淋废水、生活污水。 生活污水：来自于厂内职工产生的生活污水，经化粪池处理后，定期由附近村民拉走作为农田肥料，生活污水综合利用，不外排。 车辆冲洗废水：厂区进出口设置车辆冲洗装置，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 生产废水：项目洗选和浮选工序产生的废水经浓缩沉淀后上清液回流至清水池，形成闭路循环，不外排。 雨水经雨水渠收集后汇至雨水收集池，用于厂区道路洒水降尘。 6.4供电 项目办公及生产等用电来源于李庄乡电网。能满足本项目用电需求。 6.5供热及采暖 本项目办公室采暖及夏季制冷均采用空调。 7、项目劳动定员及工作制度 本项目员工10人，厂区内不设置食宿。项目实行8小时单班制，年工作300天，夜间不生产。 8、平面布置合理性分析 本项目建设全封闭的生产车间，厂房内布置自东往西依次为原料堆放区、生产区（成品堆放区），自南向北布置为成品堆放区、生产区（原料堆放区）、废水收集系统；生产设备依次为给料机、洗选机、振动筛、浮选机，雨水池位于厂区的东北侧，便于雨水的收集；物料的转运采用装载机进行转运；设备之间物料的输送采用封闭的皮带廊道进行输送。在平面布局时，充分考虑高噪声设备远离敏感目标。公司大门位于项目厂区北侧，便于车辆进出以及厂内运输。办公区与生产区分开，便于办公人员日常办公。（具体平面布置见附图四）。 综上可知，项目平面布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1施工期 工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工序，将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，施工期工艺流程及产污情况见下图： 施工噪声 综合利用 指定建筑垃圾堆放点 生活垃圾 填埋场 降低对周围环境的影响 土石方阶段 基础阶段 结构阶段 安装阶段 装修阶段 工程验收 隔声、减振等 施工扬尘 废气 施工废水 建筑垃圾 生活垃圾 洒水，设置围挡等 治理 设置沉淀池 生活污水 化粪池 弃方 图1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 1.2运营期 根据企业提供资料，项目生产工艺及产污环节如下图所示。 原料外购：企业根据生产计划，定期从宝丰县宏运洗煤有限公司、汝州市汇鑫煤业有限公司的煤矸石购买煤矸石，运进厂区后卸至原料堆存待用。该工序有原料堆存扬尘和汽车装卸噪声产生。 给料：生产区设置受料坑，受料坑下安装往复式给料机，原料经装载机转运至给料机，给料机开启时，同时开启喷淋装置，抑制给料工序粉尘的产生。 洗选：经过给料机在输送带作用下进入洗选机，洗选时加入水，密度大的矸石逐渐下沉分布在底层，通过沉降分离出来的矸石经提升机脱水后通过输送带运至成品区；密度小的煤粒分布在上层，经过洗选机后获得的煤粒首先进入脱水振动筛将煤泥水分离出去，得到的精粒煤经输送带运至产品堆存区。 浮选、脱水：煤泥水通过管道进入浮选机进行浮选，浮选过程中加入浮选剂，水、煤和大量气泡在浮选机内运动，由于煤表面疏水，煤粒被气泡捕获，随气泡上升，选出的精粒煤经压滤脱水后进入产品堆存区暂存，压滤过程产生的压滤废水进入浓缩池进行处理。浮选后的煤泥水通过管道进入浓缩池进行浓缩，为了提高沉淀效率，在煤泥水进入浓缩池的入口处添加聚丙烯酰胺进行加速絮凝沉淀，沉淀后的浓缩池底部尾泥经抽泥泵进入压滤机压制成煤泥饼，尾泥饼在压滤机下方的尾泥饼暂存区暂存，压滤过程产生的压滤废水返回浓缩池进行处理。浓缩池上清液进入清水池后全部回用于洗选工序，实现生产废水闭路循环，零外排。项目工艺流程图及产物环节如下图： 给料机 废气、噪声 跳汰 矸石 废水、噪声 浮选机 清水池 精粒煤 废水、噪声 废水、噪声 脱水 浮选剂 压滤 浓缩池 洗选和浮选废水 压滤废水 废水、噪声 尾泥饼 # 图2 项目运营期工艺流程及产物环节示意图 2、产排污环节简述 2.1施工期 （1）废气：主要为办公用房、生产车间施工和物料运输过程产生的扬尘和施工机械尾气； （2）废水：主要为施工废水和施工人员生活污水； （3）噪声：主要来自施工机械噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾、和施工人员生活垃圾。 2.2运营期 （1）废气：主要为给料工序产生的粉尘、原料和产品装卸产生的粉尘、车辆运输扬尘，物料转运转载产生的粉尘； （2）废水：生产过程废水主要为洗选、浮选、压滤废水，以及员工生活污水。 （3）噪声：噪声主要来源于给料机、洗选机、浮选机等设备运行产生的噪声。 （4）固废：职工办公生活产生的生活垃圾；经压滤机压滤后的尾泥；机器维修保养产生的废机油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目利用原废弃的砖厂闲置用地进行建设，经现场勘查，目前厂区内有废弃的煤矸石，主要为露天堆存，环评建议建设前采用雾炮机对其进行洒水抑尘，项目建设完成后作为原料充分利用。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1现状调查 为了解项目区域大气环境现状，本次环境空气质量现状引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，分析区域环境空气质量现状达标情况，详见下表，具体数据如下： 表3-1 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测因子; 监测浓度; 标准限值; 是否超标. SO2; 年均值; 11.8μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2; 年均值; 25.1μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年均值; 83.6μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年均值; 45.1μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 8h均值; 97.2μg/m3; 160μg/m3; 超标. CO; 日均值; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表监测结果可知，2021年度宝丰县区域内环境空气监测因子除PM10、PM2.5、O3外，其他监测因子均达标。 随着《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》、平顶山市下发了《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办【2022】19号）等文件的实施，通过大力提升有组织排放治理水平，督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；强化重点工业企业无组织排放治理，全面实现“五到位、一密闭”，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 2、地表水环境质量现状 为了解区域地表水环境质量现状，本项目附近的地表水体为运粮河（距离本项目东侧510m），为北汝河支流，本次评价采用2020年平顶山市环境监测中心站对北汝河的常规监测数据，监测断面为北汝河鲁渡断面，监测因子为 pH、COD、BOD5、氨氮，监测结果见下表： 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 河 流; 监测 断面; 项目; 均值; 评价标准; 标准指数; 超标率 （%）; 是否达标. 北汝河; 鲁渡断面; pH 值; 7.2-8.1; 6～9; 0.1-0.55; 0; 达标. COD; 5-19; 20; 0.25-0.95; 0; 达标. BOD5; 0.6-1.7; 4; 0.15-0.425; 0; 达标. 氨氮; 0.037-0.329; 1.0; 0.037-0.329; 0; 达标. 从监测结果可知，北汝河鲁渡断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。说明项目所在区域地表水环境质量较好。 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目生产、生活废水均不外排，为防止项目的建设对地下水、土壤产生影响，厂区采用分区防渗措施，生产车间全部采用水泥硬化处理，危废暂存间、 浓缩池、洗选区、压滤区、事故池等采取防渗措施。通过采取以上措施后，项目的建设可有效避免对地下水、土壤产生影响，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本次项目厂界周边50米范围内无敏感目标，因此无需对声环境质量现状进行监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目为煤矸石加工项目，位于平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里。项目北侧和东侧乡间道路；西侧为农田，东侧为荒地。 表3-3 本项目周围环境敏感目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护 对象; 保护 目标; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离/m. X; Y. 环境空气; 113.247131; 33.826756; 窑湾; 约150人; 二类; 东/东南; 75. 113.243172; 33.824657; 谢家沟; 约120人; 南/西南; 195. 地表水; /; /; 运粮河（防洪排水）; 地表水环境质量标准（GB 3838-2002 ）Ⅲ类; 东; 510. /; /; 外口水库（农业灌溉）; 东南; 715. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-4 污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 周界外浓度：1.0mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 噪声; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的规定. |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里，利用原来废弃的砖厂和闲置空地进行建设。施工期主要污染为施工扬尘、设备安装过程中产生的施工噪声，施工人员产生的生活污水、建设过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等。 1、大气污染物防治措施 1.1施工废气 应严格执行《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定，采取以下措施： （1）施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），建议围挡墙高度不低于1.8米。 （3）施工现场应保持场容场貌整洁，大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （4）出入口应配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆 100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （5）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （6）禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。场地四周安装围挡，并安装喷雾装置。 （7）渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。施工工地及从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须有建筑垃圾处理核准手续。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 （8）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 （9）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 （10）施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少 CO、NO2、THC 等污染物的排放量。 2、水污染防治措施 施工期临时新建一座化粪池，施工生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。 施工场地建设临时沉淀池，施工废水收集、沉淀处理后回用或用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 3、噪声污染防治措施 施工期间要采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；通过在高噪声施工机械附近设置吸声屏，来降低噪声。 （2）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，不得在午间12 时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 （4）合理安排施工车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间应禁止运输建筑材料。对必须进行夜间运输的道路，应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。 4、固废污染防治措施 项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建筑耗材垃圾，包括金属构件、水泥块、废料等。建筑垃圾用于厂区内施工低洼处填埋，妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1污染物产排环节及污染物种类 项目废气主要包括主要为给料工序产生的粉尘、物料卸料粉尘、车辆运输产生的扬尘、物料的转运转载粉尘。 1.2污染物产排情况 ①上料粉尘 本项目场区料仓采用地下料仓，料仓下设置给料机，由装载机将煤矸石推入料仓内通过皮带输送至洗选机进行洗选，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“煤加工类别中的逸散尘排放因子系数”，上料粉尘产生源强以0.01kg/t 计，本项目煤矸石上料量为50万t/a，则上料粉尘产生量为5t/a。 环评建议在上料工序进行安装水喷淋装置，且在封闭式厂房内进行，车间顶部安装喷干雾装置，产生的颗粒物经过车间阻隔和喷干雾降尘后，90%的颗粒物降落到车间内部，则无组织粉尘的排放量为0.5t/a（0.208kg/h）。 ②物料卸料粉尘 本项目物料装卸物料主要为原料及产品（矸石、尾泥及精粒煤），装卸量共计约100万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“煤加工类别中的逸散尘排放因子系数”，装卸货（卡车）的产污系数以 0.01kg/t 计，则物料装卸过程中产生的粉尘量为10t/a。为降低物料装卸过程中粉尘产生量，本项目运营期在密闭厂房内进行装卸，同时开启厂房顶棚喷干雾抑尘装置，定期安排人员对车间地面进行清扫洒水降尘后，粉尘量可减少约 90%，则物料装卸粉尘排放量为1t/a（0.417kg/h）。 ③ 车辆运输扬尘 本项目原料、成品采用汽车转运，车辆运输过程中产生少量的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆 V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t P—道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1 kg/m2 本项目每辆车在厂区行驶距离按平均50m计算，运输车辆载重按49t，车辆在不同路面清洁程度情况下的扬尘量表如下表： 表4-1 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表 车速 粉尘量; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 5km/h; 0.0920; 0.1548; 0.2098; 0.2603; 0.3077; 0.5175. 10 km/h; 0.1841; 0.3095; 0.4196; 0.5206; 0.6154; 1.0350. 15 km/h; 0.2761; 0.4643; 0.6293; 0.7809; 0.9231; 1.5525. 根据项目实际情况，本项目厂区地面及道路均为硬化路面，并设置原料、成品物流通道。建设单位对地面定期洒水抑尘，以减少道路扬尘。基于本项目实际情况，本评价对道路扬尘量以0.1kg/m2计，车辆在厂内运行速度以5km/h 计，则本项目汽车行驶时的起尘量为0.29kg/km·辆，则本项目在原料和成品运输过程中的总扬尘量约为0.296t/a。为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： a、及进厂道路进行硬化，减少运输车辆扬尘对外环境的影响； b、运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄漏及粉尘飞扬； c、配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强道路洒水降尘，以降低扬尘污染； d、铲车作业主要集中在原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸。 经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少90%，则项目汽车扬尘会减少至0.03t/a（0.0125kg/h）。 ④转运、转载粉尘 项目设全封闭原料储存棚。物料在厂区输送转运、装载等过程中均有无组织粉尘排放。环评要求物料采取皮带运输机及封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等措施。同时要求各落料点及转载点均设置喷雾洒水装置，可有效抑制粉尘外逸。在采取上述措施后，原料转运、转载粉尘产生、排放量较小，对周围环境影响较小。 1.3粉尘治理技术可行性分析： 1）根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84号）无组织排放治理方案要求，运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路；洗车台四周应设置洗车废水收集防治设施。本项目汽车运输车斗采用苫布覆盖，场区出口处设有高压车辆冲洗装置，并配备废水收集设施，满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84 号）中关于车辆治理的管理要求，同时满足平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号），技术可行。 2）根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文 [2019]84 号）无组织排放治理方案要求，所有物料（包括原辅料、副产品、 产品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施；密闭 料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 3）本项目物料装卸在密闭厂房内进行，车间地面硬化，厂房顶棚设有喷干雾抑尘措施，满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84 号）中关于物料装卸的管理要求，技术可行。 4）本项目在运营过程中给料工序安装水喷淋装置，经采取上述措施后产生的粉尘较少，产生的粉尘的排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值。 5）本项目建成后煤矸石上料采用非道路移动机械铲车。为降低厂区内非道路移动机械设备对环境的影响，本环评要求建设单位按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》的要求，对厂区内的非道路移动机械按照统一编码规则完成信息登记，领取非道路移动机械环保号牌，选择悬挂方式固定；按照当地环保部门的要求，对厂区内的机械使用者需随机械携带信息采集卡/表，对厂区内的非道路移动机械设备安装定位系统。 7）企业在运营过程中应参照《重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》“三、重污染天气通用行业移动源应急管理技术指南”中规定：四、运输管理（一）门禁视频监控系统建设，视频监控需要覆盖物料、产品、燃料等运输车辆进出企业厂区以及在场内装卸的所有场所。门禁视频监控设施应安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰；门禁应具备自动识别车牌、自动抬杆、并实时记录车牌信息并保存的功能。对于首次进厂车辆。应自动识别车牌号，登记备案后纳入电子台账。视频监控数据应至少保存六个月，企业生产运营不足六个月的，按实际投入运营时间确定保存时间。等规定安装门禁系统。同时企业在运营过程中应参照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南》要求安装用电监管设备。 1.4废气排放量核算 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值 /（mg/m3）. 1; 上料工序; 投料; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准; 1.0; 0.5. 2; 物料装卸; 物料装卸; 颗粒物; 1. 3; 车辆运输; 车辆运输; 颗粒物; 0.03. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.53. 1.5大气污染物年排放量核算 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.53. 1.6监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）中废气排放监测要求，本项目废气监测点位、监测指标及最低监测频次如下表。 表4-4 项目运营期废气污染物监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 无组织; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位（根据监测时风向确定）; /; 颗粒物; 1次/年. 1.7本项目物料平衡表 表4-5 本项目物料平衡表 # 物料输入; # 物料输出. # 煤矸石：500000t/a; # 无组织粉尘：1.53t/a. # 矸石：371830.04t/a. # 尾泥：25388.32t/a. # 精煤粒：102780.11t/a. # 合计500000t/a; # 合计500000t/a. 2、废水 2.1产排污情况 本项目营运期用水主要为生产用水和生活用水、车辆冲洗用水，其中生产用水主要为厂房顶部喷干雾用水、洗选和浮选用水、给料工序喷淋工序用水；生活用水主要为厂区职工生活用水。 表 4-6 本项目废水产排污环节、类别、污染物种类一览表 序号; 产污环节; 类别; 污染物种类. 1; 洗选和浮选废水; 洗选和浮选废水; SS. 2; 车辆清洗; 清洗废水; SS. 3; 职工生活; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、NH3-N. ①厂房顶部喷干雾用水 根据料场面积及物料堆存情况，建设单位在原料区和成品区顶部设置1套喷干雾自动感应系统，喷干雾水直接进入原料，不产生废水，根据建设单位提供的设计资料，喷干雾水用量为6m3/d(1800m3/a)。 ②车辆冲洗用水 本项目年运输原料及成品（煤矸石、精粒煤、尾泥）共计约100万吨，单车一次运输量最大为49t，年约需运输18181辆次，每次均需清洗。根河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中“6.6居民服务、修理和其他服务业”表40大型货车冲洗用水定额为70L/（辆·次），本项目每辆车出厂均需冲洗，则项目车辆冲洗用水量约为4.24m3/d(1272.67m3/a)。产生的废水按80%计算，则洗车废水为3.39m3/d(1017m3/a)，项目拟建设一套车辆冲洗装置及沉淀池（20m3），产生的废水循环利用，不外排。 ③洗选和浮选用水 本项目生产用水主要是煤矸石经过跳汰洗选和浮选工序用水，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中5.1煤炭开采和洗选业入洗原煤通用值，入洗的煤矸石用水定额为0.5m3/t（煤矸石）。本项目营运期煤矸石洗选量为50万t/a，则生产用水量为25万m3/a(833m3/d)。本项目煤矸石含水率为7%，精煤粒含水率为15%，尾泥含水率为40%，洗后的矸石含水率为10%，循环水在使用过程中会由于产品物料携带及其他蒸发损耗一部分水量。项目营运后生产用水循环使用不外排。 表4-7 本项目洗选用水分析一览表 项目; 原料; 产品; 增量. 煤矸石; 精煤粒; 尾泥; 矸石. 数量（t/a）; 50; 102780.11; 25388.32; 371830.04; /. 数量（t/d）; 1666.67; 342.60; 84.63; 1239.43. 含水率（%）; 7; 15; 40; 10; /. 损耗情况(m3/d); 116.67; 51.39; 33.85; 123.94; 92.49. 煤矸石洗选和浮选过程物料携带造成损耗水量约为92.51m3/d，27753m3/a；该部分损耗水量通过添加新鲜水进行补充，则洗选和浮选后产生的废水产生量约为740.49m3/d，222147m3/a。 本项目产生的洗选和浮选废水排入浓缩池后，上清液进入清水池，浓缩池底泥送至压滤机进行压滤，压滤后储存于尾泥暂存间，压滤废水进入浓缩池实现生产废水闭路循环，零排放。 ④生活用水 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水定额按40L/人•d计，则生活用水量为0.4m3/d，120m3/a。废水产生量按 80%计，则生活污水产生量为 0.32m3/d，96m3/a。类比一般生活污水水质，本项目生活污水水质为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，经化粪池收集处理后定期清掏肥田。 表4-8 项目废水污染物产排情况一览表 序号; 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物; 治理设施; 废水排放量; 污染物; 排放方式; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 1; 员工生活; 生活污水; COD; 300; 0.0288; 化粪池; 0; 0; /; 无; 不外排. BOD5; 150; 0.0144. 氨氮; 25; 0.0024. SS; 200; 0.0192. ⑤给料工序喷淋用水 为抑制给料工序粉尘的产生，给料工序安装一套水喷淋装置，喷头流量一般在10m3/h，工作时间8小时。根据计算，用水量为80m3/d，24000m3/a，该部分水直接进入产品。 ⑥初期雨水 本项目处于北方干旱地区，经调查区域气象条件，本项目易产生径流的强降水多集中在夏季，部分季节如秋冬季很难形成径流，另外部分雨天只形成短时径流。评价采用平顶山市城市规划设计院采用湿度饱和差法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式来计算暴雨强度，计算公式为： 其中，根据本项目所在区域地理条件和建设条件，重现期P选为1，降雨历时定为10min，经计算，暴雨强度为160.2 L/(s·hm2)。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）初期雨水收集量计算如下： QS=q×S×ψ 式中：QS为初期雨水设计流量（L/s）； q为地区暴雨强度（L/s·hm2）； S为汇水面积，hm2，取值15000m2； Ψ为径流系数，取值0.9 经计算，项目雨水设计流量为216.27 L/s，由于厂区面积较小，暴雨汇水时间较短，故本次厂区初期雨水汇水时间按10min计算，雨水量约为129.76m3，雨水沉淀物主要为泥沙，评价建议在厂区西南侧建设一座150m3的初期雨水收集池，初期雨水经雨水渠汇入雨水收集池，经雨水收集池收集后用于厂区道路洒水降尘。 2.2、本项目运营期间的水平衡图见下图所示： 6 厂房顶部喷淋用水 6 0.08 生活用水 化粪池 0.4 0.32 0.85 车辆冲洗用水 0.85 3.39 179.76 80 80 给料工序喷淋用水 该部分水直接进入产品 煤矸石 175.33 带入水分116.67 洗选+浮选 精粒煤和矸石 33.85 833 774.34 92.51 浓缩池 清水池 尾泥 740.49 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 2.2污染治理措施可行性 本项目生产过程中产生的洗选废水，采用“絮凝+浓缩+沉淀+压滤”的处理工艺，洗选和浮选废水进入浓缩池后加入絮凝沉淀剂，加快洗选废水的沉淀效率，沉淀后的上清液进入清水池，循环用于洗选和浮选环节；底泥进入压滤机压滤成含尾泥饼后作为副产品外售。压滤过程中产生的压滤水进入浓缩池循环利用。 废水处理工艺流程见下图： 生产环节 清水池 上清液 压滤水 浓缩池 压滤机 煤饼 底泥 废水 图4 本项目废水处理工艺流程图 环评建议场区设置浓缩池1座，浓缩池容积约为800m3。生产过程中场区工艺废水产生量93.04m3/h，浓缩池容积可满足约8.6h的洗选废水暂存量，废水在浓缩池中停留时间约为3h，池容可满足贮存所需；同时配套设置1座清水池，容积为 200m3，可以满足场区2.16h 清洗用水的暂存要求。 为防止事故检修情况下洗选和浮选废水排入外环境，根据企业提供的设计，场区按要求设 1一座事故池，容积为800m3，以保证浓缩池在事故状态下洗选和浮选废水的暂存使用不外排。 本项目建成后生活污水产生量为0.32m3/d，厂区内拟设置一座10m3的化粪池，容积可满足31天的储存要求。化粪池是生活污水的预处理措施，是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。 治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A表A.2可知，其他废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术如下表所示： 表4-9 其他废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参照表 废弃资源种类; 废水类别; 污染物种类; 可行技术. 其他废弃资源; 其他废水; PH、COD、氨氮、石油类、SS; 地质+隔油池+絮凝+沉淀，地质+隔油池+絮凝+沉淀+过滤等组合技术. 本项目煤矸石洗选废水采用“絮凝+浓缩+沉淀”处理工艺后全部用于洗选和浮选环节，实现零排放，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排；生活污水经化粪池处理定期清掏用作周边农田施肥，不外排。属于《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的可行技术。 2.3根据《洗煤厂闭路循环等级》（GB/T35051-2018）中对洗水一级闭路循环的要求对本工程的洗水闭路循环分析如下： ①回收系统分析 根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50395-2016）要求，事故煤矸石洗选和浮选后的废水需要建设有事故池，在事故状态下可储存全部的洗选和浮选废水，容量为800m3，可以保证在事故状况下煤矸石洗选废水不外排。 ②煤矸石洗选水回收分析 本工程对尾泥水的处理采用浓缩串压滤回收工艺，经类比，浓缩机溢流水中悬浮物浓度为10~15g/L，压滤机滤液悬浮物浓度约为30g/L。 浓缩机溢流及压滤机滤液均由泵打入循环水池重复利用，悬浮物浓度远小于50g/L的标准要求。 表4-10 本项目与选煤行业洗水闭路循环五项指标比照结果一览表 序号; 选煤行业洗水闭路循环一级标准指标; 本项目指标; 评价结果. 1; 尾泥全部在厂房内机械回收， 取消尾泥沉淀池; 尾泥采用浓缩机和压滤机回收，尾泥压滤在室内完成，不设沉淀池; 符合. 2; 洗水实现动态平衡，不向厂区外排水，水重复利用率在90%以上，单位补充水量小于0.15m3/t（入选原煤）; 洗水复用率为100%; 符合. 3; 设有缓冲水池或浓缩机（也可用尾泥沉淀池代替，贮存缓冲水或事故排放水），并有完备的回水系统。设备的冷却水自成闭路，少量进入补水系统; 1台浓缩机，2台压滤机，事故水池尾泥水闭路循环不外排; 符合. 4; 洗选水浓度SS＜50g/L; 浓缩机溢流的洗选水浓度远小于50g/L; 符合. 综上所述，本项目产生的洗选和浮选废水可实现闭路循环，达到《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）洗选水闭路循环一级标准，可保证尾泥水不会外排。当设备检修及备用浓缩机发生事故出现事故排水时，必须立即停产，防止项目尾泥水外排，从而避免对周边环境的影响。 2.4本项目废水治理设施一览表如下表所示： 表4-11 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 用于周围农田施肥，不外排; -; ——; 生活污水处理系统; 化粪池; ——; □是 □否; □企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车辆清洗废水; SS; 回用于生产，不外排; ——; ——; 车辆清洗废水; 沉淀池; ——; □是 □否; □企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3; 生产废水; SS; 回用于生产，不外排; ——; ——; 浓缩沉淀池; 浓缩沉淀池; ——; □是 □否. 3、噪声 本项目噪声主要为给料机、洗选机、浮选机等运行产生的噪声，噪声声级值为70~85dB(A)。经室内布置、减振基础、厂房隔声等措施后，项目各噪声设备源强及其降噪情况见下表。 3.1噪声环境影响分析 表 4-12 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/dB(A)/m）. 1; 循环水泵; /; 115.32; 32.38; 1; 75/1. 2; 污水泵; /; 112.31; 30.52; 1; 75/1. 表4-13 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 车间; 给料机; /; 85; 选用低噪音设备；基础减震、减振垫；合理布局、利用建筑物隔声屏蔽; 70.74; 45.98; 1; 5; 71.0; 昼间; 20; 51.0; 1. 洗选机; /; 85; 85.62; 43.10; 1; 7; 68.1; 昼间; 20; 48.1; 1. 振动筛; /; 80; 101.94; 39.26; 1; 6; 64.4; 昼间; 20; 44.4; 1. 浮选机; /; 80; 123.06; 33.02; 1; 5; 66.0; 昼间; 20; 46.0; 1. 压滤机; /; 80; 121.62; 52.22; 1; 6; 64.4; 昼间; 20; 44.4; 1. 3.2预测内容 本次预测仅对项目厂界四周昼间噪声排放值进行预测计算。 3.3预测结果及评价 本项目完成后全厂噪声预测结果见下表。 表4-14 项目声环境预测结果统计及分析 单位：dB 测点位置; 时段; 预测值; 标准值. 东厂界; 昼; 51.5; 60. 南厂界; 昼; 54.2; 60. 西厂界; 昼; 53.3; 60. 北厂界; 昼; 52.1; 60. 项目噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，项目北、东、南、西厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求； - 为了进一步减少噪声的影响，增加以下降噪措施： - ①产生噪声的机械设备在开动时，严格按照设备的操作规范要求进行操作，防止操作不当而产生噪声； - ②严禁夜间进行生产并加强机械设备的维护、保养，缩短维修、保养周期，尽可能降低机械设备噪声的排放； - ③在产噪厂房周围栽培树木，以使噪声衰减。 - ④高噪声设备分散布局，远离敏感点。 - 针对运输噪声影响 - 项目运输车辆噪声源强为70-85dB(A)，为流动性噪声源，为了减轻该部分噪声对外环境的影响，评价要求企业采取以下措施： - ①强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 - ②优化运输车辆选型，对其进行定期维护，以防止车辆故障形成的非正常噪声。通过采取以上措施，车辆运输噪声可削减 15~20 dB(A)，同时企业应合理安排生产时间，合理安排运输路线。 - 综上所述，项目交通运输噪声对外环境影响不大。 3.4监测要求： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价提出噪声监测要求如下： - 表4-15 噪声监测内容及监测频次 - 检测内容; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次; - 备注. - 噪声; - 厂界外1m; - 昼间、夜间Leq（A）; - 1次/季度; - 委托有监测资质的单位实施监测. 4、固废 4.1产生环节及名称 - 本项目产生的固废主要包括尾泥压滤过程产生的泥饼、职工生活垃圾、设备维修保养产生的废机油。 - 4.1.1本项目产生的一般工业固废 - 泥饼：尾泥产生量为25388.32t/a(含水率40%)，则泥饼约为15232t/a。环评要求企业在压滤区划定专门区域存放压滤后的尾泥，堆场地面要硬化，四周设置导流渠，渗出水引至浓缩池，经压滤后堆放至尾泥暂存区（100m2），作为原材料外售给建材企业，综合利用，不外排。 - 项目劳动定员为10人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.5t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门清运。 本项目设置一座100m2的泥饼暂存间，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 评价对项目建设单位一般固废暂存台账提出以下要求： a、一般工业固体废物管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应填写。结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，当生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录； b、根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写； c、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称； d、鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； e、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； f、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 g、鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.1.2本项目产生的危险废物 - 项目所用部分设备需使用液机油，年使用废液机油20kg/a，根据企业提供的资料，项目年产生废机油的量约20kg/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油属危险固废HW08（900-217-08），危险废物经收集后，在厂内危废暂存间暂存后定期交有资质单位进行处理，不得随意排放。 评价要求在生产车间设置1座10m2的危废暂存间。将危险废物收集后，严格按照原国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》定期交由有资质的单位统一处置。另外，评价要求项目按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号文）的相关要求，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。 - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表4-16。 表4-16 项目危险废物分类及危害汇总表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.02; 设备维护、保养; 液态; 废油; 废油; 1a; T，I; 由有资质单位回收. - 本项目危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下： - ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 - ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 - ③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。 - ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 - ⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生， 防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-17 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 厂区东侧; 10m2; 桶装; 1吨; 1年. 4.2固废排放信息 本项目营运后全厂固废信息见下表： 表4-18 本项目固体废物产生情况分析 单位：t/a 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 压滤; 尾泥饼; 一般固废; 15232; 外售; 处置率100%， 零排放. 2; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 1.5; 由环卫部门统一清运. 3; 废机油; 废机油; 危险废物; 0.02; 交由有资质的单位进行处置; 合理处置. 5、运输道路扬尘和噪声污染影响分析 本工程外购的原材料和产品出厂均采用汽车运输。 本工程外购原料来自来源于宝丰宏运洗煤有限公司，主要运输路线为平郏快速通道、G207、S329。成品主要运送至周边地区，运输车辆在原料及成品运输过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，会对沿途道路两侧环境造成一定的影响，为减少运输过程中扬尘的产生，评价要求采取如下措施： ①建议原料及成品在运输时覆盖帆布、防散落措施，并对司机加强业务培训，避免运输途中原料散落对沿途环境造成影响。 ②严格控制原料及成品运输车辆的一次运输量，坚决避免超载现象，保护运输道路的路面平整、完好，同时可有效降低对沿途声环境及空气环境的污染。 ③建议项目运输前对厂区道路洒水，减少扬尘；提高厂区地面硬化率，减少扬尘对周围环境的影响。 ④运输车辆经过村庄等敏感点时尽量放慢车速、禁止鸣笛，减轻车辆噪声对居民生活的影响。 ⑤合理安排运输时间，尽量避开居民生活和休息时间。 ⑥配备洒水车，装车过程中100%湿式作业，对进出厂道路定期洒水，并对运输车辆加盖篷布以防止物料洒落，严禁物料超出箱板。运输车辆采用尾气排放达到国V及以上排放标准车辆。厂区出口设置车辆清洗平台，对运输车辆进行清洗。经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛。 6、环境风险分析 本项目为煤矸石洗选项目，项目的原料为煤矸石，成品主要为矸石和精煤粒、尾泥，均不属于危险化学品，属于风险物质，运营过程中产生的废机油属于属于风险物质。 6.1环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为废机油、聚丙烯酰胺。 表4-19 项目涉及危险物质物数量及分布情况一览表 危险物质; 最大存在量（t）; 分布情况. 废机油; 0.02; 危废暂存间. （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）； Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里的临界量进行Q值计算。 表4-20 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 项目Q值Σ; 0.000008. 本项目危险物质厂区储存及存在量小于临界量，危险物质Q =0.000008＜1，本次评价对项目开展环境风险简单分析。 根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： A、项目大气环境风险主要来源于火灾带来的次生污染。 B、项目煤矸石洗选设备故障时，将在地面漫流污染地表水和土壤。 6.2环境风险识别 本项目不涉及风险工艺及设备，本项目存在的风险主要是火灾引起的次生污染。 6.3环境风险分析 大气：根据本项目识别出的环境风险单元可知，生产运营期间废润滑油泄漏引发火灾会产生次生环境污染物CO，CO具有毒性，在血液中极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，产生的CO扩散至大气环境中会对周围人群健康造成一定的危害：废润滑油具有毒性，在收集过程中发生泄漏，可能会对周围车间环境和职工造成一定的影响。 地表水：项目煤矸石洗选设备故障时，将在地面漫流污染地表水和土壤。项目在做好截流措施的情况下可有效阻止对环境的污染。 6.4环境风险防范措施及应急要求 ①煤矸石自然风险防范措施 煤矸石为可燃物质，丙类火灾危险品，粉尘具有燃爆性，着火点在 300～500℃之间，爆炸下限浓度 34～47g/m3（粉尘平均粒径：5～10um），煤矸石选煤厂一般达不到该下限。高温表面堆积粉尘（5mm厚）的引燃温度：225～285℃，云状粉尘的引燃温度：580～610℃之间。此外煤矸石长期堆积可使煤料氧化，煤温升高甚至引起自燃。大量煤尘如遇点火源或电火花、静电火花，会发生燃烧。在高温天气、煤矸石长期堆放可能会发生煤矸石自然爆炸风险。 （1）降低煤矸石的化学活性，可用氯化钙、氯化钠、干熟石灰、石膏、氯化铵等抑制剂喷洒，这样可以延长煤矸石的氧化升温时间，在同样散热条件下，煤矸石自燃的危险性可大大减少。 （2）降低煤矸石的透气性，煤矸石在厂区内临时堆存时进行分层排放，分层压实。 （3）缩短煤矸石在厂区内的临时堆存时间。 （4）减少煤矸石在场内堆放时间，保持煤矸石含水率≥10%，可有效减少煤矸石自然及爆炸。 （5）原料及成品堆场采用防渗水泥进行防渗处理。 ②大气防范措施 - 危废间周围设置防火标识；危废间符合贮存场所，符合防风、防晒、防雨淋、防渗措施。 - 尾泥水风险防范措施 尾泥水处理系统主要设备包括：压滤机、浓缩池、压滤机入料泵和污水泵。只有当压滤机、浓缩池、压滤机入料泵和污水泵发生故障时，且处理不及时，才可能出现尾泥水外排事故。尾泥水处理系统各设备发生故障时，只要及时采取措施均不会发生尾泥水外排事故。 1）当浓缩池出现故障时，进入回用水系统的水中的 SS 将增大，此时管道中易产生堵塞，引起管内压力，进而引发管道破裂，造成尾泥水外排，因此，必须进行停产检修。尤其在浓缩池发生池体破裂时，会造成瞬间尾泥水的大量排放。 2）当压滤机发生故障时，高效斜管浓缩机的尾泥不能及时排走，会造成浓缩机泥面上升，造成浓缩池工作不正常。诱发管道破裂，引起尾泥水外排。 3）压滤机入料泵发生故障时，也会使浓缩机的尾泥不能及时排走，会造成浓缩机泥面上升，造成高效斜管浓缩池工作不正常。诱发管道破裂，引起尾泥水外排。 4）污水泵安装于中转调节池，为高效斜管浓缩机的供料泵，当发生故障时，中转调节池的尾泥水不能及时抽排，会使尾泥水外排。 应急要求： （1）根据《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）：“事故尾泥水处理可根据选煤工艺、环境保护等因素确定选用事故浓缩机或事故尾泥水池。一般情况下，宜选用事故浓缩机。”本项目事故池和污泥浓缩池一用一备为。当尾泥水回收系统发生事故排放时可排至尾泥水事故池。 （2）经过沉淀池处理后上清液泵入循环水池，返回生产系统，沉淀部分用渣浆泵打入尾泥压滤系统处理，项目建设有一座800m3事故池，可有效保障事故尾泥水的处理，不发生尾泥水事故外排。 （3）尾泥水处理系统各设备发生故障时，只要及时采取临时停产措施均不会发生尾泥水外排事故。 （4）加强管理，减少沉淀池故障。 加强压滤机的管理，首先是操作人员必须遵循压滤机的操作规程，另外在生产过程中还应注意以下事项： ①注意控制拉开每块滤板进行卸饼的时间，一般为7秒； ②加强对水泵的管理巡视，防止风险事故的发生； ③ 经常检查电脑监控系统的硬件管理； ④经常检查各压力继电器的动作灵敏度； ⑤加强生产系统的设备管理巡视； 6.5事故风险应急预案 为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《河南省突发环境事件应急预案》和《河南省环保局突发环境事件应急预案》的规定，制定本预案，应急预案内容列于表4-21。 表4-21 风险事故应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 急救援预案的编制目的、依据、预案启动条件、范围、工作原则、预案结束条件。. 2; 危险源概况; 废机油、废液压油的泄漏、废气处理设施故障。 危险区域：仓库、生产车间. 3; 应急组织; （1）一般环境突发事件—公司组织 公司事故指挥组—负责事故现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故现场控制、监测、救援、善后处理。 （2）较大环境突发事件— 联合厂区和有关部门应急指挥领导小组—负责厂区现场全面指挥，事故区域控制、监测、救援、善后处理。 （3）重大环境突发事件—市组织 应急中心—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援联动关系。. 4; 应急状态分类及 应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设备、设备与 材料; （1）应急机构与组织—企业第一责任人、环保直接负责人、专职机构。 （2）应急队伍保障—环保、公安、消防、医疗卫生、安监、规划建设、社管等与环境应急任务有关的部门和高危行业、企业，应组建相应的专业或预备应急队伍。. 6; 应急通讯、通知和 交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 通信保障、交通运输保障、治安保障、物资保障、工程抢险装备保障、技术保障、资金保障。. 7; 应急环境监测及事故评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 监测内容-非甲烷总烃。. 8; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备。. 9; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公从对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护。. 10; 应急状态终止与 恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 11; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练，每半年训练一次。. 12; 公从教育和信息; 对工厂邻近地区开展公从教育、培训和发布有关信息。. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 14; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 在该项目采取本报告提出的风险防范措施的前提下，基本可以避免事故的发生。一旦发生事故，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，将事故降低到最低水平。 7、选址可行性分析 ①本项目位于平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里，在已废弃的砖厂和闲置空地进行建设，未新增占地，占地属于建设用地。周边无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物保护区等，项目建设范围内无特殊重要生态功能区，不涉及生态保护红线。本项目利用厂区周边洗煤厂产生的煤矸石进行生产，建成后将对煤矸石利用和可持续发展起到积极的作用，符合规划相关要求。 ②该区域内交通便利，周边煤矸石原料资源丰富。 ③项目厂址距最近敏感点为东侧75m处的窑湾村，根据气象资料分析，区域主导风向为西北风，窑湾村位于项目侧风向，大气污染物达标排放，对周围影响较小；项目生产废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不会对项目东侧 510m 的运粮河水体产生影响；项目经采取措施后噪声对周围影响较小。周边环境对项目的建设及运行制约因素较少。项目在落实各项环保措施后，废气均可达标排放；废水不外排，不会对区域水环境产生影响；厂界噪声排放满足2类区标准要求；固体废物均合理处置。项目在采取完善的环保措施后，对环境影响较小。因此，项目选址可行。 8、环保投资及验收一览表 本项目总投资300万元，其中环保投资55万元，占总投资的18.3%，项目环保投资见下表。 表4-21 项目环保投资及验收一览表 工段; 项目; 污染防治措施; 投资 （万元）. 运营期; 废气; 生产 车间; ①建设封闭式生产厂房； ②厂房顶部安装喷干雾装置； ③车间安装卷帘门； ④给料机安装水喷淋设施； #### ⑤密闭的皮带廊道，在皮带输送机机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；; 15. 废水; 生活污水; 设置一座10m3化粪池处理。; 0.5. 生产废水; 污泥浓缩池（800m3）+清水池（200m3）+压滤处理，实现一级闭路循环，煤矸石洗选和浮选废水不外排; 15. 车辆冲洗废水; 1套车辆冲洗装置、车辆冲洗沉淀池20m3; 1. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备安装减震基础，建设全封闭厂房隔声; 2. 固体废物; 压滤后的尾泥暂存间（100m2）；危废暂存间（10m2）; 4. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集运往垃圾中转站; 0.5. 其他; 厂区西南侧建设一座150m3初期雨水收集池；建设一座事故池(800m3)；厂区周边进行绿化；运输道路硬化，根据当地的环保要求安装门禁系统、用电监控系统; 17. 总投资（万元）; 55. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 颗粒物 | ①建设封闭式生产厂房； ②厂房顶部安装喷干雾装置； ③车间安装卷帘门； ④密闭的皮带廊道，在皮带输送机机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘。 ⑤给料机处安装水喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 设置1座10m3化粪池处理后用作农肥 | 资源化利用，不外排 |
|  | 生产用水 | SS | 污泥浓缩池（800m3）+清水池（200m3）+压滤处理，实现一级闭路循环，煤矸石洗选和浮选废水不外排 |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 车辆冲洗装置+沉淀池，回用 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 高噪声设备安装减震垫，建设全封闭厂房隔声，风机安装消声器，空压机安装隔声罩，经距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  | / |
| 固体废物 | ①员工生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理； ②尾泥经压滤机压滤后堆放至尾泥暂存间定期外售给建材企业作为原料使用； #### ③危险废物废机油交由有资质的单位进行处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①浓缩池、事故池重点防治区防渗建议采用钢筋混凝土结构，结构厚度不小250mm，混凝土内应掺加水泥基渗透结晶型防水剂或在池体表面涂刷防水涂料，渗透系数应≤10-7cm/s。 ②管道防渗漏生产过程均采用密闭输水管道进行输送，项目污水管道均采用防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 ③一般防治区防渗措施：一般防治区包括初期雨水池、压滤区等。该防渗区地面应采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s。 ④危废间采用防渗处理，保证防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。 ⑤原料和成品堆放区采用防渗水泥进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 一座800m3事故池 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理与环境监测 1.1环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业设置环境保护管理机构，此外根据当前国内外健康、安全、环境管理发展趋势，建议在项目设立环境管理机构。 环境管理机构主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构人员编制中，应设立1名专职人员负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理及生态绿化工作，以及其它环境管理工作；该人员必须是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。 1.2环境管理职责 ①贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 ②制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测与统计，“三级监控”体系管理制度；建立环保工作目标考核制度。 ③负责编制并实施环境保护计划，维护各措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。 ④根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划；做好生产过程中污染物控制，确保环保设施正常运行，并配合当地环保部门及环境监测部门的工作。 ⑤建立健全环境保护管理制度，做好各有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作,定时编制并提交项目环境管理工作报告。 ⑥负责并监督环境保护工作，定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 ⑦监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，保证各污染物达标排放。 ⑧制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理措施出现故障时，不对环境造成严重污染。 ⑨开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术。 ⑩负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 1.3环境监测 环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作，因而本项目要制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。 1.4环境监测的目的 环境监测是企业进行环境管理的重要组成部分，是环境管理的重要手段之一，其作用主要有： ①通过环境监测可以掌握环保设施的运行情况和企业的污染物排放达标情况； ②及时发现企业存在的环保问题，为改善企业的环保状况提供一定的依据； ③为企业清洁生产的持续开展和员工的环保考核提供依据； ④为发生环境矛盾纠纷时环境责任的划分提供依据。 1.5监测机构的设置 本项目人员较少，委托有资质的单位进行定期监测，同时企业应配套专门的环保机构。 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废气特征污染物监测数据应向社会公开。 1.6环境监测 依据根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行情况进行及时监督，并对各类污染物排放进行精确监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。根据本项目运营期产污特点，结合项目工程周围环境实际情况，制定项目运行期环境监测计划。具体监测内容详见下表。 表5-1 项目运营期环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 无组织废气; 厂区上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年. 噪声; 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 1次/季度. |

- 六、结论

宝丰县天禄再生资源回收利用有限公司煤矸石回收利用项目位于平顶山市宝丰县李庄乡南牛村南平郏快速路东2公里；属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类建设项目，建设内容可行。项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.53t/a | 0 | 1.53t/a | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | 0 |
|  | 泥饼 | 0 | 0 | 0 | 15232t/a | 0 | 15232t/a | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①