关于宝丰县佳特建材有限公司

年产500万块环保透水砖建设项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2022]第36号

宝丰县佳特建材有限公司:

你单位报送的由河南沃栾环保科技有限公司编制的《宝丰县佳特建材有限公司年产500万块环保透水砖建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县佳特建材有限公司年产500万块环保透水砖建设项目，位于平顶山市宝丰县张八桥镇韩庄村，项目拟投资500万元，生产工艺为：外购废骨料—粉碎—筛分—水洗—配料—搅拌—制砖—养护—成品，主要生产设备有破碎机、振动筛、水洗设备、搅拌机、制砖机等。

项目总投资500万元，其中环保投资62.7万元，占总投资比例的12.54%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

营运期：

（1）大气污染防治措施

#### 项目营运期大气污染物主要为上料口及破碎产生的颗粒物，水泥入筒仓过程中产生的颗粒物，透水砖加工搅拌工序中产生的颗粒物以及运输车辆动力起尘、原料卸料起尘。

#### 原料上料、破碎、搅拌产生的颗粒物：项目上料口设置三面封闭集气罩，单独配备1台除尘器（风量5000m3/h），颚破机、反击破均采取二次封闭，通过引风管道连接至1台除尘器（风量20000m3/h），搅拌机上方设置半封闭式集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量5000m3/h，除尘效率为99%）；处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。确保排放速率，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

#### 筒仓粉尘：项目的水泥采用粉料筒仓储存，筒仓配备有1台仓顶袋式除尘器, 粉尘经仓顶除尘器处理后高空排放（DA002）。

#### 原料装卸产生的颗粒物、运输车辆动力起尘：项目运营期在密闭厂房内进行装卸，原料卸料区上方设置喷雾抑尘设施，使喷雾全面覆盖原料卸料区。对厂区运输道路进行硬化，运输车辆在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶；对运输车辆在载重进行控制，不得超载；对厂区道路进行经常性打扫和冲水，车辆出口设置车辆冲洗台，减少道路扬尘量。

（2）水环境污染防治措施

本项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充。则本项目废水主要为员工生活废水，员工生活污水排入化粪池后定期清运。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，生产设备在封闭的车间内通过设置基础减振、厂房隔声，并对高噪声设备设置消声罩、隔声板等措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

生活垃圾：经分类垃圾桶收集后，交由环卫部门统一进行处理。

#### 除尘器收集粉尘：经收集后回用于生产工序。

不合格产品：经收集后回用。

废水沉淀池产生的沉渣：收集后外售

废润滑油：企业收集后交由资质单位进行安全处置，严禁外排。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年11月8日