关于平顶山方灿新材料有限公司

年加工35000件石墨异形件项目环境影响

报告表的批复

平宝环审[2022]第38号

平顶山方灿新材料有限公司:

你单位报送的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山方灿新材料有限公司年加工35000件石墨异形件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山方灿新材料有限公司年加工35000件石墨异形件项目，位于平顶山市宝丰县高新技术产业开发区，项目租赁宝新产业园南院4号厂房2016m2进行建设，主要生产工艺为：外购石墨材料-切割-粗加工-精细加工-检验-包装-成品，主要生产设备有锯床、车床、铣床、磨床、砂光机、雕铣机、刨床、环保净化等配套设施等。

项目总投资5800万元，其中环保投资49万元，占总投资比例的0.84%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

项目废气主要为石墨块机加工工序产生的颗粒物以及石墨粉分级工序产生的颗粒物。

项目在车间内分区设置锯切区、加工中心区、车床加工区，每个加工区的机加工设备分别单独设置集气管道，粉尘经收集后通过分支气管道连接至主管道，最终通过3套覆膜滤袋除尘器，处理后的废气经三根15m高排气筒排放；其中石墨粉筛分机设置在锯切区，其分级筛分工序产生的颗粒物依托锯切区设置的1套覆膜滤袋除尘器及15m高排气筒排放。

项目运营期颗粒物的排放浓度确保满足河南省地方标准《铝工业污染物排放标准》（DB41/1952-2020）限值要求（≤10mg/m3），满足炭素行业绩效分级指标中有组织排放浓度限值（≤10mg/m3）要求，同时其排放速率也满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，可实现达标排放。

（2）废水污染防治措施

项目生产过程无生产废水排放。项目职工生活污水经厂区化粪池收集预处理后经市政污水管网收集后最终进入宝丰县集聚区污水处理厂进一步达标处理。

（3）噪声污染防治措施

项目噪声主要为车床、铣床、钻床、锯床、加工中心、除尘器风机等设备运行产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，确保厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的排放要求。

（4）固体废物污染防治措施

项目营运过程中固废主要为除尘器收集粉尘、机械加工工序产生的废边角料及碎屑、不合格产品、废润滑油、职工生活垃圾。

其中除尘器收集的粉尘与机械加工工序产生的碎屑作为石墨粉副产品进行分级后外售；不合格产品与机加工工序产生的废边角料集中收集临时储存后定期外售至当地的碳素企业，综合利用；职工生活垃圾在厂区集中收集后由当地的环卫部门统一收集处理；危险废物废润滑油暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年11月8日