关于宝丰县毅德生物科技有限公司年产10000吨2,4-D酸、1000吨2-氯-1-（1-氯环丙基）乙酮及1500吨红色基DB-70项目环境影响报告书的批复

平宝环审[2022]第39号

宝丰县毅德生物科技有限公司:

你单位报送的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《宝丰县毅德生物科技有限公司年产10000吨2,4-D酸、1000吨2-氯-1-（1-氯环丙基）乙酮及1500吨红色基DB-70项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县毅德生物科技有限公司年产10000吨2,4-D酸、1000吨2-氯-1-（1-氯环丙基）乙酮及1500吨红色基DB-70项目，选址位于平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园，租赁翔隆不锈钢院内东南角现有空置厂房，租赁建筑面积约4659.73m2，主要生产工艺为：2,4-D酸生产工艺：原料-缩合-酸化-结晶-水洗抽滤-成品；2-氯-1-（1-氯环丙基）乙酮生产工艺：原料-氯气-蒸馏-精馏-产品；红色基DB-70产工艺：原料-酰化-缩合-还原-精制-产品，主要设备：储罐、反应釜、结晶釜、精馏釜、精馏塔、冷凝器、离心机、干燥机、燃气锅炉、环保治理设施等。

项目总投资33693.57万元，其中环保投资876万元，占总投资比例的2.60%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

项目工艺废气、储罐大小呼吸废气、废水蒸盐环节不凝废气采用“两级冷凝回收+三级降膜吸收+两级碱液吸收/两级酸液吸收+两级活性炭吸附工艺”处理后，经20m排气筒排放，排气口安装在线监控装置；红色基DB70生产过程中硫化碱溶液配置环节投料粉尘采用袋式除尘器处理后经15m排气筒排放，干燥环节采用袋式除尘器处理后引至工艺废气处理设施处理；天然气锅炉采用低氮燃烧技术；确保全厂废气排放满足《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）标准限值、《挥发性有机物排放标准：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物二级排放限值、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中有机化工业有机废气排放口建议值，颗粒物、VOC的排放浓度达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中有机化工行业“绩效A级”企业管控要求中排放限值规定。

（2）废水污染防治措施

项目厂区废水“雨污分流、污污分流”。

工艺废水、工艺废气两级碱液吸收装置废水、两级酸液吸收装置废水经蒸发除盐预处理后进入合建污水处理站处理，合建污水站为宝丰县毅德生物科技有限公司与宝丰县盛广宝科技有限公司、宝丰县德立安科技有限公司投资合建污水处理站，同时接收宝丰县同心德科技研发有限公司废水，位于项目车间北侧；锅炉软水制备废水、循环水系统排水经厂区内废水管道输送至合建污水处理站，处理达标后排入宝丰县煤炭经济产业园污水处理厂，合建污水处理站外排废水满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）标准限值，污水站出口安装在线监控装置。

职工生活污水经化粪池处理达标后从厂区排污口排至宝丰县煤炭经济产业园污水处理厂处理。

（3）噪声污染防治措施

项目噪声主要为生产设备、空压机、风机、真空泵等设备运行产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，确保厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的排放要求。

（4）固体废物污染防治措施

项目营运过程中固废包含一般固废和危险固废。

一般固废有：职工生活垃圾、除尘固废和硫化碱溶液配置过程中产生的过滤滤渣，职工生活垃圾送送园区垃圾中转站，除尘固废回用于生产，过滤滤渣厂区收集后外售。

危险固废有：生产线工艺废渣、精馏残液、过滤残渣，设备清洗产生的废溶剂，氯化氢回收产生的冷凝废液，废原料包装物，设备维护和检修产生的废机油，废水预处理产生的废盐，废气治理产生的废活性炭、废滤袋，厂区设置150m2危险废物暂存间，分类收集，分区存放，定期交资质单位进行安全处置。

（5）地下水污染防治措施

厂区严格落实分区防渗要求，设置跟踪监测井，在生产运营过程中，应按照监测计划及时开展跟踪监测，制定相应的地下水污染应急响应预案，一旦发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案。

（6）土壤污染防治措施

运营期做好土壤预防措施，生产车间、装卸区域等均采取严格的防渗措施，并在原料区、产品区、储罐区等四周设置围堰，从源头上降低土壤环境污染事故发生，同时设置跟踪监测点位，定期开展土壤跟踪监测。

（7）环境风险防范措施

建设单位必须依照环境风险管理要求，建立完善的环境风险防范措施和应急预案，并加强应急演练；实行全面安全的环境保护管理制度；生产过程确保环境风险应急设施正常运行，加强员工培训，熟悉环境应急预案，备足环境风险应急物资，一旦事故发生立即启动应急预案，切实防范环境风险事故的发生。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年11月9日