关于宝丰县鑫鸿新材料有限公司

年产20000套石墨异形件加工项目环境影响报告表的批复

宝环审[2022]第6号

宝丰县鑫鸿新材料有限公司：

你单位报送的由河南城建学院编制的《宝丰县鑫鸿新材料有限公司年产20000套石墨异形件加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县鑫鸿新材料有限公司年产20000套石墨异形件加工项目位于宝丰县石桥镇塚坡村大队部东10米，租赁现有厂房，改造现有办公用房以及生产车间300平方米，以等静压石墨、高纯石墨、高强石墨为原材料，根据客户的图纸要求，使用锯床、车床、磨床、加工中心等设备，经锯开、车削、铣床、磨床以及加工中心等工艺。

总投资300万元，其中环保投资为31.5万元，占总投资比例的10.5%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式拆除、施工场地设施围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染源主要为生产环节产生的含颗粒物废气。

项目切割、打磨、精加工等工序产生的粉尘由收尘设施收集后经 1 台滤膜布袋除尘器处理后，由 1 根 15m 高排气筒排放。确保满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）。

（2）废水

项目产生的废水主要为生活污水。废水1座20m3化粪池处理后，农田施用。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为CNC加工中心、磨床、车床、锯床、螺杆空气压缩机等，项目运营后经过厂房隔声、基础减振，确保项目各厂界噪声贡献值分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（4）项目排放的固废分为一般废物和危险废物。一般固废集中收集后外售等综合利用。生活垃圾由环卫部门统一进行处理。危险废物由专用容器收集后妥善暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年5月18日