关于宝丰县供销集团现代为农服务中心建设项目环境影响报告表的批复

宝环审[2022]第4号

宝丰县供销合作社联合社 :

你单位报送的由河南城建学院编制的《宝丰县供销集团现代为农服务中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县供销集团现代为农服务中心建设项目，位于平顶山市宝丰县肖旗乡宝-赵公路西侧。项目建成后年产4.5万吨智能配肥生产线。

项目总投资4500万元，其中环保投资68万元，占总投资的1.51%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县2021年大气污染防治攻坚战实施方案》要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

项目废气主要为上料和分装过程中产生的有组织的颗粒物和氨气和原料堆放过程中产生的无组织氨气。

治理措施:项目拟布设一套风量约为10000m3/h袋式除尘器+氨吸收塔。

上料、分装过程产生的粉尘：上料和分装工序分别安装集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘（除尘效率99%）+氨吸收塔装置收集后处理后通过15m高的排气筒排放。

上料、分装过程产生的氨气：上料和分装工序分别安装集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘+氨吸收塔装置（处理效率90%）收集后处理后通过15m高的排气筒排放。

原料堆放产生的氨气：在原料堆放区设置密闭的负压间，产生的氨气通过布袋除尘+氨吸收塔装置（处理效率90%）收集后处理后通过15m高的排气筒排放。

（2）水环境污染防治措施

项目建成后生活污水利用化粪池处理后，定期清掏肥田；废气处理设施废水循环利用，不外排。

（3）噪声污染防治措施

项目噪声主要来源于智能终端配肥机、除尘风机产生的噪声等设备运行产生的噪声，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，确保项目东、西、南以及北边界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（4）固体废物污染防治措施

项目运行过程产生的固废主要为职工生活垃圾、除尘器收集的粉尘和废弃的包装袋及氨喷淋液。

①生活垃圾：职工生活垃圾由企业统一收集后，运往当地垃圾中转站，集中处置。

②一般固废：项目生产一般固废为袋式除尘器收集的粉尘、废气包装袋及废气处理设施喷淋液。

项目生产加工过程袋式除尘器收集的粉尘作为肥料外售；废包装袋外售给废品收购站；氨喷淋液每三个月更换一次，更换后定期外售给肥料厂家作为原料使用。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，入该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年5月5日