关于平顶山市优进新材料科技有限公司

年产15万套车用石墨制品项目环境影响

报告表的批复

宝环审[2022]第5号

平顶山市优进新材料科技有限公司:

你单位报送的由创度（河南）环保科技有限公司编制的《平顶山市优进新材料科技有限公司年产15万套车用石墨制品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

平顶山市优进新材料科技有限公司拟投资1000万元，租赁平顶山市利嘉金属制品有限公司现有厂房1600平方米，建设年产15万套车用石墨制品项目，建成后可年产15万套车用石墨制品。项目生产工艺流程为外购原料、一次磨粉、混捏、二次磨粉、成型、外协石墨化、机加工、检验、成品。主要设备有粉磨机、混捏机、液压机、加工中心、锯床等。

项目总投资 1000万元，其中环保投资80万元，占总投资比例的8.0%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

营运期：

（1）大气污染防治措施

#### 项目沥青焦、石油焦上料、一次粉磨工序产生的颗粒物、二次磨粉、压制工序产生的颗粒物、石墨块加工产生的颗粒物经各自收集系统收集废气后共同通过1套脉冲袋式除尘器进行处理，然后通过1根15m高的排气筒排放。确保排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

#### 沥青罐保温和混捏工序产生的废气经1套电捕焦油器处理后由15m排气筒排放。确保排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

项目导热油炉废气采用“低氮燃烧喷嘴+烟气再循环”工艺进行处理，处理后各污染排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089-2021）标准要求。

（2）水环境污染防治措施

项目营运后用水环节主要为职工生活用水，外排废水为职工生活污水。经厂区污水管网进入化粪池，预处理后排入集聚区市政污水管网，经宝丰县第二污水处理厂进一步处理达标后排放。

（3）噪声污染防治措施

项目营运期间，生产设备在封闭的车间内通过设置基础减振、厂房隔声，并对高噪声设备设置消声罩、隔声板等措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

生活垃圾：经分类垃圾桶收集后，交由环卫部门统一进行处理。

#### 除尘器收集粉尘：经收集后回用于生产，综合利用不外排。

机械加工产生的边角料和不合格产品收集后外售给碳素生产企业。

废机油、电捕焦油器收集的焦油、废导热油：要求企业收集后交由资质单位进行安全处置，严禁外排。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其该环境影响评价报告应按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

九、该项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年5月5日