关于宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿开采项目

环境影响报告表的批复

宝环然【2022】04号

宝丰县永顺铝土有限公司：

你单位上报的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿开采项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目环评审批事项在宝丰县人民政府网站公示期满，经研究，批复如下：

一、项目性质：扩建项目

二、建设内容

宝丰县永顺铝土有限公司水泥灰岩矿开采项目位于河南省平顶山市宝丰县大营镇边庄村北侧，矿区范围占地面积5.9017km2，项目总投资7000万元。该项目为扩建项目，矿区范围、开采标高均不发生改变，扩建后水泥灰岩开采规模由130万t/a增加至600 万t/a，服务年限由38.3a减少至8.65a。

矿区于2014年4月日办理了采矿许可证，有效期自2014年4月至2023年5月，编号为C4100002011073220115917。

矿山开采方式采用露天开采，公路开拓、汽车运输，露天采场最终形成9个台阶，分别为+329m、+314m、+299米、+284m、+269m、+254m、+239米、+224m、+209m等9个平台。开采方法采自上而下台阶开采，开采工艺：穿孔-爆破-铲装-运输。新增主要设备：潜孔钻、空压机、挖掘机、装载机、自卸汽车、洒水车辆等。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受相关方的咨询。同时应将经批准的《报告表》报送当地生态环境管理部门及相关部门，并接受监督管理。

四、相关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度,认真落实报告表提出的污染防治措施和生态恢复措施，并落实相应环保投资。确保运营期各类污染物达标排放或得到妥善处理，生态环境得以恢复。你单位在运营期应做好以下工作：

1、生态环境

加强生态环境保护，避免雨季开采，做好矿区内排水工作，在作业场地四周开挖排洪沟等设施，及时采取生态恢复措施，防止对生态环境造成破坏；矿区道路沿线种草植树；弃土场内对临时堆存的表土石做好边坡防护，做好水土保持防护措施；按照“边开采 边恢复”的原则，及时进行生态恢复治理，尽可能降低对矿区生态环境的影响。闭矿后严格按照闭矿方案内容对矿区进行土地复垦。

2、废气

大风天气下停止开采作业；表层土石剥离、爆破、铲装等作业全程进行洒水喷雾抑尘，各作业点采取湿式作业；矿石运输车辆加盖篷布，并对表面进行洒水；矿区出入口利用现有自动车辆冲洗装置对运矿车辆进行冲洗，降低车辆运输扬尘，运矿道路沿线定期清扫、洒水，防止二次扬尘污染。

3、废水

矿区洒水抑尘环节无废水外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用不外排；采坑内汇集的雨水经排水泵送矿区东侧650m处1座30000m3雨水池内，用作矿区内洒水抑尘用水，综合利用不外排。

4、噪声：

采用低噪声设备，合理安排开采时间。矿石运输经过敏感点时，低速行驶，对沿线敏感点影响较小。

5、固废：

剥离的表层土石送弃土场暂存，再用作生态恢复用土，无外排。

五、如果今后国家或我省颁布实施新标准，届时你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告按照审批权限重新上报审核。

七、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。

八、项目在建设过程中必须严格按照国家有关建设项目环境保护管理规定，在运营期间如有举报、环境纠纷和群众信访等问题,应立即停止开采活动。

九、该项目由宝丰县环保局环境监察大队日常监督管理。

经办：自然生态保护中心

2022年5月5日