关于宝丰县星鸿建材有限公司年处理12万吨石英石脱钙项目环境影响报告表的批复

宝环审[2022]第13号

宝丰县星鸿建材有限公司：

你单位报送的由河南城建学院编制的《宝丰县星鸿建材有限公司年处理12万吨石英石脱钙项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县星鸿建材有限公司年处理12万吨石英石脱钙项目，位于宝丰县周庄镇余东村（平顶山市森宝建材有限公司院内），租赁平顶山市森宝建材有限公司闲置生产厂房和办公室建设，建筑面积共4000平方米，外购石英石经过水洗、给料、破碎、筛分、酸浸、滤酸、二次水洗、色选，最终获得成品。

总投资400万元，其中环保投资为35万元，占总投资比例的8.75%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，施工期间采取施工场地设施围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染源主要为生产环节产生的石英粉尘。

项目破碎、筛分等工序产生的粉尘由收尘设施收集后经1台袋式除尘器处理后，由 1 根 18m 高排气筒排放。确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）。

（2）废水

项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水利用现有1座10m3化粪池处理后，农田施用，一次水洗产生的废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；二次水洗废水经污水处理系统（“中和+絮凝”系统）处理后回用于二次水洗工序，不外排。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为给料机、颚式破碎机、振动筛、色选筛分一体机等，项目运营后经过厂房隔声、基础减振，确保项目各厂界噪声贡献值分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 固废

- 项目排放的固废主要为一般废物。一般固废集中收集后外售等综合利用。生活垃圾由环卫部门统一进行处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年6月27日