关于河南领创特种材料股份有限公司年产3万吨新型环保节能石墨化及机械加工项目

环境影响报告表的批复

宝环审[2022]第14号

河南领创特种材料股份有限公司:

你单位报送的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《河南领创特种材料股份有限公司年产3万吨新型环保节能石墨化及机械加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

- 项目性质：新建项目

- 主要建设内容

河南领创特种材料股份有限公司年产3万吨新型环保节能石墨化及机械加工项目，位于宝丰县杨庄镇小李庄南。项目占地约120000平方米，项目用地为工业用地，主要设备有安艾奇逊石墨化炉、粗机加工设备、精加工CNC加工中心等，项目生产工艺流程：原料—装炉—通电石墨化—冷却—出炉、表面清理检验—粗机加工—精机加工—成品，项目建成后，年生产20000吨细结构特种石墨产品和 10000吨中粗结构特种石墨产品。

项目总投资40000万元，其中环保投资1426万元，占总投资的3.6%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。你单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实大气污染防治攻坚战实施方案要求以及环保相关要求，作好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式作业、施工场地设置围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境空气的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）大气污染防治措施

石墨化炉废气：石墨化炉废气采用2套“袋式除尘器+脱硫塔+湿电除尘器”净化处理，处理后废气经2根高45m排气筒排放。确保颗粒污物排放浓度、SO2排放浓度、NO2排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1排放限值要求（颗粒物：10mg/m3，二氧化硫：35mg/m3，氮氧化物：100mg/m3），达标排放。

石墨化炉采用多功能天车车载吸料、装料系统进行装出炉作业活动，吸料、装料过程中产生的颗粒物分别采用车载袋式除尘器净化处理，处理后的废气排至车间环境中。

覆盖料（电阻料）处理系统：覆盖料（电阻料）处理过程中产生的颗粒物采用3台袋式除尘器净化处理，处理后废气经3根30m排气筒排放，确保颗粒物排放浓度和排放速率均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表4二级标准限值要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率23kg/h），达标排放。

机加工废气：机加工过程中产生的颗粒物采用2台袋式除尘器净化处理，处理后废气经2根15m排气筒排放，确保颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）表4二级标准限值要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h），达标排放。

运输车辆起尘：对厂区地面进行平整硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，运输车辆不得超载并加盖篷布，限速行驶，在厂区出入口安装车辆冲洗装置，以降低车辆运输过程中产生的无组织粉尘对周围环境的影响。

（2）水环境污染防治措施

项目设置1座工业废水处理站，废水处理规模为35m3/h，采用废水调节、气浮、过滤、活性炭吸附处理工艺，处理后废水一部分回用冷却循环水系统，一部分作脱硫塔脱硫补充水，剩余部分用于厂区道路洒水抑尘，无废水外排。

石墨化炉、整流机组、冷渣机、机加工设备等均采用软水冷却，设置1套冷却水循环系统，冷却水循环系统的排污水进入工业废水处理站处理。

软水制备系统的再生废水全部进入工业废水处理站处理。

项目车辆冲洗废水经厂区车辆冲洗装置配套沉淀池收集沉淀后循环利用不外排。

员工生活污水经1座地埋式生活污水处理站处理，处理后的生活污水用于厂区及周边地区绿化，不外排。

厂区初期雨水进入1座初期雨水收集池储存，中、后期雨水外排。初期雨水收集池内雨水持续泵入工业废水处理站处理后回用。

（3）噪声污染防治措施

项目风机、空压机等高噪声设备通过采取隔声、减振、消声、置于室内等措施及一定的距离衰减后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值。

（4）固体废物污染防治措施

各除尘器收集的颗粒物、不合格炭块及机加工切削碎块、覆盖料（电阻料）处置系统产生的粉料，性质相同，均为一般固体废物，全部送至你单位在宝丰县北部煤炭循环经济产业园的厂区重新利用。

脱硫石膏和工业废水处理站污泥为一般固体废物，全部送河南省大地水泥有限公司作原料使用。

石墨化炉维修产生的废耐火材料全部送耐火材料厂作原料使用。

软水制备系统更换下来的离子交换树脂，为一般固体废物，全部由树脂供应企业回收处置。

项目设置1座危废暂存间，危险固体废物在该暂存间内暂存后，再交有资质单位处置。

生活垃圾：员工生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，运至小李庄垃圾中转站，进行统一处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位、持续稳定运行。制定项目应急预案，定期组织人员进行应急演练，做到在发生事故时能迅速作出处理措施，将事故影响程度降至最低。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等事项应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年06月27日