关于宝丰县丰达仓储物流中心货物仓储物流项目环境影响报告表的批复

宝环审[2022]第11号

宝丰县丰达仓储物流中心：

你单位报送的由河南中曼威琛环保工程有限公司编制的《货物仓储物流项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县丰达仓储物流中心货物仓储物流项目位于平顶山市宝丰县张八桥镇李庄村68号院（甘罗铺自然村），租赁平顶山市宝珑建材有限责任公司闲置场地12000m2，建设1座4000m2全封闭储煤仓库，主要用于暂存、周转煤炭，并配套建设环保工程。

项目总投资200万元，其中环保投资为81.2万元，占总投资比例的40.6%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式拆除、施工场地设施围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染物主要为煤炭装卸和堆存过程产生的废气以及车辆运输过程产生的废气。为进一步减轻煤炭在运输、装卸、堆存过程产生粉尘对周边大气环境的不利影响，企业应按照《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的要求采取以下措施：

①储煤仓库全封闭，车间地面全部硬化，所有物料全部进库存放；②车辆出入口设置硬质卷帘门，在无车辆出入时将门关闭；③储煤仓库内设置2套喷雾降尘系统，要求覆盖整个车间；仓库内安装3台移动式远程雾炮；④煤炭装卸时开启喷雾降尘系统以及远程雾炮进行降尘，采用湿法作业；煤炭储存期定时开启喷雾降尘系统，保持料堆表层湿润；⑤厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘；⑥运输车辆加盖篷布，禁止厂内露天转运散装物料。⑦厂区道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地应绿化。⑧安排专人对厂区及进出口的道路进行定时的清扫、冲洗，保持道路清洁。

（2）废水

项目产生的废水主要为生活污水以及车辆冲洗废水。生活污水经新建1座15m3的化粪池暂存处理后，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用不外排；车辆冲洗废水经过沉淀池（10m3）沉淀后循环利用，不外排。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为铲车、水泵等设备，经过厂房隔声、基础减振及距离衰减后，确保东、南、西、北厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）项目产生的固废为初期雨水收集池及沉淀池沉渣和生活垃圾。沉渣定期打捞后，在储煤仓库内自然晾晒后，外售至周边建材厂制砖或垫路。生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度。安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年6月27日