关于河南海星化工科技有限公司焦油加工技改项目环境影响报告书的批复

宝环审[2022]第12号

河南海星化工科技有限公司：

你单位报送的由河南城建学院编制的《河南海星化工科技有限公司焦油加工技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   技术改造项目

二、主要建设内容

河南海星化工科技有限公司拟投资15000万元，在平顶山市宝丰县宝丰县商酒务镇房庄村白衣堂自然村北河南海星化工科技有限公司现有厂区建设焦油加工技改项目。对河南海星化工科技有限公司年产30万吨煤焦油加工项目进行技术改造，在不增大处理能力前提下，采用减压蒸馏装置，生产工艺有:焦油预处理、焦油脱水、焦油蒸馏、馏分洗涤分解、改质沥青、工业萘蒸馏工段。主要设备:精馏塔、焦油蒸馏管式炉、馏分塔、改质塔、沥青管式炉等。

项目总投资15000万元，其中环保投资为1004万元，占总投资比例的6.69%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式拆除、施工场地设施围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染物主要为焦油脱水、焦油蒸馏环节锅炉燃烧废气、各油水分离器排放废气、分离水槽排放废气、焦油蒸馏回流槽排放废气，洗涤脱酚与酚盐蒸吹环节各连洗塔和蒸吹油水分离器排放废气；工业萘蒸馏环节精馏管式炉燃烧烟气、初馏塔、精馏塔排气冷却器、安全阀喷出蒸汽凝缩器等排气；改质沥青环节1#沥青反应釜加热炉燃烧烟气、2#沥青反应釜加热炉燃烧烟气、闪蒸塔冷凝冷却器不凝气、蒸塔中间槽沥青烟气；工业萘装车废气；原料罐区、成品罐区、中间罐区、中间槽区、污水处理站废气。为进一步减轻项目运营过程对周边大气环境的不利影响，企业应采取以下措施：

①焦油脱水、焦油蒸馏环节各油水分离器排放废气、分离水槽排放废气、焦油蒸馏回流槽排放废气引入加热炉，作为原料使用；②洗涤脱酚与酚盐蒸吹环节各连洗塔和蒸吹油水分离器排放废气引入加热炉，作为原料使用；③工业萘蒸馏环节初馏塔、精馏塔排气冷却器、安全阀喷出蒸汽凝缩器等排气引入加热炉，作为原料使用；④改质沥青环节闪蒸塔冷凝冷却器不凝气、蒸塔中间槽沥青烟气引入加热炉，作为原料使用；⑤锅炉、焦油蒸馏管式炉、精馏管式炉、1#沥青反应釜加热炉、2#沥青反应釜加热炉采用净煤气作为燃料，采用低氮燃烧器处理后，废气采用“CFB 半干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝”处理工艺进一步处理后，经1根25m高排气筒外排。

（2）废水

项目产生的废水主要为焦油分离废水、一段蒸发冷凝分离废水、轻油分离废水经脱酚、蒸氨预处理、酚油分离废水、循环冷却水排水、车间冲洗地面水、生活污水。焦油分离废水、一段蒸发冷凝分离废水、轻油分离废水经脱酚、蒸氨预处理、酚油分离废水、循环冷却水排水、车间冲洗地面水、生活污水一起经河南海星化工科技有限公司现有生化废水处理装置，处理后循环使用不外排。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为各种泵类如脱水塔回流泵、脱水塔底循环泵、回流泵、连洗泵、装车泵以及引风机、废气风机和冷却塔等，经过厂房隔声、基础减振，距离衰减后不会对周围环境产生较大影响，确保东、南、北侧边界处昼间、夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，西侧边界处昼间、夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准要求。

（4）项目产生的固废为主要为废催化剂、焦油脱水渣、焦油蒸馏渣、废润滑油、废离子交换树脂、废试剂瓶、废油漆桶、含油抹布、劳保用品以及废弃油污、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾。焦油脱水渣、焦油蒸馏渣送沥青和焦油渣处理处理，废润滑油运至油库单元焦油槽重新蒸馏，干化污泥送京宝焦化厂备煤回配装置配煤炼焦，废催化剂、废试剂瓶、废油漆桶、含油抹布、劳保用品、废弃油污、废离子交换树脂经收集后在危险废物暂存间储存，委托有资质单位处置

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度。安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。补充完善项目突发环境事件应急预案，定期组织人员进行应急演练，做到在发生事故时能迅速作出处理措施，确保厂区和周边人民生命安全。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年6月27日