关于平顶山市博翔碳素有限公司

新能源氢燃料电池专用碳基新材料项目

环境影响报告表的批复

宝环审[2022]8号

平顶山市博翔碳素有限公司：

你单位报送的由 创度（河南）环保科技有限公司 编制的《平顶山市博翔碳素有限公司新能源氢燃料电池专用碳基新材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   扩建项目

二、主要建设内容

平顶山市博翔碳素有限公司新能源氢燃料电池专用碳基新材料项目，位于平顶山市宝丰县商酒务镇房庄村白衣堂自然村（平顶山博翔碳素有限公司院内）。项目建筑面积5500平方米，新建研发办公楼一座，投资新建压制系统、自动混合系统、自动备料系统、除尘设备系统等国内先进设备，年生产5000吨氢燃料电池专用碳基新材料。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

项目总投资15000万元，其中环保投资302万元，占总投资比例的2.01%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式拆除、施工场地设施围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染物主要为沥青焦、石油焦上料、磨粉工序产生的颗粒物，料仓呼吸口产生的颗粒物，混捏工序产生的废气和二次磨粉、压制工序产生的颗粒物以及天然气锅炉燃烧废气。

项目料仓粉尘经罐顶呼吸口排放。项目沥青焦、石油焦上料工序产生的颗粒物项目投料口上方设置集气罩，然后通过1台脉冲袋式除尘器进行处理；磨粉机分别配套6台脉冲袋式除尘器；项目二次磨粉机分别配套2台脉冲袋式除尘器；项目液压机上方设置集气罩，然后通过1台脉冲袋式除尘器进行处理，然后共同通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，确保废气污染物颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，同时满足《炭素行业绩效分级指标》有组织排放浓度限值10mg/m3的要求。

沥青罐保温和混捏工序会产生粉尘以及沥青烟、苯并[a]芘废气经电捕焦油器处理后由65m排气筒（DA003）排放，确保废气污染物烟尘、沥青烟、苯并[a]芘的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

导热油炉废气采用“低氮燃烧+烟气再循环”工艺进行处理，废气经引风机引至1根8m高的排气筒（DA004）排放，确保废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中关于燃气锅炉污染物排放要求。

项目无组织粉尘治理按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治六个专项方案的通知》豫环文【2019】84号附件中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中的相关规定进行治理。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经公司内污水处理设备进行处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)一级A排放标准达标排放，也可用于脱硫装置补充水以及厂区绿化，生产废水全部回用，不外排。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于雷蒙磨机、混捏机、磨粉机、液压机等装置运转过程中产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，确保项目东、西厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，南、北厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、电捕焦油器收集的沥青、废导热油、废液压油、职工办公生活产生的生活垃圾。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类收集箱，垃圾分类收集后，定期由环卫部门运走。

除尘器收集的粉尘：收集后全部回用生产，不外排。

危险废物：废导热油、废液压油以及电捕焦油器收集的沥青经收集后，暂存于危废暂存间，严格按照规定交由有危废处理资质的单位进行合理处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年6月6日