关于宝丰县吉瑞石墨制品有限公司

新型碳材料制造项目

环境影响报告表的批复

宝环审[2022] 9号

宝丰县吉瑞石墨制品有限公司：

你单位报送的由 中科国衡（北京）生态环境技术有限公司 编制的《宝丰县吉瑞石墨制品有限公司新型碳材料制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   扩建项目

二、主要建设内容

宝丰县吉瑞石墨制品有限公司新型碳材料制造项目，位于平顶山市宝丰县石桥镇宝郏公路西侧（宝丰县吉瑞石墨制品有限公司院内）。项目占地面积2000平方米，年产300吨新型碳材料。建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

项目总投资300万元，其中环保投资32.5万元，占总投资比例的10.85%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，施工期间采取湿式拆除、施工场地设施围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）废气

项目营运期大气污染物主要为上料、磨粉、料仓呼吸口、混捏称粉、加粉产生的颗粒物；沥青罐呼吸产生的沥青烟、苯并[a]芘；混捏、冷却工序会产生颗粒物尘、沥青烟、苯并[a]芘，导热油炉天然气燃烧废气。

项目沥青焦、石油焦上料工序产生的颗粒物项目投料口上方设置集气罩，与一次粉磨、料仓呼吸废气共用1台脉冲袋式除尘器进行处理，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，确保废气污染物颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，同时满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米。

称粉、加粉、二次磨粉废气通过1台脉冲袋式除尘器进行处理，然后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放，确保废气污染物颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，同时满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米。

沥青储罐和混捏、冷却工序会产生颗粒物以及沥青烟、苯并[a]芘废气经袋式除尘器+电捕焦油器处理后由15m排气筒（DA003）排放，确保废气污染物颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

导热油炉废气采用“低氮燃烧+烟气再循环”工艺进行处理，废气经引风机引至1根15m高的排气筒（DA004）排放，确保废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中关于燃气锅炉污染物排放要求。

破碎粉尘通过1台脉冲袋式除尘器进行处理，然后共同通过1根15m高的排气筒（DA005）排放，确保废气污染物颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，同时满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中所有排气筒颗粒物排放浓度小于10毫克/立方米。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后不清定期清掏，用于周边农田施肥，不外排。

（3）噪声

项目营运期噪声主要来源于磨粉机、混捏机、压机、破碎机等装置运转过程中产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，确保项目东厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，西、南、北厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为残次品、除尘器收集的粉尘、电捕焦油器收集的废焦油、废液压油、废导热油、废机油、职工办公生活产生的生活垃圾。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类收集箱，垃圾分类收集后，定期由环卫部门运走。

残次品破碎后作为原料用于生产。

除尘器收集的粉尘：收集后全部回用生产，不外排。

危险废物：废导热油、废液压油、废机油经收集后，暂存于危废暂存间，严格按照规定交由有危废处理资质的单位进行合理处置。废焦油作为原料回用于生产。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年6月6日