- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：河南省大地水泥有限公司宝丰县魏岭东水泥灰岩矿年产30万吨水泥灰岩矿项目

建设单位（盖章）：  河南省大地水泥有限公司

编  制  日  期 ：      2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南省大地水泥有限公司宝丰县魏岭东水泥灰岩矿年产30万吨水泥灰岩矿项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-410421-04-01-252635 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈鹏鹏 | 联系方式 |  | 18737583539 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市宝丰县杨庄镇魏岭村东侧 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 0 分 33.151秒， 33 度 50 分 16.289 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 11 土砂石开采101 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 203300 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-410421-04-01-252635 |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 61（生态恢复及土地复垦费用单独计费） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 12.2 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《宝丰县城乡总体规划（2016-2030）》相符性分析： 1、规划原则 坚持改革创新与传承保护相结合，建设创新创业城市。 坚持完善功能与宜居宜业相结合，促进生态修复和城市修补。 坚持集约高效与安全便利相结合，建设海绵城市与智慧城市。 2、规范范围 本规划分为县域、城市规划区、中心城区三个空间层次： 县域即宝丰县行政范围，包括城关镇、杨庄镇、周庄镇、闹店镇、石桥镇、张八桥镇、大营镇、商酒务镇、赵庄镇9个镇，肖旗乡、李庄乡、前营乡3个乡和观音堂林站，面积729.5km2。 城区规划区包括城关镇、杨庄镇的行政辖区，以及肖旗乡、周庄镇拟纳入街道办事处的行政村，面积约92.2km2。 中心城区东至宁洛高速、西至南水北调干渠连线、东南至宝丰县行政边界，面积63.5km2。 3、规划期限：2016-2030年，近期至2020年。 4、发展目标与战略 城市发展战略： （1）平宝融合：促进宝丰县与平顶山市联动发展，中心城区与平顶山新城区融合对接，实现服务共享、交通一体、产业协同、旅游联动，共同打造平顶山市综合服务中心、豫中南重要的枢纽城市。 （2）发展转型：从依赖资源型重工业转向工业驱动、服务带动、旅游拉动、农业带动、文化联动，促进发展动力多元化、绿色化、高端化。 （3）城乡统筹：以“中心城区-重点镇区-一般镇区”为优先次序，促进农村转移人口有序就近城镇化。促进农业现代化与城镇工业化同步，宜居城镇建设与美丽乡村建设同步，乡村减量化与城镇精明增长同步，促进城乡基本公共服务均等化与基础设施共享，形成城乡互动、城乡融合的格局。 （4）产城提质：以产业为基、就业为本，实现产城互促发展。以中心城区为重点，依托老城生活服务中心、特色商业区、产业集聚区、高铁商务区等板块，打造产城融合、配套完善、空间精致的城市载体，提高对人口、产业的承载力和吸引力。 5、城市发展目标：建设生态宜居、智慧人文、富有活力、高效集约、城乡一体的中原先进制造基地、全国文化旅游名城。 6、城市性质与职能：宝丰中心城区的城市性质为中原城市群的先进制造城市，豫西南地区的交通枢纽城市，平顶山城市副中心，中原文化特色的生态宜居城市。 7、城市职能：为中原城市群以不锈钢、装备制造产业为主导的先进制造基地，豫西南地区集铁路、城际轨道、高速公路于一体的交通枢纽，平顶山市重要的商贸物流和旅游集散中心，平顶山城区的副中心组团，平顶山城乡一体化示范区的核心区，中原文化艺术体验消费地。 8、城市发展规模：至2030年，全县常住人口70万人，城镇化水平达到70%左右；其中中心城区常住人口36万人。至2030年，县域城乡建设用地约108平方公里。城市规划区城乡建设用地控制在44.5平方公里以内。中心城区城市建设用地规模控制在39.5平方公里以内，人均城市建设用地面积控制在110m2/人以内。 9、城市发展指标：为有效落实城市发展目标，规划从“集约发展、经济转型、服务提质、基础高效、环境改善”五个方面制定城市发展目标指标体系，作为检测和评价规划实施效果的手段和依据。 10、中心城区规划 空间发展方向：空间发展方向为“东进、南拓、西控、北优”。 功能结构：构建“一带、一轴、一脉、三心”的城市空间结构。一带：平宝一体发展带，引导宝丰老城区向郑万高铁商务区拓展，并与平顶山新城区联动；一轴：功能联系轴，依托人民路、昌盛路联系老城区、特色商务区、高铁商务区； 一脉：城市滨水脉，沿南水北调工程、玉带河、净肠河、应河发展滨水活动、健康休闲、养老、养生等特色功能；三心：生活服务核心、商贸服务核心、生产服务核心。 11、建设用地布局：规划用地未涵盖已出让建设用地的，在遵循建设用地总量平衡的前提下，由下层次规划进行落实。规划至2030年，规划城市建设用地面积39.5平方公里。规划109公顷发展备用地，可在城市建设用地总量、公共设施总量平衡的前提下调整为城市建设用地，由下层次规划确定用地性质。 减少低质低效工业用地，增加公共管理与公共服务设施、绿地广场、交通设施、公用基础设施用地比例。 本项目为河南省大地水泥有限公司宝丰县魏岭东水泥灰岩矿年产30万吨水泥灰岩矿项目，所在地位于宝丰县杨庄镇，本次改建内容在原有矿区范围内，不新增占地，符合宝丰县杨庄镇发展规划要求。 二、与《河南省主体功能区规划》相符性分析（豫政【2014】12号） 《河南省主体功能区规划》是推进形成主体功能区、科学开发国土空间的行动纲领和远景蓝图，是国土空间开发的战略性、基础性和约束性规划，是其它有关规划在国土空间开发和布局方面的基本依据。 1、总体要求 根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力以及全省发展战略布局，将我省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区。 2、主体功能区 按照国家宏观战略布局和综合评价指标体系，结合我省发展实际，明确重点开发区域、农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区域的功能定位、主要目标、发展方向和开发管制原则，加快推进形成主体功能区。 （1）重点开发区域 我省重点开发区域分为国家级重点开发区域和省级重点开发区域，其功能定位为：支撑全省而至全国经济发展的重要增长极，提升综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和失去经济发展方式转变的示范区，全省人口和经济密集区。 1）国家级重点开发区域 我省国家级重点开发区域是我省的经济核心，交通区位与经济区位优势突出，是东部地区产业转移和西部地区资源输出的战略枢纽，是中部地区重要的人流、物流、信息流中心。国家级重点开发区域范围包括郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、三门峡等9个省辖市市区，以及所辖的12个县和济源市、巩义市。 整区域划为国家级重点开发区域的县（市）为：郑州市的新郑市、荥阳市、新密市、中牟县，开封市的开封县，洛阳市的偃师市、伊川县，平顶山市的宝丰县新乡市的新乡县，焦作市的沁阳市，许昌市的长葛市、许昌县及省直管县（市）巩义市。 该区域的主体功能定位是：支撑全国经济增长的重要，全国重要的高新技术产业、先进制造业和现代服务业基地，能源原材料基地、综合交通枢纽和物流中心，区域性的科技创新中心，全国重要的人口和经济密集区。 2）省级重点开发区域 我省省级重点开发区域范围为重要产业带结点城市，呈点状分布、局部相连特征，整区域划为省级重点开发区域的县为：郑州市的登封市、开封市的尉氏县，洛阳市的孟津县，焦作市的孟州市，安阳市的安阳县，新乡市的卫辉市，濮阳市的濮阳县，三门峡市的义马市、陕县，南阳市的镇平县，周口市的项城市，驻马店市的遂平县及省直管县（市）兰考县、汝州市、长垣县、永城市、固始县。 由以上分析可知，宝丰县为国家级重点开发区域，该区域在加强生态建设和环境保护方面要求：加强工业污染防治和城市生态环境保护，强化农村环境综合整治和农业面源污染防治，大力发展循环经济、绿色经济、低碳经济，促进人口、资源、环境与经济发展相协调。 本项目为河南省大地水泥有限公司附属矿山水泥灰岩矿开采项目，为水泥生产提供原材料，为水泥生产提供原料保障，提高了宝丰县经济发展水平。要求本项目运营期间采取严格的降尘、降噪措施，全程采取湿式作业，最大程度的降低矿山开采对周围环境空气、沿线敏感点的影响。 （2）农产品主产区 农产品主产区是指提供农产品为主体功能，承担国家粮食生产核心区建设重要任务的农业地区。具体包括黄淮海平原、南阳盆地和豫西山丘区的66个国家级农产品主产县。 根据主体功能区规划，平顶山农产品主产区主要位于舞钢市、叶县、鲁山县、郏县，即本项目不在农产品主产区。 （3）重点生态功能区 重点生态功能区是指生态系统重要、关系到较大空间范围生态安全的区域。我省重点生态功能区主要分布在豫北太行山、豫西伏牛山、豫南大别山等区域。 我省重点生态功能区分为国家级和省级两个层面，国家级重点生态功能区包括大别山土壤侵蚀防治区范围内的新县、商城县2县全域。 省级重点生态功能区包括淅川县、西峡县、卢氏县、栾川县、内乡县、邓州市、桐柏县、嵩县、罗山县、光山县、信阳市浉河区11个县(市、区)。 即本项目不在重点生态功能区。 （4）禁止开发区 禁止开发区域是指有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等点状分布的重点生态功能区。 禁止开发区域的功能定位是：我省保护自然文化资源的重要区域，点状分布的重点生态功能区，珍贵动植物基因资源保护地。 根据现场踏勘，项目所在地不涉及自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址。 即本项目所在地不属于禁止开发区。 本项目属水泥用灰岩开发项目，已办理采矿许可证，开采过程中产生的无组织粉尘经采取降尘措施后对外环境影响不大，开采区域不涉及农田，综上所述，本项目建设符合《河南省主体功能区规划》的要求。 三、与《河南省生态功能区划报告》相符性分析 根据《河南省生态功能区划》（2006年），将河南省划分为5个生态区、18个生态亚区和51个生态功能区。其中5个生态区分为太行山山地生态区、豫西山地丘陵生态区、南阳盆地农业生态区、桐柏山大别山山地丘陵生态区、黄淮海平原农业生态区。 河南省地处我国第二阶梯和第三阶梯的过渡带，气候特点属于北亚热暖温带的过渡地，自然条件具有明显东西南北特征边太行山，西部的伏牛山、南面的桐柏山、大别山明显的“C”型分布，生态系统类型主要包括森林、农田和湿地三大类。河南省在全国生态系统空间分布格局中以农田为主，“C”型区北部属于水源涵养与土壤保持重要区，西部、南部属于水源涵郑与生态多样生保护重要区、“C”型区外其他区域主要为农产品出产区。 本项目位平顶山市宝丰县杨庄镇，位于伏牛山生态区，该区位于河南省的西部，包括黄河以南、京广线以西及南阳盆地沿南水北调走向以北的山丘区。该区是过渡带山地森林生态系统类型，20多条河流的源头区，物种资源和矿产资源丰富。生态环境主要问题是部分地区水土流失严重，水源涵养功能降低，矿产、旅游资源开发与生态环境保护矛盾较为突出等。生态功能定位为：生物多样性保护，水源涵养，水土保持，湿地保护，农产品和矿产资源提供。 根据调查，平顶山市宝丰县属于伏牛山水土流失重点治理区、矿产资源区及农产品区域，不在生物多样性重点保护区、水源涵养重点保护区、湿地重点保护区等，要求企业运营期做好生态环境保护工作，避免因矿山开采加大对生态环境的破坏。 四、与《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相符性分析 为加强生态环境保护，推动生态经济发展，加快生态强省建设，根据《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》，制定本规划。 （1）目标指标 到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，生态经济产业体系基本形成。生态环境质量显著提高，重污染天气持续减少，劣V类水体基本消除，土壤安全利用水平持续提升。生态强省建设初见成效，大河大山大平原保护治理实现更大进展，生态文明建设实现新进步。 到2035年，生产空间安全高效、生活空间舒适宜居、生态空间山清水秀，在黄河流域率先实现生态系统健康稳定，绿色生产生活方式广泛形成，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，生态经济优势彰显，基本实现人与自然和谐共生的现代化。 （2）深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量 1）深入打好蓝天保卫战 A、完善大气污染综合管理体系。制定河南省环境空气质量全面改善行动计划，围绕2035年远景目标，研究提出各省辖市达标期限，明确空气质量达标路线图及污染防治重点任务，支持豫南城市PM2.5率先达到空气质量二级标准。 B、深化重点工业点源污染治理。 C、加强VOCs全过程综合管控。建立完善石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。 D、强化扬尘、恶臭等污染防治。加强施工扬尘管控，继续做好道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大扬尘集聚路段冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全封闭运输。强化裸露地面、物料堆场、露天矿山等综合整治。 （3）加强生态系统保护，着力提升碳汇能力 坚持保护优先、自然恢复为主，加强生态系统保护修复，强化生物多样性保护和生态保护监管，提升生态系统质量和稳定性，增强生态系统固碳增汇能力。 1）构建生态格局 以黄河干流为主线，太行山、伏牛山、桐柏—大别山等山地为屏障，淮河、南水北调中线总干渠、隋唐大运河及明清黄河故道等为主要串联廊道，统筹推进自然保护地建设，加强重要生态系统保护和修复，构建“一带三屏三廊多点”生态保护格局。 2）提升生态系统质量和稳定性 推进生态系统保护和修复。 构建自然保护地体系。 加强森林生态系统保护。 加强湿地保护与修复。 推进城市生态建设。 3）加强生物多样性保护 夯实生物多样性保护基础。 加大生物多样性保护力度。 着力提升生物安全管理水平。 （5）强化风险防控，守牢环境安全底线 贯彻落实国家总体安全观，完善环境风险常态化管理体系，强化核与辐射、危险废物、重金属、尾矿库和新污染物等重点领域环境风险管控，健全环境应急体系，保障生态环境与健康。 本项目为水泥灰岩矿露天开采工程，要求企业运营期按照“十四五”生态环境保护规划中的相关要求，做好生态环境的保护工作，采取边开采边恢复的措施，加强生态系统保护修复，加大生物多样性的保护，保证区域生态系统的完整性。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 项目位于宝丰县杨庄镇魏岭村东侧，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在宝丰县划定的生态红线保护区范围内，符合宝丰县土地利用总体规划和宝丰县城乡发展规划。由此可知，本项目符合宝丰县生态红线保护要求。 2、资源利用上线 本项目是水泥灰岩矿项目，本次主要是对原有开采设备进行更新升级，满足现有相关产业政策，不新增开采能力，不增加矿区范围，开挖过程中无废石外排。同时企业已对现有采坑正在进行生态恢复，增加本地区资源的价值，符合资源利用上线要求。 3、环境质量底线 河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区 739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 经调查，本项目选址位于大气重点管控区，营运后废气主要为运营期间各环节产生的粉尘颗粒物，矿区采取合理的降尘措施，对区域环境空气影响不大； 开采过程中无废水外排。 因此项目建设不会突破当地环境质量底线。 4、生态环境准入清单 本项目所在地属于宝丰县杨庄镇，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》【平政（2021）10号】，本项目位于一般生态空间优先保护单元、大气重点管控单元，本项目对照宝丰县杨庄镇涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1 宝丰县环境管控单元划分 管控单元; 行政区域; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况. 宝丰县一般生态空间; 杨庄镇; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.严格控制新增建设用地占用一般生态空间。 2.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。; 1、本项目为现有矿山改造项目，不新增占地。2、企业目前已对采矿许可证进行了延续，要求企业对改建工程严格按照进行环境影响评价手续。. 宝丰县城镇重点单元; 杨庄镇; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁。2.禁止新建、改建及扩建高耗能、高排放项目。; 1、本项目为水泥灰岩矿开采改建项目，运营期不产生恶臭气体，且不在居民密集区。2、本项目非高耗能、高排放项目。. 污染物排放管控; 1.优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。; 本项目不涉及. 宝丰县大气重点单元; 杨庄镇; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.加强柴油车车NOx排放监管，严格实施非道路移动机械排放标准，推进重点场所清洁能源机械替代。 2.玻璃等其它涉工业炉窑的行业通过提高污染治理水平降低NOx排放量。 3.制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”。 4.园内新建项目排污量减量替代，实现区域增产减污，产业转型升级。; 1、要求矿石运输车辆严格按照规定进行。2-4不涉及. 污染物排放管制; 1.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2.电镀项目按照规范履行危险化学品环境管理登记。 3.电镀项目外排废水中总镍、总铬、总镉不得检出。 4.宝丰县煤炭循环经济产业园废水全部回用，不外排。; 本项目不涉及. 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，不在当地生态环境准入负面清单中，因此项目建设符合“三线一单”的要求。 二、与河南省生态环境厅关《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函【2021】171号）的相符性 1、全省生态环境总体准入要求 （1）河南省产业发展总体准入要求 表2 河南省产业发展总体准入要求 产业发展; 准入要求; 本项目; 符合性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目为水泥灰岩矿开采项目，产品主要为相关工业企业提供生产原料； 2、本项目为改建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类”“限制类”“淘汰类”名录，不在《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项中； 3、本项目所在地不属于重点区域，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产业；项目运营期不使用有机溶剂，不涉及喷涂作业。 4、本项目不涉及炉窑，运营期使用电能，不属于“两高”项目。; 符合. （2）河南省生态空间总体准入要求 表3 河南省生态空间准入要求 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 符合性. 一般生态空间; 水源涵养重要区; 12、严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。13、加强江河源头及上游地区的小流域治理和植树造林，减少面源污染；推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统，提高生态系统的水源涵养功能。 14、除以防洪、航运为主要功能的河湖外，禁止除生态护岸建设以外的河湖堤岸作业。; 本项目不在水源涵养区; 符合. 水土保持重要区; 15、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物；禁止开垦、开发植物保护带；禁止毁林、毁草开垦和采集发菜；禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。16、在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，根据实际情况采取水平阶整地、蓄水沟、排水沟、边坡防护等水土保持措施，防止造成水土流失。17、在二十五度以下五度以上的荒坡地开垦种植农作物，应当因地制宜采取等高种植，修筑梯田、水平阶，修建截排水设施等水土保持措施。18、加强对天然林和公益林的保护，禁止非保护性砍伐：推进封山育林，重点营造水土保持林：推进植被恢复与重建：林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐，对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林只能进行抚育和更新性质的采伐。19、限制陡坡垦殖和超载放牧：加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。20、加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。; 本项目位于水土流失重点治理区，运营期要做好水土保持措施，降低水土流失; 符合. 生物多样性维护重要区; 21、禁止对野生动植物的滥捕滥采，保持和恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永序利用。22、保护自然生态系统与重要物种栖息地，禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等；防止生态建设导致栖息环境的改变。23、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。24、实施国家生物多样性保护重大工程，以生物多样性重要功能区为基础，完善自然保护区体系与保护区群的建设。; 本项目不在生物多样性维护重要区; 符合. 饮用水水源保护区; 25、禁止在饮用水水源二级保护区内新改扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 26、南水北调中线干渠二级保护区内禁止新改扩建排放污染物的建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区; 符合. 生态公益林; 27、二级生态公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐；在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。; 本项目不在生态公益林; 符合. 湿地; 28、在湿地保护范围内禁止下列行为：设立开发区、产业园区；围垦湿地、填埋湿地；擅自采砂、取土、采矿；擅自排放湿地水资源或者堵截湿地水系与外围水系的通道；非法砍伐林木、采集野生植物；投放有毒有害物质，倾倒废弃物或者排放不达标生活污水、工业废水；破坏野生动物繁殖区和栖息地、鱼类涧游通道，猎捕野生动物；擅自引进外来物种：破坏湿地保护设施：擅自建造建筑物、构筑物：其他破坏湿地资源的活动。; 本项目不在湿地公园; 符合. 其他; 29、对各类保护地未纳入生态保护红线的区域，按照其有关保护法律法规规定执行。; 本项目不涉及; 符合. （3）河南省大气生态环境总体准入条件 表4 河南省大气生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目运营期间不涉及锅炉。 2、本项目非重污染企业，运营期不涉及VOCs的排放。; 符合. 污染物排放管控; 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 3、本项目为水泥灰岩矿开采项目，不属于钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业。 4、本项目不属于重点行业，不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs的排放。项目不涉及铸造；运营期不设职工食堂。; 符合. 污染物排放管控; 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B 级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 5-6、本项目不涉及。 7、本项目实际生产过程不涉及工业炉窑，运营期间不消耗能源。; 符合. （4）河南省水生态环境总体准入要求 表5 河南省水生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。; 1、本项目为水泥灰岩矿开采项目，不属于煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业。 2、本项目不属于石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。 3、本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，不属于搬迁改造或依法关闭的企业。; 符合. 污染物排放管控; 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。; 4、本项目不属于造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业。 5、本项目不属于钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业。 6、7、8不涉及。; 符合. 环境风险防控; 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。; 9、本项目运营期不涉及高风险化学品生产、使用。; 符合. （5）河南省土壤生态环境总体准入要求 表6 河南省土壤生态环境总体准入要求 分区; 准入要求; 本项目; 符合性. 建设用地; 5.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 6.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 7.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 8.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 9.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 10.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 11.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 12.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 13.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 14.强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。; 5、本项目不涉及。 6-9、所在地位于宝丰县杨庄镇，该地块未被列入疑似污染地块名录中，且项目生产中不涉及重金属污染物排放。 10、本项目非土壤污染重点监管单位。 11、本项目运营期不涉及尾矿库。 12、本项目非生活垃圾处理设施运行管理单位。 13、本项目运营期间不生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质。 14、本项目位于宝丰县杨庄镇，不属于产业集聚区。; 符合. （6）河南省资源利用效率总体准入要求 表7 河南省资源利用效率总体准入要求 类型; 准入要求; 本项目; 符合性. 能源; 1.控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。 2.新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 3.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4.禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。; 1、不涉及； 2、本项目生产经营性企业。3、本项目所在地不在禁燃区范围内。 4、本项目运营期间不涉及工业窑炉。; 符合. 水资源; 1.在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 2.新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 3.对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。 4.到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020年降低10%；到2035年，全省用水总量控制在302亿立方米以内。 5.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发严格实施取水许可和采矿许可。 6.在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。 7.在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水; 1、本项目运营期不使用地下水。2、不涉及。3、本项目运营后用水来自矿区采坑集水。4-6、本项目不涉及。7、本项目运营期间不设生活区; 符合. 土地资源; 1.禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 2.推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。 3.闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。 4.主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。; 本项目不新增占地，是在原矿区范围内进行开采，目前企业已对采矿许可证进行了延续。; 符合. 2、重点区域大气生态环境管控要求 表8 重点区域大气生态环境管控要求 区域; 准入要求; 本项目; 符合性. 苏皖鲁豫交界地区（平顶山、许昌、漯河、周口、商丘、南阳、驻马店、信阳）; 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。; 本项目不在禁燃区，运营期间矿区为无电化作业。; 符合. 3、重点流域水生态环境管控要求 表9 重点流域水生态环境管控要求 流域; 准入要求; 本项目; 符合性. 省辖 淮河 流域; 1.建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效。 2.严格执行流域洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。 3.加强跨界污染风险防范，建立上下游水污染防治联动协作机制；对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。 4.采取闸坝联合调度、生态补水、水资源置换等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，继续维持河湖基本生态用水需求，改善贾鲁河、惠济河、黑河等流量保障情况；开展其他断流河流生态流量保障机制。 5.推进沙河、颍河等淮河重要支流和引江济淮工程（河南段）沿线水环境综合治理。 6.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 7.积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，组织开展灌区现代化改造试点；实现农业种植结构优化调整、农业用水方式由粗放式向集约化转变。 8.完善鼓励和淘汰的用水工艺、技术和装备目录。重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 9.大力推进雨水、再生水、矿井水、苦咸水等非常规水源利用，将非常规水源纳入区域水资源统一配置；鼓励省辖淮河流域钢铁、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 1、本项目不在城市建成后，且运营期不外排废水。 2、本项目运营后不新增总量指标。; 符合. 二、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析（豫环委办【2022】9号） 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省环境空气质量，深入推进2022年全省大气污染防治攻坚工作，制定本方案。 二、工作目标 全省环境空气质量改善指标达到国家下达我省的“十四五”规划时序进度要求，即环境空气细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在51微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在85微克/立方米以下、5-9月臭氧（O3）日最大8小时平均浓度超标率控制在28%以下、环境空气质量优良天数比例不低于64.2%，重污染天数比例控制在3%以下。 四、主要任务 3、推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 11、提升清洁运输水平。大力推进煤炭、矿石、焦炭、建材（含砂石骨料）等大宗货物铁路或水路运输。鼓励年运输量150万吨以上涉煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输的工矿企业、物流园区、港口将货物“散改集”，推进共线共用，利用就近的铁路货场或具备铁路专用线条件的物流园区、物流集散地运输，中长距离运输时主要采用铁路、水路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道、新能源或国六排放标准货车；鼓励具备铁路专用线的大型工矿企业作为物流集散地向周边输送。除参与绩效分级企业应严格按照绩效分级技术指南要求落实清洁运输比例要求外，其他煤炭、火电行业煤炭清洁运输比例不低于80%；焦化行业进出企业的煤炭、焦炭等清洁运输比例不低于65%，推进有色金属、建材（含水泥、砂石骨料）等行业清洁运输，砂石骨料进场清洁运输比例不低于20%,石灰石由矿山至厂区原则上采用全密闭皮带廊道等方式运输。 12、加快新能源汽车推广应用。加快公共领域新能源车辆更新，党政机关、公共机构等应带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于50%。除保留部分应急车辆及新能源汽车无法满足使用需求情况外，2022年年底前，各省辖市城市建成区公交车基本实现新能源化，各地更新或新增的巡游出租车、接入平台的网约出租车、市政环卫车辆、城市物流配送车、邮政快递车、环卫作业车、渣土车、水泥罐车全部应为新能源汽车。民用运输机场场内除消防、救护、除冰雪、加油、应急保障等新能源汽车技术不能满足情况外，重点区域机场新增及更新场内用车电动化比例原则上应达到100%;其他地区机场新增及更新场内用车电动化比例原则上应达到50%，其中，通用型车辆电动化比例原则上应不低于80%。加快商用新能源车推广应用，2022年年底前，国有企业自有、租用、外包、场内等运输车辆更新替代为国六或新能源车辆比例不低于50%，国有商砼企业水泥罐车更新新能源比例不低于50%。 13、积极推进老旧汽车淘汰。制定老旧汽车淘汰更新目标及实施计划，采取经济补偿、加强监管执法等措施，按照国家要求，稳步推进国四及以下排放标准的柴油货车及采用稀薄燃烧技术燃气货车淘汰工作，完成国三及以下排放标准柴油货车及燃气汽车淘汰任务。符合强制报废情形的交报废机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解和销毁。积极申请奖补资金通过以奖代补方式支持老旧车辆提前淘汰。 14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等千散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 15、推进露天矿山综合整治。认真落实国家有关部委对京津冀及周边地区新建露天矿山的有关规定，对符合要求的新建露天矿山开采项目做好审批服务。建立存量矿山管理清单，实施关闭取缔、整合重组、修复治理、规范管控“四个一批”，积极支持绿色矿山建设。全面开展矿山综合整治“回头看”，对已入库绿色矿山进行全面核查，巩固绿色化升级改造成果，实现施工低尘化、加工密闭化、运输清洁化。严格审核已关闭取缔矿山，严厉打击私挖滥采，确保关闭取缔执行到位。加快推进小型矿山整合重组，提高集约化开采水平。对废弃矿山建立责任清晰的管理台账，全面开展修复治理。 30、实施重污染天气移动源应急管控。2022年9月15日前，各省辖市结合实际，制定重污染天气移动源应急管控方案，细化道路车辆及工业企业运输车辆减排措施，规范运输环节源头管理。建立工业企业用车大户清单和货运车辆白名单，实现动态管理；指导大宗物料运输企业合理安排运力，提前做好生产物资储备。 本项目为水泥灰岩矿开采建设项目，要求企业在运营期严格按照大气污染攻坚战中的相关要求进行，推进露天开采矿山的综合整治，采取湿式作业，降低扬尘对周围环境的影响。 三、饮用水水源保护规划 1、与宝丰县乡镇集中式饮用水源保护规划的相符性 1）宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 2）宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 3）宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 4）宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井）,2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目选址位于杨庄镇，不在上述四个乡镇的水源保护区范围内，项目建设符合宝丰县饮用水水源保护规划要求。 2、平顶山饮用水水源环境保护规划相符性 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区的具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于宝丰县杨庄镇，距离白龟山水库约13km，距离准保护区边界最近距离约500m，即项目建设不会对白库山水库造成大的影响。 3、与南水北调饮用水水源保护规划相符性 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 2）弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目距离南水北调中线工程最近的桩位为南水北调宝丰段SH20+026—SH23+703.2，该段一级保护区宽度为50m，二级保护区宽度为150m 项目位于南水北调中线工程左岸，边界距离其护栏1000m，不在其设定的保护区范围内，符合南水北调中线工程水源保护的要求。 四、与《河南省重要矿产资源管理联席会议办公室关于印发河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案的通知》相符性分析 为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发【2018】17号）和《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发﹝2018﹞22号）精神，落实省委、省政府关于污染防治攻坚战部署要求，统筹露天矿山环保安全开发，有效保障矿产资源刚性需求，促进全省矿业经济全面转型升级和高质量发展，特制定本方案。 该文件中与本项目相关的要求如下： 1、重点区域范围。一是我省划定的生态保护红线范围。生态保护红线内的区域，禁止新建露天矿山项目，已设露天矿山全面退出；二是《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）确定的大气污染防治重点区域，包括郑州（含巩义市）、开封（含兰考县）、洛阳、安阳（含滑县）、鹤壁、新乡（含长垣县）、焦作、濮阳、三门峡、济源市等10个省辖市。大气污染防治重点的区域，原则上禁止新建露天矿山项目；三是《河南省发展和改革委员会关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（豫发改规划﹝2018﹞436号）确定的国家重点生态功能区，涉及卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县、光山县等8个县（区）。国家重点生态功能区范围内，新建、扩建及已设露天矿山处理严格按照豫发改规划﹝2018﹞436号文件规定的产业准入负面清单执行。 2、生态修复。露天矿山要按照“谁开采、谁保护、边开采、边治理”原则，加大矿山环境保护和生态修复的力度，按照绿色矿山建设的标准，以环境影响评价报告、地质环境保护与土地复垦方案和水土保持方案等设计内容和批复要求，认真开展生态修复，努力恢复绿水青山。 3、废物治理。各地要加大采矿废石废渣等固体废弃物的治理工作，对废石废渣治理实行台账管理。要研究制定废石废渣综合利用计划，出台相应鼓励优惠政策，推动社会企业投资开展废石废渣综合利用，实现废石废渣“吃干榨尽”，消除废石废渣造成的环境问题。对短期内无法综合利用的废石废渣，特别是煤矸石山，要加大监控和防护力度，开展环境影响和安全评估，采取有力措施防止产生环境污染、土地损毁和安全隐患等问题。 4、严格露天矿山开采准入。严格执行规划要求，按照新一轮矿产资源规划和国家、部、省出台的一系列关于露天矿山的管理政策要求，从源头上抓好露天矿山的管理。严格执行环保要求，禁止新建普通建筑石料矿产小型露天矿山项目，严格限制新建非普通建筑石料矿产小型露天矿山项目，全面停止新建零星分散规模的露天矿山项目。严格执行规模准入要求，提高部分矿产的准入要求，新设建筑石料类矿山储量规模必须达到1000万吨以上，年开采规模必须达到100万吨以上；新设建筑（饰面）石材类矿山储量规模必须达到200万立方米以上，年开采规模必须达到10万立方米/年以上。 5、加快推进矿山升级改造。在露天矿山综合整治工作中，要将矿山升级改造作为重点，大力推进绿色矿山建设，实现矿业经济绿色发展。关停淘汰一批环境问题突出、资源利用率低、开采方式落后、经济效益较差的矿山及配套加工生产企业，培育一批环境保护到位、资源利用率高、综合效益突出的新型大型矿业企业，增强我省矿业竞争力。各地要按照“矿山企业管理规范化、资源利用高效化、生产工艺环保化、矿山环境生态化、矿地关系和谐化”的总体要求，按照“政府引导、企业主建、对标入库、信息公开”的原则，压实矿山企业主建的主体责任。新设露天矿山必须按照绿色矿山建设标准进行建设和运营管理，已设露天矿山要按照绿色矿山建设标准加快企业升级改造，安排专项资金，倒排建设工期，在开采、加工、装运、储存等主要环节，积极采用先进、高效、节能的开采加工设备、技术和工艺，严格落实生态环境、地质环境、土地复垦、水土保持、安全生产的主体责任，做到真投入、真建设，取得真实效。各地要加强对绿色矿山建设的督导检查，以政府购买服务的形式，委托第三方开展现场核查和评估。 6、相符性分析 ①本项目位于宝丰县杨庄镇魏岭东侧，不在当地生态保护红线范围内，区域不属于国家重点生态功能区。 ②项目编制有《矿山矿产资源开采与生态修复方案》，目前已通过专家评审会，项目将严格按照相关文件及批复要求，制定严格的污染防治和生态保护、水土保持措施，项目的建设将符合绿色矿山建设的标准，且目前正在对已开采的部分进行生态修复。 ③本项目固废主要是剥离表土，剥离后暂存在临时表土堆场，后期用于生态恢复使用，满足废物治理的要求。 ④本矿山于2013年取得采矿许可证，属于已有矿山，为改建工程，不属于新建项目，符合露天矿山开采准入的要求。 ⑤项目选用先进的开采设备、技术、工艺，采取严格的除尘等污染防治措施，按照绿色矿山建设要求进行升级改造，项目将严格按照实施绿色矿山的要求进行整改、建设，符合绿色矿山建设的标准。 五、与《宝丰县人民政府关于印发宝丰县露天矿山综合整治实施方案的通知》（宝政文〔2018〕152号）符合性分析 为进一步规范我县露天矿山开发利用秩序，统筹露天矿山环保安全开发，推动我县生态环境持续改善，根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）、《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018-2020年）实施方案》和《河南省国土资源厅 河南省环境保护厅 河南省安全生产管理局关于进一步加强露天矿山开发与综合整治工作的通知》（豫国土资发【2018】16号）等文件精神及市委、市政府关于露天矿山综合整治工作部署，结合我县实际，制订本方案。与本项目有关的方案内容如下： （二）工作目标 通过综合整治，露天矿山问题全部整改到位，开采回采率、选矿回收率、综合利用率“三率”指标不低于国家规定标准，废水、废气、废渣“三废”排放不超过国家规定标准，矿山大气扬尘得到有效抑制。严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案、环境影响评价报告及批复进行治理与修复，“三区两线”范围内责任主体灭失露天矿山地质环境治理恢复率达到85%以上。形成规模较大、技术先进、绿色环保、安全规范、效益突出的开采、加工优势企业，促进我县矿业绿色发展，为加快建设美丽宝丰做出更大贡献。 1、全面查清我县开发利用、环境保护、安全生产现状及责任主体灭失露天矿山和采矿废石废渣情况，逐矿逐项统计分析汇总，按照“一矿一策”的要求制订整治方案，实行清查整治台账管理。 2、露天矿山综合整治的重点为查处证照不全、乱采乱挖、越层越界，不具备安全生产条件，不落实环境保护“三同时”制度，不严格按照开发利用方案进行资源开采，不按照地质环境保护与土地复垦方案进行恢复治理，严重影响周边群众生产生活，损害生态环境，破坏山体、林地、耕地资源等行为。 3、停产整治。自本方案下发之日起，所有露天矿山对照国土、环保、安监、水利、林业等相关法律法规、管理要求和相关设计、方案全面自查。证照齐全，但没有严格按照国土、环保、水利、安监等相关法律法规、政策制度、管理要求和相关方案实施开采、治理和保护，特别是污染治理不规范、排放不达标的露天矿山，一律停产整顿。 整治期间，主动申请关闭的露天矿山，要按照有关要求注销相关证照，拆除生产设备、设施，并组织实施生态修复。对拒不停产或擅自恢复生产的矿山依法强制关闭，对造成生态损害的，依法追究生态环境损害赔偿责任。 4、取缔关闭。对非法开采矿山（含证照过期的矿山）及经整改后不达标，两次申请验收仍未通过验收的矿山企业，按照“三不留”（不留人员、不留采矿设备、不留建筑物）的标准，由乡镇政府报请县政府立即取缔，有关职能部门要及时注销或吊销相关证照。 5、生态修复。露天矿山要按照“谁开采、谁保护、边开采、边治理”原则，加大矿山环境保护和生态修复的力度，按照绿色矿山建设的标准，以环境影响评价报告、地质环境保护与土地复垦方案、水土保持方案等设计内容和批复要求，认真开展生态修复，努力恢复绿水青山。对主动退出或政策性强制关闭的露天矿山，按照“谁破坏、谁治理”的原则，限期履行生态环境治理恢复的义务。 6、废物治理。矿山企业要加大采矿废石废渣等固体废弃物的治理工作，对废石废渣治理实行台账管理，制定废石废渣综合利用计划，开展废石废渣综合利用，不断减少废石废渣堆放量，消除废石废渣造成的环境问题。对短期内无法综合利用的废石废渣，要加大监控和防护力度，采取有力措施防止产生环境污染、土地损毁和安全隐患。 本项目为水泥用灰岩开采改建项目，建成后不增加开采能力，不新增占地，要求企业严格按照《河南省大地水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》中的要求进行开采、恢复治理。 综上，本项目的建设符合《宝丰县人民政府关于印发宝丰县露天矿山综合整治实施方案的通知》（宝政文【2018】152号）实施方案的要求。 - 六、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》符合性分析 本项目为水泥用灰岩开采项目，根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析（豫环委办【2022】9号）中的相关规定：“落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平”。 本项目参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“矿石（煤炭）采选与加工”行业中的相关环保措施，分析本项目建设与其相符性分析如下： 表10 与“矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标”相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; C级企业; 本项目建设情况; 达标标准. 能源类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 未达到A、B级要求; 运营期无锅炉; 满足A级要求. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 除尘采用袋式除尘、电袋复合除尘等除尘技术。; 未达到B级要求; 本项目不涉及矿石加工; 满足A级要求. - 无组 - 织管 - 控; - 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘； - 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸； - 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； - 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施； - 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施； - 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； - 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; - 未达到A、B级要求; - 1、本项目开采方式采用自上而下水平分层开采，采用中深孔微差，低尘爆破，机械开采的方式，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘。 - 2、本项目仅涉及矿石开采，不进行矿石加工 - 3-4、本项目不涉及物料加工。 - 5、本项目厂区出入口出设置有车辆冲洗装置。 - 6、本项目不涉及。 - 7、矿区内路面硬化，定期进行洒水抑尘，路面无明显可见积尘。; - 满足A级要求. 排放 限值; - 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；; PM排放浓度不超过20mg/m3; 本项目不涉及颗粒物有组织排放; 满足 A级. - 2.锅炉排放限值： （1）PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：燃气3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 采用其他能源并达到锅炉排放标准限值要求; 本项目不涉及锅炉; 不涉及. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上。; 未达到A、B级要求; 露天采区严格的降尘措施，按A级标准进行建设。; 满足 A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设; 满足 A级. 运输 方式; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于80%；其他达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆【2】； 3.石材加工企业物料、产品运输全部使用国五及以上的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或其他清洁运输方式； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于50%；其他运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国五排放标准的重型载货车辆（不含国五重型燃气车辆）； 3.石材加工企业物料、产品运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 未达到B级要求; 按A级要求进行建设，本项目为水泥灰岩矿开采项目，矿石采用汽车运输，清洁运输方式的比例不低于80%；其他达到国六排放标准的重型载货车辆; 满足 A级. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 未达到A、B级要求; 按A级要求进行建设，建立门禁视频监控系统和电子台账。; 满足 A级. 综合发展指标; 对于矿山开采企业，需纳入河南省绿色矿山名录。; 尽快完成绿色矿山建设; 满足A级要求. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值； 备注【2】：2021年底前可采用国五排放标准的重型载货车辆（不含燃气）；清洁运输方式包含铁路、水路、管道、新能源等。. 环评要求该企业按照绩效分级的要求进行建设，做好管理台账，达到A级建设要求。 七、与《河南省非金属矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018）相符性分析 本项目开采矿种为水泥用灰岩矿，企业在建设及运营期间应按照绿色矿山的建设要求进行： 表11 本项目与绿色矿山建设规范主要内容相符性分析一览表 类别; 非金属矿绿色矿山建设规范; 本项目情况. 矿区环境; 矿区矿貌; 矿区范围应符合相关规划，不应涉及禁止、限制区，资源开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，周边安全距离应符合要求; 本项目建设符合相关规定，不涉及禁止、限制区，与周边的安全距离满足规定要求. 工业场地、废石场、废渣场、表土堆场、选矿厂（加工场）、尾矿库、矿区生产道路、办公区、区等矿山主要功能区选址、布局应符合GB50187的规定; 本项目为不设工业场地、废石场等，矿区道路、表土堆场严格GB50187要求建设。. 生产区应整洁卫生，环境优美，管理规范。机械设备、物资材料应摆放有充、管理规范，场地保持整洁。; 开采期间均按要求执行. 办公区、生活区设施应齐全，布置有序，干净卫生，符合相关要求。; 矿区内不设生活、办公区. 矿山标牌、安全、环保等警示标志应齐全、规范，标牌设置应符合GB/T13306的规定，安全警示标志设置应符合GB14161的规定; 按要求设置相关标志. 环境保护; 矿山固废堆存与处置： 1、固废应有专用堆存场所，其建设、运行和管理应符合GB18599的规定。 2、废石、废渣、尾矿、表土等固体废物应分类处置，处置率达100%。 3、矿山办公、生活垃圾排放与处置应符合环保、安全规定。 4、生产过程中产生的有毒有害物质应采取有效的防治措施，排放指标控制及堆存处置应符合环保和职业健康要求。; 本项目运营后固废主要是表层土石剥离，表层熟土暂存在表土堆场，用于后期生态恢复使用。生产运营期间不排放有毒有害物质。. 废水收集系统应健全完善，废水处理后应优先回用，未能回用的应100%达标排放，生活污水、矿井水、选矿厂生产废水等排放应符合GB8978的规定; 运营期间无生产废水，雨水经收集后引至矿区内水坑。. 应采用合理有效的技术措施对高噪声设备进行降噪处理，工作场所噪声接触限值应符合GBZ2.2的规定，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348的规定，建筑施工场界噪声排放限值应符合GB12523的规定; 设备噪声经隔声、减振等措施后，满足各类标准限值。. 矿山粉尘和废气的控制应符合： 1、应采取有效的防治措施，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1规定的粉尘容许浓度要求，矿区周边环境空气质量应符合GB3095的规定，环保有特别要求的区域、时段，粉尘排放应达到其要求的标准。2、生产、运输过程中应采取有效的有毒有害气体防治措施，其排放指标控制应符合GB16297的规定。3、破碎车间、输送廊道应采取封闭措施，破碎及输送设备应配备收尘设施；矿山运输道路应定期洒水，大中型矿山应配置老化喷淋装置；车辆驶离矿区前应冲洗除泥，途中物料不洒落。; 1、运营期仅进行矿山开采，不进行加工，粉尘主要为开采过程中产生的无组织排放，经洒水降尘后粉尘满足标准限值。2、运营期间不涉及有毒有害物质排放。3、运输道路每日进行洒水抑尘，车辆加盖篷布，矿区出入口处设置车辆冲洗装置，运输过程中无遗撒。. 矿区绿化; 矿区应因地制宜绿化、美化矿区环境，绿化覆盖率应达到100%; 闭矿后通过生态修复可实现100%绿化. 绿化树种及植物应搭配合理，长势良好. 资源开发利用; 开采方式与方法; 新建、改扩建矿山设计应符合相关设计规范的规定，水泥原料新建、改扩建矿山设计应符合GB50598的规定; 已编制完成“矿产资源开采与生态修复方案”，并通过专家评审，符合各类设计要求。. 矿山建设和开采应按设计和开发利用方案实施，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，兼顾矿山闭坑时生态环境恢复和土地复垦利用，选择资源节约型、环境友好型开发方式。因地制宜选择合理的开采方式、开采顺序，对于矿区范围大的露天矿山，宜分期、分区开采，避免采场长时间、大面积裸露。; 严格按照开采与修复方案中要求的开采方式、开采顺序进行开采，降低对生态环境的影响。. 采矿方法应先进合理，开采回采率不低于开发利用方案设计指标和附录中限定指标（＞90%）; 本项目水泥灰岩开采回采率为97%，满足规定要求。. 回采工艺应先进，不应使用国家规定的限制类和淘汰类技术、材料、装备; 本项目使用设备非限制及淘汰类. 应采用资源利用率高、废物产生量小，对生态破坏小的采矿技术、工艺与装备，符合清洁生产的要求; 本项目回采率97%. 露天矿山边坡稳定，终了平台（安全平台、清扫平台）留设规范，宽度有利于复垦绿化。; 本项目边坡稳定，终了平台满足规定要求。. 露天矿山宜采用内排废石，地下矿宜采用充填废石不出井等技术; 本项目剥离的表层熟土暂存在表土堆场，最终用于生态恢复使用，符合要求。. 矿山地质环境保护与土地复垦; 矿山建设、生产活动应统筹部署地质环境保护和土地复垦，使矿山地质环境能恢复、易恢复，土地复垦效果好。; 本项目编制的“矿产资源开采与生态修复方案”已通过专家评审，要求企业在开采、恢复过程中严格按照方案中的要求进行，边开采、边治理、边恢复的要求，及时治理恢复矿山地质环境，闭矿后按规定做好土地复垦工作，降低对生态环境的影响。. 企业应履行矿山地质环境保护与土地复垦相关义务，建立责任机制，各项措施，按矿山地质环境保护与土地复垦方案完成的地质环境保护、治理和土地复垦、监测、管护等目标任务。. 应按照边开采、边治理、边恢复的要求，及时治理恢复矿山地质环境、复垦摧毁土地、暂时难以治理的应效措施控制对环境的负效应。. 应落实表土剥离与保护措施，表土堆放场应布置合理，堆存有序，耕作层土壤剥离应符合TD/T1048规定. 露天采场终了平台应及时复垦或绿化. 矿山地质环境恢复治理后的各类场地应达到：安全稳定，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调，区域整体生态功能得到保护和恢复。. 土地复垦应恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，土地复垦质量应符合TD/T1036的规定. 资源综合利用; 共伴生资源利用; 1、应对共伴生资源进行综合勘查、综合评价、综合开发。2、多种资源共伴生的非金属矿山，应坚持主矿产开采的同时有效回收其伴生矿产资源。3、在选矿加工时共伴生矿产综合利用率应符合设计和附录要求，对暂不能回收利用的共伴生矿产应采取保护性措施。; 本项目仅进行矿山开采，不进行矿石加工，开采矿种为水泥灰岩矿，无其它伴生资源矿。. 固体废弃物资源化利用; 1、尾矿综合利用率应符合设计和附录要求。 2、宜采用地下充填、铺路、制砖、制备混凝土骨料等途径实现废石、尾矿资源化、无害化利用，不断提高固体废弃物利用率。; 本项目不涉及矿石加工，废料仅为表层土石剥离物，综合利用不随意外排。. 废水利用; 1、应建立废水处理和利用系统，处理达标后宜资源化利用。2、选矿废水应循环使用，选矿废水综合利用率应符合设计和有关规定。3、矿井水宜充分利用，选矿宜优先使用矿井水，矿井水利用率应符合设计和有关规定。; 本项目运营期间无废水产生及排放。. - 综上，要求本项目在后续开采过程中严格按照河南省绿色矿山的建设要求进行开采，最大程度的降低对生态环境的破坏。 八、河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）相符性 - 因新的河南省矿产资源总体规划尚未正式发布，故本次分析项目建设与《河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）》相符性。 2017年12月01日，河南省人民政府办公厅印发了《关于印发河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）的通知》（豫政办[2017]149号），规划要求： 1、总体目标 到2020年，非常规能源、战略性新兴产业矿产及传统优势矿产实现找矿新突破，开发利用布局结构得到进一步优化，节约集约和高效利用水平明显提升，绿色矿山建设全面普及，矿山地质环境根本好转，呈现矿产资源勘查开发与环境保护协调发展新局面。 2、开采区划分 ①重点矿区 重点矿区划分原则。指以战略性矿产或区域优势特色矿产为主，资源储量大、资源条件好、具有开发利用基础、市场需求量大、对全国资源开发具有举足轻重作用的大型矿产地和矿集区。 划定重点矿区13处。将我省重要矿种大型矿区，以及大中型矿区集中分布区划分为13处重点矿区。 严格执行矿产资源法、自然保护区条例等法律、法规有关规定，依法划定禁止开采区，并严格管理。非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源:港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；国家规定不得开采矿产资源的其他区域。 禁止在自然保护区内从事采矿活动。对自然保护区内已有探矿权和采矿权，在维护矿业权人合法权益的前提下，依法有序退出。 重点矿区管理政策。重点矿区要整体开发，在矿产资源配置上向资源利用率高、技术先进的大型矿山企业倾斜。对区内已设置的影响大矿统一开采规划的矿山，引导矿山企业进行资源整合。重点开采矿区内矿山必须节约与综合利用矿产资源，切实保护和同步治理矿山地质环境。 ②禁止开采区 禁止开采区设立及调整。具有生态环境保护功能的自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、地质遗迹保护区、饮用水水源保护区等新设和区域范围规划调整时，相关主管部门要统筹兼顾经济社会发展对矿产资源的需求。必须妥善解决区内已设矿业权，明确已有矿业权的处置意见，保护区内矿业权人合法权益，合理划定区域范围，方可纳入禁止开采区名录。 禁止开采区内已有矿业权处置。在禁止开采区内已设置的矿业权不得转让、变更，已设置的探矿权不得转为采矿权；已设置的采矿权，坚持分类处置、逐步退出和不扩大矿区范围、不变更矿种、不变更生产规模原则，到期后不得延续。对各类自然保护区内矿业权进行全面清理，实行差别化补偿政策，在坚持生态保护优先和保障矿业权人合法利益的前提下，依法有序全面退出。 ③限制开采区 限制开采区划分原则。指在规划期内根据国家产业政策、经济社会发展及资源环境保护的要求或国家特殊需要等，受经济、技术、安全、环境等多种因素的制约，对矿产资源开发利用活动实行一定限制的区域。包括:国家规定实行保护性开采的特定矿种分布区域；具有地方特色且需保护性限量开采矿种分布的区域；虽有可靠的资源基础，但资源利用方式不合理的区域；在较高技术经济条件与一定外部条件下，才能达到资源合理利用的区域；需要进行矿产资源储备和保护的矿产地；国家、省级地质公园地质遗迹保护区之外的区域；国家和地方规定的其他限制开采矿产资源的区域。 限制开采区划分。包括国家、省级生态公益林，省级森林公园的集体林范围，国家、省级地质公园内地质遗迹保护区之外的区域；目前开采技术经济条件不成熟的限制开采区4处，方城县罗庄等金红石矿区、新县杨冲金红石矿区、新县红昱金红石矿区和西峡县八庙金红石矿区；开采可能会对环境产生一定影响的2处，淅川县下集砂金矿区和嵩县高都川砂金矿区。 限制开采区管理政策。在限制开采区内，要严格控制限制开采矿种矿业权的设置，确实需要设置矿业权时，要严格规划审查，必须进行规划论证。 3、开发准入管理 专栏12 新建矿山最低开采规模核最低服务年限设计标准. 序号; 矿产名称; 单位/年; 最低开采规模; 最低服务年限. 大型; 中型; 小型. 1; 煤炭(地下); 原煤万吨; 120; 60/90. 2; 铁矿(地下/露天); 矿石万吨; 100/200; 30/60; 10/20; 6. 3; 铜矿; 矿石万吨; 100; 30; 3; 5. 4; 锰矿; 矿石万吨; 10; 5. 5; 铅矿; 矿石万吨; 100; 30; 3. 6; 锌矿; 矿石万吨; 100; 30; 3; 5. 7; 铝土矿(露天); 矿石万吨; 100; 30; 10; 5. 铝土矿(地下); 矿石万吨; 100; 30. 8; 钼矿; 矿石万吨; 100; 30. 9; 锑矿; 矿石万吨; 100; 30; 3; 5. 10; 金矿(岩金); 矿石万吨; 15; 6; 3; 6. 11; 银矿; 矿石万吨; 30; 20; 3; 10. 12; 硫铁矿; 矿石万吨; 50; 20; 5; 6. 硫铁矿(与煤矿共伴生); 矿石万吨; 100; 30. 13; 萤石(CaF2); 矿石万吨; 10; 8; 3; 5. 14; 石膏; 矿石万吨; 30. 15; 高岭土; 矿石万吨; 10; 5; 3; 5. 16; 晶质石墨; 矿物/矿石万吨; 1/10; 0.6/8; 0.3/5; 10. 17; 水泥用灰岩; 矿石万吨; 100; 50; 30; 10. 18; 建筑石料; 矿石万吨; 100; 50; 30; 10. 19; 冶金用石英岩; 矿石万吨; 60; 20; 10; 5. 20; 玻璃用石英岩; 矿石万吨; 30; 10; 5; 5. 21; 耐火粘土; 矿石万吨; 20; 10; 5; 10. 22; 岩盐; 矿石万吨; 20; 15; 10; 10. 备注：1、煤炭最低开采规模不低于60万吨/年，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井不低于90万吨/年。 2、《规划》发布实施前，已批复划定矿区范围申请采矿权且与国家现行有关规定一致的，可按《河南省矿产资源总体规划（2008-2015年）》相应的最低开采规模和最低服务年限要求执行。. 严格新建矿山准入管理。新建矿山应符合国家和省生态保护相关的法律、法规要求；地质勘查程度应满足相应矿山设计的要求。大中型煤矿应达到勘探程度；非煤矿山、小型煤矿原则上应达到勘探程度；简单矿床应达到详查程度并符合开采设计要求；第三类矿产应达到矿山设计要求的地质工作程度。对共伴生多种重要矿种的矿产地，开发利用方案要进行开采主矿种论证，根据国家政策、开采条件以及矿种的重要程度确定开采顺序。 严格控制新建露天开采矿山。相邻露天矿山采矿许可证边界之间最小安全距离不小于300米。“三区两线”及特定生态保护区域严禁新建露天开采矿山，其他区域严格控制新建露天开采矿山数量，严格采矿权准入管理，必须采用绿色开采方式，集中连片规模化开采、不留死角整体开发。 4、绿色矿山建设 着力推广绿色采选方式。露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，建筑石料类矿山尽可能一次性采完、不留边坡或少留边坡，对现存的高边坡一面墙推进采矿方式限期完成整改；地下开采矿山具备充填开采条件的要积极推广充填法开采技术；推广干式堆存尾矿库技术，加强废石、尾矿的再开发再利用。 5、矿山地质环境保护 加强矿山地质环境保护。按照“源头预防、过程控制、闭坑达标”要求，加强矿产资源开发全过程地质环境保护与监督。构建矿山地质环境治理恢复和土地复垦新机制。按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理，谁投资、谁受益”的原则，以及“放管服”改革要求，将矿山环境治理恢复保证金调整为管理规范、责权统一、使用便利的矿山环境治理恢复基金，建立动态监管机制。督促矿山企业落实矿山环境治理恢复责任，大力推行“边开采、边治理”，确保环境恢复和土地复垦达到标准。 6、本项目与《河南省矿产资源总体规划（2016‐2020年）》相符性分析： ①本项目位于宝丰县杨庄镇魏岭东，矿区不在规划划定的重点矿区、禁止开采区及限制开采区内，属于允许开采区；开采矿种为水泥用灰岩，不属于限制和禁止开采的矿种，为允许开采矿种。 ②本项目开采矿种为水泥用灰岩，非新建矿山，本项目采矿证自2013年办理，采矿许可证号为：C4104212009117130044256，开采规模为30万t/a，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，2016年到期后一直停产，经过三次延续，目前已完成采矿许可证的第四次延续，延续后自2021年12月27日至2024年8月27日。 ③本项目矿区范围不在“三区两线”及特定生态保护区范围内。 ④本项目爆破设计采用中深孔爆破，采用自上而下水平分台阶开采方式。不涉及尾矿库，基建及运营期没有废石，产生的表土均得到妥善处置，加快完成绿色矿山建设。 ⑤本矿山已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，按照“谁开发，谁保护，谁破坏，谁治理”的原则，针对矿山生产过程中造成的土地损毁，分阶段提出了相应的治理措施，边开采边治理。 综上，本项目建设符合矿山地质环境保护要求。 综上，本项目符合《河南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）的要求。 九、与平顶山市矿产资源总体规划（2016-2020年）相符性 因新的平顶山市矿产资源总体规划尚未正式发布，故本次分析项目建设与《平顶山市矿产资源总体规划（2016-2020年）》相符性。 1、矿产资源开发利用与保护 ①开发利用方向。鼓励开采铁矿、铅锌多金属矿、盐矿、水泥用石灰岩等矿种；限制开采高硫、高灰煤、陶瓷土；禁止开采石煤。控制产能过剩矿产开发，调整产业结构，鼓励矿山开展综合利用。 ②开采规划分区。结合我市矿产资源分布以及矿山开发利用情况，划分重点矿区7处。禁止开采区7类，自然资源区、风景名胜区、地质公园内地质遗迹保护区、森林公园、湿地公园、文物保护单位、水源地保护区、国家规定的其他不得开采矿产的区域。限制开采区为国家、省级生态公益林，省级森林公园的集体林范围，国家、省级地质公园内地质遗迹保护区之外的区域。 ③采矿权设置区划。本次新规划设置开采规划区块157个，其中，空白区新设137个，探矿权转采矿权5个，已设采矿权调整13个（落实省级已设采矿权调整11个），已设采矿权整合2个。 2、资源高效利用和绿色发展 ①矿山开采规模结构调整。对重要矿产资源实行开采总量调控，资源整合与兼并重组常态化，产业结构调整与转型升级。 ②矿产资源节约与综合利用。加强先进技术的示范推广，发展矿业循环经济，开采难选矿、低品位矿、共伴生矿、新类型矿综合利用研究，加强矿山固体废弃物、尾矿和废水利用，提高废弃物的资源化水平。 ③绿色矿山建设。加强政策引导支持，增强绿色矿山建设理念，着力推广绿色采选技术，加快推进绿色矿山建设。 3、砂石粘土/小型非金属矿产资源开发利用管理 ①合理调控开采总量。严格控制砂石粘土、小型非金属（三类矿产）矿山数量，提高矿山的产能产量成为非金属矿山开采调控的首要任务。到2020年，砂石粘土类矿山总数控制在145家以内，大中型矿山数量提高到26家。建筑石料用灰岩要减少小型矿山数量，提高大中型矿山的数量和矿山产能，禁止水泥用石灰岩用作建筑石料。饰面用和砖瓦用非金属控制小型矿山数量同时，提高小矿山的产能。一矿多用矿山，要严格优质优用，合理规划开发布局，形成砂石粘土矿山集中绿色开采局面。 ②优化资源开采布局。根据我市小型非金属矿产资源分布情况，以及资源开发利用状况，规划期内共设置集中开采区2处、允许开采区3处，备选开采区2处。 4、矿山地质环境保护与治理 ①矿山地质环境保护。加强矿山地质环境保护。构建矿山地质环境恢复治理和土地复垦新机制。建立矿山地质环境治理新模式。“三区两线”及特定生态保护区露天矿山关闭行动。完成重点区域矿山地质环境调查。开展历史遗留矿山地质环境调查。建立矿山地质环境监测体系建设。 ②矿山地质环境治理与土地复垦工程。坚持“边开采、边恢复，边治理”的原则，结合全是矿产资源分布、开发利用与矿山地质环境现状，将重点工程布置在主要交通干道两侧、主要矿山及城镇周边等区域。 5、本项目与平顶山市矿产资源总体规划（2016-2020年）的符合性： 本项目为水泥用灰岩矿开采，属开发利用方向中鼓励开采的矿种。项目位于平顶山市宝丰县杨庄镇，不属于禁止开采区和限制开采区。 本项目属露天开采项目，项目运营期不排放废水、剥离表土经集中堆存后用于后期采空区的土地复垦，符合矿山绿色发展的要求。 本项目开采矿种为水泥用石灰岩，为河南省大地水泥有限公司配套矿山，符合水泥灰岩矿产资源开发利用管理的要求。 - 本项目已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，项目不在“三区两线”及特定生态保护区范围内，开采过程中严格按照“谁开发，谁保护，谁破坏，谁治理”的原则，针对矿山生产过程中造成的土地损毁，分阶段提出了相应的治理措施，边开采、边恢复、边治理。符合矿山地质环境保护要求。 十、与《河南省人民政府办公厅关于开展三区两线及特定生态保护区范围内露天矿山开发及生态环境综合整治工作的意见》（豫政办[2016]199号）相符性 2016年11月30日，河南省人民政府办公厅印发了《关于开展三区两线及特定生态保护区范围内露天矿山开发及生态环境综合整治工作的意见》（豫政办[2016]199号）。根据文件内容，本次整治的具体范围是“全省重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围(以下简称“三区两线”)及特定生态保护区范围内的露天矿山”。 （1）工作目标。到“十三五”末，基本建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山环境恢复和综合治理工作体系。通过关闭取缔一批严重污染环境、乱采滥挖的露天矿山，停产整治一批无排污许可、排污不达标的露天矿山，改造升级一批开采方式陈旧、选矿工艺落后的露天矿山，修复治理一批关闭停产矿山、责任主体灭失矿山的地质及生态环境，全面完成整治范围内露天矿山开发及生态环境综合整治工作，实现全省露天矿山生态环境明显好转。 （2）明确综合整治范围，确定综合整治目标。本次综合整治的范围是“三区两线”及特定生态保护区范围内的露天矿山。各地可结合实际，将废弃矿石占压土地、堵塞河道、污染水源等存在重大安全隐患、群众反映强烈的问题，以及当地重要景观道路两侧直观可视范围内的露天矿山，纳入整治范围。要明确综合整治的具体范围边界，并对整治范围内的露天矿山数量、矿山生态环境和矿山安全状况等基本情况进行认真核查摸底，确定取缔关闭、停产整治、升级改造和修复治理的具体目标。 （3）强化规划源头管控，优化露天矿山布局。在编制新一轮矿产资源规划时，要与我省“十三五”规划和产业规划对接，符合主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划、林地保护规划及风景名胜区总体规划的要求，并对矿产资源规划进行环境影响评价。要优化矿山开发布局，科学合理设置露天矿山，禁止在整治范围内规划设置新的露天开采矿山，对扬尘较大的露天开采建材类矿山要集中连片规模化布局，对不同矿种的露天开采矿山要设置最低生产规模和最低服务年限，相邻矿山矿界之间安全距离要保持不小于300米。 本项目不在自然保护区、矿山公园、风景名胜区、森林公园、历史文化保护区、省级以上地质公园；项目区不在宝丰县城区规划范围内，周边不涉及铁路和重要干线，最近的省道为北侧约1.3km处的S234省道，项目建设和开采均不在“三区两线”及特定生态保护区范围内；本项目为改建矿山，不属于综合整治的范围对象。 十一、与《河南省人民政府关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》(豫政[2016]27号)相符性 2016年4月，河南省人民政府提出了《关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》（豫政[2016]27号），其中与本项目相关的要求内容如下： （1）优化勘查开发布局。持续引导矿山企业资源整合、兼并重组，解决因矿山小、散、乱造成的资源浪费、环境破坏和安全隐患等问题。 （2）严格矿山开采准入条件。依据国家产业政策和矿产资源开采技术要求，以综合利用、集约开发、规模经营、安全生产为原则，合理确定不同矿种、不同开采方式的最小开采规模、最低服务年限和相邻矿山最小安全距离。 （3）严守矿山开采生态红线。坚持环境保护优先的原则，严格矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案、环境影响评价报告等编制审查工作，从源头上控制和减少采矿活动对生态环境的影响。矿山环保设施未经验收通过的，不得投入生产。大幅度减少露天开采矿山数量，严格控制新建露天开采矿山，全面关闭“三区两线”（重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围）及特定生态保护区域内的露天开采矿山。 （4）全面推进绿色和谐矿区建设。大力推广绿色采选方式，露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，建筑石料类矿山尽量一次性采完、不留或少留边坡。 （5）本项目与豫政[2016]27号的相符性分析 本项目不位于当地“三区两线”及特定生态保护区范围内。项目采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，按要求拟编制绿色矿山实施方案，总体来说，项目项目符合《河南省人民政府关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》(豫政[2016]27号)的要求。 十二、与《关于进一步加强露天矿山开发与综合整治工作的通知》（豫国土资发〔2018〕16号）相符性 根据豫国土资发〔2018〕16号要求，严格建材类露天矿山规模和安全条件准入。限制小型矿山开发，鼓励大型矿山建设。新设建筑石料类矿山储量规模必须达到1000万吨以上，年开采规模必须达到100万吨以上；采用爆破方式开采的露天建筑石料类矿山，相邻矿山边界之间安全距离应大于300米；“三区两线”及特定生态保护区周边禁止露天开采范围内的露天矿山要在2020年底前全部整改关闭到位。 本项目符合性分析： 本项目采矿证自2013年办理，采矿许可证号为：C4104212009117130044256，开采规模为30万t/a，开采矿种为水泥用灰岩，开采方式为露天开采，采矿许可证自2016年到期后，经过三次延续，目前已完成采矿许可证的第四次延续，延续后自2021年12月27日至2024年8月27日。 该项目矿区实施开采期间与周边相邻矿区的距离大于300m，且不在“三区两线”及特定生态保护区域，在矿区开采过程中应严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》及本次环评提出的生态环境保护与恢复措施，同时要求企业按照《河南省非金属矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018）中的绿色矿山要求进行建设。 十三、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》相符性 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的要求，项目与该技术规范的相符性及拟采取的生态环境保护措施如下表： 表12 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》相符性分析表 项目; 规范内容; 本项目; 相符性. 矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本项目属于露天采矿。建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域。不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护划的要求，采取有效预防和保护措施，避免和减矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 符合当地相关规划，采取了有效预防和保护措施，避免和减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染的措施; 符合. 坚持“预防为主，防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间布局。采用新技术、; 方法、新工艺提高矿山生态环境保护与恢复治理水平。 企业已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。; 符合. 所有矿山企业均应对照本标准的各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。. 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护与恢复。; 采取边生产边恢复的治理措施，企业已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，根据方案内容可知，矿山生态恢复方向为水浇地、草地等。; 符合. 矿山生态保护; 矿山开采前应在矿范围及各种采矿活动可能影响区进行生物多样性调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采; 就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。 矿区范围内无国家或地方保护动植物或生态系统; 符合. 高寒区露天采矿、设置临时表土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。; 不属于高寒区; 符合. 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；临时表土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。; 不属于荒漠和风沙区; 符合. 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、临时表土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。; 企业已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，要求企业按照方案中的措施采取相关的防洪、排水、边坡防护及其他水保措施等，减少对植被的破坏。; 符合. 在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定优先充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。; 矿区范围不涉及基本农田保护区。不属于井下开采，不会产生采空塌陷; 符合. 采矿产生的固体废，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。; 本项目设置临时表土场上游坡面设置编织袋拦挡、截洪沟、下游设置拦挡坝、四周围挡、抑尘网覆盖、喷干雾措施、截排水及生态恢复措施; 符合. 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河; 水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。 由于矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，直接出露地表，; 露天采矿不会产生矿坑水，在采取了环评建议的措施后不会对地下水和地表水环境产生影响 符合. 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。; 评价建议运输过程中采取低速行驶、设置减速带，沿线50m范围内无噪声敏感点，故道路运输噪声对敏感点影响不大; 符合. 表土场植被恢复; 表土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。; 临时表土场利用废弃采坑，矿区开采区、矿区道路等各类场地建设前，对表土进行剥离并集中堆存，并采取拦挡、覆盖、喷干雾和截排水等措施; 符合. 临时表土场场总高度大于10m时应进行削坡开级，每一台阶高度不超过5-8m，台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35º，形成有利于林木植被恢复的地表条件。; 表土集中堆存按分台阶堆存，临时表土场采取上游坡面编织袋拦挡、截洪沟、下游设置拦挡坝、四周围挡、抑尘网覆盖、喷干雾等措施; 符合. 充分利用工程前收集的表土覆盖于临时表土场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。恢复为农业植被的，覆土厚度应在50cm以上；恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土。; 表土建设期剥离堆存用于后期覆土生态恢复。生态恢复类型与现状物种相近，物种选择以本地物种为主; 符合. 临时表土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行临时表土场植被恢复。已采用外来物种进行植被恢复造成危害的，应采取人工铲除、生物防治、化学防治等措施及时清理。. 矿区专用道路生态恢复; 矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。; 矿区新建道路不新增占地，全部在矿区范围内，道路两侧设置排水沟。道路修建过程中做好挖填方平衡，无弃土外排。 矿区道路使用过程中，两侧布设排水工程，植树绿化，对开挖边坡进行植物防护的措施; 符合. 矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。. 矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。. 道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景协调。. 工业场地生态恢复; 矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。; 服务期满后各占地区域均覆土恢复植被; 符合. 矿山大气污染防治; 矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、B25467、GB25468、GB26451、GB28661、DB41/T 1665-2018中附录A等国家大气污染物排放标准以及所在（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合GB 305标准要求。; 本项目废气排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准限值要求; 符合. 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。; 按规定清理地面植被，运输道路洒水抑尘。; 符合. 勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘施。; 矿石运输、装卸等工序喷干雾降尘，采矿设施自带除尘设施，同时采取湿式作业，可有效降低扬尘排放量; 符合. 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、覆盖等措施; 车辆运输的道路硬化，运输车辆加盖帆布; 符合. 矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。; 矿石开采后直接装车运走，不再场内堆存，矿石装车过程中采取洒水抑尘; 符合. 矿山水污染防治; 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。矿山采选的各类废水排放应达到GB8978、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等标准要求，矿区水环境质量应符合GB 3838、GB/T14848标准要求；污废水处理后作为农业和渔业用水的，应符合GB5084、GB11607标准要求；实施清洁生产认证的企业废水污染物排放与废水利用率还应满足HJ/T294、HJ/T358、HJ446等清洁生产标准的相关要求。; 项目所在区地下水最低侵蚀面为+145m，本项目露天采场最低开采标高为+152m，高于当地地下水线，故开采期间无矿坑涌水，不会对当地地下水水位造成大的影响。车辆冲洗废水经处理后，均进行循环或综合利用，不外排; 符合. 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。. 十四、与《河南省生态环境厅办公室关于印发矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（修订）的通知》（豫环办【2021】82号）相符性分析 各省辖市、济源示范区生态环境局： 为进一步规范我省矿山采选建设项目环境影响评价文件审查审批工作，我厅组织修订了矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则。现印发你们，请参照执行。国家、省生态环境保护政策和环境管理要求如有调整，建设项目环境影响评价文件审批按新的规定执行。 本项目与该文件的符合性分析情况见下表： 表13 与矿山采选建设项目环评审批原则相符性分析 审批要求; 本项目情况; 符合性. 一、总体要求：矿山采选项目应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、行业准入要求、河南省和地方生态环境保护规划、河南省和地方矿产资源规划及规划环评、国家和河南省的绿色矿山建设规范及污染防治技术政策等相关要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为水泥灰岩矿开采项目，不属于限制类和淘汰类；本矿山为河南省大地水泥有限公司附属矿山，已取得采矿许可证；通过分析河南省生态环境保护规划、河南省及平顶山市矿山资源规划、河南省绿色矿山建设规范及污染防治技术政策等相关要求逐条分析，本项目建设符合国家当前产业政策及相关规划要求。; 符合. 二、建设布局要求：新建（改、扩建）矿山采选项目应符合“三线一单”、主体功能区划、国家重点生态功能区产业准入负面清单等要求。禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内建设矿山采选项目。 严格露天矿山项目环境影响评价文件审批。矿山开采范围、工业场地、废石场、排土场、尾矿库等应明确拐点坐标，井筒应说明中心坐标。鼓励采选一体化项目建设，独立矿山项目需有稳定可靠的矿石去向，独立选厂项目需有合法的矿石来源。矿石、废石、尾矿应尽量采用皮带廊道及管道输送，运矿专用线路应尽量避开学校、医院、集中居民区等环境敏感区域。; 项目不在当地生态保护红线、禁采区域内，符合生态保护红线、主体功能区划，不在河南省国家重点生态功能区产业准入负面清单之列；不在国家划定的重要生态保护地及其它法规规定的禁采区； 本次为改建项目，矿山于2013年取得了采矿许可证，非新建露天矿山，露天采场拐点坐标明确。本矿山属河南大地水泥有限公司附属矿山，开采后的矿石全部大地公司生产水泥使用，不外售；矿石采用汽车直接运送至矿区北侧河南大地水泥有限公司，运输距离约2.4km，沿线50m范围内无村庄等敏感点，根据调查，矿区西侧约330m为河南省大地水泥公司配套建设的皮带输送廊道，该廊道主要用于输送加工后的产品，非原矿石，且本矿山距离大地水泥矿山距离较近，沿线50m范围内无敏感点，综合考虑，本次矿石原料采用汽车运输。; 符合. 三、环境质量要求：环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。; 本项目位于环境空气质量不达标区域，本次改建后采取合理的扬尘防治措施可有效对外环境的影响。; 符合. 四、防护距离要求：结合环境质量要求合理设置环境防护距离，环境防护距离内禁止布局新的环境敏感目标。环境防护距离内已有居民集中区、学校、医院等环境敏感目标的，应提出可行的处置方案。; 本项目不涉及环境防护距离; 符合. 五、工艺装备要求：矿山采选建设项目的生产工艺和装备选择应符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》 及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的相关要求。矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率应符合相应矿产资源合理开发利用“三率”指标要求。 露天矿山项目爆破必须采用中深孔爆破技术和台阶式开采方法，地下采矿项目具备充填开采条件的要积极推行充填法开采，鼓励尾矿干式堆存。; 项目生产工艺和装备不在《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》 及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》名录；根据本项目开发利用方案内容，本矿山“三率”均满足矿山资源开采要求。项目采用台阶式开采作业及中深孔爆破，要求企业严格按照开采方案中的要求进行开采。; 符合. 六、生态保护要求：矿山采选项目生态环境保护应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求，按“边开采、边治理”的原则，分区域、分时段制定生态恢复计划。开采矿体临近有特殊环境敏感目标的，应通过优化采矿工艺、预留安全矿柱等措施，确保不影响环境敏感目标的功能，必要时提出禁采、限采要求。对矿山施工可能影响的、具有保护价值的动、植物资源，应根据其生态习性，采取就地、就近或宜地安置等保护措施。; 企业根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》等相关规定已编制完成《矿产资源开采与生态修复方案》，且该方案已通过专家评审，根据方案内容，矿山采用台阶式露天开采，企业严格按照本项目生态修复方案中的要求进行开采及恢复，按“边开采、边治理”的原则，矿区划定了禁采区，分区域、分时段制定了生态恢复计划。现有已开采部分已正在进行生态恢复。; 符合. 七、大气污染防治要求：废气防治措施应符合大气污染防治攻坚相关要求。地下开采矿山项目应采取湿式凿岩、洒水抑尘等防尘措施。露天采矿应采取低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘。矿山采选项目的矿石、选矿产品、尾矿等输送廊道应实行全封闭，矿石及产品堆场应采取围挡、封闭及洒水抑尘等措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三 防”措施。尾矿库、废石场、排土场应采取洒水抑尘措施。运输车辆加盖篷布，并设立车辆冲洗设施。选矿及矿石破碎加工项目生产车间应封闭，主要产尘环节应安装集尘和布袋除尘装置。矿山采选项目废气的有组织及无组织排放应满足相应污染物排放要求，并按要求安装视频监控系统。; 矿区废气防治措施严格按照河南省、平顶山市、宝丰县大气污染攻坚战的相关要求进行，采取了低尘爆破、机械采装、洒水作业等除尘降尘措施；开采的矿石使用封闭车辆输送，矿区不设矿石堆场，临时表土堆场进行覆盖并采取洒水抑尘。开采后运输至原料仓库，运输车辆加盖篷布，运输过程全密闭，矿区出入口设置有车辆冲洗设施，项目不涉及矿石加工。在开采合理的降尘措施后，矿山开采期产生的无组织扬尘均满足国家要求，同时要求企业按照规定要求安装视频监控系统。; 符合. 八、水污染防治要求：采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，需外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求，并按要求办理入河排污口设置审核手续。矿山开采区、选厂等应采取必要的防渗措施，防止地下水污染。选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。; 项目不会产生地下涌水，且无废水外排，矿区西北侧有一处采坑，坑内为矿区汇集的雨水，该水可直接用于矿区洒水、抑尘等；露天采场雨水经沉淀后用于矿区防尘洒水。; 符合. 九、土壤污染防治要求：土壤污染防治措施应符合土壤法律法规相关要求。矿山工业场地、矿石堆场、废石场、尾矿库等做好防渗措施。露天采矿应采取有效抑尘措施，防止土壤污染。对于涉及矿山复垦的、土壤环境相关工作应该满足《矿山土地复垦土壤环境调查技术规范》（DB41/T1981）要求。; 本项目仅进行水泥用灰岩矿开采，矿区 不设工业场地、矿石堆场、废石堆场、尾矿库，要求临时表土堆场做好防渗措施。露天采矿采取严格的抑尘措施，采取湿式洒水措施。; 符合. 十、噪声污染防治要求：矿山采选建设项目施工期及运营期场界噪声应分别符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。运输专用线路经过声环境敏感目标路段的，应分情况采取降噪措施，有效控制运输噪声影响。; 矿区设备经隔声、减振、距离衰减后到达边界处均可满足标准限值；运输车辆经声环境敏感目标段处采取减速、禁鸣等措施，运输沿线及矿区四周50m范围内无噪声敏感点，矿设备噪声及道路运输噪声对敏感点影响不大。; 符合. 十、固废污染防治要求：按照“减量化、资源化、无害化”原则，根据废石、尾矿毒性浸出试验结果，妥善处置固体废物，鼓励废石、尾矿等资源化利用。废石场及尾矿库的选址、建设等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）要求。尾矿库（一般工业固体废物）设计应符合《尾矿设施设计规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第51号），并满足GB18599防渗要求。I类场扩建，必须对现有工程和扩建工程采取有效措施，减轻对土壤和地下水的影响；II类场现有工程没有全库防渗的，不得扩建。黄金行业氰渣的储存、运输、处理处置还应符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943）要求。; 本矿山为水泥用灰岩矿，产品为水泥用灰岩，运营期间无废石产生，本次改建不新增矿区范围。; 符合. 综上，本项目建设符合《河南省矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关要求。 - 十五、产业政策及编制依据 1、产业政策 本项目为河南省大地水泥有限公司宝丰魏岭东水泥灰岩矿年产30万吨水泥灰岩矿项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不在鼓励类、限制类及淘汰类，且该项目已经宝丰县发改委备案，项目代码为：2204-410421-04-01-2526635，由此可知，项目建设符合国家当前的产业政策。 2、编制依据 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的规定，本项目属于第八项“非金属矿采选业”类别中的第11小项“土砂石开采101（不含河道采砂项目）”，该类别中“涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）”编制环境影响报告书，“其他”编制环境影响报告表。本项目位于宝丰县杨庄镇魏岭东侧，不涉及环境敏感区（国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；生态保护红线管控范围，基本草原，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区），因此应编制环境影响报告表。 3、项目由来 本项目为河南省大地水泥有限公司宝丰魏岭东水泥灰岩矿年产30万吨水泥灰岩矿项目，工程性质为改建工程，原有工程开采规模为30万t/a。 该矿山为整合矿山，整合前为原宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿、宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇李庄村白庄水泥灰岩矿，根据平顶山市矿产资源整合领导小组《关于宝丰县非煤矿产资源整合实施方案的批复》（平资源整合〔2011〕7号）整合文件和宝丰县国土资源局《划定矿区范围批复》〔2011〕002号要求，原宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿和宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇李庄村白庄水泥灰岩矿两个矿山进行整合，整合后采矿权人为河南省大地水泥有限公司，矿山名称为宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿，采矿许可证号：C4104212009117130044256，矿区面积0.2033 km2，矿体赋存标高为+170～+152m，开采矿种：水泥用石灰岩，生产规模为30×104t/a，2013年12月27日取得采矿证，延续至2018年12月27日，2018年延续采矿证，延续至2021年12月27日。 该矿山为河南省大地水泥有限公司附近矿山，开采后所有的矿石原料全部运输至河南大地水泥有限公司做进一步处理。 根据《河南省宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》（平储评（零）字【2016】005号），2006年，资源整合前宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源量为63.98万吨；宝丰县杨庄镇李庄村白庄水泥灰岩矿资源量为63.69万吨。资源整合后，2012年3月河南鸿原矿业咨询有限公司重新对本矿区资源进行核实，资源保有储量为374.11万吨。该矿区自2016年停产后每年都进行一次动态检测。 根据评审意见，整合后2013-2014年采出17.7万t，2016年保有资源储量为427.89万t，2015年-2016上半年未动用，2016年开采169.26万t。2016年5月重新对资源进行估算，估算后矿区保有资源储量为258.63万吨。 本厂区采矿许可证目前已进行了第四次延续，自2021年12月27日至2024年8月27日，矿区面积0.2033km2，开采规模为30万t/a，为保证矿山能正常生产，本次需进行环境影响评价，延续后的采矿许可证开采规模及矿区范围均未发生变化。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目所在地位于河南省平顶山市宝丰县杨庄镇魏岭村东侧，矿区中心经纬度为：E 113.009813108，N 33.838907693，属于淮河流域。 根据现场踏勘，矿区西北侧约140m为石院墙；西南侧约430m为魏岭村；矿区北侧约490m为白庄村；矿区东北侧约290m为昭平台北干渠，东侧约1000m为南水北调干渠；西气东输管线从矿区东北侧穿过（管线处于矿区内的长度约310m）。 根据现场踏勘，矿区西北侧有一条110KV高压走廊穿过；东侧约270m为宝丰县益诚畜牧有限公司；矿区东侧约1000m为“七三四”油品仓库储油库，矿区北侧约550m为应河支流，西侧约345m为大地路，本矿区开采的矿石通过该道路运输至大地公司做进一步加工处理。 根据《电力设施保护条例》中第十条电力线路保护区：“35-110KV架空电力线路保护区（导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域）为10m”，即高线线两侧10m范围内不得有建筑物。本矿区在该高压线两侧10m范围内不进行任何建设活动，根据调查，该高压线距离本次采区最近处约40m。 本项目采矿证自2013年办理，采矿许可证号为：C4104212009117130044256，开采规模为30万t/a，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，2016年到期后，中间经过三次延续，目前已完成采矿许可证的第四次延续，延续后自2021年12月27日至2024年8月27日。 本矿区范围由6个拐点组成，面积0.2033km2，拐点坐标如下表： 表14 矿区拐点坐标表 拐点; 2000国家大地坐标系. X; Y. 1; 3746350.74; 38408016.35. 2; 3746105.73; 38408016.35. 3; 3746082.73; 38408425.35. 4; 3745928.73; 38408424.35. 5; 3745926.73; 38408655.35. 6; 3746350.74; 38408660.35. 面积0.2023km2，水泥灰岩矿体估算标高：+170米～+152米. 详见本项目周围环境示意图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成及规模 本项目为改建工程，矿区范围、开采标高、开采规模均不发生变化，开采规模为30t/a，开采年限为2.8a。 根据《河南省大地水泥有限公司宝丰杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》，本次改建后的主要建设内容如下： 表15 工程主要建设内容一览表 类别; 本工程; 改建前建设情况; 备注. 采区现状; 该矿山2006年-2016年陆续开采，2016年暂停开采至今，在矿区西侧有一个遗留采坑，面积约30000m2。未停产前采用露天开采方式，台阶高度为10m，形成一个152m台阶，矿山西部大面积范围已经开采到最低开采标高线，仅有西南角范围有少许保有资源量，矿山东部均未进行过生产开采活动。目前该矿区正在进行生态修复。. 主体工程; 开采规模; 30万t/a，服务年限2.8a，矿区面积0.2033km2。; 30万t/a，矿区面积0.2033km2。; 开采规模不变. 开采方式; 露天开采，中深孔爆破、非电导爆管毫秒微差爆破网路，公路开拓，汽车运输方案; 露天开采，浅孔爆破，公路开拓，汽车运输; 开采方式一致，改进爆破技术. 开采台阶; 分台阶开采，设计露天采场终了境界底盘标高为+152m，只设一个开采平台，台阶高度为10m。; 台阶开采，最低开采标高为+152m; 在矿区西侧已形成一个采坑，台阶标高为152m. 工业场地; 矿区内不设办公、生活区，开采的矿石直接使用汽车运输至大地公司院内原料堆场，不在矿区内储存。; 矿区内设置一处临时办公区域，供工作人员短暂休息; 临时办公区域已拆除，本次不再提供办公及生活区. 临时表土堆场; 现有矿山自2016年停产未进行开采，根据本次设计，企业在矿区中部设置一座临时表土堆场，面积0.758hm2。; 原有矿山开采作业不规划，剥离的表土随意堆放，未采取合理的降尘、防护措施; 设置单独的临时表土堆场，严格按照治理方案要求对表土堆场做好防护措施. 辅助工程; 空压站; 项目采区使用的空压机均为可移动式，不设空压站; 使用可移动式空压机; 对设备进行更新，提高了空压机利用效率，降低了能耗. 降尘用水; 根据现场踏勘，矿区内有一座露天水坑，容积约30000m3，降尘用水来自该水坑，使用时使用水泵抽至洒水车辆内，完全可满足矿区降尘使用需求。; 原有工程降尘用水来自整合前遗留采坑积水，因开采时间段，可满足使用需求; 现有矿区采坑水量可满足使用需求. 储运工程; 爆破器材库; 矿区内不设爆破器材库，定时到公安部门指定地点领取，委托专业爆破公司爆破; 矿区内不设爆破器材库，定时到公安部门指定地点领取，委托专业爆破公司爆破; /. 运输道路; 本次需新建运矿道路，道路为双车道，净宽度大于8m，符合矿山一级道路标准，道路长度约0.5km。; 原有工程开采过程中的运矿道路已破坏，且原有道路非硬化路面; 严格按照目前环保要求新建运矿道路。. 公用工程; 供水; 矿山洒水降尘用水全部来自矿区内采坑，水源为自然降水。; 来自老采坑集水，可满足使用需求; 依托现有. 供电; 矿区为单班生产，运营期为无电化操作，不需设置供电设施; 设置临时变电站，满足开采使用需求; /. 环保工程; 废水; 车辆冲洗废水：经沉淀池处理后循环使用，综合利用不外排; 车辆冲洗废水：经沉淀池处理后循环使用，综合利用不外排; 对外环境影响较小. 废气; 矿区配备有洒水车辆及洒水喷雾装置，矿区出入口设置有车辆冲洗装置; 矿区仅配套一辆洒水车辆，矿区出入口设置有车辆冲洗装置; 对外环境影响不大. 雨水; 矿区设置截水沟及排水渠，经自然排水或排水渠汇流至矿区内露天水坑内供矿区洒水降尘使用；; 矿区未设置截水沟及排水渠，雨水未得到合理有效的处置和利用; 矿区设置截水沟和排水渠，提高了雨水利用效率。. 噪声; 采矿设备噪声、运输噪声和爆破声，设立减速慢行标志，合理安排运输作业时间，运输道路两侧进行绿化等措施。; 原有工程爆破声音大，对周围环境影响较大，运输车辆未合理安排作业时间; 对沿线敏感点影响不大. 固废; 剥离表土暂存在临时表土堆场，后期用于生态恢复使用。; 原有工程剥离表土随意堆放，且未采取合理的水土保持措施; 临时表土堆场做好防护，避免发生水土流失，暂存后用于后期生态恢复。. 生态保护; 矿区植被绿化，运输道路边坡和工程建筑场地开挖坡面采取植被绿化措施，防止水土流失；运营期边开采边恢复，闭矿对终了台阶进行平整土地，恢复植被; 原有工程开采时间短，开采后未及时采取合理的生态恢复措施。; 边开采边生态恢复. 2、矿产资源概况 （1）矿区总体概况 2016年6月，河南策岩矿业科技有限公司编制的《河南省宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源储量核实报告》。2016年8月，平顶山市矿业协会出具了 “《河南省宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书” （平储评（零）字〔2016〕005号）。2016年10月，平顶山市国土资源局平国土资储备字〔2016〕6号文“关于《河南省宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明”。 （2）矿床开采技术条件及水文地质条件 1）水文地质 本区属淮河流域，矿区北侧距离应河支流约550m，雨季雨水除收集部分进入采坑外，其余雨水经排水渠向北进入应河支流。 区内总体地势东南高、西北低，矿体赋存于较平缓的岗丘地带。矿区西北侧有一处水塘，面积约30000m2，南侧一部分位于矿区内部。 根据调查，当地最低侵蚀基准面标高为+145m，采场的充水因素为大气降水，矿体最低开采标高为+152m，位于当地侵蚀基准面以上，大气降水除收集后剩余 部分可自然排泄流出矿区，该区水文地质条件应属简单类型。 2）工程地质条件 矿层和围岩以条带状、鲕状、块状灰岩为主，主要矿物成分为方解石，次为少量白云石，具致密结构，块状构造、中厚层状构造，岩石坚硬。根据矿山开采资料，参考原报告提供的张夏组灰岩的一般测试结果，矿石体重为2.70t/m3，抗压强度78～118 Mpa，抗折强度135～165 Mpa，光泽度80～90度，吸水率0.11%，矿石软化系数不大于0.75，抗剪断强度：内摩擦系数0.65～0.68，凝聚力23～24Mpa。为坚硬类岩石。工程地质条件属简单类型。 4）矿区环境地质类型 区内无重大的污染源，采坑排水对地表水、地下水污染程度较轻。矿区水环境质量良好，在自然条件上，对环境不会造成影响。因采矿活动引起地表变形，需采取相应防护措施，以防止不良环境地质现象发生。综上所述，矿区环境地质条件属于第二类，其复杂程度为中等型。 综上，矿区地质环境质量较好，未来矿山开采对环境会产生一定影响；但矿山在进行矿业开发过程中，应当做好矿山地质环境保护和绿色矿山治理工作。 （3）矿体地质特征 矿区内矿体赋存于寒武系中统张夏组（∈2zh）地层中，由第一岩性层（∈2zh1）亮晶鲕粒灰岩、第二岩性层（∈2zh2）亮晶含生物屑核形石灰岩、第三岩性层（∈2zh3）条带状含粒屑白云质微晶灰岩等组成。矿体呈单斜层状产出，产状较缓，一般为10°∠24°。 区内矿体一般裸露地表，覆盖层为第四季亚粘土、亚砂土或残坡积砾石层，分布零星，厚度约0～1.0m左右。矿石质量良好，矿体沿走向及倾向均稳定延伸，在圈定的资源储量估算范围内张夏组地层均为可采矿体。 矿体垂直厚度在2.89～12.23m之间，平均厚度7.42m。矿体平面上呈不规则多边形。 （4）矿石岩性及特征 1）矿石矿物成分 组成水泥用石灰岩矿的矿物成分主要为方解石（含量一般95%左右），次为白云石（5%左右），另含少量铁质、泥质物。 2）化学成分 矿石的化学成分有CaO、MgO、K2O、Na2O等，各矿层平均化学成分如下表： 表16 矿石化学成分一览表 单位：% 平均化学成分; 备注. CaO; MgO; K2O; Na2O; CL-; P2O5; SO3; fSiO2; /. 49.67; 1.53; 0.43.; 0.02; 0.03; 0.07; 0.09; 2.32; /. 3）矿石品级 按照《水泥用石灰质原料矿石化学成分一般要求 》对水泥用石灰质原料矿石化学成分一般要求，本矿区的矿石品级为Ⅰ级品。 3、矿产资源储量 （1）储量估算结果 依据《河南省宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源储量核实报告》，截止2016年7月1日，矿区内共估算矿石资源量158.48×104m3（427.89×104 t），其中已动用矿产资源62.69×104m3（169.26×104t），保有控制的矿产资源量95.79×104m3（258.63×104t）。 依据《矿山储量年度报告》及备案表，自2016年储量核报告编制至今都没有开采，新增动用储量为零。截止2020年12月31日，矿区内剩余保有控制类资源量258.63×104t。 （2）压覆矿情况 根据调查，矿区东北和东南部因保护耕地和输气管道设为禁采区，压覆了部分矿产资源。 占压资源量采用地质块段法进行估算，和储量核实报告估算方法一致。经计算，东北部占压控制类资源量124.45×104t，东南部占压控制类资源量48.85×104t，占压控制类资源量合计173.29×104t。 综上，扣除占压控制类资源储量后，矿区可利用资源储量为控制类资源量85.34×104t。 4、开采方案 （1）生产规模 1）矿山生产规模 年产水泥用灰岩30万吨/年。 2）矿山工作制度 工作制度同原有工程一致，工作人员20人，本次改建完成后不新增人员，年工作日270天，每天1班8小时工作制。 3）矿山生产能力 矿山开采的主要矿石为水泥用灰岩矿，产品最终方案为水泥灰岩原矿。 4）可采储量 矿区内水泥用石灰岩设计利用储量为85.34×104t，损失率为3%，可损失量为2.56×104t，即可采储量为85.34×104t。 5）矿山服务年限 根据本项目开发利用方案核算，本项目服务年限为2.8a。 （2）产品方案 矿山产品为水泥灰岩原矿，直接运往矿区北侧河南大地水泥有限公司，经厂区配套的破碎设施后做水泥生产原料，不在矿区内储存。 5、爆破安全 本项目采用中深孔爆破，根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）规定：“爆破个别飞散物对人员的安全允许距离，采用深孔台阶爆破时按设计，但不大于200，沿山坡爆破时，下坡方向安全允许距离应增大50%”。 根据本项目《矿产资源开采与生态修复方案》中的计算结果，本项目爆破振动安全距离72.19m，为了增加安全系数，设计距离输气管道100m范围内的开采区域为非爆破开采范围，其余方向爆破安全距离设置为150m。 6、生产设备 本项目运营后主要采剥设备如下表： 表17 主要机械设备一览表 序号; 名称及规格; 单 位; 数 量; 原有; 新增. 1; 潜孔钻机; KG910B; 1; 废弃; 1. 2; 液压挖掘机; PC270; 2; 废弃; 2. 空压机; 1; 废弃; 1. 3; 轮式装载机; 宇通955; 1; 废弃; 1. 4; 矿用自卸汽车; 10t自卸车; 11; 5; 6. 5; 液压碎石锤; /; 2; 1; 1. 6; 洒水车; 10t; 2; 1; 1. 7、主要技术经济指标 本项目运营后采矿主要经济指标如下表： 表18 采矿主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 查明资源储量; 万t; 258.63. 2; 设计利用储量; 万t; 85.34. 3; 设计可采储量; 万t; 82.78. 4; 设计采矿回采率; %; 97. 5; 设计矿石贫化率; %; 3. 6; 设计开采规模; 万t/年; 30. 7; 设计矿山服务年限; 年; 8.4. 8; 开采方式; /; 露天. 9; 工作制度; 天/年 班/日 小时/班; 270 1 8. 10; 劳动定员; 人; 20; 不新增. 11; 项目总投资; 万元; 500. 8、依托可行性分析 本工程为改建工程，因原有工程于2016年已停止开采，大部分开采设备均已更新，改进了爆破技术，依托工程情况如下表： 表19 主要机械设备一览表 内容; 原有工程情况; 本工程; 依托可行性. 矿区; 矿区面积0.2033km2。; 矿区面积0.2033km2。; 矿区面积不变. 生产设备; 原有设备技术参数已落后，未配备降尘设施，开采期间无组织粉尘排放量较大，部分设备可继续使用; 更新了潜孔钻机、挖掘机、空压机、装载机等设备，自卸汽车、碎石锤、洒水车辆等可继续使用; 更新设备，可继续使用的设备定期维修，保证设备的正常使用. 降尘用水; 整合前老采坑集水，可满足使用需求; 矿区内现有采坑集水，能满足本工程使用需求; 采坑为原有工程遗留采坑，坑内水可供本矿区使用需求。. 本项目运营后无工业场地、生活区，依托设施主要为开采设施及装备，由以上分析可知，本工程依托工程可行。 |
| 总平面及现场布置 | 根据现场踏勘，整个矿区主要分为开采区、临时表土堆场、道路运输区三部分。 1、开采区 本项目矿区范围占地面积0.2033km2，开采区位于矿区东南侧、西南侧，占地面积约7.2hm2。 2、临时表土堆放区 本矿床开采境界内无顶板和夹层，本工程不设永久排土场。 根据设计，本次在矿区中部北侧（矿区水塘东侧）建设一处临时表土堆场，面积约7580m2，最大堆存量可达9万t，由于该临时表土堆场位于露天采坑内，采区位于该区域东南侧，产生的剥离表土可使用自卸汽车运输至临时表土堆场，运输距离约在500m范围内，减少了临时占地面积，也降低了水土流失量。 3、运矿道路 本工程运矿道路设计为单车道路面，占地面积2975m2，计算行车速度为20km/h，路面宽度为6m，需新建道路，长度500m。 |
| 施工方案 | 一、露天开拓运输方式 1、开拓运输方式 设计采用公路开拓、汽车运输方案，线路布置为区内折返式。 2、采场构成要素 （1）开采顺序 自上而下分台阶开采。 （2）采场要素的确定 露天采场的台阶高取8-12m，台阶坡面角取60°，矿区只设152m一个平台。 （3）露天采矿场终了境界确定 最终露天境界由一个台阶组成，即152m台阶。 二、露天采剥工艺 1、开采工艺流程 表层土石剥离 噪声、粉尘、剥离土石 非爆破开采 爆破开采 液压重锤挖掘 凿岩爆破 噪声、粉尘 噪声、粉尘 铲装作业 噪声、粉尘 运输出矿 噪声、粉尘 图1 矿山开采工艺流程及产污环节示意图 2、露天采剥工艺 为保护矿区西北部西气东输管道，在矿区西北侧留设有非爆破区域。 爆破区域内，露天开采工艺为穿孔—爆破—铲装—运输。在非爆破区域内，露天开采工艺为液压破碎锤松破—铲装—运输。 （1）非爆破开采 位于矿区西北部西输管线一侧，非爆破区矿石的开采采用挖掘机安装液压重锤处理，安装液压重锤的挖掘机在台阶上部工作，向下后退式凿岩，下部挖掘机对已破碎的碎石堆进行铲装，将矿石装车后，矿石由运输车辆直接外运。 （2）爆破开采 爆破区采剥工艺包括穿孔、爆破、边坡处理、装载、运输等。 选用潜孔钻机穿孔、中深孔爆破的方法松动矿岩，然后挖掘机铲装、将矿岩分别装车，矿（废）石均由社会车辆运走。 1）穿孔作业 选用履带式潜孔钻车，采用湿式凿岩，潜孔钻机自带捕尘装置凿岩。 2）爆破作业 为降低大块产出率，改善爆破质量，采用多排孔微差爆破，起爆采用电雷管连接毫秒延期非电塑料导爆管网路的方式。临近边坡采用预裂爆破、缓冲爆破技术，降低爆破危害，并为后续边坡复绿创造条件。 为了解决超规格大块矿石二次爆破问题，克服二次爆破飞石对生产安全的影响，本次配备液压破碎锤2台，对大块矿石进行二次破碎。 （3）采装作业 采用1台斗容1.3m3的液压挖掘机可满足生产需要，另需1台斗容为3m3的装载机进行倒堆、辅助装载、工作面平整。 （4）运输作业 矿石运输作业采用汽车运输，考虑运输道路的等级及行车密度，设计采用矿用自卸汽车，直接运输至河南省大地水泥有限公司做水泥生产原料进行破碎加工。 三、施工工艺 1、开采范围及开采对象 本项目矿区面积0.2033km2，其中露天矿山开采面积约0.072km2，分布在矿区西南侧及东南侧，其中西南侧面积约0.007km2，台阶为+152m。 本工程开采对象为水泥灰岩矿，属于大地水泥公司附属矿山，开采后的矿石全部运输至大地公司院内再次加工后做水泥原料。 2、首采区及开采顺序 （1）首采区 位于矿区西南侧，首采区资源储量较少，运矿道路先修建至首采区，开采年限约0.6a，开采完毕后再进行东南侧资源的开采。 （2）开采时序 根据企业设计，先开采矿区西南侧，西南侧开采完毕后再进行东南侧开采，对矿体的开采遵循自上而下的开采顺序，矿山生产顺序接替下表： 表20 矿山生产顺序接替表 序号; 采区名称; 设计利用储量（万吨）; 开采规模（万吨/年）; 服务年限（年）; 开采顺序及衔接关系; 备注. 0.5; 1; 2; 3; 露采. 1; 西南侧采区; 18.77; 30; 0.6; 露采. 2; 东南侧采区; 239.86; 30; 2.2; 露采. 3; 合计; 258.63; 30; 2.8; 服务年限2.8年. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1、地形地貌 宝丰县处于伏牛山余脉外方山东南麓，属浅山丘陵区，地势西高东低，由西部浅山向东逐渐倾斜，中部丘陵起伏，延伸东南部隆起，最高海拔740m，最低海拔98m。本项目所在矿区位于宝丰县西南，属剥蚀丘陵地貌。 矿区位于宝丰西南部丘陵区，基岩主要出露在岗岭地貌上，台地及洼地地貌多为第四系覆盖。海拔标高：+170m ～+152m，相对高差18m左右，地势东南高西北低，坡度5～10°，沟谷发育，切割深度浅。 2、气候气象 宝丰县气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。多年平均气温14.5℃，最高温度42.5℃，最低温度-17.8℃；年平均降水量740.3mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4 倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期229 天；全年最多风向为NNW，频率9.7%，次多风向为ENE，频率为9.4%，静风频率14.5%，多年平均风速2.35m/s。 3、水文 （1）地表水 全境流域面积在10km2以上的河流有18条，属淮河流域的汝、沙水系，属北汝河水系的有石河、净肠河、玉带河、泥河、柳杨河等13条，属沙颍河水系的有应河、大浪河等5条，流向自西向东，以北汝河、石河、净肠河为界。现有大中型水库17座，水库总容量14527万m3，全县地下水资源为8988万m3。县内李庄乡有日涌量为2800t的天然优质矿泉水源。 应河：发源于张八桥乡阎洼村和张八桥村附近浅山，经小店乡薛谭村入平顶山市郊，绕应山而南入白龟山水库，县境内河长19.1km，流域面积78km2，现为季节性河流，仅在雨季雨量充沛时有水。 本项目北侧约550m为应河支流，向北进入应河，本项目运营期雨水除收集部分外，其余部分向北排入应河支流。 （2）地下水 宝丰县境内地下水含水层主要为洛峪群、寒武系、石炭系等各种灰岩中的裂隙岩溶水，二叠系、第三系砾岩、砂岩等构造裂隙水，第四系砂岩石层中浅水和承压水等。宝丰县含水层以砂（砾）卵石、粗砂、细粉砂为主，目前探明含水层有3～4层，总厚度15～36m。 经调查，区域地下水含水层以细砂为主，地下水的补排条件和径流特征为：补给以大气降水入渗、河流侧渗、灌溉水回渗为主；排泄主要以开发、蒸发、径流为主，水力坡度在2‰左右。 项目所在矿区地下水最低侵蚀线为+145m，本项目最低开采标高为+152m，不会对当地地下水水位造成影响，故矿山开采不会对地下水水位造成大的影响。 4、土地利用现状 （1）土地分类现状 矿区面积为20.33hm2，根据宝丰县自然资源局提供的土地利用现状图（第三次全国土地调查成果）及现场调查，将矿区范围区与其进行套合，土地利用类型分别为土地类型主要为耕地、园地、林地、草地、工矿仓储用地、交通运输用地和水域及水利设施用地。项目区内草地所占比重最大，其次是工矿仓储用地、耕地，具体数据见下表： 表21 矿区土地利用现状表 一级地类; 二级地类; 面积（hm2）; 比例（%）. 01; 耕地; 0102; 水浇地; 3.5375; 5.3548; 17.40; 26.34. 0103; 旱地; 1.8173; 8.94. 02; 园地; 0201; 果园; 0.2940; 1.45; 1.45. 03; 林地; 0307; 其他林地; 0.2050; 1.01; 1.01. 04; 草地; 0404; 其他草地; 7.0977; 34.91; 34.91. 06; 工矿仓储用地; 0602; 采矿用地; 5.5220; 27.16; 27.16. 10; 交通运输用地; 1006; 农村道路; 0.0415; 0.20; 0.20. 11; 水域及水利设施用地; 1104; 坑塘水面; 1.8150; 8.93; 8.93. 合计; 20.33; 100; 100. （2）土地利用现状 1）耕地 矿区内耕地面积共5.3548hm2，占矿区面积的26.34%，其中水浇地3.5375hm2、旱地1.8173hm2，均为8等地，无基本农田。矿区耕地分布位置坡度均在5°左右，水浇地有简易灌溉设施，灌溉主要利用农用井和坑塘水面，通过抽排地表水体和埋设输水管道进行灌溉；旱地地表无灌溉设施，靠天然降水耕作，作物平均产量为 200～350kg/亩。 境内耕地土壤多为褐土，有机质和全氮含量比较低，适宜种植小麦、玉米等。根据地形地貌、交通及土地利用情况，本次工作对矿区内耕地进行了实地调查。 从实际调查情况可知，土壤呈微酸性，pH6.8，平均有机质含量16.5g/kg，全氮58mg/kg，速效磷11mg/kg，速效钾145mg/kg，缓效钾1008mg/kg。总体有机质、氮素和速效磷含量偏低，土壤中有效态微量元素 Zn、Mn、Fe、B 等均处于低含量水平。土体构型较好，未见到基岩出露，具有良好的保水保肥性能。 （2）园地 矿区内园地为果园，面积0.294hm2，占矿区面积的1.45%，分布在项目区东北部，土壤以褐土为主，土质适宜，酸性适中，土体构造较好，适种范围较广，但土壤抗蚀力弱，易造成土壤干旱、瘠薄。土壤有机质含量13.9g/kg，全氮83mg/kg，速效磷23.6mg/kg，速效钾122mg/kg，碱解氮88mg/kg，pH值7.2。作物以桃、梨为主。 （3）林地 矿区内林地为其他林地，面积0.205hm2，占总面积的1.01%。呈片状分布在山坡附近。乔木树种主要有刺槐、柏、杨树等。灌木以酸枣、荆条、山皂角、野山榆、麻芥、黄栌、绣线菊为主；土壤主要为棕壤土。 （4）草地 矿区内草地为其他草地，面积7.0977hm2，占矿区总面积的34.91%。呈片状分布在山坡附近。草地为荩草、结缕草、恰草、异穗苔、马齿苋、紫花地丁、猫儿眼、夏枯草等；土壤主要为棕壤土。 （5）工矿仓储用地 矿区内工矿仓储用地为采矿用地，面积5.522hm2，占矿区总面积的27.16%。 （6）交通运输用地 矿区内交通运输用地为农村道路。农村道路占地面积0.0415hm2，占矿区总面积的0.20%，主要分布于村庄与旱地之间，部分为水泥路面，部分为素土路面，路宽4m（包含两边各 0.5m 的路肩宽度）。 （7）水域及水利设施用地 矿区内水域及水利设施用地为坑塘水面，面积1.815hm2，占矿区总面积的8.93%。 矿区土地属于宝丰县杨庄镇朱庄村和李庄村村集体所有。周边有农村道路较多，距离村庄较近，矿区架设电力线路，方便矿山建设。 3、植被现状 矿区位于宝丰西南部的丘陵区，地面植被覆盖较高，包括天然植被和人工栽培植被两类。天然植被主要是少量的自然次生林和天然草地，人工栽培植被主要为人工林地及农作物。属温带植物区系，为常见的木本植物资源。项目区主要植被见下表： 表22 区域主要植物种类一览表 类别; 分布; 种类. 落叶林木; 零星分布; 侧柏、油松、刺槐、杨树. 灌木植被; 分布较广泛; 野鸡冠花、野菊花、酸枣及黄蒿. 草本植物; 分布较广泛; 荩草、结缕草、恰草、异穗苔、马齿苋、紫花地丁、猫儿眼、夏枯草. （1）林地植被 1）乔木林 矿区有少量成片树林和分散生长的树木，乔木以落叶阔叶林为主，林木有侧柏、油松、刺槐、杨树、桃树等，多与杂草混生，呈零星或片状分布等乔木，以村旁、田间、路旁的形式分布于矿区内。 2）灌木丛 矿区内的灌木丛主要分布在路边及边坡。主要类型有野鸡冠花、野菊花、酸枣及黄蒿等灌木丛群落。 酸枣群落：该群落为山坡、沟谷两侧常见的群落，群落所在地比较干燥，土层薄，地表常有岩石裸露，碎石较多，其外貌不整齐，株高 l～2m。伴生植物为荆条，有时杂有麻芥，草本层主要是白羊草、狗尾草等。 酸枣、荆条群落：该群落广布于山坡及沟谷两侧，其生长境条件较差，土壤干旱贫瘠，为山地褐土，群落结构简单。主要由狗尾巴草构成明显的高草层片，株高 0.5～1.0m，低草层株高30～50cm，种类较多，如荩草、结缕草、恰草、异穗苔、马齿苋、紫花地丁、猫儿眼、夏枯草。散生于草丛中的灌木，常见的主要为酸枣和荆条。 3）耕地植被 矿区农作物群落分布面积很大，呈不规则斑块状散布于矿区内。矿区农作物主要有玉米、小麦、红薯等，经济作物有花生、油菜等。农作物产量低，均为望天收的旱地。 4、生产力现状 （1）生物量 生物量表示群落在一定时段内净物质生产的累积量，评价区内各生物群落随立地条件的不同而有差异，本项目评价区内生物量采用类比方进行计算。评价区各生物群落生物量见下表： 表23 评价区各植物群落生物量 群落类型; 面积hm2; 植物种类组成; 生物（t/hm2; 合计（t）. 矿区范围; 损毁范围; 评价范围; 矿区范围; 损毁范围; 评价范围. 林草群落; 7.5967; 5.8454; 26.5; 刺槐、野鸡冠花、野菊花、酸枣及黄蒿、马齿苋、紫花地等; 20; 151.9; 116.9; 530. 农作物群落; 5.3548; ——; 15.73; 小麦、玉米等农作物; 30; 160.6; 0; 471.9. 采矿用地; 5.522; 1.38; /; ——; 0; 0; 0; 0. 其他（道路、水域等）群落; 1.8565; 0.28; 10.2; ——; 0; 0; 0; 0. 合计; 20.33; 7.5054; 52.43; ——; -; 312.5; 116.9; 1001.9. 由上表可以看出，评价区单位面积植物群落生物量大小依次为：草本群落＞农田群落。草本群落生物量最大，评价区总生物量为1001.9t，其中矿区挖损量为116.9t。 （2）植物生产力 评价区主要植物群落生产力状况见下表： 表24 评价区各植物群落生产力 群落类型; 面积hm2; 平均净生产力t/hm2.a; 合计（t）. 矿区范围; 损毁范围; 评价范围; 矿区范围; 损毁范围; 评价范围. 林草群落; 7.5967; 5.8454; 26.5; 7.5; 56.9; 43.8; 198.7. 农作物群落; 5.3548; ——; 15.73; 8.5; 45.5; ----; 133.7. 采矿用地; 5.522; 1.38; /; 0; 0; 0; 0. 其他（道路、水域等）群落; 1.8565; 0.28; 10.2; 0; 0; 0; 0. 合计; 20.33; 7.5054; 52.43; -; 102.4; 43.8; 332.4. 林草群落＞农作物群落。主要是因为其适应当地的气候、土壤等条件，且分布面积较广，生长迅速，评价区生产力为332.4t/a，其中矿区挖损区为43.8t/a。 5、水土流失现状 评价区地处低山区，地形复杂。根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号），评价区属伏牛山中条山国家级水土流失重点治理区；根据河南省水土流失重点防治区划分图和宝丰县水土流失防治分区图可知，评价区域位于宝丰县水土流失重点治理区。 区域水土流失形式主要有两种：水力侵蚀和重力侵蚀，其中以水力侵蚀为主，局部有重力侵蚀发生。水力侵蚀的主要类型为面蚀和沟蚀。自然因素和人为因素是造成该地区水土流失的主要原因，自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。 根据现场调查，参照《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区属于北方土石山区，本区土壤容许流失模数为200t/（km2.a），根据调查分析，评价区域内侵蚀强度为微度侵蚀级，水土流失模数背景值为1000t/km2.a，以水力侵蚀为主。 6、动物现状 评价区地处温带，海拔高度较低，受到人类活动的干扰，环境异质性较低，因此动物种群的特点是种类贫乏，爬行类中广布种类较多，农田中以鼠、蜥蜴和其它小型动物为主。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊等；兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎绝迹，全区兽类优势种为鼠类，常见的有褐家鼠和小家鼠，另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。此外，还有种类和数量众多的昆虫。评价区放养的家畜主要有绵羊、山羊、牛等。 由于人为活动干扰，动物种群和数量分布极不稳定，很难形成稳定的种群。经过实地访问和现场调查以及查阅有关资料，评价区内无国家重点保护珍稀野生动物。 7、土壤 项目区范围内土壤以棕壤土为主，其次为褐土。根据现场调查，项目区土体厚度不均，山脊处土层厚度多为0.5～1.5m，沟谷内第四系广泛分布，土层较厚，厚处可达5m。 根据现场调查，林草地的土壤多为棕壤土，耕地多为褐土。 二、水环境现状 本项目位于宝丰县杨庄镇魏岭村东侧，运营期间无废水外排，距离本项目最近水体为北侧约550m的应河支流，为了解当地地表水体，本次评价引用平顶山市环境监测中心站2021年对应河叶营桥断面监测资料，监测结果如下表： 表25 地表水监测结果统计 单位：mg/L（除pH外） 项目; 应河叶营桥断面. pH; 监测值范围; 7.1-8.31. 标准; 6-9. 标准指数; 0.05-0.65. COD; 监测值范围; 9-18. 标准; 20. 标准指数; 0.45-0.9. 氨氮; 监测值范围; 0.134-0.736. 标准; 1.0. 标准指数; 0.134-0.736. 总磷; 监测值范围; 0.02-0.08. 标准; 0.2. 标准指数; 0.1-0.4. 结合现状监测统计结果可以看出：本次调查应河叶营桥监测断面的pH、COD、氨氮、总磷因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。说明区域地表水环境质量现状整体较好。 三、环境空气质量现状 本项目所在地位于宝丰县杨庄镇魏岭村东侧，所在区域为环境空气质量二类区，本次环境空气质量现状引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，分析区域环境空气质量现状达标情况，详见下表： 表26 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 宝丰县; 二氧化硫; 年平均; 11.8; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 25.1; 40; 达标. PM10; 年平均; 83.6; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 45.1; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均; 0.77; 4; 达标. O3; 8小时平均; 97.2; 160; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。依据国家及河南省要求，宝丰县人民政府制定了《宝丰县污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发宝丰县2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（宝攻坚办〔2021〕23号），坚决打赢蓝天保卫战，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役，持续改善区域环境空气质量。 全县细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例等完成市定目标任务。 四、声环境质量现状 本项目所在地位于宝丰县杨庄镇魏岭村东侧，根据现场踏勘，矿区边界外50m范围内无声环境保护目标，周围声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、矿山历史及现状 1、矿山简介 宝丰魏岭东水泥灰岩矿年产30万吨水泥灰岩矿是根据平顶山市矿产资源整合领导小组《关于宝丰县非煤矿产资源整合实施方案的批复》（平资源整合〔2011〕7号）整合文件和宝丰县国土资源局《划定矿区范围批复》〔2011〕002号要求，由原宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿和宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇李庄村白庄水泥灰岩矿两个矿山整合而成，整合后采矿权人为河南省大地水泥有限公司，矿山名称为宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿，采矿许可证号：C4104212009117130044256，矿区面积0.2033 km2，矿体赋存标高为+170～+152m，开采矿种：水泥用石灰岩，生产规模为30×104t/a。 该矿于2013年12月27日取得采矿证，延续至2018年12月27日，2018年延续采矿证，延续至2021年12月27日，目前该矿山已取得新的采矿许可证，延续至2024年8月27日。 依据《河南省宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源储量核实报告》及根据《河南省宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿资源储量核实报告矿产资源储量评审意见书》（平储评（零）字【2016】005号），截止2016年7月1日，矿区内共估算矿石资源量158.48×104m3（427.89×104 t），其中已动用矿产资源62.69×104m3（169.26×104t），保有控制的矿产资源量95.79×104m3（258.63×104t）。 依据《矿山储量年度报告》及备案表，自2016年储量核报告编制至今都没有开采，新增动用储量为零。截止2020年12月31日，矿区内剩余保有控制类资源量258.63×104t。 2、矿山开采历史及资源情况 矿山自取得采矿许可证以来主要在矿区西边进行生产开采活动，矿区西北形成积水水坑，面积约30000m2。其中西部的采空区在2012年进行资源量整合时已经形成，自2013年至2014年共采出17.70×104t，自2016年核实后至今矿山未动用，一直处于停产状态，矿山未申报绿色矿山。 矿山未停产前采用露天开采方式，台阶高度约10 m，形成152m一个台阶，矿山西部大面积范围已经开采到最低开采标高线，仅有西南角范围有少许保有资源量，矿山东部均未进行过生产开采活动。 根据有关部门要求，矿山正在矿区中部进行生态环境修复整治，整治工程在施工当中。 3、原矿区开采情况 原矿山整合后设计生产能力为30万吨/年，开采方式为露天开采。 开拓方式为公路开拓、汽车运输，道路等级为三级矿山道路。 露天采场布置形式为山坡型露天采场。最终采场共形成1个152m的台阶，台阶高度10m。 开采工艺为穿孔→爆破→铲装→运输。 原方案于2012年3月对整合后的矿区进行资源核实，资源保有储量为374.11万吨，年开采量为30万t，整合后矿石开采量共计115.48万t。 4、矿区现状 矿山西北侧有一座老采坑，面积约30000m2，矿山采用公路开拓，汽车运输。矿区自2016年停产后一直未进行生产，矿区内道路未进行修建。 矿区内无排土场，在矿区中部北侧采坑内设置一处临时表土堆放场，用于暂存临时表土，目前该临时表土堆场未采取防护措施。 5、矿区目前治理现状 该矿近年来针对露天采场实行“采区围挡、裸露矿区覆盖、洒水降尘、湿法作业、密闭运输、清洁上路”等措施。要求施工方及运输方认真执行，完善防尘、除尘的设施和措施，有效控制作业扬尘，促使施工现场及周边环境得到进一步改善。 矿山环境治理修复采取边开采边治理的方针，截至目前种植大叶女贞2000多棵，撒播草种300余斤，治理面积已达48亩，根据现场情况，历史遗留其中一个采坑复垦为坑塘水面，目前矿区仍在继续推进生态环境治理，主管部门未组织验收。 二、现有工程履行环境影响评价及相关手续 现有工程于2011年完成整合，是由原宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿和宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇李庄村白庄水泥灰岩矿两个矿山整合而成，整合前原宝丰县水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿编制完成了《宝丰县水泥有限公司魏岭东水泥灰岩矿建设项目环境影响登记表》，2006年4月10日经过宝丰县环境保护局备案。 现有工程整合后自2016年来一直未进行生产，采矿许可证号为C410421200 9117130044256，开采矿种为水泥用石灰岩，生产规模为30万吨/年，矿区面积为0.2033km2。 开采后的矿石不涉及破碎加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该厂区为登记管理，由于目前未进行生产，故未办理排污登记管理申报。 三、现有工程污染情况及污染防治措施 现有工程情况根据企业原有开采情况核定。 1、项目概况 现有工程矿区面积0.2033km2，矿山设计生产规模为30万t/a，自2016年以来未进行开采，开采量共计115.48万t/a，本次以年产30万t核算。 矿体标高为+170～+152m，采用露天开采作业方式，1个台阶开采，采用公路开拓，汽车运输方案。 主要建设内容如下表： 表27 现有工程主要建设内容一览表 工程组成; 工程内容. 主体工程; 水泥用灰岩矿：30万t/a. 开采方式：露天开采，公路开拓，汽车运输方案；. 公路开拓，汽车运输，设+152m一个开采台阶，台阶高度为10m，矿山开采完毕后形成一个终了平台，标高+152m。. 辅助工程; 排土场; 矿区未设排土场地，自2016年来未进行开采. 工业场地; 矿石不在场地内破碎，矿区内不设工业场地. 爆破器材库; 不设置爆破器材库，每日到公安局指定地点领取，委托专业爆破公司爆破. 储运工程; 矿石堆场; 项目不设矿石堆场，产生的原矿石直接由汽车运往大地公司院内原料仓库. 运矿道路; 矿区内未修建专用的运矿道路，仅为简单的泥结路面. 公用工程; 供水; 项目供水来自附近村庄. 供电; 用电来自当地变电站，可满足矿区使用需求. 环保工程; 废气; 矿区洒水车一辆对露采过程及运输装卸过程产生的粉尘定期洒水抑尘. 废水; 主要为矿区汇流雨水，矿区设置截水沟，经自然排水或排水渠汇流至矿区内水坑. 噪声; 设备设置减震基础，厂区内设立减速慢行标志. 固废; 运营期间无废石产生，剥离表土在矿区临时堆放，随后用于临时生态恢复. 生态保护; 矿区植被绿化，运输道路边坡和工程建筑场地开挖坡面采取植被、绿化等措施，以防水土流失；运营期边开采边恢复，闭矿期对终了台阶平整土地，拆除工程所建设施，恢复植被. 3、原有主要产污环节及采取的措施 （1）废气 1）剥离表土废气 原有工程表土剥离量为3.5万m3，约8.4万t，作业时采用堆土机、挖掘机等设备。 根据原有工程开采情况，原有工程表土剥离粉尘产生量为2.1t/a，据调查，该环节采用仅采用洒水软管，未使用洒水喷雾，且频率较少，抑尘率约70%左右，排放量为0.63t/a。 2）穿孔凿岩 现有工程穿孔分两部分：矿山开采时采用深孔凿岩；在处理矿山根底、修路、采准等工作时，采用浅孔凿岩方式。 根据原有工程开采情况，原有工程穿孔凿岩粉尘产生量为1.6t/a。 该环节粉尘为瞬间且无组织排放，穿孔设备未配备除尘器，采场作业采用湿式凿岩措施，可降低70%的粉尘排放量，即该环节粉尘排放量为0.36t/a。 3）爆破粉尘 深孔爆破采用中深孔及浅孔爆破，使用岩石膨化硝铵炸药，根据原有工程开采情况，爆破粉尘产生量为9t/a。 采取湿式爆破、加强炸药管理等措施后该环节粉尘产可降低约70%左右，即爆破粉尘排放量为2.7t/a。 4）采装扬尘 矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘至积聚于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定位置而进入环境空气。 根据原有工程开采情况，矿石装车过程中粉尘量为7.5t/a，采取车辆加篷布、不超载等措施后粉尘可降低70%左右，即该环节粉尘排放量为2.25t/a。 5）液压破碎粉尘 露天采场出矿块度控制在0.5m以下，大于0.5m大块需进行二次破碎，破碎采用机械液压破碎锤破碎。大块矿石破碎过程中将产生粉尘。 该部分粉尘产生量约1t/a，原有工程未采取防尘措施，全部为无组织排放。 6）汽车尾气 运输车辆在行驶过程中会产生汽车尾气，其主要污染物为CO、NOX、SO2等，该部分废气产生量较少，且项目所处地位于山区，尾气随大气扩散运动浓度会得到稀释，对外环境影响较小。 7）道路运输扬尘 原有工程原料矿石依托汽车运输，在运输过程中积聚于道路表面的颗粒物，在车辆的行驶下，使其离开稳定位置而进入环境空气，进而形成道路扬尘。 原有工程平均每年需要20000辆次汽车运输，根据现状评估报告及实际生产情况，现有工程汽车扬尘量为4.1t/a。 运营过程中车辆出入口设置车辆冲洗装置，但道路未硬化，运输道路定期洒水等措施后，粉尘量可降低70%，即排放量1.23t/a。 8）剥离表土堆放扬尘 原有剥离表土3.5万m3已回填至采坑内，该部分已回填至采坑内，回填后标高在+152m左右。 （2）废水 原有工程用水主要来自矿山开采。 1）运输车辆冲洗废水 原有工程运输车辆每年进出厂区20000辆·次，冲洗废水产生量为5.7t/d，1539t/a。 目前矿区出入口处已设置一处车辆冲洗装置，配备约15m3沉淀水池，冲洗废水经沉淀处理后循环使用不外排，每日需补充约1t的新鲜水即可。 2）生产环节用水 A、露天采场洒水抑尘 矿区开采点降尘用水按5t/d计，包括钻孔、凿岩、开采等，用水来自矿区北侧采坑内，使用水泵抽至洒水车辆内，可满足矿区生产用水需求。 该部分水被地表吸收或蒸发，无排水。 B、运输道路洒水抑尘 矿区内道路洒水约3t/d，被地表蒸发或吸收，无废水外排。 3）雨水 矿区主要充水因素为大气降水，矿区地形有利于自然排水，其主要问题是预防雨季侵蚀露采边坡，导致边坡失稳及造成水土流失的现象发生，建设单位在采场四周修建导流渠，防止雨水携带泥沙冲刷下游，对生态环境造成影响。 原有矿区四周未设置排水沟。 4）地下水 本矿区总体地势北西高南东低，采石场的充水因素为大气降水，矿山最低开采标高为+152m，高于当地侵蚀基准面（+145m）。 即开采作业基本不会对地下水造成大的影响，不会对区域内地下水的流向和流量产生大的影响。 （3）噪声 1）设备噪声 原有工程噪声主要来源为矿石开采过程中空压机、挖掘机、轮式装载机、矿用自卸汽车、液压碎石锤等机械设备、矿山爆破振动噪声等，噪声值在80-100dB（A）。 表28 施工设备的噪声源强 设备名称; 噪声级dB(A); 数量; 备注. 潜孔钻; 100; 1; 声源1m外. 空压机; 98; 1. 装载机; 85; 1. 矿用自卸汽车; 87; 5. 液压碎石锤; 95; 1. 挖掘机; 89; 1. 2）汽车运输噪声 目前原有工程矿石直接运送至北侧河南省大地水泥有限公司，运输距离约2.4km左右，沿线50m范围内无敏感点。 3）爆破振动噪声 矿山爆破过程中，产生的瞬时噪声及振动对周围环境产生瞬时影响。 A、振动噪声 在矿山爆破施工中，因爆破的规模、爆破的方法、爆破自由空间及爆破区域环境条件的不同，爆破所引起的振动、空气冲击波、噪音、废气及露天爆破引起的飞石，对周围的环境、建（构）筑物、设施和人员将产生不同程度的影响。 B、爆破冲击波 冲击波是爆破瞬间形成的高温猛烈向外膨胀、压缩周围空气形成的高压气浪。爆破产生的空气冲击波是空气内的一种压缩波，是炸药爆炸后在介质中产生的传播速度高于介质声速的一种压力波。 原有工程在爆破作业时采取了专业人员操作，爆破前清空矿区范围内无关人员等措施，且爆破噪声为间歇式，未对周围居民造成大的影响。 （4）固体废物 本矿山无夹石，开采过程中无废石产生，运营期固体废物主要为表土剥离物。 开采前需对覆盖的表土层进行剥离，剥离后临时堆放在废弃采坑内，后期用于覆土绿化，不随意外排。 原有工程剥离量约3.5万m3，目前已全部回填现有采坑，无弃土外排。 （5）生态环境 根据现场踏勘，该项目自2016年以来停止开采，开采区主要集中在矿区西北侧，目前采区内形成了一个约30000m2的大采坑。 5、现有工程污染物排放汇总 现有工程运营期间主要环境问题及采取的措施如下表： 表29 产污环节及环保措施 序号; 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 排放量t/a; 防治措施. 1; 废气; 表土剥离; 颗粒物; 2.1; 0.63; 剥离前、后洒水抑尘，大风干燥天气下停止作业等. 2; 穿孔作业; 颗粒物; 1.2; 0.36; 采用湿式钻孔、凿岩、挖掘，并对各采矿点进行喷雾洒水等湿式作业。. 3; 爆破作业; 颗粒物; 9; 2.7; 加强炸药管理，选择在空气扩散条件好的情况下进行爆破；爆破先在爆破场地洒水以减小粉尘污染等。. 4; 二次破碎; 颗粒物; 1; 1; 无组织. 5; 采装作业; 颗粒物; 7.5; 2.25; 配备洒水车辆，定期洒水，未及时回填的土石方在大风天气下进行覆盖等. 6; 道路运输; 颗粒物; 4.1; 1.23; 原料运输车辆加盖篷布，并对场区路面进行平整硬化，派专门人员定时清扫路面并及时洒水，在矿区进出口处设车辆冲洗水槽，以降低车辆运输过程中产生的无组织粉尘对周围环境的影响。. 7; 废水; 车辆冲洗; 车辆冲洗废水; 1539; 0; 沉淀池处理后循环使用，不外排. 8; 噪声; 机械设备; 设备噪声; /; /; 机械设备安装消声器、低噪声喇叭等，避免沿线居民休息时间运输，定期对车辆进行养护等。. 9; 固体废物; 表土剥离; 剥离表土; 3.5万m3; 0; 用于后期回填使用，不外排. 10; 生态环境; 矿山开采; 植被、动物生态破坏，水土流失等。; /; /; 制定生态修复方案，水土保持方案，开采过程中严格按照方案中的要求采取合理的生态保护，降低生态破坏程度。. 6、现存主要环境问题 根据现场踏勘，矿区采取边开采边恢复的方式，目前现存的主要环境问题及整改要求如下： 表30 现有工程存在的主要环境问题一览表 序号; 存在问题; 整改要求. 1; 矿区临时表土覆盖不到位; 对临时表土堆场表面进行进行覆盖，避免风力起尘；对于采区内已开采区域及时进行生态修复，避免表层裸露.. 2; 矿区内道路未硬化，矿区内目前无进矿道路; 要求在开采前先对修建运矿道路，路面硬化，降低道路运输扬尘产生量。. 3; 原有工程开采过程中仅使用洒水管，未配套建设洒水喷雾装置，降尘效果不太明显; 要求对开采作业面增加洒水频次，配备二台雾炮车，使用雾炮的同时配备洒水喷淋装置，最大程度的降低无组织粉尘排放量。. 4; 矿石运输沿线有产品洒落现象; 对运矿道路及时进行维护，确保道路畅通，同时要求车辆不得超载运输，每天对运输道路沿线进行清扫。. 5; 露天采场在穿孔、爆破、采装、道路运输等各环境均不有同程度的扬尘产生，降尘效果不佳，需增加洒水频率等降尘措施。; 露天采场剥离、穿孔前均进行洒水降尘，大风天气下增加洒水次数，增加物料表面含水率，矿区车辆出入矿区内进行轮胎冲洗等措施，降尘量可达85%左右。. 露天采场开采过程中增加洒水频次，爆破作业时采用低尘爆破技术，爆破前后均进行洒水，增加矿石含水率，降低爆破作业粉尘。每天对道路运输沿线进行洒水降尘，车辆加盖篷布，严禁超载运输，降尘量可达85%左右。. 二次破碎应采取洒水、抑尘措施，降尘量可达85%左右。. 矿石装卸时尽可能降低作业高度，作业的同时洒水喷雾，大风天气下增加洒水频次，降尘量可达85%左右. 6; 矿区中部南侧有一处砂岩堆场，面积约6500m2，堆高约7-8m，该部分砂岩为大地公司外购的原料; 要求企业及时对该砂岩堆场进行清理，清运期间做好覆盖，不得露天堆放，且做好洒水抑尘，降低无组织粉尘产生量。. 综上，本项目建成后可通过增加洒水频率，提高降尘效率等措施可最大程度降低开采扬尘影响。 |
| 生态环境保护目标 | 一、评价等级及评价范围 1、评价等级 本项目矿区占地面积0.2033km2，所在地位于宝丰县杨庄镇魏岭村东侧，所在地不属于特殊生态敏感区及重要生态敏感区，属于一般区域，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中的规定，本项目生态环境影响评价等级确定为三级。 2、评价范围 矿区范围外扩200m区域。 二、生态环境保护目标 1、生态环境保护目标 根据现场踏勘，本项目生态评价范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。 2、其它环境保护目标如下： 表31 环境保护目标一览表 类别; 保护范围; 保护目标; 坐标; 距离m; 方位; 人口. X; Y. 大气环境; 矿区边界外500m内; 石院墙; 113.005199222; 33.841150354; 115; 北侧; 390. 魏岭; 113.002243427; 33.835378240; 430; 西南侧; 260. 白庄; 113.013337044; 33.844465564; 490; 东侧; 310. 声环境; 矿区边界外50m内; 无声环境保护目标; /. 地下水; 矿区边界外500m内; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; /. 生态环境; 矿区200m范围外; 无生态环境保护目标; /. 2、运输道路沿线 根据调查，矿石运输道路沿线50m范围内无村庄噪声敏感点。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 拟建项目所在区域环境空气功能二类区，项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，具体标准限值见下表： 表32 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（修改单）. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. CO; 24h平均; 4000. 1h平均; 10000. O3; 日最大8h平均; 160. 1h平均; 200. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. 2、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域，具体标准限值见下表： 表33 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; III类标准. pH; 6～9（无量纲）. COD; 20. BOD; 4. NH3-N; 1.0. 3、声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，具体标准限值见下表： 表34 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见下表。 表35 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 总硬度; 氨氮; 硝酸盐; 氯化物; 耗氧量; 溶解性总固体; 氟化物. 标准值; ≤450; ≤0.2; ≤20; ≤250; ≤3.0; ≤1000; ≤1.0. 二、污染物排放控制标准 1、大气污染物排放标准 大气污染物排放标准执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）无组织排放标准，标准限值如下表： 表36 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点TSP1h浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、废水排放标准 运营期无废水外排。 3、噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准规定限值，标准限值如下表： 表37 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废执行标准 本项目固体废物排放标准参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为改建工程，因矿区内现状无运矿道路，施工期主要进行运矿道路修建，矿区内不设生活区，施工期2个月，主要生态环境影响如下： 本项目矿区进场道路建设过程中因开挖、工程占地等施工活动将改变区域的地形地貌。项目占地类型为林地、草地、工矿用地和其他土地，主要植被为当地常见林木和草灌。工程在开发建设过程中，将破坏原生地表抗蚀能力及外部环境的平衡，对建设区域及周边地区的生态环境产生影响，如施工区域场地平整、基础开挖回填、建筑材料堆放、施工机械碾压和施工人员践踏等活动，扰动地表，使地表植被和土壤结构都受到不同程度的破坏，植被防护能力和土壤抗蚀能力降低或丧失，引发或加剧水土流失，破坏生态环境和原区域自然景观的协调性。施工机械噪声和施工人员活动的噪声对当地栖息环境的影响等。 1、永久占地对土地利用类型的影响 本项目矿区面积0.2033km2，占地类型为其他林草地、工矿用地、水浇地、旱地等，不占用基本农田，地表主要分布为当地常见物种，项目建设对区域种植业和现有植被类型变化影响较小。工程永久占地将使评价区内土地利用格局发生改变，但相对于整个区域来说，项目占地极小，其土地利用性质的改变不足以影响到所在地域的土地利用状况，并且工程征地范围外的土地类型基本不受项目运营的影响，可继续保持其土地利用功能，因此对区域土地利用格局不会产生明显影响。 2、对动植物的影响分析 （1）对一般植物的影响 项目建设占地将摧毁原有部分地表植被，其上生活着的植物将被清除。但考虑到评价区域自然条件较好，植物生长速度快，植被的自然恢复能力较强，此类影响将随着施工的结束能得到较快的恢复。 （2）对珍稀濒危植物的影响 根据现场调查和咨询有关部门，拟建项目评价区域内尚未发现珍稀濒危植物和古树，所以不存在对其影响。 （3）对植物种类多样性的影响 从区域植物组成种类和植被现状分析可知，受本项目建设影响的植物种类全部为当地广布种和常见种，且分布均匀。林木为杨树、刺槐、栗树等，灌木种类多为荆条、酸枣等，草本种类多见狗胡枝子、扒地草、狗牙根、针茅、芥草、马蹄草、蒿类等，没有生态敏感种类。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使区域植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种的消失。因此，工程建设对本区域的植物的总体影响不大，对植物多样性影响甚微。 （4）对野生动物的影响 受项目建设影响的一般野生动物主要以鼠、鸟类组成优势，林栖兽类稀少，其主要影响表现为： ① 工程占地破坏地表植被，缩减野生动物栖息及活动范围； ② 施工期施工人员进场，增加了对周围生态环境的干扰程度； ③ 施工机械产生的噪声和振动，在一定范围内影响动物的栖息环境。 由于施工场地相对于该区域建设面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，只要加强对施工人员的管理，不会引起物种消失和生物多样性的减少，施工期对野生动物的影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期主要工艺为表土剥离、开挖产生的环境污染及生态环境影响，运营期生态环境影响环节如下表： 表38 运营期环境影响分析一览表 污染因素; 污染环节及途径; 污染物. 生态环境响; 矿山开采; 工程占地、植被破坏、水土流失等. 废气; 表土剥离; 扬尘. 露天开采; 扬尘. 爆破作业; 扬尘. 液压碎石锤破碎; 粉尘. 物料装卸; 扬尘. 汽车运输; 汽车尾气. 道路运输; 扬尘. 废水; 运输车辆; 车辆冲洗废水. 噪声; 矿山开采; 设备噪声. 固体废物; 表土剥离; 表土. 一、生态环境影响 1、工程占地 本项目不新增占地，全部活动均在原有矿区范围内，本工程永久占地类型主要为旱地、林地、草地、交通运输用地、工矿用地等，临时占地为灌木林地。 2、土壤侵蚀 矿石开采前需要剥离部分表层土石，在剥离时会造成植被的生长环境被破坏，区域内的物种死亡，对其生态环境造成一定程度的破坏；其剥离的土石若得不到合理处置，随意堆存在雨季会造成严重的水土流失现象，建设方应对其采取有力措施加以防范，保护生态环境。 矿区表层岩石的剥离、开采，使得整个矿区土壤结构和层次遭到破坏，且随着矿区的不断开采，地表植被的破坏，在遇到雨水时也将带来水土流失，富含有机质的土壤表层将逐渐变薄，土壤的有机质含量降低。当土壤中的有机质含量降低到不足以提供植物生长所需的营养时，植被将发生退化，矿区的生态系统也将随之退化。同时从抗蚀性因素来看，所有清除及压占地表植被的过程，均严重破坏原有地表植被，增大了地表的松散程度，降低了地表的抗蚀性。 3、土地利用结构变化 露天采场开采过程中将会导致矿区土地功能和土地利用结构的变化，使区域自然体系的生产能力受到一定影响。原有山体植被被砍伐，土地利用格局发生变化，使山体生产能力下降，动植物数量减少，开采后平台土层较薄，不利于植被及其它农作物生长。 当矿山闭矿后，将采取局部绿化和水保方案的植物措施，对采场进行平整，使其能够满足林木植被正常生长的需要，以满足植被生长的要求，逐步恢复成林地和灌草地。因此对矿山开采对其土地利用结构影响不大。 4、地形地貌影响 本矿区山体最高峰标高+170m，开采最低标高为+152m，开采终了后为一平台，原有地表形态将发生明显变化，地表植被遭到破坏，使原来山体变成平地，但是由于开采后的平台会形成新的地貌，改变所在区域的地形地貌，其影响是不可逆的。 5、生物多样性影响 项目建设区域内无珍稀濒危保护动、植物的自然分布。因此，该区域的开发建设不会对这些物种产生影响。 矿山开发占用和破坏的土地类型主要是草地和旱地，少量的灌木林地。矿山开发建设破坏土地资源的同时，不可避免对区域植被造成较大破坏和扰动，一方面矿山建设和生产将对植被造成直接彻底的破坏，另一方面是由于扬尘排放使生产建设区外一定范围内的植被受到一定程度的影响，各类建设工程活动均会对野生动物的生境产生一定的影响。短时间内项目将对生物多样性产生不利影响，但随着生态恢复措施的实施，项目占用和破坏的土地大部分将恢复为灌木林地和草地，不会影响生物多样性。 同时评价区内动植物都是区域内分布广泛的常见种和广布种，无稀有种。工程会消除区内的植物个体，使相关种类的个体数量减少，但受影响的自然动植物个体数量非常有限，工程建设不会造成相关区域动植物种群数量的明显改变，不会造成动植物种类的减少和动植物区系的改变。工程运行期间，不会对生物多样性造成任何影响。本项目建设对生物多样性的影响在可以接受的范围内。 开采区域大部分位于矿区东南侧，根据现场踏勘，该区域植被覆盖率少，多为低矮灌木，且为当地常见物种，因开采活动破坏后可及时得到恢复。 6、对野生动物的影响 运行期间施工人员的活动和机械噪声等将会使施工区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化。造成区域内自然植被的破坏，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。 由于该区人类长期活动的影响，区内未发现大型动物及需要保护的动物、鸟类。本工程建设会对矿区内动物的分布及栖息地产生一些影响，只会引起动物迁徙，由于项目背景区域相似，不会造成动物灭绝。工程建设对评价区野生动物的种类及数量影响不大。 开采区域位于矿区东南侧（少量位于西南侧），因植被覆盖率较低，无野生动物存在，动物主要为当地常见物种，如蛇、鼠、各类昆虫等，适应能力较强。 7、景观影响分析 项目开采石灰石矿之前的山坡景观表现为：山区丘陵地貌，灌木丛、草地覆盖山坡，总体上仍呈现为山区丘陵地貌的自然景观。拟建项目开采期间对景观破坏较直接，其不利影响有： （1）本矿山采取自上而下的开采方式，从山顶开始开采，随着矿石的不断被开采，矿石开采最终将山坡逐渐夷为平地，这种地形地貌的改变将是永久的、不可恢复的。 （2）开采期临时占地和矿石开挖将对矿区区域植被景观造成破坏。在开采期，矿区范围内植被将遭到破坏，造成采矿区全部面积几乎全部裸露。区域原生植被：树种多以杨树、栎类为主，伴生的草类多为白草、蒿类，此外还有黄背草、黄背草、野菊花等。开采过程中因开挖土石，将使地表原生植被遭到破坏，破坏了矿山现有的景观。 （3）矿山开采过程的地形破损、地面的裸露、杂乱，施工机械的无序排放对景观造成一定负面影响。同时，开采期的矿体爆破、矿石的破碎、土石方装卸、工作场地扬尘和运输过程中的粉尘，给人空气污浊的感觉，扬尘也将显著增加，泥土覆盖在矿山周边植被和景观上，严重影响矿山以及矿山周边的美感。 本项目采取边开采边恢复的生态恢复方案，各个台阶进行撒播草籽和种植当地易存活植被，同时边坡种植绿色植被，采区的上层台阶被优先复绿，可以有效的降低由于开采而造成的景观影响。 8、水土流失 项目的施工对项目区及其周边的生态环境会造成不同程度的破坏，尤其是在施工期间开挖土方，形成裸露开挖面和松散堆土，所以在施工过程中要注重施工管理和防护措施的落实，使项目建设对周边群众生活干扰、新增水土流失的危害降到最低。 采区地势较平坦，表土剥离期间要及时清运，避免发生严重的水土流失现象。 9、服务期满后环境影响 本项目矿山服务期满后，运营期所产生的各种污染物的排放将随之消失，造成的交通道路噪声、扬尘也将随之消失。矿区绿化将得到进一步补植，可用做其它用途。 为减少对项目附近生态环境的影响，建设单位必须采取有效的生态恢复措施，台阶式开采要求为防治水土流失创造条件，弃土及时运往堆土场，并采用推土机及时压实和压紧，力求采石、环保措施、水保措施、植物措施等综合治理同步进行，尽可能降低对矿区生态环境的破坏。 总之，本项目服务满后，将随着各项环保措施及水保方案的实施，矿区生态环境将会形成新的人工生态系统（旱地、林地、草地）。同时由于本地区生态系统具有一定的连续性，新的生态系统将很快形成稳定，可以有效的补偿因矿山开采造成的生态问题。 二、大气污染物 露天采石场主要环境问题为粉尘污染，本项目矿石开采后汽车运输出矿区，粉尘排放几乎伴随着整个采剥过程，粉尘是矿山普遍存在的一种有害物质，生产粉尘主要来源于穿孔、爆破、采装运输等作业过程中，因此企业应做好粉尘控制措施，避免对周围环境空气造成大的影响。 1、剥离表土粉尘 本项目建成投入后，年开采量为30万t/a，作业时采用堆土机、挖掘机等设备，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）及《第二次全国污染源普查手册——粘土及其它土砂石开采行业系数手册》中矿物开采中该环节的产污系数——0.025kg/t（覆盖层），表土剥离量表土粉尘产生量为7.5t/a。 要求本工程投入后增加剥离作业时的洒水频率，且大风干燥天气下停止作业等，抑尘率约85%左右，排放量为1.13t/a。 2、穿孔凿岩 本项目穿孔分两部分：矿山开采时采用深孔凿岩；在处理矿山根底、修路、采准等工作时，采用浅孔凿岩方式。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）及同时参考《第二次全国污染源普查手册——粘土及其它土砂石开采行业系数手册》中矿物开采钻孔爆炸粉尘排污系数，钻孔时逸散尘排放因子为0.004 kg/t（石料），本项目营运后规模为年产水泥灰岩30万t/a，即穿孔粉尘产生量为1.2t/a。 该环节粉尘为瞬间且无组织排放，要求采场作业采用湿式凿岩等措施，设备自带除尘设施，增加洒水频率，降尘量可提高到85%，即该环节粉尘排放量为0.18t/a。 2、爆破粉尘及废气 本项目建成后采用人工填塞，采用中深孔爆破，起爆方法采用非电导爆管毫秒微差爆破网路，采用电雷管击发引爆，爆破用电源取自安全距离以外的电源。该爆破方法起尘量小，对周围环境影响也较小。 通过查阅资料及本矿山实际运行情况，该类爆破方法下爆破粉尘产尘系数为0.03kg/t（开采矿石），本项目投入运行后年开采量为30万t/a，其中20万t/a为爆破开采，剩余为非爆破开采，则爆破粉尘产生量为6t/a。 要求企业在爆破前后增加降尘次数，提高抑尘率，科学爆破，采用低尘爆破技术等，粉尘产可降低约85%左右，即爆破粉尘排放量为0.9t/a。 3、装卸扬尘 矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘至积聚于道路表面的颗粒物，在外界风力或由于车辆的运动，使其离开稳定位置而进入环境空气。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989）及同时参考《第二次全国污染源普查手册——粘土及其它土砂石开采行业系数手册》，矿石开采中卡车装料作业粉尘排放因子为0.025kg/t（装料），本项目建成后石料量为30万t/a，则矿石装车过程中粉尘量为7.5t/a。 为提高该环节抑尘率，评价要求企业在装车前、后增加洒水频率，车辆加盖篷布，严禁超标，出入口出设置车辆冲洗装置等措施，粉尘可降低85%左右，即该环节粉尘排放量为1.12t/a。 4、液压破碎粉尘 露天采场出矿块度控制在0.5m以下，大于0.5m大块需进行二次破碎，破碎采用机械液压破碎锤破碎，该环节作业期间会产生少量的粉尘。 根据开采设计方案，本项目通过合理设计爆破方案控制爆破的大块率，大块率控制在8%以下，则液压锤破碎量为2.4万t/a。 液压锤属气动-液压联合的冲击式破碎锤，液压锤粉尘产生机理是高频冲击产生的粉尘，液压锤粉尘产生系数约为0.05kg/t 矿石。本项目破碎量为7.5万吨/年，则液压锤扬尘产生量约为1.2t/a。 本项目拟在液压锤破碎区安装喷淋装置，在采用洒水抑尘等措施进行防尘，抑尘效率可达85%，则液压锤破碎粉尘排放量为0.18t/a。 5、汽车尾气 运输车辆在行驶过程中会产生汽车尾气，其主要污染物为CO、NOX、SO2等，该部分废气产生量较少，尾气随大气扩散运动浓度会得到稀释，对外环境影响较小。 6、道路运输扬尘 本项目原料矿石依托汽车运输，在运输过程中积聚于道路表面的颗粒物，在外车辆的行驶下，使其离开稳定位置而进入环境空气，进而形成道路扬尘。汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q=q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 本项目矿石依靠自卸汽车运送至大地水泥公司原料仓库，每辆车往返两次，平均载重量以15t计，即平均每年需要40000辆次，运输车辆在矿区至大地公司场地的内的行驶速度不般不超过3km/h，行驶距离约2.4km/辆·次，道路表面粉尘约为0.12kg/m2。根据上述参数可计算得到矿区至大地水泥厂区汽车扬尘量为0.052kg/km辆，5t/a。 为降低汽车运输过程中扬尘产生量，要求对矿区至水泥厂的道路采用地面硬化，通过时对道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，车辆在出入口处进行冲洗，粉尘量可减少85%以上，即该环节粉尘排放量为0.75t/a。 三、废水 本项目建成后不新增职工，且矿区不设生活区，职工全部来自附近居民，故矿区无生活废水产生，矿区用水主要来自矿山降尘用水及车辆冲洗用水。 1、运输车辆冲洗废水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置及配套沉淀池。 按照经验数据，车辆冲洗用水定额为80-120L/辆·次，每辆车带走20%计，本项目运输车辆每年进出厂区20000辆·次，车辆冲洗用水定额取0.1m3/辆·次，则车辆冲洗水用量为7.4t/d，2000t/a，冲洗废水产生量为5.92t/d，1600t/a。 该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，根据用排水情况可知，每天需要补充新鲜水0.7t/d，189t/a。 目前矿区出入口处已设置一处车辆冲洗装置，冲洗废水经15m3沉淀处理后循环使用不外排。 2、生产环节用水 （1）露天采场洒水抑尘 矿区开采点降尘用水按10t/d计，包括钻孔、凿岩、开采等，用水由专用运水车辆每天往返，可满足矿区生产用水需求。 该部分水被地表吸收或蒸发，无排水。 （2）运输道路洒水抑尘 矿区内道路洒水约5t/d，被地表蒸发或吸收，无废水外排。 4、雨水 本矿区主要充水因素为大气降水，矿区地形有利于自然排水，其主要问题是应预防雨季侵蚀露采边坡，导致边坡失稳及造成水土流失的现象发生，为减小雨水对矿区的影响，结合矿区地形条件，应在开采区四周设置排水沟、导流渠，雨水经导流渠矿区北侧水塘内。 本矿区露天采坑面积约7.2hm2，最大汇水面积为72000m2，采坑面积降雨历时10min，经计算，10min内最大暴雨降雨量为308.3m3，该部分雨水经排水沟渠进入矿区北侧采坑，经沉淀后用于矿区内洒水降尘，综合利用不外排。剩余雨水经矿区四周的排水沟排出矿区外，排入应河支流，不会对河流水质造成大的影响。 5、地下水 露天开采易破坏地下水通道，或引起地下水不断涌出，从而造成危害。从矿区地质普查报告可知，本区域附近的地下水为岩溶裂隙含水层，本矿区总体地势北西高南东低，地形地貌条件有利于地表泾流的自然排泄。采石场的充水因素为大气降水，矿山最低开采标高为+152m，当地地下水侵蚀基准面为+145m，即矿区最低开采标高高于当地侵蚀基准面，矿山开采不会对地下水造成大的影响。 由以上分析可知，开采作业基本不会对地下水造成大的影响，不会对区域内地下水的流向和流量产生大的影响。 四、噪声 1、设备噪声 本项目噪声主要来源为矿石开采过程中空压机、挖掘机、轮式装载机、矿用自卸汽车、液压碎石锤等机械设备、矿山爆破振动噪声等，噪声值在80-100dB（A），本项目建成后新增设备噪声如下表： 表39 施工设备的噪声源强 设备名称; 噪声级dB(A); 数量; 备注. 潜孔钻; 100; 1; 声源1m外. 空压机; 98; 1. 装载机; 85; 1. 矿用自卸汽车; 87; 11. 液压碎石锤; 95; 2. 挖掘机; 89; 2. 2、汽车运输噪声 本项目开采的矿石通过运输车辆直接运送矿区北侧河南大地水泥有限公司进行加工处理，根据现场踏勘，沿线50m范围内无村庄敏感点，故物料运输过程中不会对周围敏感点造成影响。 3、爆破振动噪声 矿山爆破过程中，产生的瞬时噪声及振动对周围环境产生瞬时影响。 （1）振动噪声 在矿山爆破施工中，因爆破的规模、爆破的方法、爆破自由空间及爆破区域环境条件的不同，爆破所引起的振动、空气冲击波、噪音及露天爆破引起的飞石，对周围的环境、建(构)筑物、设施和人员将产生不同程度的影响。 （2）爆破冲击波 冲击波是爆破瞬间形成的高温猛烈向外膨胀、压缩周围空气形成的高压气浪。爆破产生的空气冲击波是空气内的一种压缩波，是炸药爆炸后在介质中产生的传播速度高于介质声速的一种压力波，空气冲击波当达到一定值后，会造成人员伤亡和建筑物的损坏。 五、固体废物 本项目建成后不新增职工，职工全部来自附近居民，生活垃圾由各自的生活垃圾处理系统，故矿区无生活垃圾产生。 本项目矿山无夹石，开采过程中无废石产生，运营期固体废物主要为表土剥离物。 开采前需对覆盖的表土层进行剥离，根据设计，项目建成后表土剥离量约4万m3，剥离后的表土直接暂存于矿区内的临时表土堆场，剩余回填其它采坑，采取边开采边回填的方式，不外排，最大程度的降低矿山开采对生态环境的影响。 六、风险环境影响分析 1、风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别，本项目矿山为水泥灰岩矿开采项目，设计采用露天开采的开采方式，产品为水泥灰岩矿，项目矿山运营期主要风险事故包括地质灾害及露采区爆破。 根据项目矿山开发利用方案，运营期露采区爆破作业委托给专业民爆公司进行爆破，采区均不设置炸药库及爆破器材库临时储存间等，开采爆破周期为每7天/次，爆破使用的炸药和雷管由民爆公司按当天使用量运送，无重大危险源，不存在炸药库爆炸风险，但采矿区开采过程中爆破及岩石松动会产生垮塌等风险事故。 项目矿山设置有表土临时堆场1座，位于矿区北侧，表土临时堆存规模较小，正常情况下，临时堆存过程中不会发生堆场崩塌、滑坡、泥石流风险。若自然堆积，在暴雨等不利工况下易引起土质滑坡，堆场将处于欠稳定状态，暴雨时造成挡坝损毁，从而可引起滑坡及泥石流发生，产生新的水土流失。 2、风险影响分析 （1）表土临时堆场风险影响分析 临时表土堆场在运行期可能发生的风险事故主要为崩塌、泥石流、滑坡等。 1）崩塌 崩塌也叫崩落、垮塌或塌方，是较陡坡上的掩体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚（或沟谷）的地质现象。崩塌一般发生在暴雨、大暴雨或较长时间连续降雨过程中或稍后。 本项目临时表土堆场堆高不超过4m，雨季发生崩塌的可能性较小。 2）泥石流 泥石流是山区沟谷镇中由暴雨、冰雪融水等水源激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。泥石流的形成：必须同时具备以下三个条件：陡峻的便于集水、集物的地形地貌；丰富的松散物质；短时间内有大量的水源。 本项目临时表土堆场地势平坦，地质稳定，雨季雨水沿排水沟渠排出，发生泥石流的可能性较小。 3）滑坡 斜坡上的掩体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面（或软弱带）整体的向下滑动的现象叫滑坡。滑坡的条件：斜坡岩土只有被各种构造面切割分离成不连续状态时，才可能具备向下滑动的条件。 本项目临时表土堆场运营期间要做好边坡防护，避免发生滑坡现象。 导致表土临时堆场发生危险的因素主要有以下四个方面： ①表土临时堆场的设计没有按照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属露天矿山安全规程》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等有关标准进行设计和施工； ②表土临时堆场使用过程中管理不到位，对使用过程中出现的问题不能及时处理，容易造成表土临时堆场积水不能及时疏排，表土临时堆场不实施护坡等； ③不按照标准和规程、规则要求严格管理，造成泥石流等事故的发生。尤其是雨季没有提高警惕，加强安全检查和监控，表土临时堆场顶部较细小的土石随雨水下泄形成滑坡和泥石流灾害； ④表土临时堆场底部结合不稳固，造成挡坝溃解，存在滑坡及泥石流的风险。 根据同类项目调查，表土临时堆场发生跨塌、泥石流或滑坡的主要风险源是暴雨，在雨水冲刷下，表土堆体和拦渣坝失稳，剥离表土冲出排土场，严重时形成泥石流。 本项目设计一座表土临时堆场，位于矿区北侧，水坑东侧，占地面积7580m2，设计平均堆高为不超过4m。 参考《有色金属矿山排土场设计规范》（GB 50421-2007），表土临时堆场距离矿山居住区、村镇、工业场地安全距离应大于2倍堆置高度，本项目表土临时堆场设计堆置平均高度不超过4m，表土临时堆场与最近的敏感点石院墙距离约450m，不会对敏感点造成大的影响。 运营后该堆场仅为临时性，非永久性，矿山在开采期间采取边开采边恢复措施，在采取相应的防护措施后不会对周边敏感点造成大的影响。 （2）露天采场爆破风险分析 该项目露天开采方式采用中深孔爆破，矿山不设爆破器材库和临时存放点，所用爆破器材由当地民爆公司负责供应和外部运输，爆破器材在使用过程中存在装药错误或装药集中、爆破器材质量缺陷、盲炮处理不当、安全警戒不严、管理不善、作业安全意识差等原因发生事故。其中爆破产生的飞石是露天开采的重要危险因素。 爆破飞石的危害主要体现在人员伤亡、建筑物损坏、机器设备破损等方面，而其中的人员伤亡是爆破飞石的最大危害。根据开发利用方案，本项目安全爆破范围距离为150m，根据现场调查，采区爆破安全范围内无居民住户等敏感点。 七、改建工程污染物排放“三笔帐” 本项目为改建项目，项目建成前后各污染物排放如下表： 表40 本项目建成后污染物排放“三笔帐”一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本工程; 以新带老削减量; 改扩建后排放总量; 增减量. 产生量; 排放量. 废气; 表土剥离粉尘; 0.63; 7.5; 1.13; 0.63; 1.13; -4.03. 穿孔作业粉尘; 0.48; 1.2; 0.18; 0.48; 0.18. 爆破粉尘; 2.7; 6; 0.9; 2.7; 0.9. 二次破碎; 1; 1.2; 0.18; 1; 0.18. 采装粉尘; 2.25; 7.5; 1.12; 2.25; 1.12. 道路运输扬尘; 1.23; 5; 0.75; 1.23; 0.75. 合计; 8.29; 28.4; 4.26; 8.29; 4.26. 废水; 车辆冲洗废水; 0; 1600; 0; 0; 0; 0. 固废; 剥离表土; 0; 4万m3; 0; 0; 0; 0. |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为改建项目，无新增占地，故不再分析选址选线环境合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工期主要是进行矿区运矿道路修建，施工期2个月，主要生态环境保护措施如下： 一、生态环境保护措施 1、占地影响减缓措施 本项目占地类型为林草地、工矿仓储用地、水浇地和其他土地，施工期划定施工边界，禁止对区域外的植被进行破坏，同时尽量做到边施工便恢复，加快生态恢复，减小工程占地对生态环境的影响。 2、对动植物的保护措施 （1）植被保护与恢复措施 1）开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占地或不占地，又方便施工的目的。 2）矿区道路建设应严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被，尽量减少对沿线生态环境的破坏。 3）施工期临时设施用地尽量选择在工程征地范围内，凡因施工破坏而裸露的土地（包括工程建设区域内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。 4）对于坡面工程应及时采取工程措施和植物措施加以防护，以减少水土流失现象发生。 5）及时处理施工现场固废，以减少对生态环境的影响。 6）对于施工临时占地区域，施工结束后，必须进行场地清理，建筑垃圾全部运往当地指定的建筑垃圾堆放场进行统一处理。 （2）野生动物保护措施 根据工程性质及工程影响的范围，工程建设对栖息于该区的野生动物影响的范围有限，不会造成重大影响。本项目涉及周围野生动物均为当地常见鸟类、鼠类，各种野生动物可选择生存环境较为广阔，本项目对其影响不大。在施工期间，施工单位要加强对于施工人员的教育管理，严格按照施工范围施工，不随意破坏野生动物栖息地；优化施工方案，缩短施工进度，减少工程施工噪声对野生动物的惊扰。 3、水土流失防治措施 1）在地面施工过程中，应尽量避免在大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。 2）对于施工过程中产生的废弃土石，应妥善处置，不得任意裸露弃置，以免遇强降雨引起严重的水土流失。 3）及时作好现场场地平整，即使在雨季，也能控制现场不积水，有积水的地方及时进行沙土回填；做好施工区的土石方挖填平衡，减少弃土弃渣的堆放量，防止水土流失。 4）施工结束后，对施工现场要进行清理，平整施工场地，对可恢复的施工占地要选择适宜树种进行绿化，防止发生新的土壤侵蚀。 综上所述，本项目采取合理措施后，施工期对周围生态环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、废气污染防治措施 本项目生产过程中对环境空气的污染主要为：露天开采过程中剥离、钻机作业、爆破过程中产生的粉尘，二次破碎粉尘；临时堆场产生的风蚀扬尘；矿石在装卸运输过程中的扬尘等。 要求企业在运营期间严格按照河南省大气污染攻坚战、矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标、河南省非金属矿绿色矿山建设规范、矿山生态环境保护与恢复治理技术规范、水泥工业排污许可证申请与核发技术规范等文件的相关要求进行生产。 1、表土剥离 （1）避免大风天气进行施工； （2）在剥离前进行洒水抑尘，同时在剥离过程中要一直进行洒水，确保表土的湿度在10%以上，剥离的表土立即清理，杜绝在采区堆存。 （3）严格控制表土剥离带，按照工作面的要求进行表土开挖，禁止随意扩大剥离面积。 2、钻孔作业 （1）对露天采场进行定期洒水，作业期间，每两个小时洒水一次，大风天气适当增加洒水频率，减轻二次扬尘污染； （2）采用湿式钻孔、凿岩、挖掘，并对各采矿点进行喷雾洒水等湿式作业； （3）尽可能缩短疏松地面裸露时间，合理安排作业时间，尽量避开大风天气； （4）及时对作业面清理，减少作业面物料堆存时间等。 3、爆破粉尘 （1）爆破前可先在爆破场地洒水以减小粉尘污染，同时在爆破时进行喷雾以减低粉尘浓度； （2）采用微差爆破等扬尘较低的爆破技术，爆堆喷水； （3）选择扩散条件较好时间进行爆破，有助于粉尘的扩散，以减小对周围环境的影响。 4、破碎锤粉尘： 破碎前先对大块矿石堆进行洒水，使其保持湿润状态，破碎同时采用高压雾炮车进行湿式作业，将破碎产生的粉尘降至最低。 5、矿石采装 为减轻装卸粉尘对周围环境的影响程度，装卸时要保证物料的含水率，对矿石表面及时洒水抑尘，尽量减小物料落差，大风天气尽量停止装卸。 评价要求厂区配备洒水车二辆及洒水雾炮二台，每日进行洒水降尘，可有效减小装卸产生的粉尘，采取合理措施后，可使装卸粉尘量减少85%以上左右，不会对外环境造成大的影响。 6、汽车尾气 1）加强工程机械维护保养，避免带故障运行; 2）选用清洁燃料以减少尾气排放。 通过采取以上措施，矿山开采过程中燃油机械尾气对区域环境空气影响也将得到降低，不会对外环境造成大的影响。 7、非道路移动源影响 非道路移动源需要满足《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》及《河南省柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环攻坚办〔2019〕26号）： ①非道路移动机械按照统一编码登记，安装环保号牌，并按要求进行废气检测； ②不得使用国五及以下排放阶段、未悬挂环保号牌以及超标排放的非道路移动机械； ③加强设备的维修和保养，使各类设备确保在最佳状态运行； ④购买符合国家标准的燃料。 在采取合理的环保措施的同时，企业应做好内部管理，加强工作人员的环保意识，通过采取合理的措施后采区废气对外环境影响较小。 8、道路运输扬尘 本项目开采后的矿石采用汽车运输至大地公司院内，运输距离约2.4km，沿线50m范围内无敏感点，运输道路西侧约220m为朱庄村，东侧约250m为石院墙村，为降低道路运输扬尘对沿线敏感点的影响，评价要求运输期间采取以下防护措施： （1）运输车辆加盖篷布，且装运高度不得超过车厢，避免砂石散落；同时保证车辆装载砂石车辆保持一定的含水率，避免干燥天气下起尘，特别是在经过村庄沿途时应避免车辆起尘。 （2）合理安排运输时间，禁止夜间运输，尽可能优化运输路线。 （3）矿区出口设置车辆冲洗装置，对进出矿区的车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。 （4）矿区内的运矿道路应硬化，每日对道路运输沿线进行洒水降尘，定期对矿区内、外运输道路进行维护保养，保证道路通畅。 综上，在采取合理的防护措施后，各环节废气不会对外环境造成大的影响。 二、废水污染防治措施 1、车辆冲洗废水 为降低运输过程中的扬尘产生，矿区进出口处设置轮胎清洗装置，目前矿区出入口处已配套有车辆冲洗装置，配套沉淀池容积共计15m3，可满足本项目使用需求。 2、降尘用水 矿区开采点降尘用水主要用于钻孔、凿岩、开采等湿式作业环节，用水由专用运水车辆每天往返，可满足矿区生产用水需求。该部分水被地表吸收或蒸发，无排水，对外环境影响不大。 矿区内道路洒水用水被地表蒸发或吸收，无废水外排，对外环境影响不大。 根据现场踏勘，目前矿区内降尘用水全部来自矿区西北侧水塘，水塘水主要来自大气降水，使用时使用泵抽至洒水车内。 3、雨水 矿体赋存在当地侵蚀基准面以上，采场防排水主要是大气降水，该区水文地质条件属于简单类型。在山坡露天采场周边筑堤或挖排水导水沟，堤高1～2m，可视地势而定，高处堤低而窄，低处可适当加高，筑堤材料可选用采矿剥离的岩土，防止雨水流入露天采场。 环评要求企业对已经开采到最低开采面时应立即进行生态恢复，做到已采区完全的生态恢复，依此减少矿区裸露的地面，减少雨水对地面的冲刷。 本矿区南高北低，矿区初期雨水经排水沟渠引至北侧水坑，剩余雨水经矿区外排水沟排出矿区外，最终进入北侧应河支流。 5、地下水 本项目采用露天开采工艺，开采深度较浅，开采最低标高+152m，位于矿区附近侵蚀基准面（+145m）以上，根据地质工程分析，露采过程中不会出现涌水，地下水渗透量也较小，开采过程中对地下水水位影响不大。 三、噪声污染防治措施 1、采场噪声控制 1）从声源上，坚持源头把关的原则，在满足生产工艺要求外，选用设备加工精密高、装配质量好、产生噪声低的设备或附有配套降噪措施的设备； 2）从传播途径上，采取以下措施： A、属于空气动力产生的噪声设备，如空压机、风机等，在设备的气流通道上加装消声设备； B、切实落实好空压机、风机等在设备的进出口设置消声器，以及固定岗位设置隔声值班室等噪声防治措施，保护劳动工人。 3）从声环境保护目标上，在临近村庄处设置减速带，禁鸣标志等，且在居民午间、夜间休息时不得进行车辆运输，最大程度降低车辆噪声对敏感点影响。 2、汽车运输噪声防治 为了降低道路交通噪声对沿线周围环境的影响，企业应采取以下防范措施： 1）矿区内道路修建时要严格按照国家设计要求进行，路面硬化，车辆安装低噪声喇叭； 2）合理安排运输时间，禁止夜间运输，经过村庄段时应减速慢行，禁止鸣笛，减少运输噪声对敏感点的影响； 3）装载砂石车辆顶部加盖蓬布，避免砂石散落；同时保证车辆装载砂石车辆保持一定的含水率，避免干燥天气下起尘； 4）与沿途居民做好沟通工作，第一时间解决居民反映的环境问题，因本矿区运输车辆在运输过程中对沿线道路造成破损、对沿线居民日常生活造成影响的，企业应自行进行恢复补偿，保证道路运输期间不会对沿线居民日常生活造成影响； 5）场外动态路面应经常维护修补，汽车也应经常维修保养，维持良好的车况，由专人维护路面平整，严禁夜间运输，最大限度的减轻对运输道路外环境的影响。 四、固体废物污染防治措施 本项目剥离的表土暂存在水坑东侧的临时表土堆场，用于后期生态恢复使用，综合利用不外排。 运营期表土临时堆场应采取以下防护措施： （1）采取上游坡面编织袋拦挡+截洪沟+下游设置拦挡坝+四周围挡+抑尘网覆盖+喷干雾措施，临时表土场下游设置150m长、0.8m高的拦土墙。 （2）表土临时堆场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，禁止危险废物和生活垃圾混入。 （3）建设单位应建立检查维护制度。定期检查维护挡土墙、截排水沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 五、生态环境保护 1、植被及生物多样性保护措施 （1）开采过程中应加强管理，采取少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。特别应加强临时表土堆场的施工范围，禁止随意扩大占用土地。 （2）对于临时占地和新开辟的临时便道等破坏区，采矿完成后要进行土地恢复和植被重建工作。 （3）营运期中应对各类废弃物进行统一集中处理，不得随意弃置。在每一阶段采石工作结束后，要进行现场清理、采取恢复措施。 （4）矿区道路沿线种植绿色植被，形成防护林，可起到防风固砂作用；考虑到工艺为自上而下开采，因此对于短期内山体底部未开采部分要进行适当的绿化，撒播适宜生长的草籽，减小水土流失现象，减轻矿山开采对区域生态环境的影响，同时也可改善区域内小气候，可减缓开采期的破坏程度。 （5）动物保护措施 根据工程性质及工程影响的范围，工程建设对栖息于该区的动物影响的范围有限，不会造成重大影响。项目涉及周围野生动物均为当地常见鸟类、鼠类，各种野生动物可选择生存环境较为广阔，工程建设对其影响不大。在施工期间，要加强对于施工人员的教育管理，严格按照施工范围施工，不随意破坏野生动物栖息地。 （6）植被生产力分析 本项目采取生态恢复措施后，闭矿后恢复为草地、林地及旱地，生物量及生产力情况分布如下表： 1）生态恢复后生物量 本项目闭矿后恢复为草地、林地、旱地，生物量如下表： 表41 项目运行期对植物生物量补偿量 群落类型; 面积（hm2）; 植物种类组成; 生物量（t/hm2）; 合计（t）. 农作物群落; 6.7562; 小麦、玉米等农作物; 30; 202.7. 灌木林草地; 0.4517; 灌木类植被; 20; 9. 农村道路; 0.2975; /; 0; 0. 合计; 7.5054; ——; -; 211.7. （2）生产力损失分析 本项目为露天开采，植被类型草地，闭矿后采取生态恢复及土地复垦方案后植被的生产力情况如下表： 表42 闭矿后植被群落生产力 群落类型; 面积（hm2）; 平均净生产力（t/hm2.a）; 净生产量（t/a）. 农作物群落; 6.7562; 8.5; 57.4. 灌木林草地; 0.4517; 8.6; 3.9. 农村道路; 0.2975; 0; 0. 合计; 7.5054; 61.3. 生态恢复后生物量及生产力分别增加了94.8t、17.5t，生物量和生产力均有增加，增加了当地生物多样性和生态系统的稳定性。 2、地形地貌恢复措施 开采活动改变了山体的地形地貌，考虑到本项目实际情况，并结合当地政府矿山整合要求，对于开采后的山体应采取合理的恢复措施： （1）运行期的生态恢复主要是针对开采所形成的台阶进行生态恢复，恢复方案按照闭矿期生态恢复方案进行恢复。 开采活动要逐步分层进行，台阶开采完成后要及时清理开采平台，做到边开采边恢复。开采终了后要先对终了台阶进行平整，先进对其采取覆土，经一段时间的恢复期后，使土地恢复一定的使用功能后方可进行其它恢复措施。 道路两侧种植杨树和道路两侧修建排水沟。 （2）在进行开采活动期间，采场四周应修建截洪沟、排水渠、挡渣墙等设施，及时将雨水排水采区，防止雨水冲刷，形成严重的水土流失现象。 3、矿山地质生态保护措施 露天采场采取了边开采边治理，未开采完但已剥离的采面应先采取覆盖抑尘网的措施，已开采完毕的台阶应在开采结束后及时进行生态恢复，覆土、绿化，播撒草籽，边坡栽植攀沿植物等生态恢复措施，防止露采区地表裸露加大区域水土流失。 本次矿山生态环境保护措施参考《河南省大地水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》的相关内容，同时根据本矿目前实际开采情况采取合理的生态恢复措施： 3.1矿区地质环境保护与恢复治理分区情况 根据《河南省大地水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭东水泥灰岩矿矿产资源开采与生态修复方案》中的相关内容，将矿区划分为1个重点防治区（Ⅰ）、1个次重点防治区（Ⅱ）和1个一般防治区（Ⅲ）。 表43 矿山地质环境保护与恢复治理分区评述表 治理分区; 范围; 面积（hm2）; 矿山地质环境影响程度; 治理措施. 现状评估; 预测评估. 重点防治; 露天采场（含临时表土堆场）; 7.2079; 严重; 严重; 边坡危岩清理，废石回填，覆土绿化. 次重点防治区; 矿山道路; 0.2975; 较严重; 较严重; 路面整修，两侧绿化. 一般防治区; 其它区段; 12.8555; 较轻; 较轻; 巡视监测. 合计; 20.3609. 3.2地质环境保护目标 最大限度减少矿山地质环境问题的发生，避免和减缓崩塌、滑坡等地质灾害造成的损失，有效遏制主要含水层、地形地貌景观、土地资源的影响破坏，实现矿山地质环境保护与与资源开发利用协调发展，实现矿区经济可持续发展。 3.3矿山地质环境保持措施 1）在开采过程中严格按开发利用方案所设计的采矿方法、工艺要求进行开采。 2）严密监测及防范，对不再重复开采的采场及时进行回填，对各采场边坡危岩及时进行清理，降低发生地质灾害的可能性。 3）构筑挡渣墙，避免地质灾害发生。 4）建立矿山地质环境监测预警系统，对露天采矿场岩质边坡采取崩塌监测措施，发现隐患及时清除。 5）露天采矿场入口处设置警示牌，禁止无关人员进入。 6）设计在最终边坡外2m处设置铁丝网防护网，防护网规格：丝径6.0mm，立柱2.0mm，高1.8m。底部采用水泥墩灌注。 3.4地质灾害防治 1）工程设计 露天采坑主要引发崩塌、滑坡地质灾害，灾害产生的部位为边坡及台阶部分，主要原因为上部松散土体受外力及自身重力向下崩塌或滑移，由于爆破或机械导致台阶坡面不平整，坡体上部存在较大规模的碎石。 采场边坡上部风化裂隙发育，落石经常发生，在采矿活动中局部可能发生崩塌、滑坡。方案设计对边坡风化层进行整形；使边坡坡度不大于 70°，保证坚硬类岩石边坡的稳定性。 2）技术措施 A、危岩清理施工难度较大，施工作业要特别注意安全。 B、在机械能走到位的地方，采用机械进行清理，机械不能清理到位的地方，采用人工清理。 C、对已出现裂缝或有崩塌迹象的危岩部分应全部彻底清除。 D、对于岩石相对较完整的危岩体，应确保靠近斜坡附近没有大的与斜坡平行的裂隙。 E、为了减少对边坡的扰动，机械削坡必须预留适当的保护层，然后由人工进行清理。 F、边坡清理时要注意保护其他原生地形地貌与植被，不能产生新的环境破坏。 3.5露天采场地形地貌景观修复与生态恢复 治理内容主要是在终了平台（+152m）回填废渣，为复垦覆土绿化做准备。 设计平台表面回填废渣厚度0.2m。回填时表面废渣粒径应小于10cm。回填方式采用汽车运输回填，平均运距按照100m。 4、水土保持措施 根据工程建设和运行中产生的新增水土流失特点，在综合分析评价主体工程设计中具有水土保持功能措施的基础上，本着“拾遗补缺，避免重复”的设计原则，进行水土保持工程措施布局，以形成完整的水土保持防护体系，结合本项目水土保持方案，本项目建成后采取的水土保持措施如下： 表44 本项目水土流失防治措施一览表 工程 名称; 防治 类型; 防治措施. 采矿场区; 工程措施; 截洪沟与沉砂池：为拦截采场上游坡面暴雨洪水，避免上游坡面洪水注入采场内，在其周围外侧布设截洪沟，在截洪沟排水口处设沉砂池，经沉淀后排入周围排水沟内。 截洪沟长度3000m，沉砂池3个，单座容积5m3. 表土剥离：剥离的少量表土暂存在临时表土堆场，后期用于回填采坑。. 土地整治：采矿终了后、植物措施实施前，首先进行土地整治，清除地面杂物，覆土来源为前期剥离表土。. 植被措施; 采坑终了后该区采取以植物措施为主的方法进行防治，达到改善生态环境的目的。采场周围采用灌草结合的方式，灌木选择紫穗槐。在坡面及平台种草进行防治；在露天采场边坡脚栽植藤本植物。. 临时表土堆场; 工程措施; 排洪沟：为拦截场堆场区上游坡面暴雨洪水，避免上游坡面洪水流入采坑内，在采坑上游有汇流面积的坡面布设排洪沟，把上游区间洪水安全地排泄到下游沟河。 挡墙：为防止表土发生水土流失，在堆场下游采用干砌石挡墙进行拦挡，并在土堆上撒播草籽以防水土流失。. 植被措施; 临时表土堆场内应分层堆放，待边坡稳定后，可对场区的表土进行土地整治，做好复耕准备，然后采用灌草混交的方式对边坡及平台进行植物绿化防护。. 临时措施; 在场区挡土墙和上游截洪沟等工程建设施工过程中，对临时堆土采用塑料薄膜覆盖的临时防护措施. 运矿道路; 工程措施; 土地整治：待施工结束后，要先清除运矿道路两侧绿化区域内的碎石、砖块、施工残留物及各种不利于植物生长的杂物，然后实施机械平整、松土，恢复原地类，覆土来源于开挖的临时表土。. 排水沟：为防止雨水对路面的冲刷，在运矿道路两侧设土质排水沟，排水沟长700m，排水沟底宽40cm，深50cm。. 植被措施; 道路两侧设防护林带，道路路基两侧按农田防护林标准各种植一排高大乔木，树种主要为刺槐。. 5、闭矿后土地复垦 5.1矿区土地复垦范围分布 根据本项目开采方案内容，开采过程中矿区土地损毁情况如下表： 表45 复垦区土地统计表 单位：hm2 损毁单元; 地类; 面积; 损毁类型; 复垦方向. 水浇地; 灌木林地; 农村道路. 露天采场平台（含表土堆场）; 6.7562; /; /; 6.7562; 挖损; 水浇地. 露天采场边坡（含表土堆场）; /; 0.4517; /; 0.4517; 压占挖损; 灌木林地. 矿山道路; /; /; 0.2975; 0.2975; 压占; 农村道路. 合计; 7.5054. 5.2土地复垦目标 坚持“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，对矿山开采过程中可能产生的不利于复垦的危害因素采取适当的控制措施，进行提前预防。目标为尽可能降低损毁区的面积，降低损毁程度。采取土地复垦措施恢复土地原貌或用途，土地资源恢复率达到100%。 本方案复垦责任范围7.5054hm2，复垦率100%，通过本方案的实施，复垦水浇地6.7562hm2，灌木林地0.4517hm2，农村道路0.2975hm2。 复垦责任范围复垦前后土地面积、变幅见下表： 表46 复垦责任范围土地利用结构调整表 一级地类; 二级地类; 面积（hm2）; 变幅. 复垦前; 复垦后; 面积（hm2）; 比例（%）. 01; 耕地; 0102; 水浇地; 0; 6.7562; 6.7562; 100. 03; 林地; 0305; 灌木林地; 0; 0.4517; 0.4517; 100. 0307; 其他林地; 0.0558; 0; -0.0558; -100. 04; 草地; 0404; 其他草地; 2.3254; 0; -2.3254; -100. 06; 工矿仓储用地; 0602; 采矿用地; 5.1242; 0; -5.1242; -100. 10; 交通运输用地; 1006; 农村道路; 0; 0.2975; 0.2975; 100. 合计; 7.5054; 7.5054; -; -. 5.3土地复垦工程内容 （1）露天采场土地复垦工程设计 1）表层土剥离 在采场开挖前进行表土剥离，以备治理回填时用。剥离表土采用随剥随覆，多余部分就近堆放于表土堆场内，堆放高度以3-4m为宜，堆放坡角不大于30°。 2）露天采场基底复垦工程设计 经现场调查并结合实际，设计将露天采场基底复垦为水浇地，面积为6.7562hm2。复垦工程包括场地平整、覆土、土壤培肥和配套工程等。 ①场地平整 利用推土机对场地进行平整清理压实，使场地尽可能避免出现高低不平的地段。 ②覆土 在露天采区基底覆渣2cm，覆土60cm，所需土方来自表土堆场及外购。 ③土壤培肥 复垦初期，平整后的土地土壤养分贫瘠，理化性状差，有机质含量少，土壤板结，可耕性差。需采取综合施肥措施，以增加土壤有机质含量，提高土壤生产力。本方案以施用有机肥料和无机化肥来提高土壤的有机物含量，改良土壤结构，消除土壤的不良理化特性。根据当地经验，有机肥的施用量 3t/hm2。在施肥的基础上，对土壤进行深耕，调整种植结构，从而提高土壤肥力，增加土壤熟化程度。 ④配套工程 道路工程，该项目区设计田间路。采场外部已有矿山道路和农村道路与村庄相连，交通较为便利。本着节约耕地的原则，矿山道路可作为田间路，不在进行单独设计。 3）采场边坡复垦工程设计 露天采场边坡坡度较大，表面无法自然附着土壤，仅在边坡坡脚位置种植爬山虎来护坡。方案设计在露天采场平台靠近坡脚的位置种植爬山虎，采用穴栽种植，栽植密度0.5株/m，在坡脚位置凿穴0.4×0.4×0.4。 （2）表土堆场土地复垦 矿山边开采边复垦，矿山开采结束，表土全部用于复垦。前期需对表土进行保护，设计在表土堆场表面撒播草籽，坡脚采用编织袋装土堆砌，防止表土流失。 （3）矿山道路土地复垦设计 1）矿山道路修复 矿山开采后，一部分矿山道路位于采坑内，一部分矿山道路位于采坑外。开采结束后，保留其原来道路，只对其进行维护，作为农村道路服务于复垦区管护工作。 2）农田防护林 结合当地情况，本方案计划在田间道两侧栽植行道树，每侧一行，树种选择大叶女贞，间距2m。 6、工程量汇总表 根据矿山地质环境防治工程的具体部署，矿山地质环境保护与恢复治理工程安排从2022年1月至2028年12月，共7年，分二个阶段实施，本次矿山地质环境保护与恢复治理工程量、复垦措施的主要工程量汇总如下表： （1）矿山地质环境保护工程量 表47 矿山地质环境保护治理、监测工程量汇总表 项目; 单位; 工作量; 备注. 1、矿山地质环境保护与土地复垦预防; —; —. （1）警示牌; 个; 2. （2）防护网; m; 1480. （3）圆钢立柱; 个; 494. 2、地形地貌景观修复工程; —; —. （1）回填废渣; m3; 13512.4. 3、矿山地质环境监测工程; —; —. （1）潜在崩塌滑坡监测; 点次; 504. （2）含水层监测; —; —. 1）地下水水位监测; 点次; 252. 2）地下水水质监测; 点次; 63. （3）水土环境污染监测; —; —. 1）地表水监测; 点次; 7. 2）土壤污染监测; 点次; 21. 表48 矿山地质环境治理实施计划安排表 治理阶段; 保护与恢复治理项目; 保护与预防内容; 单位; 工作量. 第一阶段 （2022-2025）; 矿山地质环境保护 与土地复垦预防; （1）警示牌; 个; 2. （2）防护网; m; 1480. （3）圆钢立柱; 个; 494. 地形地貌景观修复工程; （1）回填废渣; m3; 13512.4. 矿山地质环境监测工程; （1）潜在崩塌滑坡监测; 点次; 288. （2）地下水水位监测; 点次; 144. （3）地下水水质监测; 点次; 36. （4）地表水监测; 点次; 4. （5）土壤污染监测; 点次; 12. 第二阶段 （2026-2028）; 矿山地质环境监测工程; （1）潜在崩塌滑坡监测; 点次; 216. （2）地下水水位监测; 点次; 108. （3）地下水水质监测; 点次; 27. （4）地表水监测; 点次; 3. （5）土壤污染监测; 点次; 9. （2）土地复垦汇总表 根据土地复垦方案服务年限，以及原则上以5年为一阶段进行土地复垦工作安排的要求进行土地复垦阶段划分。本矿土地复垦方案服务年限总共为7年，按2个阶段制定土地复垦方案实施工作计划，并按矿山开采、土地损毁和土地复垦时序进行编排。 汇总表如下： 表49 复垦区土地复垦工程量汇总表 序号; 工程名称; 计量单位; 工程量; 备注. 1; 土壤重构工程; —. （1）; 表土剥离; 100m3; 161. （2）; 表土回覆; 100m3; 540.5. （3）; 购土; m3; 19850. （4）; 田面平整; hm2; 6.7562. （5）; 土壤培肥（有机肥）; t; 20.27. （6）; 土壤翻耕; hm2; 6.7562. 2; 植被重建工程; —. （1）; 大叶女贞（行道树）; 100株; 5.04. （2）; 爬山虎; 100株; 34.1. （3）; 撒播草籽; hm2; 2.53. 3; 配套工程; —. （1）; 排水沟土方开挖; 100m3; 1.44. （2）; PVC管道; m; 900. （3）; 潜水泵; 个; 1. 4; 监测工程; —. （1）; 土地复垦监测; 点次; 7. 5; 管护工程; —. （1）; 人工; 工日; 21. （2）; 浇水; m3; 7514.88. （3）; 补植大叶女贞; 100株; 76. （4）; 补植爬山虎; 100株; 512. 表50 阶段土地复垦工作计划安排表 复垦阶段; 复垦目标; 复垦任务（hm2）; 工程名称; 单位; 工程量. 其他 林地; 其他 草地; 采矿 用地. 第一阶段 （2022-2025）; 表土剥离， 复垦面积 7.5054hm2， 监测工程; 0.0558; 2.3254; 5.1242; 表土剥离; 100m3; 161. 表土回覆; 100m3; 540.5. 购土; m3; 19850. 田面平整; hm2; 6.7562. 土壤培肥（有机肥）; t; 20.27. 土壤翻耕; hm2; 6.7562. 大叶女贞; 100株; 5.04. 爬山虎; 100株; 34.1. 撒播草籽; hm2; 2.53. 土方开挖; 100m3; 1.44. PVC管道; m; 900. 潜水泵; 个; 1. 土地监测; 点次; 4. 第二阶段 （2026-2028）; 监测工程 管护工程; 土地监测; 点次; 3. 人工; 工日; 21. 浇水; m3; 7514.88. 补植大叶女贞; 100株; 0.76. 补植爬山虎; 100株; 5.12. 六、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）的要求，根据本项目运行期间污染物的产生环节及其采取的污染防治措施，本项目运行期间环境监测工作见下表： 表51 环境监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂界无组织; 颗粒物; 1次/季度. 噪声; 厂界外1m; Leq（A）; 1次/季. 备注：委托有资质的单位进行监测。. 七、环境风险防范措施 1、表土临时堆场风险防范措施 （1）表土临时堆场设计要符合《金属非金属矿山排土场安全生产规则》、《金属非金属露天矿山安全规程》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，严格设计和施工。 （2）在管理和使用过程中，要参照《金属非金属矿山排土场安全生产规则》进行操作，要设置必要的安全管理机构，建立完善的安全管理体系，制定并严格遵守安全操作规程，配备相应的专职管理及检查人员，并对员工加强职业安全教育；在管理和使用过程中要进行定期巡查，出现的问题及时处理，杜绝隐患遗留。 （3）设置临时堆场完善的排水系统。并在营运期保证排水沟畅通，以减少洪水对临时表土场的冲刷，提高挡渣墙的抗洪能力，表土堆场滑坡风险源项主要是洪水，防止溃坝风险的发生，表土堆场防洪排水沟必须按暴雨重现期进行校核，挡墙必须严格按照设计规范进行设计，并保证施工质量。 （3）服务期满后，及时对露采平台进行覆土绿化，降低表土堆存风险； （4）在表土临时堆场堆放的固体废物严格限制为开采表土及表土，严禁其他危险固体废物或生活垃圾混入。 2、采矿区爆破风险防范措施 （1）制定和完善爆破器材管理制度和岗位责任制度，保证爆破器材在领取和施工中的绝对安全。 ①爆破时由专人领取当天所需爆破器材，并妥善保管，矿区内不设炸药库。 ②运输时车辆上应标注清楚醒目的危险警示标志，运输过程应保持安全车速、注意安全。 （2）爆破作业时必须严格遵循《爆破安全规程》： ①炮眼应严格按规定的药量装药填塞，填塞时应注意保持导火索、导爆索及电雷管脚线的完整。 ②穿孔作业坚持采用湿式凿岩，严禁打干眼和在残眼中打孔。 ③在闪电鸣雷时，禁止装药、安装电雷管和联接电线等操作。严禁裸露爆破和浅孔爆破。 ④装药必须用木棒把炸药轻轻压入炮孔，严禁冲捣和使用金属棒；堵塞炮泥时切不可击动雷管。 ⑤设立警戒区，在爆破时不得有任何非工作人员，工作人员因工作需要不能撤离或无法撤离时，应修建坚固可靠、能抵御飞石冲击的躲炮棚。 ⑥爆后检查发现有盲炮立即汇报，并由爆破设计人员和爆破负责人共同制定处理方案，处理时重新进行警戒。盲炮要确保当班处理结束，爆破作业后，经检查确认无哑炮遗留时才能解除警戒。 3、环境风险应急要求 根据上述环境风险事故分析，制定相应的应急预案和制定演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向政府部门报告等内容。 应采取的应急预案的主要内容见下表： 表52 环境风险应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险地段：标志、保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 矿区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、消除器材; 事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员救助、交通疏散; 事故现场、受事故影响的区域人员救护，医疗救护，受影响交通的临时疏导. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 10; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 总体上看，本项目发生环境风险的机率很小，风险影响小，通过按行业规范要求和环评要求进行风险防范和制定应急措施，该项目环境风险机率和风险影响降低，环境风险可接受。 |
| 其他 | 一、环境经济效益分析 对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保资金所能收到的环保效果及可能产生的环境和社会效益，从而合理安排环保投资，在必要资金的支持下，最大限度地控制污染源，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。 1、社会效益分析 本项目的建设主要有以下几方面的社会效益: （1）有利于促进地区经济的发展，该项目的建设，充分发挥了当地的矿产资源优势，同时又具有良好的经济效益，一方面国家带来一定的利税；另一方面，也可带动当地经济经一步发展，活跃地区经济，为当地带来新的经济增长点。 （2）有助于促进区域经济的整体良性循环，本工程的实施有助于提高企业的综合市场竞争力，在市场竞争中为企业增加了活力，为企业和当地带来新的经济增长点。 由此可见，本项目的社会效益正大于负，正效益显著。 2、经济效益分析 本项目总投资500万元（该部分投资不含矿山地质环境治理与生态修复费用），项目建成为主要产品为水泥用灰岩，做为河南省大地水泥有限公司配套的原料矿山，具有良好的生产前景，正常运行后给企业带来经济收益的同时也提高了当地政府的财政收入。 3、环境效益分析 本项目环保总投资为242.44万元，其中生态修复闭矿后土地复垦投资为217.44万元，该部分投资不在本次总投资范围内，确保项目运营期及闭矿后对周围环境的生态影响程度降至最低，具有较好的环境效益。 本项目的建设符合国家产业政策和环保政策，采用了先进的设备和技术，提高了资源的利用率，节省了资源和能源消耗，降低了生产成本。 运营期各环节均采取合理的污染防治措施及生态保护措施，可最大程度的降低运营期对周围环境及生态环境的影响。 本项目的市场前景良好，有较好的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，项目在保证环保投资的前提下，污染物可以达标排放，环境效益比较明显。 二、环境管理 环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。 1、环境管理目的 环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是保证各项环保政策及法规在企业得到有效落实的基本措施，对于促进企业经济效益、环境效益、社会效益协调发展非常重要。为了保证正常运行，最大限度地减小工程与环境之间的矛盾，必须把环境管理和环境监控纳入正常的生产管理之中，保证工程的环境、经济和社会效益的协调发展。 通过环境保护管理，以达到如下目的： （1）为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据； （2）通过环境保护管理，使各项环保政策及法规在企业得到有效的落实； （3）通过本管理计划的实施，将建设项目对环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济、环境、社会效益得到统一。 2、环境管理机构 根据项目环境管理的要求，为加强工程的环境保护工作，企业已建立由经理负责，副经理主管的专职管理机构，并配备1～2名专职环保技术人员，负责全厂的环境管理工作，并接受当地环保部门的技术指导和业务管理。 3、环保管理制度的建立 （1）环境管理体系 项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 （2）排污定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 （3）污染处理设施管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中， 要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （4）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗，改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资历源、能源浪费者予以处罚。 4、环境管理机构的职责 运营期环境管理机构主要职责： （1）保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见； （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识； （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； （4）负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，保证污染治理设施及风险防范措施稳定正常运行，并进行详细的记录，以备检测； （5）按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 （6）协助实施环境工程的工程监理，对各类污染治理、水土保持、生态恢复等环保工程的施工进度及质量实施全过程控制，做好监理记录，编写工程监理报告，并及时向主管部门汇报环保工程进行情况； （7）负责监测工作，定期委托当地监测机构对污染源进行监测，填报污染源状况，监理污染源档案，做好年终环保统计工作。 5、环境管理手段 （1）经济手段：在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。 （2）技术手段：在制定操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。 （3）教育手段：开展环境教育，提高干部和广大职工的环境意识，使干部和职工自觉的为环境保护进行不懈地努力。 （4）行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检测、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。 6、其它 （1）推行清洁生产审核，每两年完成一轮清洁生产审核。落实清洁生产方案。 （2）建立企业环境管理档案。包括企业生产、日常环境管理、清洁生产、治理设施运行情况、监测数据、污染事故、环境应急预案、环境执法等情况。 （3）建立企业环境信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境报告，公布各污染物排放和环境管理等情况。 （4）依法执行建设项目环境影响评价审批和环保设施“三同时”竣工验收制度；严格执行排污申报、排污缴费与排污许可证制度；主要污染物排放达到总量控制指标要求；主要污染物和特征污染物稳定达标排放；实施强制性清洁生产审核并通过评估验收等。 目前企业已制定完善的环境管理制度，要求企业在运营期间加强环境管理，为企业创造更好的环境和经济效益。 |
| 环保投资 | 本项目总投资500万元，环保投资242.44万元，其中61万元在本次总投资范围内，占总投资3.8%，矿山生态恢复及闭矿期土地复垦单独进行投资，环保投资情况如下表： 表53 运营期环保措施及投资一览表 单位：万元 类别; 产污环节; 防治措施; 验收内容; 治理效果; 投资/万元. 废气; 露天开采作业粉尘; 对采场剥离工序进行洒水抑尘; 钻机自带收尘装置，各工段均采用湿式作业。 整个矿区配置雾炮车2辆、洒水车2辆（并配置水泵、洒水管等），用于不同时序采区开采面的露天开采作业的洒水降尘。; 矿区无组织粉尘浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)，使扬尘污染减轻到最小程度; 50. 湿式凿岩. 采用中深孔爆破工艺，水封法爆破，合理安排爆破时间. 针对大块矿石液压破碎作业、矿石铲装作业点均采取洒水降尘。. 临时堆场扬尘; 临时堆场及时采用抑尘网覆盖并设置可移动洒水喷头，定期洒水。; 临时堆场全覆盖，定时洒水。. 运输扬尘; 采区出入口设置车辆自动冲洗装置；运输车辆加盖篷布并减速慢行；道路硬化并定期清扫、洒水。; 矿区运输道路硬化，矿区出入口配备2套车辆冲洗装置，运输车辆密闭；道路硬化，定时洒水. 废水; 车辆清洗废水; 车辆自动冲洗装置废水经沉淀池沉淀后循环利用，无外排。; 设置1套车辆冲洗装置，并配套建设15m3沉淀池一座。; 废水综合利用，不外排; 依托现有. 噪声防治; 设备 噪声; 合理安排爆破时间；尽可能选用低噪声设备，并进行消声、安装减振垫等，夜间禁止施工；; 合理安排爆破时间，选用低噪声设备，减振基础、消声器; 厂界及沿线敏感点噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类; 3. 运输 噪声; 运输车辆禁鸣、限速、夜间禁止运输等措施; 运输车辆禁鸣、限速、夜间禁止运输. 固废; 基建过程; 剥离表土; 基建工程剥离的土石，妥善堆存至临时堆场，用于采区生态恢复; 设置1座临时堆场，堆场下游设干砌石挡土墙，上游开挖截排水沟，全覆盖。; 合理处理; /. 生活 垃圾; 集中运往杨庄镇垃圾中转站处置; 若干垃圾桶; 合理处置; 1. 环境管理; 矿区内安装视频高清视频监控，且保存3个月以上。; 满足绩效A级指标要求; 2. 制定环境管理制度，定期做好废气监测，做好运输车辆、非道路移动机械电子台账等。; 2. 矿区建立门禁视频监控系统和电子台账。; 3. 小计; 61. 生态环境; 按照本项目生态恢复治理方案中的要求，采场山坡露天部分实行边生产边恢复措施进行覆土、播撒草籽、栽植灌木等方式进行生态恢复。对开采结束的平台或坑底实施覆土绿化，边界垂直坡面种植爬墙类植物进行生态恢复，恢复为灌草地、林地、旱地。; 重建林地生态系统，防止水土流失; 40.21. 闭矿后; 按照本项目矿山生态环境治理方案中的相关要求对矿区、道路、临时堆场等区域做好土壤修复工作。; 177.23. 合计; 278.44. 注：生态修复及闭矿后生态恢复投资另行投资，不在本项目投资范围内。 矿山生态环境保护与恢复治理投资估算一览表： 表54 矿山地质环境保护与恢复治理工程施工预算表 单位：万元 序号; 工程名称; 单位; 工程量; 合计. 一; 矿山地质环境保护工程. 1; 警示工程. （1）; 警示牌; 个; 2; 0.074. 2; 防护网工程. （1）; 防护网; 100m; 14.80; 8.88. （2）; 圆钢立柱; 个; 494; 2.47. 二; 地形地貌景观修复. 1; 开采平台恢复治理. （1）; 回填废渣; 100m3; 135.124; 28.79. 合计; 40.21. 闭矿后土地复垦投资估算如下表： 表55 闭矿后土地复垦工程施工费用预算表 单位：万元 序号; 项目; 单位; 工程量; 合计. 一; 土壤重构工程. 1; 表土剥离; 100m3; 161; 5.65. 2; 采坑基底覆土; 100m3; 540.5; 99.84. 3; 购土; m3; 19850; 49.63. 4; 田面平整; 100m2; 675.62; 12.35. 5; 土壤培肥（有机肥）; t; 20.27; 2.43. 6; 土壤翻耕; hm2; 6.7562; 1.76. 二; 植被重建工程. 1; 防护林植树; 100棵; 5.04; 2.1. 2; 爬山虎; 100株; 34.1; 1.72. 3; 撒播草籽; hm2; 2.53; 0.49. 三; 配套工程. 1; 土方开挖; 100m3; 1.44; 0.24. 2; PVC管安装; 100m; 9; 0.87. 3; 潜水泵; 个; 1; 0.15. 合计; 177.23. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 不占用矿区范围以外的用地，施工期结束后及时对植被进行恢复 | 不得占用用地范围外土地；及时对临时用地进行生态恢复 | 不新增占地，严禁占用矿区以外的土地 | 不占用矿区以外的土地 |
|  |  |  | 开采前剥离表层土石暂存在临时堆场，堆存时堆场下游设浆砌石挡墙，上游开挖截排水沟，防止水土流失，配备洒水车辆，及时对表土堆场进行洒水、抑尘，堆场不得裸露，同时做好护坡，水土保持措施，避免发生水土流失现象。 | 剥离表层土石堆放至临时表土堆场，堆场四周做好防护，避免发生水土流失现场，及时对堆场表面进行洒水抑尘。 |
|  |  |  | 边开采边生态恢复，种植当地适宜植被，避免露采区地表裸露，降低水土流失； | 严格按照矿山开采与生态修复方案执行，分台阶进行开采，采取边开采边清理 |
|  |  |  | 在矿区两侧修建排水沟渠，及时将雨水排出采区范围外，避免发生地质灾害； | 矿区道路两侧修建排水沟，设置绿化带 |
|  |  |  | 闭矿后及时按照土地复垦方案进行生态恢复，露天采场底部恢复为旱地，边坡恢复为林地，道路留做农村道路使用 | 露天采场底部及边坡恢复为旱地，道路留做农村道路使用 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水：主要为施工机械清洗以及车辆轮胎进出冲洗废水，在主要施工场地出入口处设立车辆自动冲洗装置，用于施工设备清洗及车辆冲洗，并设置沉淀池，清洗水经收集沉淀后重复利用或洒水抑尘，不外排。 | 综合利用，废水不外排 | 车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用 | 循环使用不外排 |
|  |  |  | 矿区道路两侧、坡地设置排水沟，并配备沉淀池，雨水经排水沟渠进入沉淀池暂存后用于矿区洒水降尘 | 矿区道路两侧、坡地设置排水沟，并配备沉淀池 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 设备噪声：合理安排爆破时间；选用低噪声设备，并进行减振、消声措施，夜间禁止施工； 运输噪声：运输车辆禁鸣、限速、夜间禁止运输等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工过程扬尘：对施工现场进行科学管理；对施工场地及作业面洒水或喷湿，减少粉尘；建筑垃圾应及时清运；机械设备定期养护；表土堆场覆盖，撒草籽防护 | 减少施工场地粉尘污染，降低扬尘对周围居民的影响，保持路面干净整洁，将施工期道路运输扬尘降到最低程度。 | 对剥离的表土及时进行覆盖，洒水降尘； | 对外环境影响不大，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）排放标准 |
|  |  |  | 露天开采、爆破前后采取湿式作业； |  |
|  |  |  | 矿山采装前后进行洒水，降低作业高度，配备洒水车等 |  |
|  |  |  | 矿区出入口处配备车辆冲洗装置 |  |
|  |  |  | 针对大块矿石液压破碎作业、矿石铲装作业点均采取洒水降尘。 |  |
|  | 运输扬尘：运输道路压实硬化；运输物料的车辆应限速，不得超载，加盖帆布篷，并对运输道路进行定期清扫、洒水，文明装缷物料，设车辆冲洗装置对进出施工场地的车辆进行清洗。 |  | 道路扬尘：限速限载，加盖帆布篷，对运输道路定期进行清扫，采用洒水车定时对运输道路进行洒水；不同时序开采的采区出入口均配备车辆冲洗装置，对进出车辆进行清洗。 |  |
| 固体废物 | 剥离表土妥善堆存至表土临时堆场，用于后期生态恢复 | / | 表层覆土剥离后暂存在表土堆场，后期用于生态恢复 | 不外排 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 参照排污单位自行监测技术规范中的相关要求进行 | 废气：矿区厂界无组织；噪声：矿区厂界噪声。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目为河南省大地水泥有限公司宝丰县魏岭东水泥灰岩矿年产30万吨水泥灰岩矿项目，该项目为改建工程，所在地位于宝丰县杨庄镇魏岭村东侧，项目符合现阶段国家允许类产业政策。目前该项目已办理采矿许可证，编制的《矿山矿产资源与生态修复方案》已通过专家评审，项目经通过宝丰县发改委备案，建设符合国家当前产业政策。 本项目建设项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设方在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。