河南道明能源科技有限公司

废旧锂离子电池回收综合利用（一期）项目环境影响报告书的批复

平宝环审【2022】20号

河南道明能源科技有限公司：

你单位报送的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《河南道明能源科技有限公司废旧锂离子电池回收综合利用（一期）项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）及相关资料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县人民政府门户网站公示期满，经研究，批复如下：

一、项目性质： 新建项目

二、主要建设内容

项目位于宝丰县产业集聚区S231与宝兴一路交叉口西北侧，系租赁宝丰县宝新实业有限公司闲置厂房，建筑面积15390m2。本次闲置厂房中仅布置一期项目，即年回收废旧锂离子电池2万吨，年修复废铅酸电池1万吨，年回收储存废电路板1万吨，二期、三期项目另行选址另行评价。项目一期总投资10000万元，环保投资环保投资466.5万元，占工程总投资的4.67％。

三、你单位在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、相关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期、运营期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目施工期、运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：1、加强废气防治工作：废锂电池贮存废气采取密闭负压收集+二级活性炭吸附装置吸附处理；废锂电池前处理破碎及筛选颗粒物废气采取管道收集后经2套袋式除尘器（废三元电池、废磷酸铁锂电池回收线分别单独配套除尘器）处理；废锂电池前处理撕破烘干环节采用管道收集+2套袋式除尘器（废三元锂电池、磷酸铁锂电池回收线分别收集）+两级盐水冷+三级碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭装置处理；废锂电池酸浸、酸储罐区、破损铅酸电池储存硫酸雾、氯化氢废气引至1套两级碱液喷淋塔进行处理；萃取废气分别经管道收集后由1套“二级碱液喷淋塔+除雾+二级活性炭吸附装置”装置处理；废锂电池回收利用各成品工序干燥环节均配备单独的袋式除尘器处理；为降低无组织排放废气影响，企业须加强生产管理和设备维护，及时维修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，防止和减小生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，企业运营期要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准进行操作，最大程度的降低无组织废气产生及排放量。

2、加强废水的治理工作：厂区废水处理采取“污污分流”、“雨污分流”方式。项目废锂电池粉料加工处理环节废水、喷淋塔废水及车间保洁废水为含镍废水，先经离子交换树脂吸附预处理后，进入厂区污水处理站进行处理后排入厂区污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入污水管网；冷却循环系统排水、纯水制备浓水直接排入厂区污水管网；收集的初期雨水分批次少量注入污水处理系统处理后排放。

3、做好噪声污染防治工作：选用低噪声设备，通过消声、基础减振等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

4、固体废物集中收集、分类处理：项目生产过程产生的各类危险固废进行分类收集和储存，设置专门的危废暂存间，并委托资质单位进行安全处置。废气处理碱液喷淋塔产生的废渣、粉料加工过程产生的三元锂电池酸浸废渣、三元锂电池除杂工序铁铝渣、废水处理站污泥现阶段无法判定其危害性，需在营运后进行危险废物鉴定，确定是否属于危险废物。在出具危废鉴定结果之前，该部分废物按照危废进行管理。项目所产生的的各种一般固废均可回收利用，各种固废应采用专用的密闭的桶进行储存，设置于专门的一般固废储存区域，储存场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规范化建设要求。生活垃圾厂区收集后送集聚区垃圾中转站由环卫部门处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度。安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。补充完善项目应急预案，定期组织人员进行应急演练，做到在发生事故时能迅速作出处理措施，确保厂区和周边人民生命安全。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年7月20日