关于河南国玺超纯新材料股份有限公司年产1000吨7N超纯金属材料生产线升级改造项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2022] 21号

河南国玺超纯新材料股份有限公司：

你单位报送的由长沙则中环保技术有限公司编制的《河南国玺超纯新材料股份有限公司年产1000吨7N超纯金属材料生产线升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   技术改造

二、主要建设内容

该项目使用河南国玺超纯新材料股份有限公司现有面积为15000㎡的厂房，升级、改造7N超纯金属材料生产线的整体温湿度控制设备，PP纯化设备，纯化动力设备，消防设备，纯化通风设备，专用转运设备，成品自动清洗吹干设备，浓缩设备，热源机设备，压滤设备，剪切加工设备，自动化制备超纯水设备，自动化真空包装设备，数字化巡检与安防监控系统设备，数字化信息采集、传输与控制设备，生产信息化管理系统(MES)、资源计划管理系统(ERP)等设备设施。

总投资5000万元，其中环保投资为484万元，占总投资比例的9.68%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目营运期产生的大气污染物主要为沉积槽挥发的少量硫酸雾、盐酸酸雾以及清洗过程、电沉积过程产生的氮氧化物、食堂产生的油烟。

1#、2#车间内洁净区分别安装一套空气净化系统，通过初效过滤器和高效过滤器两级过滤，保证车间内空气净化度。1#车间沉积槽内挥发的少量酸雾气体通过沉积车间负压抽风，进入一套酸雾吸收塔处理后，由1根不低于15m 高排气筒排放；2#车间一层沉积槽内挥发的酸雾气体通过沉积车间负压抽风，进入一套酸雾吸收塔处理，2#车间二层沉积槽内挥发的酸雾气体以及产生的氮氧化物同清洗区产生的含氮氧化物废气一起通过沉积车间负压抽风，进入串联的二套吸收塔处理后，由1根不低于15m 高排气筒排放，确保废气污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。

食堂油烟经静电复合式净化装置处理后，经屋顶排气筒排放。

（2）废水

生活污水经1座容积为20m3化粪池处理。新建废水处理装置1套，处理工艺：中和沉淀+压滤+MVR处理，处理规模：30t/d。超声波清洗废水返回纯水制备单元，清洗废水、酸雾处理废水以及废沉积液、进入厂区污水处理设施处理后，达标排入宝丰县第二污水处理厂；超纯水制备过滤水作为清净下水外排入宝丰县第二污水处理厂。生活污水经化粪池处理后，排入宝丰县第二污水处理厂。

（3）噪声

项目运营期噪声污染源主要为混液压闸式剪板机、超声波清洗机等，项目运营后经过厂房隔声、基础减振，确保项目各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 固废

项目排放的固废主要为一般废物以及危险废物。一般固废包括机械加工产生的边角料、废包装材料塑料膜和废纸箱，在厂区内收集后，定期外售。危险废物为机械设备运转过程产生一定的废润滑油、废液压油，生产废水处理系统产生的污泥和蒸发残渣、电沉积槽内的阳极泥、以及电沉积的过滤渣，定期委托有资质单位处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年7月25日