关于宝丰县聚鑫再生资源有限公司

利用废骨料建设年产500万块水泥砖建设

项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2022]第25号

宝丰县聚鑫再生资源有限公司:

你单位报送的由创度（河南）环保科技有限公司编制的《宝丰县聚鑫再生资源有限公司利用废骨料建设年产500万块水泥砖建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   新建项目

二、主要建设内容

宝丰县聚鑫再生资源有限公司利用废骨料建设年产500万块水泥砖建设项目位于宝丰县杨庄镇李庄村2组，项目占地10806.7m2，生产工艺为：外购废骨料—粉碎—筛分—水洗—配料—搅拌—制砖—养护—成品，主要生产设备有破碎机、振动筛、水洗设备、搅拌机、制砖机等。

项目总投资280万元，其中环保投资62.7万元，占总投资比例的22.4%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县生态环境保护委员会办公室关于印发宝丰县2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

营运期大气污染物主要为上料口、破碎及搅拌工序产生的颗粒物，水泥入筒仓过程中产生的颗粒物。

项目上料口设置三面封闭集气罩，单独配备1台除尘器；颚破机、反击破均采取二次封闭，通过引风管道连接至1台除尘器；搅拌机上方设置半封闭式集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理，除尘效率为99%）。处理后废气通过一根15m高排气筒排放。筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后高空排放。

确保废气污染物颗粒物排放浓度均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1散装水泥包装站及水泥制品生产排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中颗粒物无组织排放浓度限值的要求（颗粒物0.5mg/m3）。

（2）废水

项目营运期产生的废水主要为员工生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。生产废水经沉淀后回用于生产，不外排。

（3）噪声

项目噪声主要为破碎机、振动筛、搅拌机、空压机等设备噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，确保东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的排放要求。

（4）固体废物

项目营运过程中的固废主要为除尘设备收集到的颗粒物、不合格产品、废水沉淀池产生的沉渣、废润滑油和员工生活垃圾。

生活垃圾：项目区内设置垃圾分类收集箱，垃圾分类收集后，定期由环卫部门运走。

除尘设备收集到的颗粒物、不合格产品、废水沉淀池产生的沉渣：收集后全部作为原料回用生产，不外排。

危险废物：废油暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年8月17日