关于宝丰县同心德科技研发有限公司

200t/a氯草啶中间体、300t/a二-乙基蒽醌中间体、12t/a基酰胺医药中间体、500t/a醚醛项目环境影响报告书的批复

平宝环审[2022]第31号

宝丰县同心德科技研发有限公司：

你单位报送由河南启新环保科技有限公司编制的《《200t/a氯草啶中间体、300t/a二-乙基蒽醌中间体、12t/a基酰胺医药中间体、500t/a醚醛项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：  新建项目

二、主要建设内容

宝丰县同心德科技研发有限公司200t/a氯草啶中间体、300t/a二-乙基蒽醌中间体、12t/a基酰胺医药中间体、500t/a醚醛项目，位于宝丰县煤炭循环经济产业园内，厂区占地面积约7000m2，项目总投资32000万元，共分二期进行建设，一期为200t/a氯草啶中间体、300t/a二-乙基蒽醌中间体、12t/a基酰胺医药中间体，二期为500t/a醚醛。主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，主体工程主要为二座生产车间；辅助工程包括综合楼、辅助用房等；公用工程包括给水系统、排水系统、配电系统、供汽系统等；储运工程包括罐区、原料仓库等；环保工程包括废气治理设施、危废暂存间等。主要原料为三氯吡啶醇钠、氯乙酸甲酯、乙二醇单丁醚、N-二甲基甲酰胺（DMF）、甲苯、碱液、盐酸、BE酸粗品、发烟硫酸、二氯乙烷、邻苯二酚、氯化锌、戊酸酐、N-溴代丁二酰亚胺（NBS）、二甲胺、氯化氢乙醇溶液、三氯化铝、苯甲醛、溴素、乙二醇、碳酸氢钠、苯酚、氢氧化钾、硫酸等。其中氯乙酸甲酯、碱液、盐酸、乙二醇单丁醚、发烟硫酸、苯甲醛、溴素、硫酸为储罐储存，其余液态物料为桶装，桶装液态物料及固态物料全部在原料仓库内分类储存。

总投资32000万元，其中环保投资为621万元，占总投资比例的1.94%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县生态环境保护委员会办公室关于印发宝丰县2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

一期工程中氯草啶中间体生产环节、二-乙基蒽醌中间体生产环节、基酰胺医药中间体生产环节产生的废气处理措施：含氯废气及酸性废气采用“两级冷凝回收+两级碱液吸收+两级活性炭吸附”处理措施；其余环节有机废气采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理措施；粉状投料粉尘采用袋式除尘器进行处理；导热油炉以清洁能源醇基燃料油为燃料，采用低氮燃烧技术；储罐区大小呼吸废气引至相应的车间废气处理装置区。确保全厂废气排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）、《挥发性有机物排放标准：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）等标准限值。

（2）废水

厂区实行雨污分流、清污分流，项目厂区不设污水处理站及污水排口，生产环节废水及生活污水依托本公司与宝丰县毅德生物科技有限公司、宝丰县盛广宝科技有限公司合建的污水处理站处理。

项目产生的高盐废水先在厂区内进行蒸发除盐，随后同其它环节的生产废水、生活污水密闭输送至合建污水处理站处理。确保处理后废水满足《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）中标准限值，达标后排放至宝丰县煤炭循环经济产业园污水处理站，煤炭循环经济产业园区污水处理厂处理后全部循环利用。

厂区生产车间、仓库、储罐区等区域应做好分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

（3）噪声

风机、泵等高噪声设备采取置于车间内部，通过基础减震等有效措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固废

- 溶液回收残液，蒸馏釜残渣，废液，废盐，废机油，废导热油，废气处理装置产生的废活性炭、废冷凝液、废催化剂等，除尘固废、废滤袋等危险废物分类收集后暂存在危险废物暂存间，定期交资质单位安全处置。

- （5）风险防范措施

加强全厂储罐和管道泄漏环境风险，厂区生产装置及管线配套DCS控制系统和有害气体探测器等装置，防范物料泄漏聚集，同时配套应急措施。储罐区周围设置围堰，防范事故溢流。同时配套环境风险应急措施和装置，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年9月22日