关于河南省昌瑞石墨有限公司

年产100万件（套）高纯石墨精加工扩建

项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2022]第27号

河南省昌瑞石墨有限公司:

你单位报送的由创度（河南）环保科技有限公司编制的《河南省昌瑞石墨有限公司年产100万件（套）高纯石墨精加工扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：   扩建项目

二、主要建设内容

河南省昌瑞石墨有限公司年产100万件（套）高纯石墨精加工扩建项目，位于平顶山市宝丰县高新技术产业开发区，项目占地约20000m2，生产工艺为：原料—分级加工—提纯—检验—包装—仓储—市场，主要生产设备有锯床、磨床、数控机床、车床、纯化炉、精加工中心、环保净化等配套设施等。

项目总投资6000万元，其中环保投资65万元，占总投资比例的1.08%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期和营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县生态环境保护委员会办公室关于印发宝丰县2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

营运期：

（1）大气污染防治措施

项目废气主要为石墨块分级加工（车、铣、钻等）工序产生的颗粒物以及提纯工序产生的氟化物。

项目在分级加工工序各设备上方均设置集气罩，分级加工（锯、车、铣、钻等）粉尘经集气罩收集后通过分支气管道连接至主管道，最终分别通过10套脉冲布袋除尘器，处理后的废气通过一根15m高排气筒（DA002）排放。纯化炉配备一套两级碱液吸收装置，氟化物通过净化后通过DA003排气筒（15m）排放。

确保废气污染物颗粒物排放浓度满足《炭素行业绩效分级指标》有组织排放浓度限值10mg/m3的要求，氟化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其他炉窑氟化物（以总F计）标准限值（6.0mg/m3）。

（2）废水

项目生产过程冷却塔冷却水定期补充，冷却塔排水一部分用作碱液喷淋塔补水，一部分用于洒水抑尘。喷淋塔更换废水作为危废委托有资质单位进行处理。项目无生产废水排放。项目不新增职工，无新增生活污水。。

（3）噪声

项目噪声主要为车床、铣床、钻床、锯床、除尘器风机等设备运行产生的噪声，对高噪声设备采取消声、隔声、基础减振等上述措施后，确保东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）6类标准限值的排放要求。

（4）固体废物

项目营运过程中的固废主要为除尘器收集的粉尘、机械加工工序产生的边角料和不合格产品、炭黑、废润滑油和废液压油、以及减洗废液、废渣。

除尘器收集的粉尘、机械加工工序产生的边角料和不合格产品、炭黑收集后外售给碳素生产企业。

危险废物废油、减洗废液、废渣暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年9月1日