关于宝丰县盛广宝科技有限公司

年产5000吨对甲砜基甲苯项目环境影响

报告书的批复

平宝环审[2022]第30号

宝丰县盛广宝科技有限公司：

你单位报送的由邢台桦烨环保科技有限公司编制的《宝丰县盛广宝科技有限公司年产5000吨对甲砜基甲苯项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：  新建项目

二、主要建设内容

宝丰县盛广宝科技有限公司年产5000吨对甲砜基甲苯项目，位于平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园16号。项目占地约6000平方米，生产工艺流程：成盐反应--脱色--过滤--甲基化反应--调节PH--冷却--过滤--洗涤精制--离心--烘干--破碎--包装，主要设备：甲基化釜、回流釜、成盐釜、精制釜、离心机（平板）、环保设施等配套设备。

总投资10000万元，其中环保投资为1404万元，占总投资比例的14.04%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县生态环境保护委员会办公室关于印发宝丰县2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目营运后废气主要包括成盐釜废气，甲基化釜废气，粗品精制过滤废气，离心废气，副产品及主产品破碎和包装废气，副产品及主产品烘干废气，三效蒸发系统的废气，溶剂回收（精馏塔）废气，污水处理站废气，对储罐大小呼吸废气、动静密封泄漏废气、食堂油烟、车辆运输扬尘和燃油废气等。

①有组织废气

1、成盐釜和甲基化反应釜废气

成盐釜废气和甲基化釜废气主要污染物为颗粒物、臭气浓度、甲醇和HCL，拟采用二级碱洗+活性炭吸附装置处理。颗粒物、甲醇（以TVOC表征）、HCI满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值（颗粒物浓度≦30mg/m3，TVOC浓度≦150mg/m3，HCI浓度≦30mg/m3），臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）有组织排放源限值（臭气浓度≦2000无量纲）。各污染物均可以实现达标排放，最终经15m排气筒排放（1#排气筒）。

2、粗品精制、离心和主副产品烘干废气

粗品精制过滤废气、离心废气和副产品及主产品烘干废气主要污染物为乙醇、乙腈、四氢呋喃和甲醇，本项目拟采用三级冷凝回收+光氧催化+活性炭吸附装置去除污染物。因目前乙醇、乙腈和四氢呋喃尚无排放标准，还因《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对甲醇的浓度（190mg/m3）要求过于宽松，因此本次环评用TVOC表征本排放口排放乙醇、乙腈、四氢呋喃和甲醇的总和。

最不利情况下，通过排气筒排放的TVOCs（乙醇、乙腈、四氢呋喃和甲醇的总量）的排放浓度为4.59mg/m3。TVOC符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值（TVOC≦150mg/m3），污染物可以实现达标排放，最终经15m排气筒排放（2#排气筒）

3、副产品及主产品破碎和包装废气

副产品及主产品破碎和包装废气，主要污染物为颗粒物，拟采用袋式除尘器去除污染物。本项目设置废气密闭收集装置，粉尘经封闭收集后送入一台袋式除尘处理，处理后符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中特别排放限值要求（颗粒物浓度≦30mg/m3），污染物可以实现达标排放，最终经15m排气筒排放（3#排气筒）。

4、溶剂回收、三效蒸发系统和罐区废气

项目溶剂回收工序、三效蒸发系统和罐区废气中含有同类污染物，主要污染物为甲醇、乙醇、乙腈和四氢呋喃，因此三个工序合用一套废气处理设施，处理工艺为光氧催化+多级活性炭吸附（4#），废气经处理后通过15m高的排气筒排放（4#排气筒）。

通过排气筒排放挥发性有机废气TVOC（乙醇、乙腈、四氢呋喃和甲醇的总量）的量符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2特别排放限值（TVOC≦150mg/m3），污染物可以实现达标排放。

5、废水处理站废气

根据项目工艺特点和废水特点，废水处理站废气污染物主要为NH3、H2S和非甲烷总烃，拟对废水处理站构筑物进行加盖密闭，并采用负压抽风将废气引至光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，废气经处理后，污染物排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中污水处理站废气的排放限值（NH3≦20mg/m3，H2S≦5mg/m3，NMHC≦60mg/m3），处理后的废气最终经15m排气筒排放（5#排气筒）。

6、食堂油烟

项目营运后食堂油烟经风量为4000m3/h的集气装置收集，然后经高效油烟净化装置处理后，确保满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中标准限值（排放浓度≤1.5mg/m3）。

②无组织废气

无组织排放贯穿于化工生产始终，包括物料运输、贮存、投料、反应、出料等过程，正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。为减少各环节物料挥发对环境的污染，企业须加强生产管理和设备维护，及时维修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，防止和减小生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，企业运营期要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准进行操作，最大程度的降低无组织废气产生及排放量。储罐区废气、上料及溶剂回收废气均接入废气处理装置进行处理，不得无组织排放。生产期间要防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。建立事故性排放的防护措施，在车间内要备有足够的通风设备。

（2）废水

项目营运过程中对厂区实行“雨污分流、污污分流”，废水采用分类、分质处理。项目的废水处理设施主要包括三效蒸发系统、“微电解+A2O”和“超滤反渗透”。废水在厂区自建废水处理站和园区污水处理厂双重处理下，各污染物排放浓度较低，对当地地表水环境影响不大。

（3）噪声

项目运营后，主要高噪声设备有各类水泵和风机等，噪声源强为80~95dB (A)， 采用隔声、消声、减振及声学材料护围屏蔽噪声，其隔声量能达到25dB(A)。确保项目各噪声设备经采取降噪措施并通过一定距离衰减到达各厂界处均满 足《工业企业厂界环境噪声噪声标准》(GB12348-2008)3 类标准限值的规定要求，可以实现达标排放。

（4）固废

项目营运后，职工生活产生的生活垃圾通过厂区分类垃圾桶收集后，送垃圾中转站，由环卫部门集中清运并合理处置；活性炭的废包装物在一般固废间暂存后，定期外售；袋式除尘器收集的颗粒物，直接重返精制工序；脱色废活性炭、废气处理产生的废活性炭三效蒸发系统产生的蒸发残渣、危险化学品原料的废弃包装和废气冷凝回收产生的废液为危险废物，项目对各类危险固废进行分类收集后和密闭储存，暂存于危废暂存间，并定期委托资质单位进行安全处置。要求将废水处理设施产生的污泥其列为疑似危险废物，对其成分及危险属性进行鉴定。为预防该项固废在鉴定期间产生环境污染，在未有鉴定结果之前，建设单位属于按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关规范来处理处置。

- （5）风险防范措施

项目在生产及贮运过程中涉及稀盐酸（浓度36%）、乙腈、乙醇等风险物质，存在一定的潜在风险。建设单位必须依照风险管理要求，建立完善的风险防范措施和应急预案。建设单位的安全生产应以安全使用为主，在运输、贮存、使用、消防安全等各个环节规范管理、严密防范，确保风险应急设施正常运行，加强员工培训，熟悉应急预案，最大可能的降低发生环境风险事故的可能性。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年9月1日