关于平顶山德利安新材料有限公司

年产2000吨8-羟基喹啉项目环境影响

报告书的批复

平宝环审[2022]第29号

平顶山德利安新材料有限公司：

你单位报送的由湖南青橙环保科技有限公司编制的《平顶山德利安新材料有限公司年产2000吨8-羟基喹啉项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：  新建项目

二、主要建设内容

平顶山德利安新材料有限公司年产2000吨8-羟基喹啉项目，位于平顶山市宝丰县煤炭循环经济产业园。项目占地100亩，生产工艺流程：缩合反应-- 蒸馏--中和、分离--减压蒸馏--冷凝--切片包装，主要设备：缩合反应釜、中和反应釜、蒸馏釜、减压蒸馏釜、蒸馏接收釜、离心机、切片机、环保设施等配套设备。

总投资45000万元，其中环保投资为792万元，占总投资比例的1.76%。

三、你单位应在项目建成后30日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保营运期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实《宝丰县生态环境保护委员会办公室关于印发宝丰县2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

（1）废气

项目营运期项目运营期废气主要为8-羟基喹啉工艺废气和罐区及污水处理站废气。

①有组织废气

8-羟基喹啉工艺废气：本项目8-羟基喹啉工艺废气经三级碱喷淋处理后进入催化燃烧装置，经催化燃烧装置处理后由1根25m高排气筒排放。

罐区及污水处理站废气：本项目罐区及污水处理站废气，经三级碱喷淋处理后进入光氧催化+活性炭吸附装置，经过处理后废气由一根15m高的排气筒排放。

确保经处理后的非甲烷总烃满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162 号)中有机化工行业有机废气排放口标准限值规定，其他废气执行《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中标准限值。

②无组织废气

为减少各环节物料挥发对环境的污染，企业须加强生产管理和设备维护，及时维修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，防止和减小生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，企业运营期要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 标准进行操作，最大程度的降低无组织废气产生及排放量。

储罐区废气、上料及溶剂回收废气均接入废气处理装置进行处理，不得无组 织排放。根据大气污染防治规划，本次环评要求企业实施泄漏检测修复(LDAR) 技术，进一步完善无组织防控措施。

（2）废水

项目运营期废水主要为员工生活污水和生产工艺废水。厂区设有污水处理站一座，污水处理站拟采用调节池+铁碳微电解+芬顿氧化池+水解酸化+UASB+SBR 工艺，处理后可以满足《化工行业水污染物间接排放标准》(DB41/1135-2016)排放限值要求，通过市政管网进入园区污水处理厂进一步处理后达标排放，废水出口安装在线监控装置，并与环保部门联网。

（3）噪声

项目运营后，主要高噪声设备有各类水泵和风机等，噪声源强为80—95dB (A)， 采用隔声、消声、减振及声学材料护围屏蔽噪声，其隔声量能达到25dB(A)。本项目各噪声设备经采取降噪措施并通过一定距离衰减到达各厂界处均满 足《工业企业厂界环境噪声噪声标准》(GB12348-2008)3 类标准限值的规定要求，可以实现达标排放。

（4）固废

项目营运后产生的固体废物主要包括一般固体废物，危险废物。生活垃圾由环卫部门统一处置； 项目产生的危险废物应按《危险废物贮存污染 控制标准》(GBl8597-2001) 及其他危险废物的相关规定进行分类收集贮存，并委托有资质单位进行安全处置。项目产生的各类固体废物经妥善处理处置后，对周围环境影响不大。

- （5）地下水污染防治措施

企业在做好厂区污水管网、污水处理设施的防渗防漏措施， 并按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598)、《生活垃 圾填埋场控制标准》(GB16889)等标准要求做好防渗处理和维护管理。在采取完善的防渗防腐措施，大大降低了污染物泄漏的几率，本项目正常生产对周边地 下水影响不大。厂区设置3眼跟踪监测井，在生产运营过程中，应按照监测计划，及时开展跟踪监测。企业制定相应的地下水污染应急响应预案，在地下水跟踪监测过程中，发现地下水受到污染，应立即启动应急响应预案。

- （6）风险防范措施

项目在其生产及贮运过程中涉及硫酸等危险化学品，存在一定的潜在风险。建设单位必须依照风险管理要求，建立完善的风险防范措施和应急预案。建设单位的安全生产应以安全使用为主，在运输、 贮存、使用、消防安全等各个环节规范管理、严密防范， 确保风险应急设施正常运行，加强员工培训，熟悉应急预案，本项目的安全生产将得到有效保证， 最大 可能的降低发生环境风险事故的可能性，也可将发生风险事故时对周围敏感点的 影响可能性大大降低，其环境风险值较小，环境风险在可接受的范围之内。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告书应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由宝丰县环保局监察大队日常监督管理。

经办：审批股

2022年9月1日