- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宝丰县鑫永源实业有限公司焦粒分筛及除尘灰利用项目

建设单位：    宝丰县鑫永源实业有限公司

编制日期：             2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宝丰县鑫永源实业有限公司焦粒分筛及除尘灰利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2018-410421-51-03-067876 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马军武 | 联系方式 |  | 18537501888 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市宝丰县大营镇李文驿村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度55分3.472秒，北纬33度55分33.672秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2018-410421-51-03-067876 |  |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 102.2 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 10.22 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地面积（m2） | 21265.4 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合 性分析 | 1、与产业政策符合性分析 查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类项目，项目所用生产设备均未列入限制类和淘汰类名录，符合国家相关产业政策要求，符合国家现行的有关产业政策。本项目已在宝丰县发展和改革委员会备案，项目代码2018-410421-51-03-067876（附件2），因此本项目建设符合国家当前产业政策。 2、土地利用及规划相符性 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，根据宝丰县自然资源局出具的地类查询证明（见附件3）可知，本项目用地类型为工业用地。根据宝丰县大营镇人民政府出具的规划证明（见附件4）可知，本项目建设符合大营镇乡镇发展总体规划。 3、项目“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中生态保护红线划定结果，最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 根据以上划分方案，平顶山市生态保护红线区域全部位于优先保护单元内，本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，所在区域属于宝丰县一般管控单元，单元名称：宝丰县一般管控单元，单元编码：ZH41042130001，本项目选址不在宝丰县生态保护红线内。 （2）资源利用上线 项目生产过程中资源利用包括水、电等资源，不涉及煤炭、天然气等能源消耗。本项目为焦粒分筛及除尘灰利用项目，用水环节主要为员工生活用水、喷雾降尘用水、车辆冲洗用水等。整个生产过程中注重节水，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥不外排，符合水资源利用总量要求。项目资源消耗量相对区域资源总量较少，各项资源利用均在区域可承载能力范围内，因此符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 ①环境质量空气 2021年度宝丰县环境空气质量监测网中的监测数据，除了PM2.5、PM10不达标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 针对宝丰县环境空气质量不达标情况，平顶山市发布蓝天保卫战实施方案。《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》提出：持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、加强区域联防联控、强化大气环境治理能力建设等八项重点任务。在采取蓝天保卫实施方案的情况下，宝丰县区域环境空气质量正在逐步得到改善。 项目焦粒混料上料口三面封闭，上料口设置集气罩，筛分工序二次封闭，上料、筛分废气统一引至1台袋式除尘器处理，处理后的废气由1根15m高排气筒（DA001）排放；原料除尘灰储存于筒仓内，并配置仓顶除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放，对区域大气环境的影响可以接受。 ②水环境质量 本项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后清运肥田，综合利用，不外排。距离项目最近的地表水体为北侧125m处的净肠河，根据宝丰县2021年常规断面监测数据，监测断面为净肠河吕寨断面，监测因子pH、COD、氨氮、总磷。2021年净肠河宝丰县吕寨断面除pH值稳定达标外，其余各监测因子均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值的要求，主要原因是净肠河为宝丰县县城的主要纳污河流，且沿途经过大量村庄，县城居住人口增多，村庄居民环保意识淡薄，导致大量生活污水未经处理直接排入净肠河是造成水体水质超标。 根据《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年碧水保卫战实施方案的通知》，明确要持续开展城市黑臭水体排查整治、加快推进城镇生活污水基础设施建设、推动城市排水系统溢流污染控制等重点任务。通过平顶山市碧水保卫战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 ③声环境质量 根据河南永飞检测科技有限公司对项目北侧、西北侧以及东南侧的李文驿村散户的声环境质量现状的检测数据可知，项目周围50m范围内声环境保护目标噪声检测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 本项目废气和废水采取评价中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准要求；本项目固废均得到综合利用和合理处理、处置；厂界噪声能够达标排放；综上，本项目对周边环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，本项目符合环境质量底线要求。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号），本项目所在区域属于宝丰县一般管控单元（见附图四），单元内生态环境准入清单分析情况如下： 表1 项目所在区域环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH41042130001; 宝丰县一般管控单元; 空间布局约束; 1.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。 2.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理环境影响评价审批。; 本项目用地不属于疑似污染地块。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目生产所用的非道路移动机械均使用柴油作为燃料，尾气排放满足国三标准；项目货物运输委托第三方运输公司，运输车辆均满足国五标准。; 符合. 环境风险防控; 1.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目周围无垃圾填埋场。; 符合. 资源开发效率; 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目用水为自来水，生产废水全部循环使用，不外排；生活污水经化粪池暂存后用于农田施肥。; 符合. - 综上所述，本项目符合平顶山市宝丰县生态环境准入清单要求。 - 4、与河南省平顶山市宝丰县乡镇集中式饮用水源保护区划相符性 #### 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平顶山市宝丰县划定的乡镇集中式饮用水水源地为： #### 宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） #### 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 #### 宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） #### 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 #### 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、 南390米、北320米的区域。 #### 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） #### 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 #### 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、 南325米、北420米的区域。 #### 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） #### 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 #### 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、 南330米、北400米的区域。 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，距离项目最近的乡镇集中式饮用水水源地为宝丰县商酒务镇地下水井群，位于项目东北侧约5.7km，因此本项目选址不在划定的乡镇集中式饮用水源保护区的范围内。 5、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》的符合性分析 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件2《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的内容，本项目生产过程颗粒物按照“五到位、一密闭”的要求（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生颗粒物的物料及燃料全部密闭），全面提升污染治理水平。 本项目拟建设的环保措施对比《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中内容如下： 表2 其他行业无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目; 符合性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料; 本项目所有物料（包括原辅料、成品）均进库存放，厂界内无露天堆放物料; 符合. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 本项目密闭料场可覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 符合. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等密闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 本项目车间（含料库）均四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 符合. 4; 所有地面完成硬化，并保证物料堆放区域外没有明显积尘; 本项目厂区所有地面硬化，并保证物料堆放区域外没有明显积尘; 符合. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 本项目物料上料工序设置独立集气罩，并配套一台袋式除尘器处理废气。; 符合. 6; 厂区须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 本项目厂房内各生产工序均功能区划，均安装有固定的喷干雾抑尘装置; 符合. 7; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘; 符合. 二、物料输送环节治理. 序号; 详细要求; 本项目; 符合性. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 本项目散装物料通过密闭皮带廊进行传送，物料含水率较高，不易起尘。; 符合. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 本项目物料在密闭皮带廊道内进行输送，成品物料含水率较高，不易起尘，故落料位置配置喷雾降尘装置。; 符合. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上沿10厘米，车内应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散装物料。; 本项目要求运输车辆装载高度最高点禁止超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上沿10厘米，车内应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散装物料。; 符合. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰区采取封闭，物料运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿等措施抑尘。; 符合. 三、生产环节治理. 序号; 详细要求; 本项目; 符合性. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目焦粒混料上料、筛分工序均在全封闭的厂房内进行，上料工序设置集气罩，筛分工序二次封闭，废气统一引至1台袋式除尘器进行处理。; 符合. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 符合. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 本项目采用全封闭式生产车间，车间内设置原料储存区，焦粒混料上料口配备集气罩和废气处理设施；原料除尘灰储存内于筒仓内，并配置仓顶除尘器，生产环节在密闭良好的车间内运行。; 符合. 四、厂区、车辆治理. 序号; 详细要求; 本项目; 符合性. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地应绿化。; 本项目厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地。; 符合. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 本项目每天安排专人对厂区道路进行洒水清扫; 符合. 3; 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置有洗车废水沉淀池。; 符合. 五、建设完善监测系统. 序号; 详细要求; 本项目; 符合性. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 企业拟在厂区安装TSP监控设施; 符合. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据应在企业显眼位置随时公开。; 根据当地的相应环境政策安装在线监测（TSP），主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 符合. 本项目严格按照上述提出的措施进行建设，符合其他行业无组织排放治理方案要求。 6、与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发<平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的通知>》（平环委办【2023】13号）符合性分析 方案相关内容简述如下： - （四）强化面源污染治理 - 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。 - 本项目运营期所有物料运输均采用汽运，且为短距离运输。项目物料运输委托第三方运输公司进行运输，主要采用国五排放标准的货车运输。项目施工期将严格按照“六个百分百”、“两个禁止”、“两员”禁止等要求，严格控制施工过程中扬尘的产生与治理；运营过程中，本项目焦粒混料上料工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器处理，筛分工序采用二次封闭+袋式除尘器处理后，共同由1根15m高排气筒达标排放；除尘灰储存于筒仓内，筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后，由1根15m高排气筒达标排放。所有物料全部堆放在全封闭的车间内，车辆出入口设置卷帘门，车间内设置喷雾降尘系统；车辆运输粉尘通过对厂内运输车辆车厢要求采取加盖篷布措施，设置自动洗车对进出车辆进行冲洗，并对道路及时进行清洁等措施后粉尘产生量较小，可以实现达标排放。 综上所述，本项目符合《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发<平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的通知>》（平环委办【2023】13号）中的相关要求。 7、项目建设与《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）的相符性分析 本项目与《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）相符性分析见下表3。 表3 本项目与“技术指南-通用行业基本要求”相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目情况. 能源 类型; 使用天然气、电、管道蒸汽等清洁能源; 不满足A级要求; 本项目采用的能源是电，达到A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2.符合相关行业产业政策； 3.符合河南省相关政策要求； 4.符合市级规划。; 1.根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”； 2.本项目已通过平顶山市宝丰县发展和改革委员会备案，建设性质为新建，项目建设符合国家当前产业政策； 3.本项目符合河南省相关政策要求。. 无组织管控; 一、涉颗粒物类 1、物料卸载 （1）粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置；或采取有效抑尘措施。 2、物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中，或吨包袋（有涂布、内衬塑料袋）中； （2）粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施； （3）袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中； （4）封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化； （5）料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； （6）不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 （7）应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 3、物料转移和输送 （1）各环节粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送； （2）各环节块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； （3）无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 4、成品包装 （1）卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施； （2）卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 5、工艺过程 （1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施； （2）破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施； （3）切割、打磨、抛光等过程在封闭厂房内进行，具有收尘/抑尘措施； （4）烘干、造粒等过程应在密闭空间进行，并有收尘/抑尘措施； （5）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； （6）生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 6、其他 （1）除尘器应封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； （2）厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 一、本项目涉颗粒物 1、物料卸载 （1）本项目原料焦粒混料为散装物料，装卸时在全封闭厂房内装卸，并开启喷雾降尘装置；原料除尘灰采用罐车运输至厂区内，通过气力泵出送至筒仓内储存。项目产品均含水率较高，装卸时不易起尘。 2、物料储存 （1）本项目粉状物料除尘灰储存于筒仓内； （2）本项目焦粒混料储存于全封闭厂房内，并安装有喷雾降尘装置； （3）本项目不涉及袋装物料； （4）本项目厂房为全封闭，车间顶棚和四周围墙完整，车间内路面全部硬化； （5）项目全封闭车间进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； （6）项目不涉及不产尘物料； （7）本项目无危险废物产生。 3、物料转移和输送 （1）本项目粉状物料除尘灰转移、输送过程采用气力泵密闭输送； （2）项目各环节块状和粘湿粉状物料采用封闭皮带廊道输送； （3）本项目焦粒混料上料口、筛分工序均采取集气除尘措施。 4、成品包装 （1）项目产品含水率较高，不易起尘，卸料口采取喷淋降尘措施； （2）环评要求企业卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 5、工艺过程 （1）项目全部生产过程均在封闭厂房内进行，并在上料、筛分等过程采取集气收尘措施； （2）环评要求项目车间地面干净，无积料、积灰现象； （3）环评要求项目生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 6、其他 （1）本项目除尘器采用封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； （2）厂区内道路路面已硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。 综上所述，本项目达到A级要求。. 污染治理技术; 1、PM治理采用覆膜滤袋、滤筒、湿式静电等高效除尘工艺； 2、VOCs治理采用吸附+催化燃烧、燃烧（氧化）法、进入锅炉等； 3、异味废气治理采用吸附-碱洗涤、生物脱臭、燃烧（氧化）法等处理工艺； 4、其他污染物采用合理工艺进行治理；; 1、PM治理采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等； 2、VOCs治理采用吸附、UV光氧、吸收等两种及以上组合工艺； 3、异味气体采用吸附、UV光氧、吸收等两种及两种以上组合工艺； 4、同A级第4条要求；; 本项目焦粒混料上料工序产生的颗粒物经集气罩收集+袋式除尘器处理，筛分工序采用二次封闭+袋式除尘器处理后，共同由1根15m高排气筒达标排放；除尘灰储存于筒仓内，筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后，由1根15m高排气筒达标排放。. 排放 限值; 1、全厂有组织PM有组织排放浓度限值≤10mg/m³； 2、NMHC有组织排放限值≤20mg/m³； 3、其他污染物浓度及无组织排放满足达标排放要求。; 1、同A级第1条要求； 2、NMHC有组织排放限值≤40mg/m³； 3、同A级第3条要求。; 本项目有组织PM排放浓度值均≤10mg/m³，本项目可达到A级。. 监控监测水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产线、生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控和用电量监管的涉气设施主要投料口、卸料口等位置安装高清视频监控系统，数据可保存三个月以上；; 环评要求企业正常运营后按照生态环境部门要求进行监控设备安装及监测；达到A级。. 环境管理水平; 环保档案; ① 环评批复文件或环境现状评估备案证明； ② 排污许可证； ③ 竣工环保验收文件； ④ 环境管理制度； ⑤ 废气治理设施运行管理规程； ⑥ 一年内废气监测报告；; 本项目目前正处于环评阶段，后续提出应按要求进行验收，排污许可申报、相关管理制度执行的要求。综上所述，本项目达到A级。. 台账记录; ① 生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ② 废气污染治理设施运行管理信息； ③ 监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； ④ 主要原辅材料消耗记录； ⑤ 燃料消耗记录； ⑥ 电消耗记录（已安装用电监管的企业）。; 本项目营运后按要求进行台账记录，符. 其相关要求。; 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 本项目运营后设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输方式; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 2、厂区运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 3、同A级第3条要求。; 企业拟采用以下运输方式： 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 综上所述，本项目达到A级。. 运输 监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业运营后应按照环保要求建立电子台账，达到A级。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 - 焦粒是焦化厂企业在生产过程中产生的副产品，属于粒径较小的焦炭。这部分焦粒的粒径通常在0-25mm之间，可作为钢铁厂、化工厂、冶炼厂等的燃料使用。不同的粒径可用于不同的企业使用，比如粒径稍大一点的可以用于钢铁厂冶炼、铸造等使用，粒径小一点的可以用于化工厂使用等等。因此，宝丰县鑫永源实业有限公司根据市场需求，拟投资1000万元在宝丰县大营镇李文驿村建设焦粒分筛及除尘灰利用项目。 根据国家有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于属于第“二十七、非金属矿物制品业30”类别中的“60石墨及其他非金属矿物制品制造309——其他”应编制环境影响评价报告表。 - 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 2、项目地理位置 本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，根据现场踏勘可知，项目东侧为道路，隔道路为李文驿村散户和沿街商铺；南侧和西侧均为空地，西北侧为李文驿村散户；北侧为032县道。本项目北侧25m有一户李文驿村散户，西北侧23m有一户李文驿村散户，东南侧22m有一户李文驿村散户。项目距离北侧李文驿村约145m，距离西侧李文驿村约154m，距离东侧段寨村约890m，距离西北侧铁匠庄688m。距离项目最近的地表水体为北侧125m处的净肠河。项目地理位置图见附图一，项目周围环境卫星图见附图二。 - 3、项目建设内容 - 本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，总占地面积约21265.4m2。项目用地系租用李文驿村集体土地及部分村民土地，项目所在区域场地内原有焦粒分筛厂因经营不善停产，遗留的厂房、办公楼等一并转让给本公司。本项目工程组成见表4。 表4 项目组成一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积约10000m2，1F，全封闭钢结构厂房；车间内部划分为原料储存区、主要生产区等区域; 依托现有. 成品库; 建筑面积约3000m2，1F，全封闭钢结构厂房; 新建. 辅助工程; 办公楼; 占地面积约200m2，2F，砖混结构; 依托现有. 门卫室; 占地面积约54m2，1F，砖混结构; 依托现有. 公用工程; 供电; 由宝丰县大营镇供电管网供给; 依托现有. 供水; 由宝丰县大营镇供水管网供给; 依托现有. 环保工程; 废气; 有组织废气： ①焦粒混料上料工序拟设置为“三面围挡、一面敞开”，上料机上方设置集气罩，筛分工序二次封闭，上料、筛分废气统一引至1台袋式除尘器进行处理处理后由1根15m高排气筒排放。 ②原料除尘灰采用筒仓储存，筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。 无组织废气： ①全封闭式车间，车间内原料储存区和成品库顶部均设置喷雾降尘系统； ②物料输送采用密闭的皮带廊道，转载点处设置旋转喷头进行喷洒降尘减少无组织粉尘的产生。 ③车间地面及运输道路全部硬化，物料（原料及成品）运输过程中加盖篷布，不在厂区内露天转运；厂区出入口设高压车辆冲洗装置对进出入车辆进行清洗，同时安排人员对厂区道路定时清扫、洒水等。; 新建. 废水; 生活污水：经化粪池（10m3）处理后用于周围农田施肥，不外排。; 依托现有. 车辆冲洗废水经沉淀池（20m3）处理后循环使用，不外排。; 依托现有. 固废; 生活垃圾：厂区设置垃圾桶定点收集，交由环卫部门统一处置。 一般固废：除尘器收集粉尘：经收集后作为产品外售；车辆冲洗沉淀池沉渣：定期清掏，可混入产品外售。; 新建. 噪声; 车间密闭隔声、设备基础减振、距离衰减等; 新建. 4、产品方案 本项目为焦粒分筛及除尘灰利用项目，生产规模为年分筛焦粒约10万吨，年除尘灰再利用约1万吨。具体产品方案及规模见表5。 表5 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 产能; 单位; 备注. 1; 焦粒; 0-5mm; 69994.931; t/a; 外售至钢铁厂等使用. 2; 焦粒; 6-10mm; 19998.552; t/a; 外售铸造厂等使用. 3; 焦粒; 11-25mm; 9999.276; t/a; 外售至化工厂等使用. 4; 除尘灰; /; 10999.976; t/a; 外售至建材厂、钢铁厂等. 产品储存储存要求：①焦粒：分筛后不同粒径的焦粒，分区储存于成品库内，各个区域形成物理分区，避免不同粒径产品混为一体。②除尘灰：本项目除尘灰生产规模不大，且为客户定制生产，每批次生产完即装车运走，不在厂区暂存。 5、原辅材料用量及资源、能源消耗情况 本项目主要能源消耗情况见下表。 表6 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 焦粒混料; 万t/a; 10; 来源于周边焦化厂，含水率约为17%-18%左右. 2; 除尘灰; 万t/a; 1; 来源于周边焦化厂. 3; 水; t/a; 2218; 由宝丰县大营镇供水管网供给. 4; 电; 万kW·h; 10; 由宝丰县大营镇供电管网供给. ①焦粒混料：项目原料为焦粒混料，焦粒即为小粒径的焦炭，含水率约为17%-18%左右，由当地及附近焦化企业购买。焦炭是固体燃料的一种，由煤在约1000℃的高温条件下经干馏而获得，主要成分为固定碳，其次为灰分，所含挥发分和硫分均甚少。呈银灰色，具金属光泽，质硬而多孔。按用途不同，有冶金焦炭、铸造用焦和化工用焦三大类。按尺寸大小，又有块焦、碎焦和焦粒等之分。主要用于冶炼钢铁或其他金属，亦可用作制造水煤气、气化和化学工业等的原料。其质量标准见下表： 表7 焦粒混料质量标准一览表 单位：% 成分名称; 挥发份; 灰份; 硫份; 固定碳. 含量; 2.5; 14; 0.5; 83. ②除尘灰：项目原料除尘灰来源于附近焦化厂，焦化厂除尘器收集的粉尘主要成分为细颗粒焦粉，外观为灰黑色直径小于3mm的颗粒。其主要成分为固定碳，还含有一些杂质，如SiO2、CaO、MgO、Al2O3等。 6、主要设备 本项目主要生产设备见表8。 表8 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 给料机; /; 1台. 2; 筛分机; 350t/h; 1台. 3; 铲车; VS16×1263; 3台. 4; 除尘灰筒仓; 30t; 1座. 5; 封闭式搅拌箱; 17t/h; 1台. 6; 输送皮带; /; 2条. 7; 地磅; 150t; 1台. 8; 水泵; /; 3台. 7、劳动定员及工作制度 本项目职工定员15人，均不在厂区食宿。本项目营运后采用单班8小时工作制，年工作时间为300天。 8、公用工程 供水：本项目用水主要为湿式筛分用水、车间喷雾降尘用水、车辆冲洗用水、除尘灰加湿用水及员工生活用水。项目用水由宝丰县大营镇供水管网供给，可满足项目生产、生活用水需要。 排水：项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用。 供电：由宝丰县大营镇电网供电。 本项目水平衡情况见图1。 0.32 0.32 0.4 损失0.08 生活用水 化粪池 农田施肥 蒸发3.2 2.56 喷雾降尘用水 3.2 沉淀池 7.393 损耗0.463 0.463 1.854 车辆冲洗2.317 新鲜水 循环使用1.854 3.33 除尘灰加湿用水 进入产品 3.33 图1 项目营运期水平衡图 单位：t/d #### 9、厂区平面布置 本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，项目生产车间、原料库等位于厂区中、西部，办公楼位于厂区西南侧，厂区大门位于东南侧，外与道路相连，便于车辆出入，交通便利。生产时全部机械、设备置于车间内，经隔声、距离衰减之后，产生的噪声不会对周围村庄造成影响。车辆冲洗装置位于厂区大门口，便于车辆进出时进行冲洗。厂区整体布局紧凑合理，交通运输路线短捷，物资出入方便。本项目的各项环保设施均临近产污节点，就近设置，节约投资，各类污染物通过处理后均可实现达标排放，不会对外环境造成大的影响，因此厂区总体布局是合理可行的。项目平面布置图见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、工艺流程简述 - 1、施工期 本项目为新建项目，租赁闲置场地（含厂房、办公楼等），并新建1座3000m2的成品库。项目施工期工艺流程主要为场地整理、厂房建设、设备安装及竣工验收等，具体工艺流程及产污环节见图2。 图2 施工期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期 # 本项目运营期工艺流程及产污环节图见图3。 （1）焦粒分筛： 废气、噪声 废气、噪声 外购焦粒 混料 给料 筛分 不同粒径焦粒 外售 （2）除尘灰再利用 水 废气 噪声 外购除尘灰 打入筒仓储存 成品外售 密闭加湿搅拌 图3 营运期工艺流程及产污环节示意图 # 工艺流程简述： # 本项目主要从事焦粒分筛及除尘灰再利用，工艺流程分为两部分，焦粒分筛和除尘灰再利用。 # 焦粒分筛： # ①外购原料：本项目焦粒分筛的原料为焦粒混料，外购于本地附近焦化厂。原料粒径为0-25mm不等，经货车运至厂区原料库内储存，储存期开启喷雾降尘装置。 # ②给料、分筛：生产时由铲车将原料送入给料机，经密闭的皮带输送廊道输送至筛分机进行分筛，筛分机为平板振动筛，通过不同孔径的筛网，将焦粒混料分筛为三种不同粒径的焦粒，筛出的焦粒掉落至筛分机下方的料仓内。上料、筛分过程会产生粉尘。 # ③成品外售：经过分筛后的不同粒径的焦粒，由铲车将其送至成品库分区存放，各个区域之间形成物理分割，定期外售。储存期开启喷雾降尘装置。 # 除尘灰再利用 # 本项目外购的除尘灰来源于附近焦化厂，除尘灰采用密闭罐车运至厂区车间内，通过气力泵输送至厂区除尘灰筒仓内储存，筒仓配置仓顶除尘器。生产时除尘灰通过筒仓底部下灰口进入下方搅拌箱内，搅拌箱为全封闭式，进料口与筒仓下灰口密闭连接，搅拌箱内置喷淋头，在搅拌的同时喷淋湿润。由于本项目除尘灰生产规模较小，且一般为客户定制产品，每批次湿润搅拌后的除尘灰直接装车运走，不在厂区暂存。由于搅拌箱密闭性较好，且与除尘灰筒仓之间密闭连接，搅拌过程喷淋作业，因此不易产尘。 - 二、产污环节简述： - 1、施工期 （1）废气：主要为场地平整、车间施工和物料运输过程产生的扬尘和施工机械尾气； （2）废水：主要为施工废水和施工人员生活污水； （3）噪声：主要来自施工机械噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 - 2、营运期 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：项目运营期废水主要为员工生活污水、运输车辆冲洗废水。 （2）废气：项目运营期废气主要为焦粒混料上料、筛分过程产生的废气、除尘灰筒仓废气、焦粒混料堆存及装卸废气以及车辆运输过程产生的废气。 （3）噪声：主要为给料机、筛分机、搅拌箱、水泵等生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为75～90dB（A）之间。 （4）固废：主要为一般固废：车辆冲洗沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘；职工生活垃圾。 三、项目物料平衡 项目物料平衡一览表见下表： 表9 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 焦粒混料; 100000; 焦粒（0-5mm）; 69994.931. 焦粒（6-10mm）; 19998.552. 焦粒（11-25mm）; 9999.276. 原料装卸及堆存起尘; 0.241. 上料、筛分粉尘有组织排放; 0.063. 上料、筛分粉尘无组织排放; 0.07. 除尘器收集粉尘; 6.237. 无组织降尘量; 0.63. 合计; 100000. 除尘灰; 10000; 除尘灰; 10999.976. 水; 1000; 筒仓废气排放; 0.024. 合计; 11000; 合计; 11000. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，项目用地系租用李文驿村集体土地以及部分村民土地。根据现场踏勘可知，厂区原为宝丰县鑫永源分筛厂，主要从事焦粒、焦沫分筛。2016年1月10日该厂填报了《宝丰县鑫永源分筛厂建设项目环境影响登记表》，原宝丰县环境保护局于2016年3月29日对该项目进行了批复，批复文号为【2016】011号。项目自2016年4月开始运行，2023年3月因市场、经营不善等原因停产。现宝丰县鑫永源分筛厂将厂房、办公楼以及遗留设备等全部转让给宝丰县鑫永源实业有限公司。 原有宝丰县鑫永源分筛厂总投资50万元，年分选焦粒、焦炭、焦沫约0.5万吨，主要设备为铲车1台、分选机1台。主要污染物治理措施：车辆冲洗废水经沉淀池处理后，用于厂区洒水抑尘，不外排；厂区定时清扫、洒水，进出车辆减速慢行；选用低噪声设备，运营中加强管理；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一处置。项目在运行过程中，严格按照批复意见落实污染防治措施，无环保违法行为，未发生过环境污染事故。 根据现场踏勘，原焦粒分筛厂遗留的主要构筑物有一座占地面积约10000m2的钢结构厂房，1座占地面积约200m2的砖混结构办公楼，1座占地面积约54m2的砖混结构门卫室。遗留的设备有1台上料机、1台筛分机、一个容重30t的筒仓及配套仓顶除尘器、1台搅拌箱，1套车辆冲洗装置及配套沉淀池（20m3），1座10m3的化粪池。存在的主要问题及解决方案如下： - 现有厂房部分缺损、密闭不完整，本项目施工期将对现有厂房进行修缮，实现厂房全密闭； - 现有上料、筛分工序均未配置环保设施，本项目施工期将完善上料、筛分工序的配套环保设施，如上料口设置为“三面封闭，一面敞开”，并安装集气罩，筛分工序二次密闭，上料、筛分废气统一引至1台袋式除尘器处理，处理后由1根15m高的排气筒排放； - 除尘灰筒仓除尘器未设置排气筒，本项目施工期将在除尘灰筒仓除尘器出口设置不低于15m的排气筒； - 现有厂房内堆放有部分焦粒物料，为原分筛厂遗留，评价要求建设单位应尽快将该部分物料清运出去。 除了上述存在的遗留问题外，其他构筑物、生产设备及环保设备等均可继续使用。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1基本污染因子 本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。为了解项目区域大气环境现状，本次环境空气质量现状评价引用2021年度宝丰县环境空气质量监测网中的监测数据，分析区域环境空气质量达标情况，区域环境空气质量现状评价分析评价结果见表10。 表10 2021年宝丰县环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 占标率（%）; 是否达标. 二氧化硫; 年平均; 18; 60; 30; 达标. 第 98百分位数日平均质量浓度; 44; 150; 29.3; 达标. 二氧化氮; 年平均; 32; 40; 80; 达标. 第 98百分位数日平均质量浓度; 50; 80; 62.5; 达标. PM10; 年平均; 100; 70; 142.9; 超标. 第 95百分位数日平均质量浓度; 246; 150; 164; 超标. PM2.5; 年平均; 55; 35; 157.1; 超标. 第 95百分位数日平均质量浓度; 147; 75; 196; 超标. CO; 第 95百分位数日平均质量浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第 90百分位数 8小时平均质量浓度; 159; 160; 99.4; 达标. 由上表可知，2021年宝丰县PM2.5、PM10不达标，所在区域空气质量为不达标区。 针对宝丰县环境空气质量不达标情况，平顶山市发布蓝天保卫战实施方案。《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》提出：持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、加强区域联防联控、强化大气环境治理能力建设等八项重点任务。在采取蓝天保卫实施方案的情况下，宝丰县区域环境空气质量正在逐步得到改善。 1.2特征污染因子 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，根据本项目厂址所处地理位置及周围敏感点的分布情况，同时结合当季主导风向等因素，建设单位委托河南永飞检测科技有限公司对项目北侧25m处的李文驿村的环境空气质量检测数据（检测报告编号：YFJC-TF-900-2022），检测因子为TSP，检测时间：2023年8月2日~8月4日。具体检测结果见表11。 表11 环境空气补充检测结果 采样地点; 检测因子 检测结果 检测时间; TSP (日均值)(μg/m3). 项目北侧李文驿村; 2023.8.2; 124. 2023.8.3; 129. 2023.8.4; 120. 由上表检测结果可知，检测期间测点项目北侧李文驿村TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准300μg/m3标准限值要求。 2、地表水环境 本项目营运期废水不外排。根据现场踏勘，距离本项目最近的地表水体为北侧125m处的净肠河。根据地表水质量功能区划分，项目所在地的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价地表水环境质量数据引用宝丰县2021年常规断面监测数据，监测断面为净肠河吕寨断面。监测因子pH、COD、氨氮、总磷。 表12 净肠河吕寨断面水质监测及评价结果表（mg/L，pH无量纲） 由表12可知，2021年净肠河宝丰县吕寨断面除pH值稳定达标外，其余各监测因子均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值的要求，主要原因是净肠河为宝丰县县城的主要纳污河流，且沿途经过大量村庄，县城居住人口增多，村庄居民环保意识淡薄，导致大量生活污水未经处理直接排入净肠河是造成水体水质超标。 断面; 项目; pH值; 化学需氧量; 总磷; 氨氮. 净肠河吕寨; 范围; 7.70-8.38; 12-34; 0.07-0.38; 0.108-1.73. 标准指数; 0.35-0.69; 0.6-1.7; 0.35-1.90; 0.108-1.73. 超标率; 0; 41.7%; 33.3; 33.3%1. 最大超标倍数; 0; 0.7; 0.90; 0.90. 根据《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年碧水保卫战实施方案的通知》，明确要持续开展城市黑臭水体排查整治、加快推进城镇生活污水基础设施建设、推动城市排水系统溢流污染控制等重点任务。通过平顶山市碧水保卫战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 - 3、地下水、土壤环境质量现状 - 本项目生产、生活废水均不外排，为防止项目的建设对地下水、土壤产生影响，厂区生产车间、成品库全部采用水泥硬化处理。通过采取以上措施后，项目的建设可有效避免对地下水、土壤产生影响，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、声环境现状 本项目位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，项目厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中要求，建设单位委托河南永飞检测科技有限公司对项目北侧、西北侧以及东南侧的李文驿村散户的声环境质量现状进行检测，检测时间：2023年8月4日，检测结果见表13。 表13 环境噪声检测结果表 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB(A). 1#项目北侧李文驿村散户; 2#项目西北侧李文驿村散户; 3#项目东南侧李文驿村散户. 2023.08.04; 昼间; 53; 52; 53. - 由上表可知，项目北侧、西北侧、东南侧的李文驿村散户昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明敏感点声环境质量良好。 - 5、生态环境现状 - 本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，项目场地现状已进行硬化处理，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此，本项目评价不再进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，根据现场踏勘可知，项目东侧为道路，隔道路为李文驿村散户和沿街商铺；南侧和西侧均为空地，西北侧为李文驿村散户；北侧为032县道。本项目北侧25m有一户李文驿村散户，西北侧23m有一户李文驿村散户，东南侧22m有一户李文驿村散户。项目距离北侧李文驿村约145m，距离西侧李文驿村约155m，距离东侧段寨村约890m，距离西北侧铁匠庄688m。距离项目最近的地表水体为北侧125m处的净肠河。项目主要环境保护目标见下表14。 表14 本项目周围环境保护目标 环境类别; 保护目标名称; 中心坐标; 保护 类别; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 人数 /人; 功能与保护级别. X; Y. 环境空气; 东南侧李文驿村散户; E112.918446°; N33.925664°; 居住区; 东南; 22; 3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 北侧李文驿村散户; E112.918301°; N33.926714°; 居住区; 北; 25; 5. 西北侧李文驿村散户; E112.916681°; N33.926977°; 居住区; 西北; 23; 5. 北侧李文驿村; E112.918720°; N33.927952°; 居住区; 北; 145; 245. 西侧李文驿村; E112.916681°; N33.926977°; 居住区; 东南; 154; 1350. 声环境; 东南侧李文驿村散户; E112.918446°; N33.925664°; 居住区; 东南; 22; 3; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. 北侧李文驿村散户; E112.918301°; N33.926714°; 居住区; 北; 25; 5. 西北侧李文驿村散户; E112.916681°; N33.926977°; 居住区; 西北; 23; 5. 地表水环境; 净肠河; /; /; 河流; 北; 125; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标. 生态环境; 本项目周边无生态特殊及重要敏感区，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、地质公园等环境敏感区，因此本次评价不进行生态调查。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目运行过程中产生的废气污染物为颗粒物，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）中规定限值，具体见表15。 表15 大气污染物排放标准一览表 污染物; 执行标准; 标准限值. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织最高允许排放浓度 120mg/m3，最高允许排放速率 3.5kg/h，15m高排气筒（项目周围200m范围内建筑物高度均不超过10m）. 周界外最大浓度：1.0mg/m3. 《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）; ≤10mg/m3. 2、废水污染物排放标准 本项目车辆冲洗废水全部循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边田地农田施肥，资源化利用不外排。 3、噪声排放标准 本项目营运期东、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，其具体排放限值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固废执行标准 一般工业固体废物的贮存和处置方法参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目在运行过程中排放的废气污染物为颗粒物，不涉及SO2、NOx、VOCs产生及排放；车辆冲洗废水经处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后农田施肥，资源化利用不外排。因此，本项目不涉及总量控制指标。 颗粒物替代方案：2021年7月-2023年2月宝丰县大地粉体技术开发有限公司年产20万吨矿渣微粉项目、宝丰县宇洁工贸有限公司年产10万吨石子项目、平顶山奥轩新型建筑材料有限公司年产50万吨碎石项目关闭，设备拆除、排污许可证注销，颗粒物减排6.14吨（其他项目替代使用量5.94吨，余量0.2吨）。本项目颗粒物排放量为0.087t/a，需倍量替代颗粒物0.174t/a，因此，本项目颗粒物替代方案可行。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目选址位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，本项目施工期主要包括厂房的建设、地面硬化、配套的环保设施的建设、现有厂房的修缮等，施工期3个月，项目建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染物防治措施 施工期废气主要为施工过程中土方挖掘、建筑材料运输、装卸、堆存产生的扬尘和施工及运输车辆排放的尾气。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量燃油尾气，废气主要污染物为CO、NOx、HC等，间歇排放，排放量小。 - 施工扬尘 - 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。根据《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发<平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的通知>》（平环委办【2023】13号）、《工地扬尘治理八个百分百》等文件相关要求，力争通过对扬尘污染进行整治，促进城市扬尘污染对大气环境质量的影响得到有效控制。 工地扬尘治理八个百分百制度： ①现场封闭管理100%：施工现场必须连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），厂界设置围挡（墙）高度不低于2.5米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶，出入口位置必须设置包含有企业形象标识和城建工程名称的门头，必须设置环境保护牌、公示工程信息，并明确责任人及监督电话。 ②现场湿法作业100%：土方开挖、回填、拆迁等可能产生扬尘的施工作业时，必须辅以施加洒水或喷淋设施。现场必须配备洒水设备或保洁人员，每天定时洒水降尘。 ③厂区道路硬化100%：各类建筑出入口必须硬化，在建工地场区主道路必须按要求进行硬化。 ④渣土物料覆盖100%：需外运或待回填土方需及时覆盖；现场物料应堆放整齐；砂石等建筑材料堆放必须实施全覆盖；现场必须按要求设置垃圾废料池；严禁现场搅拌；主体外侧必须使用密目网封闭。 ⑤物料密闭运输100%：运输车辆必须使用有资质的单位进行清运；采取密闭运输，防止建筑材料、垃圾和工程渣土洒落和流溢；严禁抛洒和倾倒，保证运输途中不污染道路和环境卫生。 ⑥出入车辆清洗100%：出入口应设置车辆冲洗设施（包含冲洗池、冲洗设备、排水沟、沉淀池等），配备高压水枪；自动清洗设备或专人负责车辆冲洗，出场运输车辆轮胎及车厢出来干净。 ⑦扬尘监控安装100%：施工现场需安装在线视频监控，并与生态环境部门联网。 ⑧工地内非道路移动机械车辆100%达标：施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 “三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度： ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ③施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇4级以上大风天气应停止土方作业。 ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑦施工现场需安装在线视频监控，并与生态环境部门联网。 ⑧施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 综上所述，本评价认为上述施工期大气污染防治措施有效可行，采取上述防治措施后，可以有效地减小施工期废气对周围大气环境的污染影响。 2、水污染防治措施 施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水，施工单位应采取合理的减缓措施，使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。 - 施工废水 - 施工期生产废水主要是施工过程中混凝土养护、运输车辆冲洗、路面喷洒降尘等过程，施工单位应做好以下防止措施： - ①施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，不能直接排放，可经厂区现有沉淀池处理后可回用于施工现场，严禁随意外排。 - ②严禁施工废水乱排、乱流，严禁排入周边农田。 - ③加强管理，节约用水，提高施工人员的环保意识，不得随意排放废水，对周围环境造成影响。 - ④加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 - （2）施工人员生活污水 施工人员及工地管理人员共约10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工日用水定额按每人每班50L计，生活污水产生量为0.5m3/d，生活污水经厂区现有化粪池（10m3）处理后用于周围农田施肥。 本评价认为施工期废水通过上述措施处理后，对周围地表水体基本不会产生影响。 3、噪声污染防治措施 在施工过程中，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；同时应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，避免和减少施工扰民事件的发生。 本项目仅在昼间施工，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。为进一步减轻施工噪声对周围环境的影响，环评要求施工单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （4）合理安排施工过程，夜间严禁施工。 （5）产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响；安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度。 （6）施工单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。 4、固废污染防治措施 施工期固废主要来源于地基开挖、土地平整产生的建筑垃圾、土石方，钢结构厂房施工过程产生的废钢材，施工人员产生的生活垃圾等。 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一进行处理；废钢材定期外售；建筑施工垃圾则运送到宝丰县指定的建筑垃圾堆存点，不得随意在场地内存放。同时施工方应做好以下防治措施： （1）建设单位应加强施工现场的施工管理工作，施工前材料选购应精确计量，避免材料浪费；应尽量控制工程的变更，产生不必要的施工建筑垃圾。 （2）施工人员产生的较集中的生活垃圾，经厂区垃圾桶集中收集后交当地环卫部门统一处理，不得随意外排。 （3）作好土石方平衡，对于不可回填的土石方、不可回用的建筑垃圾，施工单位在处理时应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第139号）中的相关要求合理处置，运送至指定的垃圾堆放场地，不得随意外排。 （4）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。需要利用建筑垃圾回填的部分，由市政行政主管部门根据所需数量、种类、回填地点和时间统一安排调剂。 （5）实行密闭化运输，不得超载运输，不得抛撒遗漏；按照核准的运输路线和时间行驶；随车携带建筑垃圾处置核准证件，自觉接受监督检查；在指定的受纳场倾卸，服从场地管理人员指挥。 （6）施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （7）建筑施工垃圾在运输时应选择合适的车辆运输路线，避开沿线居民区、学校，运输车辆四周封闭，车顶应加盖逢布，保证有一定的含水率，避免风力起尘，避免对运输道路两侧敏感点造成大的影响。场地内运输道路应每天定时洒水，保证地面整洁。 采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目外购焦粒原料粒径在0-25mm之间，因此在上料、筛分过程会产生一定的粉尘。外购除尘灰储存于筒仓内，下料口与封闭式搅拌机之间密闭连接，搅拌机内置喷淋头，搅拌过程不易起尘，仅在除尘灰入仓、出仓过程会产生粉尘。 根据《污染源源强核算技术指南 准则（HJ 884-2018）》，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的源强核算方法，本项目营运期废气污染物产排情况见下表17。 # 表17 项目废气污染源排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物; 排放 形式; 治理措施; 污染物. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 名称; 是否 可行; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量t/a. 焦粒混料上料、筛分工序; 颗粒物; 6.3; 525; 有组织; 上料口“三面围挡、一面敞开”+集气罩；筛分工序二次封闭+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 5.2; 0.026; 0.063. 0.7; /; 无组织; 车间阻隔+喷雾降尘; 是; /; 0.029; 0.07. 除尘灰筒仓; 颗粒物; 2.4; 666.7; 有组织; 仓顶除尘器+15m高排气筒（DA002）; 是; 6.667; 0.02; 0.024. 原料装卸和堆存; 颗粒物; 109.38; /; 无组织; 封闭车间内堆存，安装喷雾降尘装置，提高物料含水率；装卸原料时尽量降低物料落差; 是; /; 0.1; 0.241. 车辆运输; 颗粒物; /; /; 无组织; 运输道路硬化，出入口安装车辆冲洗装置，运输车辆必须加盖篷布，安排专人定期清扫运输道路，洒水降尘; 是; /; /; /. 1.1废气污染物产生量分析 - 有组织废气 - ①上料粉尘 - 本项目原料为焦粒混料，上料时由铲车将原料送入上料口，上料过程会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，刘敬严、张良璧译，1989.12）中“粒料加工厂中的逸散尘排放因子系数”，上料过程中的逸散尘排放因子为0.02kg/t。本项目焦粒混料上料量为10万t/a，则上料粉尘产生量为2t/a。 - ②筛分粉尘 - 本项目设置1台筛分机，焦粒筛分时容易起尘，结合《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘排放因子”——“砂和砾石在筛分时源强按0.05kg/t物料”。本项目进行筛分的焦粒混料量为10万t/a，则筛分工序粉尘的产生量约为5t/a。 - 综上，项目焦粒混料上料、筛分过程产生的粉尘量共计7t/a。 - 治理措施：本项目拟对上料口进行三面围挡，并设置集气罩，筛分工序二次封闭，上料、筛分过程产生的废气统一引至1套袋式除尘器进行处理，处理后通过一根15m高的排气筒排放。废气集气效率按90%计，除尘效率按99%计，风机风量为5000m3/h，除尘器运行时间为8h/d。未被集气罩收集的粉尘经过厂房阻隔、喷雾降尘等措施后90%的粉尘将沉降至车间内，剩余的无组织排放，则无组织排放量为0.07t/a。 - 项目焦粒混料上料、筛分废气产排及治理情况见下表。 # 表18 项目上料、筛分废气污染物产排放情况一览表 污染工序; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 焦粒混料上料、筛分工序; 颗粒物（有组织）; 525; 2.625; 6.3; 上料口“三面围挡、一面敞开”+集气罩；筛分工序二次封闭+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 5.2; 0.026; 0.063. 颗粒物（无组织）; /; 0.292; 0.7; 车间阻隔+喷雾降尘; /; 0.029; 0.07. - ③除尘灰筒仓废气 - 本项目外购除尘灰进入厂区后采用筒仓储存，筒仓顶部设有呼吸孔，在正常情况下，呼吸孔均处于密闭状态，以便于使筒仓内部对库外存在一定的压力差。在筒仓进料的过程中，呼吸孔也是处于密闭状态，进料作业停止，底部阀门关闭后，呼吸孔开始对外排气，释放库内部分压缩空气，使粉罐内压力降至一定的水平。在呼吸孔排气过程中，筒仓内部分粉末随着压缩空气被排出罐外。因此，除尘灰在入仓、出仓过程均会产生粉尘。 - 因本项目原料除尘灰与水泥相似，故参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“卸水泥至高架贮仓”产尘系数为0.12kg/t产品，“贮仓排气”产尘系数为0.12kg/t产品。项目除尘灰入仓、出仓共计输送量为20000t/a，经计算，原料除尘灰入仓、贮存粉尘量为2.4t/a。 - 治理措施：项目除尘灰筒仓依托现有仓顶除尘器，除尘效率可达99%，风机风量为3000m3/h，仓顶除尘器运行时间为4h/d，处理后的废气由1根15m高的排气筒排放。项目有组织废气污染物产排情况见下表。 # 表19 项目除尘灰筒仓废气污染物产排放情况一览表 污染工序; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 除尘灰筒仓废气; 颗粒物（有组织）; 666.7; 2; 2.4; 仓顶除尘器+15m高排气筒（DA002）; 6.667; 0.02; 0.024. - 无组织废气 - ①原料装卸和堆存扬尘 - 产生量计算 - 项目原料焦粒混料在装卸和堆存过程中会产生粉尘，颗粒物产生量根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中的计算方法进行计算。 工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中： P——颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy——装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy——风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc——年物料运载车次（单位：车）； D——单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）——装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录1，a河南省取值0.001；b指物料含水率概化系数，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录2，碎焦炭取值0.0018； Ef——堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录3，碎焦炭取值18.2208； S——堆场占地面积（单位：平方米），项目焦粒混料堆场面积取值3000。 - 项目原料焦粒混料年运输量为10万t/a，单车平均运载量35t（不含车重），年物料运载车次约2857车，根据公式计算，项目原料焦粒混料装卸和堆存颗粒物产生量约为109.38t/a。 B、排放量计算 项目焦粒混料堆存颗粒物排放量根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中的计算方法进行计算。 工业企业固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下： 式中： P——颗粒物产生量（单位：吨）； Uc——颗粒物排放量（单位：吨）； Cm——颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录4，项目粉尘控制措施为出入车辆冲洗、洒水等，控制效率为78%； Tm——堆场类型控制效率（单位：%），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中附录5，项目堆场类型控制效率为密闭式：99%。 项目原料装卸及堆存颗粒物产生总量为109.38t/a，根据公式计算可知，项目原料装卸及堆存颗粒物排放总量为0.241t/a。 - ②运输车辆动力起尘 本项目原料焦粒混料以及产品焦粒、成品除尘灰运输均由货车运输，原料除尘灰采用罐车运输，车辆运输过程中产生少量的扬尘。为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： a、对进厂道路进行硬化，减少运输车辆扬尘对外环境的影响； b、运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄漏及粉尘飞扬； c、配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强道路洒水降尘，以降低扬尘污染。 d、运输车辆进出厂区，在厂区出入口使用车辆冲洗设施对出入厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥，保持周边道路环境清洁。 经采取以上措施后可减小运输道路扬尘，大大降低车辆运输动力起尘对外环境的影响。根据本项目的实际情况，项目车间出入口至厂区大门运输距离约为20m，距离较短，且运输道路均为硬化路面，运输车辆产生的颗粒物经过厂区内空气稀释和周围绿化带的吸附作用后，运输车辆动力起尘对周围环境影响较小，本次评价不再进行定量分析。 为进一步减轻项目物料（原料和成品）在运输、装卸、堆存以及生产过程产生粉尘对周边大气环境的不利影响，企业应按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）附件2《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的要求采取以下措施： a、项目所有物料（包括原料、成品等）进库存放，厂界内无露天堆放物料。车间内安装喷雾降尘设施，覆盖整个生产车间。车间四面密闭，通道口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门，在无车辆出入时将门关闭。 b、车间及运输道路地面全部进行硬化，每日安排专人对厂区地面进行清扫、降尘。 c、焦粒混料上料口三面封闭，上料口设置集气罩，筛分工序二次封闭，上料、筛分废气统一引至1台袋式除尘器处理；原料除尘灰储存于筒仓内，并配置仓顶除尘器，生产环节全部在密闭良好的车间内运行，皮带输送机在密闭廊道内运行。 d、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 e、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 f、出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水沉淀池。 g、非道路移动机械 本项目厂区内设置有铲车等非道路移动机械。为降低厂区内非道路移动机械设备运行对环境的影响，本次评价建议建单位按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》的要求，对厂区内的非道路移动机械按照统一编码规则完成信息登记，领取非道路移动机械环保号牌，选择悬挂方式固定；按照当地环保部门的要求，对厂区内的机械使用者需随机械携带信息采集卡/表，对厂区内的非道路移动机械设备安装定位系统。 项目须严格执行无组织排放标准，在严格落实以上环保措施后，本项目厂区内的无组织排放污染物将进一步降低。 1.2有组织粉尘治理技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）“废气污染治理设施工艺-除尘设施”包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他，本项目焦粒混料上料、筛分工序产生的颗粒物选用袋式除尘器处理。 ①袋式除尘器原理：袋式除尘器是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20-50μm，表面起绒的滤料为5-10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉尘初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定的数值后，要及时清灰。 ②仓顶除尘器：仓顶除尘器是一种用在料仓顶部的除尘设备，通过布袋将料仓内漂浮的粉尘颗粒隔离开，并将干净的空气排放到大气中。含尘气体由进风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于布袋的多种效应作用，被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，布袋表面吸附的粉尘增多，布袋的透气性减弱，使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管（称为一次风），并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气（称为二次风）进入滤筒，造成布袋间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，布袋又急剧收缩，这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除，落下的灰尘进入灰库。 项目焦粒混料上料口三面封闭，上料口设置集气罩，筛分工序二次封闭，上料、筛分废气统一引至1台袋式除尘器处理，处理后的废气由1根15m高排气筒（DA001）排放；原料除尘灰储存于筒仓内，并配置仓顶除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放。综上，本项目采用的废气处理装置有效、可行。 1.3项目废气治理设施依托可行性分析 ①项目除尘灰筒仓及配套仓顶除尘器均依托现有，经现场踏勘可知，厂区现遗留有1座容重30t的筒仓，并配套有一套仓顶除尘器，风机风量为3000m3/h。经前文工程分析计算可知，项目除尘灰入仓、贮存过程产生的粉尘量共计2.4t/a，经过仓顶除尘器处理后，颗粒物排放浓度为6.667mg/m3，排放速率为0.02kg/h，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）标准限值。现有仓顶除尘器未配备排气筒，本项目建成后将配备1根不低于15m高的排气筒。因此，项目除尘灰筒仓废气依托现有仓顶除尘器处理，措施可行。 ②项目厂区出入口遗留有1套车辆冲洗装置及配套沉淀池（20m3）1座，经现场踏勘可知，车辆冲洗装置完好无损，符合环保要求，满足本项目车辆冲洗要求，因此可以继续使用。 综上，项目依托现有仓顶除尘器及车辆冲洗装置废气治理设施可行。 1.4废气污染物达标分析： 根据上述分析，本项目废气污染物达标情况见表20。 表20 本项目废气达标分析一览表 产污环节; 污染物; 排放情况; 执行标准; 是否达标. 排放 浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 标准名称; 排放 浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h. 有组织排放. 焦粒混料上料、筛分工序; 颗粒物; 5.2; 0.026; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）; 10; 3.5; 是. 除尘灰筒仓; 颗粒物; 6.667; 0.02. 无组织排放. 上料、筛分工序; 颗粒物; 排放量0.07t/a; 《大气污染物综合排放标准》; 1.0; /; 是. 原料装卸和堆存; 颗粒物; 排放量0.241t/a. 1.4非正常工况 本项目废气处理装置非正常工况主要为袋式除尘器及仓顶除尘器出现故障，导致颗粒物未经处理直接排放。本项目非正常工况废气排放情况一览表见下表。 表21 项目非正常工况废气排放情况一览表 产污节点; 故障原因; 排放因子; 排放频次; 持续时间; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 处理措施. 焦粒混料上料、筛分工序; 袋式除尘器装置故障; 颗粒物; 1次/a; 0.5h; 525mg/m3; 2.625kg/h; 1.312kg/次; 立即停产检修，待所有生 产设备、环保设施恢复正常后再投入 生产. 除尘灰筒仓; 仓顶除尘器装置故障; 颗粒物; 1次/a; 0.5h; 666.7mg/m3; 2kg/h; 1kg/次. 为防止生产过程中出现废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④待废气治理设施正常运行后生产线再进行启动；生产线关停一段时间后再关闭废气治理设施，可有效的防止废气非正常排放的发生。 1.5废气排放口及监测计划 （1）本项目废气排放口情况见下表： 表22 废气排放口一览表 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃. X; Y. 焦粒混料上料、筛分废气排放口; DA001; 一般排放口; 112.917167°; 33.925844°; 15; 0.4; 常温. 除尘灰筒仓废气排放口; DA002; 一般排放口; 112.916960°; 33.926416°; 15; 0.3; 常温. - （2）项目废气监测要求如下表： 表23 废气污染源监测内容一览表 监测点位; 监测 内容; 监测指标; 监测设施; 手工监测频次; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值. 焦粒混料上料、筛分废气排放口; 烟气流速，烟气温度，烟气量，烟气含湿量; 颗粒物; 手工; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）; 10mg/m3；3.5kg/h. 除尘灰筒仓废气排放口; 颗粒物; 手工; 1次/年. 厂界上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 温度、气压、风速、风向; 颗粒物; 手工; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3（周界外最大浓度）. 1.6废气环境影响分析 根据宝丰县2021年环境空气质量监测数据，项目所在区域属于不达标区。项目区域特征因子TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准0.3mg/m3标准限值要求。 项目焦粒混料上料口三面封闭，上料口设置集气罩，筛分工序二次封闭，上料、筛分废气统一引至1台袋式除尘器处理，处理后的废气由1根15m高排气筒（DA001）排放；原料除尘灰储存于筒仓内，并配置仓顶除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒（DA002）达标排放。汽车运输过程中产生的颗粒物拟采取运输车辆车厢加盖篷布，车辆出入口设1套车辆自动冲洗装置，并对道路及时进行清扫等措施后，颗粒物排放量较少；对于原料装卸及物料堆存颗粒物采取车间地面硬化，出入口安装卷闸门，车间内设置喷雾降尘装置，污染物排放量较少。 综上，本项目建设对周边大气环境影响较小。 - 运营期水环境影响分析 本项目生产过程中用水主要为车间喷雾降尘用水、分筛降尘用水、除尘灰加湿用水、车辆冲洗用水和职工生活用水。 2.1产排污情况 （1）生活污水 本项目营运后，劳动定员15人，均不在厂区食宿，年工作300天。参考《河南省地方标准·工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385—2020）中“公共管理、社会保障和社会组织用水”中“机关”用水（无食堂）的规定，本项目员工用水量按先进值8m3/（人·a）计，则员工生活用水量为120m3/a（0.4m3/d）。生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量约0.32m3/d，96m3/a。生活污水中主要污染物为：COD300mg/L、BOD160mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L。项目厂区现有1座10m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用不外排。 （2）车间喷雾降尘用水 根据车间面积及物料堆存情况，建设单位拟在原料储存区及成品库顶部共设置2套喷雾降尘系统，每套喷头流量一般在0.2m3/h左右。喷雾降尘系统每天开启8h，则用水量为3.2m3/d，960m3/a，该部分用水直接蒸发。 （3）除尘灰加湿用水 本项目外购的除尘灰需要进行加湿搅拌，搅拌机内置喷淋头，搅拌时开启喷淋装置。根据建设单位提供资料可知，每吨原料除尘灰约添加0.1m3的水，本项目原料除尘灰使用量为10000t/a，则加湿用水量为1000m3/a，3.33m3/d。该部分用水全部进入产品。 （4）车辆冲洗用水 为减轻车辆进出厂区产生的扬尘，本项目在厂区出入口设置车辆冲洗装置一套，对进出车辆进行冲洗，保证外出车辆不携带颗粒物等杂物。 本项目委托第三方运输公司进行原料及成品运输，焦粒采用原料进、成品出的模式，因此不考虑空载状态。本项目原料焦粒混料及产品焦粒的运输量约为20万t/a，载重车重约50t，单车平均运载量35t，全年运输辆次约为5714辆次。项目原料除尘灰采用罐车运输，每次运载量为30t，全年运输量为10000t，则全年进料运输辆次约为333辆次，空载车次为333辆次。除尘灰经湿润搅拌之后含水率增大，产品采用散装车运输，单车平均运载量35t，则全年出料运输辆次约为286辆次，空载车次亦为286辆次。综上，项目除尘灰总运输车次为1238辆次，项目原料及成品全年运输辆次共计6952辆次。 按照经验数据，冲洗水用量为100L/辆，则用水量约为2.317m3/d，695.2m3/a。考虑车辆清洗过程中洗车废水会有一定损耗，损耗按20%计，废水的产生量为556.16m3/a（1.854m3/d）。项目每天约需补充20%的新鲜水，即0.463m3/d（138.9m3/a）。 本项目在厂区出入口设置1套车辆冲洗装置和1座沉淀池（20m3），项目车辆冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 （5）初期雨水 为防止降雨形成的初期雨水排放产生的环境影响，本次评价建议厂区应设置雨水收集系统，将初期雨水收集于集水池并进行净化处理，厂区初期雨水量按下式计算： Q=Ψ×q×F 其中： Q—暴雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，取0.90； F—汇水面积，公顷； q—暴雨量，L/s•公顷，引用平顶山市暴雨强度计算公式计算： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 其中：P—重现期（年），取1年； t—初期雨水时间（分钟），取15min； 经计算，暴雨强度为103.4L/s•公顷。暴雨时，厂区内可能造成污染的区域主要为生产区，因此汇水面积按1.5公顷计。经计算暴雨前15min的初期雨水量约为125.6m3，评价建议项目设置1座150m3初期雨水收集池。初期雨水经收集沉淀后用于厂区洒水降尘。 2.2、污染治理措施可行性 （1）车辆冲洗废水治理及依托可行性 本项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排。根据现场踏勘，项目厂区遗留有1座20m3的沉淀池，可用于收集暂存车辆冲洗废水。根据前文工程分析可知，本项目车辆冲洗废水产生量为1.854m3/d，则沉淀池可满足冲洗废水暂存约10天的需要。因此，项目车辆冲洗废水依托现有沉淀池，措施可行。 （2）生活污水治理及依托可行性 项目生活污水经化粪池处理定期清掏用作周边农田施肥，不外排。化粪池是生活污水的预处理措施，是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。根据现场踏勘，项目厂区遗留有1座10m3的化粪池，根据前文工程分析可知，本项目生活污水的产生量为0.32m3/d，因此现有化粪池容积可满足生活污水停留暂存约30天的需求。鉴于项目所在地处于农村地区，周边无污水收集管网，故建议项目每个月对化粪池清掏一次，生活污水可用于周围农肥施肥，资源化利用。因此，项目生活污水依托现有化粪池处理措施可行。 综上所述，本项目营运期车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，生活废水经化粪池处理后综合利用，不外排，不会对周边地表水体产生大的影响。 3、噪声环境影响分析 3.1噪声源强分析及保护措施 本项目运营后噪声主要来源于上料机、筛分机、风机、水泵、搅拌箱等设备，参考《环境影响评价技术方法》（2017版，环境保护部环境工程评估中心编）中资料数据可知，此类设备噪声源强一般在75-90dB（A）之间，车间内设备通过采取隔声、基础减振以及距离衰减等措施后，噪声源的源强下降10～15dB（A）。本项目主要设备噪声源强及降噪后源强见表24。 表24 项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 序号; 噪声源; 噪声值 dB（A）; 台数（台）; 降噪措施; 治理后声级dB（A）. 1; 上料机; 85; 1; 隔声、基础减振、厂房隔声; 75. 2; 筛分机; 80; 1; 70. 3; 风机; 85; 1; 70. 4; 水泵; 85; 3; 65. 5; 搅拌箱; 70; 1; 60. 本项目无室外噪声源，主要室内声源噪声源及治理措施见表25。 表25 室内噪声源调查清单 构筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离dB(A)/m; X; Y; Z; 声压级/ dB（A）; 建筑物外距离. 车间; 上料机; /; 75; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声; -27.9; -40.7; 1.2; 78.9; 55.4; 昼/夜; 16; 39.4; 1. 16.8; 55.5; 29; 26.5. 5.3; 56.4; 29; 27.4. 87.6; 55.4; 29; 26.4. 筛分机; /; 70; -22.7; -26.4; 1.2; 75.3; 50.4; 昼/夜; 16; 34.4; 1. 32.0; 50.4; 29; 21.4. 9.8; 50.7; 29; 21.7. 72.4; 50.4; 29; 21.4. 风机; /; 70; -20.4; -41.9; 1.2; 71.4; 50.4; 昼/夜; 16; 34.4; 1. 18.2; 50.5; 29; 21.5. 3.1; 52.8; 29; 23.8. 86.3; 50.4; 29; 21.4. 水泵1; /; 65; 46.6; -9.4; 1.2; 32.9; 45.4; 昼/夜; 16; 29.4; 1. 71.1; 45.4; 29; 16.4. 55.5; 45.4; 29; 16.4. 34.0; 45.4; 29; 16.4. 水泵2; /; 65; -30.3; -23.6; 1.2; 83.4; 45.4; 昼/夜; 16; 29.4; 1. 32.1; 45.4; 29; 16.4. 9.0; 45.8; 29; 16.8. 72.2; 45.4; 29; 16.4. 水泵3; /; 65; -15.2; 6.9; 1.2; 82.3; 45.4; 昼/夜; 16; 29.4; 1. 65.9; 45.4; 29; 16.4. 16.6; 45.5; 29; 16.5. 38.4; 45.4; 29; 16.4. 搅拌箱; /; 60; -21.2; 9.3; 1.2; 88.6; 40.4; 昼/夜; 16; 24.4; 1. 66.2; 40.4; 29; 11.4. 10.2; 40.7; 29; 11.7. 38.1; 40.4; 29; 11.4. 注：表中坐标以厂界中心（112.917305，33.926189）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 本次评价预测模式为： （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lw-倍频带声功率级，dB； Dc-指向性校正，dB； Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB； Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB； Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw-点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij-室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2 (T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S-透声面积，m2。 （3）计算总声压级 ①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：  ②预测点的噪声预测值 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb-预测点的背景值，dB(A)。 （4）噪声预测点位 预测四周厂界噪声，并给出厂界噪声最大值的位置。 （5）噪声参数的确定 本项目噪声预测气象参数见表26。 表26 噪声预测气象参数一览表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 2.7. 2; 主导风向; /; 东北风. 3; 年平均气温; ℃; 20. 4; 年平均相对湿度; %; 68. 5; 大气压强; atm; 1. （6）预测结果及评价 按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离，本项目对四周厂界预测评价结果见表27。 表27 本项目实施后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测 方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标 情况. X; Y; Z. 东侧; 68.1; -53.3; 1.2; 昼间; 31; 70; 达标. 68.1; -53.3; 1.2; 夜间; 31; 55; 达标. 南侧; -34.7; -61.8; 1.2; 昼间; 35.6; 60; 达标. -34.7; -61.8; 1.2; 夜间; 35.6; 50; 达标. 西侧; -47.1; -28.7; 1.2; 昼间; 38; 60; 达标. -47.1; -28.7; 1.2; 夜间; 38; 50; 达标. 北侧; 21.9; 64.4; 1.2; 昼间; 24.8; 70; 达标. 21.9; 64.4; 1.2; 夜间; 24.8; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（112.917305，33.926189）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 由上表预测结果可知，本项目营运后东、北厂界昼、夜间噪声影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)），南、西厂界昼、夜间噪声影响值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），厂界噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 项目周边50m内北侧、西北侧、东南侧均有一户李文驿村散户，属于声环境保护目标，噪声预测结果与达标分析见表28。 表28 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 西北侧李文驿村散户; 52; 52; 60; 16.6; 52.0; 0.0; 达标. 北侧李文驿村散户; 53; 53; 60; 17.2; 53.0; 0.0; 达标. 东南侧李文驿村散户; 53; 53; 60; 18.4; 53.0; 0.0; 达标. 注：本项目夜间不生产。 由上表可知，正常工况下，项目声环境保护目标噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3.2噪声污染防治措施 ①从声源上降噪：根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 ②从传播途径上降噪：除选择低噪设备外，在安装上注意设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，排风管道进出口加柔性软接头。 ③合理布局：采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感目标或厂界。 ④加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 3.3噪声监测计划 本项目运营期噪声监测计划见表29。 表29 本项目运营期噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 厂界四周边界外1m; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 4、运营期固废环境影响分析 本项目营运期产生的固废主要为除尘器收集粉尘、车辆冲洗沉淀池沉渣、生活垃圾。 4.1 固体废物产生贮存处置情况 （1）一般固废 ①除尘器收集粉尘 根据大气污染物产排源强分析可知，本项目上料、筛分工序废气由除尘器收集的粉尘量为6.237t/a。该部分粉尘经收集后可混入产品外售。 ②车辆冲洗沉淀池沉渣 本项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后，会产生一定的沉渣，主要为焦粒、泥沙等。根据企业提供资料以及类比同类项目可知，本项目车辆冲洗废水沉淀池沉渣产生量约为15t/a。沉渣定期打捞后，可混入产品外售。 - （2）职工生活垃圾 - 本项目劳动定员共15人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a。项目生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置。 本项目工业固废产排情况见表30。 # 表30 本项目工业固废产排情况一览表 单位：t/a 序号; 产生环节; 名称; 代码; 产生量; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用处置量; 环境管理要求. 1; 袋式除尘器; 除尘器收集粉尘; 900-999-66; 6.237; 车间内; 外售; 6.237; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 2; 车辆冲洗沉淀池; 沉淀池沉渣; 590-999-99; 15; 外售; 15. 4.2固体废物环境管理要求 本项目生产过程中产生的一般固废有除尘器收集粉尘、车辆冲洗沉淀池沉渣，该部分一般固废主要组分与项目产品相似，因此可直接混入产品外售。储存时不单独设置储存区，储存于成品库即可。 5、车辆运输线路及影响分析 本项目物料运输均采用汽车运输，且全部委托第三方运输公司进行运输。原料焦粒混料、除尘灰来源于附近焦化厂等，经分筛、加湿后的产品主要外售至周边钢铁厂、化工厂等。主要运输路线为S234省道。车辆自厂区南侧出入口出来后，经南侧小路——西侧小路——S329省道，沿途主要经过李文驿村、段寨村以及一些工业企业等。运输车辆在物料运输过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，会对沿途道路两侧环境造成一定的影响，为减少运输过程中扬尘的产生，评价要求建设单位在于第三方运输公司签订合同时，应在合同中明确运输车辆须按照如下要求进行运输： ①要求车辆在运输时覆盖帆布、以防散落，并对司机加强业务培训，避免运输途中物料散落对沿途环境造成影响。 ②严格控制运输车辆的一次运输量，坚决避免超载现象，保护运输道路的路面平整、完好，同时可有效降低对沿途声环境及空气环境的污染。 ③建议项目运输前对厂区及厂外道路洒水，减少扬尘；提高厂区地面硬化率，减少扬尘对周围环境的影响。 ④运输车辆经过村庄等敏感点时尽量放慢车速、禁止鸣笛，减轻车辆噪声对居民生活的影响。 ⑤合理安排运输时间，尽量避开居民生活和休息时间，严禁夜间运输。 ⑥配备洒水车，对进出厂道路定期洒水，并对运输车辆加盖篷布以防止物料洒落，严禁物料超出箱板。运输车辆采用尾气排放达到国五排放标准车辆。厂区出口设置车辆清洗装置，对运输车辆进行清洗。 6、运营期地下水、土壤环境影响分析 本项目为焦粒分筛及除尘灰利用项目，项目实施后产生的废水主要为车辆冲洗废水及生活废水，车辆冲洗废水排入厂区沉淀池，沉淀后循环利用；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周围农田施肥，不外排。 为加强对地下水及土壤的保护，避免非正常排放对地下水及土壤造成污染影响，本评价要求建设单位地面均硬化处理，同时加强环保设施的运行管理，避免跑冒滴漏的发生。 7、环境风险分析 环境风险分析是分析建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对 建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、 应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目不涉及的危险物质。因此，本项目风险物质Q值为0，风险潜势为Ⅰ。 7.2环境风险识别 本项目环境风险主要为发生火灾后会释放出有害气体、产生一定的消防废水、废气处理设施故障导致废气超标排放。 7.3环境风险影响分析 - 大气环境风险影响分析 - 本项目主要为焦粒分筛及除尘灰利用项目，其中焦粒原料及成品均储存于封闭车间内，长时间堆放或遇明火容易引起火灾，从而释放出有害气体，污染周围大气环境。项目焦粒混料上料、筛分废气均经过袋式除尘器进行处理，除尘灰储存于筒仓内，并配置仓顶除尘器。若废气治理设施故障或由于停电等原因造成废气治理设施不能工作，则废气污染物颗粒物不经处理直接排放至大气中，对周围大气环境造成污染。 - 水环境风险影响分析 本项目若发生火灾，则在灭火的过程中会产生一定的消防废水，这部分废水若不经收集，则会溢流至厂区外，对周围地表水体产生影响。 7.4风险防范措施及管理要求 - 储存场所防范措施 - ①厂房内杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备包括配套的除尘器风机、电机等必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。 ②按焦粒种类分区储存，并标明堆存的时间和吨量，若需长期堆放，则应分层压实，时间视地区气温而定。但新旧焦粒不宜混堆，焦粒宜呈长方形堆存，各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理储存的焦粒，避免局部储存的焦粒长期不动。 因为它往往是形成自燃的祸源区。对于不易清理的地方，尽可能不要用于存 储。 ④存储过程中，特别是进入雨季，存储量不宜过多，储存堆不宜过高；否则，不仅积压资金，也增加管理难度。一旦出现自燃迹象，要及时处理，不能在已自燃的焦粒堆上直接泼水降温；由于加水不匀，有可能造成焦粒堆温度进一步上升，使得自燃扩大与蔓延。 ⑤加强对洒水设施的巡检与维护，确保焦粒的含水率在合理范围内，降 低焦粒自燃和爆炸的风险性。 （2）环保设施风险防范 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理；加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。 （3）环境风险管理要求 事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，该项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施： ①加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制。 ②建立火灾等事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免火灾事故发生。 ③加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 ④为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑤在生产过程中，必须要有人值班，掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 ⑥应急预案：建设单位应根据生态主管部门的要求，制定详细的可操作的应急预案，报有关部门备案。 ⑦设置应急事故池。由于本项目不涉及危险化学品储罐，故事故池仅用于收集发生火灾时产生的消防废水。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）可知，厂区设计消防用水量不小于20L/s，厂房内装有火灾报警装置，发现火灾苗头，即可立即进行灭火，故火灾延续时间最长按1h计，则发生火灾时产生的消防水量约为72m3。因此，评价建议建设单位建设1座80m3的应急事故池。 7.5结论 综上所述，项目建设单位应严格采取上述措施，其运营期间发生火灾、废气超标排放风险的概率较小，所以本项目的事故环境风险水平是可以接受的。 - 环境管理要求 环境管理是企业管理中一项重要的专业管理。加强环境监督、管理力度，是实现社会效益，经济效益、环境效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。为尽可能削减项目生产运行期对环境造成的不良影响，在采取环保治理工程措施降低建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以确保企业环境保护的制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展以及企业的持续发展。具体管理要求如下： - （1）项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将本报告所确定的环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。 - （2）制定切实可行的环保管理制度和条例，将环保考核纳入生产日常考核范围，并制定相应的奖惩措施；定期组织开展环保宣传教育培训。 - （3）建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。 - （4）针对本项目具体情况，建设单位还应做好以下工作： - ①加强日常生产环节的管理，物料在厂区转运过程尽量避免抛洒，储存过程严格按照要求分区存放，不得随意堆放； - ②注重厂区整体环境的管理，包括车间内通道、厂区内地面、道路等公共区域，安排专人每天进行清扫，不定时进行洒水降尘，但要注意洒水量，不可使地面形成径流； - ③做好厂区生产设施、环保设施、固废管理等方面的运行台账管理； - ④持续做好厂区绿化工作，美化环境，降低环境污染水平。 |
|  | 9、环保投资及验收一览表 该项目总投资1000万元，环保投资估算约为102.2万元，占总投资的10.22%，其环保投资详见表31。 表31 项目营运期环保投资概况及验收一览表 序号; 项目; 环保设施（措施）; 数量; 投资额 （万元）. 1; 废气 治理; 上料工序废气; 上料口设置为“三面围挡、一面敞开”+上料口集气罩; 共用1台袋式除尘器，风机风量5000m3/h+15m高排气筒1根; 1套; 20. 筛分工序废气; 筛分工序二次封闭. 除尘灰筒仓; 依托现有仓顶除尘器，增加不低于15m的排气筒1根; 1套; 2. 无组织废气; ①对现有厂房进行修缮，新建成品库顶部设置喷雾降尘系统； ②物料输送采用密闭的皮带廊道，转载点处设置旋转喷头进行喷洒降尘减少无组织粉尘的产生。 ③车间地面及运输道路全部硬化，物料运输过程中加盖篷布，不在厂区内露天转运；厂区出入口设高压车辆冲洗装置对进出入车辆进行清洗，同时安排人员对厂区道路定时清扫、洒水等。; /; 50. 2; 废水 治理; 生活废水; 依托现有化粪池（10m3）处理后，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用不外排。; 1座; 0. 洗车废水; 依托现有1座沉淀池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。; 1座; 0. 初期雨水; 建设1座150m3初期雨水收集池; 1座; 10. 3; 固废 治理; 一般固废; 混入产品外售; /; 0. 生活垃圾; 厂区垃圾桶分类收集后，交由环卫部门统一处置; 若干; 0.2. 4; 噪声 治理; 基础减振，车间密闭等; /; 15. 5; 风险; 设置1座80m3的事故池; 1座; 5. 合计; 102.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/焦粒混料上料、筛分废气排放口 | 颗粒物 | 焦粒混料上料口设置为“三面围挡、一面敞开”，上料口上方设置集气罩，筛分工序二次封闭，上料、筛分废气统一引至1台袋式除尘器（风机风量5000m3/h）处理，处理后由1根15m高的排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行） |
|  | DA002/除尘灰筒仓废气排放口 |  | 除尘灰筒仓依托现有仓顶除尘器（风机风量3000m3/h），筒仓废气经仓顶除尘器处理后，由1根15m高的排气筒排放。 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | ①对现有厂房进行修缮，新建成品库顶部设置喷雾降尘系统； ②物料输送采用密闭的皮带廊道，转载点处设置旋转喷头进行喷洒降尘减少无组织粉尘的产生。 ③车间地面及运输道路全部硬化，物料运输过程中加盖篷布，不在厂区内露天转运；厂区出入口设高压车辆冲洗装置对进出入车辆进行清洗，同时安排人员对厂区道路定时清扫、洒水等。 |  |
| 地表水 环境 | 职工生活 | 生活污水 | 依托厂区现有化粪池（10m3）处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 | 资源化利用，不外排 |
|  | 车辆冲洗工序 | 洗车废水 | 依托厂区现有1座沉淀池（20m3）沉淀后循环利用，不外排。 | 循环利用，不外排 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水 | 建设1座150m3初期雨水收集池 | 收集后用于厂区洒水降尘 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：厂区集中收集后交当地环卫部门处理。 一般固废：除尘器收集粉尘、车辆冲洗沉淀池沉渣可混入产品外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区、车间等地面全部硬化，同时加强环保设施的运行管理，避免跑冒滴漏的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区地面进行硬化，同时要合理利用厂区四周空地进行植树种草。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）储存场所防范措施 ①厂房内杜绝各种明火，设置醒目的禁止烟火等标志，所用电气设备包括配套的除尘器风机、电机等必须是粉尘防爆型的，设置足够的灭火器。 ②按焦粒种类分区储存，并标明堆存的时间和吨量，若需长期堆放，则应分层压实，时间视地区气温而定。但新旧焦粒不宜混堆，焦粒宜呈长方形堆存，各边坡面倾角以40°～45°为宜。 ③定期或不定期彻底清理储存的焦粒，避免局部储存的焦粒长期不动。因为它往往是形成自燃的祸源区。对于不易清理的地方，尽可能不要用于存储。 ④存储过程中，特别是进入雨季，存储量不宜过多，储存堆不宜过高；否则，不仅积压资金，也增加管理难度。一旦出现自燃迹象，要及时处理，不能在已自燃的焦粒堆上直接泼水降温；由于加水不匀，有可能造成焦粒堆温度进一步上升，使得自燃扩大与蔓延。 ⑤加强对洒水设施的巡检与维护，确保焦粒的含水率在合理范围内，降低焦粒自燃和爆炸的风险性。 （2）环保设施风险防范 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理；加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。 （3）设置1座80m3的事故池，用于收集暂存消防废水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①加强日常生产环节的管理，物料在厂区转运过程尽量避免抛洒，储存过程严格按照要求分区存放，不得随意堆放； ②注重厂区整体环境的管理，包括车间内通道、厂区内地面、道路等公共区域，安排专人每天进行清扫，不定时进行洒水降尘，但要注意洒水量，不可使地面形成径流； ③做好厂区生产设施、环保设施、固废管理等方面的运行台账管理； ④持续做好厂区绿化工作，美化环境，降低环境污染水平。 |  |  |  |

- 六、结论

宝丰县鑫永源实业有限公司焦粒分筛及除尘灰利用项目位于平顶山市宝丰县大营镇李文驿村，占地面积约21265.4m2，总投资1000万元。属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中允许类建设项目，建设内容可行。项目用地属于工业用地，项目建设符合大营镇乡镇发展总体规划，选址可行。 综上，项目建设符合当前国家产业政策，建设内容可行。项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.087t/a | 0 | 0.087t/a | +0.087t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生产废水 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 车辆冲洗沉淀池沉渣 | / | / | / | 15t/a | 0 | 15t/a | +15t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 6.237t/a | 0 | 6.237t/a | +6.237t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | +2.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①