- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宝丰三兴新型建材有限公司年产6000万标块煤矸石烧结多孔砖 生产线改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-410421-04-01-540080 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 葛国政 | 联系方式 | 13781846081 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇闹店村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 13 分 16.756 秒， 33 度 51 分 19.231 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业—56.砖瓦、石材等建筑材料制造303—粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝丰县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-410421-04-01-540080 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 112 |
| 环保投资占比（%） |  | 18.67 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（无新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“20城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，因此本项目的建设符合国家产业政策。项目已取得河南省企业投资项目备案证明（见附件2），项目代码为：2303-410421-04-01-540080。 建设单位于2023年3月14日进行首次备案，项目名称：宝丰三兴新型建材有限公司年产20万立方米（折标6000万标砖）环保砌块项目，项目代码：2303-410421-04-01-540080。为更准确将项目建设内容体现出来，建设单位进行了备案变更，变更后项目名称：宝丰三兴新型建材有限公司年产6000万标快煤矸石烧结多孔砖生产线改造项目，项目代码不变，备案内容较原备案更完整。本项目建设内容与备案相符性分析见下表。 表1 本项目建设内容与备案相符性分析 类别; # 备案内容; # 建设内容; # 相符性. 项目名称; 宝丰三兴新型建材有限公司年产6000万标块煤矸石烧结多孔砖生产线改造项目; 宝丰三兴新型建材有限公司年产6000万标块煤矸石烧结多孔砖生产线改造项目; # 相符. 建设性质; # 改建; # 改建; # 相符. 建设地点; # 平顶山市宝丰县闹店镇闹店村; # 平顶山市宝丰县闹店镇闹店村; # 相符. 投资; # 600万元; # 600万元; # 相符. 建设内容及规模; 1.对现有干燥窑、隧道窑进行改造；2.对现有制砖系统、码坯系统等设备（设施）进行升级；3.对隧道窑烟气治理设施进行大修；4.利用城市污水处理厂污泥代替部分煤矸石作为原料制砖，在现有原料库内新建污泥储存池，新增刮板机、螺旋输送机等设备。升级改造后，生产烧结多孔砖和烧结多孔砌块，产能保持不变，仍为6000万标块。; 1.现有窑炉增加保温层、更换吊板；2.挤砖机更换绞龙、机口、模具座，改造码坯机夹具，更换码坯方式；3.脱硫塔喷淋系统进行维修，管道做防腐；湿电除尘更换芒刺线、高压线路、反冲洗系统等；4.利用宝丰县污水处理厂污泥代替部分煤矸石作为原料制砖，在现有原料库内新建污泥储存池，新增刮板机、螺旋输送机等设备。升级改造后，生产烧结多孔砖和烧结多孔砌块，产能保持不变，仍为6000万标块。; 相符. 主要设备; 新增刮板机、螺旋输送机等设备; 新增刮板机、螺旋输送机等设备; 相符. 2、用地相符性分析 本项目位于平顶山市宝丰县闹店镇闹店村，在现有厂区内进行建设。根据宝丰县国土资源局证明（附件3），本项目用地为工业用地；根据宝丰县闹店镇人民政府证明（附件4），本项目符合宝丰县闹店镇土地利用总体规划。 3、“三线一单”符合性分析 3.1生态保护红线 本项目位于平顶山市宝丰县闹店镇闹店村，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态保护红线分布图，本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 3.2环境质量底线 本项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级及修改单标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；地下水环境质量目标为《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准；土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准 根据调查，本项目所在区域地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量可以满足相应的标准要求，环境空气中部分因子超标。随着《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过持续推进产业结构优化调整，深入推进能源结构调整，持续加强交通运输结构调整，强化面源污染治理，推进工业企业综合治理，加快挥发性有机物治理，强化区域联防联控等措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 本项目运营期各环节废气均采用相应的处理措施后可以达标排放，废水均可以做到不外排，噪声对周边环境的影响不大。因此本项目运行后不会改变本地区的环境质量，不会突破环境质量底线要求。 3.3资源利用上线 本项目运营过程中将会消耗电能324万kW·h/a，水资源13772.22m3/a，根据估算，折合975.54吨标准煤（等价值）。项目资源消耗量相对区域资源利用总量占比较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 3.4环境准入清单 本项目位于平顶山市宝丰县闹店镇闹店村，根据河南省三线一单成果查询系统，本项目涉及的环境管控单元为宝丰县大气重点单元，详见附图4。 查阅《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号），本项目所在地区涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表2 宝丰县大气重点单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性判定. ZH4104 2120003; 宝丰县大气重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.加强柴油车车NOx排放监管，严格实施非道路移动机械排放标准，推进重点场所清洁能源机械替代。 2.玻璃等其它涉工业炉窑的行业通过提高污染治理水平降低NOx排放量。 3.制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”。 4.园内新建项目排污量减量替代，实现区域增产减污，产业转型升级。; 1.本项目运输车辆符合排放标准，使用符合标准的燃料； 2.本项目通过污泥代替部分煤矸石，NOx排放量较现有工程减少0.067t/a； 3.本项目为改建项目，现有工程未被列入关停取缔类企业； 4.本项目不在工业园区内。; 符合. 污染物排放管控; 1.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 2.电镀项目按照规范履行危险化学品环境管理登记。 3.电镀项目外排废水中总镍、总铬、总镉不得检出。 4.宝丰县煤炭循环经济产业园废水全部回用，不外排。; 1.本项目烧结烟气颗粒物、SO2、NOx可以满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1标准（干燥、焙烧过程排放浓度限值：颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx100mg/m3、氟化物3mg/m3）达标排放； 2和3.本项目不涉及电镀； 4.本项目不在宝丰县煤炭循环经济产业园; 符合. 综上所述，本项目的建设情况符合平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入要求。 4、相关规划及政策相符性分析 4.1饮用水源地规划相符性分析 4.1.1平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区相符性分析 （1）保护区范围 根据河南省人民政府《关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区具体范围如下： 一级保护区范围：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米—湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区范围：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 （2）相符性分析 本项目位于宝丰县闹店镇闹店村，不在白龟山水库流域内，距离白龟山水库最近距离约11km，具体见附图5。因此本项目不在平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区范围内。 4.1.2《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》相符性 （1）保护区范围 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平顶山市宝丰县划定的乡镇集中式饮用水水源地为： ①宝丰县商酒务镇地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ②宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 （2）相符性分析 本项目位于宝丰县闹店镇闹店村东，根据调查，宝丰县闹店镇水厂位于闹店镇军营村东，本项目距离其直线距离约2.2km，不在其保护区范围内，具体见附图2。本项目距离宝丰县其他乡镇较远，不在上述划定的乡镇集中式饮用水源地保护区范围内。 4.2《河南省“两高”项目管理目录》（2023年修订） 2023年1月19日，河南省发改委、河南省工信厅、河南省自然资源厅、河南省生态环境厅联合发布《河南省“两高”项目管理目录》（2023年修订），与本项目相关内容如下表 表3 《河南省“两高”项目管理目录》（2023年修订） 序号; 产业分类名称; 国民经济行业分类名称; 行业小类代码; 包含内容. 第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目。. 第二类：以下19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目。. 10; 砖瓦（有烧结工序的）; 粘土砖瓦及建筑砌块制造; 3071; 以烧结工序制造的砖瓦. 本项目为烧结砌块项目，属于粘土砖瓦及建筑砌块制造行业。根据项目可研报告及宝丰县发改委出具的说明（附件7），本项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤且电力消费量不满500万千瓦时，不再进行单独节能审查。因此，本项目不属于“两高”项目。 4.3宝丰县生态环境保护委员会《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》（宝环委办【2023】6号）相符性分析 2023年5月31日，《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表4 项目与（宝环委办【2023】6号）相符性分析 与本项目相关要求; 本项目建设情况; 相符性. 13.实施工业污染排放深度治理。以水泥、焦化、砖瓦窑、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10月底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 采用双碱法脱硫+湿式电除尘装置处理烧结烟气，根据在线监测数据和自行监测数据，烧结烟气可以满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1标准达标排放；通过建设全封闭厂房，并安装喷雾装置，所有物料在封闭厂房储存，物料输送采用密闭传送带输送，可以有效减少无组织排放; 相符. 综上，本项目的建设能够满足《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 4.4《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相符性分析 为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，生态环境部于2020年6月29日发布了《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》。查阅该指南，其中砖瓦窑属于重点行业，适用范围：生产烧结砖瓦制品和非烧结砖瓦制品的工业企业。 本项目为烧结砌块项目，属于烧结砖瓦制品生产企业，因此应按照烧结砖瓦制品企业绩效分级指标进行评级。根据《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案》（平环委办【2022】19号）、宝丰县2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案》（宝环委办【2022】7号）要求：“重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平”，本项目为改建项目，因此需满足烧结砖瓦制品企业B级绩效分级指标，本项目与烧结砖瓦制品企业绩效分级指标相符性见下表。 |

| 其他符合性分析 | 表5 烧结砖瓦制品企业绩效分级指标相符性分析 A级企业指标; B级企业指标; 本项目建设情况; 分级指标. 装备水平; 烧结砖：隧道窑，单条生产线产能不低于6000万块/年，窑炉配备自动温控系统，干燥和焙烧窑进窑车端设2道窑门; 利用现有1条隧道窑，产能6000万标块/年，隧道窑已配备有自动温控系统，干燥窑和焙烧窑进车端设2道窑门; 达到A级. 能源类型; 窑炉外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源，内掺燃料包括含硫率低于0.8%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源; 窑炉外投燃料使用煤制气、生物质成型燃料等能源。内掺燃料包括含硫率低于1.2%的煤、煤矸石或其他含热废弃能源; 内掺燃料煤矸石含硫量为0.21%低于0.8%; 达到A级. 污染治理技术; 1.除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺； 2.脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫等工艺（不含全部使用天然气、液化石油气为燃料）； 3.配备脱硝工艺; 1.除尘采用袋式除尘、湿式电除尘、独立除尘塔等工艺； 2.脱硫采用石灰-石膏湿法脱硫、双碱法脱硫（配备自动加碱、测PH值装置）等工艺（不含使用天然气、液化石油气为燃料）; 1.原料制备采用袋式除尘，烧结烟气采用湿式电除尘； 2.采用双碱法脱硫，配备有自动加碱，测PH装置； 3.未配备脱销工艺; 达到B级. 排放限值; 窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、50、50mg/m3; 窑炉：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、100、100mg/m3; 隧道窑烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别为2.82mg/m3、22.48mg/m3、5.24mg/m3不高于20mg/m3、50mg/m3、50mg/m3; 达到A级. 破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于30mg/m3; 破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度6.91mg/m3不高于30mg/m3; 达到A级. 无组织排放; 1.生产工艺产尘点应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施； 2.粘土、页岩、煤矸石、原煤等原料、燃料应密闭或封闭储存，并采取喷淋等有效抑尘措施； 3.产品装卸产尘点应采取喷淋等有效抑尘措施；窑车及相关产尘及产渣区域应有除尘除渣措施；; 1.原料制备工序设备二次封闭，并采用密闭传送带输送物料，产尘点设置集气管道； 2.煤矸石、页岩储存在封闭原料库内，原料库安装有喷雾抑尘装置；污泥储存于封闭污泥池，并采取负压抽风，收集恶臭气体并进行处置； 3.烧结车间配备有喷雾抑尘装置；隧道窑出窑口配备除渣设施；; 达到A级. 原煤、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料全部密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送。产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸。料棚配备喷雾抑尘设施，料棚出入口安装自动门; 原煤、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采取密闭或封闭等有效措施，产尘点及车间不得有可见烟（粉）尘外逸; 石灰在密闭筒仓储存；除尘器斜灰直接落入吨袋收集；脱硫石膏在封闭料棚储存; 达到B级. 监测监控水平; 重点排污企业干燥、焙烧窑排放口安装CEMS，数据保存一年以上; 隧道窑烟气排放口安装有CEMS，监测数据保存一年以上; 达到A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件/地方政府对违规项目的认定或备案文件； 2.排污许可证及季度、年度执行报告； 3.竣工验收文件； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内第三方废气监测报告; 建设单位环保档案齐全，包括：环评报告、环评批复、环保验收报告、排污许可证季度、年度执行报告、废气治理设施运行管理规程、一年内第三方废气监测报告，本项目建成后纳入现有环保档案管理; 达到A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间等）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料（天然气）消耗记录; 建设单位台账记录齐全，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、燃料消耗记录，本项目建成后纳入现有台账记录管理; 达到A级. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 建设单位设置有环保部门，并聘用有专职环保人员，可以胜任环保管理工作; 达到A级. 运输方式; 1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1.物料公路运输使用达到国五及以上重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输使用达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1.公路运输车辆全部达到国五排放标准； 2.厂内运输车辆全部达到国五排放标准； 3.厂内非道路移动机械全部达到国三排放标准; 达到A级. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 安装有门禁系统，后续需按照要求建立门禁电子台账; 达到A级. 综上所述，采取本环评提出的环境保护措施并完善环境管理措施和运输监管措施后，本项目的建设可以达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》烧结砖瓦制品企业B级绩效分级指标要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宝丰三兴新型建材有限公司（以下简称“建设单位”）主要经营轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦制造；砖瓦销售；污水处理及其再生利用。在平顶山市宝丰县闹店镇闹店村建设有一座煤矸石烧结砖厂，生产规模为年产6000万标块煤矸石烧结多孔砖，主要由破碎筛分工序、配料陈化工序、成型工序、干燥烧结工序组成。 为了有效保护耕地、节约能源、改善环境，适应国家对新型环保建筑材料的宏观调控政策，满足新型建筑材料的市场需求，宝丰三兴新型建材有限公司拟投资600万元建设宝丰三兴新型建材有限公司年产6000万标块煤矸石烧结多孔砖生产线改造项目（以下简称“本项目”）。本项目在现有厂区建设，不新增占地，主要对现有部分设施、设备进行升级改造，同时利用宝丰县污水处理厂（城镇污水处理厂）污泥代替部分煤矸石作为原料生产，升级改造后，生产烧结多孔砖和烧结多孔砌块，产能保持不变，仍为6000万标块。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），本项目需要进行环境影响评价。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），“56.砖瓦、石材等建筑材料制造303”中“粘土砖瓦及建筑砌块制造”应编制报告表；另“103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥协同处置的改造项目除外）方式的”应编制报告书，“其他”应编制报告表。本项目不属于污泥单独填埋、焚烧处置项目，为其他类项目，因此本项目编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料，编制了本项目环境影响报告表。根据污泥处置协议（附件6），污泥的运输由宝丰县碧水源水处理有限公司（宝丰县污水处理厂运营单位）负责，因此本次评价不包括污泥运输过程。 2、建设内容 本项目对厂区内炉窑进行改造，对制砖系统、码坯系统进行升级，对隧道窑烟气治理设施进行维修，主要构筑物依托现有，主要建设内容见表6， 表6 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 混料车间; 1栋1层，钢结构，长40m，宽20m，高10m; 依托现有. 搅拌车间; 1栋1层，钢结构，长35m，宽20m，高8m; 依托现有. 陈化车间; 1栋1层，钢结构，长66m，宽20m，高10m; 依托现有. 成型车间; 1栋1层，钢结构，长40m，宽20m，高8m，挤砖机更换绞龙、机口、模具座，改造码坯机夹具，更换码坯方式; 依托现有. 焙烧车间; 干燥窑1条，长102m，宽12m，高8m，增加保温层、更换吊板; 依托现有. 隧道窑1条，长156m，宽12m，高8m，增加保温层、更换吊板. 储运工程; 原料库; 1栋1层，钢结构，长60m，宽35m，高12m，建设1座20m×20m×5m的污泥储存池，新增刮板机、螺旋输送机等; 原料库依托现有，污泥储存池新建. 产品堆场; 长240m，宽90m，占地面积21600m2; 依托现有. 配套工程; 办公楼; 1栋3层，砖混结构，长36m，宽9m，高11m; 依托现有. 宿舍楼; 1栋3层，砖混结构，长36m，宽9m，高11m; 依托现有. 员工餐厅; 1栋1层，砖混结构，长12m，宽6m，高5m; 依托现有. 员工浴室; 1栋1层，砖混结构，长12m，宽6m，高5m; 依托现有. 化验室; 1栋1层，砖混结构，长10m，宽6m，高4m; 依托现有. 磅房; 1栋1层，砖混结构，长7m，宽5m，高4m; 依托现有. 门卫; 1栋1层，砖混结构，长5m，宽4m，高4m; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 由厂区自备井供给; 依托现有供水设施. 供电工程; 由当地市政电网供给; 依托现有供电设施. 环保工程; 废气治理; 原料储存于封闭的原料库，并在原料库顶部设置喷雾抑尘装置; 依托现有. 上料破碎筛分设备二次封闭，各设备之间采用封闭传送带连接，产尘点设置集气装置，引至1套袋式除尘器处理经1根15m高排气筒（DA001）排放; 依托现有. 隧道窑烟气采用1套双碱法脱硫+湿式电除尘器进行处置后经1根23m高排气筒（DA002）排放；脱硫塔喷淋系统进行维修，管道做防腐；湿电除尘更换芒刺线、高压线路、反冲洗系统等; 依托现有，进行大修. 污泥储存池封闭，采取负压抽风，恶臭气体引至1套活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放; 新建. 车辆进出口设置1套车辆冲洗装置，降低运输车辆起尘; 依托现有. 废水治理; 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排; 依托现有. 隧道窑烟气处理废水经中和沉淀过滤（2格中和池+5格沉淀池+1格过滤池）处理后循环利用不外排; 依托现有. 食堂废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作农田施肥不外排; 依托现有. 噪声治理; 选取低噪声设备，设置减振基础，置于厂房内，远离厂界等措施; 新建. 固废治理; 金属废物定期收集后外售废品收购站; 依托现有. 袋式除尘器收集尘、废砖坯、不合格产品定期收集回用于生产; 依托现有. 脱硫石膏定期收集外售水泥厂; 依托现有. 生活垃圾设置加盖垃圾桶收集，运至垃圾中转站; 依托现有. 废活性炭、废润滑油、废液压油分别采用密闭容器收集，在危废暂存间分区储存，定期交有资质单位处置; 新建. 2、产品方案 本项目改造后生产煤矸石烧结多孔砖和烧结多孔砌块，产品尺寸发生变化，产能不变，仍为6000万块（折标砖）。产品指标执行《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011）。具体产品方案见下表。 表7 本项目建成后产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有工程; 本项目建成后全厂. 规格/mm; 年产量; 规格/mm; 年产量. 1; 烧结多孔砖; 240×115×90; 6000万块（折标砖）; 240×115×90; 4000万块（折标砖）. 2; 烧结多孔砌块; /; 0; 300×300×200; 2000万块（折标砖）. 3、原辅材料及资（能）源消耗 本次改造利用宝丰县污水处理厂污泥代替部分煤矸石作为原料，改造完成后主要原辅材料及资（能）源消耗见下表。 表8 本项目建成后主要原辅材料及资（能）源消耗一览表 类别; 名称; 年用量; 备注. 现有工程; 本项目建成后全厂. 原料; 煤矸石; 14.2万t; 13.6万t; 含水率8%. 页岩; 4.2万t; 4.2万t; 含水率8%. 污泥; 0; 1.5万t; 宝丰县污水处理厂，含水率≤60%. 辅料; 白灰; 120t; 120t; 氧化钙、氧化镁. 液碱; 300t; 300t; 氢氧化钠溶液. 煤; 1t; 1t; 隧道窑引燃用. 资（能）源; 水; 22771.32m3; 13772.22m3; 厂区内自备井供给. 电; 300万kwh; 324万kwh; 市政电网供给. 表9 煤矸石主要成分一览表 单位：% 成分; Al2O3; SiO2; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O; 全硫分（St）. 含量; 18.49; 56.52; 6.05; 1.62; 1.35; 1.02; 0.71; 0.210. 表10 页岩主要成分一览表 单位：% 成分; 全硫分（St）; Al2O3; SiO2; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O. 含量; 0.011; 15.72; 59.26; 3.83; 2.19; 2.27; 3.00; 0.37. 本项目使用的污泥来自宝丰县污水处理厂（合同见附件6），不包括栅渣、浮渣和沉砂池砂砾。宝丰县污水处理厂位于宝丰县城东四环路与前进路交叉口，净肠河以南，服务范围：西至运河路，北至北环路，东至东四环路，南至南部产业集聚区外围区域，服务面积25.92km2，主要收集处理宝丰县新、老城区生活污水。宝丰县污水处理厂一期工程于2005年12月开工建设，2007年1月投入运行，设计规模2万m3/d，处理工艺“前置厌氧+奥贝尔氧化沟+反应沉淀池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”；二期工程于2013年4月开工建设，2015年投入运行，设计规模2万m3/d，处理工艺“水解酸化+改良型氧化沟+反应沉淀池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 宝丰县污水处理厂污泥监测结果见下表，检测报告见附件13、附件14、附件15。 表11 宝丰县污水处理厂污泥检测结果一览表 检测项目; 检测结果; 《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）. pH; 7.8; 5-10. 含水率; 54.3%; ≤40%. 烧失量; 49.89%; ≤50%. 放射性核素; IRA：0.02; IRA≤1.0. Ir：0.06; Ir≤1.0. 总镉; ND; ＜20mg/kg. 总汞; 1.73mg/kg; ＜5mg/kg. 总铅; 62.4mg/kg; ＜300mg/kg. 总铬; 51.3mg/kg; ＜1000mg/kg. 总砷; 5.19mg/kg; ＜75mg/kg. 总镍; ND; ＜200mg/kg. 总锌; 2120mg/kg; ＜4000mg/kg. 总铜; 246mg/kg; ＜1500mg/kg. 矿物油; 2mg/kg; ＜3000mg/kg. 挥发酚; 0.34mg/kg; ＜40mg/kg. 总氰化物; 0.56mg/kg; ＜10mg/kg. 由监测结果可知，宝丰县污水处理厂污泥除含水率外，其他检测项目均可以满足《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T25031-2010）的相关要求。 经与建设单位沟通，污泥进厂后，设专门的污泥储存库储存。运输和储存过程中会有一定量的水分散失。另外，污泥通过螺旋输送机直接送至搅拌机搅拌，搅拌过程中需加入一定量的水，只需适当降低搅拌加水量即可解决污泥的含水率高的问题。本项目污泥使用量约为3.53%（干污泥质量占比），搅拌后的物料需在陈化库中陈化3d，故污泥含水率高于40%，对实际生产影响不大。 4、主要生产设备 本项目对挤砖机、码坯机进行升级，对窑炉进行改造，新增污泥输送设施：1台刮板机和1台螺旋输送机，其他设备依托现有工程，生产设备见表12。 表12 本项目主要生产设备一览表 序号; 位置; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 现有; 建成后全厂. 1; 原料库; 刮板机; /; 0; 1台; 新增. 2; 螺旋输送机; /; 0; 1台; 新增. 3; 混料车间; 板式给料机; /; 1台; 1台; /. 4; 锤式破碎机; CP1000×800; 1台; 1台; /. 5; 电磁除铁器; RCYB-6; 2台; 2台; /. 6; 皮带输送机; /; 2台; 2台; /. 7; 搅拌车间; 电磁振动筛; MVST2035; 1台; 1台; /. 8; 滚筒筛; /; 1台; 1台; /. 9; 双轴搅拌机; 1台; 1台; /. 10; 皮带输送机; /; 5台; 5台; /. 11; 陈化库; 移动式布料机; PN500×30; 1台; 1台; /. 12; 多斗挖掘机; DWY40-890; 1台; 1台; /. 13; 皮带输送机; /; 2台; 2台; /. 14; 成型车间; 箱式给料机; /; 1台; 1台; /. 15; 强力搅拌机; Pj400; 1台; 1台; /. 16; 搅拌挤出机; DJJ300A; 1台; 1台; /. 17; 真空挤砖机; JZK60Y-35; 1台; 1台; 改造. 18; 切坯机; /; 1台; 1台; /. 19; 码坯机; /; 1台; 1台; 改造. 20; 皮带输送机; /; 3台; 3台; /. 21; 焙烧车间; 干燥窑; 102m×12m×8m; 1条; 1条; 改造. 22; 干燥窑顶车机; YBS-30-16; 1台; 1台; /. 23; 干燥窑出口拉引机; LYS-40; 2台; 2台; /. 24; 隧道窑; 156m×12m×8m; 1条; 1条; 改造. 25; 摆渡车; BDC69; 2台; 2台; /. 26; 隧道窑出口拉引机; LYS-40; 2台; 2台; /. 27; 液压步进机; YDS-70-15; 1台; 1台; /. 28; 回车牵引机; QYS-4; 1台; 1台; /. 5、公用工程 （1）给水 本项目用水由厂区自备井供给，依托现有供水设施。本次改造完成后原辅材料运输量增加，因此运输车辆冲洗用水量增加；由于污泥含水量较高，因此搅拌工序用水量相应减少。其他用水如喷雾降尘用水、脱硫塔用水、湿式电除尘用水和员工生活用水与现有工程一致。 ①喷雾降尘用水 现有工程原料库、搅拌车间设置有喷雾抑尘装置，根据建设单位提供资料，喷雾装置用水量约3m3/d，990m3/a。此部分水进入原料，在干燥烧结工序中蒸发，不产生废水。 ②搅拌用水 本项目产品总干重为169760t，成型工序湿坯含水率为16%，则湿坯总重量为202095t，因此搅拌工序进入泥料的水量为32335m3/a，97.98m3/d。根据生产工艺，搅拌工序进入泥料的水包括喷雾降尘用水、原料携带水。根据建设单位提供资料，喷雾降尘用水量为3m3/d，990m3/a；根据原料含水率计算，煤矸石和页岩携带水量14240m3/a，43.15m3/d，污泥携带水量9000m3/a，27.27m3/d。则本项目搅拌工序需要额外添加水量为24.56m3/d，8105m3/a。搅拌工序进入泥料的水在后续干燥烧结工序会全部挥发，不产生废水。 ③脱硫塔用水 本项目采用双碱法脱硫。根据建设单位提供资料，本项目脱硫塔循环水量为200m3/d，脱硫塔损耗主要为蒸发损失和脱硫石膏带走水量，损耗量约10m3/d。 ④湿式电除尘用水 湿式电除尘器运行时需要定期用水清除吸附的灰尘。根据建设单位提供资料，用水量为2m3/d，660m3/a。 ⑤车辆冲洗用水 本项目物料运输车辆共13324次，每天约运输41辆次，运输车辆进出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。参考《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）大中型车冲洗用水定额为70L/（辆·次），则车辆冲洗水用量为2.87m3/d，947.1m3/a。 ⑥员工生活用水 本项目劳动定员60人，年工作330d，每天3班，在厂区食宿。参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2020），生活用水按60L/（人•d）计算，则生活用水量为3.6m3/d，1188m3/a。 （2）排水 本项目产生的废水主要为脱硫塔废水、湿式电除尘器废水、员工生活污水和车辆冲洗废水。 ①脱硫塔废水 本项目脱硫塔循环水量为200m3/d，运行过程中损耗量约10m3/d。剩余190m3/d废水在脱硫废水处理系统（2格中和池+5格沉淀池+1格过滤池）经中和沉淀过滤后循环利用不外排，定期补充新水10m3/d，3300m3/a。其中2m3/d，660m3/a为湿式电除尘器废水补充，则脱硫塔循环水系统补充新水为8m3/d，2640m3/a。 ②湿式电除尘器废水 湿式电除尘器运行时需要定期清灰用水量为2m3/d，660m3/a。进入脱硫废水处理系统处理后用于脱硫塔喷淋系统。 ③车辆冲洗废水 本项目车辆冲洗用水量为2.87m3/d，947.1m3/a，由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，运输车辆冲洗废水产生量为2.296m3/d，757.68m3/a。该部分废水经配套1座20m3沉淀池沉淀后循环使用不外排，仅定期补充新水0.574m3/d，189.42m3/a。 ④员工生活污水 本项目员工生活用水量为3.6m3/d、即1188m3/a；产污系数按照0.8核算，则员工生活污水产生量为2.88m3/d，950.4m3/a。其中食堂污水为0.48m3/d，158.4m3/a经1座10m3隔油池处理后与其他生活污水2.4m3/d，950.4m3/a一并进入1座30m3化粪池收集处理后定期清掏肥田不外排。 本项目改造完成后全厂水平衡见下图。 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电系统 本项目用电由当地市政电网供给，依托现有供电设施。 6、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，建成后全厂劳动定员仍为60人，年工作330天，在厂区食宿。原料制备、成型工序每天两班，每班8小时，陈化干燥烧结工序每天3班，每班8小时。 7、厂区平面布置 本项目厂区主要分为三个区块，东南部为办公生活区，东北部为生产区，西部为产品堆场，生产区与办公区之间有道路相隔，生产活动不会影响办公生活。生产区布置紧凑，原料储存于原料库，依次进入混料车间、搅拌车间、陈化车间、成型车间、烧结车间，原料单向流动，平面布局合理。项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1.1施工期 本项目为改建项目，工期内容主要是在原料库内建设1座污泥储存池，并进行防渗处理和污泥输送设备安装。施工期工艺流程如下图。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 施工期工艺流程简述： （1）基础开挖 利用挖掘机在原料库开挖出污泥储存池的基本形状，人工进行池体修整。产生的污染物主要是扬尘、施工机械噪声和开挖的土方 （2）砌体工程 利用砖块、混凝土进行池体砖墙砌筑。产生的污染物主要是废砖块； （3）防渗处理 池体内表面进行硬化平整后，进行防渗处理。 （4）设备安装 污泥输送设备的安装。会产生零星敲打声。 1.2运营期 项目运营期工艺流程及产污环节见下图： 图3 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）储存 外购的页岩、煤矸石在密闭原料库内存放；污泥经密闭罐车运至厂区储存在原料库污泥储存池内； （2）破碎 原料采用铲车铲起投入上料口，上料口位于地面，地下布置板式给料机，原料从上料口落入板式给料机，经皮带输送至锤式破碎机进行破碎，将原料破碎成为小块。皮带输送机上布置有电磁除铁器，除去原料中的金属杂质。 （3）筛分 来自锤式破碎机的原料经皮带输送机送入振动筛进行筛分，筛上物经皮带输送机返回锤式破碎机进行二次破碎，筛下物进入滚筒筛二次筛分；筛上物经皮带输送机返回锤式破碎机进行二次破碎，筛下物进入双轴搅拌机进行搅拌。 （4）搅拌增湿 筛分后合格物料经皮带机进入双轴搅拌机，污泥经螺旋输送机输送至搅拌机内。搅拌机内加水进行物料的增湿，含水量不低于16%。搅拌增湿后物料经皮带输送机和布料机送入陈化库存放。 （5）陈化 经搅拌增湿后的物料进入陈化库存放，静置约72小时。 （6）搅拌 利用多斗挖掘机将陈化后的泥料挖出经皮带送至箱式给料机，箱式给料机将泥料送至强力搅拌机内进行搅拌，保证物料的均匀，搅拌均匀后送入搅拌挤出机。 （7）挤条、切坯、码坯 强力搅拌后的泥料进入真空挤砖机制成泥条，泥条再进入切坯机切成砌块，然后由码坯机码码上窑车。 （8）干燥 码好砌块的窑车经拉引机引至干燥窑进口，用液压顶车机顶入干燥窑进行烘干，利用隧道窑余热，温度180~200℃。 （9）烧结 烘干后的砌块由出口牵引机引入摆渡车，运至隧道窑进口，经液压顶车机顶入隧道窑焙烧，温度900~1050℃。烧成周期约34h左右。 （10）出窑 烧结好的成品砌块从出口段由牵引机引至摆渡系统，经检验合格后，送至产品堆场储存。 2、产排污环节简述 根据项目特点，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表13 本项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 原料装卸及堆存; 扬尘; 颗粒物. 原料制备; 粉尘; 颗粒物. 干燥烧结; 烟气; 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、二噁英类. 污泥储存; 恶臭; 氨、硫化氢. 车辆运输; 扬尘; 颗粒物. 废水; 车辆冲洗; 洗车废水; SS. 隧道窑烟气处理; 烟气处理废水; SS、硫酸盐、亚硫酸盐. 员工食堂; 食堂废水; 动植物油. 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 机械设备及风机; 等效连续A声级. 固废; 除铁工序; 金属废物. 袋式除尘器; 袋式除尘器收集尘. 挤出切坯; 废砖坯. 烧结; 不合格产品. 脱硫废水处理; 脱硫石膏. 设备维护; 废润滑油、废液压油. 活性炭吸附装置; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 2006年9月，宝丰三兴新型建材有限公司（简称“建设单位”）决定在平顶山市宝丰县闹店镇闹店村东投资建设年产12000万标块煤矸石烧结砖项目（简称“现有工程”），并于同年12月委托平顶山清源环境影响评价咨询中心编制了《宝丰三兴新型建材有限公司年产12000万标块煤矸石烧结砖项目环境影响报告表》（报批版），2007年1月13日，平顶山市环境保护局于对该环评报告表进行审批，文号：平环监表（2007）35号（见附件8）。根据该环评报告表及其批复，现有工程分两期建设，一期建设煤矸石烧结砖生产线1条，年产6000万标块煤矸石烧结多空砖；二期建设煤矸石烧结砖生产线1条，年产6000万标块煤矸石烧结多空砖。 2008年6月，现有工程一期主体工程及其配套环保工程竣工，具备了年产6000万标块煤矸石烧结砖的生产能力，并通过平顶山市环境保护局的竣工环保验收，验收文号：平环建验[2008]06号（见附件9）。现有工程二期未开工建设，待以后根据企业发展计划进行建设。 宝丰三兴新型建材有限公司2020年6月30日首次申领排污许可证，证书编号：914104217932414361001V，并于2023年6月25日进行延续，有效期限：2023年6月30日至2028年6月29日（见附件10）。 宝丰三兴新型建材有限公司2018年11月编制《宝丰三兴新型建材有限公司突发环境事件应急预案》，并进行备案（备案表见附件11），现已满三年，待本项目实施后应对突发环境事件应急预案进行修订，并重新备案。 2、现有工程概况 2.1现有工程建设内容 现有工程占地面积45855.72m2，主要建设原料库、混料车间、搅拌车间、陈化车间、成型车间、烧结车间、产品堆场及办公楼、宿舍楼、餐厅等。具体建设内容见下表。 表14 现有工程主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 混料车间; 1栋1层，钢结构，长40m，宽20m，高10m，布置给料机、锤式破碎机、皮带输送机. 搅拌车间; 1栋1层，钢结构，长35m，宽20m，高8m，布置滚筒筛、振动筛、搅拌机、皮带输送机和袋式除尘器. 陈化车间; 1栋1层，钢结构，长66m，宽20m，高10m，布置多斗挖掘机. 成型车间; 1栋1层，钢结构，长40m，宽20m，高8m，布置给料机、搅拌机、真空挤出机、切条机、切坯机、码坯机. 焙烧车间; 干燥窑1条，长102m，宽12m，高8m. 隧道窑1条，长156m，宽12m，高8m. 储运工程; 原料库; 1栋1层，钢结构，长60m，宽35m，高12m. 产品堆场; 长240m，宽90m，占地面积21600m2. 配套工程; 办公楼; 1栋3层，砖混结构，长36m，宽9m，高11m. 宿舍楼; 1栋3层，砖混结构，长36m，宽9m，高11m. 员工餐厅; 1栋1层，砖混结构，长12m，宽6m，高5m. 员工浴室; 1栋1层，砖混结构，长12m，宽6m，高5m. 化验室; 1栋1层，砖混结构，长10m，宽6m，高4m. 磅房; 1栋1层，砖混结构，长7m，宽5m，高4m. 门卫; 1栋1层，砖混结构，长5m，宽4m，高4m. 公用工程; 供水工程; 由厂区自备井供给. 供电工程; 由当地市政电网供给. 环保工程; 废气治理; 原料储存于封闭的原料库，并在原料库顶部设置喷雾抑尘装置. 破碎、筛分设备在封闭车间内二次封闭，设备之间物料运输设置封闭的传送带，并在上料口、下料口设置集气装置，引至1套袋式除尘器处理经1根15m高排气筒（DA001）排放. 隧道窑烟气采用1套双碱法脱硫+湿式电除尘器进行处置后，经1根23m高排气筒（DA002）排放. 车辆进出口设置1套车辆冲洗装置，降低运输车辆起尘. 废水治理; 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；. 隧道窑烟气处理系统废水采用中和沉淀后循环利用不外排. 生活污水经化粪池收集沉淀后定期清掏肥田不外排. 噪声治理; 选取低噪声设备，设置减振基础，置于厂房内，远离厂界等措施. 固废治理; 金属废物收集后外售废品收购站. 袋式除尘器收集的颗粒物、废砖坯、不合格品收集后回用于生产. 脱硫石膏收集后外售水泥厂. 生活垃圾设置垃圾桶收集后运至垃圾中转站. 2.2现有工程产品方案 现有工程产品方案见下表。 表15 现有工程产品方案一览表 序号; 名称; 规格（mm）; 年产能. 1; 烧结多空砖; 240×115×90; 6000万块（标砖）. 2.3现有工程原辅材料及资（能）源消耗 现有工程原辅材料及资（能）源消耗见下表。 表16 现有工程原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 年用量. 1; 原料; 煤矸石; 14.2万t. 2; 页岩; 4.2万t. 3; 辅料; 白灰; 120t. 4; 氢氧化钠液体; 300t. 5; 资（能）源; 水; 22771.32m3. 6; 电; 300万kwh. 2.4现有工程设备 现有工程设备见下表。 表17 现有工程主要设备一览表 序号; 位置; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 混料车间; 板式给料机; /; 1台. 2; 锤式破碎机; CP1000×800; 1台. 3; 电磁除铁器; RCYB-6; 2台. 4; 皮带输送机; /; 2台. 5; 搅拌车间; 电磁振动筛; MVST2035; 1台. 6; 滚筒筛; /; 1台. 7; 双轴搅拌机; 1台. 8; 皮带输送机; /; 5台. 9; 陈化库; 移动式布料机; PN500×30; 1台. 10; 多斗挖掘机; DWY40-890; 1台. 11; 皮带输送机; /; 2台. 12; 成型车间; 箱式给料机; /; 1台. 13; 强力搅拌机; Pj400; 1台. 14; 搅拌挤出机; DJJ300A; 1台. 15; 真空挤砖机; JZK60Y-35; 1台. 16; 切坯机; /; 1台. 17; 码坯机; /; 1台. 18; 皮带输送机; /; 3台. 19; 焙烧车间; 干燥窑; 长102m，宽12m，高8m; 1条. 20; 干燥窑顶车机; YBS-30-16; 1台. 21; 干燥窑出口拉引机; LYS-40; 2台. 22; 隧道窑; 长156m，宽12m，高8m; 1条. 23; 摆渡车; BDC69; 2台. 24; 隧道窑出口拉引机; LYS-40; 2台. 25; 液压步进机; YDS-70-15; 1台. 26; 回车牵引机; QYS-4; 1台. 2.5现有工程劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员60人，年工作330天，在厂区食宿。原料制备、成型工序每天两班，每班8小时，陈化干燥烧结工序每天3班，每班8小时。 2.6现有工程生产工艺 现有工程生产工艺见下图。 （1）储存 外购的页岩、煤矸石在密闭原料库内存放。 （2）破碎 原料采用铲车铲起投入上料口，上料口位于地面，地下布置板式给料机，原料从上料口落入板式给料机，经皮带输送至锤式破碎机进行破碎，将原料破碎成为小块。皮带输送机上布置有电磁除铁器，除去原料中的金属杂质。 （3）筛分 来自锤式破碎机的原料经皮带输送机送入振动筛进行筛分，筛上物经皮带输送机返回锤式破碎机进行二次破碎，筛下物进入滚筒筛二次筛分；筛上物经皮带输送机返回锤式破碎机进行二次破碎，筛下物进入双轴搅拌机进行搅拌。 图4 现有工程生产工艺及产污环节示意图 （4）搅拌增湿 筛分后合格物料经皮带机进入双轴搅拌机，搅拌机内加水进行物料的增湿，含水量不低于16%。搅拌增湿后物料经皮带输送机和布料机送入陈化库存放。 （5）陈化 经搅拌增湿后的物料进入陈化库存放，静置约72小时。 （6）搅拌 利用多斗挖掘机将陈化后的泥料挖出经皮带送至箱式给料机，箱式给料机将泥料送至强力搅拌机内进行搅拌，保证物料的均匀，搅拌均匀后送入搅拌挤出机。 （7）挤条、切坯、码坯 强力搅拌后的泥料进入真空挤砖机制成泥条，泥条再进入切坯机切成砖块，然后由码坯机码码上窑车。 （8）干燥 码好砖坯的窑车经拉引机引至干燥窑进口，用液压顶车机顶入干燥窑进行烘干，利用隧道窑余热，温度180~200℃。 （9）烧结 烘干后的砖坯由出口牵引机引入摆渡车，运至隧道窑进口，经液压顶车机丁汝隧道窑焙烧，温度900~1050℃。烧成周期约34h左右。 （10）出窑 烧结好的成品砖从出口段由牵引机引至摆渡系统，经检验合格后，送至产品堆场储存。 3、现有工程污染物产排情况 3.1废气 （1）原料制备废气 现有工程给料机位于地下，破碎机、振动筛、滚筒筛、搅拌机进行二次封闭，设备之间采用密闭传送带连接，产尘点设置集气装置，收集到的颗粒物引至1套袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。根据自行检测报告（现有工程2023年至今未生产，2022年未对原料制备工序袋式除尘器进行监测，因此引用2021年监测报告，见附件17），现有工程破碎筛分废气排放情况见下表。 表18 现有工程破碎筛分废气排放情况一览表 检测点位; 监测因子; 废气量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 袋式除尘器出口; 颗粒物; 1.82×104; 7.2; 0.13. 由上表可知，现有工程破碎筛分颗粒物可以满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1标准（原料制备、成型过程颗粒物排放浓度限值10mg/m3）达标排放。 （2）隧道窑废气 现有工程建设有1条隧道窑，在砖坯烧结过程中废气主要为颗粒物、SO2、NOx、氟化物，经集气管道引至1套双碱脱硫塔+湿式电除尘装置处理后由1根23m高排气筒排放。根据在线监测数据（2023年至今未生产，2022年生产时间4~8月，自动监测数据见附件18）和自行监测报告（2021年自行监测报告见附件17），现有工程干燥烧结工序废气排放情况见下表。 表19 现有工程隧道窑废气排放情况一览表 检测点位; 监测因子; 排放浓度（mg/m3）; 折算浓度（mg/m3）. 双碱脱硫塔+湿式电除尘出口; 颗粒物; 0.12-11.24; 0.06-7.29. SO2; 17.27-73.84; 14.36-26.26. NOx; 0.89-20.23; 0.49-15.86. 表20 现有工程隧道窑氟化物排放情况一览表 检测点位; 监测因子; 废气量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 折算浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 双碱脱硫塔+湿式电除尘出口; 氟化物; 3.06×104; 0.7; 0.5; 0.02. 由上表可知，现有工程干燥烧结废气可以满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1标准（干燥、焙烧过程排放浓度限值：颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx100mg/m3、氟化物3mg/m3）达标排放。 3.2废水 现有工程废水主要为双碱脱硫废水、车辆冲洗废水和员工生活污水。 （1）双碱脱硫废水 现有工程干燥烧结工序双碱脱硫废水经中和沉淀过滤后循环利用不外排； （2）车辆冲洗废水 现有工程车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排； （2）生活污水 现有工程员工食堂废水经1座隔油池处理后与生活污水一并进入1座化粪池收集处理后定期清掏用作农田施肥，不外排。 3.3噪声 现有工程对高噪声设备采取了置于室内、安装基础减振等措施，根据自行监测报告（附件17），厂界噪声见下表。 表21 现有工程厂界噪声监测结果一览表 序号; 监测点名称; 监测结果dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 55; 44; 60; 50; 达标. 2; 南厂界; 55; 45; 达标. 3; 西厂界; 57; 46; 达标. 4; 北厂界; 58; 49; 达标. 由上表可知，现有工程厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，达标排放。 3.4固体废物 现有工程产生的固体废物主要有除铁工序产生的金属废物、原料制备工序袋式除尘器收集的颗粒物、成型工序产生的废砖坯、烧结工序产生的不合格产品、脱硫工序产生的脱硫石膏和员工生活垃圾。 （1）除铁工序产生的金属废物收集后外售废品收购站； （2）原料制备工序袋式除尘器收集的颗粒物、成型工序产生的废砖坯、烧结工序产生的不合格产品收集后回用于生产； （3）脱硫工序产生的脱硫石膏收集后外售水泥厂； （4）员工生活垃圾设置垃圾桶收集后运至垃圾中转站。 3.5现有工程污染物排放情况 根据现有工程监测数据，统计现有工程污染物产排情况见表22。 表22 现有工程污染物产排情况一览表 类别; 污染物; 单位; 排放量（固体废物为产生量）. 废气; 废气量; m3/a; 3.38×108. 颗粒物; t/a; 3.873（含原料制备工序无组织颗粒物排放量）. SO2; t/a; 11.04. NOx; t/a; 2.559. 氟化物; t/a; 0.1584. 废水; 废水量; m3/a; 0. COD; t/a; 0. 氨氮; t/a; 0. 固体废物; 金属废物; t/a; 3. 袋式除尘器收集尘; t/a; 33.63. 废砖坯; t/a; 12000. 不合格产品; t/a; 8000. 脱硫石膏; t/a; 30. 生活垃圾; t/a; 33. 注：上料破碎筛分工段有颗粒物无组织排放，自行监测无法测定排放量，本次通过计算得到。本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”破碎筛分成型工段颗粒物采用袋式除尘治理效率98%，上料破碎筛分工段颗粒物收集效率按95%计算。 4、现有工程存在的环境问题及整改建议 根据现场调查，结合当前环保要求，现有工程存在的环境问题及整改建议见表23。 表23 现有工程存在的环境问题及整改建议 序号; 环境问题; 整改建议; 完成时限. 1; 原料库、混料车间厂房破损，存在无组织排放; 对厂房进行修缮; 2023年10月. 2; 混料车间上料过程颗粒物未收集; 混料车间上料口进行半封闭，并设置集气管道，将上料颗粒物引至现有袋式除尘器处理; 2023年10月. 3; 2022年未按照《排污许可证核发与技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）及排污单位自行监测技术指南要求对原料制备工序污染物自行监测; 按照《排污许可证核发与技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）及排污单位自行监测技术指南要求制定自行监测方案，并委托有相应资质的监测公司开展自行监测; 持续措施. 4; 未建设危废暂存间，设备维修产生的废润滑油、废液压油未签订危废处置协议; 在厂区成型车间南侧建设1间危废暂存间，废润滑油、废液压油采用密闭收集桶收集并分区储存，定期交有资质单位处置; 2023年10月. 5; 突发环境事件应急预案到期未修订; 待本项目实施后对突发环境事件应急预案进行修订，并报管理部门备案; 本项目实施后，验收前. 5、本次改造与现有工程依托关系 本次改造与现有工程依托关系见表24。 表24 本次改造与现有工程依托关系一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 依托关系. 主体工程; 混料车间; 1栋1层，钢结构，长40m，宽20m，高10m; 可以依托. 搅拌车间; 1栋1层，钢结构，长35m，宽20m，高8m; 可以依托. 陈化车间; 1栋1层，钢结构，长66m，宽20m，高10m; 可以依托. 成型车间; 1栋1层，钢结构，长40m，宽20m，高8m，挤砖机更换绞龙、机口、模具座，改造码坯机夹具，更换码坯方式; 车间可以依托；设备需要改造. 焙烧车间; 干燥窑1条，长102m，宽12m，高8m，增加保温层、更换吊板; 窑炉改造后可以依托. 隧道窑1条，长156m，宽12m，高8m，增加保温层、更换吊板. 储运工程; 原料库; 1栋1层，钢结构，长60m，宽35m，高12m，建设1座20m×20m×5m的污泥储存池，新增刮板机、螺旋输送机等; 原料库可以依托，污泥储存池新建. 产品堆场; 长240m，宽90m，占地面积21600m2; 可以依托. 配套工程; 办公楼; 1栋3层，砖混结构，长36m，宽9m，高11m; 可以依托. 宿舍楼; 1栋3层，砖混结构，长36m，宽9m，高11m; 可以依托. 员工餐厅; 1栋1层，砖混结构，长12m，宽6m，高5m; 可以依托. 员工浴室; 1栋1层，砖混结构，长12m，宽6m，高5m; 可以依托. 化验室; 1栋1层，砖混结构，长10m，宽6m，高4m; 可以依托. 磅房; 1栋1层，砖混结构，长7m，宽5m，高4m; 可以依托. 门卫; 1栋1层，砖混结构，长5m，宽4m，高4m; 可以依托. 公用工程; 供水工程; 由厂区自备井供给; 可以依托. 供电工程; 由当地市政电网供给; 可以依托. 环保工程; 废气治理; 原料储存于封闭的原料库，并在原料库顶部设置喷雾抑尘装置; 可以依托. 上料破碎筛分设备二次封闭，各设备之间采用封闭传送带连接，产尘点设置集气装置，引至1套袋式除尘器处理经1根15m高排气筒（DA001）排放; 可以依托. 隧道窑烟气采用1套双碱法脱硫+湿式电除尘器进行处置后经1根23m高排气筒（DA002）排放；脱硫塔喷淋系统进行维修，管道做防腐；湿电除尘更换芒刺线、高压线路、反冲洗系统等; 维修后可以依托. 污泥储存池封闭，采取负压抽风，恶臭气体引至1套活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放; 不可依托. 车辆进出口设置1套车辆冲洗装置，降低运输车辆起尘; 可以依托. 废水治理; 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排; 可以依托. 隧道窑烟气处理废水经中和沉淀过滤（2格中和池+5格沉淀池+1格过滤池）处理后循环利用不外排; 可以依托. 食堂废水经隔油池处理后与生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作农田施肥不外排; 可以依托. 噪声治理; 选取低噪声设备，设置减振基础，置于厂房内，远离厂界等措施; 不可依托. 固废治理; 金属废物定期收集后外售废品收购站; 可以依托. 袋式除尘器收集尘、废砖坯、不合格产品定期收集回用于生产; 可以依托. 脱硫石膏定期收集外售水泥厂; 可以依托. 生活垃圾设置加盖垃圾桶收集，运至垃圾中转站; 可以依托. 废活性炭、废润滑油、废液压油分别采用密闭容器收集，在危废暂存间分区储存，定期交有资质单位处置; 不可依托. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1现状调查 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对宝丰县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，具体数据如下： 表25 平顶山市宝丰县环境空气监测结果统计表 监测因子; 监测浓度; 标准限值; 是否超标. SO2; 年均值; 11.8μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2; 年均值; 25.1μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年均值; 83.6μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年均值; 45.1μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8h平均的第90百分位数; 97.2μg/m3; 160μg/m3; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表监测结果可知，2021年度宝丰县区域内环境空气监测因子除PM10、PM2.5外，其他监测因子均达标。 随着《宝丰县2023年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过持续推进产业结构优化调整，深入推进能源结构调整，持续加强交通运输结构调整，强化面源污染治理，推进工业企业综合治理，加快挥发性有机物治理，强化区域联防联控等措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 1.2补充监测 （1）监测布点 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)（试行）要求，本次评价补充监测在宝丰县夏季主导风向下风向布设1个监测点位。 （2）监测因子 本次现状监测因子为TSP、SO2、NOx、氟化物、氨、硫化氢。 （3）监测时间和频率 本次环境空气质量现状监测时间为2023年7月19日至21日，连续采样3天。环境空气质量检测结果见下表。 表26 环境空气质量补充监测结果统计表 单位：µg/m3 监测点; 监测因子; 浓度范围; 标准; 评价指数范围; 评价结果. 闹店村; TSP; 24h平均; 169-212; 300; 0.56-0.71; 达标. SO2; 21-31; 150; 0.14-0.21; 达标. NOx; 14-24; 100; 0.14-0.24; 达标. 氟化物; 2.2-4.1; 7; 0.31-0.58; 达标. 氨; 1h平均; 50-100; 200; 0.25-0.5; 达标. 硫化氢; 2-8; 10; 0.2-0.8; 达标. 根据检测结果，本项目所在区域TSP、SO2、NOx、氟化物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单要求；氨、硫化氢能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。 2、地表水环境质量现状 本项目运营期无废水外排。根据调查，距离本项目最近的地表水体为厂址西侧约650m的寨沟，寨沟向北流至范营村东汇入柳杨河，杨柳河向东北流至后庄村北汇入北汝河。 为了解区域地表水环境质量现状，本次评价引用平顶山市环境监测中心站对北汝河襄城鲁渡断面的监测数据，监测时间为2022年1月~12月，每月监测一次，共12次。监测因子为pH、COD、BOD5、氨氮、总磷，监测结果见下表： 表27 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 河流; 监测断面; 项目; 年均值; 评价标准; 是否达标. 北汝河; 襄城鲁渡断面; pH; 8; 6~9; 达标. COD; 13; 20; 达标. BOD5; 2.2; 4; 达标. 氨氮; 0.23; 1.0; 达标. 总磷; 0.05; 0.2; 达标. 从监测结果可知，北汝河襄城鲁渡断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。说明项目所在区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境质量现状 为了解区域地下水环境质量现状，建设单位委托河南贝纳检测技术服务有限公司于2023年7月19日至20日对厂区水井进行采样监测（附件16）。 （1）监测内容 表28 地下水监测内容情况一览表 序号; 监测点位置; 检测项目; 监测频率. 1; 厂区内水井; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数，监测井功能：井深、水温、水位; 连续监测2天，每天1次. （2）监测结果 本项目厂区水井地下水功能监测结果见下表29。 表29 地下水功能监测结果一览表 检测点位; 检测日期; 井深（m）; 水位（m）; 水温（℃）. 厂区内水井; 2022.07.19-20; 50; 20; 16.7-17.0. 本项目厂区水井地下水水质监测结果见下表30。 表30 地下水现状监测结果一览表 监测因子; 单位; 厂区内水井; 标准限值. K+; mg/L; 0.64-0.65; /. Na+; mg/L; 17.9-20.1; /. Ca2+; mg/L; 70.6-71.6; /. Mg2+; mg/L; 18.2-20.6; /. CO32-; mgL; ND; /. HCO3-; mg/L; 285-287; /. pH值; /; 7.4-7.5; 6.5~8.5. 氨氮; mg/L; 0.042-0.054; ≤0.2. 硝酸盐; mg/L; 0.13-0.14; ≤20. 亚硝酸盐; mg/L; ND; ≤0.02. 挥发性酚类; mg/L; ND; ≤0.002. 氰化物; mg/L; ND; ≤0.05. 汞; mg/L; ND; ≤0.001. 砷; mg/L; ND; ≤0.05. 铬（六价）; mg/L; ND; ≤0.005. 总硬度; mg/L; 212-232; ≤450. 铅; mg/L; ND; ≤0.05. 氟化物; mg/L; 0.36-0.43; ≤1.0. 镉; mg/L; ND; ≤0.01. 铁; mg/L; 0.0193-0.0211; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.0019; ≤0.1. 溶解性总固体; mg/L; 396-400; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 1.71-1.74; ≤3.0. 硫酸盐; mg/L; 100-105; ≤250. 氯化物; mg/L; 26.0-26.5; ≤250. 菌落总数; CFU/mL; 63-65; ≤100. 总大肠菌群; MPN/100mL; ND; ≤3.0. 根据监测结果，项目厂区水井中各检测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。 4、声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，建设单位委托河南贝纳检测技术服务有限公司于2023年7月19日~7月20日对项目周边声环境保护目标进行监测（见附件16），监测时现有工程未生产。具体监测结果见下表31。 表31 声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 时间; 监测结果dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 闹店人民法庭; 2023.07.19; 51; 43; 60; 50; 达标. 2023.07.20; 53; 41. 2; 闹店村; 2023.07.19; 50; 44; 达标. 2023.07.20; 51; 42. 由监测结果可知，项目周边声环境保护目标噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 为了解区域地下声环境质量现状，建设单位委托河南贝纳检测技术服务有限公司于2023年7月19日对厂区内土壤进行采样监测（见附件16）。 （1）监测内容 表32 土壤环境监测内容情况一览表 监测点位编号; 监测点位; 采样形式; 监测项目; 监测频次. 1; 原料库; 表层样; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项; 采样1次. 2; 产品堆场; 表层样. 3; 烧结车间; 表层样. （2）检测结果 具体监测结果见下表33。 表33 土壤环境监测结果一览表 检测因子; 单位; 原料库; 产品堆场; 烧结车间; 第二类用地风险筛选值. 0-0.2m; 0-0.2m; 0-0.2m. 砷; mg/kg; 4.39; 4.61; 13.6; 60. 镉; mg/kg; 0.24; 0.23; 0.28; 65. 铬（六价）; mg/kg; ND; ND; ND; 5.7. 铜; mg/kg; 36; 39; 42; 18000. 铅; mg/kg; 27; 51; 29; 800. 汞; mg/kg; 0.068; 0.084; 0.201; 38. 镍; mg/kg; 29; 23; 36; 900. 四氯化碳; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿; mg/kg; ND; ND; ND; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 0.43. 苯; mg/kg; ND; ND; ND; 4. 氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 20. 乙苯; mg/kg; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 1290. 甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 1200. 间,对-二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 640. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND; 76. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; 260. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; 0.0083; 0.016; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; 0.0088; 0.0285; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; 0.0121; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; 0.0124; 151. 䓛; mg/kg; ND; 0.0114; 0.0091; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.0072; 0.0064; 0.0071; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.0042; 0.0041; 0.0060; 15. 萘; mg/kg; ND; 0.0251; 0.0313; 70. 由检测结果可知，厂区内土壤环境各检测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地土壤污染风险筛选值要求，土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边环境保护目标见下表34： 表34 本项目周围环境敏感目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离/m. X; Y. 环境空气; 闹店人民法庭; 113.222550; 33.854415; 基层法院; 机关人员; 二类; 东南; 紧邻. 闹店敬老院; 113.219776; 33.853319; 事业组织; 机关人员; 二类; 西南; 70. 闹店社区; 113.218864; 33.857649; 居民区; 居民; 二类; 西北; 80. 闹店村; 113.221890; 33.855065; 居民区; 居民; 二类; 西; 260. 闹店人民政府; 113.216740; 33.855030; 机关单位; 机关人员; 二类; 西; 300. 闹店初级中学; 113.215292; 33.855226; 学校; 师生; 二类; 西; 460. 声环境; 闹店人民法庭; 113.222550; 33.854415; 基层法院; 机关人员; 2类; 东南; 紧邻. 闹店敬老院; 113.219776; 33.853319; 事业组织; 单位人员; 2类; 西南; 70. 闹店社区; 113.218864; 33.857649; 居民区; 居民; 2类; 西北; 80. 地表水; 寨沟; /; /; 河流; 地表水; Ⅲ类; W; 650. 柳杨河; /; /; 河流; 地表水; Ⅲ类; W; 1800. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表35 本项目污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1、表2; 原料制备、成型; 颗粒物; 10mg/m3. 干燥、焙烧; 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 50mg/m3. 氮氧化物; 100mg/m3. 氟化物; 3mg/m3. 企业边界污染物浓度; 颗粒物; 1mg/m3. 二氧化硫; 0.5mg/m3. 氮氧化物; 0.02mg/m3. 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表5; 二噁英类; 焚烧处理能力＜50t/d的生活污水处理设施产生的污泥专用焚烧炉烟气中二噁英类1.0ngTEQ/Nm3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级; 氨; 15m高排气筒4.9kg/h. 无组织排放限值1.5mg/m3. 硫化氢; 15m高排气筒0.33kg/h. 无组织排放限值0.06mg/m3. 臭气浓度; 15m高排气筒2000. 无组织排放限值20. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | （1）水污染物 本项目改造后运营期无废水外排，无需申请废水总量指标。 （2）大气污染物 本项目改造后全厂污染物排放量分别为颗粒物：2.3321t/a，SO2：10.68t/a，NOx：2.5492t/a，氟化物：0.1531t/a，氨：0.0567t/a，硫化氢：0.0039t/a，二噁英类25.79mgTEQ/a。需要申请总量指标的因子为颗粒物，SO2，NOx。现有工程污染物排放量为颗粒物：3.873t/a，SO2：11.04t/a，NOx：2.559t/a，本项目建成后全厂颗粒物，SO2，NOx排放量未超过现有工程排放总量，因此无需申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为改建项目，在现有厂区内建设，不新增占地，不新建厂房。施工期内容主要是在原料库内建设1座污泥储存池，并进行防渗处理和污泥输送设备安装。本次评价对施工期产生的环境影响和采取的保护措施进行简要分析。 1、废气 （1）施工扬尘 本项目施工扬尘主要来自污泥储存池开挖。本项目污泥储存池位于现有封闭原料库内，现有原料库内顶部安装有喷雾抑尘装置，同时厂区配备有雾炮车，在进行池体基础开挖时，采用雾炮车对施工作业面进行洒水抑尘，并开启原料库内喷雾装置，可大幅度减少施工扬尘的产生。 （2）运输车辆起尘 本项目建筑材料采用汽车运输，运输车辆在厂区内行驶会产生扬尘。厂区车辆运输道路已进行硬化，配备雾炮车定期洒水。并且厂区配备有车辆冲洗装置，对进出厂运输车辆进行冲洗，可大幅度减少运输车辆起尘。 综上所述，本项目施工期采取相应的治理措施后，可大幅度减少扬尘产生，对周围大气环境影响较小。 2、废水 （1）车辆冲洗废水 本项目施工期运输车辆冲洗废水经车辆冲洗装置配套建设的1座20m3沉淀池沉淀后循环利用不外排。 （2）生活污水 本项目施工人员生活污水经厂区现有化粪池收集处理后定期清掏，用作农田施肥，不外排。 综上，本项目施工期无废水外排。 3、噪声 本项目施工期噪声主要是运输车辆噪声、开挖机械噪声及设备安装产生的敲打声。评价要求建设单位合理安排施工时间，禁止在夜间进行运输和施工作业，采用符合标准的运输车辆和施工机械，定期维护保养，严禁带“病”运行。本项目施工内容均在封闭厂房内，对周围声环境影响不大。 4、固体废物 （1）土方 本项目施工期开挖土方量约1200m3，在原料库内暂存，可用作制砖原料进行生产。 （2）建筑垃圾 本项目施工期工程量不大，产生的建筑垃圾较少，主要是废砖块、废混凝土，可在原料库内暂存，用作制砖原料进行生产。 （3）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾依托现有垃圾桶收集，运至当地垃圾中转站。 5、生态影响 本项目施工内容均在封闭原料库内进行，对周围生态环境及生物多样性无不利影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及治理措施 1.1污染源强核算 （1）原料装卸及堆存颗粒物 本项目原料（煤矸石、页岩及污泥）均储存于封闭原料库内，仅预留车辆进出通道，并安装了硬质推拉门，在无车辆进出时关闭。物料在封闭厂房内堆存过程中无起尘所需的启动风速。物料起尘主要是表面粉尘，因此保证表面一定含水率即可将该部分粉尘降至最低。建设单位在物料堆存区上方安装雾化洒水装置，保证物料表面的含水率，抑制扬尘产生，原料在堆存过程中产生的粉尘量不大。 本次评价仅对原料装卸过程的起尘量进行计算，由于污泥含水率54.3%，在装卸过程不会产生粉尘，因此仅对煤矸石和页岩装卸过程起尘量进行计算。采用装卸起尘量计算公式来计算原料装卸过程扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—起尘量，mg/s； U—年平均风速，m/s；堆场内无风，评价取风速为0.25 m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 上述公式可以看出，起尘重要因素是存在风速，也就是气流扰动，该公式为装载机作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），原料含水率按8%，将有关参数代入上述公式计算得，项目原料（煤矸石和页岩）装卸起尘速率为0.466g/s。 本项目原料（煤矸石和页岩）装卸量17.8万t/a，每车装载量40t计，则原料装卸次数4450次/a，每车每次装卸时间以2分钟计，则原料装卸颗粒物产生量约为0.249t/a。 本项目所有原料均储存在封闭厂房内，并且在厂房内物料堆存区上方安装喷雾抑尘装置，定时开启，对物料进行洒水抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约90%，故项目原料装卸颗粒物排放量约为0.0249t/a。 （2）原料制备颗粒物 本项目污泥在污泥池储存，生产时经螺旋输送机输送至搅拌机，污泥含水率较高，在上料输送过程基本不产生污染物，因此本项目原料制备颗粒物主要来自煤矸石和页岩在上料、破碎、筛分、搅拌及皮带输送过程。 本项目煤矸石和页岩在上料、破碎、筛分、搅拌及皮带输送过程所用设备完全依托现有工程，并且所用煤矸石和页岩与现有工程相同，本次评价类比现有工程自行监测数据进行源强核算。 现有工程原料（煤矸石、页岩）用量为18.4万t/a，根据现有工程自行监测（附件17），现有工程原料制备过程颗粒物产生量为36.13t（自行监测未监测袋式除尘器进口，本次按照颗粒物收集效率95%，除尘效率按98%估算得出），颗粒物产生系数为0.196 kg/t-原料。本次改造后原料（煤矸石、页岩）用量为17.8万t/a，则颗粒物产生量为34.888t/a。 根据现场调查，现有工程上料口位于地面，给料机位于上料口地下封闭空间（可认为二次封闭），破碎机、振动筛、滚筒筛、搅拌机均进行了二次封闭，并且各设备之间采用密闭传送带连接，在设备产尘点设置有集气管道，颗粒物收集后引至1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，配套风机风量20000m3/h，原料制备工段每天工作16h。 评价要求对上料口进行半封闭，顶部设置集气管道，收集上料时颗粒物，采取上述措施，颗粒物收集效率可达到95%。自行监测未对袋式除尘器进口进行监测，无法计算袋式除尘器去除效率。本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”破碎筛分成型工段颗粒物采用袋式除尘治理效率98%计算。本项目原料制备工段颗粒物产排情况见下表。 表36 原料制备工段颗粒物产排情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 上料破碎筛分; 颗粒物; 33.1436; 6.905; 315.24; 上料口半封闭+设备二次封闭+密闭传送带+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 98; 0.663; 0.138; 6.91. 无组织; 颗粒物; 1.7444; 0.363; /; 厂房阻隔+喷雾系统; 是; 90; 0.1744; 0.036; /. 合计; 颗粒物; 34.888; 7.268; /; /; /; /; 0.8374; 0.174; /. 由上表可知，本项目生产过程颗粒物有组织排放浓度满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1原料制备颗粒物排放限值要求（排放浓度10mg/m3）达标排放；同时可以满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中烧结砖瓦制品企业A级企业指标排放限值（破碎、成型等其他产尘点PM排放浓度不高于30mg/m3）。 （3）隧道窑废气 本次评价类比《伊川县西方新型建材有限公司污泥回收利用项目环境影响报告表》，该项目利用煤矸石、页岩、污泥生产烧结砖和烧结多孔砖，所用污泥与本项目性质相类似，均为城市生活污水处理厂污泥；生产工艺为煤矸石页岩破碎筛分，加入污泥和水搅拌，经陈化后，挤出成型，送入干燥窑干燥，干燥后进入隧道窑烧结，最后得到产品，干燥温度180~230℃与本项目（180~200℃）相似，烧结温度950~1050℃与本项目（900~1050℃）相似，因此具有可类比性。根据该报告分析，隧道窑焙烧过程砖坯为稳定状态，不存在其他扰动情形，污泥在焙烧过程重金属转化成性质不活泼的形态，如：与颗粒表面发生物理，与其他离子形成沉淀或络合物，被新形成的晶体、玻璃质或聚合物包裹，这些反应将重金属固定在砖坯中，基本不会挥发，因此隧道窑废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物和二噁英类。 ①颗粒物、SO2、NOx、氟化物 本项目烧结工序设施设备完全依托现有工程，并且所用煤矸石和页岩与现有工程相同，本次评价类比现有工程在线监测和自行监测数据进行源强核算。 现有工程原料（煤矸石、页岩）用量为18.4万t/a，根据现有工程在线监测（附件18）和自行监测（附件17），现有工程隧道窑污染物产生量分别为颗粒物17.296t，SO2110.4t，NOx2.576t，氟化物0.1582t（自行监测未监测袋式除尘器进口，本次按照湿式电除尘除尘效率92%，双碱法脱硫处理效率90%估算得出），产生系数为颗粒物0.094kg/t-原料，SO20.6kg/t-原料，NOx0.014kg/t-原料，氟化物0.00086kg/t-原料。本次改造后原料（煤矸石、页岩）用量为17.8万t/a，则煤矸石页岩干燥烧结工序污染物产生量分别为颗粒物16.732t/a，SO2106.8t/a，NOx2.492t/a，氟化物0.1531t/a。 ②二噁英类 二噁英类物质的生成机理较为复杂，通常认为主要有三种途径： a.烧结的原燃料中存在二噁英类，且在燃烧过程中没有被完全分解。 b.由含氯的前驱体化合物（如多氯联苯、氯酚、氯苯等）经氯化、缩合、氧化等有机化合反应生成，不完全燃烧及飞灰表面的不均匀催化反应可生成多种有机气相前驱体。 c.由“从头合成”反应生成。在低温条件下（250-450℃），残碳与飞灰基质中的有机或无机氯经某些具有催化性的成分（铜、铁等金属或其氧化物）的催化而生成二噁英类。 在城镇生活污泥中含有少量氯离子，项目隧道窑烧结温度为900~1050℃，二噁英类产生温度区间在250-450℃，随着温度升高，在烧结过程中可抑制二噁英类产生。 参考《城市污泥干化和焚烧处理技术的研究》（王飞等），污泥焚烧烟气中二噁英类排放浓度为0.04376ngTEQ/Nm3。本次评价取二噁英类排放浓度为0.05ngTEQ/Nm3，则二噁英类排放量为25.79mgTEQ/a。 现有工程设置有1条干燥窑，1条隧道窑，砖坯依次进入干燥窑和隧道窑，在烘干焙烧过程，窑门处于关闭状态，因此干燥窑和隧道窑均为封闭状态。在干燥窑和隧道窑侧面均设置有抽气装置，干燥焙烧过程废气经管道引至1套双减脱硫塔+湿式电除尘装置对干燥烧结废气进行处理后经1根23m高排气筒（DA002）排放，配套风机风量60000m3/h。现有工程未对处理设施进口进行监测，无法计算处理设施去除效率。本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3031粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表”干燥烧结工序颗粒物采用湿式电除尘治理效率92%，二氧化硫采用双碱法脱硫治理效率90%。 本项目隧道窑废气产排情况见下表。 表37 本项目隧道窑废气产排情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 干燥烧结; 颗粒物; 16.732; 2.113; 35.21; 湿式电除尘; 是; 92; 1.3386; 0.169; 2.82. SO2; 106.8; 13.485; 224.75; 双碱法; 是; 90; 10.68; 1.348; 22.48. NOx; 2.492; 0.315; 5.24; /; /; /; 2.492; 0.315; 5.24. 氟化物; 0.1531; 0.019; 0.32; /; /; /; 0.1531; 0.019; 0.32. 二噁英类; 25.79mg TEQ/a; 3.26×10-9; 0.05ng TEQ/Nm3; /; /; /; 25.79mg TEQ/a; 3.26×10-9; 0.05ng TEQ/Nm3. 由上表可知，本项目隧道窑废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物可以满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1标准（干燥、焙烧过程排放浓度限值：颗粒物10mg/m3、SO250mg/m3、NOx100mg/m3、氟化物3mg/m3）达标排放；同时颗粒物、SO2、NOx可以满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中烧结砖瓦制品企业A级企业指标排放限值（PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于20、50、50mg/m3）；二噁英类可以满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表5标准限值（焚烧处理能力＜50t/d的生活污水处理设施污泥专用焚烧炉烟气二噁英类1.0ngTEQ/Nm3）达标排放。 （4）污泥储存过程恶臭 污泥在储存过程中会产生部分恶臭气体，来源于污泥中腐烂有机质组分发酵产生的异味，主要为氨、硫化氢等。恶臭组分、强度等与污水处理厂的污泥脱水间、污泥储存间类似。本次评价类比《伊川县四方新型建材有限公司污泥回收利用项目环境影响报告表》，该项目利用煤矸石、页岩、污泥生产烧结砖，所用污泥与本项目性质相类似，均为城市生活污水处理厂污泥，因此具有可类比性。根据该报告表分析，该项目污泥使用量2万t/a（含水率59.4%），污泥储存间恶臭污染物氨、硫化氢产生量分别为0.378t/a、0.026t/a。本项目污泥使用量1.5万t/a（含水率≤60%），则本项目污泥储存过程氨产生量为0.2835t/a，硫化氢产生量为0.0195t/a。 本次评价要求对污泥储存池进行封闭，采取负压抽风（风机风量10000m3/h），恶臭气体引至1套活性炭吸附装置进行处理后经1根15m高排气筒（DA003）进行排放。活性炭吸附装置处理效率按80%计。则污泥储存过程恶臭污染物产排情况见下表。 表38 本项目污泥储存过程恶臭产排情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生量; 产生速率; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率. t/a; kg/h; /; /; %; t/a; kg/h. 有组织; 污泥储存; 氨; 0.2835; 0.036; 封闭污泥池+负压抽风+活性炭吸附+1根15m高排气筒（DA003）; 是; 80; 0.0567; 0.0072. 硫化氢; 0.0195; 0.0025; 0.0039; 0.0005. 由上表可知，本项目污泥储存过程恶臭污染物可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求（氨排放速率4.9kg/h，硫化氢排放速率0.33kg/h）达标排放。 （5）运输车辆动力起尘 本项目原辅料及产品均采用汽车运输。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为30t的汽车行驶时扬尘为0.273kg/km·辆，载重为50t的汽车行驶时扬尘为0.421kg/km·辆。 车流量核算：原辅料运输量为193420t/a，单车每次运输量按40t计算，运输车辆为4836次/a；产品运输量为169760t/a，单车每次运输量20t计算，转运车辆为8488次/a。 项目原料运输车辆在厂区行驶距离约160m，产品运输车辆在厂区行驶距离约280m。经计算，各种运输车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见表39。 表39 车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 原料运输车; 10; 50; 4836; 0.083; 0.326; 1.312. 成品运输车; 10; 20; 8488; 0.254; 0.649. 根据现场调查，建设单位已采取以下措施减轻运输车辆起尘： ①厂区内主要运输道路使用混凝土硬化，地面采用石子硬化； ②车辆进出口安装有1套车辆冲洗装置，对运输车辆底盘、车轮进行冲洗。 本次评价要求建设单位完善厂区道路抑尘措施： ①原料运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ②配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染。 采取以上措施后，可使运输车辆起尘削减90%以上，则运输汽车起尘量约为0.1312t/a。 本项目改造完成后全厂运营期废气产排情况见下表。 表40 本项目运营期废气产排情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3; /; /; %; t/a; kg/h; mg/m3. 有组织; 上料破碎筛分; 颗粒物; 33.1436; 6.905; 315.24; 上料口半封闭+设备二次封闭+密闭传送带+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 98; 0.663; 0.138; 6.91. 干燥烧结; 颗粒物; 16.732; 2.113; 35.21; 湿式电除尘; 是; 92; 1.3386; 0.169; 2.82. SO2; 106.8; 13.485; 224.75; 双碱法; 是; 90; 10.68; 1.348; 22.48. NOx; 2.492; 0.315; 5.24; /; /; /; 2.492; 0.315; 5.24. 氟化物; 0.1531; 0.019; 0.32; /; /; /; 0.1531; 0.019; 0.32. 二噁英类; 25.79mg TEQ/a; 3.26×10-9; 0.05ng TEQ/Nm3; /; /; /; 25.79mg TEQ/a; 3.26×10-9; 0.05ng TEQ/Nm3. 污泥储存; 氨; 0.2835; 0.036; /; 封闭污泥池+负压抽风+活性炭吸附+1根15m高排气筒（DA003）; 是; 80; 0.0567; 0.0072; /. 硫化氢; 0.0195; 0.0025; /; 0.0039; 0.0005; /. 无组织; 上料破碎; 颗粒物; 1.7444; 0.363; /; 厂房阻隔+喷雾系统; 是; 90; 0.1744; 0.036; /. 原料装卸; 0.249; 0.031; /; 全封闭厂房+喷雾抑尘+定期清扫; 是; 90; 0.0249; 0.0031; /. 运输车辆; 1.312; 0.497; /; 地面硬化+洒水清扫+车辆冲洗; 是; 90; 0.1312; 0.0497; /. 合计; 颗粒物; 53.181; 6.715; /; /; /; /; 2.3321; 0.294; /. SO2; 106.8; 13.485; /; /; /; /; 10.68; 1.348; /. NOx; 2.492; 0.315; /; /; /; /; 2.492; 0.315; /. 氟化物; 0.1531; 0.019; /; /; /; /; 0.1531; 0.019; /. 二噁英类; 25.79mg TEQ/a; 3.26×10-9; /; /; /; /; 25.79mg TEQ/a; 3.26×10-9; /. 氨; 0.2457; 0.031; /; /; /; /; 0.0567; 0.0072; /. 硫化氢; 0.0169; 0.0021; /; /; /; /; 0.0039; 0.0005; /. 项目废气排放口基本情况见下表。 表41 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 破碎筛分排气筒; 113.222081; 33.856181; 15; 0.5; 常温. DA002; 隧道窑排气筒; 113.222748; 33.856277; 23; 1.8; 45. DA003; 恶臭排气筒; 113.221474; 33.855716; 15; 0.5; 常温. 项目废气污染物排放口执行标准见下表。 表42 项目废气污染物排放口执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 排放标准. 名称; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 破碎筛分排气筒; 颗粒物; 《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1; 10; /. DA002; 隧道窑排气筒; 颗粒物; 10; /. SO2; 50; /. NOx; 100; /. 氟化物; 3; /. 二噁英类; 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表5; 1.0ng TEQ/Nm3; /. DA003; 恶臭排气筒; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级; /; 4.9. 硫化氢; /; 0.33. 参考《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ594-2018），确定本项目运营期废气污染物监测要求见下表。 表43 项目运营期废气污染物监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测点位名称; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 破碎筛分排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA002; 隧道窑排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 自动监测. 氟化物、二噁英类; 1次/半年. DA003; 恶臭排气筒; 氨、硫化氢; 1次/年. 无组织; 厂界上风向1个点位，下风向3个点位（根据监测时风向确定）; /; 颗粒物、SO2、氟化物、二噁英类、氨、硫化氢; 1次/年. 1.2非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 （1）生产设备启动、停运时 生产运行过程中，废气治理设施执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动废气治理设施，待废气治理设施运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，废气治理设施继续运行30分钟后再停运。 本项目生产设备停运后，即不再产生废气。本项目产生的废气在生产设备的启动和停运时，与正常运行状况下的废气的性质均相同。废气治理设施的治理效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，废气排放浓度不超过表40中的浓度。同时生产设备停运后，即不再产生废气，表40中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 （2）治理效率下降时 当废气治理设施长期运行将导致效率逐步下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本次评价以废气治理设施效率下降至0的情景，核算效率下降时废气排放浓度。非正常排放情况见下表。 表44 运营期非正常工况废气产排情况一览表 类别; 产污设施/环节; 污染物; 产生速率; 产生浓度; 治理措施; 是否可行技术; 治理效率; 排放速率; 排放浓度. kg/h; mg/m3; /; /; %; kg/h; mg/m3. 有组织; 上料破碎筛分; 颗粒物; 6.905; 315.24; 上料口半封闭+设备二次封闭+密闭传送带+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）; 是; 0; 6.905; 315.24. 干燥烧结; 颗粒物; 2.113; 35.21; 湿式电除尘; 是; 0; 2.113; 35.21. SO2; 13.485; 224.75; 双碱法; 是; 0; 13.485; 224.75. NOx; 0.315; 5.24; /; /; /; 0.315; 5.24. 氟化物; 0.019; 0.32; /; /; /; 0.019; 0.32. 二噁英类; 3.26×10-9; 0.05ng TEQ/Nm3; /; /; /; 3.26×10-9; 0.05ng TEQ/Nm3. 污泥储存; 氨; 0.036; /; 封闭污泥池+负压抽风+生物除臭+1根15m高排气筒（DA003）; 是; 0; 0.036; /. 硫化氢; 0.0025; /; 0; 0.0025; /. 由上表可知，在非正常工况下，本项目原料制备颗粒物不能满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1原料制备颗粒物排放限值要求（排放浓度10mg/m3）；干燥烧结废气中颗粒物、NOx不能满足《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1标准（干燥、焙烧过程排放浓度限值：颗粒物10mg/m3、NOx100mg/m3）； 为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，应加强以下管理措施： ①在生产过程中，要加强设备、管线的管理，定期进行检修维护； ③安排专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理； ④在设备检修前，尽量排空设备中的剩余物料，减少废气无组织排放量； ⑤及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行； ⑥定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查； ⑦加强对员工的教育和培训，规范使用环保设施。 1.3治理措施可行性 本项目原料制备工序颗粒物采用袋式除尘器处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ594-2018）表29生产过程原料制备颗粒物治理可行技术；隧道窑废气采用双碱法脱硫，湿式电除尘，均为《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ594-2018）表29窑烟囱颗粒物、二氧化硫治理可行技术；污泥储存恶臭气体采用活性炭吸附处理，为《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表5污泥处理段恶臭气体治理可行技术。 1.4环保设施布局合理性 （1）袋式除尘器 原料制备工序袋式除尘器布置在搅拌车间，位于主要产尘设备振动筛和滚筒筛旁边，减少了风量损失，保证了颗粒物的收集效率。袋式除尘器及风机位于封闭搅拌车间内，可以减轻对对周围声环境影响，因此布局合理。 （2）烟气治理设施 隧道窑烟气治理设施布置在焙烧车间东侧，与产污设施距离相近，同时远离厂区南侧环境敏感目标，因此隧道窑烟气治理设施布局合理。 （3）活性炭吸附装置 活性炭吸附装置布置在污泥储存池西侧，紧邻污泥储存池，减少管道的使用，减少了风量损失，保持了污泥储存池的负压效果，保证了污泥储存池恶臭收集效率。同时活性炭吸附装置及风机位于封闭原料库内，可以减轻对周围声环境影响，因此布局合理。 1.5废气达标排放可行性 （1）原料制备颗粒物 本项目原料制备工序颗粒物袋式除尘器处理。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ594-2018）表29生产过程原料制备颗粒物治理可行技术。 （2）隧道窑废气 ①二氧化硫 本项目隧道窑废气采用双碱法脱硫+湿式电除尘处理。双碱脱硫是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经钙基脱硫剂再生池还原成氢氧化钠返回脱硫塔内循环使用。双碱法具有塔内钠碱清液吸收，脱硫效率高，塔外再生不易结垢、可靠性高、低液气比等优点。双碱脱硫与湿法脱硫原理相似，可认为属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ594-2018）中窑烟囱二氧化硫治理可行技术。 ②颗粒物 本项目采用竖流式湿式电除尘器处理颗粒物。湿式电除尘器靠高压电晕放电使得粉尘荷电，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管，沉集在极板上的粉尘通过水将其冲洗下来。湿式清灰可以避免已捕集粉尘的再飞扬，达到很高的除尘效率。使用湿式电除尘器后含湿烟气中的烟尘排放可达10mg/m3甚至5mg/m3以下，收尘性能与粉尘特性无关，适用于含湿烟气的处理，尤其适用在湿法脱硫之后含尘烟气的处理上。湿式电除尘属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ594-2018）中窑烟囱颗粒物的治理可行技术。 （3）污泥储存恶臭 本项目采用活性炭吸附装置处理恶臭气体。活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒表面积大，能够与气体充分接触当，与气体接触时，活性炭孔壁上的分子可利用分子间的相互作用将有害气体吸附到微孔中，从而达到降低其浓度的目的。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附属于《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中污泥处理段氨、硫化氢等恶臭气体的治理可行技术。 1.6环境影响分析 项目周围最近的敏感目标为东南侧紧邻的闹店镇人民法庭。本项目采取的废气污染防治措施均为排污许可证申请与核发技术规范中可行技术，废气污染物经处理后均可以满足相应的排放标准达标排放，无组织废气采取本次评价控制措施后均能得到有效控制，项目运营期废气污染物对周围环境影响在可接受范围内。 2、废水环境影响及治理措施 2.1废水产排情况 本项目产生的废水主要为脱硫塔废水、湿式电除尘器废水、车辆冲洗废水和员工生活污水。 （1）脱硫塔废水 本项目脱硫塔废水产生量为190m3/d，进入脱硫废水处理系统（2格中和池+5格沉淀池+1格过滤池）经中和沉淀过滤后循环利用不外排。废水中主要污染因子为SS、硫酸盐、亚硫酸盐。 （2）湿式电除尘器废水 本项目湿式电除尘器清灰废水量为2m3/d，660m3/a。进入脱硫废水处理系统处理后用于脱硫塔喷淋系统。此类废水中主要污染物为SS。 （3）车辆冲洗废水 本项目运输车辆冲洗废水产生量为2.296m3/d，757.68m3/a。经配套1座20m3沉淀池沉淀后循环使用不外排。此类废水中主要污染物为SS。 （4）员工生活污水 本项目员工生活污水产生量为2.88m3/d，950.4m3/a。其中食堂污水为0.48m3/d，158.4m3/a经1座10m3隔油池处理后与其他生活污水2.4m3/d，950.4m3/a一并进入1座30m3化粪池收集处理后定期清掏肥田不外排。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮和动植物油。 2.2环境影响分析及治理措施 （1）隧道窑废气治理废水 本项目隧道窑废气治理废水产生量为192m3/d（脱硫塔废水190m3/d+湿式电除尘器废水2m3/d），进入脱硫废水处理系统（2格中和池+5格沉淀池+1格过滤池）经中和沉淀过滤后循环利用不外排。根据调查，厂区现有脱硫废水处理系统共建设2座25m3中和池+5座25m3沉淀池+1座25m3过滤池，合计总容积200m3，可以满足隧道窑废气处理废水的处理需求。 （2）车辆冲洗废水 本项目车辆冲洗废水依托厂区现有1座20m3沉淀池沉淀后循环利用不外排。本项目建成后全厂车辆冲洗废水产生量为2.296m3/d，1座20m3沉淀池可以满足全厂车辆冲洗废水处理要求。车辆冲洗对水质要求不高，处理后的废水回用于车辆冲洗可行。 （3）生活污水 本项目生活污水包括食堂污水和其他生活污水，食堂污水经1座10m3隔油池处理后与其他生活污水一并进入1座30m3化粪池收集处理后定期清掏肥田不外排。本项目改造完成后全厂食堂污水产生量0.48m3/d，其他生活污水产生量2.4m3/d，1座10m3隔油池与1座30m3化粪池可以满足全厂食堂污水和其他生活污水的处理需求。 综上所述，项目采取的废水处理措施合理可行，运营期无废水排放，对周边地表水环境无不利影响。 3、噪声环境影响和保护措施 由于进行环境质量监测时，现有工程未生产，因此本次评价对改造后所有高噪声设备进行源强分析，并进行预测。 3.1噪声污染源强 本项目改造后高噪声设备有板式给料机、锤式破碎机、振动筛、滚筒筛、双轴搅拌机等生产设备及环保设施配套的风机，噪声源强见下表45。 表45 本项目高噪声设备源强 单位：dB（A） 位置; 噪声源; 型号; 数量; 源强; 噪声控制措施; 降噪后源强. 原料库; 活性炭吸附装置风机; 10000m3/h; 1台; 90; 置于封闭厂房，安装基础减振+隔声罩; 70. 混料车间; 板式给料机; /; 1台; 80; 置于封闭厂房，安装基础减振; 60. 锤式破碎机; CP1000×800; 1台; 85; 65. 搅拌车间; 电磁振动筛; MVST2035; 1台; 85; 65. 滚筒筛; /; 1台; 85; 65. 双轴搅拌机; /; 1台; 80; 60. 袋式除尘器风机; 20000m3/h; 1台; 90; 置于封闭厂房，安装基础减振+隔声罩; 70. 成型车间; 箱式给料机; /; 1台; 80; 置于封闭厂房，安装基础减振; 60. 强力搅拌机; Pj400; 1台; 85; 65. 搅拌挤出机; DJJ300A; 1台; 80; 60. 真空挤砖机; JZK60Y-35; 1台; 75; 55. 切坯机; /; 1台; 75; 55. 焙烧车间; 隧道窑烟气治理设施风机; 60000m3/h; 1台; 90; 置于封闭厂房，安装基础减振+隔声罩; 70. 为了最大程度地减少噪声对区域声环境质量的影响，建议建设单位采取以下噪声污染防治措施： （1）优先选用先进的低噪声设备，安装时采取基础减振、橡胶减振接头及减振垫等措施； （2）设备置于封闭车间内，充分利用厂房隔声、距离衰减，以减轻对外环境的影响； （3）派专人定期维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高。 3.2噪声环境影响 本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A、B中给定的噪声预测模型计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图5 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 3.3预测结果分析 本项目各车间建设情况见下表。 表46 本项目各车间建设情况一览表 名称; 建设规模; 建筑材料. 原料库; 长60m，宽35m，高12m; 墙体为钢结构隔声材料，门窗为隔声门窗. 混料车间; 长40m，宽20m，高10m. 搅拌车间; 长35m，宽20m，高8m. 成型车间; 长40m，宽20m，高8m. 焙烧车间; 长185m，宽24m，高10m. 根据室内、室外声压级预测模式，计算出各车间等效室外声源及预测厂界噪声见表47、表48、表49、表50、表51、表52。 表47 本项目原料库室外等效声源源强计算结果 预测点; 噪声源; 型号; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东边界; 活性炭吸附装置风机; 10000m3/h; 90; 25; 62.0; 8时至次日8时; 20; 42.0; 1m. 南边界; 活性炭吸附装置风机; 10000m3/h; 90; 2; 84.0; 20; 64.0; 1m. 西边界; 活性炭吸附装置风机; 10000m3/h; 90; 35; 59.1; 20; 39.1; 1m. 北边界; 活性炭吸附装置风机; 10000m3/h; 90; 33; 59.6; 20; 39.6; 1m. 表48 本项目混料车间室外等效声源源强计算结果 预测点; 噪声源; 型号; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东边界; 板式给料机; /; 80; 3; 70.5; 8时至24时; 20; 56.7; 1m. 锤式破碎机; CP1000×800; 85; 3; 75.5; 20; 1m. 南边界; 板式给料机; /; 80; 10; 60; 20; 51.3; 1m. 锤式破碎机; CP1000×800; 85; 5; 71.0; 20; 1m. 西边界; 板式给料机; /; 80; 37; 48.6; 20; 34.8; 1m. 锤式破碎机; CP1000×800; 85; 37; 53.6; 20; 1m. 北边界; 板式给料机; /; 80; 10; 60; 20; 43.8; 1m. 锤式破碎机; CP1000×800; 85; 15; 61.5; 20; 1m. 表49 本项目搅拌车间室外等效声源源强计算结果 预测点; 噪声源; 型号; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东边界; 电磁振动筛; MVST2035; 85; 3; 75.5; 8时至24时; 20; 62.7; 1m. 滚筒筛; /; 85; 3; 75.5; 20; 1m. 双轴搅拌机; /; 80; 5; 66.0; 20; 1m. 袋式除尘器风机; 20000m3/h; 90; 3; 80.5; 20; 1m. 南边界; 电磁振动筛; MVST2035; 85; 30; 55.5; 20; 49.7; 1m. 滚筒筛; /; 85; 25; 57.0; 20; 1m. 双轴搅拌机; /; 80; 5; 66.0; 20; 1m. 袋式除尘器风机; 20000m3/h; 90; 15; 66.5; 20; 1m. 西边界; 电磁振动筛; MVST2035; 85; 17; 60.4; 20; 47.9; 1m. 滚筒筛; /; 85; 17; 60.4; 20; 1m. 双轴搅拌机; /; 80; 15; 56.5; 20; 1m. 袋式除尘器风机; 20000m3/h; 90; 17; 65.4; 20; 1m. 北边界; 电磁振动筛; MVST2035; 85; 5; 71.0; 20; 52.6; 1m. 滚筒筛; /; 85; 10; 65. 双轴搅拌机; /; 80; 30; 50.5. 袋式除尘器风机; 20000m3/h; 90; 20; 64.0. 表50 本项目成型车间室外等效声源源强计算结果 预测点; 噪声源; 型号; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东边界; 箱式给料机; /; 80; 5; 66.0; 8时至24时; 20; 49.3; 1m. 强力搅拌机; Pj400; 85; 10; 65. 搅拌挤出机; DJJ300A; 80; 13; 57.7. 真空挤砖机; JZK60Y-35; 75; 13; 52.7. 切坯机; /; 75; 7; 58.1. 南边界; 箱式给料机; /; 80; 40; 48.0; 20; 37.0; 1m. 强力搅拌机; Pj400; 85; 61; 49.3. 搅拌挤出机; DJJ300A; 80; 23; 52.8. 真空挤砖机; JZK60Y-35; 75; 20; 49.0. 切坯机; /; 75; 20; 49.0. 西边界; 箱式给料机; /; 80; 15; 56.5; 20; 48.1; 1m. 强力搅拌机; Pj400; 85; 10; 65. 搅拌挤出机; DJJ300A; 80; 7; 63.1. 真空挤砖机; JZK60Y-35; 75; 7; 58.1. 切坯机; /; 75; 13; 52.7. 北边界; 箱式给料机; /; 80; 26; 51.7; 20; 51.1; 1m. 强力搅拌机; Pj400; 85; 5; 71.0. 搅拌挤出机; DJJ300A; 80; 43; 47.3. 真空挤砖机; JZK60Y-35; 75; 46; 41.7. 切坯机; /; 75; 46; 41.7. 表51 本项目焙烧车间室外等效声源源强计算结果 预测点; 噪声源; 型号; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 东边界; 隧道窑烟气治理设施风机; 60000m3/h; 90; 5; 76.0; 8时至次日8时; 20; 56.0; 1m. 南边界; 隧道窑烟气治理设施风机; 60000m3/h; 90; 180; 44.9; 20; 24.9; 1m. 西边界; 隧道窑烟气治理设施风机; 60000m3/h; 90; 19; 64.4; 20; 44.4; 1m. 北边界; 隧道窑烟气治理设施风机; 60000m3/h; 90; 5; 76.0; 20; 56.0; 1m. 表52 本项目厂界及声环境敏感目标噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 噪声源; 噪声源强; 与声源距离（m）; 厂界贡献值; 背景值（昼/夜）; 预测值（昼/夜）; 标准值（昼/夜）. 东厂界; 原料库; 42.0; 53; 7.5; 51/43; 51.6/45.9; 60/50. 混料车间; 56.7; 48; 23.1. 搅拌车间; 62.7; 28; 33.8. 成型车间; 49.3; 28; 20.4. 焙烧车间; 56.0; 5; 42.0. 南厂界; 原料库; 64.0; 163; 19.8; 53/41; 53/41.0; 60/50. 混料车间; 51.3; 210; 7.9. 搅拌车间; 49.7; 200; 3.7. 成型车间; 37.0; 100; 0. 焙烧车间; 24.9; 55; 0. 西厂界; 原料库; 39.1; 60; 3.5; 52/43; 52/43; 60/50. 混料车间; 34.8; 83; 0. 搅拌车间; 47.9; 123; 6.1. 成型车间; 48.1; 123; 6.3. 焙烧车间; 44.4; 163; 0.2. 北厂界; 原料库; 39.6; 43; 6.9; 51/44; 51.2/44.8; 60/50. 混料车间; 43.8; 16; 19.7. 搅拌车间; 52.6; 11; 31.8. 成型车间; 51.1; 112; 10.1. 焙烧车间; 56.0; 11; 35.2. 闹店人民法庭; 原料库; 64.0; 127; 21.9; 53/43; 53/43.0; 60/50. 混料车间; 51.3; 167; 6.8. 搅拌车间; 49.7; 154; 5.9. 成型车间; 37.0; 60; 1.4. 焙烧车间; 24.9; 20; 0. 闹店敬老院; 原料库; 64.0; 250; 16; /; 16.2; 60/50. 混料车间; 51.3; 300; 1.8. 搅拌车间; 49.7; 310; 0. 成型车间; 37.0; 223; 0. 焙烧车间; 24.9; 207; 0. 闹店社区; 原料库; 39.6; 130; 0; /; 11.9; 60/50. 混料车间; 43.8; 158; 0. 搅拌车间; 52.6; 199; 6.6. 成型车间; 51.1; 220; 4.3. 焙烧车间; 56.0; 220; 9.2. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减振及距离衰减后，本项目建成后各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，声环境敏感点预测值均满足《《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 综上，项目采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小，所采取的治理措施可行。 3.3运营期监测要求 项目运营期噪声监测要求见下表。 表53 项目运营期噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 东厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 2; 南厂界; 1次/季度. 3; 西厂界; 1次/季度. 4; 北厂界; 1次/季度. 4、固体废物环境影响 4.1固体废物污染因素 （1）金属废物 根据建设单位运营经验，本项目除铁工序金属废物产生量约3t/a，收集后外售废品收购站。 （2）袋式除尘器收集尘 根据工程分析计算，原料制备工序袋式除尘器收集的颗粒物为32.48t/a，定期收集后回用于生产。 （3）废砖坯 根据建设单位运营经验，本项目废砖坯产生量约12000t/a，收集后回用于搅拌工序。 （4）不合格产品 根据建设单位运营经验，本项目不合格产品产生量约8000t/a，收集后回用于破碎工序。 （5）脱硫石膏 本项目采用双碱法脱硫，产生的废水经中和沉淀过滤后会产生脱硫石膏，主要成分为硫酸钙或硫酸镁。烧结过程污泥中重金属被固定在砖坯中，因此脱硫石膏不含有重金属。根据建设单位运营经验，本项目脱硫石膏产生量约30t/a，收集后外售水泥厂。 （6）生活垃圾 本项目改造完成后全厂职工60人，年工作330天。劳动定员及工作制度与现有工程一致，因此员工生活垃圾产生量不变，为33t/a。经垃圾桶收集后运至当地垃圾中转站。 （7）废活性炭 本项目采用活性炭吸附装置吸附污泥挥发的恶臭气体。本项目恶臭气体产生量为0.303t/a，活性炭吸附效率80%，活性炭吸附恶臭气体的量为0.2424t/a。1kg活性炭可吸附0.3kg恶臭气体，则需要活性炭0.808t/a，则废活性炭（含有机废气）产生量为1.0504t/a。评价要求活性炭每三个月更换一次。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW49其他废物”中“900-039-49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭”。采用密闭收集桶收集后，在厂区危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 （8）废润滑油 废润滑油主要来自皮带输送机、螺旋输送机维修，根据建设单位提供资料，项目废润滑油产生量0.2t/a，查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。采用密闭收集桶收集后，在厂区危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 （9）废液压油 本项目搅拌挤出机、真空挤砖机、顶车机、步进机为液压设备，在维修时会产生废液压油。根据建设单位提供资料，液压设备每半年更换一次液压油，产生量为0.05t/次，即0.1t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。采用密闭收集桶收集后，在厂区危废暂存间进行暂存，定期交有资质单位处置。 表54 项目固废产排情况一览表 序号; 名称; 来源; 性质; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 金属废物; 除铁工序; 一般固废; 3; 外售废品收购站. 2; 颗粒物; 袋式除尘器; 一般固废; 32.48; 回用于生产. 3; 废砖坯; 切坯工序; 一般固废; 12000; 回用于搅拌制砖. 4; 不合格产品; 烧结工序; 一般固废; 8000; 回用于破碎工序. 5; 脱硫石膏; 脱硫废水处理; 一般固废; 30; 外售水泥厂. 6; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 33; 垃圾桶收集后运至垃圾中转站. 7; 废活性炭; 活性炭吸附; 危险废物; 1.0504; 分别采用密闭容器收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 8; 废润滑油; 设备维修; 危险废物; 0.2. 9; 废液压油; 设备维修; 危险废物; 0.1. 本项目危险废物产生情况汇总表见表55。 表55 项目危险废物产生情况汇总表 序号; 废物 名称; 废物类别及代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭; HW49 900-039-49; 1.0504; 活性炭吸附; 固态; 活性炭，恶臭; 恶臭; 90d; T; 分别采用密闭容器收集，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 2; 废润滑油; HW08 900-217-08; 0.2; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 180d; T，I. 3; 废液压油; HW08 900-218-08; 0.1; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 180d; T，I. T：毒性；I：易燃性；In：感染性. 4.2环境影响分析 本项目运营期产生的金属废物收集后外售废品收购站，袋式除尘器收集尘、废砖坯、不合格产品定期收集后回用于生产，脱硫石膏收集后外售水泥厂，生活垃圾设置垃圾桶收集后运至当地垃圾中转站；废活性炭、废润滑油、废液压油分别采用密闭容器收集，分区储存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善处置，不对外环境排放固体废物，不会对环境产生不利影响。 4.3危险废物管理要求 评价要求建设单位在成型车间南侧建设1座20m2危废暂存间，危险废物采用密闭容器收集，在危废暂存间分区储存，定期交有资质单位处置。项目危险废物贮存场所情况见下表56。 表56 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 危险废物; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 成型车间南侧; 20m2; 密闭收集桶; 0.3t; 30d. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2t; 30d. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2t; 30d. （1）危险废物收集 ①派专人负责危险废物收集，配备必要的个人防护装备； ②采用密闭收集容器收集危险废物； （2）危险废物暂存要求 ①废活性炭、废润滑油、废液压油必须装入容器内进行密封装运，禁止将不同危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （3）危废暂存间建设要求 ①做好防风、防雨、防晒、防渗措施； ②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于最大容器的最大储量； ④危废暂存间内应留出搬运通道；且要有安全照明设施和观察窗口。 严格落实上述措施后，运营期产生的危险废物能够得到安全妥善处置。 5、地下水、土壤环境影响 5.1污染途径 （1）废气处理设施管道破损，或除尘器布袋破损，或活性炭吸附装置吸附饱和未更换，导致废气处理设施效率下降，或废气未被处理直接排放，经大气沉降作用降落到地表，可能对地下水及土壤造成污染。 （2）危废暂存间防渗层老化、破损或危险废物包装容器破损，导致废润滑油废液压油泄漏，可能对地下水及土壤造成污染。 5.2污染防治措施 根据现场调查，建设单位已对厂区运输道路、厂房地面等进行了硬化，可以满足防渗要求。针对可能存在的地下水、土壤污染途径，本次评价提出如下措施： （1）厂区加强绿化，种植根系发达，吸附能力强的植物； （2）污泥储存池、危废暂存间进行防渗处理，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 建设单位在落实本次环评提出的各项措施，保证施工质量，强化日常管理，项目正常运营过程中对地下水、土壤环境的影响很小。 6、环境风险分析 6.1风险调查 结合本项目原辅材料及产排污情况，污染物的危害程度、周边的环境状况及环境保护目标要求等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B辨识，本项目涉及到的风险物质调查见表57。 表57 本项目风险物质调查一览表 物质名称; 最大存在量; 状态; 储存方式; 储存位置. 废润滑油; 0.2t; 液态; 桶装; 危废暂存间. 废液压油; 0.1t; 液态; 桶装. 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）。 Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；（Q≥100。 表58 本项目风险物质临界量比值 序号; 物质名称; 最大存在量t; 临界量t; q/Q. 1; 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 合计; 0.00012. 根据环境风险潜势初判，本项目风险物质均未超过各自的临界量。 6.3风险识别 结合本项目生产、产排污情况，污染物的危害程度、周边的环境状况及环境保护目标要求等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B辨识，本项目环境风险识别见下表59。 表59 本项目环境风险识别一览表 环境风险源; 风险物质; 影响途径. 污泥储存池; 污泥; 水体、土壤. 废气治理设施; 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氨、硫化氢、二噁英类; 大气、水体、土壤. 危废暂存间; 废活性炭、废润滑油、废液压油; 水体、土壤. 6.4环境风险分析 （1）污泥储存池防渗层破损，导致污泥中重金属下渗，影响水体及土壤环境； （2）废气处理设施管道破损，或除尘器布袋破损，或活性炭吸附装置吸附饱和未更换，导致废气处理设施效率下降，或废气未被处理直接排放，影响大气、水体及土壤环境； （3）危废暂存间内储存容器泄漏或者破裂，导致危险废物泄漏，影响水体及土壤环境； （4）设备漏电产生电火花，或雷雨天气雷击导致产生电火花等发生火灾事故，物料不完全燃烧气体可能造成人员伤亡，消防废水会影响水体、土壤环境污染。 6.5环境风险防范措施 6.5.1物料储存环节风险防控措施 （1）贮存和使用过程中的风险防范措施 ①污泥储存池进行防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。 ②危险废物采取相容的密闭容器在危废暂存间储存； ③危废暂存间采取防风、防雨、防渗措施； （2）危险废物管理制度 ①配备专业技术人员和管理人员专门负责危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签。 6.5.2生产运行环节风险防控措施 （1）源头控制措施 ①选用国内正规成熟的设备，具有较高的安全可靠性； ②加强对工人的培训教育，严格按照操作规程进行操作，并定期对设备及阀门、管道进行检查维修； （2）火灾事故防范措施 ①消除和控制明火源：在车间内，有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等进行维修时，必须按照规定操作，采取防护措施，确保安全无误后，才可进行作业，作业过程中必须遵守安全技术规程。 ②防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 6.6应急预案 建设单位编制有突发环境事件应急预案，本项目实施后，建设单位应按要求对现有应急预案进行修订，组织专家评审，并报管理部门备案。突发环境事件应急预案编写内容及要求，见下表。 表60 应急预案编写内容及要求 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简叙原料及产品的性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 原料储存区、生产区及其邻区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部——负责现场全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 6; 应急设施、设备与材料; 原料泄漏会造成人员中毒，应配备急救所用的一些药品、器材；配备消防器材、消防服、必要的防毒面具. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评价; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄露措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对泄露物质的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对泄露物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 6.7环境风险分析结论 根据分析，本项目不涉及危险化学品重大危险源，评价认为在严格落实提出的风险事故防范措施，并在建成投产同时验收落实有关安全生产管理措施的条件下，可将风险事故发生概率及影响危害程度降到最低。 7、污染物排放“三本账”分析 本项目建成后全厂污染物排放“三本账”见下表61。 表61 全厂污染物排放“三本账”分析一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量（固体废物产生量）; 本项目排放量（固体废物产生量）; “以新带老”削减量; 本项目完成后全厂排放量（固体废物产生量）; 增减量. 废气; 颗粒物; 3.873; 2.3321; 3.873; 2.3321; -1.5409. SO2; 11.04; 10.68; 11.04; 10.68; -0.36. NOx; 2.559; 2.492; 2.559; 2.492; -0.067. 氟化物; 0.1584; 0.1531; 0.1584; 0.1531; -0.0053. 二噁英类; 0; 25.79mg TEQ/a; 0; 25.79mg TEQ/a; +25.79mg TEQ/a. 氨; 0; 0.0567; 0; 0.0567; +0.0567. 硫化氢; 0; 0.0039; 0; 0.0039; +0.0039. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 金属废物; 3; 3; 3; 3; 0. 袋式除尘器收集尘; 33.63; 32.48; 33.63; 33.63; -1.15. 废砖坯; 12000; 12000; 12000; 12000; 0. 不合格产品; 8000; 8000; 8000; 8000; 0. 脱硫石膏; 30; 30; 30; 30; 0. 生活垃圾; 33; 33; 33; 33; 0. 废活性炭; 0; 1.0504; 0; 1.0504; +1.0504. 废润滑油; 0; 0.2; 0; 0.2; +0.2. 废液压油; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 8、环保投资一览表 本项目总投资600万元，其中环保投资112万元，占总投资的18.67%，项目环保投资见下表62。 表62 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染防治措施; 投资. 废气; 原料装卸与堆存粉尘; 所有原料全部在封闭原料库储存，无露天堆放散装物料；原料库安装硬质门；原料库安装喷雾抑尘装置，定时开启; 15. 原料制备颗粒物; 上料口半封闭，顶部设置集气管道；破碎机、振动筛、滚筒筛、搅拌机二次封闭，各设备之间采用密闭传送带连接，在产尘点设置有集气管道，颗粒物收集后引至1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 10. 隧道窑烟气; 隧道窑烟气引至1套双减脱硫塔+湿式电除尘装置对处理后经1根23m高排气筒（DA002）排放; 20. 污泥储存池恶臭; 污泥储存池进行封闭，采取负压抽风，恶臭气体引至1套活性炭吸附装置进行处理后经1根15m高排气筒（DA003）进行排放; 15. 运输车辆起尘; 厂区道路硬化；厂区车辆进出口安装自动洗车装置；严禁超载；地面定期洒水清扫; 依托现有. 废水; 洗车废水; 1座20m3沉淀池沉淀后循环利用不外排; 依托现有. 隧道窑烟气处理废水; 经中和沉淀过滤（2格中和池+5格沉淀池+1格过滤池）处理后循环利用不外排; 10. 食堂废水; 食堂废水经1座10m3隔油池处理后与生活污水进入1座30m3化粪池处理后定期清掏用作农田施肥不外排; 依托现有. 生活污水. 噪声; 机械设备噪声; 选用低噪声设备，并置于封闭厂房内，安装基础减振，风机安装隔声罩; 2. 固体废物; 金属废物; 定期收集外售废品收购站; /. 袋式除尘器收集尘; 定期收集回用于生产; /. 废砖坯. 不合格产品. 脱硫石膏; 定期收集外售水泥厂. 生活垃圾; 设置加盖垃圾桶收集，运至垃圾中转站; 依托现有. 废活性炭、废润滑油、废液压油; 分别采用密闭容器收集，分区储存于危废暂存间（1座20m2），定期交有资质单位处置; 10. 土壤、地下水; ①厂区加强绿化，种植吸附能力强根系发达的植物；②污泥暂存池、危废暂存间进行防渗; 20. 环境风险; ①危废暂存间设置围堰，地面围堰采取防渗措施； ②修订突发环境事件应急预案，建立应急小组，完善突发环境事件应急响应机制。; 10. 合计; 112. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/原料制备 | 颗粒物 | 上料口半封闭，顶部设置集气管道；破碎机、振动筛、滚筒筛、搅拌机二次封闭，并且各设备之间采用密闭传送带连接，在产尘点设置集气管道，颗粒物收集后引至1台袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1 |
|  | DA002/干燥烧结 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、二噁英类 | 隧道窑烟气引至1套双减脱硫塔+湿式电除尘装置处理后经1根23m高排气筒（DA002）排放 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物执行《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表1；二噁英类执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表5 |
|  | DA003/污泥储存 | 氨、硫化氢 | 污泥储存池进行封闭，采取负压抽风，恶臭气体引至1套活性炭吸附装置进行处理后经1根15m高排气筒（DA003）进行排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级 |
|  | 物料装卸及堆存 | 颗粒物 | 所有原料全部在封闭原料库储存，无露天堆放散装物料；原料库安装硬质门；原料库安装喷雾抑尘装置，定时开启 | 《河南省地方标准砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB41/2234-2022）表2 |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区道路硬化；厂区车辆进出口安装自动洗车装置；严禁超载；地面定期洒水清扫 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗 | SS | 经1座20m3沉淀池沉淀后循环利用不外排 | 循环利用，不外排 |
|  | 隧道窑烟气处理 | SS、硫酸盐、亚硫酸盐 | 经中和沉淀过滤（2格中和池+5格沉淀池+1格过滤池）处理后循环利用不外排 | 循环利用，不外排 |
|  | 员工食堂 | 动植物油 | 食堂废水经1座10m3隔油池处理后与生活污水进入1座30m3化粪池处理后定期清掏用作农田施肥不外排 | 资源化利用，不外排 |
|  | 员工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |
| 声环境 | 机械设备 | 等效连续A声级 | 基础减振+厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  | / |
| 固体废物 | ①金属废物定期收集后外售废品收购站； ②袋式除尘器收集尘、废砖坯、不合格产品定期收集回用于生产； ③脱硫石膏定期收集外售水泥厂 ④生活垃圾设置加盖垃圾桶收集，运至垃圾中转站 ⑤废活性炭、废润滑油、废液压油分别采用密闭容器收集，在危废暂存间分区储存，定期交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①厂区加强绿化，种植吸附能力强根系发达的植物； ②污泥暂存池、危废暂存间进行防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区及周边绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危废暂存间设置围堰，地面围堰采取防渗措施； ②修订突发环境事件应急预案，建立应急小组，完善突发环境事件应急响应机制。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①完善环境管理机构及明确职责； ②完善环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制； ③完善各种设备运行台帐记录，规范操作程序。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为新建项目，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类项目，符合当前国家产业政策，建设内容可行。在认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能满足达标排放要求，各类固体废物均能实现安全合理处置，所排污染物基本不会改变区域环境质量现状，对周围环境影响较小，从环保角度看，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.873t/a |  |  | 2.3321t/a | 3.873t/a | 2.3321t/a | -1.5409t/a |
|  | SO2 | 11.04t/a |  |  | 10.68t/a | 11.04t/a | 10.68t/a | -0.36t/a |
|  | NOx | 2.559t/a |  |  | 2.492t/a | 2.559t/a | 2.492t/a | -0.067t/a |
|  | 氟化物 | 0.1584t/a |  |  | 0.1531t/a | 0.1584t/a | 0.1531t/a | -0.0053t/a |
|  | 二噁英类 | 0 |  |  | +25.79mg TEQ/a | 0 | +25.79mg TEQ/a | +25.79mg TEQ/a |
|  | 氨 | 0 |  |  | 0.0567t/a | 0 | 0.0567t/a | +0.0567t/a |
|  | 硫化氢 | 0 |  |  | 0.0039t/a | 0 | 0.0039t/a | +0.0039t/a |
| 废水 | COD | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 金属废物 | 3t/a |  |  | 3t/a | 3t/a | 3t/a | 0 |
|  | 袋式除尘器收集尘 | 33.63t/a |  |  | 32.48t/a | 33.63t/a | 33.48t/a | -1.15t/a |
|  | 废砖坯 | 12000t/a |  |  | 12000t/a | 12000t/a | 12000t/a | 0 |
|  | 不合格产品 | 8000t/a |  |  | 8000t/a | 8000t/a | 8000t/a | 0 |
|  | 脱硫石膏 | 30t/a |  |  | 30t/a | 30t/a | 30t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 33t/a |  |  | 33t/a | 33t/a | 33t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 |  |  | 1.0504t/a | 0 | 1.0504t/a | +1.0504t/a |
|  | 废润滑油 | 0 |  |  | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废液压油 | 0.1t/a |  |  | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①