- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南省大地水泥有限公司新建危废暂存间项目

建设单位（盖章）： 河南省大地水泥有限公司

编制日期： 2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南省大地水泥有限公司新建危废暂存间项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-410421-04-01-691910 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王宁 | 联系方式 | 15203755526 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区西区宝丰县大通实业有限公司原料库内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （北纬：33度51分19.460秒，东经：113度0分6.146秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7724危险废物治理业 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业；101危险废物(不含医疗废物)利用及处置—其他 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2310-410421-04-01-691910 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） |  | 20 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目建设情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目营运过程中无有毒有害废气产生; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，不新增生活污水; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 有毒有害危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目取水来源于自来水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不向海洋排放污染物; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169)附录B、附录C 由上可知，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）的批复》，批复文号为豫发改工业【2017】797号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：河南省发展和改革委员会关于宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）的批复（豫发改工业〔2012〕826号）。 规划环评名称：《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》； 审批机关：平顶山市环境保护局； 审批文件名称及文号：平顶山市环境保护局关于宝丰县产业集聚区发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见（平环审[2017]9号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）符合性分析 宝丰县产业集聚区是河南省首批确定的175个重点产业集聚区之一（豫发改工业【2010】2103号），批复规划面积7.2平方公里（豫环审【2011】257号）。2012年，宝丰县人民政府为强化产业集聚区载体功能，促进组团式发展进行规划范围调整，新增规划面积4.9平方公里，至此，集聚区规划面积扩大到12.1平方公里。2012年6月，该规划调整方案获省政府同意并由省发改委作出批复（豫发改工业【2012】826号）。目前宝丰县产业集聚区已经改名为宝丰高新技术产业开发区。 （1）规划范围 宝丰县产业集聚区规划分为东、西两个片区。东区东至柳沟营村西边界，西至龙兴路，南至应河大道-豫02线-园区三号路，北至孟宝铁路，规划面积4.1平方公里（全部为建成区）；西区东至大地水泥东侧，西至商杨公路，南至平韩铁路，北至宝苗公路，规划面积7.1平方公里。规划总面积为11.2平方公里。 （2）主导产业定位 主导产业为不锈钢、装备制造业。 （3）发展规模 本次规划调整后用地面积为11.2平方公里，比原审批面积少了0.9平方公里。包括建成区、发展区和控制区三个组成部分。其中建成区总面积4.1平方公里，发展区总面积4.2平方公里，控制区总面积2.9平方公里。 （4）发展定位 宝丰县产业集聚区的建设是为了完善宝丰县的产业体系，充分发挥产业集聚和规模效应，推进全县产业结构升级，推动城镇化进程，促进全县经济社会的全面发展。依据上位规划的要求以及宝丰县发展现状和趋势，实现宝丰县经济跨越式发展的要求，将产业集聚区总体发展定位为： 长江以北最大的不锈钢加工基地； 全国重要的不锈钢加工基地、物流中心和配送中心； 中部地区有重要影响的装备制造生产基地。 （5）规划布局结构 1）空间结构 结合产业集聚区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心、两轴、三组团”的空间结构。 ①一心：袁店水库南侧布置集聚区管委会和企业中心，形成集聚区综合服务中心。 ②两轴：主轴：沿长安大道的产业拓展主轴，控制和引导集聚区各功能区协调有序发展，促进产城融合，串联集聚区内的各个产业片区，引导集聚区的快速、有序、健康发展。次轴：沿人民路的产业拓展次轴，加强与中心城区的联系，促进产城一体化发展。 ③三组团：根据不同的功能需求和工业门类的需求，将产业集聚区划分成三个产业组团。三大产业组团分别为不锈钢产业组团、装备制造产业组团和综合产业组团（保留现状几个大企业，并对其进行产业升级，剩余用地可以用于发展不锈钢产业）。 2）空间布局 宝丰县产业集聚区目前已形成以翔隆不锈钢为主的不锈钢产业园区，集聚区建设已初具规模。 规划结合现状产业空间布局，从西到东布置“两园三区”，各园区既相对独立又相互联系。在产业集聚区东部布置不锈钢产业园区，以不锈钢为主，重点发展以液压平整、冷轧不锈钢板材、不锈钢管材、不锈钢制品为主的不锈钢业，延伸不锈钢产业链。 （6）基础设施规划 ①给水工程规划 供水水源：采用南水北调的水源，水源水质好，而且水量保证率高。 供水管网：产业集聚区的供水管网与宝丰县城的供水管网相互连通成环，互为补给，由张八桥镇水厂和南水北调供水厂共同供水。其中，张八桥镇水厂的规模为5万吨/日。近期沿长安大道、洁石路和西二环敷设给水干管，由张八桥镇水厂向规划产业集聚区西部园区供水。 ②排水工程规划 规划产业集聚区西部园区规划1座污水处理厂，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 ③雨水工程规划 规划结合现状地形地势和竖向规划，沿主要道路宝苗公路、长安大道、西二环路、商杨公路、洁石路、创业路等布置雨水干管，就近排入附近河流和沟渠。对现状水系进行整治，优化水域、岸线、滨水区及绿地布局。道路红线超过50米的城市道路宜两侧布置雨水管线，雨水管管径不宜小于500mm。 ④燃气工程规划 宝丰县区目前在用的城市燃气气源主要是西气东输豫南支线管输天然气，并于宝丰规划设有天然气门站。现状宝丰天然气门站位于县城东侧，集聚区北侧1.5公里。 ⑤供热工程 根据《宝丰县城乡总体规划（2014-2030）》，向宝丰城区供热的热源为姚孟电厂，产业集聚区的东部园区按照城乡总规的规划，由姚孟电厂为产业集聚区东部园区供热。产业集聚区的西部园区由位于产业集聚区西部园区北侧的垃圾发电厂供热。 ⑥电力规划 产业集聚区内将新建工业110KV变和张八桥镇110KV变等2座110KV变电站，工业110KV变位于产业集聚区东部园区的园区三号路西段，变电站主变容量为2×50MVA；张八桥镇110KV变位于产业集聚区西部园区的商杨公路和长安大道南侧，变电站主变容量为3×50MVA；城南110KV变位于产业集聚区东部南四环路北侧，变电站主变容量为3×50MVA。产业集聚区规划期由堂洼110KV变和西彭庄35KV变电站供电。 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区）西片区，该项目属河南省大地水泥有限公司配套项目，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，项目建设符合宝丰高新技术产业开发区发展总体规划。 2、与宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书的审查意见相符性分析 宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书于2017年6月12日通过了原平顶山市环境保护局审查，审查文号为平环审【2017】9号，本项目与其审查意见的相符性分析见表1-2。 表1-2 与宝丰县产业集聚区规划环评审查意见符合性分析 序号; 内容; 审查意见要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 合理用地布局; 严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。产业集聚区涉及南水北调水源保护区二级保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区）西片区，不在南水北调工程水源保护区范围内，用地性质为工业用地，符合宝丰高新技术产业开发区土地利用总体规划。; 符合. 2; 优化产业结构; 严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，禁止建设热轧、电镀等企业。不再引进建材能源类产业项目。; 本项目危险废物暂存项目，不属于热轧、电镀、新引进建材能源类产业，符合国家当前产业政策和宝丰高新技术产业开发区准入条件。; 符合. 3; 尽快完善环保基础设施; 园区禁止开采地下水。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，完善中水回用设施，提高中水回用率，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。园区实施集中供热，禁止新增建设自备燃煤锅炉；导热油炉或其他供热设施需要建设的，需选用清洁能源。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目用水接宝丰县大通实业有限公司现有供水管网，不采用地下水；本项目无废水外排。项目不建设燃煤锅炉等供热设施；生产过程中不产生一般固废；危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全贮存。; 符合. 4; 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 本项目为新建项目，不增加区域污染物排放总量。; 符合. 5; 建立事故风险防范和应急处置体系; 加强园区环境安全管理工作，制定风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 本项目建成后应纳入园区的事故风险防范和应急处置体系，同时厂区内制定相关的风险防范预案，杜绝发生污染事故。; 符合. 6; 妥善安置搬迁居民; 根据规划实施的进度，对居民及时搬迁，妥善安置，当地人民政府应加强组织协调，制定搬迁计划和方案，认真组织落实。; 本项目不涉及居民搬迁安置。; /. 7; /; 加强园区环境监督管理，完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，编制环境保护工作规划和实施方案，指导入区项目建设。建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 本项目营运期按照要求完善环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，建立环境管理资料库和档案管理制度，加强环保宣传、教育及培训，实施环境保护动态化管理。; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书审查意见中相关要求。 3、与《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书补充报告》及审查意见相符性分析 《宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）环境影响报告书》由南京国环科技股份有限公司于2017年编制，平顶山市环保局针对该环境影响报告书提出了审查意见（平环审【2017】9号）。由于当时编制环评报告时，未将陶瓷建材产业园纳入其中，因此，宝丰县产业集聚区管理委员会委托环评单位针对陶瓷建材产业园部分作了补充评价。该补充评价报告于2019年3月14日通过原平顶山市环境保护局审查，并出具了审查意见（平环审【2019】10号），具体内容如下： 规划环评补充报告主要针对2017年已通过审查的宝丰县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书（文号：平环审【2017】9号）中未涉及的宝丰县陶瓷建材产业园纳入园区规划（宝丰县陶瓷建材产业园标准化厂房与基础设施配套建设项目环境影响报告表于2016年12月通过宝丰县审批（文号：宝环审【2016】第41号），但在2017年编制和上报产业集聚区规划环评时产业集聚区管委会和环评单位未将其纳入规划环评，当时仅考虑东西两个园区合并）。针对上述问题，该补充报告》对此进行了补充分析。2018年6月，省南水北调中线工程建设领导办、省环保厅、省水利厅、省国土厅等联合发文，《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）调整了南水北调中线一期工程饮用水水源保护区范围，宝丰县产业集聚区不再存在与保护区的冲突。集聚区集中供热热源为平顶山生活垃圾焚烧热电联产项目，正在建设，供热管网工程尚未建设。目前，集聚区西区现有企业污水均自行处理后回用，没有排放。本次补充报告建议加快西区污水处理厂的建设和供热项目及配套管网的建设。 规划环评补充报告不涉及集聚区主导产业和集聚区规划范围等调整，不涉及宝丰县产业集聚区东片区。本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区）西片区内，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划。 4、与《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号）符合性分析 宝丰县产业集聚区总体发展规划（2016-2020）已到期，目前新的规划正在修编中。根据《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号），宝丰县产业集聚区主导产业和空间布局见表1-3。 表1-3 宝丰县产业集聚区主导产业和空间布局 序号; 名称; 主导产业; 空间布局. 1; 宝丰县产业集聚区; 不锈钢、装备制造、碳基新材料; 包括两个片区，其中，将现有规划东片区北侧、南侧部分区域调入，将西侧部分区域调出，建设总部经济、装备制造、不锈钢加工等功能区；将现有规划西片区北侧部分区域调入，对东侧、南侧边界优化调整，建设新型绿色建材和碳基新材料等功能区。. 根据《平顶山市产业集聚区规划纲要（2021-2030年）》，宝丰县产业集聚区调整后空间范围及三区布局、主要产业布局和功能分区如下： （1）空间范围 包括两个片区，将现有规划西片区北侧部分区域调入，对东侧、南侧边界优化调整，建设新型绿色建材和碳基新材料等功能区；将现有规划东片区北侧、南侧部分区域调入，将西侧部分区域调出，建设总部经济、装备制造、不锈钢加工等功能区。宝丰县产业集聚区调整后空间范围见图1-1。 本项目 图1-1 宝丰县产业集聚区调整后空间范围图 （2）三区优化 宝丰县产业集聚区调整后三区布局见图1-2。 本项目 图1-2 宝丰县产业集聚区三区优化布局图 （3）调整后主要产业布局 产业集聚区将主导产业调整为不锈钢加工、装备制造、碳基新材料三大产业，积极发展视光、新型建材等相关产业，延伸产业链条，促进产业集聚配套发展静脉产业等吸纳就业能力强、生态环境效益高的辅助产业，形成生态产业体系。 本项目为危险废物暂存项目，根据《河南省发展和改革委员会关于平顶山市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业【2021】547号），宝丰高新技术产业开发区主导产业为不锈钢、装备制造、碳基新材料。本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区（宝丰县产业集聚区）西片区内，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区产业发展总体规划。 |
| 他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类与代码》(GBT4754-2017)，本项目属于N7724危险废物治理业，参照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》(国家发展和改革委员会令第49号)，项目不属于鼓励类、限制或淘汰类项目，属允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目位于宝丰高新技术产业开发区西区宝丰县大通实业有限公司原料库内，项目地交通便利，方便运输，且项目用地位于工业园范围内，属于工业用地，符合用地要求。本项目距离河南省大地水泥有限公司（以下简称“大地水泥”）距离约为45m，贮存物料作为原料用于大地水泥生产，现状有密闭皮带廊道与大地水泥生产线相连。项目所产生的的污染物通过有效治理后均能达标排放，所排放的污染物可以被环境所容纳，不会对周边环境造成较大影响。 综上所述，本项目选址基本合理。 3、项目与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区，用地为工业用地，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区，亦不在宝丰县划定的生态红线保护区范围内，符合宝丰县宝丰高新技术产业开发区用地规划。由此可知，本项目符合宝丰县生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 本项目能源消耗为电能，不消耗煤炭、石油等能源，项目物耗及能耗水平较低。本项目用地为工业用地，符合宝丰县土地利用总体规划，由此可知，项目建设符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单标准，根据2021年度环境空气质量现状调查，项目区域环境空气PM10、PM2.5超标外，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。本项目营运后生产工序产生的污染物经处理后均可实现达标排放，对区域环境空气影响不大，不会改变本地区的环境空气质量。通过蓝天保卫战实施方案的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 本项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目所在区域地表水环境质量可满足相应的质量标准要求。本项目无工业废水排放，不新增生活污水，不会降低周围地表水环境质量。通过碧水保卫战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步的改善。 由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政【2021】10号），《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》，宝丰县国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为7个生态环境管控单元。其中，优先保护单元2个，面积97.19平方公里，占比13.32%；重点管控单元4个，面积401.34平方公里，占比55.00%；一般管控单元1个，面积231.12平方公里，占比31.67%。 根据河南省三线一单成果查询系统可知，本项目涉及的环境管控单元为宝丰县产业集聚区重点管控单元，具体见下图1-3： 本项目 图1-3 本项目涉及宝丰县环境管控单元查询结果 根据《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号）中发布的“平顶山市生态环境准入清单（试行）”，本项目所在区域环境管控单元生态环境准入条件见表1-4。 表1-4 宝丰县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 宝丰县产业集聚区; 重点管控单元; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 空间布局约束; 1.禁止国家产业政策淘汰类的建设项目进入；入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻。 2.入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.产业集聚区临近南水北调保护区地块应按照水源保护区要求严格项目审批及建设。; 1、本项目属危险废物暂存项目，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目，符合宝丰高新技术产业开发区准入条件；项目符合国家当前产业政策；选址符合集聚区发展规划和规划环评要求。 2、本项目符合国家当前产业政策，不属于“两高”项目，不属于集聚区禁止发展和入驻的项目。 3、本项目用地不在南水北调水源保护区范围内，符合水源保护区要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2.保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。 3.定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4.加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。 5.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 6.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 7.焦化等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1、本项目严格执行污染物排放总量控制制度，不增加区域污染物排放总量。 2、本项目无废水外排。 3、本项目位于宝丰县大通实业有限公司原料库内，通过定期开展地下水质监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。 4、本项目不涉及该条内容。 5、本项目不属于“两高”项目，不涉及该条内容。 6、本项目不涉及该条内容。 7、本项目不属于“两高”项目，不涉及该条内容。; 符合. 环境风险防控; 1.加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2.制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 1、本项目营运后应加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理，并编制突发环境事件应急预案，通过厂区环境风险防控设施和拦截、降污和导流等措施，防止对地表水环境造成危害。 2、本项目不涉及该条内容，但企业环境风险应纳入园区风险管理体系。; 符合. 资源开发效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗9m3/万元；工业固体废物综合利用率70%。园区禁止开采地下水。; 本项目不采用地下水。生产用水主要为车辆冲洗用水及雾化降尘用水；本项目工业固废全部综合利用或安全处置，不外排。; 符合. 本项目为危险废物贮存项目，符合国家当前产业政策；选址位于宝丰高新技术产业开发区西区，不属于开发区禁止发展和入驻的项目。本项目不属于“两高”项目，符合宝丰县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求。 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。由此可知，本项目建设符合宝丰县“三线一单”的要求。 4、与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)符合性分析 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相符性分析见表1-5。 表1-5 项目与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)符合性分析表 项目; 建设内容(条件及要求); 项目情况; 符合性. 总体要求; 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。; 本项目为危废贮存项目，建设单独贮存库，可满足项目贮存危废贮存要求; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。; 本项目建筑面积2000m2，设计最大转运量为180000t/a，最大贮存量为5000t，可满足危废贮存及生产需求; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。; 本项目贮存的固体危险废物仅为无机氰化物废物，设单独贮存库，严格按照污染防治要求进行贮存; 符合. 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物(简称渗漏液)、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。; 本项目地面做重点防渗处理，暂存间设喷干雾降尘措施; 符合. 危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 本项目严格按照污染防治要求进行贮存，设渗滤液收集池; 符合. 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。; 本项目严格按照HJ1276要求设置识别标志; 符合. HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。; 本项目严格按相关规定进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确，并采用了视频监控，视频记录保存时间至少为3个月; 符合. 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 本项目在设施退役前将按照要求对贮存设施进行清理，消除污染并履行场地环境风险防控责任; 符合. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。; 本项目危险固废为脱氰处理后的无机氰化物废物，单独贮存，在常温常压下不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 符合. 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目执行国家相关法律法规和标准的相关要求; 符合. 贮存设施选址要求; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 本项目选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求; 符合. 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区西区，不在生态保护红线区域和其他需要特别保护的区域内、不占用基本农田，选址区域不在易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的范围内; 符合. 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目选址不在江河、湖泊运河、渠道、水库及其最高水位线以下的区域，也不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 符合. 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本项目对周边敏感目标的影响较小，不需设置防护距离; 符合. 贮存设施污染控制要求; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目仅贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33），按要求采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物; 符合. 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 本项目仅贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33），设置单独贮存库; 符合. 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 贮存库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的导流渠、收集池等采用坚固的材料建造，表面无裂缝; 符合. 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 贮存库地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土材料，并进行基础防渗，满足等效防渗6m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s）等效防渗要求; 符合. 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 贮存库采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物等接触的构筑物表面; 符合. 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 贮存库采取技术和管理措施防止无关人员进入; 符合. 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 本项目仅贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33），设单独贮存库; 符合. 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 本项目仅贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33），属固态物料，在贮存库地面四周设导流渠、收集池。; 符合. 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目采取雾化降尘等措施; 符合. 贮存过程污染控制要求; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。; 本项目仅贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33），在常温下不易水解、不易挥发，采取堆放贮存方式; 符合. 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。; 本项目不贮存液态危险废物; /. 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目不贮存半固态危险废物; /. 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。; 本项目不贮存具有热塑性的危险废物; /. 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。; 本项目仅贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33），含水率约为18%，不易产生粉尘，同时不产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体; /. 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。; 不香吗贮存的危险废物不易产生粉尘，贮存库设有喷干雾抑尘装置; 符合. 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。; 制定管理制度，确保仅存入无机氰化物废物，其他危险废物禁止存入; 符合. 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。; 定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好; 符合. 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。; 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水收集处理; 符合. 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。; 贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。; 建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等; 符合. 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 企业应根据环评提出的土壤和地下水监测要求，定期开展监测；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。; 符合. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。; 建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档; 符合. 污染物排放控制要求; 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB 8978 规定的要求。; 对项目产生的废水进行收集处理，无废水外排; 符合. 贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合 GB 16297 和 GB 37822 规定的要求; 贮存库采用干喷雾降尘，颗粒物排放满足GB 16297要求; 符合. 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554 规定的要求; 项目无恶臭气体排放; 符合. 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。; 贮存设施内产生以及清理的固体废物按固体废物分类管理要求妥善处理; 符合. 贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求。; 贮存设施排放的环境噪声符合 GB 12348 规定的要求。; 符合. 环境监测要求; 贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。; 企业按要求落实监测计划; 符合. 贮存设施所有者或运营者应依据《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和 HJ 819、HJ 1250 等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 企业按要求落实监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果; 符合. 贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。; 项目无废水外排; /. HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合 HJ 164 要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照 GB/T 14848 执行。; 企业按要求落实地下水监测; 符合. 配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按 GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732的规定执行。; 贮存库不设废气收集净化系统; /. 贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按 HJ/T 55 的规定执行，VOCs 的无组织排放监测还应符合GB 37822 的规定。; 企业按要求落实无组织废气监测; 符合. 贮存设施恶臭气体的排放监测应符合 GB 14554、HJ 905 的规定; 企业无恶臭气体排放; /. 环境应急要求; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。; 企业按规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录; 符合. 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 企业配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统; 复合. 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。; 在自然灾害或恶劣天气预警后，企业启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存; 符合. 5、与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)符合性分析 本项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)的符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》符合性分析表 项目; 建设内容(条件及要求); 本项目情况; 符合性. 一般要求; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。; 项目危废贮存将严格遵照相关规定进行; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 本项目严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。 培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。; 本项目将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照 《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针 对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 本项目建成运营后，将编制完善应急预案。同时，针对危险废物贮存过程中的事故易发环节将定期组织应急演练。; 符合. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： (1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(环发[2006]50 号)要求进行报告。 (2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性 或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 (3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 (4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 (5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 一旦发生意外事故，建设单位将根据风险程度启动应急预案，严格执行相关管理制度和采取相关措施; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别; 本项目按相应要求设置相应的标志及标签。; 符合. 收集; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 本项目仅为危险废物暂时贮存; /. 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 本项目仅为危险废物暂时贮存; /. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 本项目仅为危险废物暂时贮存; /. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感 染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 本项目在危险废物的转运过程中采取相应的安全防护和污染防治措施; 符合. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、 运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： (1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 (2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要。 (4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 (5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 (6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 本项目仅贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33），不采用包装容器; 符合. 危险废物的收集作业应满足如下要求： (1)应根据收集设备、转运车 辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 (2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道 和人员避险通道。 (3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 (4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 (5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 (6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; 本项目仅为危险废物暂时贮存; /. 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。; 本项目仅为危险废物暂时贮存; /. 贮存; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施; 本项目为危险废物的暂时贮存; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和 GBZ2的有关要求。; 本项目贮存满足相关要求; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 本项目配备了通讯设备、照明设备和消防设备; 符合. 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 本项目严格按照相关要求进行建设，并配备了防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定; 本项目的贮存期限符合相关规定; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附C执行; 本项目将建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容严格参照本标准附录C执行; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的废 物种类和特性按照 GB18597 附录A设置标志; 本项目严格按照要求设置标志; 符合. 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行; 若厂区危废暂存间关闭，将严格按照有关规定执行; 符合. 运输; 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质; 本项目由产废单位委托第三方具有危险货物运输资质单位进行运输; 符合. 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行; 本项目严格执行相关规定; 符合. 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定; 本项目严格执行相关规定. 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置; 本项目严格按照相关标准设置标志; 符合. 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。; 本项目在运输时严格按照相关标准设置车辆标识; 符合. 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： (1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备； (2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志； (3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐; 本项目在运输时将严格遵守相关技术要求; 符合. 6、与《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ 943-2018）符合性分析 拟建项目与《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ 943-2018）符合性分析见表 1-7。 表1-7 与《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ 943-2018）符合性分析 序号; 《黄金行业氰渣污染控制技术规范》; 本项目情况; 符合性. 一般技术要求; 氰渣利用和处置前应根据利用和处置方式选择适用技术进行脱氰处理; 本项目贮存的氰化渣已进行脱氰处理; 符合. 运输; 5.1 金精矿氰渣贮存场所应具有通风、透光等自然降解条件，并具备防扬尘、防雨、防渗（漏）等措施。 5.3采用重型自卸货车、铰接列车、半挂车等汽运方式企业外运输时，氰渣应单独运输，并应符合下列规 定：a）汽车运输过程应采取防扬尘、防雨、防渗（漏）措施。汽车运输可采用聚氯乙烯阻燃防水布等防 渗（漏）材料对运输工具车厢进行四周和底部防渗。运输车辆应配备防雨设施，并保证运输过程全程覆盖， 避免扬尘，防止雨水淋入。运输车辆离开氰渣场地前应对车身进行清洗，清洗后废水应收集后规范化处置； b）采用聚氯乙烯阻燃防水布及篷布时，应满足BB/T0037的质量要求； c）装载的氰渣应低于运输车辆厢体100mm； d）氰渣装卸、转运作业场所的粉尘及空气中氰化物浓度满足GBZ 2.1的要求，雨天禁止露天装卸； e）企业外运氰渣时应选择适宜的运输路线，应避开水源地、名胜古迹等敏感点。无法避开的，跨水源地时应选择有雨水收集系统的桥梁。; 1、 项目贮存库具有围挡上部通风，顶部透光的自然降解条件，具备防扬尘、防雨、防渗（漏）等措施。 2、危险废物运输由产废单位委托有资质单位进行，在委托协议或合同中明确该技术规范5.3要求; 符合. 由上表可见，项目符合《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018）中相关运输及贮存的相关要求。 7、与饮用水源地规划相符性分析 （1）平顶山市地表饮用水源地划分 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区的具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区宝丰县大通实业有限公司厂区内，项目区距离南侧应河最近距离1050m，不在平顶山市白龟山水库饮用水水源划定的一级、二级及准保护区范围内。 （2）乡镇集中式饮用水源保护区 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），宝丰县乡镇集中式饮用水源保护区划分结果如下： ① 宝丰县商酒务镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南15米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东535米、西300米、南430米、北300米的区域。 ② 宝丰县闹店镇地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北20米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东520米、西300米、南390米、北320米的区域。 ③ 宝丰县赵庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东440米、西300米、南325米、北420米的区域。 ④ 宝丰县李庄乡地下水井群（共3眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、北25米的区域（1号取水井），2、3号取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水厂厂界东325米、西635米、南330米、北400米的区域。 本项目选址位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区西区，不在上述划定集中式饮用水源的乡镇范围内，项目建设符合宝丰县乡镇集中式饮用水源保护区规划要求。 （3）南水北调中线工程饮用水源保护区规划 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 ①微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 ②弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 ③强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 本项目选址位于宝丰高新技术产业开发区西片区，东距南水北调中线总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离约2.37km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调保护要求。 8、与河南省生态环境保护委员会办公室文件关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号）相符性分析 2023年4月6日，《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-8 与豫环委办﹝2023﹞4号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到 90%以上，道路机械化清扫率达到 80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于 20%。; 本项目在现有厂房内建设，无土建活动，施工活动不影响周边环境空气质量。. 因此，本项目符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 9、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-9 与平环委办[2023]13号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目在现有厂房内建设，无土建活动，施工活动不影响周边环境空气质量; 相符. 因此，本项目符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 河南省大地水泥有限公司（以下简称“大地水泥”）位于平顶山市宝丰产业集聚区，地理坐标为E113.00110、N33.859062，属国家大型企业。组建于2006年5月，该公司现已建成2条4500t/d熟料水泥生产线、配套建有1台纯低温余热发电机组（装机9MW），并配套建有自己的矿山。大地水泥下辖宝丰县大成环保技术有限公司、宝丰县大通实业有限公司等10余家企业。2020年8月25日平顶山市生态环境局以“平环审［2020］22号”文对《宝丰县大成环保技术有限公司利用水泥窑协同处置危险废物项目环境影响报告书》进行了批复，该项目依托大地水泥2条4500t/d熟料水泥生产线处置无机氰化物废物（HW33）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、有机树脂类废物（HW13）等危险废物，因此大地水泥具有协同处置无机氰化物废物（HW33）的条件。 无机氰化物废物中的铁含量可达到38.21%，与硫酸渣（黄铁矿制硫酸工艺的残渣，又称黄铁矿烘渣或烧渣）接近，可作为生产水泥的铁质校正原料使用，同时也起到了节省部分原料成本的效果，为优化厂区平面布置，大地水泥拟建设危废暂存间1座，专一用于贮存无机氰化物废物，本次评价仅针对危险废物无机氰化物的贮存，其利用处置过程不在本次评价范围内。项目建设可缓解氰化渣大量占用土地的问题，同时变废为宝，减轻黄金冶炼企业的环境压力，实现双赢。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2018年12月29日修订)、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，根据环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中“四十七、 生态保护和环境治理业；101. 危险废物(不含医疗废物)利用及处置—其他”中规定，本项目需要编制环境影响报告表。受河南省大地水泥有限公司委托，我公司承担了本项目的环评工作，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《河南省大地水泥有限公司新建危废暂存间项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：河南省大地水泥有限公司新建危废暂存间项目； 建设性质：新建； 建设地点：宝丰高新技术产业开发区西区； 建设单位：河南省大地水泥有限公司； 总投资：300万元； 3、建设内容与规模 本项目为危险废物贮存项目，本项目在宝丰县大通实业有限公司（以下简称“大通实业”）现有原料库（紧邻大地水泥厂）内进行改造建设，总面积2000m2，本项目危险废物最大转运量为18万t/a，最大贮存量为5000t。项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 建设项目; 建设内容和规模; 备注. 主体工程; 危废贮存间; 建筑面积2000m2; 贮存无机氰化物废物（HW33 092-003-33）。最大转运量为18万t/a，最大贮存量为5000t。由产废单位委托第三方有运输资质单位采用专用自卸车运至项目厂区，库内转运采用铲车，利用库内现有地坑式进料、密闭输送廊道输送至北侧大地水泥生产线; 依托大通实业现有原料库进行改建，建设单独库房. 辅助工程; 办公室; 人员由大地水泥调配，不设办公设施; /. 上料系统; 通过大通实业现有地坑式进料、密闭输送廊道输送至大地水泥生产线; 依托大通实业现有. 公用工程; 供电; 依托市政供电; 依托大通实业现有. 供水; 依托大通实业现有供水系统; 依托大通实业现有. 排水; 项目不新增劳动定员，不新增生活污水。; /. 环保工程; 废水; 车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排; 依托大通实业现有. 贮存库内四周设导流渠及收集池（10m3）; 新建. 废气; 贮存库设喷干雾抑尘装置; 新建. 车辆自动冲洗装置; 依托大通实业现有. 固体废物; 洗车废水沉淀池沉渣收集后贮存于本项目危废暂存间，同氰化尾渣一起输送至大地水泥厂水泥窑协同处置; 新建. 4、贮存物料 本项目仅用于贮存危险废物无机氰化物废物（HW33），详见表2-2。 表2-2 项目贮存的危险废物情况表 序号; 废物名称; 废物类别; 年周转量t/a; 单元最大贮存量t; 贮存周期; 转运频次(次/a); 形态. 1; 无机氰化物废物; HW33; 180000; 5000; ＜10d; 36; 固态，含水率约18%. 表2-3 企业收集贮存的危险废物类别 序号; 危险废物类别; 废物名称; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 1; HW33; 无机氰化物废物; 092-003-33; 采用氰化物进行黄金选矿过程中产生的氰化尾渣和含氰废水处理污泥; T. 5、主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 铲车; 1; 台; 危险废物库内转运. 6、主要原辅材料 本项目为危险废物贮存，贮存物料为危险废物无机氰化物废物，主要原辅材料及年用量见表2-5。 表2-5 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 无机氰化物废物; t/a; 180000. 根据建设单位提供的资料，本项目无机氰化物废物作为水泥铁质校正原料使用，年用量为18万吨（600t/d），本项目最大贮存量为5000t，可满足8~9天使用量，因此贮存量及年周转量可满足大地水泥生产需求。 氰化物是黄金工业的重要浸金溶剂，属于剧毒物质，对人体的毒性主要是与高铁细胞色素氧化酶结合，生成氰化高铁细胞色素氧化酶而失去传递氧的作用，引起组织缺氧室息。水中氰化物可分为简单氰化物和络合氰化物两种。. 简单氰化物包括碱金属（钠、钾、铵）的盐类（碱金属氰化物）和其他金属盐类(金属氰化物)。在碱金属氰化物的水溶液中，氰基以CN-和HCN分子的形式存在，二者之比取决于pH。在简单的金属氰化物的溶液中，氰基也可能以稳定度不等的各种金属-氰化物的络合阴离子的形式存在。 络合氰化物有多种分子式，但碱金属-金属氰化物通常用用AyM(CN)x来表示，式中A代表碱金属，M代表重金属(低价和高价铁离子、镉、铜、镍、锌、银、钴或其它)，y代表金属原子的数目，x代表氰基的数目。每个溶解的碱金属-金属络合氰化物，最初离解都产生-一个络合阴离子，即M(CN)xyx。 氰化物的主要污染源是金矿的开采、冶炼，电镀、有机化工、选矿、炼焦、造气、化肥等工业排放废水。氰化物可能以HCN、CN-和络合氰化物形式存在，黄金行业所涉及到的各种氰化物均属无机氰化物。 本项目贮存的危险废物为灵宝金源晨光有色矿冶有限公司在提取黄金过程中产生的氰化尾渣（也称铁硅渣、氰化渣）。根据建设单位提供的资料，本项目贮存的无机氰化物废物已进行脱氰处理。根据产废单位提供的检测检测，氰化尾渣的检测结果见表2-6。 表2-6 氰化尾渣检测结果表 单位mg/L 序号; 检测项目; 监测结果; 危险废物鉴别标准限值; 判别结果. 1; 铅; 未检出; 5; 否. 2; 镉; 未检出; 1; 否. 3; 汞; 0.00338; 0.1; 否. 4; 砷; 0.0536; 5; 否. 5; 铜; 未检出; 100; 否. 6; 锌; 未检出; 100; 否. 7; 总铬; 未检出; 15; 否. 8; 六价铬; 未检出; 5; 否. 9; 氰化物; 0.00188; 5; 否. 由上表检测结果，本项目贮存物料氰化尾渣各监测因子均不超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（GB5085.3-2007）》标准限值要求，但根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，本项目贮存的无机氰化物废物属危险废物（HW33），因此本项目贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》的要求进行建设及管理。 7、危险废物的收运 7.1收集范围 本项目危险废物的来源主要为三门峡市灵宝金源晨光有色矿冶有限公司在提取黄金过程中产生的氰化尾渣（已进行脱氰处理）。 7.2危险废物收运的总体要求 危废的收集须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)执行，具体如下： (1)从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 (2)危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 (3)危险废物收集、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 (4)危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求进行报告。 ②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 ③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 ④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 (5)危险废物收集、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。 本项目无机氰化物废物由三门峡市灵宝金源晨光有色矿冶有限公司委托第三方具有危险废物运输资质的单位（运输资质详见附件）运至本项目贮存库。 7.3危险废物的运输 (1) 运输管理要求 ①应配备专用货运车，车辆配置GPS定位系统。 ②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005]第9号)、JT617以及JT618执行。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 ⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： a.卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。 b.卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 c.危险废物装卸区应设置隔离设施。 (2) 运输方案 危险废物运输采取公路运输的方式。选用专用运输车，选用路线短、对沿路影响小的运输路线，避免在装卸、运途中产生二次污染。 (3)运输车辆要求 危险废物的转运属于特殊行业，需组建专业运输车队，按照国家和当地有关工业固体废物转运的规定进行运输。车厢内设置固定装置，以保证非满载车辆紧急启动、停车或事故情况下，危险废物收集容器不会翻转。 为了保证废物转运过程的有效控制及特殊情况下的应急处置，每辆运输车均配备一台专用手机及GPS全球定位系统。 转运人员需严格按照收集人员的同等要求穿戴相应的防护衣具。转运车需要维护和检修前，必须经过严格的清洗工序。转运车停用时，必须将车厢内外进行彻底清洗、晾干、锁上车门和驾驶室，停放在通风、防潮、防暴晒、无腐蚀性气体侵害的专用停车场所，停用期间不得用于其他目的的运输。 各车辆均配备GPS全球定位系统，配备2台放射性废物检测仪。运输车辆上应配备应对突发事故(如泄漏、车辆倾覆)的应急工具和器材，如容器、铁锹、编织袋、活性炭等。收运系统配相应停车棚或停车场，并配有车辆清洗设施，危废运输避开交通高峰时段。 (4) 贮存方式及能力符合性分析 本项目贮存周期不超过10天，在危废库内堆存，高度不超过3m。危险废物贮存方式、贮存能力以及最长贮存时间应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。 8、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由大地水泥现有工程调配。 9、公用工程 9.1供电 本项目用电依托厂区大通实业现有供电系统。 9.2给水 本项目给水依托大通实业现有供水系统，项目用水主要为车辆冲洗水及喷干雾降尘用水。 9.3排水 本项目排水采用雨水、污水分流制，雨水排入园区雨水管网，本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，车辆冲洗废水经沉淀后循环利用，不外排。 项目水平衡见表2-7。 表2-7 项目水平衡表 单位：m3/a 序号; 用水单位; 新鲜水量; 损耗量; 回用水量; 外排量. 1; 喷干雾降尘用水; 180; 180; 0; 0. 2; 车辆冲洗用水; 120; 120; 480; 0. 合计; 300; 300; 480; 0. 10、依托工程 本项目的建设主要依托大通实业现有原料库进行建设，并依托大通实业现有供电、供水及车辆冲洗设施。 大通实业属大地水泥旗下子公司，大通实业位于宝丰高新技术产业开发区西区，北侧紧邻大地水泥厂区，主要经营煤炭、硫酸渣、脱硫石膏、粉煤灰、水渣等货物中转，其封闭原料库建筑面积约50000m2，与大地水泥生产线间有多条密闭输送廊道，用于物料输送、转运。宝丰县大通实业有限公司西彭庄货场项目环境影响报告表于2013年5月2日由宝丰县环保局以宝环表[2013]018号予以批复，该项目于2021年进行了升级改造，建设了全封闭原料库及自动装卸系统。大通实业于2021年8月23日取得了排污许可证登记（登记编号为914104215542285172001X）。 本项目建设位置原用于贮存硫酸渣（贮存区面积约2000m2），本项目贮存物料作为大地水泥原料硫酸渣的替代原料，建成之后大通实业不再中转贮存硫酸渣，因此本项目的建设不会对大通实业的运营造成影响。根据建设单位提供的资料，大通实业原料库建设时已按危险废物贮存要求对硫酸渣贮存区地面进行了重点防渗（100mm厚C15垫层+2层1.0mm厚聚乙烯丙纶防水卷材+300mm厚P6防渗混凝土）。 本项目依托大通实业现有供电、供水及车辆冲洗设施，依托可行性分析详见表2-8。 表2-8 本项目与大通实业依托关系及可行性分析 项目组成; 名称; 依托关系; 可行性分析. 公用工程; 供水; 项目采用园区集中供水，依托大通实业现有供水设施; 本项目新增用水主要为喷干雾降尘用水，新增用水量0.6m3/d，现有供水系统可满足需求. 供电; 项目采用园区市政供电，依托大通实业现有供电设施; 本项目用电主要为照明、自动门、喷干雾装置用电，用电负荷较低，现有供电设施可满足要求. 环保工程; 废气处理; 车辆冲洗装置依托大通实业现有设施; 本项目建成后，大通实业不再转运硫酸渣，硫酸渣原转运量为18万t/a，与本项目氰化渣转运量一致，总车辆运输次数基本不变，现有车辆冲洗装置可满足要求. 废水处理; 车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，依托大通实业现有废水沉淀池; 本项目建成后，大通实业不再转运硫酸渣，总车辆运输次数基本不变，车辆冲洗废水产生量基本不变，大通实业现有车辆冲洗废水产生量为5m3/d，沉淀池容积为20m3，可满足废水处理需求. 上料系统; /; 本项目贮存物料依托大通实业现有上料系统通过密闭廊道输送至大地水泥生产线; 本项目氰化渣代替原有原料硫酸渣，用量不变，现有上料系统可满足要求. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目在现有库房的基础上进行改造（库房总建筑面积50000m2，本项目使用面积2000m2），施工期工程内容主要为清除杂物、危废暂存间四周围挡、导流渠及收集池建设等，均在封闭的厂房内施工作业，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期进行重点分析。 2、运营期工艺流程 本项目主要工艺流程及产污环节见图2-1。 无机氰化物废物 卸车 废气、噪声 贮存 利用 废气 图2-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： (1) 本项目无机氰化物废物由产废单位委托第三方有危险废物运输资质单位采用专业车辆运输至本项目厂区。 (2) 卸车：危险废物经过专用车辆（自卸车）运送到本项目厂区，工作人员对进库贮存的危险废物进行检查核对，并进行称重，接收人员根据“转移联单”制度进行接收登记。运输车辆进入本项目贮存库后自动卸车至贮存库内，车辆车轮及车身经清洗后驶出厂区。 (3) 厂区暂存：将危险废物贮存、登记造册。危险废物办理危险废物入库手续，填写危险废物入库单。 (4)利用：本项目危险废物利用过程不在本次评价范围内。项目贮存物料依托大通实业现有上料系统密闭输送至大地水泥生产线，地坑式上料口位于本项目库房内。根据建设单位提供的资料，大地水泥生产过程中，无机氰化物废物作为原料用量仅占总原料用量的3%，本项目无机氰化物废物含水量不会对水泥生产造成影响，上料前不需进行烘干。 3、产污环节分析 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：运输车辆冲洗废水。 （2）废气：卸车、贮存等过程产生的颗粒物以及车辆运输扬尘。 （3）噪声：运输车辆、铲车等产生的噪声。 （4）固废：车辆冲洗废水沉淀处理产生的沉渣。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 本项目选址位于平顶山市宝丰县宝丰高新技术产业开发区西区，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中宝丰县的监测数据，监测时间：2021年全年，监测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3八小时共6项，监测总天数360天，其检测结果见下表： 表3-1 宝丰县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 宝丰县; SO2; 年平均; 11.8μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 25.1μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 83.6μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 45.1μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 90%百分数日平均; 97.2μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 95%百分数日平均; 0.77mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此本项目所在区域属于城市环境空气不达标区。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，河南省及平顶山市均发布了蓝天保卫战实施方案，从多方面减少大气污染物排放，全面实现“五到位、一密闭”，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水 本项目不新增生活污水，车辆冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排。为了解当地地表水质量，地表水现状参考2021年度当地生态环境部门对应河叶营桥断面常规监测数据，监测结果见下表： 表3-2 地表水现状检测统计结果 单位：mg/L（pH除外） 河流断面; 项目; pH; 总磷; 氨氮; CODcr. 应河叶营桥断面; 监测; 7.1～8.31; 0.02～0.08; 0.134～0.736; 9～18. 标准; 6～9; 0.2; 1.0; 20. 标准指数; 0.05～0.655; 0.1～0.4; 0.134～0.736; 0.45～0.9. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，应河叶营桥断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目区地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区，距离项目最近敏感点为东南侧约200m处为西彭庄村，厂界50m范围内无噪声敏感目标。 4、生态环境现状 本项目选址位于平顶山市宝丰高新技术产业开发区西区，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于宝丰高新技术产业开发区西区，经现场勘查，项目距离周边500m范围内环境敏感保护目标详见表3-3。 表3-3 大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 最近距离/m. 东经（°）; 北纬（°）. 西彭庄村; 113.006471; 33.852358; 居民，500人; 二类区; 东南; 200. 2、声环境保护目标 项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目所在地为工业园，使用已建成厂房，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目贮存过程产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值。 表3-4 大气污染物执行标准 序号; 污染物; 无组织排放浓度限值; 标准名称. 1; 颗粒物; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 2、废水 本项目无废水外排。 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 具体情况见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 营运期. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 据本项目环境影响分析，建设项目的排放总量建议值如下： 本项目产生的废水主要为洗车废水，洗车废水循环使用不外排，因此项目不设置废水污染物总量控制指标。 本项目废气污染物排放量为颗粒物，无组织排放量：0.041t/a，因此，评价建议本项目总量控制指标为：颗粒物0.041t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在现有库房的基础上进行改造，施工期工程内容主要为清除杂物、危废暂存间四周围挡、导流渠及收集池建设等，均在封闭的厂房内施工作业，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期进行重点分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气污染物排放源 本项目贮存的无机氰化物废物中氰化物主要是以无机络合氰化物的形式存在，由于无机络合氰化物的沸点极高，本项目无机氰化物废物运输、贮存等过程不会有氰化物产生。因无机氰化物废物含水率约为18%，其贮存过程基本无颗粒物产生，在卸车过程中会有少量颗粒物产生。另外车辆运输会产生道路扬尘。 （1）卸车粉尘 物料在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据装卸起尘量计算公式来计算原料的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s； H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），物料含水率取20%，年平均风速2.35m/s，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目卸车起尘速率为0.064g/s。 装卸原料以每车30t计，周转量为18万t/a，则原料装卸次数为180000/30=6000次。原料每车每次装卸时间以3分钟计，则原料卸车颗粒物产生量约为0.069t/a。 本项目贮存库位于现有封闭库房内，无露天堆放物料，进口安装卷帘门，并在库房上方设置喷干雾抑尘装置。经采取以上措施后颗粒物削减约90%，故项目原料卸车颗粒物排放量约为0.007t/a。 （2）道路运输扬尘 本项目原料采用汽车运输。 经核算，原料运输车辆次数约为180000/30=6000次。 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，空载约为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，重载为30t的汽车行驶时扬尘为0.273kg/km·辆。 项目车辆在本项目厂区内行单程驶距离约为150m，经计算，项目运输车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-6 项目车辆在厂区内行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 原料运输车; 10; 30; 6000; 0.096; 0.246; 0.342. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： （1）现有厂区道路已硬化，应配备专人对运输道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； （2）依托大通实业现有厂区出厂口处配备的高压冲洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。 （3）在贮存库及车辆冲洗处安装视频监控装置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； 采取以上措施后，可使运输颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.034t/a。 本项目废气产排情况及治理措施一览表见下表： 表4-2 本项目废气污染物排放源情况一览表 产污环节; 污染物; 排放方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 工艺; 效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 原料 卸车; 颗粒物; 无组织; 0.069; 0.010; 干喷雾降尘; 90%; 0.007; 0.001. 汽车 运输; 颗粒物; 无组织; 0.342; 0.048; 硬化清洁洒水; 90%; 0.034; 0.005. 表4-3 项目无组织大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 合计; 无组织; 颗粒物; 0.041. 1.2监测要求 本项目不设置有组织排放口，按照《排污单位自行监测指南 总则》(HJ 819-2017)以及《排污单位自行监测技术指南—工业固体废物和危险废物治理》(HJ1250-2022)中要求，本项目应设立环境监测计划。建设单位应开展自行监测活动，结合具体情况，建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。具体监测内容如下表。 表4-4 项目废气自行监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 无组织排放. 厂界四周; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 本项目废气污染物为颗粒物，经采取喷干雾降尘，冲洗车辆清洗、运输道路清洁等措施处理后，可实现达标排放。同时厂区距离周边居民区较远，对其影响较小。 因此，项目废气对周边环境影响较小。 2、废水 2.1废水污染物排放源 根据建设单位提供的资料，本项目贮存的无机氰化物废物含水率约为18%，贮存周期不超过10天，正常情况下不会产生淋溶水，在水泥厂停产，无机氰化物废物长期贮存的情况下，可能会产生少量淋溶水，主要污染物为氰化物、重金属，为防止其造成地下水、土壤污染，评价建议在本项目贮存库地面四周设导流渠，并在贮存库内西南角设1座10m3收集池，收集的淋溶水用于贮存库内洒水降尘，不外排。 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。本项目新增用水主要为车辆冲洗用水及喷干雾降尘用水，废水主要为车辆冲洗废水。 （1）喷干雾降尘用水 根据项目库房面积及物料堆存情况，车间设置喷干雾喷头20个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.1m3/h进行计算，每天开启6h，根据计算，用水量约为0.6m3/d（180m3/a）。此部分用水全部蒸发，无废水外排。 （2）车辆冲洗水 为较小车辆运输扬尘，建设单位需在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置和清洗水沉淀池，对进出车辆车轮、车身等进行冲洗。本项目依托大通实业现有车辆冲洗装置对本项目运输车辆进行冲洗。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，本项目运输车辆每年进出厂区6000车次，则用水量为600m3/a（2m3/d）；由于蒸发及车辆带走、沉淀池沉渣带走造成废水损失率按20%计，则冲洗废水产生量为1.6m3/d，480m3/a。该部分废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。 项目水平衡详见下图。 新鲜水 车辆冲洗用水 沉淀池 1.0 喷干雾降尘用水 0.6 损耗0.6 0.4 1.6 2.0 损耗0.4 图4-1 本项目水平衡图 综上可知，项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 # 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 车辆冲洗废水; SS; 不外排; 不外排; TW 001; 沉淀池; 沉淀处理; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. （3）污水处理设施的环境可行性评价 本项目建成后，大通实业不再转运硫酸渣，总车辆运输次数基本不变，车辆冲洗废水产生量基本不变，大通实业现有车辆冲洗废水产生量为5m3/d，沉淀池容积为20m3，废水沉淀时间超过96小时，可满足废水沉淀处理需求。 3、噪声 3.1噪声影响预测及措施 本项目噪声源主要为铲车和运输车辆进行装卸工作时产生的噪声，其源强在70-90dB(A)之间，因贮存库为单独库房，且位于大通原料库内，经厂房隔声、距离衰减后，对周围厂界影响较小，项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值，项目周边50m范围内无敏感目标点，因此项目噪声对周围环境影响较小。建设单位应加强铲车等车辆维护，降低车辆作业噪声。 3.2噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目噪声监测要求如下表。 表4-6 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 噪声; 1次/季度；昼夜各1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固体废物 4.1固体废物产生环节、产生量及排放方式 本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生量，运营期产生的固体废物主要为洗车废水沉淀产生的沉渣。 根据建设单位提供的资料，大通实业现有洗车废水沉淀池沉渣产生量约为1.0t/a（含水率45%），因项目运输车辆进出危废库，车辆车轮车身会可能会带出少量无机氰化物废物，其冲洗废水沉淀沉渣属无机氰化物废物，根据《国家危险废物名录》（2021年本），属危险固废HW33（092-003-33），暂存于本项目危废暂存间，同氰化尾渣一起输送至大地水泥厂水泥窑协同处置，沉渣应至少每月清理一次。根据《国家危险废物名录》（2021年本）危险废物豁免管理清单，满足《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943）要求进入水泥窑协同处置，其处置过程不按危险废物管理。 项目固体废物产生情况详见表4-7。 表4-7 本项目固废汇总表 固废名称; 产生量; 固废性质及代码; 治理方式. 无机氰化物废物; 1.0t/a; HW49无机氰化物废物092-003-33; 贮存于本项目危废暂存间，同氰化尾渣一起输送至大地水泥厂水泥窑协同处置. 4.2固体废物环境管理要求 (1)按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求建设危废暂存库。危废暂存间设置防渗、防漏、防腐等设施；贮存库按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志。 (2)危险废物贮存区内设置危险废物识别标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 (3) 贮存区内禁止混放不相容危险废物，禁止危险废物混入一般废物中贮存。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实行，对危险废物采取防渗透、防泄漏等措施，落实安全管理责任，避免二次污染。 5、地下水、土壤 本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源准保护区及补给径流区，本项目贮存的危险废物为无机氰化物废物，含有微量重金属及氰化物，若防渗措施不当，可能会造成地下水、土壤的污染。 防治措施： 1）源头控制 选择先进、成熟、可靠的工艺技术，尽可能在源头上减少污染物的产生及排放，主要包括在工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 本项目贮存的危险废物为无机氰化物废物，建设单位应与产废单位鉴定协议，规定含水率、重金属、氰化物等的限值要求，对含水率、重金属、氰化物含量超过限值要求的，不予接受。 2）分区防治 防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据HJ610-2016要求，根据项目区功能，将贮存库地面、裙角、导流渠、收集池、车辆冲洗废水处理设施区划为重点防渗区。保证在设计使用年限内不对土壤造成污染。对场区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理，场区地面防渗分区见表4-8。 表4-8 厂区分区防渗措施一览表 防渗分区; 区域划分; 防渗技术要求. 重点防渗区; 贮存库地面、裙角、导流渠、收集池、车辆冲洗废水处理设施; 等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1× 10-7cm/s；或参照GB18598执行. 根据建设单位提供的资料，本项目贮存库贮存区原用于贮存硫酸渣，大通实业在该区域建设时，已进行重点防渗，重点防渗面积为4176m2（96m×43.5m），本项目库房面积为2000m2（80m×25m），重点防渗区可用于本项目建设，且满足面积要求。根据《宝丰县大通实业有限公司铁质原材料区防渗透地坪工程竣工资料》，重点防渗区地面防渗层为100mm厚C15垫层+2层1.0mm厚聚乙烯丙纶防水卷材+300mm厚P6防渗混凝土，根据《石油化工工程防渗技术规范（GB／T 50934-2013）》，P6防渗混凝土相对防渗系数为4.19×10-9cm/s；聚乙烯丙纶防水卷材渗透系数≤10-10cm/s，因此综合防渗措施满足等效黏土防渗层6m厚粘土层，渗透系数≤10-7cm/s的防渗要求，项目区地面可满足重点防渗要求。 ## 3）跟踪监测 企业需加强日常环境管理，定期对厂区防渗措施进行检查，发现破损应及时修复。根据区域地下水水文地质，地下水走向大体西南—东北，因此评价要求在厂区地下水下游设置1个地下水监测井。地下水、土壤监测要求详见下表。 表4-9 地下水、土壤监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 地下水; 设置1个地下水监测井，利用大地水泥厂区现有水井作为监测井; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、石油类; 污染控制监测井（厂区）每1季度年采样4次. 土壤; 大地水泥办公区; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氰化物; 每5年采样1次. 建设单位切实落实好物料等的贮存工作，做好各类设施及地面的防腐、防渗措施，本项目的建设对地下水、土壤环境影响是可接受的。 6、生态环境分析 本项目位于工业园区，租用已建好的厂房建设，不涉及生态环境影响，项目周边均为工业用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 表 B.1 中的危险物名称及临界量，本项目不涉及有毒有害、易燃易爆等环境风险物质。 危废贮存仓库设置了较好安全防范措施，有耐腐蚀、防渗透措施等；不会对土壤、地下水造成影响。 本次评价针对危险废物运输、贮存提出以下风险防范措施： （1）厂外运输风险防范措施 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及 T618执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志。危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 危险废物装车前，根据信息单(卡)的内容对废物的种类应进行检查、核对；运输过程中设置防渗漏、防溢出、防扬散措施；不得超载；严格按照设定的运输路线行进，避开人群密集区；当发生翻车事故时，应立即使用随车的应急器材进行清理，清理中产生的废物也一起带回公司进行焚烧处理，避免对环境造成影响。 ①运输的行程路线应尽量避开村庄、学校、医院、居住及商业区等人口密集区，避开水源地等敏感区，运输时间应错开上下班时间，固定行程路线，运输线路应力求简短，以减少交通事故风险值。 ②要求产生单位出具特性报告，收集前对运输车辆进行检查，严禁破损、易滴漏的车辆运输，不得超载。 ③运输车辆表面按标准设立废（货）物标识。标识的信息包括：废物名称、数量、物理形态、危险类别、应急措施和补救方法。 ④运输车尽量选择路面平坦、车辆行人较少的道路行驶，保持安全行车速度；严禁驾驶员酒后、疲劳驾车。 ⑤制定规范，危废装卸过程要轻装轻放，避免震动、撞击、重压、倒置和摩擦。 ⑥关注项目所在区域的天气、气候预报，以防止突然性天气变化造成的交通事故，避免在恶劣天气条件下运输危废。 运送过程中发生翻车、撞车导致危险废物大量溢出、散落时，运送人员应立即与本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员应采取以下应急措施。 ①立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。 ②对溢出、散落的危险废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于残留的污泥渗沥液体采用吸附材料吸收处理。 ③清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、副户面罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理。 ④如果在操作中，清理人员不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治。 ⑤清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。 ⑥对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地环保部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置单位要向上述部门写出书面报告。 发生事故后负责人员应依据情况的严重程度立即采取下列步骤作紧急通报： 禁止所有人员靠近，立即向所属上级主管部门报告状况，通知最近的警察、消防人员（通知方式应置于处置工程内明显位置），立即报告处置厂有关领导启动紧急消防及人员救助方案，必要时启动应急预案。 （2）厂内运输风险防范措施 危险废物在厂内输送应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。采取必要的措施防止固废的扬尘、溢出和泄露；运输车辆定期清洗；厂内运输危废车辆按照专用路线行驶；厂内危废运输设施管理、维护产生的各种废物均应按照危险废物进行管理和处置。 （3）暂存区要求 设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称。 设置警示标志；设置围墙或其他防护栅栏;配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。保持通风；有避雷、接地线装置；消防的注意事项。 应在危险废物贮存区的铺设防渗系统，防止污染周围的生态环境。 为了防止泄漏对地下水和土壤造成影响，建设单位采取了以下措施：危险废物贮存车间内建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角均用防渗的材料建造，并保证与危险废物相容；标注贮存物质名称、特性、数量、注意事项等标志。 通过采取以上措施，项目事故风险水平可接受，在保证工程本质安全的前提下，进一步落实各项风险防范措施和事故应急预案，则项目建设从环境风险的角度考虑是可行的。 8、环境管理 企业的环境管理同其计划、生产、技术以及质量等各项专业管理一样，是工业企业管理的一个重要组成部分，在企业环境保护工作中起着举足轻重的作用。 环境管理是监督企业环保设施正常运行，确保污染物达标排放的保证机构，加强环境监督管理，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必需强化企业的环境管理，制定严格的环境管理、环境保护与监控计划，并确保各项环保措施及环境管理与监控计划在项目施工期和运营期得到认真落实，才能有效的控制和减少污染。只有对企业的污染排放实行必要的规范要求，才能使建设项目真正实现环境、社会和经济效益协调发展，走可持续发展的道路。 本项目依托大地水泥现有已成立的环保领导小组，调配专员1~2人负责本项目环保设施的日常维护与运行管理工作。 本项目拟定以下环境管理计划： ①建立环境信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境报告，公布主要污染物排放和环境管理情况。 ②负责执行和监督厂内的各项规章制度的落实，及时将监测数据汇总、存档，并建立完备的环境保护档案； ③坚持“三同时”制度，认真贯彻循环经济、节约资源、清洁生产、预防为主、保护环境的总体原则，积极采用新工艺、新技术，最大限度利用资源，尽可能将“三废”消除在工艺内部，变废为宝，对必须排放的污染物采取严格的治理措施，确保各排放物符合国家规定的排放标准； ④完善“突发性污染事故处理预案”，对已发生的环境污染事故，要迅速对污染现场进行处理，防止污染范围的扩大，最大限度的减少对环境造成的影响和破坏； ⑤完善环境保护规章制度和审核制度，协同上级环保部门进行污染事故的调查和处理； ⑥企业应定期以书面形式向当地生态环境主管部门报危险废物管理计划，并定期报告危险废物贮存等情况； ⑦登记记录制度，主要对以下内容进行登记记录： A.固体废物的来源、重量、类别、入厂时间、运输车辆车牌号等。 B.每日贮存和协调处置的固体废物类别、数量等；固体废物运输车辆消毒记录；维修情况记录和生产事故的记录。 C.环境监测记录。 D.定期检测、评价及评估情况记录。 9、环保投资 本项目总投资300万元，建设危险废物暂存库1座，全部为环保投资，其中二次污染环保投资约60万元，占总投资的20%，具体环境保护投资估算见表4-10。 表4-10 二次污染环保投资估算表 序号; 类别; 治理项目; 治理方案; 投资(万元). 1; 废气; 颗粒物; 库房内设喷干雾降尘系统，喷干雾喷头20个; 10. 厂区出入库设置车辆冲洗装置; 依托现有. 2; 废水; 车辆冲洗废水; 20m3沉淀池1座，车辆冲洗废水沉淀处理后回用，沉淀池采取防渗措施; 依托现有. 渗滤液; 贮存库四周设导流渠，设10m3收集池1座，均采取重点防渗措施，渗滤液收集后用于贮存库内洒水降尘; 10. 3; /; 地下水、土壤防渗; 贮存库地面、裙角、导流渠、收集池、车辆冲洗废水处理设施等进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1× 10-7cm/s，或参照GB18598执行; 30，地面防渗依托现有. 4; 固废; 固废; 单独贮存库、防腐防渗防流失措施、防腐裙角、标识牌等; 纳入工程投资. 5; 风险防范; 环境风险; 风险防范设施以及编制应急预案; 10. 合计; 60. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 贮存库 | 颗粒物 | 喷干雾降尘系统，喷干雾喷头20个 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 运输车辆 | 颗粒物 | 厂区出入库设置车辆冲洗装置 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池（20m3），池底、池壁进行防渗 | 循环利用，不外排 |
|  | 渗滤液 | 氰化物、重金属 | 贮存库四周设导流渠，设10m3收集池1座，均采取重点防渗措施，渗滤液收集后用于贮存库内洒水降尘 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 铲车、运输车辆 | 噪声 | 加强车辆维护，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 贮存库地面、裙角、导流渠、收集池、车辆冲洗废水处理设施等进行重点防渗。等效防渗层为至少 6m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 仓库内设置全天候摄像监视装置，配备通讯设备、安全照明设施、安全防护工具和应急防护设施，确保仓库的安全运行。建立安全生产岗责任制，制定安全生产规章制度安全操作规程。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，设置独立暂存区。按要求编制应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； 建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受每年环保部门的日常监督。 ②厂区应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 ③制定环境监测计划：无组织废气每半年检测一次。噪声每季度检测一次 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.041t/a | 0 | 0.041t/a | +0.041t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 沉渣 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①